2025年公共视频项目

公开采购文件

（线上电子招投标）

项目编号： ZGTZZB2025-1002

采购人：台州市公安局交通管理支队

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

二〇二五年十月

目录

第一部分  采购公告	3

第二部分  投标人资料表	7

第三部分  投标人须知	10

第四部分  评标办法及评分标准	25

第五部分  采购内容及要求	29

第六部分  拟签订的合同文本	98

第七部分  格式与表格	108

# 第一部分  采购公告

项目概况

2025年公共视频项目的潜在投标人应在政采云平台获取采购文件，并于2025年**月**日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGTZZB2025-1002

项目名称： 2025年公共视频项目

预算金额（元）：18490400

最高限价（元）： 18469836.6

采购需求：详见采购文件第五部分

标项一：

标项名称：2025年公共视频

数量：1项

预算金额（元）：18490400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见采购文件第五部分“采购内容及要求”。

交付期及服务期：2026年2月1日前完成主要设备到货；2026年3月1日前完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年4月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年7月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年10月31日前完成所有设备上线任务并经初验（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求，其他设备开始工作），试运行3个月以上且验收通过后开始维护运，维护服务期结束后采购人组织对维护服务质量进行评价。

本项目（否）接受联合体投标。

本项目（否）接受分包。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：具有基础电信业务经营许可证的通信运营商或具有广播电视节目传送经营许可证的供应商或具有电子与智能化工程专业承包一级资质。

三、获取采购文件

时间：/至2025年**月**日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，未依法获取采购文件的供应商不得对本项目提起质疑、投诉，不得参加本项目的投标活动；如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年**月**日 09:00:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标） 。

开标时间：2025年**月**日09:00:00

开标地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：无。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：台州市公安局交通管理支队

地址：台州市台州湾新区机场路451号

项目联系人（询问）：尤警官

项目联系方式（询问）：13968655611

质疑联系人：李警官

质疑联系方式：0576-88212049

2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：浙江省台州市椒江区东海大道378号4楼

项目联系人（询问）：戴艳燕、陈金泉、王莎莎

项目联系方式（询问）：0576-81810227

质疑联系人：刘霞

质疑联系方式：0576-81810270

3、同级政府采购监督管理部门

名称：台州市财政局政府采购监管处

地址：浙江省台州市椒江区纬一路66号

联系人：陈老师、李老师

监督投诉电话：0576-88206705 、88206731

八、中标人如有融资需求，可使用以下服务

政采贷联系方式

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 2.6%起 | 王霖 | 13857654562 |
| 中国农业银行 | 2.5%起 | 吴灏 | 15268898874 |
| 中国建设银行 | 3.0%起 | 丁君因 | 13606679819 |
| 中国银行 | 3.0%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 交通银行台州分行 | 3.0%起 | 彭舟丹 | 18858683371 |
| 中信银行台州分行 | 3.2%起 | 金辉 | 13750690231 |
| 泰隆银行开发区支行 | 3.259%起 | 管晓晓 | 13958665211 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 |  | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 |  | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 |  | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 |  | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818、13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788、13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 |  | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 |  | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 |  | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 |  | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二部分  投标人资料表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：台州市公安局交通管理支队 项目联系人：尤警官 联系方式：13968655611 |  |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系人：戴艳燕、陈金泉、王莎莎 电话：0576-81810227 传真：0576-81810806 |  |
| 2 | 经批准的本次采购人式：公开招标 |  |
| 3 | 投标人的资格要求：详见“第一部分 采购公告”。 |  |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审。 |  |
| ▲5 | 商务条款资料部分：见“第五部分 采购内容及要求” |  |
| ▲6 | 投标报价： 1、最高限价：本项目最高限价18469836.6 元，投标报价超过最高限价的，将作无效标处理。 2、投标报价：本项目投标报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，采购人不再另外增加费用，其应包括（但不限于）本项目全部功能开发完善、全部所投货物及其标准配件费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训、辅材、专用工具等整套设备及运行维护、第三方检测、验收、质保，管理、税金等，对于其他采购文件未列明、且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，或投标供应商认为必需的费用，投标供应商也应综合考虑，包含在投标报价中。 3、不论中标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |  |
| ▲7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |  |
| 8 | 投标文件的制作和投标： 请投标人在投标前仔细阅读“政府采购项目电子交易操作指南”。 1、投标文件的制作：投标人按照本项目采购文件和政采云平台的要求,通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。 2、投标：投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。 3、投标文件解密：投标人应在开标后30分钟内完成解密。 4、中标人中标后需提供纸质投标文件给采购人作为备案存档，纸质投标文件系电子投标文件纸质版，两者内容应一致；数量为：资格证明文件2份；资格及商务技术文件2份；报价文件2份。 |  |
| 9 | 投标文件组成与份数： 1、上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、电子备份投标文件（含资格证明文件、商务技术文件、报价文件）1份。备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件（bfbs格式），请投标人自行妥善保管。 （1）使用前提：投标人自行在线解密操作失败无法按时寻求技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法按时完成解密。 （2）递交截止时间：同投标截止时间。 （3）投递邮箱：zgtzfgs@163.com。 （4）备份投标文件由供应商自行确定是否提交，因备份投标文件未加密而造成失密等情况，采购代理机构概不负责。未在系统上提交投标文件而仅提交备份投标文件的，其投标无效。 |  |
| 10 | 采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）。 |  |
| 11 | 信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 |  |
| 12 | 1、踏勘现场时间及地点：不组织，各投标单位根据自己需要，自行前往勘察现场和周围环境，所产生的费用由投标单位自理。 2、节能产品、环保产品：无要求； 3、样品：无； 4、现场演示：无 |  |
| 13 | 本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | - 项目属性：货物类； - 核心产品为 卡口一体化抓拍单元 ； 3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 14 | 代理服务费： 1、代理费金额：本项目招标代理费用参照下表中货物类计算标准乘以60%计取（差额定率累进法），按照中标通知书确定的中标金额，向中标人收取招标代理服务费（不足6000元的，按6000元计取。） 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 2、中标人应在接到代理机构通知之日起5个工作日之内向采购代理机构支付代理服务费。 3、收费账号： 开户银行：中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行 户名：中冠工程管理咨询有限公司台州分公司 账号：19900101040031566 |
| 15 | 带“▲”的条款是实质性条款。 |  |
| 16 | 本采购文件解释权属于采购人和采购代理机构。 |  |

# 第三部分  投标人须知

一 、说 明

1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购人式载明在《投标资料表》中。

二、投标人

2、合格的投标人

2.1投标人应该符合《投标资料表》的报名条件。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法记录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、投标人代表

若投标人为中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

- 特别说明（针对货物采购）：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

本项目核心产品为： 卡口一体化抓拍单元 ，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

三、采购文件

6、采购文件构成

采购文件含有以下部分，文本条款胶装成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分投标人须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

四、投标文件

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标人没有对采购文件中各方面作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分；

【特别提示：如有要求提供各项证书、合同、报告等证明的，请将原件清晰扫描做入投标文件。】

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件；

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（4）基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送经营许可证或电子与智能化工程专业承包一级资质证书扫描件；

（5）投标人认为需要提交的其他资格证明文件资料。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）报价明细表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函或残疾人福利单位声明函或监狱企业资格证明材料（如有，格式见附件。注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

（5）投标人认为需提交的其他报价文件资料。

商务技术文件包含但不限于以下文件：

（1）商务技术自评表(格式见附件)；

（2）供应商基本情况表（格式见附件）；

（3）授权委托书或法定代表人身份证明（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证扫描件及法定代表人身份证明书（格式见附件）；

（4）证书一览表（格式见附件）；

（5）技术需求响应表（格式见附件）；

（6）技术参数响应表（格式见附件）；

（7）商务偏离表（格式见附件）；

（8）项目实施人员一览表（格式见附件）；

（9）相关项目实施业绩一览表（格式见附件）；

（10）评分标准或采购文件需要提供的其他技术商务材料；

（11）投标人认为有必要提供的其他商务技术文件资料。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的制作及递交要求

14.1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按投标文件组成内容及项目采购需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，已有明确规定的，使用规定的计量单位；没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

14.2、投标文件的编制、递交要求

（1）投标人须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交。

（2）备份电子投标文件必须在规定时间前发送至指定邮箱。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购代理机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

14.3、投标文件的补充、修改和撤回

（1）补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

15、投标文件的有效期

15.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

15.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

五、开标

16、开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，供应商的法定代表人或其授权代表可参加开标会。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果，不得事后对开标过程提出任何异议

17、 开标程序：

17.1电子招投标开标程序：

第一阶段：

投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。投标文件解密结束，投标人通过电子邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见最后一页内容）的扫描件（或图片）发至采购代理机构邮箱：zgtzfgs@163.com。开评标活动结束之前投标人拒不发送《政府采购活动现场确认声明书》的，不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。由此产生的一切风险责任由供应商自行承担。

在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格文件、商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（2）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

17.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场不予以退还。

六、评标和定标

18、评标委员会

18.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表（≤2人）和评审专家（≥5人）组成。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

18.3评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对明显畸高、畸低的评分（其个人主观打分偏离所有评审小组成员主观评分平均分30%以上的），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

18.4评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

18.5评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《采购内容及要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

19、澄清问题的形式

19.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。投标人的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。投标人在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）投标人在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：投标人未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

19.3投标人未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

20、评标办法

20.1本项目采用综合评分法。本次招标采购采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

20.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

21、评标程序和原则

21.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

21.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

21.3澄清有关问题：按第16条规定进行。

21.4比较与评价：

（1）技术商务评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

（2）综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第20条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

21.5推荐中标候选人：按22条规定推荐中标候选人。

22、推荐中标候选人

评标委员会根据各投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人，推荐两名中标候选人。

23、采购人式转换

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

23.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

23.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人依法报财政部门批准。

24、评标过程的监控与保密

24.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

24.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

25、确定中标人、评标结果公示与质疑

25.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

25.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布采购公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。如果中标人自动放弃中标资格或因质疑或是投诉被取消中标资格的，可视情况报经财政部门同意后，按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

25.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起七个工作日内向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑采购项目名称、编号及采购内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

七、无效投标认定

26、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

26.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

26.2在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“▲”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文要求的（经评标委员会认定并允许其更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的且无法合理解释的；

（10）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标人的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标人的电子印章的且无法合理解释的；

（11）不同投标人的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的且无法合理解释的；

（12）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的且无法合理解释的；

（13）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

26.3在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提交投标函或投标函内容不符合采购文件要求的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、签章的（不影响投标文件法律效力的除外）；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未采用采购文件要求的报价形式报价的；

（5）投标报价具有选择性的；

（6）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（7）采购文件规定的其他无效情形。

26.4被拒绝的投标文件为无效。

八、授予合同

27、授予合同

采购人在授予合同时不能对中标单价或其他实质性条款和条件作任何改变。

28、中标通知

28.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在指定的媒体上公告中标结果，采购文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

28.2在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

28.3中标人按下述第29条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

29、签订合同

29.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

29.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

30、履约保证金（如有）

30.1签订合同后，中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

30.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、履约验收

31、采购人负责对中标人的履约行为进行验收。验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

十、代理服务费

32、代理服务费

中标人应向本采购代理机构支付代理服务费。代理服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

十一、政府采购活动中有关中小企业的相关规定

（采购进口产品的项目不适用）

33、本项目非专门面向中小企业采购。

34、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：工业。

35、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

36、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

37、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣除。

38、中小企业/微企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》。

39、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

40、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

41、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四部分 评标办法及评分标准

一、本评标标准是对《投标人须知》中的“六、评标和定标”的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

二、评标委员会按照投“标文件须知中”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标人、定标等规定和本标准开展评标工作。

▲评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法。

四、评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。推荐排序第一的投标人为第一中标候选人、推荐排序第二的投标人为第二中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

6、其他说明

（1）、有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

（2）本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）如果中标人自动放弃中标资格或因质疑或是投诉被取消中标资格的，可视情况报经财政部门同意后根据评审结果按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

评分标准

| 序号 | 评分 内容 | 具体评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实力 信誉及 业绩 （7分） | 投标人具有质量管理体系认证的得1分；具有环境管理体系认证的得1分；具有信息安全管理体系认证的得1分；具有信息技术服务管理体系认证的得1分。 （须提供有效期内证书原件扫描件以及在国家认证认可监督管理委员会官方网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询的认证结果截图扫描件，未提供或缺项不得分） | 4 |
|  |  | 根据投标人自2022年9月1日（以合同签订时间为准）以来完成的类似项目业绩评分，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。 （在投标文件中同时提供合同扫描件和项目验收报告扫描件，未提供或提供不全不得分，类似案例是指与采购标的同品类的项目案例） | 3 |
| 2 | 技术 指标 （18分） | 专家结合投标产品各项技术参数与采购文件要求的参数（采购文件第五部分“采购内容及要求”中“二、采购内容和要求”中（七）设备及点位清单中的7.1建设部分和7.2运维部分[共62项]）偏离情况综合打分，每1条带★号的技术参数负偏离或不满足采购技术参数需求的扣1分，每1条一般参数负偏离或不满足采购技术参数需求的扣0.5分，扣至零分及以下的做无效标认定。 注：1、针对标注“★”号的参数须提供具有检测资质单位出具的第三方检测设备检测报告，未按要求提供或提供不全的视为不满足。 2、如采购文件技术需求参数中注明需提供承诺书或功能截图或其它相关证明材料的，未提供将视为负偏离。 3、投标人需如实填写《技术参数响应表》，如有承诺满足但中标后实际不能满足的，视为虚假投标，采购人有权上报监管部门查处。 | 18 |
| 3 | 技术 方案 （29分） | 根据投标人提供的针对本项目总体架构、功能要求、关键技术及对前端建设现状的了解，包括实地勘查后的建设点位和相关配套了解程度评分： 1、总体架构非常完整，功能要求描述全面，关键技术科学先进，整体建设现状了解非常清晰，点位及相关配套勘查全面、呈现方式清晰直观，得10-8.1分； 2、总体架构较完善，功能要求描述较全面，关键技术较科学先进，整体建设现状了解较清晰，点位及相关配套勘查较全面、呈现方式较清晰直观,得8-6.1分； 3、总体架构欠完善，功能要求描述欠全面，关键技术欠科学先进，整体建设现状了解欠清晰，点位及相关配套勘查欠全面、呈现方式欠清晰直观，得6-3.1分； 4、总体架构不完善，功能要求描述不全面，关键技术不科学先进，整体建设现状了解不清晰，点位及相关配套勘查不全面、呈现方式不清晰直观，得3-0分。 | 10 |
|  |  | 根据投标人基于对本项目了解所提供的建设方案、实施计划、前端设备安装、调试方案及前端点位优化措施及方案评分： 1、建设方案完善，实施计划详细，前端设备安装、调试方案全面，前端点位的优化方案非常合理，得12-9.1分； 2、建设方案较完善，实施计划较详细，前端设备安装、调试方案较全面，前端点位的优化方案较合理,得9-6.1分； 3、总建设方案欠完善，实施计划欠详细，前端设备安装、调试方案欠全面，前端点位的优化方案欠合理，得6-3.1分； 4、建设方案片面，实施计划不详，前端设备安装、调试方案不全面，前端点位的优化方案不合理，得3-0分。 | 12 |
|  |  | 根据投标供应商提供交管支队及各直属大队视频专网、现有前端设备的光纤链路排查情况、链路实施方案等打分： 1、现有网络及链路排查情况非常详细，链路优化措施完善,链路实施方案非常详细，得7-5.1分； 2、现有网络及链路排查情况较详细，链路优化措施较完善，链路实施方案较详细，得5-3.1分； 3、现有网络及链路排查情况欠详细，链路优化措施欠完善，链路实施方案欠详细，得3-1.1分； 4、现有网络及链路排查情况不详细，链路优化措施不完善，链路实施方案不详细，得1-0分。 | 7 |
| 4 | 售后 服务 （16分） | 根据投标人提供针对本项目质保维护期间的运行维护计划、故障修复方案评分： 1、运行维护计划详细、故障修复方案完善得8-6.1分； 2、运行维护计划较详细、故障修复方案较完善得6-4.1分； 3、运行维护计划欠详细、故障修复方案欠完善得4-2.1分； 4、运行维护计划片面得2-0分。 | 8 |
|  |  | 根据投标人服务能力（维修点或服务网点分布情况及针对本项目提供的维护车辆、维护人员安排等情况）评分： 1、维修点或服务网点充足、能响应迅速，维护车辆、维护人员充足的得8-6.1分； 2、维修点或服务网点基本完善、能快速响应，维护车辆、维护人员较充足，得6-4.1分； 3、维修点或服务网点稍欠、能及时响应，维护车辆、维护人员不够充足得4-2.1分； 4、维修点或服务网点不足、难以快速响应，维护车辆、维护人员不充足得2-0分。 | 8 |
| 5 | 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，以最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价文件得分=(评标基准价／参与评审的价格)×30%×100。 参与评审价格=投标报价 投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 （注：对于符合小型和微型企业政策价格优惠的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审） | 30 |

(注：以上需提供的合同、证书、报告等各项证明需将原件扫描上传至投标文件，并加盖电子印章。)

# 第五部分  采购内容及要求

一、招标项目一览表

本次招标共 1个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 标项内容 | 预算 （万元） | 交付期及服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年公共视频 | 1849.04 | 2026年10月31日前完成所有设备上线任务并经初验（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求，其他设备开始工作），试运行3个月以上且验收通过后开始维护服务期，3年维护服务期结束后采购人组织对维护服务质量进行评价。 |

二、采购内容和要求

（一）具体内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 质保期及维护期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设部分 | 批 | 1 | 质保不少于5年 |
| 2 | 运维部分 | 批 | 1 | 维护期不少于3年 |

▲建设部分报价不得超过1462.29366 万元（设备质保5年）、运维部分不得超过384.69万元（维护期3年），否则作无效标。

本项目属交钥匙服务项目，中标人要考虑实现项目需求的所有费用，对标书中未体现，但又是提供服务所必须的设备，中标人必须自行增加。同时，中标人需对项目建设及运营期间的安全责任问题全权负责，投标的报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，采购人不再另外增加费用。

（二）摄像机上线时间及要求

### 2026年2月1日前完成主要设备到货；  2026年3月1日前完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年4月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年7月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年10月31日前完成所有设备上线任务并经初验（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求，其他设备开始工作），试运行3个月以上且验收通过后开始维护运，维护服务期结束后采购人组织对维护服务质量进行评价。若因中标人原因导致未按期上线或通过验收的，采购人有权在下一次支付的费用中扣除10万元/次的违约金作为违约赔偿。

### （三）总体要求

1.本项目采用建设+运维服务的模式,在台州市区及高速范围内进行新建或改建电子警察设备、卡口、违停等设备及配套线缆、机箱和传输链路等。本次招标将从资格审查、供货、运输、安装、调试、试运行、备品配件、验收、维护服务、维修技术力量等各个方面，对投标方进行全方位的综合考核。

2.投标人所投的产品必须符合国家标准（无国家标准的应符合行业标准、国际标准）的要求。投标人必须严格按照采购文件要求提供成熟的全新原厂产品和强有力的技术支持及技术服务。投标人必须逐条响应采购文件的技术要求，提供详细的系统实现架构、网络拓扑设计，提供全部设备材料清单的品牌、型号、规格、数量。

▲3.所有摄像机应符合国家或行业交通技术监控设备标准，验收前，由采购人委托具有计量认证、检验资格许可的省级及以上专业检测机构的检验；用于采集道路交通违法行为证据，具有计量功能的道路交通技术监控设备，采购人委托计量行政部门所属或者授权的计量检定机构进行逐台现场检定。检验检定结果均须通过（包含设备功能检验等，检测费用包含在投标报价中）

4.投标人应根据项目特点和要求，制定切实可行的采购和实施方案。在设备安装前应派员进行实地勘察，确保深化设计合理、运行可靠、维护方便。

5.本项目不另行组织现场勘察，投标人应自行考虑本项目的采购设备清单，保证能满足本采购文件的要求，并在投标文件中提供完整的技术资料（包括设备品牌、规格型号、生产厂家、产地及其他主要技术参数和相关文件资料）。

6.投标人有责任对所投产品的完整性、合理性、规范性等负责。必须对采购人需求进行详细的深化设计，对设备配置的合理性进行充分论证，有偏差时进行具体说明，并制作深化设计方案，开标时供专家评审。中标人为实现招标要求且投标清单中未列举的设备，所增加设备涉及的所有费用由中标人自行负责。

7.本项目设备所涉及的相关软件不得设置使用年限限制（使用硬件加密的，硬件加密设备应终生维护），终生免费升级。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，中标人应赔偿该损失。

8.中标人提供的技术资料应是能确保系统运行所需的管理、运营及维护等有关的全套技术资料，验收前还应向采购人提供不少于以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料,并提供货物原装品牌的证明文件或资料。

（1）产品技术说明书；

（2）安装手册；

（3）操作手册；

（4）维修手册；

（5）端口连接图；

（6）出厂明细表（装箱单）；

（7）产品技术标准（含验收标准）和试验方法；

（8）硬件产品出厂检验报告和合格证书；

（9）本项目各设备的公安部产品检测报告；

（10）提供杆件、钢材生产厂家质保书；

（11）提供项目拓扑图及网络配置清单；

（12）摄像机、前端智能交通控制终端、一体化高速球机等产品的检测报告。

（13）其他相关文件资料。

中标人应负责在项目验收前将系统的全部有关技术文件、资料及测试、试验报告等文档汇集成册交付采购人。

9.工作范围如下：

硬件方面：所有设备涉及安装、调试、运行、维护、保修等一切工作。

调试部分：电子警察、卡口、细节全景一体机、高空球机等设备及产生的数据、高清视频等必须无条件接入台州交警视频运行管理平台、台州公安天网工程视频侦查作战平台及台州交警违法录入相关平台。视频通过GB 28181协议，数据通过1400视图库协议接入台州交警视频运行管理平台。

10.本项目维护期内使用设备涉及有硬盘故障的，应更换新硬盘，故障硬盘交由采购方消磁处理后交还中标人。

11.中标人应完全配合本项目监理单位工作，对经采购人（或使用人）授权监理单位签发的通知单等，中标单位都应按要求予以回复及执行。

12.中标人应配合对改建点位设备拆除和报废工作，并提供场地用于临时堆放。改建点位允许对杆件、基础和管路等利旧使用，但质保期间的修复责任由中标人承担。

（四）项目所需要执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）

- 《人行横道道路交通安全违法行为监测记录系统通用技术条件》（GA/T1244-2015）

- 《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T 496—2014）

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833—2016）

- 《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》（GA/T652—2017）

- 《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/1043—2013）

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2014）

- 《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T1202—2022）

- 《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2018）

- 《机动车不按规定使用远光灯自动记录系统通用技术条件》GA/T 1771-2021

- 《行人闯红灯警示系统技术规范》GA/T 1767-2021

- 《台州市新建、改建道路交通安全设施建设实施细则》

- 《关于市区交警一体化后续工作协调会议纪要》

- 《台州市推动大规模设备更新和消费品以旧换新联席会议制度工作方案》

- 《台州市人民政府关于全市公共视频监控建设一体化改革的实施意见》

- 国家、地方政府相关规定、规范和行业的标准要求等。

  - （五）主要系统建设技术要求：

  - 1.电子警察系统要求

能够实现全天候抓拍：闯红灯、不按导向车道行驶、路口逆行、单行线逆行、路口滞留、越线停车、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、机动车占用非机动车道、违规占用专用车道、不礼让行人、开车打电话、不系安全带、非机动车载人、非机动车逆行、闯禁令等一系列违法行为。

（1）闯红灯行为捕获功能

能对闯红灯交通违法行为进行抓拍，且必须符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件（GA/T 496-2014）》和《道路交通安全违法行为图像取证技术规范（GA/T 832-2014）》的相关技术要求。确保违法特征要素齐全，执法证据可信、有效。

应采用多相位红灯信号接口，可根据不同车道设置红灯信号和组合红灯信号。高清抓拍摄像机应有红灯电源同步控制功能，保证闯红灯状态下车道对应红灯相位与摄像机拍摄保持同步。红绿灯信号线要单独接出，不得多方向并线，以适应信号灯配时方案的调整。

提供的GA/T 496-2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》检测报告中的技术指标作为衡量是否满足要求的依据。

（2）交通违法行为捕获功能

除对闯红灯交通违法行为进行抓拍以外，电子警察还应能捕获以下类型的交通违法行为：

1）不按导向车道行驶；

2）路口逆行、单行线逆行；

3）实线变道；

4）支持路口滞留、越线停车、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行等行为抓拍；

5）机动车占用非机动车道、违法规定占用专用车道、支持不礼让行人抓拍；

6）支持开车打电话以及不系安全带违法行为的捕获，支持人脸与车牌、车辆关联显示；

7）支持二、三轮车载人、非机动车逆行、不戴安全头盔、闯红灯、越线停车等功能检测；

8）支持货车、拖拉机、农用车等车辆驶入禁行区域的抓拍；

9）其他交通违法行为的捕获；

10）车辆捕获功能；

11）支持多拍过滤功能，在可设置的时间段内多次经过的车辆只抓拍一次；

12）支持设备安全接入功能，设备只能被管理平台控制，不能通过其他方式登录或者控制设备。

（3）高清照片抓拍功能

抓拍的900万像素高清照片图片格式为JPEG。照片上应叠加时间、地点、方向、车牌号码、车牌颜色等信息。

（4）驾驶人面部特征记录

应能记录机动车闯红灯行为对应驾驶人面部特征的图片，驾驶人面部的分辨率应不小于50×50像素点（依据《闯红灯自动记录系统通用技术条件（GA/T 496-2014）》标准规定），作为认定机动车闯红灯违法驾驶人的参考资料。

（5）高清照片防篡改功能

抓拍的高清照片应叠加不可见水印的方式实现图片防篡改功能。利用水印验证工具能验证高清照片是否被篡改。

（6）通行记录

能够对通过监控点视频检测分析区域的机动车进行自动记录，抓拍1张照片并生成一条机动车通行记录（包括车身图片、号牌、通行时间、通行地点、方向、车型）。

（7）全时录像功能

前端设备应具备一周7×24小时的全时录像功能，实时传往中心，可以通过网络远程调阅，并可在前端缓存。

（8）前端数据缓存功能

电警、卡口前端控制主机应采用嵌入式设计，配备不少于4个SATA硬盘接口，标配硬盘容量≥8TB。

高清抓拍摄像机应具备保存短期数据功能，前端摄像机存储容量≥32GB。

电警、卡口前端控制主机应具备数据分类管理功能，可为数据信息、图片及视频独立分配存储空间。

要求采用以下缓存机制：电警控制主机与中心系统的通信链路工作正常时，记录信息应经电警控制主机上传中心系统；当通信链路发生故障时，记录信息缓存在电警控制主机硬盘内，当通信链路恢复正常后，缓存在硬盘的记录信息应自动补录到中心系统。

高清抓拍摄像机在抓拍高清照片的同时，应能输出高清视频码流，码流格式为H.264.H.265或以上。高清视频码流应能保存在电警前端控制主机，不允许额外添置DVR或NVR。

（9）防雷防水要求

符合GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》要求。

（10）补光设备

闯红灯抓拍设备抓拍的视频和图片在符合处罚要求的前提，支持GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的补光标准。

（11）主要技术指标

| 闯红灯功能基本要求 |  | 功能和性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法行为 捕获率 | 有效记录数与实际闯红灯记录数之比。在标注的适用条件下，闯红灯捕获率应不小于90％。 | GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |
| 2 | 违法行为 记录有效率 | 在标注的适用条件下，记录有效率应不小于80％。 | GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |
| 3 | 计时误差 | 闯红灯自动记录单元24h计时误差应不超过1s。 | GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |
| 4 | 数据传输 | 闯红灯自动记录单元应具备联网数据传输或现场数据下载功能。 通过网络将机动车闯红灯信息自动传输到指定数据中心，且信息传输应具有防丢失、防篡改等功能。视频数据传输应符合GB/T 28181-2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求 》的要求。 现场将机动车闯红灯信息人工或自动下载到存储介质中后带回数据中心，下载过程不得删改原始信息，且应自动生成下载日志信息，包括下载人、下载时间等信息。 | GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |
| 5 | 全景车辆 图片内容 | 看清车牌、车型特征、停车线、信号灯 | GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |
| 6 | 产品通过相关部门的检测 | 提供检测报告，检测标准为GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |  |
| 7 | 违法图片 记录要求 | 图像分辨率≥900万像素 拍摄的图片应符合以下要求： a） 应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求； b） 应具有防篡改功能； c） 应包含时间信息，至少精确到0.1s； d） 应符合GA/T 832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范 》的要求； e） 最终图片应合成为一个图片文件，且至少应包含：时间、地点、方向、车道和设备编号等信息，设备编号规则应符合GA/T 1043-2013《道路交通技术监控设备运行维护规范 》的要求； f） 合成的图片清晰度应能满足人工对车辆号牌号码认定的要求，图片不应出现红灯信号泛白、光晕等颜色失真现象；图片合成时，不得出现原始图片遗漏、错位等情形。 | GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |
| 8 | 兼卡口图片记录要求 | 图片格式应采用JPEG格式，JPEG图片编码应符合ISO/IEC 15444:2000的要求。 图像分辨率≥900万像素 记录1幅机动车号牌图片+1幅全景图片，至少应包含：时间、地点、方向、车道、号牌等信息，以上信息应在图片中叠加。 | 数据、图片能上传到中心服务器；根据采购人需求同时应将过车信息上传到台州市公安局指定平台 |
| 9 | 兼卡口车辆图像捕获率 | 应能清晰记录通过车辆的图片，捕获率应不小于95%。检查系统是否具有通过车辆图像记录功能，并按GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》的方法测试车辆图像捕获率。 |  |
| 10 | 兼卡口车牌捕获识别准确率 | 应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》规定的号牌（除临时号牌外）武警汽车号牌和军队汽车号牌。日间车辆号牌识别准确率应不小于90%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于80%。 | GA/T 496–2014《闯红灯自动记录系统通用技术条件》 |

  - 2.卡口抓拍设备

    - 2.1.建设内容

卡口抓拍设备，分为反向卡口、大货闯禁、逆行抓拍、远光灯抓拍设备、声呐检测抓拍设备。主要设置在信号灯路口出入口与重点路段，用于抓拍路口逆行、开车打电话、不系安全带、非机动车载人、非机动车逆行、闯禁令、违规使用远光灯、改造车辆炸街等一系列违法行为。

      - 2.2卡口抓拍单元功能要求

能自动采集各车道、道路截面和路口的交通流量等交通基础数据。具体功能如下：

（1）交通流采集功能

交通流检测摄像机自动采集交通流数据。交通流量：交通流量是指在选定时间段内通过道路某一地点、某一断面或某一车道的交通实体数。从车流量的大小可以判定交通的拥挤状况，从而决定采取何种交通管理措施,因此对交通量的准确检测在交通工程中占有十分重要的位置。

（2）应能捕获以下类型的交通违法行为：

1）货车违反规定通行

2）机动车单行线逆行

3）机动车违反规定占用专用车道

4）抓拍车头的相机要支持自动识别开车打电话、不系安全带。

5）支持机动车不礼让行人抓拍

6）支持非机动车违法行为抓拍（占用机动车、不戴头盔、载人），支持对机动车、非机动车人脸抠图及上传

7）其他交通违法行为的捕获

（3）机动车通行信息记录功能

能够对通过监控点视频检测分析区域的机动车进行自动记录，抓拍1张照片并生成一条机动车通行记录（包括车身图片、号牌、通行时间、通行地点、方向、车型）,根据所拍摄的车辆特征图片，通过机动车号牌定位、字符切分、字符匹配和图像预处理实现号牌自动识别和特征识别功能。过车图片需要看清车内驾驶人员，人脸抠图符合人脸比对要求。

卡口设备抓拍的视频和图片在符合处罚要求的前提，从环保及减少光污染角度出发，尽量减少道路上的光污染源。配有外置补光设备时，相机自身不应再配置补光LED灯。

      - 2.3声呐检测设备功能要求

声呐检测设备由前端子系统和后端中心平台组成，其中前端子系统包含声呐音视频抓拍一体机、频闪灯、视讯数据处理终端组成。

声呐音视频抓拍一体机采用了基于声阵列的波束形成技术，实现交通中噪音车辆声源的准确定位，同时利用内置的900W卡口实现目标车辆的抓拍以及车牌识别。

频闪灯用于配合音视频抓拍一体机进行道路补光，保证夜间抓拍目标图片以及车牌识别的清晰度。

视讯数据处理终端可接入前端声呐音视频抓拍一体机，可接收声呐音视频抓拍一体机的抓拍图片并保存炸街前后视频文件，同时可对炸街车辆进行有效标识并叠加声音云图，并将识别结果上传至平台。同时采用大容量工业级硬盘作为存储介质，能够保存大容量车辆信息记录。

后端中心平台负责接收数据处理单元上传的炸街车辆目标图片和对应视频文件，并负责所有炸街数据的查询展示，最终由中心平台监管人员进行炸街车的目标锁定核查。

2.4机动车不按规定使用远光灯抓拍设备功能要求

设备必须符合《机动车不按规定使用远光灯自动记录系统通用技术条件（GA/T 1771—2021》技术要求，并提供基于上述标准的检测报告（报告中需明确为跟车类），确保违法特征要素齐全，执法证据可信、有效。

(1)跟车类不按规定使用远光灯行为，应至少记录以下2张图片和视频：

- 能反映夜间跟车时机动车使用远光灯的图片，并能清晰辨别显著地理特征、车距参考标识、同方向行驶的机动车与前车近距离行驶；

2、 能反映与上图片中机动车有明显的位移，并能清晰辨别机动车前部全景特征、车辆类型、号牌号码；

3、 视频能反映机动车在夜间近距离跟车过程中持续使用远光灯的行为，系统宜能记录清晰反映机动车前照灯使用情况的特征图片。

(2)图片记录及合成要求

系统记录的每幅图片应叠加时间和设备编号等信息，时间信息的分辨力应不低于0.01 s，设备编号 规则应符合GA/T 1043的规定。

系统应具备图片合成功能，要求如下： a) 应能将记录的图片合成为 1 个图片文件，不符合 要求的不应合成； b) 图片合成中不应改变每幅图片的尺寸、像素值、色彩等内容，不应出现遗漏、错位等情形； c) 合成图片应叠加地点、防伪信息等内容； d) 合成图片应采用 JPEG 格式编码，以 JFIF 或 JPEG 格式存储，具有防篡改功能。

视频记录要求系统记录的视频应符合以下要求： a) 采用 H.264/H.265/SVAC/MPEG4/MJPEG 编码； b) 视频分辨率不低于 1080P，帧率不低于 25 fps； c) 记录机动车不按规定使用远光灯行为过程的视频时间不小于 5 s； d) 视频流应至少叠加日期（年月日）、时间（时分秒，24 h 制式）、设备编号、监控点名称或道 路位置等信息。叠加信息应容易人工辨识，且不应影响不按规定使用远光灯行为的认定。叠加信息位置宜位于视频画面左上端。

不按规定使用远光灯捕获率在标注的适用条件下，系统不按规定使用远光灯捕获率应不小于90％。

记录有效率在标注的适用条件下，系统不按规定使用远光灯记录有效率应不小于90％。

时钟同步与计时误差 系统的时钟应与北京时间同步，24 h计时误差应小于或等于1 s。

2.5主要技术指标

| 功能基本要求 |  | 功能和性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆图像 捕获率 | 应能清晰记录通过车辆的图片，捕获率应不小于99%。 | GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 |
| 2 | 号牌识别 准确率 | 应具备车辆号牌自动识别功能，用于号牌识别的字符库应齐全，能识别GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》规定的号牌（除临时号牌外）武警汽车号牌和军队汽车号牌。日间车辆号牌识别准确率应不小于95%；夜间车辆号牌识别准确率应不小于90%。 | GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 |
| 3 | 计时误差 | 系统时间应于北京时间同步，24h计时误差应不超过1s。 |  |
| 4 | 全景车辆 图片内容 | 看清车牌、车型特征等 | GA/T 497-2016《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》 |
| 5 | 其他识别 | 车型、品牌、车身颜色识别准确率符合GAT/833标准要求。 |  |

  - 3.全景监控设备

    - 3.1建设内容

全景监控设备主要由安装在道路上的全景球机和重要路段制高点高空瞭望设备，来实时地获取道路交通状况和车辆违法事件进行检测，能够对道路交通实际情况效果做出直观评价，为指挥交通者的决策提供实时信息，全景监控设备，分为制高点抓拍设备、事件检测设备。

    - 3.2系统功能

3.2.1事件检测设备功能要求

（1）违法行为自动取证功能

前端相机应支持违法停车、逆向行驶、压线行驶、不按规定变更车道行驶、非机动车在机动车行驶、违法掉头行为等违法行为检测自动检测并抓拍功能，取证图片要求符合《道路交通安全违法行为图像取证技术规范（GA/T 832-2014）》的相关技术要求。确保违法特征要素齐全，执法证据可信、有效。

1、违停抓拍

能对道路两旁禁停区域违停车辆进行检测和取证。可以根据用户的实际需求调整最大停车时限，当车辆在禁止停车区域停车在限定时间以上的，进行违章抓拍取证。一组取证信息包括不同时间段的三张全景图片、一张能够看清车牌的特写图片、以及一段违章过程录像，图片中叠加时间、地点、车牌号码等信息。

2、逆行抓拍

能对车辆行进方向进行分析并判断是否存在逆行行为，抓拍车辆逆行图片并对车辆信息进行提取，形成违法图片，上传后端平台。

3、压线抓拍

应根据实际行车路线，预设规则框，设备会对压线车辆进行自动取证，记录压线全过程，形成违法图片上传后端平台。

4、变道抓拍

应根据实际行车路线，预设规则框，前端设备对实线变道车辆进行自动取证，记录实线变道全过程，形成违法图片上传后端平台。

5、机占非抓拍

应根据实际道路规划，预设规则框，前端设备能够识别机动车，对机动车占用非机动车道行驶的行为进行抓拍，形成违法图片上传后端平台。

6、非占机抓拍

应根据实际道路规划，预设规则框，前端设备能够识别非机动车，对非机动车占用机动车道行驶的行为进行抓拍，形成违法图片上传后端平台

7、违章掉头抓拍

设备可对车辆违章掉头全程及车辆的车牌信息进行抓拍取证，形成违法图片，上传后端平台。

（2）事件自动检测功能

应内置算法支持行人检测、拥堵检测、路障检测、交通事故检测、浓雾检测等，并上传平台实现事件报警功能。

1、行人检测

应能够识别行人、二轮车，对实际道路上的禁行区域进行预置规则设置，当行人、二轮车出现在禁行区域时，作为事件报警上传后端平台。

2、拥堵检测

应能够对监测场景内车辆排队长队做检测，判断当前是否发生拥堵，并生成事件报警上传后端平台。

3、路障检测

支持对路面上的路障（圆锥筒等）进行检测，并生成报警事件上传后端平台。

4、交通事故检测

应内置算法，对道路上的通行车辆进行智能分析，对车辆事故进行分析识别，并通过相机进行记录抓拍，形成取证录像，生成报警事件上传后端平台

5、浓雾检测

应能够对恶劣天气进行分析判断，通过相机可视范围判断浓雾情况，不并根据不同的浓雾级别生成报警事件上传后端平台。

（3）多场景快速轮询取证功能

针对球机同一个时间只能监控一个场景，而前端监控点可能有多个场景需要监控，各个场景发生违法停车的时间段不同的情况，支持多场景巡航取证，可根据实际情况设置巡航计划，最多支持16个预置违法检测场景，能有效提高取证效率。

（4）图像防篡改功能

记录的原始图像信息具备防篡改功能，对记录的每条违法记录图片叠加水印等防伪信息，防止在传输、存储、处理等过程中被人为篡改。

（5）数据断点续传功能

支持断点续传功能。标配内存卡容量≥32GB,当遇到网络中断或其他故障时，车辆信息存储在前端设备中，待故障排除后自动续传。

（6）自动校时功能

24h内的计时误差不超过1.0s，所有前端设备点位每日至少与监控中心系统时钟同步一次。

（7）网络远程维护功能

中心管理软件可以实时查看前端设备的运行状态，支持通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

（8）语音联动功能

应支持语音联动功能，当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占用非机动车道现象被触发时，前端设备应分别发出不同的语言提示。

（9）车牌自动识别功能

能够自动识别车牌号码，减少人工识别输入车牌的工作，提高效率。车牌自动识别功能包括车牌号码和车牌颜色的识别。

系统具备对符合GA36-2018《中华人民共和国机动车号牌》标准的民用车牌、警用车牌、使领馆车牌、新能源车牌的号牌自动识别能力，并且具备对2012式军车号牌、2012式武警部队号牌的自动识别能力所能识别的字符包括：

| 阿拉伯数字 | “0～9”十个 |
| --- | --- |
| 英文字母 | “A～Z”二十六个 |
| 省、自治区、直辖市简称用汉字 | 京、津、晋、冀、蒙、辽、吉、黑、沪、苏、浙、皖、闽、赣、鲁、豫、鄂、湘、粤、桂、琼、川、贵、云、藏、陕、甘、青、宁、新、渝 |
| 专用号牌简称用汉字 | 领、使、警、学、挂、港、澳、试、超 |
| 12式武警号牌字符 | WJ样式的字母、省份简称汉字、警种字母（X、B、T、S、H、J、D）、数字 |
| 12式军车号牌字符 | 各军区/各军兵种部拼音缩写字母、各军区/各军兵种部下辖各部属机构拼音缩写字母、数字 |

能识别黑、白、蓝、黄、绿五种车牌颜色。

能够识别新能源车牌。新能源汽车号牌是为更好区分辨识新能源汽车，实施差异化交通管理而设计的全新号牌，具体分为小型新能源汽车号牌和大型新能源汽车号牌，其中小型新能源汽车号牌为渐变绿色，大型新能源汽车号牌为黄绿双拼色（见下图）。

新能源号牌实例

3.2.3制高点监控设备功能要求

1.道路全断面视频监控

支持不小于180度全景画面拼接，对道路全断面进行7*24小时不间断监控，能够在监控中心实时调看相机的高清视频图像。

2.拥堵检测

支持对道路全断面进行检测，自动检测拥堵情况，对拥堵事件进行抓拍，并进行报警上传。

3.快速聚焦功能

支持机动车跟踪功能，支持快速聚焦跟踪车辆目标并录像，单帧回放录像每一帧清晰可见。

4.录像存储

录像支持前端存储和中心存储，相机的视音频信号接入视频处理单元存储数据，达到相机存储的需要，以供事后调查取证；也可部署存储服务器和存储设备，适合大容量多通道并发的中心存储需求。

5.图像防篡改功能

记录的原始图像信息具备防篡改功能，避免在传输、处理、存储的过程中被人为篡改。

6．网络远程维护功能

预留了时间校正接口、参数设置接口、运行情况的诊断接口和恢复接口，可对相机进行设置、调试及维护。管理员可以实时查看相机的运行状态。可通过网络实现远程维护、远程设置和远程升级等功能。

7.自动校时功能

24h内的计时误差不超过1.0s，所有前端设备点位每日至少与监控中心系统时钟同步一次。

8.视频联动功能

支持在全景视频监控画面中添加其他视频监控标签，支持在全景画面中点击标签，并打开标签点视频画面。

4、行人闯红灯抓拍系统功能要求

#### 系统应具备人行横道信号灯检测功能，通过视频或其他方式检测人行横道信号灯的信号状态。

#### 系统应具备行人检测功能，通过视频方式检测进入/离开人行横道区域的行人。

#### 行人闯红灯记录功能

#### 图片记录：系统应能至少记录以下3张反映行人闯红灯行为过程的图片：图1是能反映行人未进入人行横道的图片；图2是能反映行人已进入人行横道的图片；图3是能反映行人与图2中行人向前明显位移的图片。每幅图片应能清晰辨别人行横道线和人行横道信号灯红灯，应叠加符合GA/T751-2008中5.3要求的时间信息，至少有1张图片能清晰辨别行人面部特征。每幅图片中，人行横道线、人行横道信号灯和行人等信息不应经过软件合成或叠加处理，不应出现人行横道信号灯泛黄、光晕等失真现象。

#### 图片合成系统应具备图片合成功能，要求如下：a)将符合要求的记录图片和对应行人的面部特征图像合成为1个图片文件，不符合要求的不应合成；b)图片合成中不应改变每幅图片的尺寸、像素值、色彩等内容，不应出现遗漏、错位等情形；c)合成图片应叠加地点、设备编号、防伪信息等内容；d) 合成图片应采用JPEG格式编码，以JFIF或JPEG格式存储，具有防篡改功能。

#### （六）视频传输网络建设

▲（1）网络带宽要求

本项目涉及的所有网络要求都必须符合公安部及公共视频监控建设一体化的相关规定，公安视频专网建设与管理模式参照公安信息网的建设与管理模式，实行分级建设与管理。内环快速路的所有点位（包含未列入本次改造点位）光缆都必需汇聚到快速路与其他道路相交的信号灯控制路口箱内，再通过信号灯控制路口机箱的裸光纤上传到大队机房。各信号灯控制路口机箱汇聚点位或其他汇聚点位交换机到后端机房交换机之间的传输网络属于裸光纤范围，包括传输光缆、光转换设备、前端汇聚/分线设备、尾纤跳线及配套等设备由投标人自行负责，裸光纤租用数量依据接入大队后端机房交换机上的具体条数按实结算。中标人需要在投标文件中提供光纤链路使用授权证明或提供承诺书，承诺中标通知书发布后15日内向采购人提供光纤链路使用授权证明。如承诺后不能实现的，视为虚假投标。

（2）网络传输质量要求

###### 1）信息传输延迟时间

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

###### 2）网络传输带宽

联网系统网络带宽设计应能满足前端设备接入管控中心、管控中心互联、用户终端接入管控中心的带宽要求，并留有余量。

###### 3）网络传输质量

联网系统IP网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：网络时延上限值为400ms;时延抖动上限值为50ms；丢包率上限值为1×10-3；包误差率上限值为1×10-4。

- 设备及点位清单

7.1建设部分

| 序号 | 设备名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闯红灯一体化抓拍单元 | 1、★摄像机像素：≥900W，感光器件：至少1个1英寸全局曝光CMOS。 2、相机可对视频图像和抓拍图片进行融合输出,视频帧率：在1～50fps可调;视频压缩标准：H.265/H.264/M-JPE；图像输出格式：JPEG支持信号灯颜色增强功能;支持车流量检测功能，可以区分车辆是直行还是左转支持多种抓拍模式的切换，可根据应有场景的变化，实现开车打手机、不系安全带、机动车不礼让行人抓拍、非机动车载人/不戴头盔、机动车禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍、摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍、机动车压线、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测等抓拍功能，外壳防护等级应不低于IP66。（含高清镜头、室外防护罩、防雷模块、抱箍等），配合对应的补光灯实现GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的补光规范要求。 | 台 | 170 |  |
| 2 | 卡口一体化抓拍单元（反向卡口+大货闯禁+逆行抓拍） | 1、★摄像机像素：≥900W，感光器件：至少1个1英寸全局曝光CMOS。 2、视频帧率：在1～50fps可调;视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG、MPEG4；支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等；支持新能源车牌识别功能；扣取的人脸图片的像素大小为50*50，达到人脸比对的要求；支持未系安全带检测；支持驾驶员行车时打电话动作的检测。（含高清镜头、室外防护罩、防雷模块等），外壳防护等级应不低于IP66。配合对应的补光灯实现GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的补光规范要求。 | 台 | 460 |  |
| 3 | 雷达测速仪 | 1、★像素：≥900万；感光器件： 1" 全局曝光CMOS。 2、视频分辨率：≥4096*2160；帧率：25帧；编码格式：支持H.265和H.264编码；内置雷达，支持雷达触发抓拍；720P触摸屏；支持USB3.0进行数据导出；测速范围：10~250km/h。支持WiFi/4G全网通。内置锂电池供电，携带方便。镜头角度可以通过旋钮调整。捕获率：车辆捕获率大于90%，白天车牌识别率大于95%，晚上车牌识别率大于90%。支持深度学习智能识别功能，区分车道号，内置车牌识别，车型识别等功能。支持录像硬盘查询。支持限速范围20km/h-250km/h内任意设定。支持4G/wifi在同一个浏览器上，可最多同时开启30个视频窗口进行预览。 | 台 | 3 |  |
| 4 | 远光灯一体化抓拍单元 | 1、★采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器。 2、最大分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧；支持视频触发等多种触发模式并实现全结构化；支持机动车的车牌，车身颜色，车型，子品牌，驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍； 支持违章检测，支持超速、压车道线、违章变道、未系安全带、未戴头盔、非机动车载人、不礼让行人、逆行、低速、机动车闯禁令、打电话、占用机动车道、摩托车闯禁令、加塞等违法行为；支持远光灯检测功能，识别准确率≥99%；支持车辆检测处理器、雷达、补光灯的接入；支持远程数据上传，GB/T 28181-2016视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台。 | 台 | 7 |  |
| 5 | 声呐音视频抓拍设备 | 1、★摄像机像素：≥900W，采用至少1个1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器。 2、内置MEMS数字麦克风，具有采集、存储和声源定位计算功能；内置镜头模组支架装置，支持去除鬼影；鸣笛探测范围：3车道，10~50米；麦克风数量：32个；麦克风可测声压级范围：30~120dB；声音信号采样率：16KHz；频率范围：200~8000Hz；可支持三车道机动车炸街声音检测、定位、抓拍；可设置声源识别类型为车辆鸣笛声或改装车炸街车；支持输出音频视频和炸街云图的复合流录像；支持通过RJ45网络接口和RS485接口输出声源位置坐标信息。支持抗干扰功能，可设置抗干扰自动识别类型为车辆鸣笛声或改装车炸街声；支持车辆车型、车牌、车身颜色等过车信息融合上传；支持AI车牌增强功能，可防止车牌过曝，支持蓝牌、黄牌、白牌等车牌。 | 台 | 3 |  |
| 6 | 数据处理终端 | 1、采用标准机架式设计，采用嵌入式操作系统；可配置多种字符叠加、图片合成方式，支持通道匹配；内置音视频图像校正匹配算法实现声像图与视频图像的精准融合；可接收炸街音视频一体机的抓拍图片并保存炸街前后视频文件；可对炸街车辆进行有效标识并叠加声音云图，并将识别结果上传至平台；支持对违法炸街车辆数据信息进行查询；最大支持4个3.5寸硬盘，可支持24TB硬盘存储，用于图片与录像接收存储；接口数量：≥2个RS-485接口,≥2个RS-232接口；采用双网卡设计，网卡一具备9个1000M以太网接口及1个可光电复用SFP千兆光纤接口，网卡二具备1个1000M以太网接口及1个SFP千兆光纤接口；支持接入台州交警视频运行管理平台，实现违法炸街合成图片的数据上传。 | 台 | 10 |  |
| 7 | 细节全景一体机 | 1、★由1组细节+2组全景组成，内置高性能GPU模块组，细节摄像机像素：≥400W，全景摄像机像素：≥400W。 2、全景靶面尺寸不小于1/1.8英寸，≥25倍光学变倍；细节靶面尺寸不小于1/1.8英寸，≥40倍光学变倍；全景摄像头水平旋转范围：0°~190°，垂直旋转范围：0°~90°。两个全景摄像机可以独立垂直旋转，全景摄像机水平旋转时，护罩可保持静止。一个全景摄像机水平旋转时，另一个全景摄像机可保持静止；细节摄像头水平旋转范围：0°~360°，垂直旋转范围：-20°~90°。在细节摄像头进行水平连续360°旋转时，全景摄像头和护罩可以保持水平位置不动。支持自动标定功能，实现枪机与球机之间检查区域的定位；跟踪距离≥200米，具备自动标定功能，可通过客户端软件对枪机进行一键自动标定，实现枪机与球机之间检测区域的定位，标定点的数量不小于6个，支持事件监测功能至少包括：施工、路障、行人、事故、违停抓拍、拥堵以及浓雾检测。（含支架，抱箍，防雷器） | 台 | 302 |  |
| 8 | 行人闯红灯抓拍相机 | 1、★摄像机像素：≥1200W，感光器件：1英寸全局曝光CMOS。 2、视频帧率：在1～25fps可调;视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG；支持非机动车闯红灯、逆行、载人、占用机动车道、未戴头盔等多种违法检测功能；支持非机动车车牌识别和人脸抓拍功能；同时对行人、非机动车、机动车灯目标进行检测、跟踪、抓拍、筛选、上报功能。内置深度学习芯片;含高清镜头、室外防护罩、防雷模块、抱箍等，外壳防护等级应不低于IP66。 | 台 | 72 |  |
| 9 | 普通高空球机 | 1、★摄像机像素：≥1400万，180°全景一体式网络高清摄像机，全景摄像机有4个1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS。 2、水平视场角≥180°，垂直视场角≥85°；设备镜头需具备良好的防刮性能；特写摄像机采用1/1.8"4MP Progressive Scan CMOS，水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）；≥40倍光学变倍，支持防抖功能；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能;摄像机内置除湿器，可对摄像机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。系统支持检测直径200米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测40个目标；系统支持点击联动功能、目标自动跟踪功能、手动跟踪功能；支持强光抑制、3D数字降噪；内置3个GPU，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0；系统支持在摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能，具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV放浪涌。 | 台 | 37 |  |
| 10 | 信号灯检测器 | 1、信号检测器 处理器工业级嵌入式微控制器；红/绿灯信号输入 可接入≥12路220V/AC红绿灯信号；红/绿灯信号检测 支持≥12个红/绿灯信号同时检测；拨码开关 1个八位拨码开关；功耗 <3W；使用工作温度 -20℃~+70℃；使用湿度 10%-95%，支持远程程序升级。 | 台 | 46 |  |
| 11 | 16路终端主机 | 1、≥16路高清视频，每路传输速率4mbps，支持远程程序升级，支持接入400万、900万像素等其它分辨率的高清录像、2路报警输入、2路报警输出、标配8TB硬盘，2个RJ45 100M/1000M自适应以太网口，16个RJ45 100M交换网络接口，1个1000M SFP光纤接口/220V±10% ，-20℃～+70℃。 | 台 | 46 |  |
| 12 | 频闪灯 | 1、含16颗或以下LED高亮补光灯；支持视频同步补光功能；外壳材质：金属铝；暖光；有效补光距离：16m～25m；工作寿命：≥50000小时；平均功率≤40W；含支架、抱箍、光栅。2、★需支持GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的补光标准。 | 台 | 435 |  |
| 13 | 爆闪灯 | - 白光气体爆闪，红外气体爆闪；支持红外/白光闪光，支持LED频闪，可自动切换红外和白光模式，闪光灯寿命≥1000万次；含支架，抱箍，带LED光栅。 - ★需支持GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》补光标准下的一级补光灯要求。 | 台 | 517 |  |
| 14 | 抱杆机箱 | 1、材料选用优质冷轧钢板材厚度门板1.0mm，箱体1.0mm，设备机箱具有防热、防尘、防水、防盗功能，适应室外工作环境，密封良好，做防锈、防腐处理，预留数据传输设备的空间，预留数据线、电源线接口。锁具、门轴坚实牢固，使用寿命在十年以上，所有锁具可由一把钥匙打开，（机箱板材厚度大于1 毫米）。含三位公牛/正泰插座，2P32A空开，安装底板，箱体应该统一“台州交警监控”字样。 | 台 | 122 |  |
| 15 | 电警落地机箱 | 1、电警系统路口机箱，采用不小于2mm热镀锌钢板，含2P空开10路，单路电流30A，带漏电保护措施及防雷、浪涌及电压保护等防护措施。含箱体运输、基础浇筑现场安装调试。 | 套 | 14 |  |
| 16 | 雷达测速仪配套机箱 | 1、雷达测速仪配套侧装机箱，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器等；防护等级：IP55，保护内部设备；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构；门锁采用户外机柜防水锁，为机柜提供可靠的安全保护；机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠；内部进机柜底出线缆，有效实现防水、防尘；机柜采用柱装安装方式，具有防虫、防鼠功效。 | 台 | 3 |  |
| 17 | 雷达测速仪配套补光灯 | 1、雷达测速仪配套专用爆闪灯，适用于机箱供电接口；支持电平量触发，支持测速抓拍，光斑大小满足2~3 条车道；有效补光距离；25~32米；回电时间：<67ms；覆盖范围：3车道；适合拍摄条件：违章抓拍；寿命：≥2000万次。 | 套 | 3 |  |
| 18 | 测速仪立杆安装施工 | 1、含立杆基础的开挖、做模、浇筑、路面平整、回填、废土清运等工作及材料费用。（高架采用膨胀螺丝固定支架安装） | 套 | 3 |  |
| 19 | 测速仪、补光灯杆件 | 1、立杆杆件φ114×6mm；高度≥1500mm;杆件应经酸洗除锈，表面热镀锌处理。 | 套 | 6 |  |
| 20 | 原有监控设备移位 | 1、含原有杆件、监控设备及线缆的拆卸，安装调试等。 | 处 | 10 | 按实结算 |
| 21 | 传输设备A | 1、1个千兆光口、8个百兆电口，安装方式：工业导轨式。含光模块。 | 台 | 662 |  |
| 22 | 传输设备B | 1、光电混合型工业以太网交换机，光口：≥5个千兆光口，电口：≥4个千兆网口，安装方式：工业导轨式。含至少5个光模块。 | 台 | 96 |  |
| 23 | 传输设备C | 1、工业以太网交换机，用于前端路口管理型，≥4个千兆光口，≥ 4个千兆电口，≥ 4个百兆电口，可通过telnet远程管理，支持vlan、LLDP、ACL、QoS，支持STP、RSTP、MSTP。 | 台 | 14 |  |
| 24 | 存储硬盘 | 1、企业级存储专业硬盘，10TB。 | 块 | 240 |  |
| 25 | 接入交换机 | 1、全网管三层交换机，机架式，48个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量：2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率：1080Mpps/1620Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗234W；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS、支持SNMP V1/V2c/V3网管。含光模块 | 台 | 4 |  |
| 26 | 电源线 | 1、RVSP 2*1mm² | m | 15216 |  |
| 27 | 电源线 | 1、RVV 3*1.5mm² | m | 28400 |  |
| 28 | 电源线 | 1、RVV 3*2.5mm² | m | 27387 |  |
| 29 | 电源线 | 1、RVV 3*6mm² | m | 40000 |  |
| 30 | 电源线 | 1、RVV 3*10mm² | m | 5000 |  |
| 31 | 网线 | 1、六类室外阻水双绞线，非屏蔽，4对 | m | 18935 |  |
| 32 | 4芯室外光纤 | 1、4芯室外铠装光缆 | m | 79900 |  |
| 33 | 破绿化及修复 | 1、绿化、人行道管道土方开挖，敷设及恢复，宽度≥300mm，深度≥500mm。 | m | 4487 |  |
| 34 | 破步行砖及修复 | 1、人行道路土方开挖，敷设及恢复，宽度≥400mm，深度≥700mm。 | m | 1616 |  |
| 35 | 破沥青路及修复 | 1、水泥路、沥青路土方开挖，敷设及恢复，深度≥700mm。 | m | 281 |  |
| 36 | 顶管费用 | 1、管路牵引，不低于2孔；管道埋深不小于700mm。 | m | 100 |  |
| 37 | PE75 | 1、壁厚要求不低于4.5mm | m | 6482 |  |
| 38 | 窨井 | 1、小窨井内径≥400mm*400mm*500mm;窨井盖材质应采用复合或水泥材料，并标有“公安交警”字样。 | 座 | 148 |  |
| 39 | 小基础 | 1、含立杆基础的开挖、做模、浇筑（C25商品砼）、路面平整、回填、废土清运等工作及材料费用。L型杆件挑4-7米基础:1600mm*1600mm*2100mm； | 个 | 50 |  |
| 40 | 中基础 | 1、含立杆基础的开挖、做模、浇筑（C25商品砼）、路面平整、回填、废土清运等工作及材料费用。L型杆件挑8-12米基础:1800mm*1800mm*2300mm； | 个 | 25 |  |
| 41 | L型立杆A | 1、八棱镀锌≥6.5M竖杆；立杆壁厚≥6mm；横杆4-7M；前端杆件贴反光材料，顶部带红黄绿三色防水帽；符合设计要求，必须保证图片抓拍位置、管控每个车道；含运输、基础件、基础钢筋笼、接地。 | 根 | 50 |  |
| 42 | L型立杆B | 1、八棱镀锌≥6.5M竖杆；立杆壁厚≥8mm；横杆8-12M；前端杆件贴反光材料，顶部带红黄绿三色防水帽；符合设计要求，必须保证图片抓拍位置、管控每个车道；含运输、基础件、基础钢筋笼、接地。 | 根 | 23 |  |
| 43 | T型立杆A | 1、八棱镀锌≥6.5M竖杆；立杆壁厚≥8mm；横杆4-7M；前端杆件贴反光材料，顶部带红黄绿三色防水帽；符合设计要求，必须保证图片抓拍位置、管控每个车道；含运输、基础件、基础钢筋笼、接地。 | 根 | 2 |  |
| 44 | 高空支架 | 1、根据现场实际情况定制满足画面要求。 | 根 | 1 |  |
| 45 | 挑臂 | 1、挑臂长度1-4米，直径76MM，镀锌钢管壁厚不小于4mm。 | 根 | 18 |  |
| 46 | 安装及配套辅材 | 1、含金属软管、插坐、金属抱箍、水晶头、尾纤、跳纤、接地线等辅材及设备安装。 | 批 | 1 |  |
| 47 | 摄像检测 | 1、由邀请第三方机构对摄像机设备进行检测。 | 批 | 1 |  |

    - 7.2运维部分

| 序号 | 货物名称 | 参数配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤链路1 | 1、运维期内的裸光纤 | 处 | 273 | 按实结算 |
| 2 | 光纤链路2 | 1、运维期内的大于百兆市内MSTP链路 | 处 | 10 | 按实结算 |
| 3 | 电费 | 1、运维期项目内涉及电费 | 批 | 1 |  |
| 4 | 铁塔租赁费 | 1、运维期项目内涉及高空铁塔租赁费用。 | 处 | 10 | 按实结算 |
| 5 | 设备运维费 | 1、运维期内外场维护。 | 批 | 1 |  |

    - 7.3点位清单

购买礼让“斑马线”监控视频信息服务项目改造清单

| 序号 | 辖区大队 | 设备 类型 | 点位名称 | 闯红灯抓拍 | 卡口抓拍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一大队 | 闯红灯 抓拍 | 东海大道-实验中学前东向 | 1 |  |
|  |  |  | 东海大道-实验中学前西向 | 1 |  |
| 2 | 一大队 | 卡口抓拍 | 云西路云西公园前东向西 |  | 1 |
| 3 | 一大队 | 卡口抓拍 | 云西路云西公园前西向东 |  | 1 |
| 4 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道一号立交桥南侧辅道 |  | 1 |
| 5 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中山西路葭沚派出所前西向东 |  | 1 |
| 6 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中山西路台州市邮政前西向东 |  | 1 |
| 7 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中山西路肯德基前西向东 |  | 1 |
| 8 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中山西路中都大厦东向西 |  | 1 |
| 9 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中山西路中都大厦西向东 |  | 1 |
| 10 | 一大队 | 卡口抓拍 | 江滨路天天阳光海岸前东向西 |  | 1 |
| 11 | 一大队 | 卡口抓拍 | 江滨路名典咖啡前西向东 |  | 1 |
| 12 | 一大队 | 卡口抓拍 | 轮渡路白云菜场前北向南 |  | 1 |
| 13 | 一大队 | 卡口抓拍 | 岩屿路大富快餐前北向南 |  | 1 |
| 14 | 一大队 | 卡口抓拍 | 星明路五中门口南向北 |  | 1 |
| 15 | 一大队 | 卡口抓拍 | 工人西路-电力巷交叉口(交警) |  | 1 |
| 16 | 一大队 | 卡口抓拍 | S225省道客运总站前站牌东向西 |  | 1 |
| 17 | 一大队 | 卡口抓拍 | S225省道客运总站前站牌西向东 |  | 1 |
| 18 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路六中门口北向南 |  | 1 |
| 19 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山西路-碧海明珠门前路段西向东（交警） |  | 1 |
| 20 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山西路-碧海明珠门前路段东向西（交警） |  | 1 |
| 21 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路原快速处理中心门口东向西 |  | 1 |
| 22 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路原快速处理中心门口西向东 |  | 1 |
| 23 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路台州一中门口东向西 |  | 1 |
| 24 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路台州一中门口西向东 |  | 1 |
| 25 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路群辉菜市场门口东向西 |  | 1 |
| 26 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路群辉菜市场门口西向东 |  | 1 |
| 27 | 一大队 | 卡口抓拍 | 疏港大道朝晖小区路口（枫南到景元之间）南向北 |  | 1 |
| 28 | 一大队 | 卡口抓拍 | 疏港大道朝晖小区路口（枫南到景元之间）北向南 |  | 1 |
| 29 | 一大队 | 卡口抓拍 | 建设路建设新村门口北向南 |  | 1 |
| 30 | 一大队 | 卡口抓拍 | 建设路机关幼儿园门口南向北 |  | 1 |
| 31 | 一大队 | 卡口抓拍 | 建设路机关幼儿园门口北向南 |  | 1 |
| 32 | 一大队 | 卡口抓拍 | 江城路办证中心南向北 |  | 1 |
| 33 | 一大队 | 卡口抓拍 | 江城路办证中心北向南 |  | 1 |
| 34 | 一大队 | 卡口抓拍 | 青年路二中门口西向东 |  | 1 |
| 35 | 一大队 | 卡口抓拍 | 青年路三梅中学门口西向东 |  | 1 |
| 36 | 一大队 | 卡口抓拍 | 外沙路海正医药门口东向西 |  | 1 |
| 37 | 一大队 | 卡口抓拍 | 外沙路海正医药门口西向东 |  | 1 |
| 38 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山中路-岙里庙南向北 |  | 1 |
| 39 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山中路-岙里庙北南 |  | 1 |
| 40 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-市政府门前东向西1 |  | 1 |
| 41 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-市政府门前西向东1 |  | 1 |
| 42 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-市政府门前东向西反2 |  | 1 |
| 43 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-市政府门前西向东反2 |  | 1 |
| 44 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东环大道-老永安亭菜市场南向北1 |  | 1 |
| 45 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东环大道-老永安亭菜市场北向南 |  | 1 |
| 46 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-原太平洋保险门前西向东 |  | 1 |
| 47 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-原太平洋保险门前东向西 |  | 1 |
| 48 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-新华书店东向西 |  | 1 |
| 49 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-新华书店西向东 |  | 1 |
| 50 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-中国电信前西向东 |  | 1 |
| 51 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-界牌路菜市场路口西向东 |  | 1 |
| 52 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-界牌路菜市场路口东向西 |  | 1 |
| 53 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-罗马前东向西 |  | 1 |
| 54 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-罗马前西向东 |  | 1 |
| 55 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-恩泽药房前西向东 |  | 1 |
| 56 | 一大队 | 卡口抓拍 | 育才路-实验小学门口路段 |  | 1 |
| 57 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中心大道-和合公园入口南向北 |  | 1 |
| 58 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中心大道-和合公园入口北向南 |  | 1 |
| 59 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中心大道-育德路南向北 |  | 1 |
| 60 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中心大道-育德路北向南 |  | 1 |
| 61 | 一大队 | 卡口抓拍 | 机场路-书生中学门口南向北 |  | 1 |
| 62 | 一大队 | 卡口抓拍 | 机场路-书生中学门口北向南 |  | 1 |
| 63 | 一大队 | 卡口抓拍 | 康平路-前丁街西向东 |  | 1 |
| 64 | 一大队 | 卡口抓拍 | 康平路-高原小区东向西 |  | 1 |
| 65 | 一大队 | 卡口抓拍 | 广场南路-亿嘉路南向北 |  | 1 |
| 66 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路小学北门口东向西 |  | 1 |
| 67 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路小学北门口西向东 |  | 1 |
| 68 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路-电大门口南向北 |  | 1 |
| 69 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路-电大门口北向南 |  | 1 |
| 70 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路-南洋幼儿园南向北 |  | 1 |
| 71 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路-南洋幼儿园北向南 |  | 1 |
| 72 | 一大队 | 卡口抓拍 | 学院路-体育场东门南向北 |  | 1 |
| 73 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-日报社门口西向东 |  | 1 |
| 74 | 一大队 | 卡口抓拍 | 体育场路-新德路西向东 |  | 1 |
| 75 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山西路-湖滨小区东向西 |  | 1 |
| 76 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山西路-湖滨小区西向东 |  | 1 |
| 77 | 一大队 | 卡口抓拍 | 育德路-实验中学南门西向东 |  | 1 |
| 78 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-广播电视大学东向西 |  | 1 |
| 79 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-广播电视大学西向东 |  | 1 |
| 80 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中心大道奥迪4S店前北向南 |  | 1 |
| 81 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中心大道奥迪4S店前南向北 |  | 1 |
| 82 | 一大队 | 卡口抓拍 | 327省道35KM+700M处东向西（交警） |  | 1 |
| 83 | 一大队 | 卡口抓拍 | 327省道35KM+700M处西向东（交警） |  | 1 |
| 84 | 一大队 | 卡口抓拍 | 台金高速接线建设村南向北（交警） |  | 1 |
| 85 | 一大队 | 卡口抓拍 | 台金高速接线建设村北向南（交警） |  | 1 |
| 86 | 一大队 | 卡口抓拍 | 上洋桥（椒江与路桥交界处）南向北（交警） |  | 1 |
| 87 | 一大队 | 卡口抓拍 | 上洋桥（椒江与路桥交界处）北向南（交警） |  | 1 |
| 88 | 一大队 | 卡口抓拍 | 灵济街（椒江与路桥交界处）南向北（交警） |  | 1 |
| 89 | 一大队 | 卡口抓拍 | 灵济街（椒江与路桥交界处）北向南（交警） |  | 1 |
| 90 | 一大队 | 卡口抓拍 | 杜前线（镜园路口椒江与临海交界处）东向西（交警） |  | 1 |
| 91 | 一大队 | 卡口抓拍 | 杜前线（镜园路口椒江与临海交界处）西向东（交警） |  | 1 |
| 92 | 一大队 | 卡口抓拍 | 225省道62KM+400M处东向西（交警） |  | 1 |
| 93 | 一大队 | 卡口抓拍 | 225省道62KM+400M处西向东（交警） |  | 1 |
| 94 | 二大队 | 卡口抓拍 | 桔乡大道-康复路路口南向北 |  | 1 |
| 95 | 二大队 | 卡口抓拍 | 桔乡大道-康复路路口北向南 |  | 1 |
| 96 | 二大队 | 卡口抓拍 | 县前街-区政府南大门东向西 |  | 1 |
| 97 | 二大队 | 卡口抓拍 | 县前街-区政府南大门西向东 |  | 1 |
| 98 | 二大队 | 卡口抓拍 | 西街-柴桑巷东向西 |  | 1 |
| 99 | 二大队 | 卡口抓拍 | 西街-柴桑巷西向东 |  | 1 |
| 100 | 二大队 | 卡口抓拍 | 青年西路-交警中队门口东向西 |  | 1 |
| 101 | 二大队 | 卡口抓拍 | 青年西路-交警中队门口西向东 |  | 1 |
| 102 | 二大队 | 卡口抓拍 | 金带路-西江新村北向南 |  | 1 |
| 103 | 二大队 | 卡口抓拍 | 金带路-中心幼儿园门口北向南 |  | 1 |
| 104 | 二大队 | 卡口抓拍 | 金带路-中心幼儿园门口南向北 |  | 1 |
| 105 | 二大队 | 卡口抓拍 | 桔乡大道-文盛街路口南向北 |  | 1 |
| 106 | 二大队 | 卡口抓拍 | 桔乡大道-文盛街路口北向南 |  | 1 |
| 107 | 二大队 | 卡口抓拍 | 桔乡大道-海棠街路口南向北 |  | 1 |
| 108 | 二大队 | 卡口抓拍 | 印山路-交警大队门口南向北 |  | 1 |
| 109 | 二大队 | 卡口抓拍 | 印山路-双鸽小区门口南向北 |  | 1 |
| 110 | 二大队 | 卡口抓拍 | 印山路-双鸽小区门口北向南 |  | 1 |
| 111 | 二大队 | 卡口抓拍 | 环城东路-阳光大酒店门口南向北 |  | 1 |
| 112 | 二大队 | 卡口抓拍 | 环城东路-阳光大酒店门口北向南 |  | 1 |
| 113 | 二大队 | 卡口抓拍 | 东浦路-柔桥路路口东向西 |  | 1 |
| 114 | 二大队 | 卡口抓拍 | 东浦路-柔桥路路口西向东 |  | 1 |
| 115 | 二大队 | 卡口抓拍 | 劳动路-世纪联华超市门口南向北 |  | 1 |
| 116 | 二大队 | 卡口抓拍 | 劳动路-世纪联华超市门口北向南 |  | 1 |
| 117 | 二大队 | 卡口抓拍 | 劳动路-蓝色多瑙河西大门北向南 |  | 1 |
| 118 | 二大队 | 卡口抓拍 | 劳动路-蓝色多瑙河西大门南向北 |  | 1 |
| 119 | 二大队 | 卡口抓拍 | 引泉路-迎熏路路口东向西 |  | 1 |
| 120 | 二大队 | 卡口抓拍 | 黄岩城关中学-门口东向西 |  | 1 |
| 121 | 二大队 | 卡口抓拍 | 黄岩城关中学-门口西向东 |  | 1 |
| 122 | 二大队 | 卡口抓拍 | 天元路-旗隆大酒店门口东向西 |  | 1 |
| 123 | 二大队 | 卡口抓拍 | 青年西路-108号老风机厂路段西向东 |  | 1 |
| 124 | 二大队 | 卡口抓拍 | 青年西路-108号老风机厂路段东向西 |  | 1 |
| 125 | 二大队 | 卡口抓拍 | 橫街路-华府天地南大门东向西 |  | 1 |
| 126 | 二大队 | 卡口抓拍 | 橫街路-华府天地南大门西向东 |  | 1 |
| 127 | 三大队 | 卡口抓拍 | 路桥大道-商城街东向西 |  | 1 |
| 128 | 三大队 | 卡口抓拍 | 路桥大道-商城街西向东 |  | 1 |
| 129 | 三大队 | 卡口抓拍 | 泰隆街-高登宝路北向南 |  | 1 |
| 130 | 三大队 | 卡口抓拍 | 公园路-路桥美食城门口东向西(交警) |  | 1 |
| 131 | 三大队 | 卡口抓拍 | 公园路-路桥美食城门口西向东(交警) |  | 1 |
| 132 | 三大队 | 卡口抓拍 | 机场路-竞争村支路北向南 |  | 1 |
| 133 | 三大队 | 卡口抓拍 | 机场路-竞争村支路南向北 |  | 1 |
| 134 | 三大队 | 卡口抓拍 | 新安西街-商城街东向西 |  | 1 |
| 135 | 三大队 | 卡口抓拍 | 新安西街-商城街西向东 |  | 1 |
| 136 | 三大队 | 卡口抓拍 | 路桥大道-永安广场门口东向西 |  | 1 |
| 137 | 三大队 | 卡口抓拍 | 路桥大道-永安广场门口西向东 |  | 1 |
| 138 | 三大队 | 卡口抓拍 | 南官大道-夜市东大门南向北 |  | 1 |
| 139 | 三大队 | 卡口抓拍 | 南官大道-夜市东大门北向南 |  | 1 |
| 140 | 三大队 | 卡口抓拍 | 南官大道-河西家俱市场南向北 |  | 1 |
| 141 | 三大队 | 卡口抓拍 | 南官大道-河西家俱市场北向南 |  | 1 |
| 142 | 三大队 | 卡口抓拍 | 腾达路-9号中国人寿保险东向西 |  | 1 |
| 143 | 三大队 | 卡口抓拍 | 腾达路-9号中国人寿保险西向东 |  | 1 |
| 144 | 三大队 | 卡口抓拍 | 腾达路-129号门口（曙光医院）东向西 |  | 1 |
| 145 | 三大队 | 卡口抓拍 | 腾达路-129号门口（曙光医院）西向东 |  | 1 |
| 146 | 三大队 | 卡口抓拍 | 腾达路-379号门口（洋洪菜场）东向西 |  | 1 |
| 147 | 三大队 | 卡口抓拍 | 腾达路-路北中学公交站台东向西 |  | 1 |
| 148 | 三大队 | 卡口抓拍 | 腾达路-路北中学公交站台西向东 |  | 1 |
| 149 | 三大队 | 卡口抓拍 | 银安街-路北小学门口北向南 |  | 1 |
| 150 | 三大队 | 卡口抓拍 | 银安街-潞河路南向北 |  | 1 |
| 151 | 三大队 | 卡口抓拍 | 商海街-新安小区门口南向北 |  | 1 |
| 152 | 三大队 | 卡口抓拍 | 商海街-新安小区门口北向南 |  | 1 |
| 153 | 三大队 | 卡口抓拍 | 灵山街-中山公园门口南向北（交警） |  | 1 |
| 154 | 三大队 | 卡口抓拍 | 灵山街-中山公园门口北向南（交警） |  | 1 |
| 155 | 三大队 | 卡口抓拍 | 灵山街--园丁苑西大门北向南 |  | 1 |
| 156 | 三大队 | 卡口抓拍 | 灵山街--园丁苑西大门南向北 |  | 1 |
| 157 | 三大队 | 卡口抓拍 | 新安西街-天天超市东向西 |  | 1 |
| 158 | 三大队 | 卡口抓拍 | 新安西街-天天超市西向东 |  | 1 |
| 159 | 四大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-经三路（交警局西门桥头）东向西 |  | 1 |
| 160 | 四大队 | 卡口抓拍 | 体育场路-文华学校东向西 |  | 1 |
| 161 | 四大队 | 卡口抓拍 | 体育场路-文华学校西向东 |  | 1 |
| 162 | 四大队 | 卡口抓拍 | 纬四路-半坦村东向西 |  | 1 |
| 163 | 四大队 | 卡口抓拍 | 纬四路-半坦村西向东 |  | 1 |
| 164 | 四大队 | 卡口抓拍 | 机场路-交警局门口北向南1 |  | 1 |
| 165 | 四大队 | 卡口抓拍 | 经中路-纬一路北向南 |  | 1 |
| 166 | 四大队 | 卡口抓拍 | 椒金线（沿海村椒江与路桥交界处）南向北（交警） |  | 1 |
| 167 | 四大队 | 卡口抓拍 | 椒金线（沿海村椒江与路桥交界处）北向南（交警） |  | 1 |

购买视频信息服务模式建设违法停车自动抓拍项目改造清单

| 序号 | 辖区 大队 | 设备 类型 | 点位名称 | 细节全 景 | 高空 球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一大队 | 违停抓拍 | 育德路-白云小学 | 1 |  |
| 2 | 一大队 | 违停抓拍 | 市府大道-开元小区南门边 | 1 |  |
| 3 | 一大队 | 违停抓拍 | 枫南路-枫南小区 | 1 |  |
| 4 | 一大队 | 违停抓拍 | 陵园路-市立医院东门 | 1 |  |
| 5 | 一大队 | 违停抓拍 | 洪三路-海正育才小学路段 | 1 |  |
| 6 | 一大队 | 违停抓拍 | 中山东路宏记月饼店 | 1 |  |
| 7 | 一大队 | 违停抓拍 | 建设路-建设新村 | 1 |  |
| 8 | 一大队 | 违停抓拍 | 解放南路-中国银行 | 1 |  |
| 9 | 一大队 | 违停抓拍 | 东海大道-中心医院（交警） | 1 |  |
| 10 | 一大队 | 违停抓拍 | 白云山路-学院路小学 | 1 |  |
| 11 | 一大队 | 违停抓拍 | 市府大道-世纪联华 | 1 |  |
| 12 | 一大队 | 违停抓拍 | 群韵路-台州博物馆 | 1 |  |
| 13 | 一大队 | 违停抓拍 | 东太和路与海韵路 | 1 |  |
| 14 | 一大队 | 违停抓拍 | 市府大道-平桥小区 | 1 |  |
| 15 | 一大队 | 违停抓拍 | 体育场路-海湾浪琴 | 1 |  |
| 16 | 一大队 | 违停抓拍 | 星云路-永安亭综合市场边 | 1 |  |
| 17 | 一大队 | 违停抓拍 | 星云路与赤山路 | 1 |  |
| 18 | 一大队 | 违停抓拍 | 和合公园北侧路段 | 1 |  |
| 19 | 一大队 | 违停抓拍 | 和合公园东侧路段 | 1 |  |
| 20 | 一大队 | 违停抓拍 | 枫南路-台州一中 | 1 |  |
| 21 | 一大队 | 违停抓拍 | 椒江区白云街道前丁街113号门前 路段 | 1 |  |
| 22 | 一大队 | 违停抓拍 | 椒江区白云街道前丁街11号门前 路段 | 1 |  |
| 23 | 一大队 | 违停抓拍 | 江城路-社保局 | 1 |  |
| 24 | 一大队 | 违停抓拍 | 白云菜场南侧 | 1 |  |
| 25 | 一大队 | 违停抓拍 | 陵园路-王已照相馆 | 1 |  |
| 26 | 一大队 | 违停抓拍 | 解放南路-世纪联华西南侧 | 1 |  |
| 27 | 一大队 | 违停抓拍 | 星明路-翠华路路口 | 1 |  |
| 28 | 一大队 | 违停抓拍 | 岩屿路-天马洗浴中心三岔路口 | 1 |  |
| 29 | 一大队 | 违停抓拍 | 省道-金鳌街交叉口 | 1 |  |
| 30 | 一大队 | 违停抓拍 | 洪三路-振兴南路路口 | 1 |  |
| 31 | 一大队 | 违停抓拍 | 椒江区海门街道江城北路万济池菜场西门路段 | 1 |  |
| 32 | 一大队 | 违停抓拍 | 椒江区海门街道椒济巷路西向东单行道（育才路路口）违停抓拍 | 1 |  |
| 33 | 三大队 | 违停抓拍 | 新安南街-下包路交叉口路段东西向 | 2 |  |
| 34 | 三大队 | 违停抓拍 | 新安南街-客运南站 | 2 |  |
| 35 | 三大队 | 违停抓拍 | 南大路-灵济街南向北 | 1 |  |
| 36 | 三大队 | 违停抓拍 | 腾达路水天一色门口路段 | 1 |  |
| 37 | 三大队 | 违停抓拍 | 腾达路-珠光街交叉口 | 1 |  |
| 38 | 三大队 | 违停抓拍 | 富仕路-夜市北门 | 1 |  |
| 39 | 三大队 | 违停抓拍 | 新安西街-夜市南门 | 1 |  |
| 40 | 三大队 | 违停抓拍 | 银座街-卖芝桥交叉口 | 1 |  |
| 41 | 三大队 | 违停抓拍 | 银座街-下里桥路交叉口 | 1 |  |
| 42 | 三大队 | 制高点监控 | 路桥大道-南官大道交叉口路段 |  | 1 |
| 43 | 三大队 | 制高点监控 | 腾达路-会展东路交叉口路段 |  | 1 |
| 44 | 三大队 | 制高点监控 | 腾达路-和平国际饭店 |  | 1 |
| 45 | 四大队 | 违停抓拍 | 经中路-荣和路（原纬一路） | 1 |  |

购买服务内环视频监控服务项目改造清单

| 序号 | 归属大队 | 设备 类型 | 点位名称 | 方向 | 闯红灯 | 卡口 抓拍 | 细节 全景 | 高空 球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 白云山西路与富强路 | 东 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |
| 2 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 体育场路-新嘉路东向西 | 东 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 白云山西路与海龙路路口 | 东 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 市府大道与太阳城立交桥下 | 东 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 内环快速路与上椒线 | 东 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  | 2 |  | 1 |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  |  |  |
| 6 | 一大队 | 违停抓拍 | 市府大道与经中路北向路段(交警) |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 一大队 | 违停抓拍 | 广场南路与春潮路北（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 一大队 | 违停抓拍 | 新宏西路-万华城南门（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 一大队 | 违停抓拍 | 葭沚卫生院门口2(交警) |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 一大队 | 违停抓拍 | 广场西路-栅桥菜场北门（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 一大队 | 违停抓拍 | 商业街-实验小学周边（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 一大队 | 违停抓拍 | 东平路-东京湾小区北门路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 一大队 | 制高点监控 | 维卫高空（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 14 | 一大队 | 制高点监控 | 三号立交高空球机1（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 15 | 一大队 | 制高点监控 | 三号立交高空球机2（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 16 | 一大队 | 制高点监控 | 金成华府3号楼西南角枪机）（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 一大队 | 制高点监控 | 云西路-解放南路（一鼎大酒店）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 18 | 一大队 | 制高点监控 | 广场南路-开发大道（万达西）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 19 | 一大队 | 制高点监控 | 中心大道-白云山路（广电大楼）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 20 | 一大队 | 制高点监控 | 广场南路-康平路（鑫泰广场）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 一大队 | 制高点监控 | 东环大道-开发大道（广达佳苑）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 22 | 一大队 | 制高点监控 | 经中路-市府大道（金岸公寓）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 23 | 一大队 | 制高点监控 | 机场路-枫南路（五洲医院）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 24 | 一大队 | 制高点监控 | 市府大道-台州大道（文景苑）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 一大队 | 制高点监控 | 椒黄路-台州大道（金域华府）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 26 | 一大队 | 制高点监控 | 白云山路-市府大道（中级法院）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 27 | 一大队 | 制高点监控 | 台州大道-开发大道（远洲丽廷）球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 28 | 一大队 | 制高点监控 | 市府大道-中央花园球机（交警） |  |  |  |  | 1 |
| 29 | 一大队 | 制高点监控 | 御景华庭东南角球机(交警) |  |  |  |  | 1 |
| 30 | 一大队 | 制高点监控 | 内环线-碧波家园（球机） |  |  |  |  | 1 |
| 31 | 一大队 | 制高点监控 | 椒江二桥北向南分道口高空球机 |  |  |  |  | 1 |
| 32 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 325省道-进港路 | 东 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  |  |  |
| 33 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 大桥路-祺祥街 | 东 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 34 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 青梅路-新江路 | 东 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 35 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 325省道复线与三江路西向东 | 西 | 1 |  | 1 |  |
| 36 | 二大队 | 细节全景 | 内环线-下闸村(交警) |  |  |  | 1 |  |
| 37 | 二大队 | 卡口抓拍 | 内环路内线20KM+90M东官河出口处（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 38 | 三大队 | 闯红灯抓拍 | 内环线-财富大道 | 东 | 2 | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 | 2 |  |  |
| 39 | 三大队 | 闯红灯抓拍 | 内环线-S204省道（桐江大道） | 东 | 2 | 3 | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 | 3 |  |  |
| 40 | 三大队 | 违停抓拍 | 迎宾大道-1号门前路段（方林村） |  |  |  | 1 |  |
| 41 | 三大队 | 违停抓拍 | 商海街-马铺路交叉路口 |  |  |  | 1 |  |
| 42 | 三大队 | 违停抓拍 | 银安街-马铺路交叉路口 |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 三大队 | 违停抓拍 | 腾达路-银安街交叉路口 |  |  |  | 1 |  |
| 44 | 三大队 | 违停抓拍 | 银座北街-758（123时尚宾馆）前路段 |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 三大队 | 违停抓拍 | 螺洋路-146号门前路段 |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 三大队 | 违停抓拍 | 新安西街-商城街交叉路口（良二村）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 47 | 三大队 | 违停抓拍 | 方林路-78号门前路段（方林村）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 48 | 三大队 | 违停抓拍 | 市场街-卖芝桥路交叉路口（永跃村）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 49 | 三大队 | 违停抓拍 | 市场街-文昌路交叉路口（永跃村）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 50 | 三大队 | 违停抓拍 | 腾达路-路北中学前路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 51 | 三大队 | 违停抓拍 | 南官大道-马铺路（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线0KM+865M 体育场路进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 58 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线0KM+970M 体育场路出口处 |  |  | 2 |  |  |
| 59 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线1KM+430M 体育场路出口处卡口 |  |  | 2 |  |  |
| 60 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线1KM+510M 体育场路进口处卡口 |  |  | 2 |  |  |
| 61 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线2KM+580M 2号立交桥上桥处 |  |  | 2 |  |  |
| 62 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线2KM+560M 2号立交桥下桥处 |  |  | 2 |  |  |
| 63 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线3KM+210M 一江山大道进口处 |  |  | 2 |  |  |
| 64 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线3KM+160M 一江山大道出口 |  |  | 2 |  |  |
| 65 | 五大队 | 卡口抓拍 | 4KM+200M3号立交桥上匝道处 |  |  | 2 | 1 |  |
| 66 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线4KM+180M 3号立交桥下匝道处 |  |  | 2 | 1 |  |
| 67 | 五大队 | 卡口抓拍 | 4KM+820M 3号立交桥下匝道处 |  |  | 2 | 1 |  |
| 68 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线5KM+50M 3号立交桥往台州大道处 |  |  | 2 | 1 |  |
| 69 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线5KM+50M 3号立交桥上匝道处 |  |  | 2 | 1 |  |
| 70 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线5KM+80M书生中学门口处（辅道） |  |  | 1 | 1 |  |
| 71 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线5KM+290M书生中学处（辅道） |  |  | 1 | 1 |  |
| 72 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线5KM+760M 徐山路出口处 |  |  | 2 | 1 |  |
| 73 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线徐山路进口处 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 外线7KM+150M4号立交桥下匝道处 |  |  | 1 | 1 |  |
| 74 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线7KM+20M 4号立交桥上匝道处 |  |  | 1 | 1 |  |
| 75 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线6KM+220M 徐山路进口 |  |  | 1 |  |  |
| 76 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线6KM+430M徐山路出口 |  |  | 1 |  |  |
| 77 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线徐山路下穿隧道口 |  |  |  | 1 |  |
| 78 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线8KM+450M 4号立交桥上匝道处 |  |  | 1 | 1 |  |
| 79 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线8KM+255M 4号立交桥下匝道处 |  |  | 1 | 1 |  |
| 80 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路外线9KM+300M 财富大道进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 81 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路内线8KM+950M 财富大道出口处 |  |  | 2 |  |  |
| 82 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线9KM+820M财富大道出口处 |  |  | 2 |  |  |
| 83 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线9KM+470M财富大道进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 84 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线11KM+250M 桐江大道出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 85 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线11KM+500M 桐江大道进口处 |  |  | 2 |  |  |
| 86 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线11KM+750M 桐江大道进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 87 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线12KM+80M 桐江大道出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 88 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线15KM+000M药山村进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 89 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线15KM+380M药山村出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 90 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线横山隧道进口 |  |  |  | 1 |  |
| 91 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线横山隧道出口 |  |  |  | 1 |  |
| 92 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线16KM+645M 九澄大道上匝道处 |  |  | 1 |  |  |
| 93 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环外线九澄大道进口处(上面主线)1 |  |  | 1 |  |  |
| 94 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线17KM+270M九澄大道下匝道处 |  |  | 1 |  |  |
| 95 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线17KM+570M九澄大道出口 |  |  | 1 |  |  |
| 96 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路九澄大道入口处入口 |  |  | 2 | 1 |  |
| 97 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路九澄大道出口处入口 |  |  | 2 | 1 |  |
| 98 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线7号立交二环南路上匝道处 |  |  | 1 | 1 |  |
| 99 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线7号立交二环南路上匝道处 |  |  | 1 |  |  |
| 100 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线7号立交二环南路下匝道处 |  |  | 1 |  |  |
| 101 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线7号立交二环南路下匝道处 |  |  | 1 |  |  |
| 102 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线东官河路下匝道处南向北 |  |  | 1 | 1 |  |
| 103 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线东官河路上匝道处北向南 |  |  | 1 | 1 |  |
| 104 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线21KM+530M二环东路进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 105 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线21KM+890M二环东路出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 106 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线23KM+60M站西大道出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 107 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线22KM+520M站西大道进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 108 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线23KM+790M永宁江大道进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 109 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线23KM+490M永宁江大道出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 110 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路内线23KM+000M 黄岩石窟出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 111 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线24KM+420M永宁江大道进口处 |  |  | 1 |  |  |
| 112 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路外线24KM+770M 永宁江大道出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 113 | 五大队 | 卡口抓拍 | 市区支线高速连接线进口 |  |  | 2 |  |  |
| 114 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线25KM+460M江山路出口处 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 外线25KM+520M永固路出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 115 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线26KM+590M大闸路进口处（辅道） |  |  | 1 | 1 |  |
| 116 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路内线26KM+240M 安然路出口处 |  |  | 2 | 1 |  |
| 117 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线26KM+800M 安然路进口处（辅道） |  |  | 2 | 1 |  |
| 118 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线27KM+160M 大闸路出口处（辅道） |  |  | 2 | 1 |  |
| 119 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线27KM+540M 公园北路出口处 |  |  | 2 |  |  |
| 120 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线27KM+920M 进港路进口处 |  |  | 2 |  |  |
| 121 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线28KM+380M 进港路出口处 |  |  | 1 |  |  |
| 122 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线27KM+950M 公园北路进口处 |  |  | 2 |  |  |
| 123 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路内线29KM+100M 过太阳城出口300M处 |  |  | 2 |  |  |
| 124 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路外线29KM+420M 距太阳城入口400M处 |  |  | 2 |  |  |
| 125 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路内线30KM+220M 市府大道出口处 |  |  | 2 |  |  |
| 126 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内环路外线30KM+600M 市府大道进口处 |  |  | 3 |  |  |
| 127 | 五大队 | 卡口抓拍 | 内线0KM+250M 1号立交桥下匝道口 |  |  | 1 | 1 |  |
| 128 | 五大队 | 卡口抓拍 | 外线0KM+350M 1号立交桥上匝道处 |  |  | 1 | 1 |  |

其他项目点位改造清单

| 序号 | 辖区大队 | 设备类型 | 点位名称 | 方向 | 闯红灯 | 卡口 抓拍 | 细节 全景 | 高空 球机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 双水路与新港路交叉路口 | 南 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 2 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 台州大道-开发大道 | 东 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  |  |  |
| 3 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 台州大道-体育场路 | 东 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  |  |  |
| 4 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 鸿洲大道与洪西路路口 | 南 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 体育场路-界牌路 | 东 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
| 6 | 一大队 | 细节全景 | 安康路-景元路西（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 一大队 | 细节全景 | 中心大道-汇丰路东北（球机）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 一大队 | 细节全景 | 327省道-盈丰路西（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 一大队 | 细节全景 | 327省道-盈丰路南（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 一大队 | 细节全景 | 上港中路-杨福码头(交警) |  |  |  | 1 |  |
| 11 | 一大队 | 细节全景 | 327省道-将军殿桥球机 |  |  |  | 1 |  |
| 12 | 一大队 | 细节全景 | 建设路-屷崦路东向 |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 一大队 | 细节全景 | 中山西路-台州大道西球机（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 14 | 一大队 | 细节全景 | 松农路与解放村东 |  |  |  | 1 |  |
| 15 | 一大队 | 细节全景 | 海虹大道-外沙路东向球机 |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 一大队 | 细节全景 | 327省道-章古路 |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 一大队 | 细节全景 | 枫南东路-椒金线南向北（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 18 | 一大队 | 细节全景 | 章溪线-李宅村北信号杆（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 19 | 一大队 | 细节全景 | 章溪线-李宅村南信号杆（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 20 | 一大队 | 细节全景 | 体育场路-广场南路南向北（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 21 | 一大队 | 细节全景 | 体育场路与界牌路东向西（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 一大队 | 细节全景 | 一江山大道植物园东门西向东（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 一大队 | 细节全景 | 一江山大道植物园东门东向西（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 24 | 一大队 | 细节全景 | 现代大道党校门口东向（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 25 | 一大队 | 细节全景 | 现代大道党校门口西向（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 225省道-学院路 | 北 | 1 |  | 1 |  |
| 27 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 学院路-中山西路 | 南 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 28 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 枫南路-东太和路 | 东 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |
| 29 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 枫南路-太和路 | 东 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 30 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 景元东路-太和路 | 东 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 31 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 白云山南路-纬三路 | 南 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 32 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 白云山南路-纬四路 | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 33 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 双水路-东环大道 | 东 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  | 1 |  |
| 34 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 台州大道-工人路 | 西 | 1 |  |  |  |
| 35 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 北环线-银泰路 | 东 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
| 36 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 工人路-学院路 | 东 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 37 | 一大队 | 卡口抓拍 | 东海大道-中心医院门前东向西（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 38 | 一大队 | 卡口抓拍 | 外沙路-海正医药门口路段（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 39 | 一大队 | 卡口抓拍 | S225省道-双街路路口礼让行人（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 40 | 一大队 | 卡口抓拍 | S225省道-景堂南路路口礼让行人（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 41 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路-疏港大道西向东大货禁行（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 42 | 一大队 | 卡口抓拍 | 疏港大道-景元路西向东大货禁行（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 43 | 一大队 | 卡口抓拍 | 疏港大道-海韵路西向东大货禁行（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 44 | 一大队 | 卡口抓拍 | G228国道-枫南东路东向西大货禁行（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 一大队 | 卡口抓拍 | G228国道-市府大道东向西大货禁行（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 一大队 | 卡口抓拍 | 市府大道-疏港大道西向东大货禁行（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 47 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南路-枫南小区北门路段西向东（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 48 | 一大队 | 卡口抓拍 | 枫南小区东门路段北向南（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 49 | 一大队 | 卡口抓拍 | 疏港大道-二桥进口处（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 50 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山南路-上椒线北向南（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 51 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山南路-上椒线南向北（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 52 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山路白云中学路段南向北（交警） |  |  | 1 |  |  |
| 53 | 一大队 | 违停抓拍 | 葭中路与中山路南向路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 54 | 一大队 | 违停抓拍 | 春潮路与界牌路交叉口违停 |  |  |  | 1 |  |
| 55 | 一大队 | 违停抓拍 | 椒江区机场路书生中学门前路段北（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 56 | 一大队 | 违停抓拍 | 枫南路-屷崦路路东（交警）（球机） |  |  |  | 1 |  |
| 57 | 一大队 | 违停抓拍 | 祥和路段（违停球）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 58 | 一大队 | 违停抓拍 | 疏港大道二桥下桥处北向南（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 59 | 一大队 | 违停抓拍 | 市政府广场环岛路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 60 | 一大队 | 违停抓拍 | 市政府东侧路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 61 | 一大队 | 违停抓拍 | 市政府西侧路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 62 | 一大队 | 违停抓拍 | 市政府北侧路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 63 | 一大队 | 违停抓拍 | 市政府北广场路段（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 64 | 一大队 | 违停抓拍 | 台州大道-中山西路北（交警）（球机） |  |  |  | 1 |  |
| 65 | 一大队 | 违停抓拍 | 界牌路-西洋湖小区西门路段（违停）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 66 | 一大队 | 违停抓拍 | 327省道-道头金公交站球机（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 67 | 一大队 | 违停抓拍 | 台州大道与椒北大道东球机（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 68 | 一大队 | 违停抓拍 | 百姓家园东门球机（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 69 | 一大队 | 违停抓拍 | 白云山南路-马庄路口南（球机）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 70 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 325省道与新江路 | 东 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  |  |  |
| 71 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 劳动南路与横河 | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |
| 72 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 二环北路与马鞍山村路口 | 东 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  | 1 |  |
| 73 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇院新西路农业银行路段 |  |  |  | 1 |  |
| 74 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇人民路米谷园阳光快餐路段 |  |  |  | 1 |  |
| 75 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇兴业街与新春北路路 |  |  |  | 1 |  |
| 76 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇新春南路与南街路段 |  |  |  | 1 |  |
| 77 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇新潮路院桥实验小学路段 |  |  |  | 1 |  |
| 78 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇院中北路院桥中学路口路段 |  |  |  | 1 |  |
| 79 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇院新东路（神仙居黄牛馆）路段 |  |  |  | 1 |  |
| 80 | 二大队 | 违停抓拍 | 黄岩区院桥镇新春北路-院桥街社区卫生服务站 |  |  |  | 1 |  |
| 81 | 四大队 | 闯红灯 | 东海大道与疏港（电警） | 南 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 西 | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  |  |  |
| 82 | 四大队 | 卡口抓拍 | 纬一路单行线 |  |  | 1 |  |  |
| 83 | 四大队 | 细节全景 | 山海大道国安驾校东向西 |  |  |  | 1 |  |
| 84 | 四大队 | 细节全景 | HQ346501聚金路方特西门门口（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 85 | 四大队 | 细节全景 | HQ346601山海大道方特南门门口 |  |  |  | 1 |  |
| 86 | 四大队 | 细节全景 | 聚金路与海明路交叉口（北边）（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 87 | 四大队 | 细节全景 | 汇金路与海翔路路口球机(交警) |  |  |  | 1 |  |
| 88 | 四大队 | 细节全景 | 市府大道-海虹大道东（球机） |  |  |  | 1 |  |
| 89 | 四大队 | 细节全景 | 机场路-开发大道球机(交警) |  |  |  | 1 |  |
| 90 | 四大队 | 细节全景 | 海清路普洛斯门口（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 91 | 四大队 | 细节全景 | HQ311001黄金大道与海翔路路口球机（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 92 | 四大队 | 细节全景 | 聚洋大道与海清路交叉口（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 93 | 四大队 | 细节全景 | 聚洋大道与山海大道交叉口（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 94 | 四大队 | 细节全景 | 聚洋大道与海景大道交叉口（交警） |  |  |  | 1 |  |
| 95 | 四大队 | 制高点监控 | 动物园 |  |  |  |  | 1 |
| 96 | 四大队 | 制高点监控 | 聚英路与海城路 |  |  |  |  | 1 |
| 97 | 四大队 | 制高点监控 | 方特西北角铁塔高空 |  |  |  |  | 1 |
| 98 | 四大队 | 制高点监控 | 荟萃苑高空球机 |  |  |  |  | 1 |

台州高速区域改造清单

| 序号 | 辖区 大队 | 点位名称 | 卡口抓拍设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州高速一大队 | G1522常台往台州方向0298KM+530M | 1 |
| 2 |  | G1522常台往台州方向0298KM+530M白鹤收费站出口 | 1 |
| 3 |  | G1522常台往台州方向0309KM+390M | 1 |
| 4 |  | G1522常台往台州方向0318KM+634M天台服务区入口 | 1 |
| 5 |  | G1522常台往台州方向0329KM+242M洋头收费站出口 | 1 |
| 6 |  | G1522常台往台州方向0336KM+449M | 1 |
| 7 |  | G1522常台往江苏方向0295KM+063M | 1 |
| 8 |  | G1522常台往江苏方向0298KM+904M | 1 |
| 9 |  | G1522常台往江苏方向0298KM+973M白鹤收费站出口 | 1 |
| 10 |  | G1522常台往江苏方向0310KM+740M | 1 |
| 11 |  | G1522常台往江苏方向0310KM+740M天台收费站出口 | 1 |
| 12 |  | G1522常台往江苏方向0318KM+930M天台服务区入口 | 1 |
| 13 |  | G1522常台往江苏方向0329KM+540M洋头收费站出口 | 1 |
| 14 |  | G1522常台往江苏方向0330KM+998M | 1 |
| 15 |  | G15沈海临海北上高速 | 1 |
| 16 |  | G15沈海往上海方向1600KM+552M | 1 |
| 17 |  | G15沈海往福建方向1602KM+350M | 1 |
| 18 |  | G15沈海往福建方向1605KM+408M | 1 |
| 19 |  | G1522常台0310KM+860M天台收费站外广场入口1 | 1 |
| 20 |  | G1522常台0310KM+860M天台收费站外广场入口2 | 1 |
| 21 | 台州高速二大队 | S28台金往台州方向0029KM+567M | 1 |
| 22 |  | S28台金往台州方向0036KM+003M | 1 |
| 23 |  | S28台金往台州方向0041KM+985M临海市区收费站出口 | 1 |
| 24 |  | S28台金往台州方向0045KM+773M | 1 |
| 25 |  | S28台金往台州方向0054KM+627M临海西收费站出口 | 1 |
| 26 |  | S28台金往台州方向0060KM+793M临海服务区入口 | 1 |
| 27 |  | S28台金往金华方向0041KM+703M临海市区收费站出口 | 1 |
| 28 |  | S28台金往金华方向0048KM+789M | 1 |
| 29 |  | S28台金往金华方向0054KM+505M临海西收费站出口 | 1 |
| 30 |  | S28台金往金华方向0060KM+473M临海服务区入口 | 1 |
| 31 |  | S28台金往金华方向0074KM+105M仙居东收费站出口 | 1 |
| 32 | 台州高速三大队 | G15沈海往上海方向1619KM+090M | 1 |
| 33 |  | G15沈海往上海方向1622KM+093M台州服务区入口 | 1 |
| 34 |  | G15沈海往上海方向1628KM+509M | 1 |
| 35 |  | G15沈海往上海方向1667K+802M | 1 |
| 36 |  | G15沈海往福建方向1621KM+150M台州服务区入口 | 1 |
| 37 |  | G15沈海往福建方向1635KM+441M | 1 |
| 38 | 台州高速四大队 | S26诸永往杭州方向0129KM+325M | 1 |
| 39 |  | S26诸永往杭州方向0132KM+011M | 1 |
| 40 |  | S26诸永往杭州方向0138KM+150M | 1 |
| 41 |  | S26诸永往杭州方向0141KM+595M | 1 |
| 42 |  | S26诸永往杭州方向0150KM+025M | 1 |
| 43 |  | S26诸永往杭州方向0150KM+030M公盂岩收费站出口 | 1 |
| 44 |  | S26诸永往温州方向0123KM+829M_台金入市卡口 | 1 |
| 45 |  | S26诸永往温州方向0130KM+034M | 1 |
| 46 |  | S26诸永往温州方向0153KM+712M_台温出市 | 1 |
| 47 |  | S28台金往台州方向0074KM+356M仙居东收费站出口 | 1 |
| 48 |  | S28台金往台州方向0074KM+448M | 1 |
| 49 |  | S28台金往台州方向0090KM+100M仙居收费站入口 | 1 |
| 50 |  | S28台金往台州方向0090KM+594M | 1 |
| 51 |  | S28台金往台州方向0100KM+190M | 1 |
| 52 |  | S28台金往台州方向0101KM+338M | 2 |
| 53 |  | S28台金往台州方向0108KM+500M仙居服务区入口 | 1 |
| 54 |  | S28台金往台州方向0113KM+679M | 1 |
| 55 |  | S28台金往金华0090KM+150M仙居收费站出口 | 1 |
| 56 |  | S28台金往金华方向0082KM+705M | 1 |
| 57 |  | S28台金往金华方向0100KM+003M | 1 |
| 58 |  | S28台金往金华方向0101KM+388M | 2 |
| 59 |  | S28台金往金华方向0108KM+000M仙居服务区入口 | 1 |
| 60 |  | S28台金往金华方向0113KM+715M | 1 |
| 61 |  | S28台金往金华方向0139KM+820M | 1 |
| 62 |  | S28台金往金华方向0139KM+820M壶镇收费站出口 | 1 |
| 63 | 台州高速五大队 | HC000277G1523甬莞往宁波方向0095KM+223M | 2 |
| 64 |  | G1523甬莞往宁波方向0118KM+717M浦坝港收费站出口 | 1 |
| 65 |  | G1523甬莞往宁波方向0119KM+766M | 2 |
| 66 |  | G1523甬莞往宁波方向0133KM+505M | 2 |
| 67 |  | G1523甬莞往宁波方向0143KM+785 | 2 |
| 68 |  | G1523甬莞往宁波方向0148KM+422M头门港南收费站出口 | 1 |
| 69 |  | G1523甬莞往宁波方向0154KM+233M | 2 |
| 70 |  | G1523甬莞往宁波方向0158KM+229M台州东收费站出口 | 1 |
| 71 |  | G1523甬莞往宁波方向0158KM+301M台州东收费站出口 | 1 |
| 72 |  | G1523甬莞往宁波方向0159KM+441M | 2 |
| 73 |  | G1523甬莞往福建方向0095KM+022M | 3 |
| 74 |  | G1523甬莞往福建方向0115KM+115M | 1 |
| 75 |  | G1523甬莞往福建方向0118KM+462M浦坝港收费站出口 | 1 |
| 76 |  | G1523甬莞往福建方向0130KM+773M | 2 |
| 77 |  | G1523甬莞往福建方向0138KM+424M | 2 |
| 78 |  | G1523甬莞往福建方向0146KM+801M | 2 |
| 79 |  | G1523甬莞往福建方向0147KM+930M头门港南收费站出口 | 1 |
| 80 |  | G1523甬莞往福建方向0150KM+375M | 2 |
| 81 |  | G1523甬莞往福建方向0157KM+668M台州东收费站出口 | 1 |
| 82 |  | G1523甬莞往福建方向0157KM+774M台州东收费站出口 | 1 |
| 83 |  | G1523甬莞0158KM台州东收费站入口 | 1 |
| 84 |  | G1523甬莞往福建方向0164KM+968M | 1 |
| 85 |  | S28台金往台州方向0018KM+858M涌泉收费站入口 | 1 |
| 86 |  | S28台金往台州方向0019KM+590M涌泉收费站出口 | 1 |
| 87 |  | S28台金往台州方向0022KM+854M | 1 |
| 88 |  | S28台金往台州方向0022KM+854M沿江收费站出口 | 1 |
| 89 |  | S28台金往台州方向0027KM+247M | 1 |
| 90 |  | S28台金往金华方向0022KM+486M沿江收费站出口 | 1 |
| 91 |  | S28台金往金华方向0027KM+279M | 1 |
| 92 |  | S38市区连接线往临海方向0001KM+876M | 1 |
| 93 |  | S38市区连接线往临海方向0008KM+409M | 1 |
| 94 |  | S38市区连接线往椒江方向0001KM+716M | 1 |
| 95 |  | S38市区连接线往椒江方向0008KM+383M | 1 |
| 96 |  | G1523甬莞往福建方向0139KM+860M临海东服务区出口 | 1 |
| 97 | 台州高速六大队 | G1523甬莞往宁波方向0167KM+401M | 2 |
| 98 |  | G1523甬莞往宁波方向0176KM+651M温岭北收费站出口 | 1 |
| 99 |  | G1523甬莞往宁波方向0178KM+085M | 1 |
| 100 |  | G1523甬莞往宁波方向0200KM+394M | 2 |
| 101 |  | G1523甬莞往宁波方向0203KM+645M | 2 |
| 102 |  | G1523甬莞往宁波方向0221KM+702M | 2 |
| 103 |  | G1523甬莞往福建方向0175KM+305M | 2 |
| 104 |  | G1523甬莞往福建方向0175KM+416M温岭北收费站出口 | 1 |
| 105 |  | G1523甬莞往福建方向0196KM+930M | 2 |
| 106 |  | G1523甬莞往福建方向0206KM+593M | 2 |
| 107 |  | G1523甬莞往福建方向0212KM+705M | 2 |
| 108 |  | G1523甬莞往福建方向0233KM+971M | 2 |
| 109 |  | G1523甬莞往宁波方向0228KM+350M芦浦服务区出口 | 1 |
| 110 |  | G1523甬莞往宁波方向0228K+800M芦浦服务区入口 | 1 |
| 111 |  | G1523甬莞往福建方向0228K+200M芦浦服务区入口 | 1 |
| 112 |  | G1523甬莞往福建方向0228K+520M芦浦服务区出口 | 1 |
| 113 |  | G1523甬莞往福建方向0193KM+650M温岭服务区出口 | 1 |

新建电子警察设备点位清单

| 序号 | 辖区 大队 | 设备 类型 | 点位名称 | 方向 | 闯红灯 抓拍 | 卡口 抓拍 | 细节 全景 | 高空 球机 | 行人闯红灯 抓拍 | 测速 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 鸿洲大道与黄廊新路交叉口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 机场路横塘村路口西往东 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 3 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 双水路下陈街道下陈中学路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 洪三路与中心街路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 东兆路与跃龙路路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 上港佳园十字路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 前所街道建电路天达环保公司门口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 椒江二桥北往南两个吊索桥之间 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 椒江二桥北往南方向腾云山大桥路段南北向 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 椒江二桥南往北引桥路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 椒江二桥南往北路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 225省道复线东西向 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 225省道复线道感堂村北面路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 225省道前所街道横蒋村加油站 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 前所街道海螺水泥厂 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 225省道前所街道陈岙村路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 章安街道新湖线谢张村与柏树村中间桥头路段新 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 225省道章安华景闸路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 327省道章安柏加徐村 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 327省道章安东埭丝绸城 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 一大队 | 细节全景抓拍 | 台金高速连接线章安下洋孔村路段 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 22 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 机场路下洋潘路口 | 南 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 228中西村 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 24 | 一大队 | 闯红灯抓拍 | 228眼镜微创园 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 25 | 一大队 | 卡口抓拍 | 中山西路杨家桥路段 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 26 | 一大队 | 卡口抓拍 | 机场路岭南小区西门 |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| 27 | 一大队 | 卡口抓拍 | 白云山南路万科城斑马线 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 28 | 一大队 | 违停抓拍 | 安康路市立医院西门路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | 一大队 | 违停抓拍 | 市府大道金地中诚广场路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 一大队 | 违停抓拍 | 景辉路（疏港至安康）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 31 | 一大队 | 违停抓拍 | 江滨路（解放北路至江城北路）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 32 | 一大队 | 违停抓拍 | 东太和路（海韵路至枫南东路）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 一大队 | 违停抓拍 | 太和路（枫南东路至海韵路）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 一大队 | 违停抓拍 | 东太和路（景元东路至枫南东路）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 35 | 一大队 | 违停抓拍 | 江城北路（通衢路至东升街）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 36 | 一大队 | 违停抓拍 | 人民路人民小学门口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | 一大队 | 违停抓拍 | 江城路（区府东门至教育局）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | 一大队 | 违停抓拍 | 太和路（海韵路至腾云路）路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 一大队 | 违停抓拍 | 太阳谷小区北门立交桥下路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 40 | 一大队 | 违停抓拍 | 中山支路西段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 一大队 | 违停抓拍 | 瑞景路北段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | 一大队 | 违停抓拍 | S225与章古路交叉口往北 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | 一大队 | 违停抓拍 | 育德路中心医院南门 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | 一大队 | 违停抓拍 | 机场路（旭辉府小区前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | 一大队 | 违停抓拍 | 昌平路（前高桥小区前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | 一大队 | 违停抓拍 | 昌平路文茂街路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | 一大队 | 违停抓拍 | 银座北街（和睦人家小区前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | 一大队 | 违停抓拍 | 中心大道（银泰城前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 49 | 一大队 | 违停抓拍 | 心海路（台州国际博览中心前路段） |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 | 一大队 | 违停抓拍 | 经三路（恒大城市天地小区前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | 一大队 | 违停抓拍 | 汇丰路（沪通医院前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 52 | 一大队 | 违停抓拍 | 鸿阳路与洪三路交叉路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 一大队 | 违停抓拍 | 双水路（中国农港城前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 54 | 一大队 | 违停抓拍 | 振兴北路（皇都别墅小区前路段） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 55 | 一大队 | 违停抓拍 | 永兴街单行道 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 56 | 一大队 | 制高点监控 | 225省道章安回浦村漫悦湾小区 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 57 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 323省道与沙门金村路口 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 58 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 北院大道与范丰加油站 | 东 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 59 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 二环西路金带路 | 东 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 2 |  | 1 |  |  |  |
| 60 | 二大队 | 闯红灯抓拍 | 院桥中心小学十路线交叉口 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 二大队 | 卡口抓拍 | 黄岩区茅畲乡茅畲至沙埠-隧道 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 二大队 | 卡口抓拍 | 黄岩区北洋镇长决线-胡村岭隧道口 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 二大队 | 细节全景 | 黄岩区头陀镇321省道小里灰村路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 64 | 二大队 | 细节全景 | 黄岩区头陀镇321省道柑桔研究所对出路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 65 | 二大队 | 细节全景 | 富山乡畴路村对出路段处 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 66 | 二大队 | 细节全景 | 宁溪镇坦头村对出路段处（原长决线） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 67 | 二大队 | 细节全景 | 宁溪镇环镇东路与S321省道交叉路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 68 | 二大队 | 细节全景 | 黄岩区中环尚东悦庭门口路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 69 | 二大队 | 细节全景 | 檀香街与柔桥后巷交叉口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 70 | 二大队 | 细节全景 | 方山路香缇公馆对出路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 71 | 二大队 | 细节全景 | 黄岩新前街道新中路与河滨街路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 72 | 二大队 | 细节全景 | 凯亚城南门对出路段东西向 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 73 | 二大队 | 细节全景 | 北院大道翠屏春晓幼儿园路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 74 | 二大队 | 细节全景 | 塔水桥康庄路兴灵庙对出路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 75 | 二大队 | 细节全景 | 朝元路与人和路路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | 二大队 | 细节全景 | 康强路屿下物流 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | 二大队 | 细节全景 | 锦川路与爱宾路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 78 | 二大队 | 细节全景 | 澄江街道利民实业路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 79 | 二大队 | 细节全景 | 澄江街道风光路与河曲路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 80 | 二大队 | 细节全景 | 庆丰大道罗汇黄村口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 81 | 二大队 | 细节全景 | 北城街道联岛路嘉乐苑路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | 二大队 | 细节全景 | 北城街道锦泰街（凯亚城与江山一品中间） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 83 | 二大队 | 细节全景 | 锦川路与萃华街路口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 84 | 二大队 | 细节全景 | 乐华路与乐业路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 85 | 二大队 | 细节全景 | 黄岩区澄江街道九澄大道沈岙里、桥前村路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 86 | 三大队 | 闯红灯 | 银安街与翠苑路交叉口 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 87 | 三大队 | 闯红灯 | 环镇北路与塘王村交叉口 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 三大队 | 闯红灯 | 环镇北路与椒金线交叉口 | 南 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 89 | 三大队 | 闯红灯 | 商业二街与环西一路交叉口 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 90 | 三大队 | 闯红灯 | 环镇东路与石八线交叉口 | 东 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 91 | 三大队 | 细节全景 | 桐新路与振屿路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 92 | 三大队 | 细节全景 | 永源路梅苑小区门口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 93 | 三大队 | 细节全景 | 商城街与里王路（南北向） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 94 | 三大队 | 细节全景 | 肖谢路133号江西小炒附近 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 95 | 三大队 | 细节全景 | 老机场路（秀水名苑小区北门） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 | 三大队 | 细节全景 | 蓬街私立小学东侧（石八线沿河路路口） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 97 | 三大队 | 细节全景 | 蓬街镇新蓬南路815号路段 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 98 | 三大队 | 细节全景 | 横街中学西侧（育英路与影院路路口） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 99 | 三大队 | 细节全景 | 横街镇四甲小学前 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 | 三大队 | 细节全景 | 水云路（湖畔小学） |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 101 | 三大队 | 细节全景 | 峰江街道枫尚华庭门口 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 102 | 三大队 | 细节全景 | 新桥镇新桥路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 103 | 三大队 | 行人闯红灯 | 路泽太与老机场路交叉口 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 104 | 三大队 | 行人闯红灯 | 腾达路与银座街 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 105 | 三大队 | 行人闯红灯 | 路桥大道与财富大道 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 106 | 三大队 | 行人闯红灯 | 桐方线与白剑线交叉口 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 107 | 三大队 | 行人闯红灯 | 椒新线与新横大道交叉路口，南往北 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 108 | 三大队 | 行人闯红灯 | 东方大道新兴路路口 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 109 | 三大队 | 行人闯红灯 | 蓬街镇环镇南路与新蓬路路口 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 110 | 三大队 | 行人闯红灯 | 金清大道与环西三路路口 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 111 | 三大队 | 行人闯红灯 | G228与白剑线路口 |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 112 | 三大队 | 测速抓拍 | S323省道与路泽太枢纽西向东 | 实点 |  |  |  |  |  | 1 |
| 113 | 三大队 | 测速抓拍 | S323省道与路泽太枢纽东向西 | 实点 |  |  |  |  |  | 1 |
| 114 | 四大队 | 闯红灯 | 洪三路与海昌路交叉口 | 东 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 | 1 |  |  |  |  |  |
| 115 | 四大队 | 闯红灯 | 228 国道与高闸村交叉口 | 南 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 | 1 |  |  |  |  |  |
| 116 | 四大队 | 细节全景 | 开发大道与经三路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 117 | 四大队 | 细节全景 | 三才北路与创福路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 118 | 四大队 | 细节全景 | 经三路与创福路 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 119 | 四大队 | 细节全景 | 白金路与黄金大道 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 121 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 122 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 123 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位4 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 124 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位5 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 125 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位6 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 126 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位7 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 127 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位8 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 128 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位9 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 129 | 高速区域 | 制高点监控 | 铁塔高空点位10 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 130 | 高速区域 | 测速抓拍 | 测速点位1 | 实点 |  |  |  |  |  | 1 |

（八）外场设施安装技术要求（参照，如有相关国家标准，按国家标准执行）

    - 1.杆件要求

      - 1.1通用要求

杆件钢材及连接件的规格、型号、镀锌须符合《碳素结构钢》GB 700的要求。电子警察杆件为八角形锥形镀锌钢管，必须经热镀锌防锈处理。

      - 1.2 L型杆件规格要求

副杆长4米至7米的L型杆件：主杆壁厚≥6mm，副杆壁厚≥4mm，主杆的高度不低于6.5米，主杆下（外）口径的对边不小于300 mm，上（外）口径的对边不小于250 mm，副杆大头（外）口径的对边不小于220 mm，小头（外）口径的对边不小于100 mm。

副杆长度8米至12米的L型杆件：主杆壁厚≥8mm，副杆壁厚≥4mm，主杆的高度不低于6.5米，主杆下（外）口径的对边不小于320 mm，上（外）口径的对边不小于280 mm，副杆大头（外）口径的对边不小于240 mm，小头（外）口径的对边不小于110 mm。

副杆长度13米至15米的L型杆件：主杆壁厚≥8mm，副杆壁厚≥6mm，主杆的高度不低于6.5米，主杆下（外）口径的对边不小于370 mm，上（外）口径的对边不小于320 mm，副杆大头（外）口径的对边不小于320 mm，小头（外）口径的对边不小于110 mm。

副杆4米至7米的L型杆件：杆底盘法兰底平面直径≥550mm，螺丝孔位置直径≥450mm钢板厚度≥20mm，法兰底盘与主杆的支撑板（五边梯形）≥8块，高度≥250 mm，厚度≥16mm，梯形上部份≥20mm，下部分≥100mm；主杆与副杆的法兰盘尺寸≥400mm*400mm，厚度不小于16mm，支撑板（五边梯形）≥4块，高度≥200 mm，厚度≥12mm，梯形上部份≥20mm下部分≥100mm。

副杆8米至12米的L型杆件：杆底盘法兰底平面直径≥550mm，螺丝孔位置直径≥450mm钢板厚度≥20mm，法兰底盘与主杆的支撑板（五边梯形）≥8块，高度≥250 mm，厚度≥16mm，梯形上部份≥20mm，下部分≥90mm；主杆与副杆的法兰盘尺寸≥450mm*450mm，厚度不小于20mm，支撑板（五边梯形）≥6块，高度≥200 mm，厚度≥12mm，梯形上部份≥20mm下部分≥100mm。

副杆13米至15的L型杆件杆底盘法兰底平面直径≥650mm，螺丝孔位置直径≥550mm钢板厚度≥20mm，法兰底盘与主杆的支撑板（五边梯形）≥8块，高度≥300 mm，厚度≥16mm，梯形上部份≥20mm，下部分≥110mm；主杆与副杆的法兰盘尺寸≥520mm*520mm，厚度不小于20mm，支撑板（五边梯形）≥8块，高度≥200 mm，厚度≥12mm，梯形上部份≥20mm下部分≥100mm。

      - 1.3 高空球机杆件规格要求

副杆长度根据现场实际情况而定，直径不小于Φ75.7mm，厚度不小于3.25mm；主杆长度根据现场实际情况而定，直径不小于Φ88.5mm，厚度不小于4mm；主杆与安装位置内墙使用规格不小于150mm*Φ16mm的膨胀螺栓固定；墙面与主杆、主杆与副杆间使用壁厚不小于4mm的镀锌钢板焊接，并做好防锈工作；并在墙面上安装不小于40*4mm的抱箍固定副杆。

      - 1.4 杆件安装要求

1）地笼预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。施工时如遇有平曲线路段，应调整预埋法兰盘的方向，使其纵向中心线与行车方向保持一致。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度不低于50mm（地脚螺栓应排列成圆形），并对外露螺部分加以妥善保护。

2）杆件安装时，支柱应处于正常工作位置，起吊点应位于支柱底部；安装完成后，支柱专用接地螺栓与保护地线应做可靠电气连接。杆件及杆件上所有设备安装后，杆件立柱臂应与地面垂直，杆件悬臂应与道路中心走向呈90度直角，杆件悬臂与立柱臂呈91度-92度夹角，同时杆件横臂及设备组成的整体下边缘距离地面净空不低于6米，安装后的设备和机箱不得侵入机动车道建筑界限以内，不得影响车辆正常通行。整根杆（含基础）及其上配件应能抗14级以上台风。

3）前端杆件应贴反光膜，反光膜自身高度不少于1米，距杆件底部不低于1米，防止杆件被撞及提醒驾驶人、行人避让。

4）顶端应设计喷涂红黄绿三种颜色组成的防水帽，用以区分是否为交警杆件。

5）所有相机要按照下图样式要求在杆件两侧粘贴标牌，编号由交警部门提供。

    - 2.基础

智能交通设施杆件和机箱基础应根据具体型式要求进行设计，应符合《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》GA/T 652的要求。基础的浇筑混凝土强度等级应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的要求。

      - 3.1 L型杆件基础开挖要求

副杆4米至7米L型杆件的基础开挖不小于1.6*1.6*2.1m,预埋件的大小不小于M27*8*1600 mm；灌砼础地层要保持水平,然后在放入Φ10@250网板。地脚螺栓底层与地网拼接采用焊接，基底尺寸为1500MM×1500MM。

副杆8至12米L型杆件的基础开挖不小于1.8*1.8*2.3m,预埋件的大小不小于M30*8*1800 mm；灌砼础地层要保持水平,然后在放入Φ10@250网板。地脚螺栓底层与地网拼接采用焊接。基底尺寸为1600MM×1600MM。

副杆13至15米L型杆件的基础开挖不小于2*2*2.5m,预埋件的大小不小于M36*8*2000 mm；灌砼础地层要保持水平,然后在放入Φ10@250网板。地脚螺栓底层与地网拼接采用焊接。基底尺寸为2000MM×2000MM。

      - 2.2施工工序要求

基础施工工序应满足以下流程，应完成上一步后方可进行下一步施工：

1） 测量定点

2） 基坑开挖

3） 测量确认

4） 打接地棒

5） 底层浇砼

6） 放预埋件支模

7） 浇砼

8） 保养

      - 2.3 施工工艺要求

- 基础坑及浇注应符合设计要求，上坑口不应大于标注尺寸的10%，坑底不应小于标注尺寸，且基础坑表面平整，有一定的强度，不积水。一般情况为规则立方体结构，浇筑混凝土总立方数应大于等于设计标准。

- 浇筑基础前，应排除坑内积水，应保证基础坑内无碎土、砂石以及其它杂物。

- 基础的钢筋笼应临时固定，同时确保钢筋笼的基础顶板平面水平，即用水平尺在基础顶板垂直两个方向测量，观察其气泡应居中。

- 基础应预留2-3根Φ75PE管，从基础中心穿出，超出混凝土基础平面30cm。

5） 基础面下沉路面应为15-30cm之间，下沉路面恢复效果应原样恢复。

6） 基础应采用地锚混凝土式基础浇筑，所用混凝土标号不低于C25。地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。预埋件地脚螺栓法兰盘以上的螺纹在杆件安装前必须包扎好，以防损坏螺纹。

7） 浇筑混凝土时，不得污染路面。为保证钢筋笼不被混凝土冲歪，须将混凝土从钢筋笼中间倒入基础坑内，在倒入1/3部分后用振动棒震实，再倒入1/3部分后用振动棒震实，全部倒入后再震实，保证混凝土均匀没有蜂窝、空鼓。浇筑的混凝土不能出现离析现象。

8） 基础在混凝土浇筑完成后养护期不得低于14天。

9） 基础笼预埋时其方向应与底座法兰盘保持垂直。预埋法兰盘的纵向中心线与行车方向保持一致。基础施工完毕，地脚螺栓外露长度不低于50mm，并对外露螺部分加以妥善保护。

10） 落地机柜基础宜做支模，基础高于地面应不小于20cm，机柜内的管道宜预留2-3根Φ75PE管，便于后期穿线。

    - 3.窨井

    - 3.1通用要求

窨井的规格和设置位置应符合《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》GA/T 652的要求。

      - 3.2施工工序要求

基础施工工序应满足以下流程，应完成上一步后方可进行下一步施工：

1） 挖基础坑

2） 砂浆砖砌体

3） 铺滤水砂层

4） 找平

5） 安装井座井盖

6） 井内管口封堵

      - 3.3施工工艺要求

- 窨井的井圈与井盖的尺寸应能匹配使用，井盖应与周围路面处于同一水平上，应避免窨井处于低洼积水位置。

- 窨井的井盖应有防滑、防跌落、防位移等措施，井盖上应有明显的用途及产权标志。

    - 4.管道

      - 4.1 通用要求

管道的埋设应符合《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》GA/T 652的要求。

      - 4.2 施工工序要求（钢管）

管道施工工序应满足以下流程，应完成上一步后方可进行下一步施工：

1） 管道定位

2） 道路围护

3） 路面切割

4） 路面破碎、挖运

5） 过路管安装

6） 路面修复

7） 路面防护

      - 4.3施工工序要求（PE管）

管道施工工序应满足以下流程，应完成上一步后方可进行下一步施工：

1） 测量定位

2） 开挖

3） 埋管

4） 回填

5） 恢复

      - 4.4 施工工艺要求

- 穿越机动车道、非机动车道的地下管道沟的宽度不小于400mm，深度以管道理置后其底部距路面的距离不小于700mm。管道沟要求平直敷设，或略呈倒“U”字型，所有碎屑清理干净并填上50mm的细软沙土。管道施工路面恢复材料与道路建设材料一致，恢复后施工作业面平整度与路面平整度保持一致。穿越机动车道、非机动车道的地下管道采用镀锌钢管。每方向须埋设每段≥2根独立管道，管的公称口径应≥Ф89mm，并穿好铁丝。管与管的接头处应焊接好，并作防锈处理。

- 穿越人行道、绿化带下的地下管道埋设。穿越人行道、绿化带下的地下管道沟的宽度不小于300mm，深度以管道理置后其底部距路面的距离不小于500mm。管道沟要求平直敷设，或略呈倒“U”字型。沟底部要求平整，所有碎屑清理干净并填上不低于50mm的细软沙土。管道施工路面恢复材料与道路建设材料一致，恢复后施工作业面平整度与路面平整度保持一致。穿越人行道、绿化带下的地下管道采用高强度的PE管，数量为每段≥2根。管的公称口径≥Ф75mm，并穿好铁丝。管与管的接头处使用套管固定，在管道端口处使用防鼠护套。

- 架空管线：架空电缆线净空高度不应低于6米。架空电缆线跨度超过30米时，应使用钢绞线，应加线托将电缆线托起。架空电缆线在引出处，高空2.5米以下部分，应使用钢套管保护。

    - 5.线缆敷设

      - 5.1通用要求

- 线缆的型号、规格应符合相关国家标准。

- 线缆进场用于工程前，应进行验收程序，内容、方法应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303中的要求。

- 同一根线缆两端应贴有标签，应注明编号，标签应书写清晰、信息正确。

- 无法采用地下敷设电缆线方式时，宜采用架空电缆线的敷设方式。架空电缆线不得有接头。架空电缆线的敷设应符合《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T 652的标准要求。

- 带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

      - 5.2施工工艺要求

1） 线缆的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象。

2） 强弱电线缆应分别单独穿管敷设。

3） 线缆穿管内径不应小于电缆外径的1.5倍（利用率≤40%），内表面应光滑，管材两端管口应有防止电缆损伤的措施。

4） 穿过管道的所有线缆截面积之和，不应超过杆件或机箱末端处管道截面积的90%。

5） 电缆宜采用地下敷设，每根电缆线应留有2米~4米余量，地下敷设的电缆线不得有接头。

6） 同一交流回路的导线应穿同一管内。不同回路、不同电压和交流与直流导线不应穿入同一管内。

7） 敷设于桥梁上的电缆应穿管敷设，敷设要求应符合《公安交通管理外场设备基础设施施工通用要求》GA/T 652的要求。

8） 光缆的敷设应符合《通信线路工程验收规范》YD 5121中的要求。

9） 敷设完毕后，线缆的两端应设置线缆标签。标签上应注明线缆编号、型号规格、起止地点，且字迹清晰，不易脱落。

10）线缆接头应做防水处理后再进行穿管走线。

    - 6.落地式机柜和悬挂式机柜

      - 6.1落地式机柜通用要求

- 落地机柜宜采用19"标准机柜，高度≥24U，机柜设计具有可靠的密封性能，达到《外壳防护等级（IP代码）》GB4208中IP65级要求,门缝安装密封胶条可使柜体密封更可靠，防止粉尘进入,用水冲洗无任何伤害；机柜的结构设计具有足够的机械强度，能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。机柜应采用柜体材料选用优质冷轧钢板，机柜整体表面酸洗、磷化、高温静电喷粉。内部的电路板材料及部件应进行防潮、防腐、防盐雾的处理。室外机柜采用过滤进风、温控强制通风的结构，并在顶部设置隔热层，降低机柜内部温升，保证箱内主机和其他辅助设备在夏季高温下正常工作。保证在盐、酸环境下不被腐蚀。

- 室外机柜门的尺寸应尽可能接近机柜的外部尺寸。门应设有牢固的门锁以防止被非法使用者打开。门锁上应有保护装置，机柜门接缝处应有耐久并且有弹性的密封垫，密封垫应连续设置，不得有间断缺口。机柜表面采用喷塑工艺处理；锁具、门轴坚实牢固，机柜门锁上之后，不应有松动、变形现象；所有锁具可由一把钥匙打开。

- 机柜内含电源防雷、插排、空气开关等；含防静电插座，插座数≥3个。机柜内侧应设有存放说明书、接线图、维修记录等资料的存储位置。机柜所有门上喷涂“台州交警”字样。

      - 6.2落地式机柜施工工艺要求

- 机柜安装应稳固，垂直度允许偏差为0.2%，并根据现场实际情况选择机柜大门开启方向，当机柜安装在路边绿化带时，机柜门面向机动车道；当机柜安装在机非隔离带时，机柜门面向非机动车道。

- 机柜与底座之间连接紧固，需有一定离地高度及防撞防护措施，避免机柜外壳因雨季地面积水浸泡或被车辆碰撞而损坏，同时机柜的安装位置尽量靠近信号机柜、交警岗亭、变电箱等方便获取电源、光缆资源的地方。

- 与其它机柜并排时，要求做到整齐、一致，包括机柜门的开关方向。当若干机柜并排安装时，为了方便机柜小门的开启，要求小门位于开箱人的右手侧，并且两个机柜之间边沿间隔0.5米。

- 设备机箱基础埋入地下的深度大于300mm，突出地面高度大于200mm。采用地锚混凝土式基础，地脚螺栓上端为螺纹，下端为夹角小于60°的折弯，地脚螺栓焊接在下法兰盘上。所用机柜基础混凝土标号不低于C25。

      - 6.3悬挂式机柜施工工艺要求

- 悬挂式机柜应通过机柜抱箍固定于指定立杆上，进出机箱线缆需套管并呈U型防积水。

- 机柜安装平整，无倾斜或左右不对称现象。根据现场实际情况选择机柜大门开启方向，机柜安装净空3米以上，安装位置原则上避开行车区域，不影响车辆、行人通行。

- 机柜内应放置该杆件设备的接线图（注明标签扎带上线缆代号的具体含义）。机柜内接线对于多余的线缆要绑扎固定，线缆接线要美观，设备应用螺丝固定。所有的机柜内设备摆放、接线要规范统一。机柜内不放置多功能插座，正常运行的相关设备电源线应按电器要求分类接于机柜内各1P单级电源空开下端。

    - 7.供电和接地

      - 7.1 供电

- 供电接入点应根据各类设施供电需求预留供电输出，使用公共供电电源的智能交通设备应设置过载、接地、漏电、短路、防雷等防护措施，应符合国家相关安全标准，应具备来电后自动恢复供电的功能。

- 设有智能交通设施的路口宜设置智能交通设施接入箱。

- 应采用铠装线缆，外部供电点（路灯供电箱等）与智能设施接入箱用电接入点应分别加装容量开关、漏电保护措施及防雷、浪涌及电压保护等防护措施。

- 电子警察、智能卡口设备、大型LED信息屏以及其它大容量（200W以上）供电设施用电线路应在智能接入箱分相连接，不得与信号灯设施共相。

- 监控设施等小容量设备（200W及以下）可与信号灯设施共相用电。

- 特殊供电区域，核算容量后可加装稳压电源或UPS设备。

- 在施工或维护工作中，凡是涉及供电单位用电设备（含灯杆、井盖、机箱、管道等），应报批供电单位审批后配合完成各类用电工作。

- 在外部电源（路灯供电箱等）连接处应悬挂智能设施用电铭牌，应进行编号管理。

      - 7.2接地

- 智能交通设施系统外场设备应可靠接地，设备保护接地线、避雷器工作接地线应分别汇接到接地装置上。

- 接地装置应采用热镀锌钢材，水平敷设的应采用圆钢和扁钢，垂直敷设的应采用角钢和钢管，接地电阻应小于10Ω。接地装置规格不应小于《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169中的要求。

- 接地装置施工应符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的要求。

- 智能交通管理系统设备接地可利用电力系统的接地系统。

- 杆件应安装保护地线，保护地线宜采用规格为40mm×4mm以上的镀锌扁钢制作，焊接到每个钢制杆件的法兰盘上，焊接处应作防腐处理；保护地线应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω。

- 设备机箱的专用接地铜排应与接地装置有效连接，接地电阻应小于10Ω；引入设备机箱的接地线应使用软铜绞线，其截面不得小于10mm2；杆件与设备机箱可采用联合接地，接地电阻应小于10Ω。

    - 8.施工安全防护要求

8.1管路开挖敷设、基础开挖、浇筑与养护过程中，施工区域需按要求设置安全防护措施，做到全封闭施工，如：水马、圆锥筒、施工警示牌、爆闪灯、导流牌等，施工人员需穿反光背心佩戴安全帽。路面施工时，在来车方向30-50米处须放置施工警示牌并使用圆锥筒设置缓冲区域，提醒过往车辆注意安全。在城市快速路，缓冲区域应距离施工区域50米以上。

8.2设备安装及调试阶段，使用登高车时，施工人员需穿戴反光背心、安全帽，并系安全绳，在来车方向30-50米处须放置施工警示牌并设置缓冲区域，提醒过往车辆注意安全。在城市快速路，缓冲区域应距离施工区域50米以上。

三、商务需求

# 1、交付期：2026年2月1日前完成主要设备到货；2026年3月1日前完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年4月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年7月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年10月31日前完成所有设备上线任务并经初验（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求，其他设备开始工作），试运行3个月以上且验收通过后开始维护运，维护服务期结束后采购人组织对维护服务质量进行评价。若因中标人原因导致未按期上线或通过验收的，采购人有权在下一次支付的费用中扣除10万元/次的违约金作为违约赔偿。

# 2、质保期及维护期：本项目所有设备质保期不少于五年，维护期不少于三年（上述期限均自试运行3个月以上且验收通过合格后开始）

# 3、履约保证金：无。

4、付款方式：合同签订完成后支付建设部分合同金额的50%，主要设备到货后支付建设部分合同金额的20%，初验通过后支付建设部分合同金额的10%，试运行并通过终验合格后支付建设部份的合同尾款同时支付运维部分合同金额的40%，剩下运维部分合同金额60%在扣除维护不达标扣款后分3年进行支付，第一年、第二年各支付20%，第三年在扣除维护不达标扣款后结清。（以上款项支付期限为收到乙方提交的对应金额正式发票后7个工作日内支付）

# 5.其他说明：

# （1）本项目投标报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，采购人不再另外增加费用，其应包括（但不限于）本项目全部功能开发完善、全部所投货物及其标准配件费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训、辅材、专用工具等整套设备及运行维护、第三方检测、验收、质保，管理、税金等，对于其他采购文件未列明、且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，或投标供应商认为必需的费用，投标供应商也应综合考虑，包含在投标报价中。中标人要根据本项目实际情况建立必要的备品备件库，以符合考核要求。

# （2）未经采购人事先书面同意，中标单位不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

# （3）服务期内中标单位需每日对设备运行情况制作运行维护报表，应于每日下午16时前提供前一日的设备运行情况报表至采购人（使用人）或监理单位，由采购人（使用人）或监理单位生成每日考核报告；每月的第二周提交上月巡检结果、情况分析至采购人（使用人）或监理单位并确定月考核报告，中标单位应在3日内确认。中标单位不按要求提交相关报表的，采购人（使用人）有权每次扣除1000元/次扣除费用，中标单位应对提供的报告的真实性负责，如发现有弄虚作假等行为按5000元/次扣除费用。

# （4）服务期内维护响应要求：

# 摄像机或其他设备出现故障，在接到采购人（或使用人）或监理单位的维修通知后，应在30分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，4小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证设备正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。维护结束恢复正常后须由采购人（或使用人）或监理单位书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份），未履行的每次扣款1000元。故障超过24小时仍未解决的，另按每个设备500元/天扣除费用，直至故障修复为止。有特殊情况的，经采购人（或使用人）同意，可以延长修复时间。

# 链路出现单点故障乙方应在10分钟内响应，并在4小时内赶到现场维修，48小时内恢复正常工作，未履行的每次扣款500元链路。出现涉及较多点位的重大故障应在2分钟内响应，并在1小时内赶到现场维修，4小时内恢复正常工作，未履行的每次扣款1000元。有特殊情况，经甲方（或使用人）同意，可以延长修复时间。

# （5）平时在日常巡检过程中，摄像机的图像效果因灰尘等影响造成不清晰的，中标单位应在接到通知24小时内响应解，未履行的每次扣款1000元，如遇树枝遮挡等问题造成不清晰的，中标单位应配合采购人（或使用人）排除故障，不配合的每次扣款500元。

# （6）管道、基础、窨井、线缆等破损的（排除不可抗力及人为破坏造成的情况），应2小时内响应，并在48小时内修复，未履行的每次扣款1000元，故障超过48小时仍未解决的，另按500元/天扣除费用，直至故障修复为止。特殊情况，经采购人（或使用人）同意，可以延长修复时间。修复后，中标单位须提供一式两份报告给采购人（或使用人）或监理单位，包括故障原因，解决措施完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

# （7）中标单位应从召开项目启动会次日起至项目通过验收止，按采购人（或使用人）要求在每日19时前通过微信工作群上报截止当日17时的工作进度，不汇报工作进度的采购人（或使用人）有权每次扣除1000元/次，不按时汇报工作进度的采购人（或使用人）有权每次扣除500元/次。中标单位需按招、投标文件等要求做好相应工作及配合采购人（或使用人）完成相关建设项目的档案管理工作，否则采购人（或使用人）有权扣除500元/次/天。

# （8）中标单位必须完全配合本项目实施及合同履约期间监理单位工作，对经采购人（授权监理单位签发的通知单等，成交供应商都应按要求予以回复及执行。不及时回复或执行的，采购人（或使用人）有权每次扣除1000元/次。

# （9）投标人承诺：本项目维护服务期结束后，采购人有权继续按每根光纤链路不高于200元/月的资费标准租用本项目的光纤链路资源，如遇资费标准调低，则按新的资费标准租用。

# 第六部分 拟签订的合同文本

（本合同为参考，具体结合采购需求及中标人投标承诺，以实际签署为准）

项目名称：2025年公共视频项目

项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标人）                          所在地：

甲、乙双方根据2025年公共视频项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.采购文件。

5.中标人投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 货物内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌/厂商 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同金额

1.本合同金额为（大写）：_____________元（￥________元）人民币。

2.本合同金额包含实现标书的所有功能及安全保障工作，甲方不再另外增加费用，其应包括（但不限于）本项目全部功能开发完善、全部所投货物及其标准配件费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训、辅材、专用工具等整套设备及运行维护、第三方检测、验收、质保，管理、税金等，对于其他采购文件未列明、且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，或乙方认为必需的费用均包含在合同价中。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金：/

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让、全部转让或委托其应履行的合同义务，否则取消其资格并要求赔偿相关损失。

九、免费运维服务期：      年，（自项目初步验收通过且经试运行3个月以上经甲方确认后开始，服务期内，摄像机或其他设备出现故障，在接到甲方（或使用人）或监理单位的维修通知后，应在30分钟内响应，并在2小时内赶到现场维修，4小时恢复正常工作。若问题不能现场解决，也将采取相应措施以保证设备正常运行，必要时包括更换必要的软件、硬件或切换线路。维护结束恢复正常后须由甲方（或使用人）或监理单位书面确认，维护维修记录应当做记录（一式两份），未履行的每次扣款1000元。故障超过24小时仍未解决的，另按每个设备500元/天扣除费用，直至故障修复为止。有特殊情况的，经甲方（或使用人）同意，可以延长修复时间）。链路出现单点故障乙方应在10分钟内响应，并在4小时内赶到现场维修，48小时内恢复正常工作，未履行的每次扣款500元链路。出现涉及较多点位的重大故障应在2分钟内响应，并在1小时内赶到现场维修，4小时内恢复正常工作，未履行的每次扣款1000元。有特殊情况，经甲方（或使用人）同意，可以延长修复时间。

十、交付期及服务期

1.2026年2月1日前完成主要设备到货；  2026年3月1日前完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年4月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年7月1日前再完成80个改建抓拍设备安装工作（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求）；2026年10月31日前完成所有设备上线任务并经初验（摄像机能抓拍过车和各类交通违法行为并符合处罚要求，其他设备开始工作），试运行3个月以上且验收通过后开始维护运，维护服务期结束后采购人组织对维护服务质量进行评价。若因中标人原因导致未按期上线或通过验收的，采购人有权在下一次支付的费用中扣除10万元/次的违约金作为违约赔偿。

2. 交货方式：本项目属交钥匙服务项目，乙方要考虑实现项目需求的所有费用，对标书或合同中未体现，但又是提供服务所必须的设备，乙方必须自行增加。同时，乙方需对项目建设及运营期间的安全责任问题全权负责，合同金额包含实现标书的所有功能及安全保障工作，甲方不再另外增加费用。

3. 交货地点：甲方指定地点

十一、货款支付

付款方式：合同签订完成后支付建设部分合同金额的50%，主要设备到货后支付建设部分合同金额的20%，初验通过后支付建设部分合同金额的10%，试运行并通过终验合格后支付建设部份的合同尾款同时支付运维部分合同金额的40%，剩下运维部分合同金额60%在扣除维护不达标扣款后分3年进行支付，第一年、第二年各支付20%，第三年在扣除维护不达标扣款后结清。（以上款项支付期限为收到乙方提交的对应金额正式发票后7个工作日内支付）

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及运维服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的成果内因本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、清洗、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 本项目免费维护期结束后，甲方有权继续向乙方按每根光纤链路不高于200元/月的资费标准租用本项目的光纤链路资源，如遇资费标准调低，则按新的资费标准租用。

- 乙方需每日对设备运行情况制作运行维护报表，应于每日下午16时前提供前一日的设备运行情况报表至采购人（使用人）或监理单位，由甲方（使用人）或监理单位生成每日考核报告；每月的第二周提交上月巡检结果、情况分析至采购人（使用人）或监理单位并确定月考核报告，中标单位应在3日内确认。中标单位不按要求提交相关报表的，甲方（使用人）有权每次扣除1000元/次扣除费用，中标单位应对提供的报告的真实性负责，如发现有弄虚作假等行为按5000元/次扣除费用。

- 平时在日常巡检过程中，摄像机的图像效果因灰尘等影响造成不清晰的，中标单位应在接到通知24小时内响应解，未履行的每次扣款1000元，如遇树枝遮挡等问题造成不清晰的，中标单位应配合甲方（或使用人）排除故障，不配合的每次扣款500元7.在服务期内乙方至少提供2名人员常驻甲方单位，负责各自项目内相关设备的数据、视频及网络的检查、配置和维护工作。甲方将协助乙方共同监督管理驻点工作人员的日常出勤与工作情况，并进行考核。乙方因工作关系需要变动调离驻点工作人员的，应提前一个月告知甲方，并将变动后的方案上报甲方，经甲方同意后方可调整。

- 管道、基础、窨井、线缆等破损的（排除不可抗力及人为破坏造成的情况），应2小时内响应，并在48小时内修复，未履行的每次扣款1000元，故障超过48小时仍未解决的，另按500元/天扣除费用，直至故障修复为止。特殊情况，经甲方（或使用人）同意，可以延长修复时间。修复后，乙方须提供一式两份报告给甲方（或使用人）或监理单位，包括故障原因，解决措施完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

- 乙方应从召开项目启动会次日起至项目通过验收止，按甲方（或使用人）要求在每日19时前通过微信工作群上报截止当日17时的工作进度，不汇报工作进度的甲方（或使用人）有权每次扣除1000元/次，不按时汇报工作进度的采购人（或使用人）有权每次扣除500元/次。乙方需按招、投标文件等要求做好相应工作及配合甲方（或使用人）完成相关建设项目的档案管理工作，否则甲方（或使用人）有权扣除500元/次/天。

- 乙方必须完全配合本项目实施及合同履约期间监理单位工作，对经甲方（授权监理单位签发的通知单等，乙方都应按要求予以回复及执行。不及时回复或执行的，甲方（或使用人）有权每次扣除1000元/次。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。

（1）验收合格条件：

①货物使用效果符合采购要求及国家相关标准；

②在进行测试和试用过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可；

③所有合同中规定的材料、配件和资料都已提交并得到接受。

2. 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

6.乙方运送的货物涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额万分之五每日向乙方支付违约金。

### 3. 若因乙方原因导致未按期上线或通过初步准入验收的，甲方有权在下一次支付的服务费中扣除10万元/次的违约金作为违约赔偿，同时，甲方有权视具体逾期情节上报监管部门，建议将成交供应商列入政府采购供应商“黑名单”

### 4.乙方所交的设备品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十八、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过依法向甲方所在地人民法院提起诉讼方式解决

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3.本合同一式陆份。甲、乙双方各执叁份。

甲方（章）                                     乙方（章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

合同附件一

公安网络与信息安全保密协议

甲方：台州市公安局交通管理支队

乙方：

为切实保障公安网络和信息安全保密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关法律、法规之规定，为确保甲方所涉及的国家秘密和警务工作秘密的网络与信息安全，双方同意签订如下保密协议：

一、保密范围

1.乙方为甲方提供技术咨询、技术服务、系统建设而了解、掌握的甲方公安信息网络系统的拓扑结构、安全保密措施、各项参数等，以及甲方场地环境、硬件、软件、电子信息和所有资料内容（以上简称专有信息）。

二、保密责任

2.乙方须确定项目开发与维护的专门人员，并将有关人员情况报甲方备案并须通过甲方审查和书面确认。其中，对涉密数据加载运行后承担系统维护的人员，甲乙双方须按照各自职责进行更为严格的审查。

3.乙方须在签订本保密协议后，才可使用甲方提供的有关专有信息开展相关工作。

4.乙方须与参加项目的有关人员签订《保密协议》，经常对有关人员进行保密教育，监督个人履约情况；未经甲方书面确认，乙方不得随意增减、更换有关技术人员。

5.乙方须严格控制使用甲方的专有信息，保证不向第三方泄露甲方提供的任何专有信息，并对专有信息提供管理良好的安全保密措施。乙方不能将甲方的专有信息用于其他任何目的。除乙方直接参与本项目工程的员工之外，不将专有信息透露给其他任何人，禁止无关人员介入或了解项目相关情况。乙方及其参与本项工作的员工严禁在系统建设中私设“后门”，非法访问系统。

6.建设涉密信息系统，乙方须具有国家保密工作部门核发的《资质证书》，制定甲方认可的安全保密管理方案，并采用适当的安全保密技术和措施对涉密系统进行集成。

7.对项目实施过程中乙方出现的不符合保密规定的问题，甲方有责任及时指出，并督促乙方纠正。

8.甲方向乙方提供的所有资料，仅供项目小组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉及秘密，妥善保管，不得遗失、复制。乙方发现保密范围内的有关事项已经泄露或可能泄露时应当报告甲方，并及时采取补救措施。

9.当甲方以书面形式要求乙方交回专有信息时，乙方应当立即交回所有书面的或其他形式的专有信息以及所有描述和概括该专有信息的文件资料，不能以任何形式保留或擅自处理。

10.乙方在进行现场系统维护时，非经允许，不得使用自行携带的笔记本电脑，应使用甲方提供的工作环境完成现场维护任务。原则上不允许乙方使用U盘、移动硬盘等存储设备；若因特殊情况要使用U盘、移动硬盘等存储设备的，须提出书面申请，通过甲方审查和确认后方可使用；在将移动存储设备带离现场前，须经甲方检查确认。

11.乙方不得在任何场合介绍和演示甲方产品项目的任何信息。

三、违约责任

12.乙方应严格遵守协议的全部内容，凡违反本协议造成失密泄密事件，乙方须承担有关法律责任并视情节追究有关人员责任，并赔偿相应经济损失。给国家安全和国家利益造成严重损害、触犯刑律的，要追究有关人员的刑事责任。

四、保密期限

13.本协议在双方主合同签字盖章后生效，并长期有效。自本协议生效之日起，双方的合作交流都要符合本协议的条款。除非甲方通过书面通知明确说明对本协议所涉及的某项专有信息予以解密或同意共享，乙方必须按照本协议所承担的保密义务对在各项工作中所掌握的专有信息进行保密。

五、附则

14.本协议是合同有效组成部分。

合同附件二

廉洁诚信协议

为加强台州市公安局交通管理支队政府采购项目廉政建设，预防违法违规行为，确保双方在业务交往中保持廉洁自律，防止各种不正当行为的发生，保证合作双方在业务交往活动中做到诚信廉洁、高效共赢，根据国家相关法律法规及政策规定，经双方协商一致，在签订合同的同时订立本廉洁诚信协议，内容如下：

1.双方在整个项目采购、建设活动中，做到公平、公正、公开，不搞暗箱操作，不搞不正当竞争，双方工作人员及亲属不得违反以下规定：

（1）不得收受或向对方馈送现金、贵重物品、有价证券、购物卡、充值卡等，不得收受回扣；

（2）不得介绍亲友或为对方亲友安排从事与双方合作有关的业务活动，甲方项目相关员工及其配偶、父母、子女、利害关系人及控股、参股企业不得在乙方或乙方关联企业中投资入股，甲方员工不得在乙方或乙方关联企业担任兼职，不得以咨询费、服务费或其他任何形式从乙方或乙方关联企业获得收入；

（3）不得接受对方或向对方在住房建修、婚丧嫁娶、出国考察、旅游、攻读学历学位等方面提供资助；

（4）不得参加或提供可能影响合作业务公平、公正的娱乐、宴请、健身等活动；

（5）不得报销或为对方报销应由个人支付的费用。

2.乙方人员若有违反第1条规定的行为，或者存在其它违反商业道德与市场规则的情况,甲方有义务向对方监察或相应部门举报。

3.甲方人员有违反第1条规定的行为，或者存在其它索贿、受贿行为或者徇私舞弊、滥用职权、严重渎职等情况时，乙方有义务向对方监察或相应部门举报。

4.双方及相关人员违反上述规定及其他廉洁诚信准则的，愿意接受党纪政纪及法律惩处。

5.本保证及承诺的有效期与对应的合同或交易事项相同。

6.本廉洁承诺约定作为双方签订的合同附件，具有同等法律效力。

台州市公安局交通管理支队举报渠道：              合作方举报渠道：

电话：12389                                      电话：

# 第七部分   格式与表格

项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人名称（公章）：

投标人地址：

时    间：

资格证明文件

目录

1、资格条件自查表…………………………………………………………………………（页码）

2、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照扫描件……………………………………………………………………………………………（页码）

3、关于资格的承诺函………………………………………………………………………（页码）

4、基础电信业务经营许可证或广播电视节目传送经营许可证或电子与智能化工程专业承包一级资质证书扫描件……………………………………………………………………………（页码）

5、投标人认为需要提交的其他资格证明文件资料………………………………………（页码）

.....( 目录自行扩展)

一、资格条件自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于资格的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、特定资质：具有基础电信业务经营许可证的通信运营商或具有广播电视节目传送经营许可证的供应商或具有电子与智能化工程专业承包一级资质。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 五、本项目不接受分包。 | □通过 □不通过 | / |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

二、有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书扫描件

三、关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

## 投标人名称（盖章）：

## 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

## 日期：

# 项目名称

项目编号：

报

价

文

件

（报价文件）

投标人名称（公章）：

投标人地址：

时    间：

报价文件

目录

1、投标函………………………………………………………………………………（页码）

2、开标一览表…………………………………………………………………………（页码）

3、报价明细表…………………………………………………………………………（页码）

4、中小企业声明函或监狱企业资格证明材料或残疾人福利单位声明函…………（页码）

5、投标人认为需提交的其他报价文件资料…………………………………………（页码）

一、投标函

致：  （采购人）

（投标人全称）       授权   （被授权人姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵方组织的   （项目编号、项目名称）  招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起          天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、我们郑重声明：

我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律行政法规规定的其他条件。

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：          电话：                        传真：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：年   月  日

附：招标服务费支付承诺书

代理服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目采购文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起7个工作日之内按采购文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

中冠工程管理咨询有限公司代理服务费收取账号信息：

开户银行：中国农业银行股份有限公司台州经济开发区支行

户名：中冠工程管理咨询有限公司台州分公司

账号：19900101040031566

二、开标一览表

项目编号：                                             项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |
| 交付期及服务期 |  |  |  |

填报要求：

1.本项目投标报价包含实现标书的所有功能及安全保障工作，采购人不再另外增加费用，其应包括（但不限于）本项目全部功能开发完善、全部所投货物及其标准配件费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训、辅材、专用工具等整套设备及运行维护、第三方检测、验收、质保，管理、税金等，对于其他采购文件未列明、且是本项目配套所必需的文件、资料、设备等，或投标供应商认为必需的费用，投标供应商也应综合考虑，包含在投标报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年    月   日

- 报名明细表

项目编号：                                             项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称（全称） | 是否是中小微企业 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闯红灯一体化抓拍单元 |  |  |  | 170 | 台 |  |  |  |
| 2 | 卡口一体化抓拍单元（反向卡口+大货闯禁+逆行抓拍） |  |  |  | 460 | 台 |  |  |  |
| 3 | 雷达测速仪 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 4 | 远光灯一体化抓拍单元 |  |  |  | 7 | 台 |  |  |  |
| 5 | 声呐音视频抓拍设备 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 数据处理终端 |  |  |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 细节全景一体机 |  |  |  | 302 | 台 |  |  |  |
| 8 | 行人闯红灯抓拍相机 |  |  |  | 72 | 台 |  |  |  |
| 9 | 普通高空球机 |  |  |  | 37 | 台 |  |  |  |
| 10 | 信号灯检测器 |  |  |  | 46 | 台 |  |  |  |
| 11 | 16路终端主机 |  |  |  | 46 | 台 |  |  |  |
| 12 | 频闪灯 |  |  |  | 435 | 台 |  |  |  |
| 13 | 爆闪灯 |  |  |  | 517 | 台 |  |  |  |
| 14 | 抱杆机箱 |  |  |  | 122 | 台 |  |  |  |
| 15 | 电警落地机箱 |  |  |  | 14 | 套 |  |  |  |
| 16 | 雷达测速仪配套机箱 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 17 | 雷达测速仪配套补光灯 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 18 | 测速仪立杆安装施工 |  |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 19 | 测速仪、补光灯杆件 |  |  |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 20 | 原有监控设备移位 |  |  |  | 10 | 处 |  |  |  |
| 21 | 传输设备A |  |  |  | 662 | 台 |  |  |  |
| 22 | 传输设备B |  |  |  | 96 | 台 |  |  |  |
| 23 | 传输设备C |  |  |  | 14 | 台 |  |  |  |
| 24 | 存储硬盘 |  |  |  | 240 | 块 |  |  |  |
| 25 | 接入交换机 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 26 | 电源线 |  |  |  | 15216 | m |  |  |  |
| 27 | 电源线 |  |  |  | 28400 | m |  |  |  |
| 28 | 电源线 |  |  |  | 27387 | m |  |  |  |
| 29 | 电源线 |  |  |  | 40000 | m |  |  |  |
| 30 | 电源线 |  |  |  | 5000 | m |  |  |  |
| 31 | 网线 |  |  |  | 18935 | m |  |  |  |
| 32 | 4芯室外光纤 |  |  |  | 79900 | m |  |  |  |
| 33 | 破绿化及修复 |  |  |  | 4487 | m |  |  |  |
| 34 | 破步行砖及修复 |  |  |  | 1616 | m |  |  |  |
| 35 | 破沥青路及修复 |  |  |  | 281 | m |  |  |  |
| 36 | 顶管费用 |  |  |  | 100 | m |  |  |  |
| 37 | PE75 |  |  |  | 6482 | m |  |  |  |
| 38 | 窨井 |  |  |  | 148 | 座 |  |  |  |
| 39 | 小基础 |  |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 40 | 中基础 |  |  |  | 25 | 个 |  |  |  |
| 41 | L型立杆A |  |  |  | 50 | 根 |  |  |  |
| 42 | L型立杆B |  |  |  | 23 | 根 |  |  |  |
| 43 | T型立杆A |  |  |  | 2 | 根 |  |  |  |
| 44 | 高空支架 |  |  |  | 1 | 根 |  |  |  |
| 45 | 挑臂 |  |  |  | 18 | 根 |  |  |  |
| 46 | 安装及配套辅材 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 47 | 摄像检测 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 48 | 光纤链路1 |  |  |  | 273 | 处 |  |  | 按实 结算 |
| 49 | 光纤链路2 |  |  |  | 10 | 处 |  |  | 按实结算 |
| 50 | 电费 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 51 | 铁塔租赁费 |  |  |  | 10 | 处 |  |  | 按实 结算 |
| 52 | 设备运维费 |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

▲2.本表中报价材料品牌/型号须与《技术参数响应表》、投标技术方案一致，本表中设备名称、数量、单位不得修改，不允许自行增加其他报价内容，否则投标无效。

3.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标报价相一致，不一致时，以开标一览表为准调整单价。

4.本表须每页盖章。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或签章）：

日期：  年    月   日

四-1、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  台州学院 的 台州学院网络安全实验教学平台建设项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      ，属于（工业）行业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）          ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元①，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      ，属于（工业）行业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.      ，属于（工业）行业（此项内容不允许更改）；制造商为（企业名称）     ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：

1.填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》和《中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会国家统计局关于印发〈金融业企业划型标准规定〉的通知》中的企业划型标准进行填报（如国家颁布新的企业划型标准，则按最新标准执行。）；④供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

四-2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

四-3、监狱企业资格证明材料

(省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件)

说明:监狱企业视同小型、微型企业。

单位名称(单位公章):

日期:  年 月 日

投标人不属于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由投标人承担。

# 项目名称

项目编号：

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人名称（公章）：

投标人地址：

时    间：

商务技术文件

目录

1、商务技术自评表…………………………………………………………………………（页码）

2、供应商基本情况表…………………………………………………………………………（页码）

3、授权委托书或法定代表人身份证明（若投标人代表系法定代表人，无需提供授权书，必须提供法定代表人身份证扫描件及法定代表人身份证明书（格式见附件）……………（页码）

4、证书一览表………………………………………………………………………………（页码）

5、技术需求响应表…………………………………………………………………………（页码）

6、技术参数响应表…………………………………………………………………………（页码）

7、商务偏离表………………………………………………………………………………（页码）

8、项目实施人员一览表……………………………………………………………………（页码）

9、相关项目实施业绩一览表…………………………………………………………………（页码）

10、评分标准或采购文件需要提供的其他技术商务材料…………………………………（页码）

11、投标人认为有必要提供的其他商务技术文件资料…………………………………（页码）

......( 目录自行扩展)

- 商务技术自评表

| 评审项目 | 评审细则 | 分值 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 二、供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共人，其中，高级职称人，中级职称人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年    月   日

三、授权委托书或法定代表人身份证明

授权委托书(格式)

本授权委托书声明：我         (填写姓名)系                   （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托                  （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：                       ）。以本公司的名义参加               代理机构组织的             (项目编号)(项目名称)           投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：法定代表人及其授权代表身份证扫描件（正反面）

日期：    年   月   日

法定代表人身份证明(格式)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖公章）：

日期：年   月   日

附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

四、证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.根据评分标准要求填写投标人获得的资质、认证或企业信誉证书等；

2.附所列证书扫描件或影印件或其他证明材料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年    月   日

五、技术需求响应表

| 序号 | 需求条目 | 招标需求内容 | 偏离情况 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要求：本表内容根据采购文件 第五部分  采购内容及要求 “二、采购内容和要求”填写（其中对 “（七） 设备及点位清单：7.1建设部分、7.2运维部分内容的响应以附件《技术参数响应表》为准，本表可写“略”或写“详见《技术参数响应表》”）。如无偏离，可不需逐条响应，在本表中写明“技术需求（对技术参数的响应以《技术参数响应表》为准）均无偏离，完全响应招标文件要求”，如有条款偏离，则必须逐条填写响应情况。

供应商名称（电子印章）：

法定代表人（负责人）或授权委托人签字或电子印章：

日        期：

六、技术参数响应表

# 项目编号：                                                   项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 是否 偏离 | 投标供应商的承诺或说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标产品 品牌/型号 | 投标产品 技术参数 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：本表“设备名称”栏、“主要技术参数”栏以采购文件  第五部分  采购内容及要求”中“二、采购内容及要求”中的（七） 设备及点位清单：7.1建设部分、7.2运维部分内容为准。供应商须逐条填写偏离情况（按项填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”），采购文件评审标准中要求提供证明材料作为评审依据的必须提供，否则视为负偏离。本表须每页盖章。

注：（1）如采购文件“第五部分 采购内容及要求”中及采购文件“第四部分评分标准中”要求提供检测报告、证书等证明材料的，须在投标文件中另附（注明对应页码）。

- 列明采购文件的技术要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况（正偏离或负偏离）；

- 无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样。投标人可根据不同设备分别制作该表格，并对技术参数（规格）要求进行逐条响应。

- 投标人可根据不同设备分别制作该表格，并对技术参数（规格）要求进行逐条响应。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年    月   日

# 七、商务偏离表

项目编号：                                                             项目名称：

| 序号 | 《采购文件》商务条款要求 | 《投标文件》商务条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

备注：

1、列明采购文件的商务要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况（正偏离或负偏离）；

2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样。

3、本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟（增减）表格。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年    月   日

# 八、项目实施人员一览表

# （主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 专业技术资格 | 证书编号 | 拟任本项目职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.需按采购文件需求、评分标准要求提供证书材料扫描件及其他相关证明材料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年    月   日

# 九、相关项目实施业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位名称 | 合同金额 | 合同签订 时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：需按评分标准要求附项目证明材料。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年    月   日

投标文件解密结束，投标人通过电子邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》的扫描件（或图片）发至采购代理机构邮箱：zgtzfgs@163.com。开评标活动结束之前投标人拒不发送《政府采购活动现场确认声明书》的，由此产生的一切风险责任由供应商自行承担。

政府采购活动现场确认声明书

中冠工程管理咨询有限公司：

本人经由（单位）法人代表（负责人）（姓名）合法授权参加            项目（编号：）       政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人；

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系；

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系；

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系；

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系；

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系；

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况；

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商                     之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

（供应商代表签名）：