中海油能源发展股份有限公司

数据资源中心设备采购项目

采购技术要求书

编  制：

审  核：

批  准：

- 项目概况及总体要求

本技术要求描述了中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司对购置数据资源设备项目的最低要求，供应商应严格遵循。

- 需求一览表

| ## 序号 | ## 物资名称 | ## 规格型号 | ## 数量及单位 | ## 交货期 | ## 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 训练服务器（训练服务节点） | ## 详见技术要求 | ## 1台 | ## 合同签订之日起1个月内 | ## 天津滨海新区天河外包产业园8号楼3层工程数字技术应用中心 |
| ## 2 | ## 推理服务器（推理服务节点） | ## 详见技术要求 | ## 1台 |  |  |
| ## 3 | ## CPU服务器（CPU计算节点） | ## 详见技术要求 | ## 5台 |  |  |
| ## 4 | ## 代理服务器 | ## 详见技术要求 | ## 1台 |  |  |
| ## 5 | ## 管理服务器 | ## 详见技术要求 | ## 1台 |  |  |

备注：可视采购产品特性补充采购明细项，如最小送货量等。

- 执行标准/规范

下列标准规范对于本文件的应用是必不可少的，本次采购主要引用的采购标准如下，当标准规范与技术文件相冲突时，应按照文件优先级执行：在寻源和合同的执行过程中，如果技术文件和各类标准等文件之间出现矛盾，卖方应在交货之前向买方提出澄清申请。文件的优先执行顺序由高到低为：

●中华人民共和国强制执行的国家法律、法规和标准

●中国海油集团公司强制执行的行业标准

●项目所在地强制执行标准

●本技术文件所附文件

●非强制执行的行业标准

●非强制执行的国家标准

●通用的国际标准

本项目执行标准/规范如下：

- GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范 第3部分:服务器》；

- GB/T 39680-2020《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则》

其中引用绿色标准为：

- GB/T 30963-2014 通信终端产品绿色包装规范

- 设计/使用条件

设计要求、到货/安装地点、作业环境要求等见下表。

| 序号 | 设备名称 | 到货地点 | 安装地点 | 环境要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 训练服务器（训练服务节点） | 天津市滨海新区天河数字产业园8号楼3层工程数字技术应用中心 | 天津市滨海新区信环西路10号，国家超级计算天津中心新楼机房，模块机房3-1。 | IDC标准模块机房， 机房环境设计温度18-27℃ 机柜内的进风温度维持在23℃±2℃的范围内 湿度在30~60%之间波动。 |
| 2 | ## 推理服务器（推理服务节点） |  |  |  |
| 3 | ## CPU服务器（CPU计算节点） |  |  |  |
| 4 | ## 代理服务器 |  |  |  |
| 5 | ## 管理服务器 |  |  |  |

- 技术要求

  - 训练服务器（训练服务节点）

【本设备部分引用GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范 第3部分:服务器》中的环境适应性、结构要求、安全要求、可靠性、可维护性和可用性要求等内容】

【下列补充优化要求为对上述标准中参考的补充优化】

★国产自主品牌，自主设计，采用ARM架构，CPU、显卡与整机为同一品牌；

CPU:多路国产CPU，单颗至少48核，总核心数不少于192，主频不低于2.6GHz。

内存：配置不低于2048GB ，DDR4

系统盘：配置至少2块960GB SATA SSD硬盘

数据盘：配置至少4块3.84TB NVME SSD硬盘

显卡:配置8张卡，单张显存不低于64G，单卡提供FP16精度310TFLOPS 以上的算力；

RAID卡：配置RAID卡， 4GB缓存，RAID卡0/1/5/6/10含超级电容

网络：4*25GE光口满配25GE光模块，8*200GE光口满配200GE光模块，

电源：满配交流电源，总功率不低于10000W；

配置3年维保服务，含调试服务。

★为保证系统兼容性，杜绝组装机，需签署产品承诺函；

自带管理系统支持国产自研管理芯片，支持中文BIOS界面，提供芯片厂家发布的产品简介，并且芯片厂家为国产厂家；

自带系统需兼容适配底层硬件，并需具备服务器资源管理、数据预处理、模型管理以及应用管理四部分功能，需要提供主界面截图。

    - 提供器资源管理功能，包括计算、存储、网络、容器等管理管理，提供智能运维，拓扑视图、关联分析等运维能力及计算、存储、网络服务化能力。提供图形化主机、容器、显卡指标监控，用户可以自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、显卡计算资源占用率、显卡显存占用率等支持第三方监控系统对AI计算器的统一监控，支持SNMP协议。提供一键AI计算器健康巡检功能，通过检查系统当前信息和运行情况反映系统健康状况。需提供功能截图。

    - 提供数据预处理功能：包括数据清洗、数据标注、数据评估、知识生成等功能。需提供功能截图。

数据清洗：提供数据清洗算子及数据清洗任务的管控能力，支撑用户进行清洗任务创建、删除、执行、终止、重试与查看等常见操作。

数据标注：支持QA对自动生成能力，支持使用接入的大模型服务，基于清洗后的文本数据自动生成QA对。支持QA对生成任务管理，提供QA对生成任务的管理能力，支撑用户进行任务创建、删除、执行、终止、留用审核与查看操作。

数据评估：支持泛文本类型数据质量自动、人工评估，提供基于算子模型的自动数据质量评估能力及人工数据质量评估能力。

知识生成：支持非结构化知识库能力，可基于原始数据或者数据集数据进行知识向量化操作，提供切片算子，支持向量化操作，可结合向量数据库进行向量化知识存储，提供和业界主流向量数据库的对接能力。

    - 提供模型管理功能：包括模型部署、模型训练、模型推理及其他。需提供功能截图。

模型部署：支持Deepseek大模型一键部署，包括但不限于DeepseekR1-32B、DeepseekR1-70B版本。

模型训练：支持模型微调训练任务，提供全参和LoRA两种模型微调方式，支持基于显卡芯片平台的推理和训练的加速能力，实现模型训练以及模型推理加速。

模型推理：支持单机多卡分布式推理服务部署，提供推理服务查看与访问统计。

其他：提供轻量级训推工具链和评测功能。

    - 提供应用管理功能：包括算子、插件管理、应用创建和应用调测。需提供功能截图。

算子管理：支持插件的创建、上传、更新、删除以及查看功能。

插件管理：提供大模型、知识检索、条件、代码等内置插件，并支持多源自定义插件。

应用创建：提供快速创建AI应用的能力，主要包括表单配置方式和可视化编排方式。

应用调测：应用调试，实时查看应用输出；工作流调试，实时查看各器输入输出与执行状态。

  - 推理服务器（推理服务节点）

【本设备部分引用GB/T 9813.3-2017《计算机通用规范 第3部分:服务器》中的环境适应性、结构要求、安全要求、可靠性、可维护性和可用性要求等内容】

【下列补充优化要求为对上述标准中参考的补充优化】

★国产自主品牌，自主设计，采用ARM架构，CPU、显卡与整机为同一品牌；

CPU: 多路国产CPU，单颗至少48核，总核心数不少于192，主频不低于2.6GHz。

内存：配置不低于2048GB ，DDR4

系统盘：配置至少2块960GB SATA SSD硬盘

数据盘：配置至少4块3.84TB NVME SSD硬盘

显卡: 配置8张卡，单张显存不低于64G，单卡提供FP16精度310TFLOPS 以上的算力；

RAID卡：配置RAID卡， 4GB缓存，RAID卡0/1/5/6/10含超级电容

网络：4*25GE光口满配25GE光模块，8*200GE光口满配200GE光模块，

电源：满配交流电源，总功率不低于10000W；

配置3年维保服务，含调试服务。

★为保证系统兼容性，杜绝组装机，需签署产品承诺函；

自带管理系统支持国产自研管理芯片，支持中文BIOS界面，提供芯片厂家发布的产品简介，并且芯片厂家为国产厂家；

自带系统需兼容适配底层硬件，并需具备服务器资源管理、数据预处理、模型管理以及应用管理四部分功能，需要提供主界面截图。

    - 提供器资源管理功能，包括计算、存储、网络、容器等管理管理，提供智能运维，拓扑视图、关联分析等运维能力及计算、存储、网络服务化能力。提供图形化主机、容器、显卡指标监控，用户可以自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、显卡计算资源占用率、显卡显存占用率等支持第三方监控系统对AI计算器的统一监控，支持SNMP协议。提供一键AI计算器健康巡检功能，通过检查系统当前信息和运行情况反映系统健康状况。需提供功能截图。

    - 提供数据预处理功能：包括数据清洗、数据标注、数据评估、知识生成等功能。需提供功能截图。

数据清洗：提供数据清洗算子及数据清洗任务的管控能力，支撑用户进行清洗任务创建、删除、执行、终止、重试与查看等常见操作。

数据标注：支持QA对自动生成能力，支持使用接入的大模型服务，基于清洗后的文本数据自动生成QA对。支持QA对生成任务管理，提供QA对生成任务的管理能力，支撑用户进行任务创建、删除、执行、终止、留用审核与查看操作。

数据评估：支持泛文本类型数据质量自动、人工评估，提供基于算子模型的自动数据质量评估能力及人工数据质量评估能力。

知识生成：支持非结构化知识库能力，可基于原始数据或者数据集数据进行知识向量化操作，提供切片算子，支持向量化操作，可结合向量数据库进行向量化知识存储，提供和业界主流向量数据库的对接能力。

    - 提供模型管理功能：包括模型部署、模型训练、模型推理及其他。需提供功能截图。

模型部署：支持Deepseek大模型一键部署，包括但不限于DeepseekR1-32B、DeepseekR1-70B版本。

模型训练：支持模型微调训练任务，提供全参和LoRA两种模型微调方式，支持基于显卡芯片平台的推理和训练的加速能力，实现模型训练以及模型推理加速。

模型推理：支持单机多卡分布式推理服务部署，提供推理服务查看与访问统计。

其他：提供轻量级训推工具链和评测功能。

    - 提供应用管理功能：包括算子、插件管理、应用创建和应用调测。需提供功能截图。

算子管理：支持插件的创建、上传、更新、删除以及查看功能。

插件管理：提供大模型、知识检索、条件、代码等内置插件，并支持多源自定义插件。

应用创建：提供快速创建AI应用的能力，主要包括表单配置方式和可视化编排方式。

应用调测：应用调试，实时查看应用输出；工作流调试，实时查看各器输入输出与执行状态。

  - CPU服务器（CPU计算节点）

【本设备部分引用GB/T 39680-2020《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 第5部分  安全技术要求》中的安全功能要求、安全保障要求、等内容】

【下列补充优化要求为对上述标准中参考的补充优化】

★国产自主品牌，自主设计，机架式服务器；

机箱：机架式；

CPU：双路主板，2颗CPU，单颗核心数不少于64，2.6G主频及以上；

内存：配置8*32G DDR4 ECC RDIMM；

系统盘：配置2*480G SATA SSD+3.5寸硬盘托架；

数据盘：配置2* 4T 7.2krpm SATA+3.5寸硬盘托架；

拓展卡：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）；

RAID卡：8口RAID标卡支持RAID0,1,5,6,10,50,60，4G缓存*1；

网卡：四个万兆电口/光口；

电源：满配交流电源，总功率不低于1800W；

服务器管理系统：支持国产自研管理芯片，支持中文BIOS界面，提供芯片厂家发布的产品简介，芯片厂家为国产厂家。

  - 代理服务器

【本设备部分引用GB/T 39680-2020《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 第5部分  安全技术要求》中的安全功能要求、安全保障要求、等内容】

【下列补充优化要求为对上述标准中参考的补充优化】

★国产自主品牌，自主设计，机架式服务器；

机箱：机架式；

CPU：双路主板，含2颗CPU， 单颗CPU核心数不少于24核，主频2.6G及以上；

内存：2*32G DDR4 ECC RDIMM；

系统盘：配置2*480G SATA SSD+3.5寸硬盘托架；

数据盘：配置2* 4T 7.2krpm SATA+3.5寸硬盘托架；

拓展卡：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）；

磁盘阵列：8口RAID标卡支持 RAID0,1,5,6,10,50,60，4G缓存*1；

网卡：四个万兆电口/光口；

电源：满配交流电源，总功率不低于1800W；

服务器管理系统：支持国产自研管理芯片，支持中文BIOS界面，提供芯片厂家发布的产品简介，芯片厂家为国产厂家。

  - 管理服务器

【本设备部分引用GB/T 39680-2020《信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 第5部分  安全技术要求》中的安全功能要求、安全保障要求、等内容】

【下列补充优化要求为对上述标准中参考的补充优化】

★国产自主品牌，自主设计，机架式服务器；

机箱：2U机箱*1；

CPU：双路主板，含2颗CPU，单颗CPU核心数不少于24核，主频2.6G及以上；

内存：2*32G DDR4 ECC RDIMM；

系统盘：配置2*480G SATA SSD+3.5寸硬盘托架；

数据盘：配置2* 4T 7.2krpm SATA+3.5寸硬盘托架；

拓展卡：3个PCIE X8 Riser卡（Riser1&2位置）；

RAID卡：8口RAID标卡支持 RAID0,1,5,6,10,50,60，4G缓存*1；

网卡：四个万兆电口/光口；

电源：满配交流电源，总功率不低于1800W；

服务器管理系统：支持国产自研管理芯片，支持中文BIOS界面，提供芯片厂家发布的产品简介，芯片厂家为国产厂家。

- 标识、包装、运输和存储

  - 产品标识

产品标志/标签要求，包括制造商名称，产品序列号，产品型号等内容。

  - 产品包装

    - 包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常冲击，振动和挤压，便于装卸和搬运；

    - 设备所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应单独装箱并装在包装箱内，在箱上注明“专用工具”、“电源适配器”， 以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎物品”、“向上”等字样，同主设备一并发运。

  - 产品运输

    - 产品运输方式，汽运、火运、海运或其他；

    - 运输过程中做好设备的防磕碰等安全保护工作，配件表面不存在机械损坏。

  - 产品存储

设备干燥场地存放。

- 技术文件

  - 投标技术文件要求：

    - 为了确保设备渠道的正规合法、质量的安全可靠以及售后服务，投标人必须签署产品承诺函，投标人提供所投产品技术要求的详细资料，如产品彩页，说明书，或其他能体现产品参数的支持性材料。

    - 提供技术参数响应/偏离表，标注‘★’号条款为关键条款，对于这些关键条款的任何偏离将导致投标文件被拒绝。

    - 为保证整体方案一致性及软硬件兼容性，训练服务器、推理服务器与自带系统需为同一品牌并提供厂商原厂实施、部署服务。

  - 产品交付技术文件要求：

    - 提供设备出厂合格证、产品说明书和保修单、

    - 提供供货清单。

- 工作进度、监造和现场验收

  - 对产品生产组织进度和监造的要求：

产品必须按照合同签订日后待甲方通知后的1个月内供货完成。

  - 验收要求：

    - 设备包装完好，尺寸、材质符合合同要求，保修单、合格证、使用说明书；

    - 货物到达指定交货地点后，由买方组织并指派专人参加，卖方应当指派人员参加验收。验收标准以技术要求为主。根据具体情况，买方也可聘请有资格和有信誉的第三方检验机构承担货物的检验工作；

    - 买方按照本协议约定的标准进行验收，并将验收结果通知卖方。对于验收合格的，由参与验收的人员在送货单（一式四联）上签字确认，买卖双方各留（二）份。对于验收中买方发现的问题，卖方应当在3日内予以书面回复。对于验收中发现的质量问题，卖方应在验收后10日内根据买方的要求予以解决；

    - 卖方承诺设备在现场安装及调试阶段的技术服务（指导）为供货范围，所提供的技术服务应至设备达标验收为止、能根据现场施工的实际需要要求提供服务工程师现场指导安装调试，提供现场培训，技术响应24小时内给与答复，72小时到达现场；

    - 卖方对验收结果提出异议的，由买卖双方协商解决。买卖双方协商不成的，买卖双方同意委托双方协商的有资质的第三方权威机构进行检验并以该检验机构的检验结果为准。委托检验所发生的费用由卖方承担。

交货地点：天津市滨海新区天河数字产业园8号楼3层工程数字技术应用中心。

技术联系人：孟维康，联系方式：15710067935。

货物接收人：高嘉奇，联系方式：13718033997。

货物验收人：诸葛焕伟，联系方式：13821792927。

- 十、技术服务与售后服务

  - 安装、调试指导要求：

    - 安装、调试、维修：供应商与厂家工程师进行现场安装、调试，验收前出现硬件问题或性能不满足技术要求，供应商负责调试或更换，直至客户满意；

    - 设备到货后两周内，卖方将按用户要求，安排有经验的工程师到买方指定地点、指定时间安装设备，并在2周内安装、调试、实验测试完毕；

    - 验收后免费提供一次整套设备搬迁、安装、调试。

    - 安装工程师对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户；

    - 安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的讲解和回答；

    - 根据实际的情况，投标方需要对用户的软件调优进行技术支持。

    - 提供Deepseek-Llama-70B模型部署服务，并按照要求部署至指定设备。

    - 提供训练服务器和推理服务器并行使用的方案，保证两台机器可组成集群同时执行训练或推理服务。

  - 技术培训要求：

    - 提供至少1天的设备使用培训

    - 提供至少3期每期不少于2天的软件培训

    - 在设备使用过程中，终身提供该设备的技术咨询。

  - 技术联络与响应：

    - 由设备制造商自有工程师免费提供首次上架和系统安装部署服务；同时投标人免费提供3年（设备出厂日期算起）的技术支持和保修服务，维保响应时间不低于5x9xNBD级别；

    - 超出质保期，卖方保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务。

    - 投标人提供给买方的货物，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权；

    - 供应商须提供为保证仪器设备正常运行和维护所需要的专用工具、常用消耗品等。并在标书中列明常用消耗品，易损材料等数量、单价供买方选购参考；

    - 供应商应将外购设备的第三方检验证书及检验报告、相关证书提交给甲方；

    - 3年内免费提供技术服务。

  - 保密要求：

无

- 质量保证

  - 质保期与质保金要求：

    - 质保期内，如果设备出现故障，厂家应在接到维修通知后48小时内提供免费上门维修服务。配齐确保整套仪器设备运行的一切附属配件，如有遗漏或缺失，均由中标方负责补齐，并提供所有设备终身免费软件升级服务。

    - 设备的质保期为买方签署全部合同设备验收证明之日起3年，在质保期内维修全免费（包括易损件更换的情况）。

    - 合同总价的5%作为质保金。合同设备全部验收合格后一年且卖方已收到买方签发的合同设备一年运行证明文件、合同复印件、合同总价5%的有效收据后45日内，买方向卖方支付该质保金。

  - 按技术要求书，到货验收不合格，无条件退货，购货方无责。

- 其他要求

  - 付款方式要求：银行电汇。

  - 付款周期要求：

    - 卖方按规定的货物明细和数量，送达买方指定场所，安装调试并由买方签字验收后，卖方开具增值税专用发票，并连同付款支持文件送至买方，买方接收发票及付款支持文件后经确认无异议45日内支付合同总价款95%；

    - 另外5%质保金至设备正式投产运行12个月且卖方签署货物无质量问题的书面证明后，一次性付清。

附件：

产品承诺函

中海油能源发展股份有限公司：

我司                  承诺本次所投产品                  为全新原厂产品，且生产日期为本次投标项目发标日期之后。

特此承诺

公司名称（公章）：

年  月  日