|  | 非密 |  |  | 方案阶段文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 阶段标记 |  | F |  |  |  |  |  |
|  |  | 版本号： |  |  | F01 |  |  |  |  |  |  |  |
| MPK24501项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三轴稳定伺服平台技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPK24501.0101 JSY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 共1册 第1册 共14页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西南技术物理研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024年4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文件更改记录表

| 序号 | 版本号 | 页 次 | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 更改者 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 非密 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPK24501项目 |  |  |  |  |  |  |
| 三轴稳定伺服平台技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 签署页 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  | 日期： |  |  |  |
| 校对： |  |  | 日期： |  |  |  |
| 审核： |  |  | 日期： |  |  |  |
| 标审： |  |  | 日期： |  |  |  |
| 会签： |  |  | 日期： |  |  |  |
| 批准： |  |  | 日期： |  |  |  |

目  次

1 范围	1

2 设备概述	1

2.1 主要功能	2

2.2 主要性能指标	2

2.3 接口要求	3

2.4 电气接口要求	5

3 设计寿命	6

4 环境适应性要求	6

5 气密性：	6

6 可靠性、维修性、测试性、保障性要求：	6

7 安全性	7

8 电磁兼容要求	7

9 互换性	7

10 包装、装卸、贮存及运输要求	7

11 材料与元器件	7

12 质量控制与交验要求	7

13 备附件	8

14 其他	8

15 附件1 视频监控模块技术要求	8

MPK24501项目

三轴稳定伺服平台技术要求

- 范围

本技术要求规定了三轴伺服平台的技术要求，包括功能、技术指标、质量控制与交验等内容。

本技术要求适用于三轴伺服平台的研制、生产、验收等工作范围。

- 设备概述

该整机系统为多波段复合雷达，三轴伺服平台（以下简称伺服平台)是雷达主机的组成部分，采用小型紧凑一体化的T型结构设计。三轴稳定伺服平台应配备可见光与红外监控模块，实现视频监控功能，伺服平台需实时接收综合控制板控制指令稳定指向指定位置，同时实时上报方位/俯仰参数及伺服平台状态信息。设备采用模块化设计，各模块可独立工作，快速拆装，拆卸后便于携行，设备组装完成后安装于陆基或车载，固定使用。雷达主机系统组成如图1所示。

图1 雷达主机系统示意图坐标系定义

伺服平台坐标系定义如下：

图2  载荷坐标系定义

如图2，X轴为光学负载零位出光方向，Z轴向上，Y轴与XOZ面垂直，满足右手坐标系定义。坐标系原点与光学载荷重心重合。

  - 主要功能

- 具备视频监控功能；

- 具备接收综合控制板指向信息并保持稳定的功能 ；

- 具备上报伺服平台方位/俯仰角度的功能；

- 具备运输模式下的手动锁死、在收藏模式下俯仰止动功能；

- 俯仰轴具备多种限位功能，包括软件限位、电气限位及机械限位（含缓冲机构）等；

- 具备设备状态管理、自检测试和故障自保护及报警功能，检测信息实时上报，故障定位到可更换单元；

- 具备光电载荷可拆除功能，拆除后精度可恢复；

- 具备激光测风模块和天气安全监控模块共俯仰，X波段天气模块单独俯仰运动，三个模块共方位运动；

- 具备俯仰轴失电自锁功能。

  - 主要性能指标

- 方位角扫描范围：360°×N；

- 俯仰角扫描范围（水平为0°，往上为正）：

- 激光模块工作范围：-5°～95°；

- X波段天气模块工作范围：0°～90°

- 收藏角度：0°。

- 轴系正交精度：≤0.025mrad（RMS），设计保证；

- 最大角速度：

- 方位：80o/s；

- 俯仰1（激光模块）：80 o/s；

- 俯仰2（X波段天气模块）：6o/s；

- 最大角加速度：

- 方位：80o/s2；

- 俯仰1：80o/s2；

- 俯仰2：10o/s2；

- 负载：≥60 kg（激光模块+天气监控模块30kg，X波段天气模块30kg）；

- 抗风能力：≥30 m/s风速条件下正常工作（设计保证）；

- 调转到位指向精度（针对激光）：≤1 mrad(RMS)；

- 外形尺寸：≤950 mm×520mm×800mm；

- 质量：≤130kg；

- 工作电压：AC220V,兼容24V；

- 总功率：≤400 W(平均功率)，≤800 W(峰值功率)；

- 连续工作时间：≥24h。

  - 接口要求

机械安装接口

伺服平台做为载荷的结构支撑和运动执行机构，应由安装基座和电控舱、方位轴系、俯仰轴系组成。伺服平台初步构想如下图所示。

图3 伺服平台设计示意图

伺服平台结构组成。

一般要求：

激光模块与天气监控模块外形尺寸约445×300×300，单个模块重量约12kg，安装接口一致，如下图所示.

图4 激光与天气监控模块外形参考图

X波段天气模块独立俯仰运动，外形尺寸700×700×480，重量约30kg，安装接口，如下图所示。

图5 X波段天气模块载荷安装接口图

  - 电气接口要求

三轴伺服平台电气接口如下图所示，对外通信为两路百兆网，供电为220V AC。测风模块、监控模块与三轴转台电气接口为接触式连接器，可实现载荷与转台的快速拆装。光电伺服电气接口框图8如下所示：

图6 电气接口

- 设计寿命

设计寿命：≥15年。

- 环境适应性要求

- 工作温度：	-40℃～＋60℃

- 存储温度：	-45℃～＋70℃

- 相对湿度 ：低于（95±3)%RH

- 光电伺服设备进行盐雾、霉菌、冲击、振动、淋雨、砂尘试验，符合GJB150A-2009 《军用设备可靠性环境适应性试验》相关要求。

- 气密性：

球形舱充入氮气或干燥空气，使内部的计示压力不小于25+5kPa，其内部压力下降在2小时内不超过5%。

- 可靠性、维修性、测试性、保障性要求：

可靠性：平均无故障时间≥1500h；

平均维修时间：≤30min；

测试性指标：

故障检测率≥95%；故障隔离率≥95%（隔离到独立的可更换单元，LRU）；虚警率≤5%。

- 安全性

稳定伺服平台外露部分无锐边、尖角，对人员和其他设备无危害。

电气连接器应具有防插错能力。

线缆原则上应选用国产无卤低烟低毒阻燃线缆，满足GJB1916要求。

具有短路、过流等异常情况保护功能。

- 电磁兼容要求

应满足GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》相关要求。

稳定伺服平台电源地、信号地与机壳地隔离，与底座电子舱连接部位应设置接地螺栓，对地绝缘电阻满足GJB6850.12-2009相关要求，设备接地按照GJB1046-90进行。壳体接地连续性电阻≤20mΩ。

考核：设计保证，随系统进行验证并配合甲方完成电磁兼容性相关工作。

- 互换性

产品的零件、部件等可互换件更换后能满足技术指标要求，设备应能正常工作。

- 包装、装卸、贮存及运输要求

按GJB 1181—1991《军用装备包装、装卸、贮运和运输通用大纲》的规定，完成产品及其保障资源的包装、装卸、贮存和运输。

- 材料与元器件

元器件不得选用民用器件，需使用工业级或普军级，并满足第8节中环境适应性要求。

根据甲方需求进行元器件级和板级筛选。

在设计中，应尽量减少元器件、原材料的品种规格。同一品种不同规格的元器件、原材料，应尽量在同一型号或同一系列的产品中选用，同一品种的元器件、原材料，应尽量选用同一生产厂家的产品。电子元器件国产化率100%。

- 质量控制与交验要求

乙方按该技术要求编写的《三轴稳定伺服平台的技术设计报告》、《三轴稳定伺服平台的验收试验大纲》、《三轴稳定伺服平台筛选大纲》、《三轴稳定伺服平台工艺调试规程》等需要经过甲方评审，经甲方书面确认或评审后，作为前期设计制造及后期验收的依据，开展质量管理工作，健全质量保证体系，制定质量保证文件和质量内控标准，并有效贯彻执行，保证产品的检验、试验记录完整齐全，具有可追溯性。

按验收试验大纲进行交验。随产品交付验收报告，验收内容及结果应符合大纲的各项要求。甲方可视情况对全部或部分指标进行复验。交付产品时同时提交随产品文件。随产品文件（电子光盘及纸质文件各一份）至少应包括如下内容：

表1 随产品交付文件内容

| 序号 | 文件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 随机文件清单列表 | 1 |
| 2 | 技术设计报告 | 1 |
| 3 | 结构设计加工图及装配图（一套） | 1 |
| 4 | 电路原理图及PCB图（一套） | 1 |
| 5 | 线缆连接图和接线表 | 1 |
| 6 | 筛选报告 | 1 |
| 7 | 试验报告 | 1 |
| 8 | 产品质量证明或合格证 | 1 |
| 9 | 包装箱 | 1 |

- 备附件

抬手 一套；

专用工具 一套；

详细备附件双方协商确认。

- 其他

软件接口协议由甲方提供。

技术要求中未明确项，应与甲方进行沟通，以详细技术协议为准；

乙方有责任配合甲方完成整机环境适应性、电磁兼容性试验。

产品出厂后质保期为36个月。质保期从设备随系统交付用户并完成培训后开始计算（后方仓库存储期间，2天折抵1天保证期；交付用户按自然天数计算）。

- 附件1 视频监控模块技术要求

1功能

视频监控组件主要由可见光摄像机、红外摄像机、电源及接口模块、视频跟踪板等组成。

附图1视频监控组件组成框图

视频监控组件主要实现以下功能：

a)	在平台运动情况下（v=40km/h）具有稳定输出视频的功能，视频画中画模式，可根据指令在两路输入视频之间进行切换；

b)	在单一背景或复杂背景下具有对目标进行手动捕获/跟踪的功能；

c)	具有自动调光圈的功能；

d)	具有战术字符叠加功能；

e)	能够通过接收上位机指令实现十字线分划有/无显示，且十字线位置实时可调，具有记忆功能。

f)	目标跟踪过程中，如出现烟尘、火光、前景地物等短时遮挡干扰后，视频处理器能够继续稳定跟踪目标。进入遮挡和遮挡结束都应实时上报遮挡状态信息。

g)	具有BIT自检并上报的功能。

2主要技术指标

2.1波长

可风光：0.4～0.7μm。

红外：8～14μm。

2.2视场

可见光水平视场：（60° ~ 3°）

红外视场：3.6°(±5%)

2.3靶面类型和像素

可见光：1/2.8″，不小于1920×1080；

红外视场：像元尺寸12μm，不小于640×480；

2.4输出数字图像分辨率

输出图像分辨率≥1920×1080，帧频≥25Hz；

2.5视距

小视场情况下3km处可识别3m×3m卡车，能见度20km。

2.6输出视频格式

具有1路可叠加字符的百网口视频输出功能。

2.7遮挡时间

2s（在遮挡期间伺服进行记忆跟踪；目标出遮挡区域时，目标仍在视场中心一半宽高的范围内；同时目标在出遮挡后的状态与遮挡前无显著变化）。

2.8安装方式及接口

如图2（暂定），具体安装位置、安装方式、结构布局与甲方协商确定。

2.9外形尺寸

≤150mm（L）×100mm（W）×70mm（H）（参考尺寸）。尺寸外形与甲方协商确定。

2.10重量

≤1.5kg。

2.11视场光轴平行度

≤1mrad（可见光最小视场）。

2.12光束重复指向稳定性

≤0.2mrad

2.13供电要求

供电：DC+24V；

功率：≤25W；

电源地与信号地原则上不允许接机壳地。