招标说明

一、招标条件

新疆德坤绿色建筑科技有限公司就 草湖四十一团2024年公共租赁建设项目- D地块弱电工程专业分包进行招标,现招标前期各项工作已完成。

二、项目概况：

1.工程地点：四十一团草湖镇

2.施工工期：甲方通知为准（具体以招标方的具体通知为准）；

3.工程内容：弱电工程专业分包招标。

三、招标内容

弱电工程专业分包报价表

| 序号 | 名称 | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 含税单价（元） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵料 2.材质:盘柜下、井道内及保护管封堵等综合考虑 3.部位：地上 4.其它：满足设计施工规范要求 | kg | 310 |  |  |  |
| 2 | 防火隔板 | 1.名称：防火隔板 2.厚度：综合考虑 3.安装部位：地上 4.其他：满足设计施工规范要求 | m2 | 75.44 |  |  |  |
| 3 | 配管SC20（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：RC 3、规格：20 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 18.55 |  |  |  |
| 4 | 配管SC20（明敷） | 1、名称：配管 2、材质：RC 3、规格：20 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 4.2 |  |  |  |
| 5 | 配管SC25（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 194.21 |  |  |  |
| 6 | 配管SC25（明敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 20.4 |  |  |  |
| 7 | 配管RC20（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：RC 3、规格：20 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 232.32 |  |  |  |
| 8 | 配管RC32（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：RC 3、规格：32 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 116.16 |  |  |  |
| 9 | 配管RC40（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：RC 3、规格：40 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上明敷 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 75.54 |  |  |  |
| 10 | 配管RC70（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：RC 3、规格：70 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上明敷 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 170.44 |  |  |  |
| 11 | 配管RC40（明敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：40 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上明敷 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 32.85 |  |  |  |
| 12 | 配管RC70（明敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：70 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上明敷 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 58.91 |  |  |  |
| 13 | 配管SC20（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：20 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 11215.48 |  |  |  |
| 14 | 配管SC25（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：25 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 1194.86 |  |  |  |
| 15 | 配管SC32（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：32 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 130.7 |  |  |  |
| 16 | 配管SC40（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：40 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 98.24 |  |  |  |
| 17 | 配管SC70（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：70 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 241.99 |  |  |  |
| 18 | 配管SC32（明敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：40 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上明敷 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 57.51 |  |  |  |
| 19 | 配管SC40（明敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：40 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上明敷 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 56.86 |  |  |  |
| 20 | 配管SC70（明敷） | 1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：70 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上明敷 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件、明装敷设管道卡子、支架制作、安装；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 71.14 |  |  |  |
| 21 | 配管RPE25（暗敷） | 1、名称：配管 2、材质：RPE 3、规格：25 4、壁厚：满足国标 5、配置形式及部位：地上砖、混凝土结构暗配 6、预留孔洞、打孔洞、混凝土砂浆补孔洞等相关工作内容 7、含管件及所有附件；接地（含跨接线），凡管线中穿线不在本次施工范围者，预埋管中需留置带线，按设计要求刷漆 8、其他：满足设计及规范要求 | m | 36555.12 |  |  |  |
| 22 | 弱电封闭金属槽盒100*50 | 1、名称：弱电封闭金属槽盒 2、规格、型号：100*50 3.材质：金属(厚度符合规范要求) 4.安装部位：地下室 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件 6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架综合考虑 7.其他：满足设计施工规范要求 | m | 131.76 |  |  |  |
| 23 | 弱电封闭金属槽盒200*150 | 1、名称：弱电封闭金属槽盒 2、规格、型号：200*150 3.材质：金属(厚度符合规范要求) 4.安装部位：地下室 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件 6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架综合考虑 7.其他：满足设计施工规范要求 | m | 12.51 |  |  |  |
| 24 | 弱电封闭金属槽盒300*150 | 1、名称：弱电封闭金属槽盒 2、规格、型号：300*150 3.材质：金属(厚度符合规范要求) 4.安装部位：地下室 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件 6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架综合考虑 7.其他：满足设计施工规范要求 | m | 270.79 |  |  |  |
| 25 | 弱电桥架200*100 | 1、名称：弱电桥架 2、规格、型号：200*100 3.材质：金属(厚度符合规范要求) 4.安装部位：电井 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件 6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架、支架综合考虑 7.其他：满足设计施工规范要求 | m | 426.1 |  |  |  |
| 26 | 访客呼叫系统线槽50*25 | 1、名称：访客呼叫系统线槽 2、规格、型号：50*25 3.材质：金属(厚度符合规范要求) 4.安装部位：电井 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架、支架综合考虑 7.其他：满足设计施工规范要求 | m | 524.7 |  |  |  |
| 27 | 弱电桥架200*100 | 1、名称：弱电桥架 2、规格、型号：200*100 3.材质：金属(厚度符合规范要求) 4.安装部位：电井 5.附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线、支架等所有部件 6.含按规范要求开孔、过伸缩缝、沉降缝时做伸缩节、补偿装置处理；穿梁、穿剪力墙做套管等，托盘、线槽、桥架、梯架、支架综合考虑 7.其他：满足设计施工规范要求 | m | 98.6 |  |  |  |
| 28 | 配线WDZN-RYYP-4*1.0 | 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑 3、型号：WDZN-RYYP 4、规格：4*1.0mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：地上 7、本项目双色线价差考虑在综合单价内 8、其他：满足设计施工规范要求 | m | 7738.19 |  |  |  |
| 29 | 配线 RVS-5*0.5 | 1、名称：配线 2、配线形式：综合考虑 3、型号：RVS 4、规格：5*0.5mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：综合考虑 7、配线线制：综合考虑 | m | 7115.99 |  |  |  |
| 30 | 金属接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：综合考虑 4、安装形式：综合考虑 | 个 | 53 |  |  |  |
| 31 | 塑料接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：综合考虑 4、安装形式：综合考虑 | 个 | 2785 |  |  |  |
| 32 | 金属接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：综合考虑 4、安装形式：综合考虑 | 个 | 1443 |  |  |  |
| 33 | 家居配线箱（空箱） | 1、名称:家居配线箱（空箱） 2、规格：综合考虑 3、包含箱内支架及插座 4、其他：满足设计及规范要求 | 台 | 719 |  |  |  |
| 34 | 电视插座 | 1、名称：电视插座 2、安装方式：综合考虑 3、含模块、面板 4、其他：满足设计施工规范要求 | 个 | 1430 |  |  |  |
| 35 | 电话插座 | 1、名称：电话插座 2、安装方式：综合考虑 3、含模块、面板 4、其他：满足设计施工规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 36 | 网络线 CAT.5e 4Pair UTP | 1、名称：网络线 2、规格：CAT.5e 4Pair UTP 3、包含水晶头制作、安装 4、其他：满足设计施工规范要求 | m | 14409.6 |  |  |  |
| 37 | 电话、网络出线口(双线口) | 1、名称：电话、网络出线口 (双线口) 2、规格：综合考虑 3、安装高度：综合考虑 4、其他：满足设计施工规范要求 | 个 | 1806 |  |  |  |
| 38 | 网络插座 | 1、名称：网络插座 2、安装方式：综合考虑 3、含模块、面板 4、其他：满足设计施工规范要求 | 个 | 1 |  |  |  |
| 39 | 五类线链路测试 | 1、名称：五类线链路测试 2、其他：满足设计及规范要求 | 链路 | 3816 |  |  |  |
| 40 | 射频同轴电缆 SYV-75-5 | 1、名称：射频同轴电缆 2、配线形式：综合考虑 3、型号：SYV 4、规格：75-5 5、材质：铜芯 6、配线部位：地上 7、其他：满足设计及规范要求 | m | 11501.92 |  |  |  |
| 41 | 电子对讲门主机 | 1、名称：电子对讲门口主机 2、规格：综合考虑 3、安装高度：综合考虑 | 套 | 11 |  |  |  |
| 42 | 户内对讲机 | 1、名称：户内对讲机 2、规格：综合考虑 3、安装高度：综合考虑 | 套 | 742 |  |  |  |
| 43 | 出入门按钮 | 1、名称：出入门按钮 2、规格：综合考虑 3、安装高度：综合考虑 | 台 | 11 |  |  |  |
| 44 | 电控锁 | 1、名称：电控锁 2、规格：综合考虑 3、安装高度：综合考虑 | 台 | 11 |  |  |  |
| 45 | 电动闭门器 | 1、名称：电动闭门器 2、规格：综合考虑 3、安装高度：综合考虑 | 台 | 11 |  |  |  |
| 46 | 停车场管理设备 | 1、名称：停车场管理系统 2、含收费管理电脑、停车场管理主机、满位显示屏、摄像机、出入口控制机、地感线圈、读卡地感、出入口道闸、远距离读卡器、设备岛、电源、按钮、交换机、光纤收发器以及配套线、缆、管等成套综合考虑 3、含后期深化所需所有附件综合考虑 4、含检查接线、调试、试运行，包括设备购买、安装、配套配件及正版软件、软件升级等成套价格综合考虑进入本项目综合单价中 5、其他未尽事项详见图纸设计，满足设计、施工及验收规范、满足业主提供的《主要设备材料品牌选用表以及装饰材料选型产品说明书》及使用方要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 成品智能人行通道闸门及围栏 | 成品智能人行通道闸门及围栏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 48 | 刚性防水套管 DN80 | 1、名称：刚性防水套管 2、材质：钢制 3、规格：介质管道管径DN80 4、填料材质：综合考虑 5、安装部位：地下室 6、其他：满足设计及规范要求 | 个 | 24 |  |  |  |
| 49 | 防火涂料 | 1、材质：防火簿涂型防火涂料 2、耐火极限不小于1小时 3、涂刷（喷）遍数：两遍 4、其他：满足设计及规范要求 | m2 | 296.21 |  |  |  |
| 50 | 总价措施 | 总价措施 | 项 | 1 |  |  |  |
| 51 | 地下车库脚手架搭拆费 | 1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。 2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。 3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。 4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | D1脚手架搭拆费 | 1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。 2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。 3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。 4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 53 | D1高层建筑增加费 | 1、名称：高层建筑增加费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 54 | D4脚手架搭拆费 | 1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。 2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。 3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。 4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 55 | D4高层建筑增加费 | 1、名称：高层建筑增加费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 56 | D5脚手架搭拆费 | 1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。 2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。 3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。 4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 57 | D5高层建筑增加费 | 1、名称：高层建筑增加费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 58 | D6脚手架搭拆费 | 1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。 2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。 3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。 4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 59 | D6高层建筑增加费 | 1、名称：高层建筑增加费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 60 | D7脚手架搭拆费 | 1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。 2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。 3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。 4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 61 | D7高层建筑增加费 | 1、名称：高层建筑增加费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 62 | D8脚手架搭拆费 | 1、建筑结构形式：框架、框剪等综合。 2、脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合。 3、投标人根据施工经验，结合现场实际情况和企业自身情况综合报价，不论采用何种支架方式综合报价。 4、其他：满足现行施工验收规范及招标技术要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 63 | 规费 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计小写： 元，大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1、结算价款包括但不限于完成规定计量单位项目所需的：图纸深化、优化超限额设计费、工程材料、设备、劳务、机械、运输、临时设施、试验检验费、工程资料费、夜间施工费、安全文明施工费、辅材费、赶工、窝工、停工费、疫情防控费、二次搬运及完工清理费、交叉作业费、投入以及满足规范、图集要求的相关措施、冬雨季施工增加费、个人所得税、管理、利润、税金、验收、结算、质保维修及政策性文件规定的各项应有费用，施工中一切风险因素等全部费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等。（设计深化和优化超限额设计费用部分不予结算） - 2、上述工作内容中不明确的项目以招标文件中报价范围为准。 - 3、以上项目及内容不得自行更改或删减。 - 4、乙方需提供9%的增值税专用发票。 - 5、报价时出现缺项、漏项均按甲方最终结算下浮率20%。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、 投标人资格要求

4.1资质条件：拥有电子与智能化工程专业承包贰级或安防工程叁级及以上资质，且为独立法人。

4.2能力要求：人员、设备、资金等方面具有相应的实力；

4.3信誉要求：近三年履约情况良好，无不良记录；

4.4财务要求：投标人没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，没有处于破产状态；

4.5投标人应在供货地区内具有技术支持和后续服务能力。

4.6本次招标  不接受 联合体投标。

五、招标文件的发售时间及地点等：

5.1招标文件发售时间：以十一师集采平台招标公告时间为准

5.2获取招标文件地点：http://xbjgjc.cn

5.3招标文件售价（元）： 500 元

5.4获取投标文件截止时间：以十一师集采平台招标公告时间为准

5.5投标文件提交地点：http://xbjgjc.cn

5.6开标时间：以十一师集采平台招标公告时间为准

5.7将购买招标文件费（500元）汇入指定账户，并将交费凭证或截图上传至平台报名附件位置，经招标方审核通过后可下载招标文件。

5.8未缴纳招标文件购买费无资格参与投标及评标，招标文件费缴纳后概不退回。

5.9招标文件购买费仅开具收据，可由其它账户转入，但必须 注明投标单位名称。

六、投标保证金及交付方式（具体详见招标文件要求）：

6.1投标人必须提供不少于投标须知规定数额的投标保证金，并在获取投标资料时提交给招标人。

6.2投标保证金以转账的方式交于公司财务银行账户：单位名称：新疆德坤绿色建筑科技有限公司，账号：30783301040006574，开户行：中国农业银行草湖经开区支行，行号：103894078334 （备注:草湖四十一团2024年公共租赁建设项目- D地块弱电工程专业分包招标文件费或投标保证金XX公司）如若中标，投标保证金转为履约保证金。）

6.3 招标人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。

6.4 投标人的投标保证金在招标工作结束后  5 个工作日内，予以无息退回。

6.5如若中标投标保证金转为履约保证金。

6.6 如有下列情况，将没收投标保证金：

6.6.1投标人在投标有效期内撤回其投标书或未参加投标的；

6.6.2宣布中标后，投标人未能在 5个工作日内签订合同的；

6.6.3 投标过程中出现与其他投标人IP地址相同，被判定为围标、串标行为的。

七、其他事项：

7.1购买招标文件时须出示的文件资料：

7.1.1介绍信或法人授权书（原件）；

7.1.2被授权人身份证（原件和复印件）；

7.1.3经有关部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件（复印件加盖单位公章）；

8.1招 标 人：新疆德坤绿色建筑科技有限公司

8.2项目地址：四十一团草湖镇

8.3联 系 人：杨海华、陈猛（联系方式：13579214207、15518174656）