技

术

要

求

- 总  则

- 本技术要求提出了起重机制造的基本要求，要求质量保证体系落实制造的各个环节，严格按要求进行制造，并保证该设备投入生产运行后能够安全、正常操作。

- 本技术要求中所提及有要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，但供方保证提供符合本技术要求和现行工业标准的、功能齐全的、全新优质产品及优质服务。

- 供方对其供货范围内的所有产品质量负有责任，包括其分包和外购的产品。

- 供方须执行本技术要求所列的各项现行（国内、国际）标准。本协议书中未提及的内容均应满足或优于本技术要求所列的国家标准。本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

- 在签订合同之后，需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由双方共同商定。

- 设备名称、数量及适用范围

- 设备名称：电动单梁起重机（桥式）

- 设备数量：3台

- 设备型号：LD 5t

适用范围：该起重设备用于场地作业时物件的吊装、搬运。

- 主要技术要求

设计、制造、试验、包装采用以下标准，所有的标准都是该系列标准的最新版本。引用标准(不限于以下标准)

GB/T3811 	  起重机设计规范

GB6067.1 	  起重机械安全规程

GB/T5905   起重机实验规范和程序

JB/T1306	  电动单梁起重机

JB/T9008	  钢丝绳电动葫芦

GB/T5972   起重机用钢丝绳检验和报废实用规范

GB10183 	  桥式和门式起重机制造及轨道安装公差

GB/T699 	  优质碳素结构钢

GB/T700	  碳素结构钢

GB/T20118	  一般用途钢丝绳

GB/T10051	  起重吊钩

JB/T4628	 桥式起重机  圆柱车轮

JB/T8110.2  起重机聚氨酯缓冲器

JB/T9005	  起重机用铸造滑轮

JB/T9006   起重机用铸造卷筒

GB985	    气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB986	   埋弧焊焊坡口的基本形式和尺寸

GB3323	   钢融化焊对接接头射线照相和质量分级

GB/T13384 	 机电产品包装通用技术条件

GB/T13306 	 标牌

JB/T4315 	   起重机电控设备

GB15052 	   起重机械危险部位与标志

GB/T8923	  涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB9286	    色漆和清漆膜的划格试验

JB2299-78 	矿山、工程起重运输机械产品涂漆颜色和安全

未列项目按相国家有关标准和规范执行，没有国家标准按行业标准执行。符合国家、行业安全技术标准。

- 技术参数

- 基本参数

（1）LD 5t-10.5m-A3   电动单梁桥式起重机主要技术性能参数表（外形相关尺寸应满足厂房结构要求，制作前需要测量精准尺寸然后制作，提供结构尺寸仅供参考，如因各类因素导致起重机无法安装使用，采购方有权要求厂家重新制作）

| 设备名称 | LD 5t 电动单梁桥式起重机 |
| --- | --- |
| 主要用途 | 物件的吊装、搬运 |
| 起重机工作环境温度 | －20℃～+40℃ |
| 安装位置 | 三厂房 |
| 起重机颜色 | 橘红色 |
| 起重量（t） | 5t |
| 跨度（m） | 约10.5m |
| 起升高度（m） | 约7m |
| 工作级别 | A3 |
| 最大起升速度(m/min) | 8/0.8 m/min |
| 小车行走(m/min) | ≤20m/min |
| 大车行走(m/min) | ≤20m/min |
| 电源 | 三相交流 380V 50Hz |
| 电源供电方式 | 安全节能滑线导电（无接缝滑触线） |
| 小车供电方式 | 电缆 |
| 轨道型号 | 匹配原有厂房轨道，约60m（单边） |
| 操作方式 | 遥控 |
| 控制方式 | 全车变频 |

（2）LD 5t-16.5m-A3   电动单梁桥式起重机主要技术性能参数表（外形相关尺寸应满足厂房结构要求，制作前需要测量精准尺寸然后制作，提供结构尺寸仅供参考，如因各类因素导致起重机无法安装使用，采购方有权要求厂家重新制作）

| 设备名称 | LD 5t 电动单梁桥式起重机 |
| --- | --- |
| 主要用途 | 物件的吊装、搬运 |
| 起重机工作环境温度 | －20℃～+40℃ |
| 安装位置 | 六厂房 |
| 起重机颜色 | 橘红色 |
| 起重量（t） | 5t |
| 跨度（m） | 约16.5m |
| 起升高度（m） | 约9m |
| 工作级别 | A3 |
| 最大起升速度(m/min) | 8/0.8 m/min |
| 小车行走(m/min) | ≤20m/min |
| 大车行走(m/min) | ≤20m/min |
| 电源 | 三相交流 380V 50Hz |
| 电源供电方式 | 安全节能滑线导电（无接缝滑触线） |
| 小车供电方式 | 电缆 |
| 轨道型号 | 匹配原有厂房轨道，约48m（单边） |
| 操作方式 | 遥控 |
| 控制方式 | 全车变频 |

（3）LD 5t-11.5m-A3   电动单梁桥式起重机主要技术性能参数表（外形相关尺寸应满足厂房结构要求，制作前需要测量精准尺寸然后制作，提供结构尺寸仅供参考，如因各类因素导致起重机无法安装使用，采购方有权要求厂家重新制作）

| 设备名称 | LD 5t 电动单梁桥式起重机 |
| --- | --- |
| 主要用途 | 物件的吊装、搬运 |
| 起重机工作环境温度 | －20℃～+40℃ |
| 安装位置 | 油站炮楼 |
| 起重机颜色 | 橘红色 |
| 起重量（t） | 5t |
| 跨度（m） | 约11.5m |
| 起升高度（m） | 约12m |
| 工作级别 | A3 |
| 最大起升速度(m/min) | 8/0.8 m/min |
| 小车行走(m/min) | ≤20m/min |
| 大车行走(m/min) | ≤20m/min |
| 电源 | 三相交流 380V 50Hz |
| 电源供电方式 | 安全节能滑线导电（无接缝滑触线） |
| 小车供电方式 | 电缆 |
| 轨道型号 | 匹配原有厂房轨道，约24m（单边） |
| 操作方式 | 遥控 |
| 控制方式 | 全车变频 |

- 主要备件清单（以下清单仅包含部分备件）

| 序号 | 名 称 | 生 产 厂 家 | 证明资料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 相当于南京特种、南京总厂 | 出厂合格证 |  |
| 2 | 减速机 |  | 出厂合格证 |  |
| 3 | 钢丝绳 | 相当于巨力索具、江苏赛福天、南通东钢、贵州钢绳 | 出厂合格证 |  |
| 4 | 卷筒 |  | 出厂合格证 |  |
| 5 | 吊钩、滑轮 |  | 出厂合格证 |  |
| 6 | 车轮 |  | 出厂合格证 |  |
| 7 | 主要电器元件 | 相当于施耐德、ABB | 出厂合格证 |  |
| 8 | 变频器 |  | 出厂合格证 |  |
| 9 | 电动葫芦 | 相当于江阴凯澄 | 出厂合格证 |  |
| 10 | 电线 |  | 出厂合格证 |  |
| 11 | 钢 板 | 相当于安钢、邯钢 | 出厂合格证 |  |
| 12 | 遥控器 | 相当于台湾禹鼎 | 出厂合格证 |  |
| 13 | 大车轴承 | 相当于SKF | 出厂合格证 |  |
| 14 | 轴承 | 相当于哈、瓦、洛 | 出厂合格证 |  |

五、技术描述——电动单梁桥式起重机要求

- LD型单梁起重机技术要求

- LD型电动单梁起重机适用于在工作级别A3，工作环境温度－20℃～+40℃，相对湿度≤85﹪的无易燃易爆危险及腐蚀性介质环境条件下工作。起重机电源为三相交流，额定频率为50Hz。额定电压为380V。电动机允许电压波动的上下限为±10%，起重机内部电压损失不大于3%。

- 5.1桥架钢结构部分

- 电动单梁起重机桥架由主梁、端梁装置组成。端梁装置又由运行电动机、减速机、主被动车轮组、橡胶缓冲器等部件组成。

- 5.1.1主梁

- 主梁是葫芦式起重机的主要承载构件，其下翼缘是电动葫芦运行轨道。其结构为由Q355B钢板压延成的U型槽、斜盖板、筋板与工字钢组焊成实腹梁，主梁焊有隔板，隔板由整块钢板剪切而成。两端设有与端梁连接的挂板。主梁按要求制作成上拱形，上拱度F为（1/1000～1.4/1000）S，最大上拱度位于跨度中部S/10范围内。当额定起重量和葫芦自重位于跨中时引起的下拱度不低于水平线，正常工作时无永久变形。

- 5.1.2 端梁装置

- 端梁装置位于主梁两端，通过挂板与主梁栓接，其结构主要由Q355B钢板压延成的U型槽、下盖板、加强板、筋板组焊成形结构。通过专用镗铣机床一次性加工两端车轮轴孔及减速机输出轴孔，充分保证了加工精度。横梁中间挂板两侧底部设有手孔，方便主端梁拆卸与安装。端梁两端安装有橡胶缓冲器，可避免结构件因碰撞而损坏。主、端梁之间采用高强螺栓加抗剪凸缘挂式连接结构，结构简单，安装方便，安全可靠，便于运输储存。

- （1）驱动装置

- 驱动装置箱体、箱盖为抗振性能好的灰铁HT200浇铸而成；经过时效处理通过专用夹具在车床上加工制造。

- 齿轮及齿轮轴为42CrMo模锻成型，经过车削、滚齿、调质处理、磨削加工而成,热处理硬度为235～269HB。

- （2）电机

- 电机采用YSE型软启动电机，普通电机绝缘等级为F级绝缘，防护等级为IP54。软启动电机具有以下特点：它具有很强的抗干扰能力和控制能力，能避免在工作中受高电压和强电子的扰动。

- （3）车轮组

- 车轮组为45#钢模锻成型，经过粗车、淬火、回火、精车加工而成。

- 5.2.起升机构

- 电动单梁起重机起升机构为电动葫芦。电动葫芦在额定载荷下工作时，当起重量≤5吨时，噪声声压级不超过85dB（A）, 当起重量＞5吨时，噪声声压级不超过90dB（A）。

- 5.2.1起升电机：选用ZD型锥形转子三相异步制动电机，电机具有散热好，使用寿命长，安全可靠的特点，可以适合在高强度工作场合长时间工作。

- 5.2.2起升减速机:起升减速机是电动葫芦的核心部件

- 箱体、箱盖为抗振性能好的灰铁HT200浇铸而成；经过时效处理在专用镗床上加工制造。减速机装配时采用优质橡胶密封圈，经配合面压紧，有效防止漏油现象的发生。

- 5.2.3、起升机构具有机械、电气双重极限保护。

- 5.2.4、卷筒装置

- 卷筒装置主要由卷筒外壳、卷筒、中间轴装置、导绳器装置及限位导杆装置组成。卷筒装置左端安装起升减速机，卷筒通过矩形花键端盖套装在起升减速机空心轴上，并实现动力传输。卷筒装置右端安装起升电机。卷筒通过右端盖套装在起升电机前部的轴承上，原动力由电机轴通过弹性联轴器、中间轴、刚性联轴器输入减速机高速轴端。卷筒以Q355B无缝钢管作为材料，车床加工而成，具有抗压强度高、承载能力大的特性。卷筒外壳由Q355B钢板卷制成的套圈与两个圆形法兰及架板焊接而成。卷筒上安装有导绳器可使钢丝绳有序排列而不发生乱绳。另外通过导绳器卡板的左右移动推动导杆装置动作，实现电动葫芦的上升下降极限停止保护。当吊钩下降至起升高度位置时钢丝绳在卷筒上的安全圈数不少于两圈（固定绳尾的圈数除外）。

- 5.2.5、吊钩组

- 吊钩材质为DG20，安全系数大于5；吊钩表面光洁无裂纹、折叠、过烧等缺陷；内部无裂纹、白点和其他影响使用安全的夹杂物等其他缺陷。吊钩带有防止钢丝绳脱钩的防脱钩装置。确保吊钩在使用过程中的安全。

- 5.2.6、运行小车

- 电动运行小车由运行电机、减速机、墙板，主、被动车轮组、扁螺母、螺栓、调整垫组成。

- 5.3、电气系统

- 5.3.1供电电源：三项四线制  380V   50HZ

- 5.3.2供电方式：

- 大车馈电：安全滑触线，由供方负责起重机配套滑触线的供货及安装。

- 小车馈电：电缆

- 5.3.3电线及电缆

- (1)起重机上全部采用多股、有护套的绝缘电线及电缆。控制线截面积不小于1.5mm²多股单芯导线及1.0mm²的多股多芯导线，动力线截面积≥2.5mm²。

- (2)起重机上的电缆敷设于壁厚为1.5mm～2mm的线槽或钢管中。在有机械损伤、化学腐蚀或油污侵蚀的部位均设有防护装置。

- 5.3.4、操纵方式：

- 无线遥控操作：按动手柄上的按钮控制起重机各机构动作。

- 5.3.5、电气保护系统

- 5.3.5.1短路保护

- 总电源回路设置自动空气开关，作为起重机的短路保护；控制回路设置小容量自动空气开关作为短路保护。

- 5.3.5.2失压保护

- 电路结构具有失压保护功能，在断电后恢复供电时必须再按启动按钮起重机才能重新运行，消除了起重机通电自动运行的可能。

- 5.3.5.3紧急断电开关

- 起重机设置有红色蘑菇头型旋转复位式紧急断电开关，用于紧急情况下快速切断起重机总电源和控制回路。紧急断电开关安装在方便人员操作的地方。

- 5.3.5.4超载限制器

- 超载限制器在载荷达到额定起重量的95%的时候，发出提示性报警信号，当载荷达到额定起重量的105%时，立即切断起升动力电源并发出禁止性报警信号。可以设置报警重量及停止上升重量。超载限制器的传感器具有防潮抗震等特点，传感器与控制盒连为一体，减少了传感器信号受干扰的情况。

- 5.3.5.5行程限位

- 起升机构设置有上升、下降断火限位器，作为起升机构升降范围的限制开关，也具有针对控制器粘连的保护作用。

- 大车机构设置有运行极限限制器。它由行程限位开关和安全尺组成，行程限位开关安装在起重机上，安全尺安装在承轨梁或墙壁上且不妨碍起重机运行的地方，保证起重机运行于安全范围之内。当起重机运行到极限位置时，就会触到行程开关，断开控制回路，从而断开该机构的主回路，使机构停止工作，以达到保护设备的目的。此时只有反向操作时，该机构才能正常工作。

- 5.3.5.6断相、错相、过压、欠压保护

- 起重机电路系统中的综合保护器具有断相、错相、过压、欠压的保护功能，以上四种情况发生时会自动切断起重机总电源，防止造成人员伤害和设备损毁。

- 5.3.5.7接地

- 起重机上金属机构及所有电气设备金属外壳、管槽，变压器低压侧均设有可靠接地，总接地电阻≤4Ω，允许利用起重机的轨道作为接地线。起重机常温对地绝缘电阻不小于1MΩ（此值为500V兆欧表在常温下的测量值）。

- 5.4、起重机的涂装

- 5.4.1起重机涂装要求采用高质量防锈漆，环氧富锌底漆，氯化橡胶面漆，外观颜色为：橘红色。

- 5.4.2起重机涂料供应商要选用国内知名品牌产品。

- 5.4.3起重机所有的钢结构、机械设备及零部件都要作防腐处理。制造钢结构的板材和型材要经过抛丸予处理，管材要经过化学方法或机械手工除锈。钢结构经抛丸或喷砂除锈处理表面达到GB8923-88或相应标准（SIS）的Sa 2.5级。

- 5.4.4漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

- 5.5本次项目包含调整原有轨道

- 六、安全生产标准化要求

6.1起重机所有的设计、制造及安装均需符合行业规范和安全生产标准化的要求。

6.2要求起重机各类行程限位、联锁装置、抗干扰屏蔽、防护装置防护罩、报警、急停装置等装置及其附件完好可靠。

6.3电气部分连接可靠、绝缘良好，接地可靠。

6.4操作手柄灵敏、准确；附属装置应完好。

七、功能指标和考核方法、整车验收

7.1. 目测检查

目测检查包括所有重要部分的规格和状态是否符合要求，如；各机构、电气设备、安全装置、制动器、控制器、照明和信号系统；起重机金属结构及其连接件、梯子、通道、司机室和走台；所有的防护装置；吊钩或其他取物装置及其连接件；钢丝绳及其固定件；滑轮组及其轴向的紧固件。检查时，不必拆开部件，但可打开正常维护和检查时可打开的盖子，如限位开关盖。

目测检查还包括检查必备的证书。

7.2. 合格试验

经过2-3次的逐渐加载直至额定起重量，在标准电压及电动机额定转速时作各方向的动作试验和测试。现场安装调试完成后，起重机应按起重机试验有关标准进行考核。

7.2.1 载荷起升能力试验

按照标准所规定的静载荷和动载荷试验方法进行试验和验收。

7.2.2 试验记录

试验过程中，由双方共同完成试验记录，试验完成后双方签定试验报告。验收结果应符合制造厂产品标准、国家相关标准和技术协议规定的技术要求以及国家相关安全规定。

7.2.3 整车验收

（1）设备验收需双方签署验收报告。

（2）供方提供桥式起重机首次检验报告。

（3）特种设备使用登记证。

供方负责办理一切起重机从设备运输、轨道调整、安装、调试、培训、设备取证、验收等正常运行所需的手续，由此产生的一切费用已经包含在本次采购项目当中。

验收之日为以上三份资料齐全之日起。

- 培训

8.1培训内容：不少于设备操作技能、设备调整技能、设备维护保养、一般故障修理和排除

- 8.2培训时间和人员：供方在买方现场对设备操作人员、设备维护检修人员进行总计不少于3个工作日的培训，对设备维护检修人员进行机械、电气的培训时间不少于2个工作日。

- 售后服务

9.1供应商承诺自设备验收合格之日起免费保修12个月。质保期之内修理及更换零件（人为损坏、易损件及耗材等除外）均属供应商免费维修。

9.2在质保期内供应商需免费提供非人为因素造成的设备备件（易损件及耗材等除外）更换。

9.3设备使用过程中免费提供技术咨询，并对以后的设备使用过程中所遇到的一切技术工艺问题提供帮助。

9.4若使用过程中设备出现故障或者遇到技术难题，供应商保证30分钟内做出响应，24小时内处理解决问题。

9.5质保期满后，供应商对设备提供终身有偿技术和维修服务。特别是出现重大事故时，如果事故原因是因为供应商设计不良造成，而事前并没有收到供应商的任何书面改进意见的，一切事故后果全部由供应商承担。

注：设备安装前需办理安全施工相关资料，相关作业人员需要具备资格证。（包含但不限于安全员、电工、登高作业证、焊工等职业资格证）

- 十、资料

- 10.1图纸：包括装配图（非标设备应提供竣工图）、易损件零件图、电器原理图、接线图等

- 10.2合格证书：包括整机合格证、自制各零部件各工序检测合格报告、过程有关探伤和质量检验原始记录、主要外购件出厂合格证、设备计量仪表第三方检定证明等。

- 10.3包头市特种设备检验所检定证书及使用登记证

- 10.4提供说明书及其他等相关资料。

- 以上资料均需提供电子与纸质版

- 注：此项目为交钥匙工程。包含运输、安装、调试及培训，以及一切设备相关手续。