中海油能源发展股份有限公司

水下生产系统泄漏事故检测和应急处置虚拟仿真平台试研试制项目

采购技术要求书

编制：

审核：

批准：

- 一、需求概况

本项目为国家重点研发计划项目《深水生产系统泄漏检测及应急处置技术与装备》（项目牵头单位：中国石油大学（北京））的课题五《水下生产系统泄漏事故检测和应急处置装备海试》（牵头单位：中海油能源发展股份有限公司）中的子课题5《水下生产系统泄漏事故检测和应急处置虚拟仿真平台建设》项目。

主要研究内容为：基于典型的深水生产系统真实场景，研发多场景泄漏应急抢修处置虚拟仿真平台，使用从现实中测量的表面参数来准确重现真实世界材质，配合全动态实时光照解决方案，实现高精度实现水下生产系统所处的环境。创建具有海量几何细节的机械设备，通过动作分层控制技术及状态机逆结算实现机械设备操控的精准模拟。模拟管道多级智能带压封堵装置作业的全套虚拟流程，展示型囊式卡具施工工艺及修复过程，展现异型螺栓管卡失效模式、修复效果和新型柔性管连接工装。主要研究内容：

1）基于物理渲染框架高仿真场景搭建；

2）基于虚拟微多边形几何体技术；

3）水下生产系统泄漏检测及应急处置虚拟仿真平台建设。

2022年11月完成了任务合同书签订，合同期限为2022年12月-2026年11月。其中需要对水下生产系统泄漏事故检测和应急处置虚拟仿真平台部分功能进行试研试制。当前已完成软件架构设计、功能详细需求设计、开发方案设计等内容，需要服务方在现有的方案及框架下完成功能模块开发工作，研制水下生产系统泄漏检测和应急处置虚拟仿真平台，进行水下生产系统多场景泄漏应急抢修处置模拟。所开发的功能模块能够满足要求，与甲方现有的系统进行顺利对接并有效使用，以便更好地完成水下生产系统泄漏检测及应急处置虚拟仿真平台开发工作。

标准应用情况概述：本次技术需求部分引用了相关国家标准（GB/T 44370-2024、GB/T 8567-2006、GB/T 25000.51-2016）。

- 需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水上真实场景创建 | 模拟水上作业环境 | 1套 | 合同签订9个月之内 | 天津市滨海新区 | 仿真场景应融入下列功能模块：界面设计、执行方案设计、接报流程展示、基于UI的处置方案设定、装备布置设定、泄漏点内容和位置的设置、流体表现、系统更新方法、在线数据通信、装备交互布置。 |
| 2 | 水下真实场景创建 | 模拟水下作业环境 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 水下生产系统泄漏场景创建 | 模拟界面泄漏、渗透泄漏、破坏性泄漏的场景 | 3套 |  |  |  |
| 4 | 泄漏量场景创建 | 模拟无渗漏、渗漏、滴漏、重漏以及流淌的泄漏量场景 | 3套 |  |  |  |
| 5 | 气体泄漏场景创建 | 模拟不同泄漏量的气体泄漏场景 | 2套 |  |  |  |
| 6 | 泄漏检测场景创建 | 模拟各部件泄漏检测场景 | 3套 |  |  |  |
| 7 | 水下生产系统封堵场景创建 | 模拟水下生产系统各部件的封堵场景 | 2套 |  |  |  |
| 8 | 新型囊式卡具施工工艺场景创建 | 模拟新型囊式卡具的作业场景及修复效果 | 1套 |  |  |  |
| 9 | 异型螺栓管卡失效场景创建 | 模拟异型螺栓管卡失效场景及修复效果 | 1套 |  |  |  |
| 10 | 新型柔性管连接场景创建 | 模拟新型柔性管连接场景 | 1套 |  |  |  |
| 11 | ## 仿真平台第三方检测 | ## 整体软件测试 | 1次 |  |  |  |

- 三、执行标准/规范

GB/T 44370-2024 系统和软件工程 软件产品质量要求和评估 可用性通用行业格式 用户需求说明；

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范；

GB/T 25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价。

- 四、技术要求

## 1. 总体要求

本需求是研制水下生产系统泄漏检测和应急处置虚拟仿真平台，主要用于进行水下生产系统多场景泄漏应急抢修处置全流程模拟。为更有效地展示设备工作原理及应急抢修过程，仿真场景要有浅显易懂的界面设计、合理可行的执行方案，同时更要与以下功能模块相结合：接报流程展示-基于UI的处置方案设定-装备布置设定-泄漏点内容和位置的设置-流体表现-系统更新方法-在线数据通信。

## 2. 设计/施工方案要求

具体设计/施工方案达到《GB/T 44370-2024 系统和软件工程 软件产品质量要求和评估 可用性通用行业格式 用户需求说明》5和6用户需求要求。

## 3. 开发工具

软件的开发工具，要求使用UE5.4.0版本，Visual Studio 2019版本开发。

## 4. 仿真场景创建具体技术要求

### 4.1 界面实现

（1）界面采用简约科技风格，整洁大方，设计人性化，位置合理，配色及图形美观大方，操作体验好，使用流畅，符合甲方要求；所述的界面和交互参照《GB/T 44370-2024 系统和软件工程 软件产品质量要求和评估 可用性通用行业格式 用户需求说明》中3.2的定义。

（2）设计制作美观的UI等界面，该界面能够实现所有跳转功能，按钮等元素放置合理，操作层级不大于3级。

### 4.2 场景三维建模

- 根据用户提供的资料，对一些应急检测设备、应急处置设备进行三维建模、uv展开、骨骼绑定、动作设置、分层控制逻辑等，实现以上设备的应用流程仿真，设备应继承自同一个类，并将通用功能放置在父类中，便于后续装备的扩展。

- 对涉及到的装备进行高精度建模，模型精度需达到1mm级别，然后进行进行uv展开及贴图绘制，根据运动方式进行结构拆分，运动轴点设置；

- 在此基础上进行骨骼绑定及基础动作设定，在虚拟仿真引擎中对姿势单元进行整合，通过骨骼分层控制将各种姿势生成基础动作，并根据运动方法混合权重控制，创建变量控制动作执行程度，在动画蓝图中创建同制和调用机制，实现动作参数的控制；

- 引入状态机逆结算体系，对碰撞及物理场进行响应，模拟设备的真实机械状态。

- 需要进行应用流程仿真的设备包括：

| - 序号 | - 设备名称 | - 运动结构 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 管内多级智能带压封堵装置 | - 整体 |  |
| - 2 | - 新型囊式卡具 | - 开合、锁紧 |  |
| - 3 | - ROV专用遥控操作的水下切割工具 | - 就位、切割 |  |
| - 4 | - 异型螺栓管卡 | - 开合、锁紧 |  |
| - 5 | - 新型柔性管 | - 连接 |  |
| - 6 | - 前视声呐 | - 发生声波，扫描 |  |
| - 7 | - 深海三维激光扫描仪 | - 探测器旋转，扫描 |  |
| - 8 | - 压力波、水听器精准定位系统 | - 发射接收信号 |  |
| - 9 | - 分布式光纤管线泄漏监测设备 |  |  |
| - 10 | - 海底管道水下连接器 |  |  |
| - 11 | - 实验载体 | - 内部流体、压力流动 |  |

### 4.3 仿真场景创建

基于“4.2场景三维建模”，开发功能模块，进行场景创建，实现从接警到处置的全流程演练场景创建，包括水上场景、水下场景、水下生产系统泄漏场景、泄漏量场景、气体泄露场景、泄露检测场景、水下生产系统封堵场景、新型囊式卡具施工工艺场景、异型螺栓管卡失效场景、新型柔性管连接场景创建，并预留后期添加及丰富内容的接口；所述的功能模块参照《GB/T 44370-2024 系统和软件工程 软件产品质量要求和评估 可用性通用行业格式 用户需求说明》3.2中定义，完成动作和约束。

编写内容完善的开发说明书，包括但不限于主要功能模块完整开发思路及二次开发修改方法，同时满足《GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范》中的7.23及7.24要求。

#### 4.3.1 接报流程生成

- 该模块主要用于在系统中展示已编写的流程文件，支持PDF文件和纯文字版本的展示。系统应提供用户友好的界面和布局，使用户能够方便地查看文件内容。此外，还需提供扩展接口以便后期对文件进行补充，并支持文件内容的搜索、检索以及流程图的可视化展示。

- 1）文件展示界面设计

- 文件展示界面应简洁直观，支持两种主要展示模式：PDF模式和纯文字模式。

- PDF模式：能够直接显示上传的PDF文件，支持多页展示和页面导航。

- 支持缩放功能，用户可以通过滚动鼠标或界面按钮进行页面缩放。

- 提供上一页、下一页、跳转到指定页等导航功能。

- 支持页面旋转功能，适用于某些横向或不规则页面的PDF文件。

- 纯文字模式：文件内容以文本形式展现，用户可以自由选择显示区域的字体大小、颜色等，提升可读性。

- 支持文本搜索，用户可以在纯文字模式下直接查找关键字。

- 提供上下滚动条，支持快捷的文档浏览。

- 流程图展示：流程图作为PDF的一个提炼，展示当前文件的主要流程，作为文件的一个预览图，可以放大查看。

- 2）文件扩展与接口设计

- 该模块需要支持通过开放接口对文件进行补充和扩展。

- 允许系统打包后上传新的本地文件或更新现有文件。

- 支持导入常见文件格式（如pdf、txt、doc、docx、jpg、png、bmp、tga、svg等）。

- 3）文件搜索与检索功能

- 系统提供文件名称、关键词等多维度的模糊检索功能，帮助用户快速找到目标文件或文件中的特定内容。

- 搜索功能：

- 用户可以通过文件名称、文件内容中的关键字或标签进行检索。

- 系统应支持多关键词的同时检索（即“与”或“或”检索），以增强搜索灵活性。

- 检索结果中应高亮显示匹配的部分，以便用户快速定位。

- 检索范围：

- 文件名称检索：用户可以根据文件的名称、标题等进行模糊搜索。

- 文件内容检索：对上传的PDF和纯文本内容进行全文检索，支持对文档内容的关键词模糊匹配。

- 支持对文件的索引创建，提升检索速度和效率。

- 4）流程图展示

- 为直观展示各PDF文件中核心流程和权限，提供流程图进行文件快速支持，展示接报流程的各个环节及其顺序。

- 流程图支持放大、缩小、平移等操作，确保用户能够清晰查看各个环节。

#### 4.3.2 基于UI的处置方案设定

- 本模块为用户提供一个直观的界面，用于通过拖放方式创建和配置应急处置方案。用户可以从一个“仓库”区域中选择不同类型的元素，并将它们拖放到主界面进行配置。这些元素包括环境设置、事故设置和各种设备（根据功能分色）。用户通过配置这些元素的属性，并通过连线来定义它们的关系和顺序，从而形成完整的处置方案。该模块将支持实时更新和交互，确保用户能够灵活创建和调整仿真方案。不进行响应和交互，相当于设备动员方案和主体处置思路。

#### 1）仓库管理与元素选择

仓库提供各种可用元素，包括环境设置、事故设置和不同类别的设备。每个元素都有其特定的图标，方便用户快速识别并选择，以下为分类及表现方法的设想，仅作为参照：

- 环境控制元素：平行四边形图标，代表水深、浑浊度、温度、风向、风力等环境变量。

- 生产设施元素：导管架平台、自升式平台、导管架+自升式、半潜式平台、船型钻井船、水下采油树、FPSO。

- 事故元素：圆角矩形图标，代表事故类型（如油气泄漏、起火爆炸等）。

- 设备元素：矩形图标，通过颜色区分不同类型的设备：

- 黄色：勘察设备（如遥控潜水器）；

- 蓝色：消防设备（如灭火器、灭火泡沫系统）；

- 绿色：清障切割设备（如水下切割工具）；

- 红色：压井设备（如井口压井装置）；

- 紫色：井口重建设备（如井口修复设备）。

#### 2）元素配置与属性设置

用户拖动到界面的元素将自动展开配置面板，允许用户输入或调整该元素的具体属性。以下属性为全局元素，在此处配置后，可以传递给其他需要的模块，每种元素类型将有不同的属性面板，具体包括但不限于以下内容：

（1）环境设置，一些客观因素的配置界面，通过输入参数进行设置：

- 事故区域水深；

- 事故发生的区域，事故区域直接影响后续物流模块中设备运输路线的选择，水体浑浊度等内容；

- 事故发生时间，结合事故区域，模拟当前事故处置的环境温度，日照时间等因素；同时应用与气象模块结合，模拟当前区域的天气情况。

（2）事故设置：

- 事故类型：选择事故类型，如油气泄漏、井喷、爆炸、火灾、水下生产系统堵塞等。

- 泄漏量：输入油气泄漏的初始量（如立方米/小时）。

- 泄漏位置：设置泄漏源的空间位置，比如水下采油树阀门泄漏、井口头泄漏、管汇、跨接管等。

- 次生灾害：水合物产生。

（3）设备设置：

- 设备类型：用户选择设备的种类（如勘察、消防、回收、消油剂、乙二醇注入等等）。

- 设备数量：配置设备的数量。

- 设备能力：输入或选择设备的处理能力（如消防炮的流量等）。

- 设备位置：设置设备的空间位置。

（4）材料设置：

- 材料类型：选择所需的材料，如清理材料、修复材料等。

- 数量与分布：配置材料的数量和分布位置。

#### 3）操作方式

用户可以通过拖动仓库中的元素到主界面进行布局。界面需要支持流畅的拖放操作，并为每个元素提供可调整的显示区域。

- 鼠标悬停在仓库的各个元素，弹出详细介绍界面，应包括文字和图片介绍；

工作区分为演练内容配置区，设备动员区，进一步分为勘察、消防/封堵、清障/切割、重建井口/重建管线等内容；

- 用户从仓库中选择元素，并拖动到工作区；工作区内支持元素的拖动和缩放功能；可以删除放置错误的元素。

#### 4）标准模板加载与保存

提供一些工况下的设备配置标准模板，此模板可以进行快速加载，编辑，保存，删除。

- 保存功能：

- 支持保存方案为文件或数据库记录，确保方案数据不丢失。

- 支持为每个方案命名，并允许对多个方案进行管理。

- 加载功能：

- 支持从已有方案中加载配置，便于修改和优化现有方案。

- 提供方案历史管理功能，方便用户查看和恢复历史版本。

#### 4.3.3 装备布置设定模块

- 配置水下作业现场中各类装备的位置和布置。计算各装备的管线需求，管线布置情况，避免装备和管线之间的干涉，保证ROV能够进行设备操作。该模块主要用于水面及水下应急处置装备的布置仿真。包括对水面作业现场的船舶、吊机、装备作业空间的配置，并进行干涉分析；配置水下作业现场中各类装备的位置和布置，计算装备从船舶下放时的管线需求，并进行管线布置分析，避免装备与管线之间的干涉；模拟装备的下放、作业过程，特别是有缆ROV（遥控水下机器人）设备的操作过程，确保作业流程的高效与安全。

#### 1）船舶作业布置与干涉仿真

- 系统需要对船舶的布置与干涉进行仿真，包括船舶、船舶上搭载的吊机等的装备，模拟船舶因海浪引起的晃动，DP及锚缆状态下船舶的状态，各船舶行驶、作业轨迹和干涉分析。

- 船舶布置仿真：

- 用户能够配置不同类型的船舶，设定船舶的位置、方位以及作业范围。

- 系统需要提供船舶与其他装备之间的相对位置与安全距离计算，避免船舶之间的相互干涉。

- 根据船舶尺寸及重量，船舶的系泊方式（动力定位/锚缆）模拟船舶作业过程随海浪的运动；

- 监测船舶之间的安全距离，一旦小于安全距离，发出碰撞预警；

- 船舶运动仿真：

- 作业过程，系统根据用户配置的作业内容，调动船舶位置移动，包括多个船舶间位置的腾挪，要按照真实船舶运动规律、物理规律平滑移动，不能穿模或瞬移，运动过程仍需要保障各船舶间的安全距离。

- 系统能够在三维视图中直观展示水面作业现场的布置情况，并自动检测可能的干涉区域。

- 吊机布置：

- 支持吊机的配置，用户可以指定吊机的起吊位置、工作半径、最大起吊重量等参数。

- 系统能够分析吊机与其他作业设备的干涉情况，实时更新作业空间。

#### ★2）装备布置及作业仿真

- 在水下作业现场中，用户可以配置不同类型的水下作业装备的位置，包括水下泵、封堵、切割、压井设备等，并进行合理布置。

- 装备船体布置仿真：

- 装备本身带有合乎外形的碰撞，带有重量参数，能够在船上放置、吊离船体、复员回船体的过程进行仿真交互。

- 船上放置：各装备间保持安全距离。

- 吊离船体：装备的重量在吊机的起吊能力范围，同时起吊过程设备与其他设备、船体、吊机不会发生碰撞。

- 船上组装及调试：吊机配合将不同零件吊放至一起，进行组装。

- 复原回船体：船上有足够的空间放置设备，放回过程不发生碰撞。

- 装备水下作业过程仿真：

- 系统应允许用户根据任务需求进行水下装备的精准定位，支持动态调整装备位置，位置变化过程需要进行碰撞检测，如空间不允许，进行碰撞提示。

- 用户可以选择不同类型的设备并指定其布置位置，例如封堵装备、切割装备、井口重建设备等。

- 到达位置后，可以执行动作，执行动作过程进行碰撞检测，如空间不允许，进行碰撞提示。

- 在水下由ROV控制位置。

#### ★3）ROV的作业及冲突检测仿真

- 在水下作业中，装备、管线和作业空间之间可能会发生干涉或冲突，系统需要提供动态的干涉检测和冲突预警。

- ROV自身运动仿真：

- 系统对于有缆ROV设备，系统需要模拟其在水下的工作过程，包括上浮、下潜、左右转动、前后左右平移运动等过程，提供简单的ROV控制界面，通过界面可以控制ROV的运动。

- 用户能够设定ROV的移动路径，并查看ROV在水下的实际表现。

- 系统应能够实时模拟ROV的相对位置与设备、管线的交互，确保作业安全。

- ROV机械臂运动仿真：

- ROV具备2个作业机械臂，1个为4自由度的机械爪，用于抓持、固定自身形态，另一个为可替换的机械臂，可以从4自由度机械爪，扭矩扳手，专用工具等进行选择。机械爪需要完成逆结算，按照抓持内容和位置逆结算其形态。

- ROV控制其他设备仿真：

- ROV通过机械爪或专用工具抓握其他设备，并通过ROV本体或机械爪运动改变设备的位置及方向。

- 干涉检测：

- 系统会分析ROV、ROV控制下的设备及其他设备之间的空间位置，检测它们之间的相互干涉，进行冲突预警。

- 系统应自动检测管线、设备之间的干涉区域，并根据设定的安全距离，进行预警。

#### ★4）装备管线仿真

- 该模块应支持对装备下放过程以及水下作业过程的管线的仿真，此模块为重点制作内容，要求处置过程的工具管线整体具备物理仿真交互。

- 管线在水下的运动：

- 系统支持对装备所连接的吊机钢缆，设备的管线、电缆等管线进行全程仿真，用户能够在仿真环境中模拟管线从水面吊放至水下的整个过程。

- 系统能模拟管线在水中受洋流、波浪、船体运动、设备下放等因素影响的运动过程。

- 管线长度仿真：

- 系统会根据每个设备的布置位置和任务需求，自动计算出从管线起始端到终点的长度，包括冗余长度等。

- 管线的缠绕模拟：

- 模拟由于ROV等设备运动及海水对管线的推动，导致管线发生缠绕，合理操作进行的缠绕解绑等过程。

- 冲突预警：

- 当设备或管线的布置出现问题时，系统应发出实时警报，并给出调整建议。

- 用户能够在系统中查看干涉区域，并根据警报提示进行操作调整。

#### 5）管线内部情况查看功能

用于查看某范围海管及水下生产设备内部流体/设备情况或管线本身情况。制作工具，通过点击激活该工具，类似于放大镜功能，放置于某一段管线或结构外，将结构面对相机部分透明，但不影响结构，可以查看某一段管线内情况，包括工具状态，流体状态。可以查看管线状态，管线上的裂缝，泄漏点，缺陷，应力分布情况等。

#### 4.3.4 泄漏点内容和位置的设置

允许用户在管道中设置泄漏点并对其类型、大小、时间变化等进行配置。系统通过动态可视化展示，实时反馈泄漏点的变化，确保用户能够有效监控和调整泄漏点的状态，提供全面的泄漏仿真支持。

#### 1）泄漏点位置设置

系统应允许用户在管道系统的任意位置设置泄漏点，用户可以通过交互式界面指定泄漏点的位置。

#### 2）泄漏点类型设置

用户应能够配置泄漏点的类型，不同类型的泄漏点会影响泄漏量、扩散方式等计算。系统应提供多种泄漏点类型供用户选择。

类型选择：

常规泄漏：用于模拟持续的、恒定泄漏，例如液体泄漏、气体泄漏等。

爆发泄漏：用于模拟瞬时大规模泄漏，例如气体爆炸或管道断裂引起的泄漏。

可变泄漏：用于模拟随着时间变化的泄漏，例如温度变化、压力波动等导致的泄漏量变化。

#### 3）泄漏点大小设置

用户可以设置每个泄漏点的大小。

#### 4）随时间变化的泄漏设置

户可以选择泄漏点是否随时间变化。若选择随时间变化，泄漏量或其他属性将随着时间的推移发生变化。

时间变化设置：

用户可以设置泄漏点的泄漏量随时间变化的模式，例如线性增加、指数增加、随机变化等。

系统应允许用户为泄漏量变化设置起始时间、结束时间以及变化的速度和幅度。

系统应能够模拟时间推移过程中泄漏点的状态变化，并动态展示在界面中。

动态展示：

系统应通过时间轴或动画效果展示泄漏点随时间变化的过程，例如泄漏量的逐步增加或减少。

在泄漏量变化时，系统应实时更新泄漏点的可视化效果，展示变化过程中的实时影响。

#### 4.3.5 流体表现

- 在仿真中重点体现了管道内不同类型流体（如纯气体、纯油、多相流等）及其流动特性的真实表现，同时提供了流体与设备的交互影响以及流动效果的动态展示。系统通过高质量的可视化和粒子渲染技术，使得流体的运动、压力、速度等物理特性能够得到直观展示，并确保流体与设备、环境之间的交互更加真实。

#### 1）管道内流体内容

- 系统应支持管道内多种流体类型的表现，包括但不限于纯气体、纯油、纯水、多相流以及特定物质（如荧光剂）与流体的混合表现。

- 流体类型：

- 纯气体：能够准确表现气体的流动特性、压力变化、流速等，模拟气体在管道中的传输。

- 纯油：提供油类流体的仿真表现，支持不同类型油（如原油、重油等）的流动特性与粘度表现。

- 纯水：支持水流的特性仿真，包括水的流动、压力、温度变化等。

- 多相流：能够同时模拟液体与气体的混合流动（如油气、水气、油气水混合流），展示以上内容在管道中的交互影响。

- 荧光剂效果：在流体中添加荧光剂，模拟其在流动中的表现，荧光剂可用于标记流体路径和泄漏位置，提供实时可视化反馈。

- 流体表现要求：

- 系统应能基于不同流体的物理特性（如密度、粘度、温度、压力等）动态调整流动表现。

- 流体应在管道内展现真实的流动行为，包括湍流、层流等现象。

- 流体的物理和化学属性需实时影响其流动行为和与环境（管道壁、设备等）的相互作用。

#### 2）流动效果表现

- 系统应提供多种流动效果的表现，包括流体在管道内的运动、流速、压力分布等，确保流动效果符合实际物理规律，并提供视觉反馈。

- 流动表现类型：

- 流速展示：实时展示管道内流体的流速分布，支持不同流速的颜色编码（例如，蓝色表示低速，红色表示高速）。

- 压力分布：展示流体在管道内的压力分布，通过色彩图标或数值显示压力梯度。

- 流动方向与涡流：显示流体的流动方向，湍流或旋涡的形成，以及流体在管道内的相互作用（如弯头、阻塞等处的压力变化和速度波动）。

- 流体溢出与泄漏模拟：当发生泄漏时，系统能够模拟流体从管道内泄漏的过程，并展示泄漏点的荧光剂效果或流体的流动。

- 可视化效果：

- 动态渲染：系统应使用高质量的动态渲染技术展示流体流动，确保流动效果自然流畅，并与其他环境因素（如温度、压力）同步变化。

- 粒子系统：支持基于粒子系统的流体表现，模拟气体和液体的微观行为（如气泡、滴落等）。

#### 3）流动互动

- 系统需要支持流体与管道内外设备之间的互动，表现流体对设备的推动力、设备对流体的引导等影响。

- 与设备的互动：

- 设备影响流动：模拟设备（如泵、阀门等）对管道内流体流动的影响，展示设备启动、调节阀门或开关时流体流速、方向和压力的变化。

- 流体推动设备：模拟流体对管道内设备的推力，特别是高压流体通过阀门、泵、喷嘴等时的推力效果。

- 设备与流体反馈：系统能够实时反馈设备的工作状态，如泵的启动/停止、阀门的开/关对流体流动产生的直接影响。

- 流动影响：

- 流体阻力与压力变化：根据流体的流动状态，实时更新管道中压力、温度等物理量。流动与管道的摩擦、弯头、分支等结构的相互作用应被考虑，产生合理的流体压降与阻力。

- 流体压缩与膨胀：对于气体流动，系统应考虑流体的可压缩性，特别是在高压和低压状态下，流体体积和密度的变化。

- 湍流与稳定流动：模拟湍流状态对设备的影响，以及如何通过调整设备或流体属性来控制流动的稳定性。

#### 4.3.6 系统更新方法

开发更新模式，允许系统打包后，通过更新补丁，实现整个系统的更新，避免整个系统的打包更新。更新内容应该包括但不限于三维模型、贴图、动作、操作方式等全部内容更新。支持海上平台、处置设备的更新。

#### 1）更新补丁机制

系统应支持增量更新机制，允许用户仅通过下载并安装更新补丁来实现系统更新，而无需重新安装整个系统。

增量更新：

- 更新补丁应仅包含需要更新的部分，例如三维模型、骨骼动画、贴图、操作方式等，而不是整个系统的完整重包。

- 补丁的更新内容应具有明确的版本号，用户可以根据版本号了解所包含的更新内容。

补丁安装流程：

- 用户通过系统界面安装更新补丁，补丁文件应自动识别并应用更新内容。

- 补丁的安装过程应具备回滚机制，若更新失败或出现异常，能够恢复到更新前的稳定版本。

#### 2）更新补丁文件的管理与分发

更新补丁文件应进行有效的管理，并通过合适的方式分发给用户，以保证更新内容的及时传递。

补丁管理：

- 所有更新补丁文件应按照版本号进行管理，便于用户查看历史更新记录。

- 更新内容应包括详细的更新日志，帮助用户了解补丁修复了哪些问题或新增了哪些功能。

#### 3）更新过程中兼容性与安全性

系统在进行更新时应确保更新过程的兼容性与安全性，避免对现有功能的影响。

兼容性保障：

- 更新内容应确保与现有系统的兼容性，避免因更新导致现有功能无法正常使用。

- 对于较大版本的更新，系统应提供向后兼容支持，确保旧版本用户仍可正常使用系统。

安全性保障：

- 更新补丁应进行完整性验证，防止恶意篡改或损坏更新包。

- 系统应提供数据备份和恢复功能，确保更新过程中的数据不丢失。

#### 4.3.7 在线数据通信

- 通过本地网络实现系统与服务器之间的高效通信与数据处理，确保计算任务能够高效执行，并实时将计算结果返回展示端。系统支持本地任务调度、资源管理、网络协议等关键功能，能够保证数据传输的安全性、稳定性和实时性。同时，系统还具备异常处理与容错机制，确保任务能够高效执行并在出现问题时及时恢复。

#### 1）系统架构与通信流程

- 系统采用客户端-服务器架构，计算任务集中到服务器端，系统与服务器之间通过本地网络进行通信，确保数据安全和计算效率。

- 通信流程：

- 展示端：负责用户界面显示，接收计算请求，显示计算结果，向服务器发送任务请求。

- 计算端（服务器端）：负责接收客户端的计算请求，执行计算任务，处理请求并将计算结果返回客户端。

- 系统与服务器之间的通信仅限于本地网络，确保通信不涉及互联网。系统与服务器的物理连接可以通过局域网（LAN）或专用网络进行。

- 通信采用标准的本地网络协议（如TCP/IP）进行数据传输。

#### 2）数据请求与响应

- 系统应支持通过本地网络向服务器发送计算请求，服务器处理请求并返回计算结果，通信格式应标准化，确保数据的准确性和高效性。

- 数据请求：

- 客户端通过本地网络向服务器发送请求，包含计算任务类型、所需的输入数据及计算参数等信息。

- 请求格式应使用通用格式（如JSON或XML），以便于服务器端的解析与处理。

- 计算响应：

- 服务器计算完成后，系统应通过本地网络将结果返回展示端，数据格式与请求格式一致，方便展示端解析与显示。

- 计算响应应包括计算状态（如成功、失败、错误信息）、计算结果、数据格式等。

#### 3）本地任务调度与计算资源管理

- 服务器端应支持本地任务调度，能够根据计算请求的优先级和系统资源合理分配计算资源，确保高效完成计算任务。

- 任务调度与优先级：

- 系统应根据任务的优先级和资源需求合理安排计算任务。可以为每个任务设置优先级，并根据需要调整任务处理顺序。

- 当服务器资源紧张时，低优先级的任务将排队等待，系统应定期检查并调度待处理任务。

- 计算资源管理：

- 服务器端应实时监控计算资源的使用情况，如CPU、内存、存储等，并动态分配计算资源，确保每个计算任务顺利执行。

- 系统应具备自我调整能力，当服务器资源过载时，能够根据计算需求和优先级动态调整任务调度。

#### 4）实时反馈与监控

- 系统应提供实时反馈机制，展示端能够实时接收到服务器计算进度、状态和计算结果，提升用户体验。

- 实时反馈：

- 在任务计算过程中，展示端应能够实时接收到任务状态更新（如计算进度、处理状态等）。

- 用户应能看到任务的当前执行状态，进度条或状态提示用于反馈计算进度。

- 任务监控与报告：

- 服务器端应具备任务监控功能，能够记录每个计算任务的执行状态和资源使用情况。

- 计算完成后，服务器应提供详细的任务报告，展示任务执行的详细信息和计算结果，供用户参考。

#### 5）异常处理与容错机制

- 系统应具备异常处理机制，确保在计算任务发生错误或故障时，能够及时恢复或给出适当的反馈。

- 异常检测与响应：

- 系统应监控计算过程中的各种异常情况（如计算错误、超时、资源不足等），并及时向客户端报告。

- 系统应能够在计算失败时自动进行回退或重试，防止任务因异常中断。

- 系统报错要能够以txt等形式保存日志，便于查看及调试。

- 容错机制：

- 如果某个任务计算失败，系统应自动尝试重新启动计算任务，或者将失败的任务标记为错误，并返回详细的错误信息。

- 系统应定期备份计算状态，以便任务中断时能够恢复。

#### 4.3.8 场景整合

- 将上述功能模块整合至各仿真场景，实现所有场景对功能模块的有效调用，实现不同场景下仿真演练。

| 序号 | 场景 | 场景功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水上真实场景创建 | 模拟水上作业环境，应急处置过程水面设备状态 |  |
| 2 | 水下真实场景创建 | 模拟水下作业环境，应急处置过程水下设备状态 |  |
| 3 | 水下生产系统泄漏场景创建 | 模拟界面泄漏、渗透泄漏、破坏性泄漏的场景 |  |
| 4 | 泄漏量场景创建 | 模拟无渗漏、渗漏、滴漏、重漏以及流淌的泄漏量场景 |  |
| 5 | 气体泄漏场景创建 | 模拟不同泄漏量的气体泄漏场景 |  |
| 6 | 泄漏检测场景创建 | 模拟各部件泄漏检测场景 |  |
| 7 | 水下生产系统封堵场景创建 | 模拟水下生产系统各部件的封堵场景 |  |
| 8 | 新型囊式卡具施工工艺场景创建 | 模拟新型囊式卡具的作业场景及修复效果 |  |
| 9 | 异型螺栓管卡失效场景创建 | 模拟异型螺栓管卡失效场景及修复效果 |  |
| 10 | 新型柔性管连接场景创建 | 模拟新型柔性管连接场景 |  |

### 4.4 设备处置流程仿真

- 系统的设备控制应该是自由的，为了验证系统的可用性，以下列情景为例，进行控制流程、设备控制、处置过程展示，最终提交的系统应包含可编辑的本案例。模拟水下生产系统泄漏及应急处置全流程如下：

| - 序号 | - 场景 | - 流程内容 | - 画面内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 背景设定 | - 水深500米的一段海管发现漏点，管内输送压力7MPa。 |  |  |
| - 2 | - 水下生产系统泄漏场景 | - 模拟海管、水下采油树、增压、歧管等管线、法兰的泄漏状态 | - 海管、水下采油树、增压、歧管等其中之一或几个发生泄漏的过程 |  |
| - 3 | - 泄漏量场景创建 | - 前视声纳声学探测发现泄漏 | - 深水水下生产系统泄漏，ROV搭载前视成像声呐扫描设备实现生产系统泄漏的巡查监测 |  |
| - 4 |  | - 激光扫描仪 | - 深水水下生产系统泄漏，ROV搭载设备实现深水生产系统管阀及井口的三维成像 |  |
| - 5 | - 泄漏精准定位 | - 光纤定位泄漏点 | - 有油气从海管中漏出，并在海水中扩散，水下生产系统光纤分布式泄漏监测与识别系统对泄漏点进行精准定位 |  |
| - 6 |  | - 水听器、压力波传感器精准定位 | - 压力波传感器、水听器传感器对泄漏点进行精准定位 |  |
| - 7 | - 管外封堵 | - 进行外封堵场景制作 | - ROV携带新型囊式卡具包覆漏点，进行外封堵临时应急处置 |  |
| - 8 |  |  | - 异形螺栓管卡失效场景及修复效果 |  |
| - 9 | - 管内封堵 | - 智能带压封堵设备通讯、定位 | - 水下生产系统输气管道发生泄漏时，ROV在管壁外安装内封堵定位装置，利用多级智能带压封堵装备管内行走，对设备进行精确定位。 |  |
| - 10 |  | - 智能带压封堵装备坐封、解封、应急解封 | - 水下生产系统输气管道发生泄漏时，利用多级智能带压封堵装备实现管内坐封、解封以及应急解封功能。 |  |
| - 11 | - 切割 | - 管线切割 | - ROV下放切割装备，切割装备作业，切断管线 |  |
| - 12 |  | - 废弃管线起出 | - 从水下起出废弃管线 |  |
| - 13 | - 处置 | - 新型柔性管连接 | - ROV控制柔性管接头安装到管线，锁紧 |  |
| - 14 |  | - 管内封堵解封 | - 发射电信号，解封管内封堵 |  |
| - 15 |  | - 清理环境 | - ROV清理前期安装的定位模块，水听器等设备。 |  |

## 5. 系统第三方检测

由具有CMA、CNAS资质的第三方软件测试机构进行系统检测，所做检测应满足《GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)》第51部分：就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则，并出具加盖检测机构公章的检测报告，并保证检测结果在国家市场监督管理总局的全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/ CertECloud/qts/）可查。

- 五、服务要求

## 1. 保密要求

（1）除非法律法规、政府机关另行强制要求，未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方保密信息披露给任何第三方（包括与合同无关的乙方员工和政府部门），亦不得将该等信息用于与本合同无关的用途。

（2）保密信息包括但不限于：本合同所有制作内容及过程文件；甲方提供的与本合同有关的任何技术信息、图纸、样本、资料等；甲方提供的或乙方获得的与项目或甲方有关的任何技术和商务信息。

（3）一方违反保密义务时，另一方有权要求该方停止侵害、消除影响或采取其他合理的救济措施，该方还应赔偿因违约行为而给对方造成的全部损失。

## 2. 培训要求

（1）安装调试完成之后，现场培训甲方技术人员，直至了解整体开发框架及功能分布情况，功能整合与修改方法；

（2）编写软件开发说明书，逻辑清晰且内容详细，包括主要模块的修改方法。

## 3. 材料要求

电脑系统：win10、软件版本：Autodesk 3D max 2017、Photoshop CC 2017、Unreal Engine 5.4.0或以上版本。

## 4. 人员要求

使用UnrealEngine 5.4.0或以上版本，Visual Studio 2019版本等软件完成UI、动作、程序开发、程序美术以及最终的程序测试。

- 六、服务进度跟踪

## 1. 明确服务项目阶段性节点要求和整体完工期限，如设计、维修或安装、预调试和调试、预验收和验收等阶段节点要求，项目整体完工期限，如下表所示。

| 序号 | 工作内容 | 时间节点（合同签订之日起） | 验收方式及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能模块开发 | 9个月 | 完成方案中所要求的所有内容 |  |
| 2 | 第三方检测 | 9个月 | 具有CMA、CNAS资质的第三方软件测试机构的检测报告 |  |

注：自合同签订之日起9个月内整体完工。

## 2. 明确服务项目考核要求

（1）项目采用周报制度，每周的周四（如遇法定节假日则顺延）下午按照附件的周报格式，详细描述本阶段的工作内容、完成情况、整体进度，存在问题，下阶段计划等；

（2）每月至少一次视频会议或当面交流形式进行工作内容汇报及当前完成情况展示；

（3）按照甲方要求提供可编辑的过程文件；

（4）按照甲方要求保证项目质量、进度。

- 七、服务及验收标准

## 1. 明确验收形式，验收阶段要求

在甲方指定设备上安装调试成功之后，由甲方技术人员进行一次性功能验收。

## 2. 验收标准

- 服务标准：服务方严格按照执行标准的项目制作；

- 验收标准：

- 具有技术方案中要求的所有功能；

- 软件的开发工具，要求使用UE5 5.4.0版本，Visual Studio 2019版本开发；

- 提供最终版功能开发完整可运行的工程文件等过程文件。

- 完工资料：

完工时需提供以下资料：

| 序号 | 资料内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有技术方案中要求的所有功能，可运行编辑的UE5 5.4.0或以上版本的工程文件 | 1 | 套 |
| 2 | 平面设计文件 | 1 | 套 |
| 3 | 完善的系统开发指导书 | 1 | 份 |
| 4 | 具有检测资质的第三方出具的检测报告 | 1 | 份 |

## 3. 知识产权

研究、试制过程产生的知识产权归甲方所有。

- 八、质量保证

## 1. 质保期时间、质保金要求

(1)质保期为自验收之日起1年时间；

(2)乙方在合同规定的期限内将服务完成，经甲方签字确认验收合格后，乙方向甲方提供满足要求的合同全额增值税专用发票及支持文件，甲方四十五（45）日内向乙方支付合同总价的【95%】；乙方在合同规定的质保期限满之后，经甲方签字确认验收合格后，乙方向甲方提供质保期验收支持文件，甲方四十五（45）日内向乙方支付合同总价的【5%】；

(3)如付款到期日为非银行工作日，则付款到期日顺延至下一个银行工作日。

## 2. 质保期内甲乙方各自具体责任

甲方：对开发内容进行测试和使用，发现可能的故障和漏洞；

乙方：需要承担质保责任，确保软件服务的正常运行。如果软件服务出现故障或漏洞，需要3小时内开展响应，3个工作日内修复故障及漏洞。

## 3. 质保期内出现问题处理方案

技术响应：工作日期间要保证技术人员电话通畅，可以进行电话沟通，听到甲方在软件使用过程的问题，3个小时内提出合理的解决方案；

远程协助：对于较容易判断及解决的问题，经过甲方同意，可采取远程协助的方式解决问题；

现场技术支持：对于难以判断或不易解决的问题，技术人员应于2个工作日内前往甲方办公场所进行现场办公，于3个工作日内修复故障及漏洞。

## 4. 违约责任要求

乙方发生下列任一违约行为时，应向甲方支付合同总价【10%】违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失：

1) 乙方提供的服务、工作成果等不符合本合同的要求；

2) 拒绝对不符合本合同要求的服务或工作成果进行修复、调整；

3) 拒绝更换不适合的工作人员；

4) 未经甲方许可，擅自更换其履行本合同的主要工作人员;

5) 未经甲方同意，乙方擅自进行分包；

6) 转包。

- 九、其他要求

## 1. 技术联系人

姓名：李壮；电话：18622538287；邮箱：lizhuang3@cnooc.com.cn 。

## 2. 付款方式

银行电汇。

## 3. 付款周期要求

接到发票45天内付款。

## 4. 结算方式

单次合同。

## 5. 其他特殊要求

签订合同一个月内，在当地科技局等主管机构进行备案，并将备案结果告知甲方。

附件 周报格式

- 本周工作内容

（详细描述过去1周的工作内容、完成情况、整体进度）

xxxx

- 存在问题及建议

xxxx

- 下周工作安排

xxxx