- 采购要求

- 一、项目名称：化工校区南院室内运动场所配置体育用品

- 二、项目预算：56400元

- 三、项目联系人：殷老师 13803509343

- 四、采购的内容、数量及规范技术参数要求

| 序号 | 标的名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羽毛球场地胶 | 1.材质：PVC聚氯乙烯（专业赛事级），含高纯度聚氯乙烯树脂+增塑剂； 2.厚度：3.5-4.5mm（含耐磨层）； 3.回弹率：≥88%； 4.减震吸收：≥53%； 5.摩擦系数：0.4-0.6； 6.收缩率：≤0.15%； 7.耐磨层厚度：≥0.7mm，采用聚氨酯耐磨层； 8.阻燃等级：1级 9.环保标准：欧盟E0级/国标GB 18586-2017； 10.耐污性：易清洁，抗碘酒、汗水、运动鞋印等污渍，擦拭后无残留。 11.安装方式：满胶铺贴； 12.★为保证地胶的耐盐腐蚀性（如雨水，汗水等），中性盐雾试验不低于6500h(检测周期不低于老化时长)后，拉伸强度≥0.5MPa；断裂伸长率≥40%。 13.★为保证地胶的使用寿命，自然光老化不低于36个月后(检测周期不低于老化时长)，依据GB36246-2018标准垂直变形0.6-3.0mm，冲击吸收：≥20%。 14.★为保证地胶的耐老化性，臭氧老化不低于10000h后(检测周期不低于老化时长)，邵氏硬度依据GB/T531.1-2008检测标准70-90 Shore A。 备注：加★项为实质响应项，投标人提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方检测报告复印件加盖制造商公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图，加盖制造商公章进行佐证。 | 平方米 | 350 | 出版面积： 实际面积： 考虑到用料损耗，根据行业惯例按出版面积支付。 建议品牌：杰帝奇、匠运、骑象人 |
| 2 | 羽毛球架 | - 单只重量：40公斤。 - 底座长42公分宽29.5公分，高10公分，羽毛球柱总长度为88公分。 - 立柱为直径42mm厚2.5mm的钢管，高度为155mm，上滑轮是圆钢加工而成的，再电镀，底座移动轮为原包料注塑，轮子加大加宽、更稳更耐用，紧线器为高档好调节紧线器，更方便更耐用。 - 底座为铸铁，加工而成，表面磨床铣床加工而成，不打妮子，全身静电喷塑 | 副 | 4 |  |
| 3 | 乒乓球桌 | - 1.台面尺寸：长2740mm、宽1525mm、高760mm； - 2.球网规格：网宽1830mm、网高152.5mm； - 3.面板材质：高密度纤维板（HDF）或中密度纤维板（MDF）； - 4.面板厚度：≥18mm，密度要求：730-880千克的密度范围； - 5.弹性测试：从300mm高度释放乒乓球，反弹高度应在230-260mm； - 6.摩擦系数：小于0.6； - 7.反光度：在Munsell系统中不超过15度； - 8.平整度：2m长度内最大偏差≤3mm，每米偏差≤1mm - 9.桌腿规格：≥30mm直径的镀锌钢管或方管 - 10稳定性：台体晃动控制在≤7mm； - 11.涂层工艺：静电喷涂工艺； - 12.折叠方式：可折叠； - 13移动性能：万向轮； - 14.桌腿可独立调节升降。 | 张 | 3 | 建议品牌：红双喜、双鱼、挺拔 |
| 4 | 乒乓球挡板 | - 1.架子材料：加厚镀锌管+ABS链接件； - 2.布料材质：牛津布； - 3.尺寸：72×140cm | 块 | 20 | 建议品牌：领军、红双喜、双鱼 |
| 5 | 羽毛球 | - 高速、稳定、耐打。 - 复合软木球头：弹性好，击打和耐打性出色不易开裂，飞行稳定。 - 天然羽毛：羽毛厚实、细密、均匀，毛杆粗壮;插列整齐，间隔均匀，提升飞行稳定性。 - 毛杆粗壮 经久耐打：毛杆笔直粗壮，不易折断，间隔均匀，长短一致耐打不易脱落。 - 高密度线圏 增加牢固性：精密的绕线细致整洁，在保证做工精细美观的同时还能提高球体的牢固性、增加耐打性。 | 桶 | 50 | 建议品牌：李宁、凯胜、尤尼克斯 |
| 6 | 羽毛球网 | - 1.长度：6.10米； - 2.宽度：0.76米； - 3.主体材质：丙纶、涤纶、天然或人造纤维制成； - 4.包边工艺：75毫米宽双层白布对折，内穿尼龙绳； - 5.网孔尺寸：15-20毫米均匀方形； - 可选便携式折叠款，安装简便且便于收纳 | 副 | 6 | 建议品牌： 曼羽、李宁、尤尼克斯 |

- 五、 履约保证金:  ☑是 □否

六、服务期：按合同内容执行

七、验收：交货后30个工作日内

八、交货方式：服务实施完成，达到合同约定标准视为交货完成

九、付款方式：验收合格后45个工作日内一次性支付

十、供应商资质要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。（需提供查询截图并盖公章）

十一、商务要求

为保障工程质量和售后服务，还需满足如下要求:

1.服务提供竞价项目的所有参数并完全响应承诺(原件并加盖公章扫描件上传)。

2.企业征信证明:通过官方渠道下载打印相应报告证明。(提供有效期内证书扫描件并加盖企业公章，扫描件上传)。

3.企业经营许可证(营业执照):提供有效期内证书扫描件并加盖公章，扫描件上传。

4.履约保证承诺:服务商针对本项目签订履约保证承诺书(原件并加盖公章，扫描件上传，承诺函模板详见附件)。

5.履约保证金:☑是 □否 本项目履约保证金为合同总额的3%，签订合同时汇入学校指定账户。履约保证金在合同履行完毕并验收合格后，由成交供应商向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到成交供应商申请后20个工作日内一次性退还(不计利息)。

附件:

承诺函*

致:江西工业职业技术学院:

我单位(本人)承诺:

一、我单位(本人)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

二、我单位(本人)承诺完全响应需求文件技术及商务条款。

三、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营。我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

四、不将本项目内容以任何方式进行转包。

特此承诺。

供应商名称(盖章):______________

日  期:    年    月    日