- 根据《西双版纳州水利局关于开展2024年度大坝管理和保护范围内修建码头渔塘、占用农业灌溉水源灌排工程设施、水利工程安全运行管理“双随机、一公开”监督检查的通知》安排，2024年8月7-9日，西双版纳州水利局组织执法人员对三县市各10座小型水库开展了监督检查。现将检查结果公告如下：

- 一、工作开展情况

- 在西双版纳州水利局政策法规和水土保持科工作人员的监督下，按有关要求及比例，通过摇号的方式随机抽取了检查对象和执法人员，并确定了检查时间。

- （一）抽查对象

- 景洪市、勐海县、勐腊县各10座水库。

- （二）执法人员

- 1.刘  颖（执法证号：25120018010）

- 2.李勤龙（执法证号：25120018012）

- （三）检查时间

- 2024年8月7-9日。

- 二、发现的问题及处理情况

- 执法人员检查了三县市各10座水库安全运行管理情况，并查阅了相关资料，被检查的单位积极配合检查工作。

- 存在的主要问题：一是水库管理设施破损，更换（新）不及时。“水库大坝安全责任人、防汛“三个责任人””公示牌内容不规范、不完整，有的公示牌已破烂未更换；二是观测设施水位尺、大坝安全监测设施不够完善，不能满足观测要求；三是管理措施不到位。县市正推行小型水库“物业化”管理模式试点，部分小型水库日常管理措施不到位，存在水库下游坝坡种植作物、管理范围内存在违规建筑、人为堵塞溢洪道进口等未及时清理的问题（详见附表）。

- 处理情况：对以上存在的问题，检查时已进行了现场反馈，部分问题已完成整改。已要求各县市对未完成整改的问题逐一完善整改措施，及时进行整改。

- 附件：西双版纳州水利局双随机抽查结果公开表

- 西双版纳州水利局

- 2024年9月4日

附件

西双版纳州水利局双随机抽查结果公开表

| 序号 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查项目 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市前卫水库 | 1.防汛“三个责任人”公示牌内容不规范。2.大坝戗台、坝脚、左坝肩大面积种植玉米。3.左坝肩堆放管材。4.部分水位标尺标识不清晰，不满足观测要求。 |
| 2 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市曼章水库 | 未发现问题 |
| 3 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市曼岭水库 | 未发现问题 |
| 4 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市曼桂二水库 | 未发现问题 |
| 5 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市曼桂一水库 | 未发现问题 |
| 6 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市前卫二水库 | 未发现问题 |
| 7 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市红宝水库 | 未发现问题 |
| 8 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市红旗水库 | 1.防汛“三个责任人”公示牌内容不规范、不完整。2.部分水位标尺标识不清晰，不满足观测要求。3.输水隧洞部分水流入坝脚排水沟，导致量水堰观测结果数据不能反映大坝准确渗漏情况。 |
| 9 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市红庄水库 | 未发现问题 |
| 10 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.7 | 景洪市八一水库 | 1.防汛“三个责任人”公示牌内容不规范，公示牌设置位置不合理。2.部分水位标尺标识不清晰，不满足观测要求。3.管理范围内存在违建房屋。 |
| 11 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县曼老水库 | 1.防汛道路人为挖断，道路不通畅。 |
| 12 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县曼海水库 | 未发现问题 |
| 13 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县弄当水库 | 未发现问题 |
| 14 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县曼朗水库 | 未发现问题 |
| 15 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县曼赛水库 | 未发现问题 |
| 16 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县浓垒水库 | 未发现问题 |
| 17 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县曼尾水库 | 未发现问题 |
| 18 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县曼鲁水库 | 未发现问题 |
| 19 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县曼天井水库 | 未发现问题 |
| 20 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.8 | 勐海县回嘎水库 | 1.人为堵塞溢洪道进口，导致汛期水库超汛限水位运行。2.防汛“三个责任人”公示牌设置位置不合理。 |
| 21 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县大沙坝水库 | 未发现问题 |
| 22 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县曼过龙水库 | 未发现问题 |
| 23 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县白象山水库 | 未发现问题 |
| 24 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县上中良水库 | 1.部分渗流压力监测点（测压管）不能正常工作。2.防浪墙上设置护栏隔离网。 |
| 25 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县曼降水库 | 未发现问题 |
| 26 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县春光水库 | 未发现问题 |
| 27 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县下中良水库 | 未发现问题 |
| 28 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县曼回尖水库 | 未发现问题 |
| 29 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县回勒水库 | 1.大坝安全监测记录不规范。2.坝顶道路坑洼积水。 |
| 30 | 西双版纳州水利局 | 2024.8.9 | 勐腊县勐岗水库 | 未发现问题 |