中海油能源发展股份有限公司

南山终端人车分流智慧门禁系统、车辆测速完善项目-车辆测速设备购置采购技术要求书

编制：

审核：

批准：

标准应用情况概述：部分引用《机动车测速仪》GB/T 21255-2019、《中国海油采购标准体系建设工业电视监视系统》CGBZ078-2021，部分引用原因为根据现场施工的实际条件和情况选择相关的标准及规范进行引用。

# 一、项目概况及总体要求

本项目位于海南省三亚市崖州区驷马村中海油南山终端，南山终端管理完善、运转良好，作为支持崖城-陵水海域生产设施补给和油气外输基地使用。本项目以保障终端生产为原则，对南山终端厂区关键路段部署车辆测速设备。

本采办需求的标的物：4台一体化车辆测速设备，包含供货、运输、配合调试，保证车辆测速设备兼容接入买方现有的海康威视综合安防平台。

# 二、需求一览表

| 序号 | 物料编码 | 物资名称 | 规格型号 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A161407 | 智能一体化雷视预警设备 | 设备需能兼容接入买方现有的海康威视综合安防平台。包含：1、雷视测速一体机；2、抓拍补光灯；3、限速提示牌，含车速显示与提示信息显示2部分；4、数据连接装置等。采用高精度毫米波雷达 & 800万低照度摄像机支持车辆以及车速检测；接入安防综合管理平台。支持有线网络。 | 4套 | 合同签订后15天内到货 | 海南省三亚市崖州区驷马村中海油南山终端 |  |

# 三、执行标准/规范

下列标准规范对于本文件的应用是必不可少的，本次采购主要引用的采购标准如下，当标准规范与技术文件相冲突时，应按照文件优先级执行：在寻源和合同的执行过程中，如果技术文件和各类标准等文件之间出现矛盾，卖方应在交货之前向买方提出澄清申请。文件的优先执行顺序由高到低为：

●中华人民共和国强制执行的国家法律、法规和标准

●中国海油集团公司强制执行的行业标准

●项目所在地强制执行标准

●本技术文件所附文件

●非强制执行的行业标准

●非强制执行的国家标准

●通用的国际标准

本项目执行标准/规范如下：

《机动车测速仪》GB/T 21255-2019

《中国海油采购标准体系建设工业电视监视系统》CGBZ078-2021

其中引用绿色标准为：

《通信终端产品绿色包装规范》GB-T30963-2014

# 四、设计/使用条件

整个工程的执行主要包括以下阶段：

1）技术方案（在投标阶段时完成）；

2）深化设计（在技术方案的基础上，提出更专业的设计，再与业主确认）；

3）制造（包括工厂试验和出厂检查）；

4）包装运输（包括到货检查）；

5）安装（包括系统全套管线敷设、设备开箱检查、设备安装施工）；

6）测试（包括单点测试、系统调试）；

7）系统调试和试运行；

8）验收；

9）培训。

以上各阶段应可以交叉进行。

设备使用地点位于海南省三亚市崖州区驷马村中海油南山终端。

# 五、技术要求

5.1 产品技术参数

1、智能一体化雷视预警设备【本设备部分引用《机动车测速仪》GB/T 21255-2019中5技术要求】，以下为引用标准中的参数：

- (1)测速单元的测速范围至少应满足２０ｋｍ／ｈ～２００ｋｍ／ｈ，测速误差应不超过－４ｋｍ／ｈ～０ｋｍ／ｈ;

(2)视频分析测速单元的视频帧率应不小于２５帧／ｓ；

(3)图像分辨率应不小于１６００×１２００或１９２０×１０８０个像素点。

- 【下述补充要求为对上述标准中参数的补充优化】：

- (1)包含：1、雷视测速一体机；2、抓拍补光灯；3、限速提示牌，含车速显示与提示信息显示2部分；采用高精度毫米波雷达 & 800万低照度摄像机支持车辆以及车速检测；支持有线网络，支持4G网络;

- (2)网络视频输入：SDK，ISAPI；网络接口：1个RJ45 100M /1000M自适应以太网口；串口：1个RS-485接口；

- (3)最小照度：彩色0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；黑白0.01Lux@(F1.2,AGC ON)；

- (4)视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG；压缩输出码率：32 Kbps~16 Mbps；

- ★(5)视频分辨率：≥3840*2160；帧率：25fps(3840*2160)；图片分辨率：≥3840×2160；

- ★(6)LED显示尺寸：上屏≥320mm*320mm，下屏≥320mm*1280mm，物理点间距：≤10mm；可视角度：水平：≥140°  垂直：≥100°；

- (7)防护等级：≥IP54；

- (8)有目标经过时红蓝爆闪灯可闪烁警示；支持超速预警、来车预警、自定义播报；

- (9)P10模组LED屏红绿双色用于警示信息发布，支持预警文字显示，支持平台下发预警信息；内置大功率音柱，支持音量调节，可分时段控制；

- (10)支持机动车辆抓拍，内置车牌识别、车身颜色识别、车型识别功能，车辆主子品牌识别功能；

- ★(11)支持区分距离≤0.5m的相邻交通目标；支持对≥400个交通目标进行检测，可对交通目标进行轨迹跟踪监测。提供国家认可的第三方检测机构检测报告；

- (12)支持事故检测和超速检测；支持目标检测录像；

- (13)支持内置TF卡，最大可支持256GB，可存储图片和录像，可开启录像计划，支持数据循环覆盖和断网续传；

- ★(14)支持对雷达参数进行设置，包括检测速度、原点坐标、车道数、车道宽度、方向、架设高度、距离修正参数、角度修正参数。支持雷达检测和视频检测结果坐标融合，支持手动标定，自动标定；支持实时显示目标的相对位置坐标输出、车道号、速度、航向角。提供国家认可的第三方检测机构检测报告；

- ★(15)数据连接装置需提供工业和信息化部颁发的进网许可证；

- ★(16)测试温度可达高温85±2°，低温 -40±2°，持续时间2小时试验后能正常工作。通过国家认可的第三方检测机构冲击、自由跌落测试检测，并提供检测报告。

★(17)设备需能兼容接入买方现有的海康威视综合安防平台。

5.2 技术配合

卖方需为买方的综合安防平台提供数据对接所需的各类技术支持，包括但不限于技术文档、数据接口、相关协议等。

# 六、检测和试验

# 6.1	系统设备单体调试

主要是对已安装完毕的设备进行检查和测试，以确认设备安装正确，能正常工作。卖方应有利用临时电源及时进行通电调试的措施，为处理问题争取时间。调试时注意做好调试记录，作为测试报告的一部分。

# 6.2	系统调试

系统调试分三步骤进行：本系统设备联调、联动联调和系统连续72小时运行测试。

1）本系统设备联调是指：在与其它系统工程不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成本系统每一个设备的功能要求。

2）联动联调是指与其它相关系统设备连接一起进行系统全面调试，以测试检验本系统对与其它相关系统的联动功能，验证本系统与其它专业的接口是否兼容。

3）系统连续72小时运行试验是指联动联调成功后进行的连续72小时运行，期间将抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。

4）系统连续72小时运行试验成功，标志系统通过初步验收。

5）系统调试报告：调试报告应真实反映系统的工作状况，叙述系统的基本情况，提供系统的运行管理方法，指出系统可能存在的隐患，并提出系统的改进建议。

6）厂家资料（指随设备来的技术资料）、安装记录、测试报告、调试记录以及其它工程资料必须装订成册，作存档备案之用。

# 七、标识、包装、运输和存储

7.1. 产品标识

设备铭牌要求包括制造商名称，产品序列号，产品型号等内容。

7.2. 产品包装、运输要求

包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常冲击，振动和挤压，并便于装卸和搬运。

设备所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应单独装箱并装在包装箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”， 以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

7.3 产品存储

产品到货后，需存放在安全、干燥、通风的仓库内，远离直射阳光和高温环境。存放区域应具备防尘、防潮、防震的设施，确保设备表面和内部电子元件的长期稳定。存储位置应避免受到冷热变化过大的影响，以防止温度差异对产品性能产生负面影响。

- 技术文件

以下为部分引用《中国海油采购标准体系建设工业电视监视系统》CGBZ078-2021中11.1文件要求。

卖方应提供系统设备的安装、使用和维护的技术文件：

1）系统安全性、可靠性、合理性、先进性及满足用户需求等方面的分析、计算报告。

2）系统设计文件应包括施工图、逻辑图等。

3）提交的手册应包括各类系统操作手册、软件手册、安装手册、调试手册、维护手册等。

4）提交硬件制造、出产检验、安装、单体调试、联调、开通各阶段的调试报告、检验程序、验收证书格式等文件。

5）所有产品应提交合格证。

6）所有文件应订装完好成册。

7）所有文件应有统一的文件编号、分类、文件提交时同时应附有文件清单。

8）系统集成过程中所涉及的标准，如相关的国标、IEC标准等。

9）系统集成各阶段质量保证、质量控制、质量管理及进度控制等报告，供业主检查督促。卖方应根据业主上述要求，在投标时详细提出文件资料提交包括提交时间建议书。

# 九、工作进度、监造和现场验收

- 卖方需要承诺其工作进度能保障产品或设备按期交付（合同签订后15天内到货），并接受买方监造（如有必要），同意买方了解制造厂质量保证体系文件的制订和有效实施情况；

- 买方有权根据货物招标采购合同的全部内容制订监造检验计划，列出重点监造检验目录，并在产品或设备制造工作中，根据需要派出人员进驻制造现场进行监造与检验；

- 在货物制造开始之前，买卖双方要组织召开协调会议，货物制造完毕后，买方应参加全面的质量验收；

- 根据具体情况，买方也可聘请有资格和有信誉的第三方检验机构承担货物的检验工作；

- 卖方承诺设备在现场安装及调试阶段的技术服务（指导）为供货范围，所提供的技术服务应至设备达标验收为止。能根据现场施工的实际需要要求提供服务工程师现场指导安装调试，提供现场培训，技术响应24小时内给与答复，72小时到达现场。

- 此项引用《《机动车测速仪》GB/T 21255-2019中9标志、标签、检验合格证、包装：

- 6.1标志、标签

- 测速仪的外包装应体现如下内容：

- ａ） 中文产品名称和型号，额定电源电压、电源频率等主要电气参数，结构尺寸、整机重量；

- ｂ） 制造商名称、详细地址、产品产地、商标或标识；

- ｃ） 产品所执行的标准编号及标准名称。

- 6.2 检验合格证

- 每台出厂的产品应有检验合格证，检验合格证应有如下内容：

- ａ） 产品名称、型号；

- ｂ） 制造商名称；

- ｃ） 执行的产品标准编号；

- ｄ） 出厂检验结论、检验日期；

- ｅ） 检验员标识或检验员代号。

- 6.3 包装

- 包装箱应符合防潮、防尘、防震、运输的要求。

- 单个包装箱内应有使用说明书（内容应包括测速仪的使用条件等）、保修卡、检验 合格证及装箱清单。

# 十、技术服务与售后服务

1. 安装、调试指导要求：

卖方设备安装方案需符合买方现场管理要求，及网络安全有关要求，符合中海油QHSE管理相关规定，安装方案需向买方项目负责人审批后，方可实施。

1）作业人员要求：

卖方组织设备安装与调试人员在现场设备安装与调试时，需按照执行的标准规范开展相关工作。

卖方人员进入作业现场需按照中海油HSE管理规定穿戴劳保防护用品。现场管理及HSE管理符合买方现场管理要求。

2. 技术培训要求，卖方进场前需接受买方组织的安全教育培训。

3. 技术联络与响应：

卖方在接到卖方通知24小时内给予答复，48小时到达现场；

- 保密要求：

未经买方许可不得将项目资料用于南山终端人车分流智慧门禁系统、车辆测速完善项目以外的用途。

- 培训：

卖方必须为买方培训出合格的能进行系统的维护和维修的人员,对买方人员的培训原则上在现场进行培训。

卖方提供培训所需培训资料、教学设备、仪器。

设备投运后，卖方继续承诺为用户提供技术培训和咨询服务。

# 十一、质量保证

以下为部分引用《中国海油采购标准体系建设工业电视监视系统》CGBZ078-2021中10质量保证。

质保期要求：质保期自验收合格之日起18个月。

质保金要求：结算金额5%作为质保金。

质量保证期：质保期内卖方免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务。质保期内卖方定期派工程师到现场维护和巡查；质保期后，如业主要求，卖方应长期负责有偿优惠维修。。

服务保障：卖方必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术支持、备品备件供应和维护保养服务。

服务时间：卖方应有24小时服务热线，保证在接到故障通报电话后2小时内作出响应，需要现场服务的48小时内到现场，在合理时间内解决问题。

# 十二、其他要求

1、技术联系人：吴多龙，18389660616

2、付款方式：银行电汇。

3、付款周期要求，接到发票并提供付款支持材料后，45天内付款。

4、付款进度：

（1）卖方在合同规定的期限内将货物运至交货地点，双方开箱检验正常，经买方签字确认验收合格后，卖方向买方提供满足要求的全额增值税专用发票，买方四十五（45）日内向卖方支付合同总价的【95%】；

（2）质保期满后，卖方向买方提交付款申请及合同金额【5%】的收据，买方四十五（45）日内向卖方支付合同总价的【5%】。