驻马店市第一人民医院

污泥压滤机采购需求参数

一、采购内容：

污水处理站用，板框压滤机一套（含控制拒，自动保压，自动压紧，手动拉板卸料，含滤板，750B 加密滤布，明流出液，含4分水嘴各1套）。

采购限价：32000.0元

质保时间：一年以上

二，具体参数：

1、12块滤板，滤板外径尺寸500mmX500mm，滤室容积75L，含滤布，4分水嘴出液。

2、12个滤室，过滤面积 5m2。

3、主机机架瓣用优质碳钢焊接，矩形加厚360主梁，表面采用高速抛丸机喷砂处理，使用丙烯酸聚酯防腐油漆，DN40法兰中间进料，双明流出液，自动松开压紧板高压油泵驱动。

4、过滤压力≤0.6mpa，压紧压力 18-20mpa，压力补偿<16mpa 自动启动，采用进程回程減压装置，液压压紧/自动保压，油缸内径，¢140m、可拆卸，采用聚氨酯＋四氟铜密封圈，液压油管高压36MPA/低压 20MPA，油缸行程350mm。

5、75L/分体式液压站，总功率1.5KW，碳钢环氧防腐处理。

6、喷塑壁挂式控制箱，40MPA 电接点仪表，自动压紧，自动松开。