| 序号 | 项目名称 |  | 功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员定位设备及配套设施 | 防爆差分智能定位终端 | 1）定位方式：差分+蓝牙+北斗双模+4G模组 2）内置卫星定位芯片，内置蓝牙定位芯片， 3）可配合蓝牙定位信标使用， 4）可定位/测速）线路管控）警区报警）越线报警）超速报警， 5）视刷新率可单次待机17小时充电一次 6）防爆等级：ExibIICT4 Gb， 7）粉尘防爆等级：Ex ibD 21 IP66 T130℃。 8）防水等级：IP67。 9）SOS一键呼救，三色指示灯显示 10）磁吸式触点充电，方卡形， 11）定位和通讯收发一体。 12）兼容桌面式发卡机和人脸识别发卡机 13）质保两年 14）其他内容详见技术要求 | 个 | 2000 |  |
| 2 | 人员定位设备及配套设施 | RTK基站 | - GNSS接收频点：支持BDSB1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b*、GPSL1/L2/L5、GLONASSL1/L2、GalileoE1/E5a/E5b/E6、QZSSL1/L2/L5全系统全频点； 2）GNSS通道数：1408个超级通道； 3）伪距观测精度（RMS）：10.0cm； 4）载波相位观测精度（RMS）：1.0mm； 5）单点定位精度（RMS）：平面1.5m、高程2.5m； 6）RTK定位精度（RMS）：水平0.8cm+1ppm、高程1.5cm+1ppm； 7）静态精度（RMS）：水平±（2.5mm+1ppm）、高程±（5mm+1ppm）； 8）时间精度（RMS）：20ns； 9)定位数据格式：NMEA-0183； 10)差分数据格式：RTCM3.0/RTCM3.2/RTCM3.3； 11)存储格式：RINEX、自定义； 12)数据刷新频率：支持1Hz/2Hz/5Hz/10Hz/20Hz； 13)接收数据可用率：≥98%； 14)数据完整率：≥98%； 15)串口：标准RS232接口，支持9600-230400bps波特率； 16)网口：标准RJ45接口，10/100Mbps网络自适应； 17)RTK技术：支持增强多模多频RTK； 18）质保两年 - 19）其他要求详见技术要求 | 套 | 1 |  |
| 3 | 人员定位设备及配套设施 | RTK基站安装 | - RTK基站安装在指定位置，系统调试至投入使用 | 项 | 1 |  |
| 4 | 人员定位设备及配套设施 | 定位设备与智慧工地集成开发 | - 人员定位管理平台包含以下功能：定位监控可视化、活动轨迹追踪、智能预警、电子围栏、人员聚集、统计分析、业务系统联动、机具监控、单点登录等功能。 | 人天 | 160 |  |
| 5 | 工作站 | 工作站 | CPU:I5 内存：16G 硬盘：1T NVIDIA GeForce RTX 5060 8G显卡 | 台 | 20 |  |
| 6 | 手持PDA | 手持PDA | 支持4/5G公网和专网网络，电池容量大于5000mAh，安卓系统，IP68防尘防水 | 台 | 20 |  |