阿克苏市库木巴什乡卫生院采购空调购置项目

采购需求

- 一、项目名称：阿克苏市库木巴什乡卫生院采购空调购置项目

- 二、项目采购内容：3匹空调5台；预算合计30000元。

- 三、对供应商的资质要求：

- 1.供应商必须是在中华人民共和国境内注册登记的，具有合法经营资格的独立法人或其他组织，且应当符合《政府采购法》第二十二条规定。

- 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3.在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次政府采购活动。（我单位自行查询）

- 4.本次采购不接受供应商为联合体形式。

四、采购3匹空调参数要求：

1.额定制冷量不少于7200W；

2.制冷输入功率不少于2350W；

3.能效比不少于3.47；

4.室内噪音不高于45分贝；

5.循环风量不少于1210立方每小时；

6.匹数不低于3匹；

7.产品必须为商用立式类型空调；

8.运行方式：变频，必须是可定时调节的产品；

9.能效等级不低于一级。

五、空调安装情况说明：

1.2台3匹空调室内机到室外机距离每台距离≥10米，且连接管线必须使用铜管，长度≥10米；

2.3台3匹空调室内机到室外机距离每台距离≥15米，且连接管线必须使用铜管，长度≥15米；

3.安装的管线均需要走吊顶安装，不得出现明线（可实地考察）。

4.所有空调必须安装单独控制电源，若没有单独控制电源，必须加设且安装电源布线。

5.安装外机时必须加装铝合金保护罩。

注意：以上内容仅供参考，具体内容必须以医院要求为准（可实地考察）。

六、必须上传资料：

1.上传有效期内营业执照；

2.上传法人身份证复印件；

3.上传有效报价清单及参数表（含品牌等信息）；

4.上传售后服务承诺函。

- 七、供货/完工时限：合同签订后7日（日历日）内供货并安装调试完毕。

- 八、供货要求：

- 1.为保障售后服务，供应商需在阿克苏市有售后定点服务场所，所提供产品整机需质保3年以上（包含3年），压缩机需质保6年以上（包含6年），所供产品为全新产品。

- 2.以上报价含税、安装、运输、拆除原有旧机、挖洞等费用，包含空调安装过程中所需一切辅材、高空作业费等，我方不再支出其他费用，投标方负责安装的一切事宜，我方不负责安装的安全问题。

- 3.竟价结束，公式期满后次日签订合同，供应商需在7日内送货上门并安排好工作人员搬运安装完成交付使用，拒绝快递。

- 4.供应商应提供7*24小时售后服务。1小时响应，2小时到达，24小时内排除故障。

- 5.请严格按照竞价的型号、参数逐条报价，若有一项不满足、即为虚假竞价，不予成交，并报政采云维权中心给予拉黑惩处。

- 九、验收标准：按医院要求安装完毕后，空调正常运行。

十、建议品牌：一线品牌：海尔、格力、美菱等。

阿克苏市库木巴什乡卫生院

2025年7月22日