主要技术指标

| 项 目 | 硅酸根测定仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程: 0～2000μg/L 基本误差: ±2％ 分辨率: 0.1μg/L |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 需配备硅标准溶液。 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 磷酸根测定仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程：0~20mg/L或0~50mg/L 基本误差：±2％ 分辨率：0.01mg/L |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 需配备磷标准溶液。 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 台式pH监测仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显示：液晶，中/英文菜单显示（带背景光） 仪器分辨率：0.01pH 测量精度：0.002pH 温度量程：0-80℃ 溶液温度补偿：自动； |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 2台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 便携式水质浊度测定仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程：0-1000NTU 精度：0-1000NTU：读数的±2%+光散射 重复性：读数的±1%或0.01NTU，取大者 分辨率：最低0.01NTU |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 台式电导率仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围：K=0.1：(0.00～200)μS/cm, 1台； K=1：（0～2000）μS/cm，1台； K=10：（0～20000）μS/cm，1台； 上述3个量程自动切换，基本误差：±1.5% |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 3台 |  |  |
| 要求 | 需配备电导率标准液 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 便携式溶解氧监测仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围：(0～200)μg/L 分辨率0.1ug/L，0.01mg/L最低检测限0.1ug/L。 配备流通池 |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 便携式余氯测定仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分辨率：0.01mg/L 重复性：1% 线性误差：±（5％FS+1个字） |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 钠离子测定仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围：(1～8) pNa，0.23μg/L～23mg/L 基本误差：±0.03pNa或5μg/L，取大值 |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 需配备钠标准溶液、钠参比电极填充液、电极活化液 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 智能普通天平 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称重：0-2000g 读数精度：0.01g |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 2台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：梅特勒托利多、普利赛斯、舜宇恒平及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 智能分析天平 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称重：0-220g 读数精度：0.001g，内置自动校准，带差重称量功能. |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：梅特勒托利多、普利赛斯、舜宇恒平及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 磁力搅拌器 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调速范围：0～2400rpm 搅拌速度：无级可调 可加热 |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 2台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 超纯水仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电阻率18.2MΏcm，TOC<5ppb |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 需配备一套超纯水仪滤芯 推荐品牌：边华电、华科仪、时代新维、重庆川仪、科创星光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 电子秤 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| LED显示 称重0-300kg 电源方式：电池、插电混合。 |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：美琳、东美、德力西及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 智能微量天平 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称重：0-220g 读数精度：0.0001g，内置自动校准，带差重称量功能. |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 1台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：梅特勒托利多、普利赛斯、舜宇恒平及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 智能干燥箱 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控温范围：室温+10～300℃ 不锈钢内胆，数字显示，带恒温装置 内部尺寸不小于（800mm×800mm×1000mm） |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 3台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：友欣、三德、远光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 智能马弗炉 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高炉温不小于：1000℃ 带恒温装置 内部尺寸不小于300mm*200mm*120mm |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 4台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：友欣、三德、远光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 量热仪 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度分辨率：0.0001K 精密度：0.1% 热容量稳定性：一年内变化≤0.2% |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 2台 |  |  |
| 要求 | 推荐品牌：友欣、三德、远光及同等品牌 |  |  |

| 项 目 | 粉碎机 | 交货期限 | 质保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装料粒度：≤20mm 出料粒度：100-200目 容量：2500g 安装减震地脚，无需固定，运转平稳，噪音低。 |  | 合同签订后30天内到货 | 一年 |
| 采购数量 | 2台 |  |  |
| 要求 | 需配备木工工具一套（斧头、锤、锯、树木剪2把、锂电池手锯等） 推荐品牌：拜杰、重巡、御航及同等品牌 |  |  |