
[image: image1.png]6.1.2 R
AR TR FRAR KT 25 ke




中海油能源发展股份有限公司
国家海上油气应急救援天津队2024年度剩余国拨资金装备购置项目-应急救援破拆工具套装
采购技术要求书
           编制：                
           审核：                
           批准：                 
一、需求概况

本项目应急救援破拆工具套装包含剪切钳、扩张钳、剪扩钳、双轮异向切割锯、无齿锯，主要用于抢险现场小型金属结构物、障碍物破拆。
本技术要求规定了所购置设备的性能、设计、材料选择、制造、供货检查、试验、提供现场调试和运输的最低和基本技术要求，卖方需要在此基础上综合考虑现场作业所需，提供该类型设备的完整配置，并在制造、调试及后续质量保障工作中应严格遵循。

所提供的投标产品应是成熟技术产品，新试制的未有现场成功使用经验的该类型号产品，买方不予接受。因卖方设计失误造成的产品缺陷，由卖方承担责任。

标准应用情况概述：本技术需求部分引用《GB/T17906-2021消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》（无补充应用）。
二、需求一览表

	序号
	物资名称
	规格型号
	数量及单位
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	应急救援破拆工具套装
	用于油气事故快速救援，包含剪切钳1台、扩张钳1台、剪扩钳1台、双轮异向切割锯1台、无齿锯1台。
	1套
	合同签订生效后3个月
	天津市滨海新区
	


三、执行标准/规范
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB 32460-2015
	消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件

	2
	GB/T 17906-2021
	消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件

	3
	GB/T 4208-2017
	外壳防护等级（IP代码）


注：（1）以上标准如推出新版代替旧版本，以新版为准；

（2）产品设计、制造必须执行国家、行业标准中所有强制标准；

（3）此项目无引用集团公司和海油发展下发的技术标准。

四、设计/使用条件
1. 设计要求：采购产品或设备相关设计要求；
2. 到货/安装或使用地点：用于抢险现场小型金属结构物、障碍物破拆；
3. 作业环境要求：

（1）使用温度：-30℃至55℃；

（2）相对湿度：15%-90%（+20℃时）。

五、技术要求

1.  总体技术要求
应急救援破拆工具套装包含剪切钳1台、扩张钳1台、剪扩钳1台、双轮异向切割锯1台、无齿锯1台；
各项设备应是全新且未使用过的新品；

设备应使用安全，功能完备，符合要求，因卖方设计、选型失误造成的产品、系统功能的缺陷等问题，由卖方承担责任。
 详细技术要求

2.1、剪切钳详细技术要求

需求数量：1台；
驱动方式：电动；

额定工作压力：不小于72MPa；

★理论最大剪切力：不小于1000kN，开口距离：不小于170mm；

★剪切能力：圆钢直径不小于40mm，钢板厚度不小于10mm；

★防护要求：整机防护等级不低于IP58；电池防护等级不低于IP68；

重量（含电池）：不大于22kg；部分引用了《GB/T17906-2021消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》6.1.2内容。

[image: image4.png][=]=]=




配置备用刀片2副、电池2块（电池电压28V，电池容量不低于8Ah）、充电器1个及防护箱，方便工具储存及搬运。

★投标人需在投标阶段提供剪切钳的检测证明（CMA报告或CNAS报告或船级社证书或符合ISO 17025的自检报告）；接受同类型产品近3年内的有效检测报告（船级社型式认可证书）；无法及时检测的新品，需提供省级以上质检机构出具的受理证明。

2.2、扩张钳详细技术要求

需求数量：1台；
驱动方式：电动；

额定工作压力：不小于72MPa；

★最小扩张力：不小于45kN，扩张距离：不小于735mm；

★牵拉距离：不小于650mm，理论挤压力：不小于36kN，理论牵拉力：不小于50kN；

★防护要求：整机防护等级不低于IP58；电池防护等级不低于IP68；

重量（含电池）：不大于22kg；部分引用了《GB/T17906-2021消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》6.1.2内容。

[image: image2.png]6.1.2 R
AR TR FRAR KT 25 ke




配置备用刀片2副、电池2块（电池电压28V，电池容量不低于8Ah）、充电器1个及防护箱，方便工具储存及搬运；
★投标人需在投标阶段提供扩张钳的检测证明（CMA报告或CNAS报告或船级社证书或符合ISO 17025的自检报告）；接受同类型产品近3年内的有效检测报告（船级社型式认可证书）；无法及时检测的新品，需提供省级以上质检机构出具的受理证明。

2.3、剪扩钳详细技术要求
需求数量：1台；

驱动方式：电动；

额定工作压力：不小于72MPa；

最小扩张力：不小于30kN，最大扩张距离：不小于380mm；

★理论牵拉力：不小于60kN，牵拉距离：不小于380mm；
★剪切能力：圆钢直径不小于32mm；板材厚度不小于16mm；

重量（含电池）：不大于22kg；部分引用了《GBT17906-2021消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》6.1.2内容[image: image3.png]6.1.2 R
AR TR FRAR KT 25 ke




配置可拆卸扩张头1个、备用刀片2副、电池2块（电池电压28V，电池容量不低于8Ah）、充电器1个及防护箱，方便工具储存及搬运；

★投标人需在投标阶段提供剪扩钳的检测证明（CMA报告或CNAS报告或船级社证书或符合ISO 17025的自检报告）；接受同类型产品近3年内的有效检测报告（船级社型式认可证书）；无法及时检测的新品，需提供省级以上质检机构出具的受理证明。

2.4、双轮异向切割锯详细技术要求

需求数量：1台；

驱动方式：电动；

★额定电压：36V，最大切割功率：不低于3kW；

额定转速：不低于1800rpm；

★切割锯片直径：不低于315mm，最大切割深度：不低于115mm；

空载续航时间：不低于40min；

整机重量（不含锯片电池）：不高于12kg；

防护等级：不低于IP45；

在锯片被卡或切割操作不当时，具备紧急制动功能；

配备过载、欠压、短路等故障指示灯，具备电量显示功能；

电池容量：不低于8Ah；

具备接入220V交流电源功能；

充电时间：不大于90min；

切割材质：钢、铝、木材、塑料、橡胶及汽车玻璃等；

基本配置包含但不限于：1台主机、2块电池，1个充电器、切割锯片10片及防护箱1个，方便工具储存及搬运；

★投标人需在投标阶段提供双轮异向切割锯的检测证明（CMA报告或CNAS报告或船级社证书或符合ISO 17025的自检报告）；接受同类型产品近3年内的有效检测报告（船级社型式认可证书）；无法及时检测的新品，需提供省级以上质检机构出具的受理证明。

2.5、无齿锯详细技术要求
需求数量：1台；
驱动方式：电动；
★额定电压：72V，最大切割功率：不低于6kW；
额定转速：不低于4200rpm；
★最大锯片直径：不低于350mm，最大切割深度：不低于127mm；
空载续航时间：不低于40min；
整机重量（不含锯片电池）：不高于12kg；
防护等级：不低于IP45；

在锯片被卡或切割操作不当时，具备紧急制动功能；

配备过载、欠压、短路等故障指示灯，具备电量显示功能；

电池容量：不低于16Ah；

具备接入220V交流电源功能；

充电时间：不大于90min；

切割材质：钢材、混凝土等硬质材料；

基本配置包含但不限于：主机1台、电池4块、充电器1个、树脂砂轮片10片、金刚石锯片10片、冷却水管1根、冷却水壶1个及防护箱1个，方便工具储存及搬运；

★投标人需在投标阶段提供无齿锯的检测证明（CMA报告或CNAS报告或船级社证书或符合ISO 17025的自检报告）；接受同类型产品近3年内的有效检测报告（船级社型式认可证书）；无法及时检测的新品，需提供省级以上质检机构出具的受理证明。

六、外观材质、标识、包装
配套专用储存箱，箱体合适位置喷涂国家队及公司名称，包含国家队logo+国家海上油气应急救援天津队、海油logo+中国海油井控中心，字体为“思源黑体”，字体比例和间距不得改变，标识设计需经买方审核方可喷涂或张贴。

七、技术文件
卖方需提供整套设备的技术文件、质量文件，对其完整性负责。每套设备应包括全套质量文件（出厂检测报告及质量保证书）、技术文件（产品说明书或图册）等，所有设备技术文件应为中文或中英文版本，所有文件均提供4套（1正3副），正本文件使用打孔文件夹整齐装订，并附清晰的目录，副本文件使用胶印成册，附清晰的目录；并提供一整套电子版相关文件（U盘装载）。各类文件包括但不限于如下部分：

（1）质量文件
1）提供产品合格证；

2）提供产品检验报告。
（2）技术文件
1）成套设备装箱单； 

2）设备使用说明书；

3）设备维修保养手册（如有）； 

4）随机工具及附件清单（如有）。

八、工作进度和验收
1. 工作进度
★交货日期：自双方合同签订生效之日起3个月内完成供货。

交货地点：天津市滨海新区。
2. 到货验收

设备发往买方指定现场，并确保设备齐全、完好。双方共同确认设备的完整性，并保证一切物品等均配备齐全。

验收标准
提供的产品符合技术文件及有关标准；

提供产品的质量保证书、质量合格证和检测报告等质量保证文件；

在检查与试验过程中，当出现异常情况时，卖方负责进行所需部分或整机的拆装工作。对有问题或质量不合格的零件应进行更换直到试验合格。整个过程要做记录，不合格的零件要列出清单，记录、试验报告、失效品清单及产品合格证要在试验过后两周内且在装运准备前提交给买方批准；

卖方采用的材料、加工工艺、技术措施、检验手段、储运方法，达到本技术要求、国标及行业相关技术标准、规范的技术要求。卖方对材料、加工工艺、技术措施、检验手段、储运方法是否合适承担责任；

卖方保证承诺所提供的所有产品全部达到本要求。卖方向买方提供相关试验结果和试验、检验报告、检验合格证书、产品质量证书、使用说明书等技术资料。其中出具检验报告和合格证书的单位必须具备相关检验资质；

买方可自行或委托第三方按本要求和相关标准进行检查，此条款不影响卖方对产品质量应承担的责任；

买方有权组织有关专家对卖方的材料选择、生产过程、储运过程进行考察、检查。此条款不降低卖方对产品质量应承担的责任；

本技术要求未注明的内容，以设备行业相关技术标准、规范规定的内容为准。本技术要求已注明的内容，以本要求规定的内容为准，但本要求与上述技术标准、规范、规定中有不一致之处，以要求较高者为准；

因卖方设计失误造成的产品和系统功能的缺陷，由卖方承担责任。

九、技术服务与售后服务
1. 培训要求

卖方提供免费的设备操作及维保培训，在买方场地进行。培训内容包括但不限于设备基本原理、组成、实操、维护保养和故障处理，直至买方人员完全掌握设备理论并熟悉实际操作。
2. 售后服务

（1）质保期内发现质量问题的，卖方应免费进行必要的更换、维修、装运和技术服务；

（2）自设备到货并经过双方验收合格后当日起，由卖方免费提供不少于3次买方指定现场作业技术支持服务（不包括设备到货期间的安装指导和培训及质保期内的更换维修服务），在接到买方指令后24小时内到达买方指定的场地；

（3）提供终身免费的电话、函件技术支持。

十、质量保证
设备质保期为到货验收合格后18个月，质保金为合同价格的3%；
即使卖方符合本技术要求书的所有条款，也并不等于解除卖方对所有提供的设备零部件和附件应当承担全部责任，所提供的产品应当具有正确的设计，并满足特定的设计和使用条件或有关的健康和安全法规；
对于任何在质保期内发现的设备缺陷，如果买方在质保期满后三十日之内提出修理、更换或赔偿要求，该等要求视为有效。

