中煤华晋集团晋城能源有限公司

地面瓦斯抽采泵站三防装置配件技术规格书

- 一、招标要求

- 1、本次招标的地面瓦斯抽采泵站三防装置配件，原主机生产厂家为辽宁华科中煤装备有限公司，主机型号为ZGZS型瓦斯管道输送水封阻火泄爆装置。

- 2、其他资质要求：报价人须为瓦斯管道输送水封阻火泄爆装置生产厂。

- 二、招标范围

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用本安型控制器核心板 | KXH12-HXB | 2 | 1、配套KXH12矿用本安型控制器使用； 2、配套KDY660/19B矿用隔爆兼本安型直流电源使用。 3、列表中具备煤安证和防爆证的产品需在报价文件中提供。 |
| 2 | 矿用隔爆型电磁阀 | DFB-40-XB-1.0 | 2 |  |
| 3 | 矿用隔爆型小型阀门电动装置 | QMB5-1.25G | 2 |  |
| 4 | 矿用隔爆兼本安型直流电源管理板 | KDY660-GLB | 2 |  |

- 三、引用标准规范

标的物应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、以及煤炭行业标准和规范，这些标准和规范包括但不限于：

《煤矿安全规程》（2022年版）

Q/320421JLSAT001-2016  《煤矿用隔爆型阀门电动装置技术条件》

Q/320421JLSAT003-2016  《煤矿用隔爆型阀门电动装置控制箱技术条件》

GB/T3836.1-2021         《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB/T3836.4-2021        《爆炸性环境 第 4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》

GB/T24922-2010        《隔爆型阀门电动装置技术条件》

GB/T 12224-2005        《钢制阀门 一般要求》

GB/T 12221-2005        《金属阀门 结构长度》

GB 12238-2008          《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》

JB/T 8527-1997          《金属密封蝶阀》

GB/T 12227-2005        《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》

GB/T 12229-2005        《通用阀门 碳素钢铸铁件技术条件》

GB/T 26480-2011        《阀门的检验与试验》

GB/T 13927-2008        《工业阀门 压力试验》

GB/T 7928-1999         《通用阀门 供货要求》

GB12220-89            《通用阀门标志》

现行国家、行业的其它有关标

- 技术要求

- 1、矿用本安型控制器核心板

- （1）信号输入：电平信号（4路）:高电平（≥5.0V DC）,

- 低电平（≤0.5V DC）；模拟信号（2路），4～20mA。

- （2）信号输出：电流信号(4路）,触发时输出电流≥900mA DC。未触发时输出电流≤10mA DC。

- （3）规格型号KXH12-HXB，配套KXH12矿用本安型控制器使用。

- 2、DFB40/1.0（X）矿用隔爆型电磁阀

- （1）通径：DN40

- （2）阀体材料：不锈钢

- （3）电源电压：DC24V

- （4）配套ZGZS500S水封阻火泄爆装置使用

（5）压力：1.0MPA

- 3、QMB5-1.25G(127)型矿用隔爆型小型阀门电动装置

- （1）电源：127V；

- （2）公称转距（N.m）:50

- （3）通径：DN40

- （4）配套ZGZS500S水封阻火泄爆装置使用

（5）电机功率：15KW

- 4、矿用隔爆兼本安型直流电源管理板

- （1）额定输入电压：AC127V/660V，

- （2）交流输入额定功率：≤200W；

- （3）电源输出参数：

- a、12V本安电源输出：额定电流为200mA，最小电压为10.3V，能够满足配接设备正常工作。

- b、19V本安电源输出：额定电流为150mA，最小电压为14.5V，能够满足配接设备正常工作。

- c、10.5V本安电源输出：额定电流为950mA，最小电压为4.5V，能够满足配接设备正常工作。

- 规格型号KDY660-GLB，配套KDY660/19B矿用隔爆兼本安型直流电源使用。

- 招标方技术答疑电话：18434101792