甘孜州政府采购项目

采购需求

项目名称：炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目

采购单位：炉霍县林业和草原局    

编制单位：四川柯锐工程项目管理有限公司 

编制时间：2026年01月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。 
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。 
	采购需求

编制方式
	□自行组织编制

负责人：陈老师             联系电话：0836-2201699                      

其他参与编制人员： 

☑委托采购代理机构或者其他第三方机构编制

机构名称：四川柯锐工程项目管理有限公司

联系人：覃先生      联系电话：028-85091994

办公地址：成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场4座1513号


一、采购项目概况

1、项目名称：炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目；

2、项目业主：炉霍县林业和草原局；

3、建设地点：采购人指定地点（炉霍县内）；

4、项目概况：主要内容为购置林火视频监控设备及林区车辆及行人监控设备，需满足国家及相关行业标准及要求。

5、核心产品：双光谱云台摄像机（5公里）。
二、项目预（概）算

本项目预（概）算人民币 530000.00元，最高限价487100.00元。

	序号
	内容
	预算/元

	01
	炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目
	530000.00


三、采购需求调查情况

(是 （若选是，需填写《政府采购需求市场调查》）

四、采购标的汇总表

	序号
	标的名称
	品目分

类编码
	计量单位
	数量
	是否

进口

	1
	炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目
	A02091107 视频监控设备
	项
	1
	否


五、技术要求和商务要求

1、项目名称：炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目

2、项目业主：炉霍县林业和草原局

3、建设地点：采购人指定地点（炉霍县内）

4、项目概况：主要内容为购置林火视频监控设备及林区车辆及行人监控设备，需满足国家及相关行业标准及要求。

5、核心产品：双光谱云台摄像机（5公里）。

二、采购内容和服务要求

（一）采购内容

采购项目清单

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	双光谱云台摄像机（5公里）
	1.旋转范围：水平0°－360°连续旋转；俯仰角度：－90°～＋30°；

2.旋转速度：水平≥30°/s，垂直≥15°/s。；

3.控制方式：自动（预置位）或手动均可；

4.预置位：220个；

5.高强度铝合金双视窗防护罩采用双层遮阳、隔热设计，抗冲击、防腐蚀；

6.可见光视频采集组件：

≥400万像素；传感器：≥1/2.8" CMOS ；分辨率：≥1688×1520；支持光学透雾/日夜转换/3D降噪/图像翻转/自动聚焦/曝光补偿/强光抑制；林火识别半径≥5公里， 烟火识别系统最小识别监控烟、火面积≤25㎡

7.烟火识别组件：

具有烟火识别功能，可以实现大范围（≥5公里）全天候监控、摄像机巡轨运转，主要性能：白天能自动区别烟、雾，发现烟能自动识别并报警/夜间能自动区别火、灯光，发现火能自动识别并报警/报警后能够对火地点精确定位/报警后锁定火点，自动推进监控摄像镜头、放大监控图像/监控镜头可按预置轨迹运行；

8.红外热成像识别组件：

探测器类型：非制冷焦平面微热型；光谱范围：7.5-14μm；像素：≥384×288；像元间距：12-17μm；噪声等效温差 ≤100mK@f/1,300K；

9.存储：

具有MicroSD卡存储，标配256G存储卡；

10.工作环境：

工作温度：-45℃－＋60℃ 

11.防护等级：≥IP66

12.其它特性：

火情预警：在自动扫描模式下，当发现监视区域有疑似火情，则一体机应自动停止转动，并能将识别分析结果上传上位机；

13.接口：RJ45网线、24V电源线输出；

14.防雷、解码控制、烟火识别电路集成化，可通过云台维护窗口直接插拔故障电路板模块即可完成维修维护更换；

15.在可接受系统控制命令，并进行水平角、俯仰角实时回传，焦距值可根据命令回传；

16.漏报率不大于1%;万公顷日误报次数不大于3；

17.三维精确定位/联动控制镜头焦距；

18.设备功耗：≤100W；

19.具有可见光、热成像、护罩、主板、AI识别、电源、云台传动机械部件在线状态监测。
	1
	套

	2
	智能设备接入控制箱（含无线传输模块）
	1.管理功能：远程维护可远程对集成化接入控制器进行参数设置，如修改IP地址等；

2.在线监测：可在客户端软件上显示接口的负载电流和交流电压；

3.报警功能：当集成化接入控制器断电、断网或非法开箱时，可向设定手机发送报警短信；

4.具有高性能 32 位通信处理器；

5.具有高性能工业级 5G/4G 无线模块（标配4G流量卡）；

6.软硬件看门狗设计，保证系统稳定；

7.智能型数据终端，上电即可数据传输； 

8.多种连接方式，4G、PPOE、无线中继、混合模式；

9.5G/4G/有线、WiFi 桥接双链路上网；

10.多种 VPN（IPsec/PPTP/L2TP/GRE/OpenVPN）；

GNSS、JT/T808 定位服务及上传至服务器；

11.内置 1000 多个运营商 APN，自动识别便捷上网；

12.电压反接保护 ；

13.功耗≤30W。
	1
	套

	3
	室外型红外防盗摄像机
	1.室外型红外防盗摄像机：≥400万像素；1/1.8" CMOS，星光级，120DB宽动态；1对音频/报警输入输出；补光照射距离 ≥30米；侦测：越界侦测,场景变更侦测,区域入侵侦测,移动侦测,人脸侦测；防护等级≥IP67，功耗≤30W。
	1
	台

	4
	室外防水报警喇叭
	1.额定功率 20W；最大功率 30W-60W；灵敏度 106dB；内置喇叭单元  高保真喇叭；频率响应  100Hz- 20kHz；输入电压  DC 10-15V/2A；输入阻抗 10KΩ；防护等级  ≥IP66；接口类型  AV接口。
	1
	个

	5
	室外防水拾音器
	1.监听面积≥25平方米；频率响应 20Hz ～ 20kHz；灵 敏 度 －45dB,保护电路 雷击保护、电源极性反转保护；电源电压 DC12V。
	1
	个

	6
	太阳能供电系统
	1.系统包含：太阳能板（不低于450瓦2张），太阳能电池（不低于4组150Ah）、电池箱1 组、太阳能控制器1套等设备；2、太阳能供电系统配置需满足前端设备10个以上连续阴雨天正常工作。
	1
	套

	7
	管塔（9米）
	1.塔高：9米；

2.材质：Q235B型钢，热镀锌防腐；

结构：管状结构，杆塔直径≥300mm；主杆厚度≥4mm，塔架2米以上设外爬梯至平台；维修平台直径≥1.2米。
	1
	套

	8
	林火视频监控防雷接地系统
	1.基坑内侧底面，至少放置4根角钢，埋入深度1m，顶部离地0.5米，角钢之间用镀锌扁钢互相焊接，焊接长度≥100mm，并使用两根扁钢引至地面与塔架焊接；接地体的冲击接地电阻不宜大于10欧。根据现场实测如果接到电阻大于10欧，则采用接防雷接地模块。铁塔顶部安装避雷针，使所有设备处于45°角内保护,用扁钢做为引下线。接地系统阻值＜ 10Ω。
	1
	套

	9
	管塔基础
	1.基础：法兰盘套接，内径≥300mm，外径≥520mm，使用≥8M30*1100地脚螺栓连接。
	1
	处

	10
	管塔防风拉线
	1.钢绞线需采用镀锌工艺；穿越导线处需装设与线路同级绝缘子；拉线与电杆夹角应≥45°（若现场受限时≥30°），终端杆、耐张杆的防风拉线需与线路方向一致；具体根据现场情况定制。
	3
	条

	11
	管塔防风拉线基础
	1.采用现浇混凝土或预制混凝土构件，确保结构稳固；基础埋设深度应超过拉线柱长度的1/6（无坠线时）或按受力情况调整。 具体‌根据现场情况定制。
	3
	项

	12
	安全防护围栏
	1.采用高强度、低碳钢丝焊接成网格状，整体进行热浸镀锌处理，围栏高度≥1m ，具体根据现场情况定制。
	12
	米

	13
	★中心管理服务器
	1.机架式服务器

2.处理器 1颗（不低于10核心 ≥2.2GHz）CPU；

3.内存 ≥16GB DDR4 内存；

4.RAID  0/1/5；

5.硬盘 ≥2*1TB SATA 3.5寸硬盘；

6.网卡 双口千兆以太网络适配器；

7.电源 ≥550W 单电源。
	1
	台

	14
	★存储服务器
	1.2U标准机架式
2.输入带宽：256M；输入带宽：256Mbps；
3.32路H.264、H.265混合接入；
4.最大支持16×1080P解码；
5.支持H.265、H.264解码；
6.1个HDMI，1个VGA；
7.4盘位 最高支持8TB硬盘，标配12T硬盘；
8.≥2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口。
	1
	台

	15
	报警音箱
	1.声道 2.0；

2.类型 多媒体音箱；

3.理论功率 17W*2；

4.阻抗 4Ω；

5.信噪比 ≥70dB；

6.频响范围 45Hz-18KHz；

7.防磁功能 有源防磁；

8.音箱控制 线控/遥控。
	1
	套

	16
	鹅颈话筒
	1.换能方式：电容式；

2.频率响应：40Hz~16KHz；

3.指向性：超心型指向；

4.输出阻抗：75Ω；

5.灵敏度：-40dB±2dB。
	1
	支

	17
	话筒放大器
	1.电 源：交流220V±10%，50Hz ；

2.幻象电源：DC48V；

3.频 响：20—20000Hz ；

4.信 噪 比：> 80dB5、失 真 度：< 0.5%； 

5.最佳输出电平：0dB；

6.音量调节范围：54 dB ；

7.最佳输入电平：-34dB。
	1
	台

	18
	森林防火预警系统
	1.巡航功能：具有手动控制和自动控制全区域巡航，能够根据预设的角度和轨迹完成监控范围的巡航报警工作，也可以手动控制设备，对监控范围进行精细观察；

2.远程控制：具有控制摄像机的开启/关闭，进行调焦、变焦、切换日夜模式，开启/关闭透雾功能等操作；具有操作前端监控设备上、下、左、右、左上、左下、右上、右下八个方向转动控制功能；

3.多路视频显示：多路实时视频同时显示功能，当视频展示窗口/设备数量少于视频源数量时，具有视频轮循输出至展示设备功能；并且火警视频具有更高占用显示设备的优先级别；

4.视频存储：所有通道支持实时编码、支持同步回放，支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期、支持冗余录像；

5.警情上报：具有将所有警报信息实时上报功能，上报的信息包含发现火情的站点信息：站点名称、报警时间、报警时设备的俯仰角和水平角等火情信息，且上级单位能随时查看下属下级单位的全部火情信息；

6.流媒体转发：管理各监控中心流媒体转发服务、分发限制管理策略，包括路数、用户优先级和事件优先级等 ；

7.卡口管理：具备视频监控、人员图片及信息查询、车辆图片及信息查询、人车追踪视频查询、报警信息上传、远程喊话、远程设置、 数据统计查询等功能；

8.权限管理：支持身份认证与权限控制、机构管理、设备的管理与监控、控制命令管理、干线路由管理功能、日志管理；

9.客户端管理：支持监控管理平台授权访问； 支持本地和远程网络管理功能；支持授权远程访问和控制前端数字控制云台和电动变倍镜头等；支持客户端授权不受限制。
	1
	套

	19
	监管APP
	1.远程视频功能：

结合后端的管理平台，用户可通过移动终端接入云台监控设备，查看视频实时图像，并可直接对视频镜头进行上下左右的远程控制；

远程值守，火情报警

监控设备发现疑是火情，将火情信息直接发送到终端，工作人员通过终端直接接入疑是火情现场视频，进行人工判断或报警，实现防火监控工作的远程值守，移动办公。
	1
	套

	20
	林火视频监控4G物联网流量卡
	1.包含两年的流量费。
	1
	张

	21
	林火视频监控设备辅助材料
	1.含线材、管材、扎带、标签及五金配件。
	1
	批

	22
	声光告警灯
	1.支持联动感应；

2.红蓝频闪灯：≥宽98mm，≥高度115mm。电压：12V ，功率2W。闪光频率：60次/分钟。光源寿命：≥5万小时。防护等级：≥IP67。
	8
	套

	23
	LED显示屏
	1.LED室外显示：P10 640*160 支持远程改字。
	8
	套

	24
	语音系统
	1.定时与警示音频：语音宣传功能支持时间段的设置，支持多时间段设置；内置3段以上警示音频内容，不段可以播放不同内容；

2.声音最大输出功率15W；音频文件采用MP3文件，内容可以调换；语音模块功放音量大小可调，上下曲可调，具有单曲、顺序播放模式和停止/播放等设定；

3.喇叭：8欧 15W户外防水喇叭。
	8
	套

	25
	AI抓拍摄像机
	1摄像机的类型：枪式固定型；

2.最高分辨率≥2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

3.摄像机镜头：定焦4-6mm,也可按需选择变焦镜头；

4.采用深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测（人形和车形：可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种），支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，采用深度学习算法，支持精准人车分类侦测；扩展：根据需要选择车牌识别的AI摄像机和人脸抓拍AI摄像机；

1个内置麦克风，1个内置扬声器，也支持外接喇叭，支持双向语音对讲，远程喊话；

5.支持报警的输入与报警输出（可选）；

6.支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡；

7.符合IP66防尘防水设计，抗干扰能力强。
	8
	套

	26
	林区车辆及行人监控太阳能供电系统
	1.300W单晶硅光伏板2张，光电转换效率不低于19%，使用寿命≥20年；

2.150AH储能锂电池2组，12V，低温加热功能，有保护板，能满足环境工作温度：-20℃～65℃正常充放电，防护不低于IP65；

3.控制器具有RS485通讯接口，具有过压，过流，欠压，低温，高温，短路。
	8
	套

	27
	智能控制系统
	1.管理功能：远程维护 可远程对集成化接入控制器进行参数设置，如修改IP地址等；

2.在线监测： 可在客户端软件上显示接口的负载电流和交流电压；

3.报警功能： 当集成化接入控制器断电、断网或非法开箱时，可向设定手机发送报警短信；

4.接口：3个POE接口 ，1个RJ45网络接口 ，2个DC12V输出接口 ，1个RS485接口，1个音频输出接口，1个AC24V输出接口 ，1个光纤接口；

5.联动感应：支持人体检测传感器或摄像机报警联动（默认报警联动方式）：

采用人体检测传感器；需要外界人体检测传感器，感应角度为正前方不低于105度，距离1-10米；

6.采用摄像机报警联动方式需要摄像机支持，可实现人车侦测联动语音，LED显示。 

7.高稳定性的将通用产品电源转换器、POE交换机、防雷器、光纤收发器、无线通讯模块等多个独立设备高度集成为一张电路板的室外专用设备

8.支持采集光伏控制器当前电压，电流，电量以及充电电压，充电电流，温度等参数；

9.定位与校时功能：支持北斗定位和校时；

10.支持光纤传输通讯；

11.支持4G/5G网络通信。
	8
	套

	28
	道闸
	1.操作方式： 手动操作；挡杆类型：90°直杆；挡杆长度：4米；升降角度： 0° ~ 90°；机箱尺寸：350mm × 300mm × 980mm (L×W×H)；净空高度： ≥ 60cm。
	8
	套

	29
	立杆
	1.高3.5米，圆杆直径114mm,厚度3mm，颜色：乳白色。
	8
	套

	30
	道闸及立杆基础
	1.道闸基础：安装场地必须平整，无明显坑洼或突起，避免设备运行产生晃动或摩擦，若地面不平，需提前处理至水平状；宽度根据道闸尺寸进行定制，确保设备正常开启/关闭且不与周边障碍物碰撞；立杆基础：基础混凝土强度等级为‌C25‌，采用425号普通硅酸盐水泥配制，符合GB50204-2015标准；浇筑面平整度需≤5mm/m，确保预埋件水平；基础深度≥1.9米，具体根据现场情况定制。
	8
	项

	31
	林区车辆及行人防雷接地系统
	1.包含接防雷接地模块，监控立杆顶部避雷针。
	8
	套

	32
	★管理端电脑
	1.机型：国产品牌商用台式机；
2.处理器：国产X86处理器，主频≥3.0GHz、核心数≥8，线程数≥16；
3.主板：带蜂鸣器，能实现故障报警功能；
4.内存：≥16GB DDR4 2666MHz内存，≥2个内存扩展槽，最大支持容量不低于64GB；
5.硬盘：≥512GB M.2 SSD ；
6.显卡：≥2GB显存独立显卡；
7.音频：集成声卡，≥5个音频接口（前2后3）；
8.网卡：集成千兆网卡；
9.主板扩展：≥1个PCIe x16（为PCIe 4.0）+1个PCIe x1+1个M.2；
10.键盘鼠标：USB接口防泼溅键盘、光电鼠标；
11.电源：≥200W电源；
12.机箱：体积≤10L机箱，前置可拆卸防尘网；
13.操作系统：国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统；需支持X86操作系统；
14.显示器：≥23.8吋，分辨率≥1920x1080、色域≥99% sRGB、最大刷新率≥75Hz，静态对比度≥4000:1，VGA + HDMI+DP接口，带原厂HDMI 线缆、支持VESA壁挂；
15.原厂预装设备支持类软件：可查阅本机型号、操作系统版本、序列号、设备配置信息和使用状态；提供本机快捷键指南、系统使用指南以及使用说明书；实现本机驱动管理，方便升级；支持系统诊断；提供服务支持，可查询各地维修网点，查看维修进度，并提供服务公众号、服务电话等信息；集成常见问题清单，方便用户查阅。
16.产品认证：符合国家级GB/T 9813.1-2016、GB/T 34986-2017、GB/T 5080.7-1986标准中的可靠性检验要求，MTBF的m1值不低于110万小时。
17.供应商承诺提供的“控制室电脑”符合《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》和《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》
	1
	台

	33
	林区车辆及行人监控4G物联网流量卡
	1.包含两年的流量费。
	8
	张

	34
	林区车辆及行人监控设备辅助材料
	1.含线材、管材、扎带、标签及五金配件。
	1
	批

	35
	林火视频监控运输及二次搬运
	1.林火视频监控前端设备运费及二次搬运费，根据供货安装地点现场情况自行综合考虑。
	1
	项

	36
	林区车辆及行人监控运输及二次搬运
	1.林区车辆及行人监控设备运费及二次搬运费，根据供货安装地点现场情况自行综合考虑。
	8
	项

	37
	安装
	1.人工及安装费用。
	9
	项

	38
	调试
	1.系统调试费。
	1
	项


★（二）、服务要求：

1、安装点位

1.1前端防火监控基站点位：下罗乡绒巴龙山顶；

1.2智能卡口系统点位：昌龙沟林业工作站卡点、邓达村卡点、各汝林业工作站卡点、卡娘林业工作站卡点、洛秋乡一村二村卡点、泥巴乡四季沟卡点、忠仁达村卡点、仁达乡卡点。
2、安装要求
2.1林火视频监控设备：监控点位要结合林牧区地形实际，优先选择市、县级行政区边界点视野开阔、通视效果好、电力通讯条件好的相对制高点。
2.2林区车辆及行人监控设备：结合本地林情、社情和地形地貌等情况，选取人为活动较为频繁、林草资源丰富、防火形势严峻、人为值守难度大的林牧区进山入林必经要道口，尤其是国家公园、自然保护区等各类自然保护地、国有（集体）林场、林（牧）区内部通道或进山入林主要通道口，未经批准不在国道、省道、县道等交通主干公路设置；
3、材料要求：材料进场应得到发包人现场负责人的认可；符合国家安全、环保等方面的要求；

4、安全要求：本项目在运输整个活动期间，因产品质量问题产生的所有安全责任均由中标单位负责（单独提供承诺函、格式自拟）；

5、技术标准：按照现行国家、省、市相关规范和标准执行，本项目涉及国家标准的均以最新国家标准为准，未明确偏离值的以相关最新国家标准为准。 

6、质量要求：按照现行国家、省、市相关规范和标准执行，本项目涉及国家标准的均以最新国家标准为准，未明确偏离值的以相关最新国家标准为准。

7、货物供货实施方案服务要求

7.1整体要求：投标供应商在货物供给之前应结合炉霍县当地的地理环境、海拔、气候等因素指定详细的实施计划，并对每个供货重点环节进行详细的计划及执行（包括但不限于本项目供货实施过程中对项目的理解、项目实施进度计划、供货实施过程重难点的分析、货源组织方案、产品运输计划方案、关于产品的技术指导方案、产品质量控制措施、安全控制措施、应急管理措施），通过各个重点环节的控制，使其能在采购人要求的时间期限内完成所有的供货任务，同时供货的货物中需符合国家相关强制要求。（单独提供承诺函，格式自拟）

7.2、售后服务要求：

①投标产品质保期自验收合格之日起1年，质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商组织专门的售后服务人员进行负责更换或维修。质保期满后，供应商仍须负责对设备提供终身维修服务，维修费用不得高于同期市场价，同时供应商应及时优惠提供所需的备品备件。（单独提供承诺函，格式自拟）

②质保期内供应商负责产品维护、维修及抢修，支持7×24小时电话服务，2小时响应，72小时处理问题。（单独提供承诺函，格式自拟）

8、费用要求：设施设备自身的采购费、上下车费、运输、装卸、现场安装、售后维修、保险、规费、培训指导、旅差等一切相关费用均包含在投标报价中，采购人不承担中标人除中标价外的任何费用；

9、在采购供货的实施过程中，若需要在其他相关部门办理手续的，中标供应商应该按照相关部门的规定办理，因办理手续产生的费用已经包含在采购报价中，采购人不在另行支付任何费用，请投标供应商自行了解此项的内容及承担风险。

★三、商务要求 

1、项目完成时间：自合同签订之日起60日。 
2、交货地点：炉霍县，运送至采购人指定地点。 

3、验收方法：按（财库〔2016〕205 号）文件执行。 

4、验收标准：按招标文件要求、中标人的投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。  

5、付款方式：合同签订后支付 20%的预付款，设施设备到达炉霍县后再支付30%，完成所有的安装、调试并通过验收合格后再支付47%，剩余的款项在质保期满后一次性支付。

带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

六、采购需求编制要求

1. 采购需求应当符合法律法规、政府采购政策和国家有关规定，符合国家强制性标准，遵循预算、资产和财务等相关管理制度规定，符合采购项目特点和实际需要。

2. 采购需求应当依据部门预算（工程项目概预算）确定。

    3. 采购需求应当清楚明了、表述规范、含义准确。技术要求和商务要求应当客观，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求，并尽可能明确其中的客观、量化指标。

采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。

自行组织编制

编制负责人：    （签字）        日期：   年  月  日

编制成员：

采购代理机构或者其他第三方机构编制（若有）

编制负责人：  （签字）        日期：   年  月  日

编制单位：（盖章）            日期：   年  月  日 

甘孜州政府采购项目

采购实施计划

项目名称：炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目

采购单位：炉霍县林业和草原局 
编制单位：四川柯锐工程项目管理有限公司

编制时间：2026年01月

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。 
二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府采购的相关规定。 
三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。 
四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。 
采购项目基本信息

	项目名称
	炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目

	项目类别
	(货物           (服务           (工程

	实施单位
	炉霍县林业和草原局

	采购实施计划编制方式
	(自行组织编制

负责人：陈老师             联系电话：0836-2201699                  

其他参与编制人员：

(委托采购代理机构或者其他第三方机构编制

机构名称：四川柯锐工程项目管理有限公司

联系人：覃先生     联系电话028-85091994

办公地址：成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场4座1513号

	采购项目

预（概）算
	预（概）算： 530000.00 元，最高限价： 487100.00 元。

(不分包。

(分包。分包情况： 

	开展采购活动时间安排
	预计2026年01月完成采购申请资金计划，完成采购市场调查、确定采购需求及需求调查，完成采购代理委托及四川政府采购一体化平台任务分派，2026年02月初采购文件定稿并在四川政府采购网发布采购公告，预计02月底组织评审，完成开标并进行结果公告，2026年3月初完成合同签订，合同实施期间按照验收方案进行验收。

编制说明：

1.根据采购项目实施的要求，充分考虑采购活动所需时间和可能影响采购活动进行的因素，合理安排采购活动实施时间。

2.可包含市场调查、确定采购需求、意向公开、采购方式审批、进口产品核准、编制采购公告及文件、发布采购公告、组织评审、采购结果公告、合同签署、合同执行、履约验收等大体时间安排。

	采购组织

形式
	(集中采购   (分散采购   

	委托代理

安排
	(单位自行组织

(委托集中采购机构组织

(委托社会代理机构组织

	落实政府采购政策有关内容
	1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关政策
预留情况：( （专门面向） 100 %

          ( （不专门面向）      %

预留情况说明：                                     

编制说明：

    1.采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

    2.超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。进口科研仪器设备填写“不适用”。

	
	2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》有关政策

预留情况说明：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本项目中小企业扶持政策。
编制说明：

    1.部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

 2.在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	3.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》等有关政策

具体情况：    本项目不涉及                       

编制说明：按照品目清单，列出政府强制采购的节能产品，优先采购的节能、环境产品。

	
	4.其他需落实的政府采购政策  

具体情况： 无                                    


一、（若有分包）
	采购包件

类别
	(货物           (服务            (工程

	采购标的及采购数量（规模）
	标的

名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	是否进口

	
	炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目
	A02091107 视频监控设备
	项
	1
	否

	
	
	
	
	
	(

	
	采购进口产品报财政部门核准安排：      /        

编制说明：采购标的物包含进口产品时，选择“是否进口”，并填写核准安排。

	采购方式
	(公开招标 (邀请招标  (竞争性谈判  (竞争性磋商  

(询价     (单一来源  (其他             

适用理由： 满足法律法规的相关要求。 

采购方式是否需要财政部门批准： 

(不需要 

(需要，报批安排：                               

编制说明：

    1.采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，如通用设备、物业管理等，一般采用招标或者询价方式采购。

    2.采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等，一般采用招标、谈判（磋商）方式采购。

3.不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等，一般采用谈判（磋商）方式采购。

	供应商

资格条件
	除符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外，其他资格要求：1、落实政府采购政策需求的资格条件要求：专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）2、根据采购项目提出的特殊条件：参加本次政府采购活动前3年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录。
编制说明：

    1.根据采购需求特点提出的供应商资格条件，要与采购标的的功能、质量和供应商履约能力直接相关，且属于履行合同必需的条件，包括特定的专业资格或者技术资格、设备设施、业绩情况、专业人才及其管理能力等。

    2.业绩情况作为资格条件时，要求供应商提供的同类业务合同一般不超过2个，并明确同类业务的具体范围。要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性。

    3.涉及政府采购政策支持的创新产品采购的，不得提出同类业务合同、生产台数、使用时长等业绩要求。

	竞争范围
	(公开方式邀请            

(有限范围内竞争          
(只能从唯一供应商处采购  

法律依据：  本项目不属于《政府采购需求管理办法》第二十条规定的“法律法规规定可以在有限范围内竞争或者只能从唯一供应商处采购的情形”，故采用公开方式邀请供应商参与政府采购活动。

编制说明：

    1.除法律法规规定可以在有限范围内竞争或者只能从唯一供应商处采购的情形外，一般采用公开方式邀请供应商参与政府采购活动。

    2.采用其他方式邀请供应商参与政府采购活动的，应说明依据的法律法规规定。

	评审规则
	(最低价中标（成交）       

(综合评分法（附《综合评分明细表》）         

适用理由：根据中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法，由评审小组采用综合评分法对供应商的投标文件进行综合评分。
编制说明：

    1.采用综合性评审方法的，评审因素应当按照采购需求和与实现项目目标相关的其他因素确定。

2.采购需求客观、明确的采购项目，采购需求中客观但不可量化的指标应当作为实质性要求，不得作为评分项；参与评分的指标应当是采购需求中的量化指标，评分项应当按照量化指标的等次，设置对应的不同分值。不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，可以结合需求调查的情况，尽可能明确不同技术路线、组织形式及相关指标的重要性和优先级，设定客观、量化的评审因素、分值和权重。价格因素应当按照相关规定确定分值和权重。

3.采购项目涉及后续采购的，如大型装备等，要考虑兼容性要求。可以要求供应商报出后续供应的价格，以及后续采购的可替代性、相关产品和估价，作为评审时考虑的因素。

4.需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案，且供应商经验和能力对履约有直接影响的，如订购、设计等采购项目，可以在评审因素中适当考虑供应商的履约能力要求，并合理设置分值和权重。需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案，采购人认为有必要考虑全生命周期成本的，可以明确使用年限，要求供应商报出安装调试费用、使用期间能源管理、废弃处置等全生命周期成本，作为评审时考虑的因素。

	定价方式
	(固定总价  (固定单价  (成本补偿  (绩效激励            

适用理由：本项目采用总价报价，在采购清单中供应商填写综合单价，有利于后期结算清晰明了，且不超预算  
编制说明：

    1.以价格作为授予合同的主要考虑因素，采用固定总价或者固定单价的定价方式。

    2.通过综合性评审选择性价比最优的产品，采用固定总价或者固定单价的定价方式。

    3.综合考虑以单方案报价、多方案报价以及性价比要求等因素选择评审方法，并根据实现项目目标的要求，采取固定总价或者固定单价、成本补偿、绩效激励等单一或者组合定价方式。

	合同类型
	  承揽  合同    

适用理由：  根据本项目采购需求，本项目适用承揽合同。 
编制说明：合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。可填写买卖、租赁、建设工程、运输、技术、仓储、委托、物业服务等合同。

	合同分包
	(不分包。

(分包。分包要求：              /                

编制说明：分包要求应载明是否允许中标（成交）供应商将本项目的非主体、非关键性工作进行分包。

	合同文本

主要条款
	合同主要条款：合同签订后支付 20%的预付款，设施设备到达炉霍县后再支付30%，完成所有的安装、调试并通过验收合格后再支付47%，剩余的款项在质保期满后一次性支付。
……

法律顾问是否审定：(是   (否 （若选是，需提供法律意见书）
编制说明：

    1.合同文本应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，包括但不限于标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。

    2.采购项目涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式。采购人可以根据项目特点划分合同履行阶段，明确分期考核要求和对应的付款进度安排。对于长期运行的项目，要充分考虑成本、收益以及可能出现的重大市场风险，在合同中约定成本补偿、风险分担等事项。

3.合同权利义务要围绕采购需求和合同履行设置。国务院有关部门依法制定了政府采购合同标准文本的，应当使用标准文本。

4.属于《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第十一条规定的采购项目，合同文本应当经过采购人聘请的法律顾问审定。

	履约验收方案
	履约验收

的主体
	炉霍县林业和草原局

	
	邀请验收

对象
	(采购代理机构           (服务对象

(参加本项目的其他供应商 (专家  

(第三方专业机构    (其他                  

编制说明：相关验收意见作为验收的参考资料。

	
	时间
	提出验收要求后7个工作日内

	
	方式
	(单位内部验收  (专家评审会

(其他          

	
	程序
	(一次性验收   (分段验收   (分期验收

(其他              

	
	验收内容及标准
	1.技术履约内容及标准：满足招标文件要求

2.商务履约内容及标准：满足招标文件要求

编制说明：验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况，验收标准要包括所有客观、量化指标。不能明确客观标准、涉及主观判断的，可以通过在采购人、使用人中开展问卷调查等方式，转化为客观、量化的验收标准。

	
	其他事项
	无

	
	验收说明：

    1.分期实施的采购项目，应当结合分期考核的情况，应在其他事项中明确分期验收要求。

    2.货物类项目可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

    3.工程类项目的验收方案应当符合行业管理部门规定的标准、方法和内容。

    4.履约验收方案应当在合同中约定。

	风险管控 


	是否需要组织风险判断，提出处置措施和替代方案：

(是   (否

编制说明：若选是，需填写以下内容；若选否，可删除以下内容。

对于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的采购项目，要研究采购过程和合同履行过程中，判断风险发生的环节、可能性、影响程度和管控责任，提出有针对性的处置措施和替代方案。

	
	国家政策变化应对措施
	原则上重新采购

	
	实施环境变化应对措施
	原则上重新采购

	
	重大技术变化应对措施
	原则上重新采购

	
	预算项目调整应对措施
	原则上重新采购

	
	因质疑投诉影响采购进度应对措施
	按照《政府采购质疑和投诉办法》处理

	
	采购失败应对措施
	原则上重新采购

	
	不按规定签订合同应对措施
	按《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》执行

	
	不按规定履行合同应对措施
	按《中华人民共和国民法典》及采购文件约定依法追究法律责任。

	
	出现损害国家利益和社会公共利益情形应对

措施
	政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

	
	其他情况应对措施
	按政府采购法相关要求处理

	其他需要说明事项
	无


附件

综合评分明细表
	序号
	评分因素及权重
	分值
	             评分标准
	备注

	1
	投标报价30%
	30 分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)×30分。
	客观

	2
	技术参数14%
	14分
	投标产品的技术参数根据以下情况进行评分：完全满足招标文件技术参数要求得14分，每有一项非“★”项技术参数负偏离每项扣0.13分（共112项），扣完为止。 

注 ：1、★项参数为实质性要求，不允许负偏离，且不作为评审因素；2、如果招标文件中对技术支撑材料有要求的则按要求提供，否则对应条款将视为不满足，无要求的响应即视为满足。
	客观

	3
	实施方案48%
	48分
	根据投标人提供项目实施方案（包括但不限于：①项目实施进度计划②供货实施过程重难点的分析③货源组织方案④ 产品运输计划方案⑤关于产品的技术指导方案⑥产品质量控制措施⑦安全控制措施⑧应急管理措施）进行评审，以上实施方案内容详实且理解准确，完整、完全符合项目实际需求及项目情况的得48分，上述内容每缺一项扣6分，每有一处有缺陷或不足扣3分，扣完为止，未提供的不得分。

注：以上所有内容中：（1）完全符合项目实际需求及项目情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容符合行业政策要求、满足本项目要求；（2）内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目实际情况的情形 (与项目实际不匹配、不符合项目特点)、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的现行规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。（3）不足是指：与项目不匹配或与本项目无关、描述简单、条例紊乱。
	主观

	4
	售后服务方案8%
	8分
	根据投标人提供本项目售后服务方案（包含但不限于以下因素：①售后服务内容②售后服务人员组成及分工计划③响应时间及维修措施④后续服务质量保证措施）进行评审，以上售后服务方案内容详实且理解准确，完整、完全符合项目实际需求及项目情况的得8分，上述内容每缺一项扣2分，每有一处有缺陷或不足扣1分，扣完为止，未提供的不得分。

注：以上所有内容中：（1）完全符合项目实际需求及项目情况是指：方案包含但不限于上述内容的文字、图片、表格等形式详细呈现方案内容，方案内容符合行业政策要求、满足本项目要求；（2）内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用本项目实际情况的情形 (与项目实际不匹配、不符合项目特点)、内容缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的现行规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。（3）不足是指：与项目不匹配或与本项目无关、描述简单、条例紊乱。
	主观


甘孜州政府采购项目

采购需求和采购实施计划

审查意见书

项目名称：炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目

采购单位： 炉霍县林业和草原局      

编制单位： 四川柯锐工程项目管理有限公司

编制时间： 2026年01月

编 制 说 明

一、采购人应当建立审查工作机制，在采购活动开始前，针对采购需求管理中的重点风险事项，对采购需求和采购实施计划进行审查。审查分为一般性审查和重点审查，一般性审查和重点审查的具体采购项目范围，由采购人根据实际情况确定。

二、重点审查应在一般性审查通过的基础上再进行，主管预算单位可以根据本部门实际情况，确定由主管预算单位统一组织重点审查的项目类别或者金额范围。属于《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）第十一条规定范围的采购项目，应当开展重点审查。

三、审查应当符合《财政部关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》（财库〔2021〕22 号）要求及政府采购的相关规定。

四、对于审查不通过的，应当修改采购需求和采购实施计划的内容并重新进行审查。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
一、审查项目情况

1. 项目名称：炉霍县2025年防灭火预警空天地一体化体系建设项目

2. 审查时间：                                          

3. 审查地点：                                          

二、审查人员

	序号
	姓名
	单位
	内部机构
	职务/职称
	联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	编制说明：

1.审查工作机制成员应当包括本部门、本单位的采购、财务、业务、监督等内

部机构。采购人可以根据本单位实际情况，建立相关专家和第三方机构参与审查的工作机制。           

2.参与确定采购需求和编制采购实施计划的专家和第三方机构不得参与审查。


三、一般性审查

	审查内容
	审查结果

	如需开展需求调查的，是否按照规定开展需求调查
	是

	采购需求是否符合预算、资产、财务等管理制度规定
	是

	对采购方式、评审规则、合同类型、定价方式的选择是否说明适用理由
	是

	属于按规定需要报相关监管部门批准、核准的事项，是否作出相关安排
	是

	采购实施计划是否完整
	是

	审查结论
	(通过  (不通过

	编制说明：一般性审查主要审查是否按照《政府采购需求管理办法》规定的程序和内容确定采购需求、编制采购实施计划。

	审查意见：经审查，采购需求、采购计划符合相关规定，审查通过
   示例一：经审查，采购需求、采购计划符合相关规定，审查通过。

   示例二：经审查，采购实施计划未落实支持中小企业发展政府采购政策要求/采购方式选择不符合《政府采购法》第三十一条第一款规定，审查不通过，请根据相关规定修改后，再重新审查。

编制说明：

1.审查结果为“通过”或“不通过”，审查结果“不通过”时，需说明不通过原因。    

    2.审查结果全部为“通过”或“不涉及”，则审查结论为“通过”；审查结果有一项为“不通过”，则审查结论为“不通过”。


四、重点性审查

	审查内容
	审查结果

	非歧视性审查（主要审查是否指向特定供应商或者特定产品）
	资格条件设置是否合理
	是

	
	要求供应商提供超过2个同类业务合同的，是否具有合理性
	不适用

	
	技术要求是否指向特定的专利、商标、品牌、技术路线等
	否

	
	评审因素设置是否具有倾向性
	否

	
	将有关履约能力作为评审因素是否适当
	是

	竞争性审查（主要审查是否确保充分竞争）
	应当以公开招标方式邀请供应商的，是否依法采用公开招标方式
	是

	
	采用单一来源采购方式的，是否符合法定情形
	不适用

	
	采购需求的内容是否完整、明确（因技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求除外）
	是

	
	采购需求的内容是否考虑后续采购竞争性
	是

	
	评审方法、评审因素、价格权重等评审规则是否适当
	是

	采购政策审查
	进口产品的采购是否必要
	不适用

	
	是否落实中小企业发展政府采购政策要求
	是

	
	是否落实支持监狱发展政府采购政策要求
	是

	
	是否落实促进残疾人就业政府采购政策要求
	是

	
	是否落实绿色发展、节能环保政府采购政策要求
	是

	
	是否落实支持创新政府采购政策要求
	不适用

	履约风险审查
	合同文本是否按照规定由法律顾问审定
	否

	
	合同文本运用是否适当
	是

	
	是否围绕采购需求和合同履行设置权利义务
	是

	
	是否明确知识产权等方面的要求
	是

	
	履约验收方案是否完整、标准是否明确
	是

	
	风险处置措施和替代方案是否可行
	是

	采购人或者主管预算单位认为应当审查的其他内容
	应列明审查的具体内容
	无

	审查结论
	(通过  (不通过

	编制说明：属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定范围的采购项目，应当开展重点审查，若不开展重点审查，本部分可删除。

	审查意见：经审查，采购需求、采购计划符合相关规定，审查通过
   


审查人员签字：



