采办计划公告

为便于供应商及时了解采办项信息，现将（东方1-1气田CCUS提高采收率项目）第四季度的采办计划公开如下：

| 序号 | 采办项 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间 （填写到月） | 供应商资质基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产水处理系统 | 1）供货范围 CEPK-X-3001： 生产水旋流聚结分离器PRODUCED WATER CYCLONE COALESCER（CEPK-V-3001）， 精细滤器：FINE FILTERS（CEPK-F-3001A/B/C/D）， 反洗水罐：BACK-WASHING WATER TANK（CEPK-T-3001）， 反洗水泵：BACK-WASHING WATER PUMPS（CEPK-P-3002A/B） 溶气泵：GAS-DISSOLVING PUMP（CEPK-P-3001） 污水泵：OILY WATER PUMP（CEPK-P-3003） 污水罐：OILY WATER TANK（CEPK-T-3002） CEPK-X-3002： 污泥脱水装置：OIL SLUDGE DEWATERING UNIT（CEPK-X-3002），以及加热装置 其他： 橇块线内管线、管件、阀门、仪表、紧固件等； 底座、梯子、平台、橇排发管口； 其他必要的化学药剂系统装置及药剂； 其他为实现处理效果所需的部件。 2）通用要求 环境要求：适用于海洋环境，环境温度：13.2℃~35.1℃;最大风速：59.6m/s;环境湿度：40.9%~100% 设备取证级别：B+Z 技术要求 技术要求 a：CEPK-V-3001：处理能力21m³/h，设计压力/温度：1000kPaG/70℃；操作压力/温度：350kPaG/20~37℃；材质：Q345R+316L； b：CEPK-F-3001A/B/C/D：处理能力7.4m³/h（each)，设计压力/温度：1000kPaG/70℃；操作压力/温度：300kPaG/20~37℃；材质：Q345R+316L； c：CEPK-T-3001：尺寸1600mm(L)x1500mm(W)x2100mm(H)，处理能力7.4m³/h（each)，设计压力/温度：2kPaG~FW+35kPaG/70℃；操作压力/温度：2~6kPaG/20~37℃；材质：316L； d：CEPK-T-3002：尺寸1600mm(L)x1600mm(W)x2100mm(H)，处理能力7.4m³/h（each)，设计压力/温度：2kPaG~FW+35kPaG/70℃；操作压力/温度：2~6kPaG/20~37℃；材质：316L； e：CEPK-F-3001A/B/C/D：处理能力7.4m³/h（each)，设计压力/温度：1000kPaG/70℃；操作压力/温度：300kPaG/20~37℃；材质：316L； f：CEPK-P-3001A/B：处理能力14m³/h（each)，入口：2~6kPaG/20~37℃，出口：200kPaG/20~37℃；材质：316L； g：CEPK-F-3003：处理能力5m³/h（each)，入口：2~6kPaG/20~37℃，出口：450kPaG/20~37℃；材质：316L； g：CEPK-X-3002：材质：316L。 技术要求 水中含油：入口1000~2000（mg/L），出口＜45（mg/L），连续工况。 污泥要求干化处理，在橇内提供加热装置实现污泥干化，并提供干化后的污泥清理工具与收集工具。 上述所有设备要求整体一个大橇的形式供货。 | 2025年10月 | 1.投标人应具备独立法人资格； 2.投标人需具有ISO三体系认证； 3. 投标人应提供近三年经审计的财务报告，其中资产负债率应小于100%； 4. 投标人应提供自2015年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准）至少一个生产水处理系统设备与污泥/油泥干化供货业绩。 a.投标人所提交的业绩证明文件包括但不限于：销售合同原件扫描件、相关技术附件、用户签字确认的到货验收材料（验收合格报告或调试运转合格报告或结算发票）。 b.投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同首页、买卖双方签字盖章页、合同签署时间、货物名称、供货数量、制造商名称。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容，均视为无效业绩。所提供的业绩及证明文件原件备查。 5、投标人应为所投货物的制造商，本次招标不接受代理商投标。 6.投标人应承诺授标后应提供CCS船级社颁发的产品检验证书。 |  |
| 2 | 自动反冲洗滤器 | Unclassfied Area IP56 400V, 3Ph, 50Hz SIZE：10.5x3.5x4.0m WEIGHT：14/22T 取证分类：B Capacity:2200m3/h Suspended Solids Cutsize: <180μm Vessel: SDSS（超级双相钢） Filter Element: SDSS 橇内配有现场控制盘、差压变送器、安全阀、排放阀等 | 2025年10月 | 1、投标人投标时需提供有效期内的ISO9001质量体系认证证书及职业健康安全管理体系（ISO45001）认证证书。 2、投标人应为所投货物的制造商，本次招标不接受代理商投标。 3、投标人承诺供货时每台泵须提供第三方船级社检验证书。 4. 投标人应提供自2015年1月1日起至投标截止日（以合同签订时间为准）至少一个自动反冲洗滤器设备本体为超级双相钢材质的供货业绩。 a.投标人所提交的业绩证明文件包括但不限于：销售合同原件扫描件、相关技术附件、用户签字确认的到货验收材料（验收合格报告或调试运转合格报告或结算发票）。 b.投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同首页、买卖双方签字盖章页、合同签署时间、货物名称、供货数量、制造商名称。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容，均视为无效业绩。所提供的业绩及证明文件原件备查。 |  |
| 3 | 凝析油除砂器 | 1）供货范围 旋流除砂器橇（CEPK-X-2003）： 旋流除砂器（CEP-DS-2010：CYCLONE DESANDER），含内件、差压计； 集砂器（CEP-V-2010：SOLIDS ACCUMULATOR），带在线旋流冲沙装置及快速接头； 安全阀（PSV 2051），带ASME U钢印； 带底座和橇排放口； 橇内管线、阀门、仪表、梯子、平台等结构件。 2）通用要求 环境要求：适用于海洋环境，环境温度：13.2℃~35.1℃;最大风速：59.6m/s;环境湿度：40.9%~100% 设备取证级别：B - 技术要求 - 旋流除砂器橇 - 技术要求1：CEP-DS-2010：处理能力600m³/h，设计压力/温度：900kPaG/70℃；操作压力/温度：550kPaG/20~37℃； - 技术要求2：CEP-V-2010：设计压力/温度：900kPaG/70℃；操作压力/温度：550kPaG/20~37℃； - 材质：双相钢（CEP-DS-2010/CEP-DS-2010）； | 2025年10月 | 1.投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件。 2.投标人投标时需提供有效期内的ISO9001质量体系认证证书，认证范围应至少包含旋流除砂器生产、制造或组装范围。应在中国国家认证认可监督管理委员会网站（https://www.cnca.gov.cn）可查询。 3.业绩要求：a.投标人应具有并提供合同签署时间为2015年1月1日至投标截止日期间1台套旋流除砂器的到货验收业绩（合同数量不限）。 b.投标人所提交的业绩证明文件包括但不限于：销售合同原件扫描件、相关技术附件、用户签字确认的到货验收材料（验收合格报告或调试运转合格报告或结算发票）。 c.投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同首页、买卖双方签字盖章页、合同签署时间、货物名称、供货数量、制造商名称。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容，均视为无效业绩。所提供的业绩及证明文件原件备查。 4.投标人承诺供货时须提供第三方船级社检验证书。 |  |
| 4 | 800-1500LB非球阀 | 1. 0.5寸—20寸（估算），低温碳钢、不锈钢、双相钢、超级双相钢材质，800-1500LB 2. 投标人须提供有效的由第三方(CCS、ABS、DNV或BV)检验认证并出具检验报告，检验报告应随阀门一起提交，具体详见中国境内海上油气田通用技术规格书，还需邀请业主见证FAT试验(强度、密封性)。 3. 截止阀阀须满足防吹出阀杆功能 4. 阀门端对端长度需满足ASME B16.10/API 6D. 5. 阀门螺栓/螺母须按照阀门采办技术要求规格书要求。 6. 阀门涂装/无损检验/操作机构应满足规格书、数据表与料单的要求。 7. 阀门检验要求阀体和阀座的压力试验应按照API 598或适用的阀门标准。对于按照API6D标准制造的阀门，阀体和阀座的压力试验应同时按照API 6D标准。所有阀门的泄露率应满足API598标准。 8. 投标人须出具有效的GB/T19001、ISO9001或者API Q1的质量管理体系证书。 9.门尺寸/设计/制造/检验标准/阀门磅级/连接端面/阀门型式/阀门材质（阀体/阀芯/阀座/阀杆）/数量/特殊要求见报价清单。 10.投标人须承诺产品供货时应取得如下证书及检验报告：8寸及以上，CL300以上球阀、闸阀、截止阀、止回阀应由第三方检验机构（CCS,ABS,DNV或BV）出具B类证书，其余阀门应由第三方检验机构（CCS,ABS,DNV或BV）检验和见证，并提交由第三方检验机构颁发的检验证书。 11.投标人须出具有效的阀门承压组件（例如阀体，阀座及球等）制造商的相关资质（ISO9001）。 12.投标人应响应阀门须满足防静电功能（球阀）。 投标人应响应阀门检验要求阀体和阀座的压力试验应按照API 598或适用的阀门标准。对于按照API6D标准制造的阀门，阀体和阀座的压力试验应同时按照API 6D标准。所有阀门的泄露率应满足API598标准 | 2025年10月 | 1、投标人应为中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格（或负责人资格）或其他组织符合本招标文件要求的企业，并提供营业执照副本（三证合一）或事业单位法人证书，且在有效期内。 2、投标人须提供近三个年度（2022、2023、2024年）经第三方会计师事务所审计的企业财务报告或银行出具的本年度资信证明复印件。 3、国内制造商（包括国外品牌在国内生产的厂商）应具有TS证书（特种设备制造许可证A2级）和覆盖投标产品范围的TSX证书（特种设备型式试验证书）。 4、业绩要求：自2018年1月1日起至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人所投产品应在中国境内具有至少1项单向阀、闸阀、蝶阀、截止阀的供货业绩并提供业绩证明材料 5、投标人须出具有效的特种设备制造许可证依据TSG D2001或特种设备生产许可证依据 TSG 07（球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀）。 6、制造商应提供能够覆盖招标产品公称尺寸、公称压力和阀门类型（球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀）的特种设备型式试验证书。 7、投标人须出具有效的API 6D证书（球阀）。 8、投标人须出具有效的防火证书依据API607、API6FA或ISO 10497，可以覆盖本项目协议阀门的防火型式认可证书（球阀）。 投标人须出具有效的GB/T19001、ISO9001或者API Q1的质量管理体系证书 9、投标人承诺供货时须提供第三方船级社检验证书。 |  |
| 5 | 电池监测系统 | 1）供货范围 DF1-1 CEPK平台电池状态监测系统实现对一套UPS镍镉电池组（500Ah，共176节，单节标称电压1.2V），一套导航镍镉电池组（700Ah共20节，单节标称电压1.2V）的监测，两套主机镍镉电池组（每套89Ah，每套388节，单节标称电压1.2V）的监测。至少包括每节电池的单体电压、单体内阻等参数的实时监测、显示、存储、分析、报警，并可将数据通过Modbus RTU、Modbus TCP等通讯协议上传至第三方管理系统。 电池状态监测系统至少包括但不限于以下设备： 表1 最低供货范围一览表 （CEPK平台1套） 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备 注. 1; 机柜、接线箱; 1; 套. 2; 监测模块及主机; 1; 套. 3; 采样线缆及端子; 1; 套. 4; 元件/线缆敷设固定辅材; 1; 套. 5; 监控软件; 1; 套. 所有必要的组件和仪表。 所有必要的电缆和电缆填料函（至少包含20%的余量） 所有必要的启动和调试备件 设备的使用/维护/转运要求所必需的专用工具(如需),并在投标文件中提供详细清单 一年备件 文件，包括设备的详细描述、数据表、性能曲线、操作维护手册、安装要求、检验和试验报告、第三方检验报告等。 证书，包括仪表标定证书、第三方检验证书、防爆证书、合格证书等。 售后服务应包括培训、安装指导和现场调试（含陆地及海上）。 2）通用要求 环境要求：适用于海洋环境（潮湿含盐雾、腐蚀），环境温度：13.2℃~40℃;环境湿度：60%~100%；室内安装。 设备取证级别（按照《海上固定平台安全规则》10.9.3.4章节的要求）：B 设备取证要求：电气设备监测管理系统的设计和制造过程应经过第三方检验机构审查，并提供设计审查报告及检验证书，检验机构的选择和费用由卖方负责。卖方承诺随货提供买方认可的第三方检验机构为中国船级社 (CCS)、挪威船级社 (DNV)、必维国际检验集团 (BV)、美国船级社 (ABS)。 技术要求 - 卖方提供的电池状态监测系统至少包括机柜、接线箱、监测模块及主机、监控软件、采样线缆及端子、元件/线缆敷设固定辅材等，实现对一套UPS镍镉电池组（500Ah，共176节，单节标称电压1.2V），一套导航镍镉电池组（700Ah，共20节，单节标称电压1.2V），两套主机镍镉电池组（每套89Ah，每套388节，单节标称电压1.2V）的监测，至少包括每节电池的单体电压、单体内阻等参数的实时监测、显示、存储、分析、报警，并可将数据通过Modbus RTU、Modbus TCP等通讯协议上传至第三方管理系统。安装在蓄电池间的设备元件应适用于Class I Zone 2 Group IIC危险区域，应提供防爆证书、3C认证。元件、线缆应为阻燃材料，电源回路带防短路与反接、过压保护，电压采样线带限流保护，内阻测试线带保险丝保护，监测系统正常及故障工况下不得影响蓄电池正常使用运行及维护。监控机柜可布置在开关间，开关间机柜布置位置与蓄电池距离40米内不应影响监测性能。 - 测量范围和精度： - 单体电压：0.8～1.6V，0.5%； - 单体电池内阻:100～65535 uΩ，2%； - 测量周期：电压实时测量；内阻自动定期测量（周期1~30天可调）；可手动启动测量； - 防护等级：开关间不低于IP23，电池间不低于IP56； - 防爆等级：电池间适用于Class I Zone 2 Group IIC； - 接线箱材质：316L； - 外部辅助电源：220VAC（中性点不接地系统）； | 2025年10月 | 1. 投标人应为系统制造商或集成商，不接受代理商投标 2. 投标人应承诺供货时电池监测系统取得由应急管理部认可的船级社（CCS、DNV、 BV、 ABS.）颁发的产品检验 3.投标人应提供ISO三体系认证证书； 4. 投标人应提供自2015年1月1日至投标截止期期间至少1个具有智能化电气监测系统的业绩并提供业绩证明材料 a.投标人所提交的业绩证明文件包括但不限于：销售合同原件扫描件、相关技术附件、用户签字确认的到货验收材料（验收合格报告或调试运转合格报告或结算发票）。 b.投标人所提交的业绩证明文件至少体现以下内容：合同首页、买卖双方签字盖章页、合同签署时间、货物名称、供货数量、制造商名称。未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现上述内容，均视为无效业绩。所提供的业绩及证明文件原件备查。 5. 投标人承诺供货时须提供第三方船级社检验证书。 |  |
| 6 | 协议外关断阀 | 1. 气动/液动/电动关断阀、电动阀的阀门执行机构应满足EXD IIB T4，IP56的防爆防护等级 2. 阀门及内件材质：碳钢、低温碳钢、316SS、双相钢 5. 阀门应满足API6D要求 6. 阀门形式：低温阀设计，法兰连接，全焊接、两瓣式 7. 阀门材质：碳钢、低温碳钢、316LSS 8. CO2低温工况，满足液氮低温测试 | 2025年9月 | 1. 关断阀的执行机构材质为碳钢、铝+海洋防腐油漆，技术参数满足招标书中数据表的要求 2. 关断阀执行机构的过滤减压阀材质应为316SS，过滤减压阀压力表防护等级为IP56，满足防盐雾凝结 3. 防爆等级为Exd IIB T4，投标时提供本次投标型号对应的产品防爆证书及防爆检验报告；防护等级为IP56或IP66,投标时提供本次投标型号对应的产品防护证书或检验报告。 4. 投标人投标时应提供覆盖设计压力、设计温度、口径以及压力等级的阀门TS型式证书。 5. 投标人应提供自2018年1月1日至投标截止期期间至少1个具有CO2低温泄放工况的业绩并提供业绩证明材料 6. 投标人承诺供货时须提供第三方船级社检验证书。 |  |
| 7 | 油中水分析仪(PPM级) | 紫外荧光法 - In line probe type,； - 4~20mA, HART； - Ex d, IP56； - Water range:0-1000ppm； - Accuracy:+/-20ppm; - 接液材质双相钢，提供取样探针 | 2025年10月 | 1. 投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(https://www.cnca.gov.cn/)核实。 2. 投标人应为油中水分析仪制造商，不接受代理商投标 3. 投标人应提供自2015年1月1日至投标截止期期间至少1个具有0-1000 PPM量程的油中水分析仪的业绩并提供业绩证明材料 4. 投标人承诺供货时提供第三方船级社CCS检验证书。 |  |
| 8 | 限流孔板 | - 多级限流孔板，材质316LSS、低温碳钢、双相钢 - 3寸—8寸 - 磅级CL800-2500 - 法兰连接 - 满足最大压降要求 - 孔板厚度不小于10mm | 2025年10月 | 1. 投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(https://www.cnca.gov.cn/)核实。 2. 投标人应为多级限流孔板制造商，不接受代理商投标 3. 投标人应提供自2015年1月1日至投标截止期期间至少1个多级限流孔板的业绩并提供业绩证明材料 |  |
| 9 | 两套张紧式（拉伸式）外加电流保护系统 | 复合缆-电极系统： 复合缆-电极系统输出电流能力：约为1000A~3000A； 复合缆最小破断拉力不小于最大受力的1.5倍； 复合缆工作拉力：8~12t； 辅助阳极材料：镀铂铌； 辅助阳极消耗率：≤6×10-6 Kg/（A.a）； 辅助阳极输出电流能力：120A； 设计寿命：30年； 适用水深：100米以内，水密不低于3MPa； 含分线罩、端部密封罩、索节及锚固装置； 多通路阴极保护电源控制器： 电源输入三相三线AC380V/440V/480V可选； 额定输出电压：48V； 额定输出电流：1920A； 防护等级：IP44； 单路电源模块额定输出电压：48V； 单路电源模块额定输出电流：最大120A； 电源模块通道数量：16路（可扩充）。 提供监控软件、接线箱、阴极保护监测仪-在线、牺牲阳极电流传感器总成、施工辅料、第三方船级社检验证书、陆地安装、海上调试与技术指导等等 | 2025年10月 | 一、资质要求 1. 投标人应为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2. 投标人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 3. 应具备中国防腐蚀设计资格证书、中国防腐蚀施工资质证书、中国腐蚀控制安全证书，且资质在有效期内； 4. 投标人应在投标时提供CCS、DNV、BV或ABS等五大船级社任一家出具的型式认可证书。 二、信誉要求 1. 应答人不得是最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（https://zxgk.court.gov.cn/）列入失信被执行人名单（应附查询结果复印件并加盖单位章）。 2. 近三年（2020年1月1日-报价截止日前）内应答人或其法定代表人、拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（应附查询结果复印件并加盖单位章）。 3. 投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名（应附查询结果复印件并加盖单位章）。 4. 投标人应在应答文件中提供其公司章程或其他能够体现出资人、股东信息的法定文件，作为评标/评审时的依据。 5. 投标人承诺：中国海油在职员工（不含正式派出的）未有在投标人单位担任股东、法人代表、董事、监事和其他任职人员的情形。 6. 投标人与本采购项目其他应答人不得存在控股关系或管理关系、单位负责人为同一人、高级管理人员之间存在交叉任职、人员混用的情形，并且应答人须提供承诺。 三、业绩要求： 1. 投标人在2018年1月1日-应答截止时间之内至少具有1项（单项合同金额不低于1000万元人民币）已完成供货的应用于导管架平台张紧式外加电流阴极保护系统的供货业绩，且至少有一个项目的运行时间不少于1年，并提供相应业绩证明文件。 2. 相应业绩证明文件包括但不限于业绩合同（合同首页、签字盖章页、采购标的物名称）、该合同对应的结算发票，以及应用证明文件或系统调试报告。（提供的业绩证明材料必须完全涵盖以上内容，否则视为无效业绩，缺少任何1项都将可能将影响评审结果。） 3. 若业绩合同为年度协议，还应至少提供1项完成订单的订单页、订单对应的结算发票。同一个年协合同提供1项及以上订单，且订单累计金额达到本项第A条要求的均算为1个有效业绩。 4. 未提供业绩证明文件或提供的业绩证明文件无法认定上述业绩要求的，视为无效业绩，将可能将影响评审结果。 |  |
| 10 | 栈桥监测系统 | 1）供货范围 1套栈桥位移监测系统：集在线监测、预警、数据管理和可视化显示于一体的栈桥健康监测系统。包括位移监测，监测栈桥与两端平台的相对位移。通过激光与视觉两种方式进行位移监测，两者数据相互验证。应力监测，监测关键位置的应力、应变，并进行初步解算。动力响应监测，监测栈桥的振动特性，包括固有频率及其加速度幅值等。同时基于监测数据建立预警规则，对可能存在的安全隐患进行提前预警。 2）通用要求 环境要求：适用于海洋环境，环境温度：13.2℃~35.1℃;最大风速：59.6m/s;环境湿度：40.9%~100%。所有室外设备设施具备适当防护措施以满足海洋环境的高湿度和盐雾腐蚀等要求。满足EXD IIB T4,IP56,要求。 设备取证级别：B - 关键设备指标 - 激光位移传感器： 参数; 要求. 分辨率; 1mm. 量程; 不低于2m. 精度; ±1mm. - 视觉测量装置 参数; 技术指标. 测量方向; 竖向与水平位移. 最远监测距离; 不小于100米. 测量精度; 不低于±1mm. - 光纤光栅应变传感器 技术参数; 要求. 测量范围; ±1000με. 灵敏度; 1.8pm/με. 分辨率; ±0.1%FS. 工作温度; -20℃~80℃. 温度补偿; 内置温补，响应时间1S. - 加速度传感器 参数; 要求. 分辨率; <0.1mg. 量程; ±2g. -3dB宽带; 0-50Hz. 动态范围; 大于100dB. 采样频率; 大于50Hz. - 光纤光栅解调仪 参数; 要求. 波长准确度; ±2pm. 同步采集频率; 100Hz. 工作温度; -20℃~60℃. 传感器接口; LC/APC. 断电保护; 短路，冲击防护. - UPS、电池 系统所用UPS、电池需满足Q/BZH11106.02-2021/Q/BZH11206.02-2021相关要求，系统自持时间不小于5天。 - 其余配套设备设施需满足系统整体功能需求。 - 软件基本功能 基于监测系统的要求，采用C/S架构。具体功能模块包括在线数据采集、数据解算、预警、报告生成、数据管理、数据上传等。 软件基本功能 - 通过展示关键监测数据及系统当前预警信息，直观展现系统运行概况。 - 通过可交互模型，展示系统传感器布设信息。 - 实时读取最新监测数据及解算数据，并以合适的图表展现形式呈现。 - 支持对各监测及解算数据的历史查询,并以表格和折线图的形式呈现。 - 可自定义查询时间，展示数据变化趋势，并支持数据导出功能。 - 根据预警判断规则，实时诊断，并结合实时图表，直观呈现。 对系统内各功能模块的配置信息进行统一管理，包括：预警规则配置、采集硬件设备配置、计算参数配置、权限管理配置等。 | 2025年10月 | 1. 公司具有ISO9001认证体系证书 2. 投标人应为产品制造商或系统集成商 3. 投标人的技术负责人应具有至少5年的海上油气项目工程管理经验。 4. 投标人所投产品应提供自2015年1月1日至投标截止日期间至少1个有1项导管架平台或类似结构物结构监测系统集成开发工程项目业绩并提供业绩证明材料 5. 投标人承诺供货时栈桥监测系统整体须提供第三方船级社检验证书。 |  |
| 11 | 含氧分析仪 | 1）供货范围 一套防爆含氧分析仪及其配套部件 2）通用要求 环境要求：适用于海洋环境，环境温度：13.2℃~35.1℃;最大风速：59.6m/s;环境湿度：40.9%~100% 设备取证级别：B - 技术要求 - 取样形式：Insertion Type； - 测量原理：Paramagnetic - 4~20mA, HART； - Ex d IIB T4, IP56； - Oil range:0-10%； - Accuracy:≤±1% ； - 316SS材质； - 2“ANSI 150#RF Flange | 2025年10月 | 1. 投标人所投产品的制造商须具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书或API Q1证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(https://www.cnca.gov.cn/)核实。 2. 投标人应为含氧分析仪制造商，不接受代理商投标 3. 投标人应提供自2015年1月1日至投标截止期期间至少1个具有0-1000 PPM量程的含氧分析仪的业绩并提供业绩证明材料 4. 投标人承诺供货时提供第三方船级社检验证书。 |  |

本次公开的采办计划是本项目/单位第四季度采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2025年9 月 3 日）至（2025年9月9日）止。在此期间，有意参与某采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。

（海洋石油工程股份有限公司设计院）

2025年9 月 3 日