采购需求

### 第一节、采购清单及技术参数

| 设备名称 | 规格型号、参数或要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站台屏蔽门实训平台 | - 实训平台组成 屏蔽门实训平台包括1对滑动门、1扇固定门、1套应急门、顶箱、立柱和底座、门机、手动解锁装置和1套贴图标识。 2、实训平台功能 屏蔽门实训平台是城市轨道交通屏蔽门系统进行安装调试、维护保养以及故障处理综合仿真实训系统。 3、主要技术参数。 - 3.1、站台屏蔽门尺寸；总体尺寸：约4710mm(宽)×3000mm(高)×1070mm(深)；乘客上、下车通道尺寸：水平通过（宽）：1900mm；垂直通过（高）：约1900mm其余尺寸如图标注： 3.2、滑动门。尺寸（单扇）：945mm×2273mm；钢化玻璃尺寸：2065mm×945mm×8mm；门框材料：1.2mm不锈钢；支持门重2×120公斤（未考虑风压）； 手动解锁后的手动开启力：≦100牛顿；自动关闭锁紧力：≧100牛顿；开关门运行速度200-400毫米/秒 ；开关门形式：中分双开。 3.3、固定门固定门尺寸：1225mm×2175mm；钢化玻璃：2065mm×1225mm×8mm。 3.4、应急门应急门尺寸：1160mm×2130mm；钢化玻璃：2025mm×1160mm×8mm。采用与现场应急门一样的开启方式，满足应急处理实训。 3.5、顶箱材料：1.5mm薄板；外观：油漆后表面涂层无皱皮、流坠、针眼和气泡。 3.6、立柱和底座结构：可分拆式。 3.7、门机内装安全保护线路，频繁开闭也可达到长期无故障运行；当门扇关门进行中，遇障碍物或人体等异常状况时，门扇可立即反转退回。 3.8、手动解锁 各零件安装紧固。 ▲站台屏蔽门实训平台要求能支持全国性城市轨道交通站台门相关赛项的技术要求，投标人或制造商需能提供举办过全国性城市轨道交通站台门相关赛项的证明材料。 根据城轨专业实训建设发展规划，为保障城轨实训设备的实训效果及联动性，站台屏蔽门实训平台建设完成后，其中一套放置在三楼实训室单独使用；另一套放置在一楼实训区，需要与早期建设的地铁车厢及车控室与OCC控制中心联动使用，联动效果需要达到如下要求： ①通过车站控制室IBP盘能够对站台门进行紧急开关门操作； ②通过OCC控制中心能够实时监测站台门的状态信息，可以模拟紧急情况下对站台门的开关门操作； ③站台门能够以已建设的车厢电动客室门进行联动开启关闭操作，即司机室操作车门开启和关闭时，站台门能够与车门同步开启关闭； ★投标人须充分知悉上述系统联动全部要求，应在投标文件内提供详实可行的联动技术方案、正式联动接口协议文本，并附加盖公章的联动承诺函。 | 2 | 套 |
| PSL就地控制盘 | 将“操作允许”开关置于“ON”位置时，“开/关门”旋钮可打开和关闭屏蔽门。能向监控系统反馈操作状态信息，控制PSD的开门、关门操作，能发送“ASD/EED”互锁解除信号，盘面应包括操作允许钥匙开关、开/关门钥匙开关、ASD/EED 互锁解除钥匙开关、测试按钮，并配置 PSL 操作状态指示灯、开/关门状态指示灯、ASD/EED 状态指示灯， 所有开关及指示灯需配置中文标识。 ▲配套城轨站台门智慧运维监测系统（1套） （1）城轨站台门智慧运维监测系统用于监控站台门工作状态并记录相关数据信息，同时站台门智慧运维监测软件可虚拟显示整侧站台门信息，能对系统关键设备的使用时长进行监测并预警使用寿命。城轨站台门智能运维实训系统可以采集站台门多种数据，包括但不限于：①设备状态数据：包括站台门开关门状态、指示灯状态、互锁解除状态等。②运行参数数据：如控制电源、驱动电源、工作电压、工作电流等。③故障信息数据：当站台门系统出现故障时，系统能够实时采集故障信息，包括故障现象、故障原因等。④关键设备的运行次数监测及使用寿命预警。 （2）站台门智慧运维监测系统具备门机监视功能、车站监视信息功能及继电器控制单元监视功能等。 （3）门机监视功能。 （4）车站监视信息。 （5）安全继电器监视功能。 （6）信息查询功能。 | 2 | 套 |
| LCB就地控制盒 | 就地控制盒，LCB设“自动、手动关、手动开、隔离”四位钥匙开关；每道门无论发生网络通信故障、电源故障、DCU、门机故障以及其它故障，均可通过就地控制盒（LCB）使此单元隔离。 ▲配套站台门虚拟巡检作业系统（1套） （1）教师机系统 教师机系统具有用户信息管理、学习实训任务管理、考核任务管理、数据查询管理等。 （2）学生机系统 学生机系统具有用户登录功能、任务提示功能、成绩反馈功能。 （3）站台门虚拟巡检作业 系统按照标准车站站台门设备布置进行模拟，作业环境包含滑动门、固定门、应急门、端门等相关设备。包含站台门的操作、常见故障处置、设备维护检修等内容。 ▲投标人或制造商具备在地铁实际运营公司进行拍摄和取材的证明文件，需提供国内地铁实际运营单位的证明文件复印件加盖公章。 - 配套巡检工作站（1套） 配置要求不低于：CPU:I5处理器，8G内存，≥512G硬盘，独立显卡，Windows10及以上操作系统，含有西门子工业控制软件及授权，用于安装站台门虚拟巡检作业系统。 | 2 | 套 |
| 综合模拟控制盘 （核心产品） | 规格尺寸：≥600mm*600mm*1900mm；采用铁板焊接成型，表面喷塑处理，颜色灰色，柜体后门带执手锁，柜内配备垂直安装板，柜体下部配备福马轮，两侧设置侧门，满足触摸屏安装及操作，配备通用标准电工板，方便电气安装及接线操作。 ★具有IBP盘、SIG模块； （1）IBP模块对接站台门操作端口及电气接口，实现站台门系统站台级控制，具备模拟应急操作功能。 （2）SIG模块对接站台门操作端口及电气接口，具备模拟信号系统对站台门的控制功能，可模拟列车发出的开关门指令。 综合模拟控制盘同时具备PLC程序编程及触摸屏的组态功能，用于对站台门控制系统的学习与考核；具备站台门站台级控制电路接口电路及逻辑电路，可进行站台级控制电路接口电路及逻辑电路的配线、线路安装实训，同时具备考核功能。 ▲投标人需在投标文件中提供城市轨道交通屏蔽门检修工真实现场初、中、高级工、技师的对应地铁现场技能鉴定题库，理论题库不少于750道、实操题库不少于50道。 ▲本项目需在投标文件中提供城市轨道交通屏蔽门检修工职业技能鉴定站的管理细则与鉴定流程。 | 2 | 套 |
| PSC中央接口盘 | 控制柜规格尺寸：≥800mm*600mm*1900mm；采用铁板焊接成型，表面喷塑处理，颜色灰色，柜体后门带执手锁，柜内配备水平安装板、垂直安装板，柜体下部配备福马轮，两侧设置侧门，柜内设置排风扇，整体满足计算机主机、显示器、鼠标键盘安装操作，配备笔记本操作位。 配备计算机1台，CPU:I5处理器，4G内存，1T机械硬盘，集成显卡。显示器1台，≥21.0英寸，分辨率：≥1920*1080，背光类型：LED背光，屏幕比例：16:9（宽屏） | 2 | 套 |
| 工具柜及检修工具 | 一、1.标准工具柜，规格：≥1100mm*600mm*1950mm；采用铁板焊接成型，表面喷塑处理，颜色灰色，柜体分两个区域，一边放置工具、耗材、备品及配件，一边放置人字梯，柜体前设一扇带钢化玻璃柜门，一扇平开门。两扇柜门均带执手锁，柜内配备水平层板，柜体下部配备福马轮，整体满足各工具、耗材、备品、配件、人字梯存放。 2.接近开关（LJ12A3-4-Z/BX,出线1米）4个、门电磁锁（DC24V）1个、门DCU（与站台门配套用）1套 ▲配套列控中心仿真课件资源（1套）。 根据轨道区段占用信息、联锁进路信息、线路限速信息等，产生列车行车许可命令，并通过轨道电路和有源应答器，传输给车载子系统，保证其管辖内的所有列车的运行安全。 提供符合上述课件资源要求的功能界面至少4张图片展示。 ▲配套站台门动画课程资源（1套） 视频总时长不少于10min，清晰度不低于1080p。 动画视频内容应包含：地铁安全应急知识、屏蔽门、屏蔽门夹物应急处理等 ▲配套站台门技能实拍视频资源（1套） 实训实拍视频总时长不少于20min，清晰度不低于1080p。 技能视频内容应包含：站台安全门站台级控制操作、站台安全门手动级控制操作、站台安全门常见故障处理、站台门调控实训系统的站台门锁闭回路故障处理、站台门调控实训系统的站台门与信号系统联动故障处理、站台门调控实训系统DCU故障处理的操作等。 二、包含检修工具如下： 1.平头内六角扳手 1 套； - 试电笔 1 支； - 螺丝刀组合套装 1 套； - 剪线钳 1 把； - 5.剥线钳 2 把； - 6.压线钳 2 把； - 7.万用表 1 台； - 8.羊毛刷 2 把； - 9.三层手推工具车 1 台； - 10.0.5平方单股软导线（实训耗材）1 批； - 压线冷压端子（实训耗材） 5 包； - 接线端子排 1 批； - 工作手套 2 双； - 安全帽 2 个； - 手电筒 2 个； - 工作服 2 套； - 人字梯 1 架； - 扳手套装 1 套； - 活动扳手 1 把； - 20.2Kg单钩砝码 1 个。 ▲配套轨道交通高级修虚拟仿真系统-动力转向架更换虚拟实训课件资源（1套）。 需能展示实训模式和考核模式两种不同的模式：实训模式是带有语言、文字、高光提示引导学员按照流程以第一人称方试进行实训演练，考核模式可以通过教员端设置考核时间限制和考核分数，在考核模式下学员端不带操作提示，考核完成后或者考核时间结束，系统自动提交，学生可以查看考核结果，教员端同时统计。 | 2 | 套 |
| 实训室文化建设、窗帘、布线等 | 符合德育教育、专业引导相关文化建设、文化墙位置的窗帘及布线等。 | 1 | 套 |

第二节、商务要求

一、合同履约期限及交货地点：合同履约期限：合同签订后30个日历日内完成全部供货，60个日历日完成安装、调试并验收合格；交货地点：贵州机电职业技术学院。

二、质量标准：符合现行的国家标准和有关要求。

三、验收标准、规范及方式：

1.验收标准：符合国家现行相关标准、规范及满足磋商文件要求。

2.验收规范：符合国家现行相关标准、规范及满足磋商文件要求。

3.验收方式：由采购人组织相关人员进行验收。

四、质保期：2年。

五、投标有效期：响应文件提交截止时间起生效，其有效期为90日历天。

六、付款条件：货到后验收完成付合同款70%，安装调试验收合格后付合同款30%。

七、售后服务：

1、货物经采购人验收合格交付使用之日起，中标供应商须提供不少于2年的免费上门维修维护的免费保修服务。

2、在免费质量保修期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，中标供应商承诺全额免费包维修、包更换或退换、包安装、包调试、包正常运行；如确属采购人人为原因损坏，亦须无条件维修、更换或退换、安装、调试并确保正常运行，但采购人应给予合理费用。

3、有偿保修服务期内而需要维修或维护的，中标供应商仍应按本条约定的时间派员检查与维修，并确保优质服务和质量合格且能正常运行。有关修复费用由采购人承担，但中标供应商应给予最优惠价格。

（1）响应时间：

①乙方应为甲方提供7×24小时的电话技术支持服务，乙方在接到甲方设备故障通知后，应在1小时内做出响应，及时解答甲方在设备使用过程中遇到的技术问题。

②乙方应通过邮件、远程登录等方式为甲方提供远程技术支持服务，协助甲方解决设备运行中出现的软件问题等。

③当远程技术支持无法解决问题时，乙方应派遣技术人员到甲方现场提供技术支持服务。对于一般故障，乙方技术人员应在4小时内到达甲方现场；对于重大故障，技术人员应在48小时内到达现场。无法解决的重大故障由乙方提供备品备件。

（2）维修期限：乙方应在到达现场后1个工作日内完成一般故障维修；重大故障的维修期限由双方协商确定，最长不得超过5个工作日。

（3）费用承担：设备免费保修期自验收合格之日起计算，期限为2年（具体起始日期以验收报告为准）。免费保修期内，乙方负责免费维修及更换零部件（人为损坏除外）。

八、其他要求：

各供应商应按竞争性磋商文件要求编制报价，若由于供应商原因漏项、漏算、错计的报价将不予以支付，并认为是对采购人的优惠已包含在报价预算中，一旦中标后不得要求另行调整增加，并不得以此为由影响项目服务质量，任何因忽视或误解项目实施现场实际情况而导致的索赔或付款申请将不被批准，若因此对采购人造成损失，采购人将向中标供应商索赔。

初步审查表

| （1）资格性检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格要求 |  |  |
|  | 一般资格审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供经合法审计机构出具的2024年度或2025年度财务审计报告或提供2026年01月至投标截止时间前由银行出具的资信证明；（复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（提供承诺书，格式自拟）。 |
|  |  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供所属日期分别为2026年以来任意1个月的税收和社会保障资金缴纳凭证复印件。（所属期税款为“0”而无缴纳凭证的，应有经税务机关盖章认可的零申报说明等证明；成立未满1个月的供应商，提供成立之日起至投标截止日止的税收和社会保障资金缴纳凭证。） |
|  |  | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录 | 提供参加本次采购活动前三年内没有重大违法犯罪记录的书面声明（格式自拟） |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 供应商须承诺：在“信用中国”网站中未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体名单及在“中国政府采购网”网站中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，如有被列入情况，取消其磋商资格及成交资格。并承担由此造成的一切法律责任及后果。 |
|  |  | 投标保证金 | 提供投标保证金已缴纳的依据 |
|  | 特定资格审查 |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定：本项目是否专门面向中小企业采购（含监狱企业、残疾人福利性单位）： 是 ，具体内容为： 本项目 （注：供应商提供中小企业声明函加盖公章，必须按照附件模板提供，否则视为无效。） |
| （2）符合性检查 |  |  |  |
| 序号 | 符合性要求 |  |  |
|  | 技术符合性 | 满足磋商文件第二章-第一节、采购清单及技术参数中标注“★”的技术参数（注：提供技术偏离表逐条响应加盖公章，有一条存在负偏离或不满足的，视为无效投标） |  |
|  | 商务符合性 | 满足磋商文件第二章-第二节-商务要求所有条款（注：提供商务偏离表逐条响应加盖公章，有一条存在负偏离或不满足的，视为无效投标） |  |
|  | 报价审查 | 异常低价审查，如报价出现异常低价问题的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序，具体为：1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 |  |
|  | 无效标审查 | 按磋商文件第三章第三节无效标条款规定，审查是否通过。 |  |

三、评审标准

磋商小组采用磋商文件规定的评审方法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。具体评审内容详见评分表。

1.投标报价【满分30分】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 投标报价分 | 30 | 满足竞争性磋商文件要求的前提下，全部有效投标价最低价作为评标基准价，供应商价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×价格权值（30%）×100 1.评标基准价指满足磋商文件要求且投标价格（或扣除后价格）最低的投标报价，投标报价指满足磋商文件要求的各投标单位的投标报价。 2.供应商的报价明显低于其他通过资格审查的供应商的报价，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序，详见符合性审查表中的报价审查。 注：本项目为面向中小企业采购，供应商的投标报价不再享受价格优惠。 |

2.技术分【满分44】：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 技术参数 | 22 | 1.全部满足招标文件技术要求的得22分： （1）普通技术条款每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止； （2）标注“▲”为重要技术指标，每存在一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：（1）技术参数中要求提供相关证明材料的，需提供其证明材料加盖公章，如未提供或提供不完整的则为负偏离扣除相应技术分； （2）技术参数中未要求提供相关证明材料的，以技术偏离表中偏离情况为准。 |
| 2.2 | 知识产权 | 2 | 投标人或制造商须提供成熟且自主知识产权的的实训系统，具备城市轨道交通站台门平台/软件/系统软件著作权及软件测试报告的得2分，不提供或提供不全均不得分。 注：上述软件著作权及软件测试报告文件需提供证明文件复印件加盖公章。 |
| 2.3 | 实施方案 | 5 | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于项目实施计划、提供现场实际勘测的弱电网络接线图、平面布置图及多角度效果图、项目经理管控实施、供货方案、安装调试验收方案、质量保证方案等方面）进行综合评分： 方案完整合理、清晰针对性强，得3-5分； 方案比较完整、针对性一般得1-3分； 方案有所遗漏，无明显针对性的得0-1分。 （不提供方案不得分）。 |
| 2.4 | 售后服务保障方案 | 5 | 1.根据投标供应商提供的售后服务方案（包括但不限于售后及维护方案售后服务资质、培训方案、回访措施、耗材及备品备件优惠措施、维保人员配置、运维期故障处置方案等方面）进行综合评分： 方案完整合理、清晰针对性强得3-5分； 方案比较完整、针对性一般得1-3分； 方案有所遗漏，无明显针对性的得0-1分。 （不提供方案不得分）。 |
| 2.5 | 现场演示 | 10 | 投标人对以下内容进行演示： 1、LCB就地控制盒：具备站台门锁闭回路故障处理的功能。 2、综合模拟控制盘：具备站台门与信号系统联动故障处理的功能。 3、PSC中央接口盘：具备站台门实训系统DCU故障处理的功能。 4、工具柜及检修工具-配套列控中心仿真课件资源：根据轨道区段占用信息、联锁进路信息、线路限速信息等，产生列车行车许可命令，并通过轨道电路和有源应答器，传输给车载子系统，保证其管辖内的所有列车的运行安全。 5、工具柜及检修工具-配套轨道交通高级修虚拟仿真系统-动力转向架更换虚拟实训课件资源：需能展示实训模式和考核模式两种不同的模式：实训模式是带有语言、文字、高光提示引导学员按照流程以第一人称方试进行实训演练，考核模式可以通过教员端设置考核时间限制和考核分数，在考核模式下学员端不带操作提示，考核完成后或者考核时间结束，系统自动提交，学生可以查看考核结果，教员端同时统计。 演示所需软硬件均由投标人或制造商自行准备，按照要求逐条演示，每成功演示一项得2分，满分10分，未演示或未按要求演示均不得分。 注：演示时间≤15分钟，演示所须软硬件均由投标人自行准备，按照演示要求逐条演示，每成功演示一项得2分，满分10分，未演示或演示功能不满足要求的不得分。 |

3.商务分【满分26分】：

| 3.1 | 类似业绩 | 5 | 提供2023年1月至今的类似项目业绩（须包含核心产品），每提供一个得1分，最高5分。（提供中标通知书或合同复印件加盖公章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | 团队配置 | 9 | （1）每提供1名高级软件技术开发工程师得1.5分，最多3分。 （2）每提供1名三维动画设计师的得1.5分，最多3分。 （3）投标人或制造商拟投入人员具备弱电系统集成项目经理（高级）证书得3分，最多3分。 注：提供相关证书复印件加盖公章和2026年1月至今任意1个月在投标人或制造商单位缴纳社保的证明材料 |
| 3.3 | 企业认证体系 | 8 | 1.投标人或制造商具备ISO9001质量管理体系认证证书的得2分； 2.投标人或制造商具备通过ISO14001环境管理体系认证证书的得2分； 3.投标人或制造商具备ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 4.投标供应商或制造商具备五星级及以上售后服务认证证书的得2分。 注：需提供有效期内的相关证书扫描件或复印件加盖供应商公章以及全国认证认可信息公共服务平台截图加盖供应商公章，未按要求提供不得分。 |
| 3.4 | 企业综合实力 | 4 | 1.投标人或制造商通过信息系统建设和服务能力评估体系CS2级及以上认证且通过信息系统集成及服务三级及以上认证，并具备1名项目经理认证。（投标文件中提供加盖投标人或制造商公章的相关证书复印件及投标人或制造商为项目经理缴纳的2026年1月至今任意1个月社保材料证明文件加盖公章）得2分。 2.校企合作及经验：提供参与编写轨道交通专业教材并正式出版或参与相关标准或相关规范编制的得2分。 注：教材中需体现投标人或制造商及该单位参与编写人员，投标文件中提供教材封面、教材购买链接及投标人或制造商为其技术人员2026年1月至今任意1个月社保缴纳材料加盖公章。 |

说明：①供应商须提供以上评分标准中涉及到的资料和证明材料供磋商小组评审，并清晰标注页码；②磋商小组认定响应文件的响应性仅根据响应文件本身的内容，不得寻求外部的证据；③供应商应按上述评分标准自行提供有关方案或证明资料。

注：上述评分中（平台建设方案、售后服务保障方案），

方案全面完善内容详细、可实施性强、操作性强、科学性强是指：a.提供的方案基于采购需求的全口径，提出具有可行性的现状情况预判；b.准确把握方案中的重、难点，分析各类情况可能发生的不可预见性，并尽可能列明多种详细预案；c.针对不同的需求，能提供个性化的解决方案，可以举例论证；d.对于资料、数据等响 应方案的支持材料提供详细、具体，具有一定的论证支持性。

方案全面完善、可实施性一般、操作性一般、科学性一般且满足本项目需求是指：a.响应方案基本完整，与采购需求不存在响应缺项；b.对方案分步骤作出论证，展开分析或列明可行的具体解决方案；c.针对不同的需求，能提供较为可行的解决方案；d.提供有资料、数据等响应方案的支撑材料。

方案内容不够完善、实施性、操作性、科学性弱且不能够全部满足本项目需求是指：a.响应方案不完整，与采购需求存在明显的响应缺项；b.只对方案作出标题式的简单论证，并未展开分析或列明可行的具体解决方案；c.部分资料、数据等响应方案的支撑材料提供过于简单。