中海油能源发展股份有限公司

无缆测调工作筒等工具物资采购年度协议采购技术要求书

一、项目概况及总体要求

本技术要求描述了中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司对智能注采压控式智能测调配套产品等物资的制造、调试、检验等方面的最低要求，卖方在制造、后续质量保障工作中应严格遵循。

★本采购引用的标准，供应商应满足标准内容要求，引用标准如下：

1、《GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

第11.2条 不准使用塑料材质或轻质合金紧固件。

第11.5条 紧固件不应穿透隔爆外壳壁，除非它们与壳壁构成隔爆结合面并且与外壳不可分开，例如使用焊接、铆牢或其它等效方法。

第11.6条 对于不穿透隔爆外壳壁的螺孔或双头螺栓孔，隔爆外壳壁的剩余厚度应至少是螺栓或双头螺栓直径的三分之一，最小为3mm。

第11.7条 当螺栓不带垫圈被完全拧入到隔爆外壳壁的盲孔中时，在孔的底部应至少保留一整扣螺纹的裕量。

第11.8条 除用于引入装置的开口外，可能在隔爆外壳壁上提供用于可选装置（例如按钮）安装的其他开口。如果可选装置不是在制造时安装，这些开孔应用合适的装置封堵以保持外壳的隔爆性能。

- 需求一览表

| 序号 | 物资名称 | 物资规格 | 物资编码 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压控式智能配水器工作筒 | SIP-PC-SIM | 85076063 | 个 | 300 |
| 2 | 压控式智能配水器芯子 | SIP-PC-SID | 85076443 | 个 | 300 |
| 3 | 防爆接线盒 | G1 1/4in | 85077191 | 个 | 1500 |

备注：可视采购产品特性补充采购明细项，如最小送货量等。

三、执行标准/规范

- 《GB-T3077-2015 合金结构钢》

- 《GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

- 《GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

- 《SY/T 5733-2016 注水井完井作业及分层注水测试调配方法》

- 《SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法》

- 《SYT 5099-2007 石油测井仪器环境试验及可靠性要求》

- 《SYT 5102-2016 石油勘探开发仪器基本环境试验方法》

- 《GB/T 700-2006  碳素结构钢》

- 《GB/T 1220-2007  不锈钢棒》

- 《GB/T 3452.2-2007 液压气动用O型橡胶密封圈》

- 《GB/T 9253.2-2017 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》

- 《QJ 548A-2004 电子产品零件制造和机械装配通用技术要求》。

- 《GB/T 191 包装储运图示标志》。

- 《GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件》。

- 《QJ 548A 电子产品零件制造和机械装配通用技术要求》

- 《GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验B：高温》

- 《GBT20878-2024 不锈钢 牌号及化学成分》

四、设计/使用条件

4.1. 设计要求

4.1.1.功能要求

（1）★每级压控式智能配水器工作筒与相应级别的压控式智能配水器芯子相匹配，支持6级分层注入要求，并且满足密封性要求，配合密封满足耐压差不低于25MPa。

（2）可长期进行投捞作业，配合压控式智能配水器芯子监测井下温度、管内压力、地层压力，可实时监测每层注水量的大小，并控制水嘴开度。

（3）能够实现下入一趟管柱同时完成配水、测试等功能，并能从地面遥控调节井下各层的注入量，提高调配效率；可投捞波码智能分注技术工艺，解决了智能配水器故障需动管柱维修和电池寿命短的问题；通过钢丝作业投捞即可轻松更换，电池寿命无后顾之忧，可提高通信速率与测调频次。

4.1.2.结构要求

- 压控式智能配水器工作筒结构：上接头、护筒、支撑套、过流接头、连接筒、下接头等组成；

- 压控式智能配水器芯子结构要求：

1）流量计总成，水嘴组件模块、控制总成、电池组等模块；工具主体，包括压力计、流量计、电池组、打捞头安装组成，以及水嘴短节安装组成；水嘴控制结构，包括水嘴开度调节、位置检测、电机驱动装置等组成。

2）压控式智能配水器芯子电路要求：电机电池容量≥37Ah，主控电池容量≥14Ah，具备电机过流保护功能，过流保护阈值≥0.2A。

3）★压控式智能配水器芯子低功耗电流≤20uA，采集电流≤10mA，压控式智能配水器芯子能够满足6层工作。（合同签订前甲方有权前往中标厂家对该指标实验验证）

4.2.使用要求

应严格按照相关产品说明书进行操作使用，产品说明书中应明确产品使用环境、使用温度、压力等级、适配套管等级等相关参数。

4.3.标准要求

满足《GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验B：高温》《SYT 5099-2007 石油测井仪器环境试验及可靠性要求》《SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法》《SY/T 6231-2019 电子式井下压力计》。

五、技术要求

5.1.压控式智能配水器工作筒（SIP-PC-SIM）

5.1.1.★最大外径

适用于≤116mm防砂内通径，可根据情况调整。

5.1.2.★最小内通径

内径：≥42 mm，可根据情况调整。

5.1.3.★主体材质

42CrMo表面采取QPQ防腐处理，满足《GB/T3077-2015 合金结构钢》。

5.1.4.★过流通道

过流通道≥Ø55mm。

5.1.5.连接扣型

扣型2-7/8"EU螺纹，可根据情况调整。

5.1.6.★工作温度：125℃。

5.1.7.★最大工作压力：60MPa。

5.1.8执行标准要求

满足《GB-T3077-2015 合金结构钢》《SYT 5099-2007 石油测井仪器环境试验及可靠性要求》《SYT 5102-2016 石油勘探开发仪器基本环境试验方法》《GB/T 700-2006 碳素结构钢》《GB/T 1220-2007 不锈钢棒》《GB/T 3452.2-2007 液压气动用O型橡胶密封圈》《GB/T 9253.2-2017 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》《GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验B：高温》《GBT20878-2024 不锈钢 牌号及化学成分》。

5.2.压控式智能配水器芯子（SIP-PC-SID）

5.2.1.基础要求

- ★打捞方式：采用投捞式，

- 投捞力：≤25Kg

- 打捞头尺寸满足两种型号：φ30和φ35，可根据情况调整。

- 适用井深（垂深）：3500m。

- 仪器内部结构有减震装置，避免投捞过程强烈震击损坏产品

- ★耐温：125℃

- ★耐压：60MPa。

- 最大调控压差：≥25MPa

5.2.1.基础尺寸

- 最大外径对应规格：50 mm，可根据情况调整。

- 长度：≤1600mm，可根据情况调整。

- ★上下UT盘中心间距：436mm；

- ★电路板面积：电路板尺寸不超过150mm*22mm；

5.2.2.材质要求

- ★主体材质

17-4PH,表面采取QPQ防腐处理，材质满足《GB/T 1220-2007  不锈钢棒》标准要求。

- 水嘴组件材质

不锈钢，材质满足《GB/T 1220-2007 不锈钢棒》标准要求。

- 阀芯材质采用耐冲刷材质

5.2.3.测调要求

- 流量计类型：压差式流量计;

- 流量测量范围：50～200m³/d、150～600m³/d，流量测量精度±2%，最大注入排量下最大嘴损≤1MPa;

- 单层最大注入方量：600m³/d;

- ★流量计通径：≥φ20mm;

- ★压力测量范围：0~60MPa，精度0.1%FS，要求采用KELLER、NOVO、Kulite，或性能与上述品牌相当的产品。投标时提供由CMA、CNAS出具的检测报告，报告中至少包含：压力测量范围0~60MPa，精度≤0.1%FS。

- 温度测量范围：0~125℃，精度±1℃。

5.2.4.电机技术参数

- ★额定电压：48V

- 空载电流：≤30mA

- ★额定扭矩：6N·m

- 额定电流:≤200mA

- 工作温度：0～100℃

- ★要求采用MAXON、FAULHABER或性能与上述品牌相当的产品。投标时提供由CMA、CNAS出具的检测报告，报告中至少包含：额定电压：48V，额定扭矩≥6N·m。

5.2.4.电池组件技术参数

- ★电池组件封装尺寸：长度小于475mm、外径小于φ27mm；

- 电池组件接口：6芯插头；

- ★电机电池组额定容量：≥37Ah；

- ★主控电池额定容量≥14Ah；

- ★工作温度：-20℃~150℃

5.2.5.数据传输要求

- ★通信方式：压力波码双向通信。

- ★地面到井下通信时长：小于20分钟，最小码元≤1分钟；（提供该指标通讯界面软件截图，软件界面上需带投标人公司Logo。合同签订前甲方有权前往中标厂家对该指标实验验证）

- ★数据存储：支持井下分层流量、内压、外压、开度和温度等数据存储。

- 数据传输：支持向地面传输井下分层流量和地层压力数据。

- 波码通信的水嘴具备平衡压轴向运动，确保水嘴开关灵活。

- 可根据地面控制系统的指令对各层开度及流量进行实时调节和控制。

5.2.6.执行标准

满足《GB-T3077-2015 合金结构钢》《GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》《GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》《SYT 5099-2007 石油测井仪器环境试验及可靠性要求》《SY/T 6675-2007 井下流量计校准方法》《SYT 5102-2016 石油勘探开发仪器基本环境试验方法》《GB/T 700-2006 碳素结构钢》《GB/T 1220-2007 不锈钢棒》《GB/T 3452.2-2007 液压气动用O型橡胶密封圈》《GB/T 9253.2-2017 石油天然气工业套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》《QJ 548A-2004 电子产品零件制造和机械装配通用技术要求》《GBT20878-2024 不锈钢 牌号及化学成分》

5.3.防爆接线盒(G1 1/4in)

- 执行标准：GB3836IE/C60079/EN60079

- ★防爆等级：ExedⅡBT4

- ★防护等级：不低于IP65

- 电缆接线盒为二通接头；接头扣型为1/2 NPT，可根据情况调整。一段可以密封连接钢管电缆；一段可以密封连接船用电力电缆（电力电缆为3×1.5和3×2.5）

- 每个电缆接线盒配1个防爆接头，1个1/2NPT穿越接头

六、设计审核要求

★投标人提供以下2项产品的结构简图（需标注各结构名称，具体参数可不体现）：

（1）压控式智能配水器工作筒结构简图要求：通过剖面图\俯视图\局部图等展示仪器过流通道结构、出水口结构，密封结构。（结构图需标注部位名称）

（2）压控式智能配水器芯子结构简图要求：通过剖面图\俯视图\局部图等清晰展示水嘴短节结构、压力测量模块结构、流量测量模块结构、供电电池组件、打捞头、密封结构、通信接口、主控单元。（结构图需标注部位名称）

七、配套设备要求

7.1★投标人至少具备以下设备

7.1.1.流量模拟标定装置：流量模拟标定装置是一种水流量模拟测试环境，用于对流量测试仪器流量系数进行标定，确保仪器流量测量的准确性；也用于对仪器流量测量精确度进行检定，检验流量测量仪器是否满足设计测量精度要求。

7.1.2.压力标定系统：温度压力标定系统采用活塞式压力计、电热鼓风干燥箱和温度压力采集系统组成。电热鼓风干燥箱提供稳定的温度，活塞式压力计提供稳定的压力，通过调整不同的温度和压力，完成在一个温压变化梯度下温度传感器和压力传感器的标定。

7.1.3.振动试验台：振动试验台通过大位移随机振动、大位移正弦和大位移冲击来模拟振动和冲击的试验环境。用于评估仪器在运输和实际应用中经过振动和冲击后的工作稳定性。

7.1.4.高温老化系统：高温老化系统通过模拟高温条件，评估仪器电路及电子元器件在不同温度下的可靠性和稳定性，检测电路在高温环境下的性能变化和潜在缺陷，提前发现生产过程中的隐患，提高产品质量。

7.1.5.高低温试验箱：高低温烘箱通过模拟高低温环境，用于检验仪器电路、电机对高温、低温环境的适应性，以及通信性能，也用于提供恒温环境测试仪器的耐温性能。

7.1.6.高温高压模拟井：高温高压模拟井主要模拟油田井下高温高压环境，用于检测仪器或工作筒在高温高压环境下的密封性和稳定性。因该试验装置需耐受高温高压，主体位于地下。至少满足耐压80MPa、耐温150℃，井筒内径≥120mm，井筒深度≥3m；（提供资料中需体现相关参数）

投标时提供上述设备的①设备采购合同和设备实物照片或②发票和设备实物照片（①和②两项资料，至少需提供一项。）

八、★供货及时性保障

8.1.投标人承诺在签订合同前具备压控式智能配水器芯子及压控式智能配水器工作筒库存各10套。

8.2.投标人承诺招标中所涉及的压控式智能配水器芯子、压控式智能配水器工作筒与目前已下井的产品必须兼容、互换（具体甲方可以提供，但需遵循保密协议相关要求）。

（合同签订前甲方有权前往中标厂家对标的物试验结果进行现场验证）

九、检测和试验

9.1.所有货品需提供检验合格证；

9.2.所有货品需提供原材料质量证明；

9.3.所有货品需提供检测报告；

- 材质报告

- 热处理报告

- 表面处理检测报告

9.4.所有货品需提供试验报告；

- 整体压力试验报告；

- 提供产品使用说明书。

9.5.过程验证

- 甲方有权验证乙方是否真实拥有满足产品制造需求的设备和质控能力；

- 甲方有权验证乙方是否真实执行了加工工艺和质量控制措施。

十、标识、包装、运输和存储

10.1.产品标识、包装及其他要求（包装与产品标识交货前与甲方确认）

- 各零部件经检验合格，清理丝扣和表面毛刺，清洗干净后方可组装，工具表面不要有咬痕及磕伤等其他伤痕。

- 要求货物为全新，应采取必要的防潮、防雨包装，丝扣有护丝保护，确保货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。发货时密封模块缠好胶带，做好密封保护，整体需要包装保护，避免运输途中磕伤。（包装参考《智能注采工具包装、存储、运输规范》）

- 工具醒目位置标识工具唯一辨识码：标签上明确产品名称、规格型号、生产日期、生产商名称、生产地址、材质。符合工程技术公司的标识要求。（标识参考《井下技术公司产品标识管理程序》）

10.2.标识编号规则：

HAILOONG-T

产品类别-系列型号+产品尺寸+生产序列号

其他信息

说明：

产品类别：能够反映出产品类别名称的代号，最多不超过4个字母，详见附件JXJS-01-025-C01 井下技术公司产品系列型号对照表。

系列型号：能够反映出产品系列，如产品涉及更新换代产品，则在系列型号后用A、B、C……，区分产品换代信息。

产品尺寸：能够表示出产品的适用尺寸，如9 5/8等。

生产序列号：使用10位数字表示，前两位为生产年份，中间四位为生产日期，最后四位为产品顺序号。

其他信息：应至少包括主体材质、供应商代码（详见JXJS-01-025-C02井下技术公司供应商代码清单），必要时，各基层单位可根据实际生产需要可自行增加相关信息；对于API认证的产品，按照API标准要求增加相关信息（见API专用产品标识）。

10.3.执行标准

满足《GB/T 191 包装储运图示标志》《GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件》。

十一、技术文件

11.1.产品交付技术文件要求：

- 产品的原材料质量证明和探伤报告；

- 第三方产品合格证和检测报告；

- 产品的出厂检测报告；

- 产品性能测试报告；

- 如产品有橡胶组件，需提供材质证明（或产地证明）；

- 如产品具有螺纹，需提供螺纹检测证明

- 如产品的表面需要处理，需提供表面处理的检验报告；

- 如产品需要热处理，需提供热处理检验记录；

- 如产品需要压力测试报告，需提供压力测试报告；

- 如提供的产品为组装件，需要提供组装单及检验表；

- 如有国外进口的配件，需提供海关清单、其他证明和采购合同。

- 如产品需要具有防爆性能，需提供第三方防爆检测合格证，满足海洋石油作业标准；

- 产品的技术说明书（包含不限于产品介绍、使用说明、技术参数表、工具简图、拆装程序等），根据甲方要求进行调整。

11.2.根据实际情况的变化，甲方有权要求乙方补充提供相应的技术文件。

十二、工作进度、监造和现场验收

12.1.产品生产进度和监造要求：

在截止交货日前30个工作日，需完成物料准备、模具准备；开始生产时，甲方有权派驻代表监造、测试。

12.2.验收要求：

验收时提供交付所要求的全部技术文件；

交货地点：天津市滨海新区渤海石油路688号井下技术公司或者指定库房场地；

交货日期：交货时间以订单为准(一般为30天)；

货物接收人：以甲方通知为准

十三、技术服务与售后服务

13.1.技术联络与响应要求：

卖方在接到买方通知24小时内给予答复，48小时到达现场；

压控式智能配水器工作筒和压控式智能配水器芯子的内径/外径，可根据情况进行调整。

因技术升级或需求变更导致参数/图纸调整，需与甲方协商并重新认证；变更流程：第一步：乙方提出变更申请，并提交设计变更方案及说明和图纸；第二步：甲方和乙方共同对变更方案进行验证，甲方评估设计变更方案；第三步：评估可行后，甲方更新验收标准，乙方更新设计图纸，甲方以书面形式通知乙方。

13.2.保密要求：

对甲方所提出的技术需求需严格执行保密要求，不泄露技术参数、需求数量、应用场景等。

十四、质量保证

14.1.质量监督、驻厂监造、质量巡查

（1） 质量监督：买方根据卖方实际供货质量，开展质量监督，验证卖方质量管理体系运行的有效性，确保卖方有能力提供符合合同技术要求的产品。

（2）驻厂监造：买方向卖方发出采购订单后，根据卖方实际生产进度，安排技术人员和质量人员对本批次工具进行现场监督和检验，确保本批次产品加工过程质量符合合同技术要求。

（3）质量巡查：买方不定期组织技术人员和质量人员对产品生产过程中的关键技术指标进行现场巡查和见证，确保关键工序能力满足合同技术要求。

14.2.质量索赔

买方核定损失包括但不限于在买方在项目中的赔偿费用，给买方造成的市场损失，产品报废、返修工时损失及处理质量问题相关人员差旅费等相关损失费用。

十五、其他要求

15.1.付款方式：银行电汇；

15.2.付款周期：双方签订采购订单后，货物送达买方指定场所并由甲方签字验收后，卖方开具增值税专用发票和相关支持文件（包含但不限于验收单、送货单、合同复印件及海油发展工程技术公司发票接收单），买方接收发票和相关支持文件后45日内支付合同总价款；合同总价以人民币为货币单位进行计价、结算及支付；

15.3.其他特殊要求：无。