- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 物料号 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式激光打标机 | 30470825 | 型号：DK-SCJG\10000mAh\50W \全金属机身 | 台 | 1 |

本次供货范围包括：手持式激光打标机1台。

2、设计基础

2.1 自然环境

2.1.1 气温

年平均气温 17.2 ℃

极端最低气温 -20 ℃

极端最高气温 41.4 ℃

2.1.2 气压

年平均大气压 100.05 kPa

最高月平均气压 101.09 kPa

最低月平均气压 98.71 kPa

2.2.3 湿度

年平均相对湿度（%） 76 %

最热月平均相对湿度 80 %

最冷月平均相对湿度 %

2.1.4 地震动参数

抗震设防烈度 6 度

设计基本地震加速度 0.05 g

设计地震分组 第 组

2.1.5 降雨

年平均降水量 1064.1mm

年最大降水量 1702.7mm

一日最大降水量 386mm

2.2 设备的安装条件

本技术规格书所采购的设备的设计和制造应满足：（√）室外使用

2.3 公用工程规格

2.3.1 电源

＜200kW 电动机 380V AC, 3 Phase, 50 Hz

≥200kW 电动机 10kV AC, 3 Phase, 50 Hz

2.3.2 仪表气

介质代号 IA

操作压力 0.6~0.7 MPa

操作温度 AMB

露点（压力状态）：-40℃

油：100%无油

尘：≤10mg/m³ ；

粒度：0.1＜d≤0.5μm

设计温度：60 ℃

设计压力：1.0 MPa

2.3.3 工厂空气

介质代号：PA

操作压力：0.5~0.7 MPa

操作温度：AMB

露点：（压力状态）-40℃

油：100%无油

尘：≤10mg/m³ ；

粒度：0.1＜d≤0.5μm

设计温度：60 ℃

设计压力：1.0 MPa

2.3.4 氮气

介质代号：N7

操作压力：0.5~0.7 MPa

操作温度：40 ℃

露点（压力状态）：-40℃

油：100%无油

尘：≤10mg/m³ ；

粒度：0.1＜d≤0.5μm

设计温度：60 ℃

设计压力：1.0 MPa

2.3.5 循环水上水

介质代号：CWS

操作压力：0.4 MPa

操作温度：32

设计温度：70 ℃

设计压力：1.0 MPa

2.3.6 循环水回水

介质代号：CWR

操作压力：0.2 MPa

操作温度：40 ℃

设计温度：70 ℃

设计压力：1.0 MPa

- 3、技术要求：

3.1物料参数及要求

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 激光功率 | 50W |
| 2 | 设备材质 | 全金属机身 |
| 3 | 电池容量 | 10000mAh |
| 4 | 设备重量 | 8.5KG |
| 5 | 屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
| 6 | 包装尺寸 | 433*270*280mm |
| 7 | 打标范围 | 110*110mm（标配）/150*150mm |
| 8 | 电源方式 | 交流电 |
| 9 | 操作方式 | 手持式 |

3.2运输、包装：供方须负责对产品进行适合长途运输和多次搬运的坚固包装，确保货物安全无损运抵交付地点。包装应有足够的强度，能防止在运输过程中因颠簸、装卸造成的损坏。

3.3交货：设备送达现场时，根据合同供货范围，对产品数量、设备外观、型号进行验收，验收合格后卸货。

3.4随机资料：设备送达现场时随机提供完整的设备装配图和设备质量证明、检验测试报告、操作说明书等设备资料及其它技术资料。

3.5其他要求：设备质保两年，防爆等级ExdⅡBT4

3.6货期：15天。