| 采购商品技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 是否进口 | 数量 | 计量单位 | 技术参数要求 |
| A4激光打印机 | 否 | 2 | 台 | 幅面: A4; 颜色:黑白; 打印速度:高达 30 页/分钟 ; 双面: 高达15张图像/分钟; 内存:256MB; 处理器:600MHz; 首页输出:5秒; 打印分辨率:1,200x1,200dpi ; 月负荷:高达30,000 页 A4; 打印语言:PCL6、GDI; 连接:1 个高速 USB 2.0; 纸盒数量:标配: 1个标准纸盒，1页优先纸路; 进纸容量：纸盒 1:1页多用途纸路 纸盒 2:250页进纸盒 最大: 最多 251 页 出纸容量:高达 120 页; 双面打印:自动; 能效等级:2; 节能：自动关机技术 提供所投产品的3C、节能、环境产品认证证书 |
| PCB切板机 | 否 | 3 | 台 | 刀具材质：进口铬钢R12M（升级为全刀钨钢） 最大剪切厚度：2mm 面尺寸：51×31.5cm 机器尺寸：53×33×30cm |
| 热转印机 | 否 | 3 | 台 | 额度电压：220V 额度功率：650W 外部尺寸：500mm*210mm*110mm 最大过胶尺寸：320mm，长度不限 加热部分：上下两只加热管 胶辊：4根直径25mm大胶辊 轴套以及齿轮：全部为金属，可以长期高温运行 电机：定制大马力变速电机 面板：数码管显示面板，前进后退，加减温到温绿灯提示 最大过板厚度：3mm |
| 台钻 | 否 | 10 | 台 | 夹持直径:0.3-4MM 额定输入功率:340W 空载转速：I：0-8000r/min I：0-11000r/min I：0-16000r/min 主轴最大行程：25MM 包装:1PCS/CTN 彩盒包装：30*24.5*20CM 净重/毛重：5/5.6KG 标准附件：皮带1,胶木球手柄1,钻夹头钥匙1，2.5#六角扳手1，4#内六角扳手1，钢管盖1,钨钢钻头一盒，钨钢锣刀一盒 |
| 腐蚀槽 | 否 | 2 | 台 | 额度电压：220V 额度功率：300W 外部尺寸：300mm*450mm 内部最大腐蚀尺寸：270mm*380mm 加热部分：数码温控盒6+300W石英防爆加热管，底部横插方式加热（更省溶液） 气泡部分：双面4排0.1MM通气孔+亚克力管 省溶液：由于躺式加热棒设计，测温探头也在底部，所以可以根据板子大小配置溶液 增氧泵：松宝SB-8808双孔可调气泵 附件：三角底座，放变形支架，PCB挂件 |
| 电路板检测设备 | 否 | 3 | 台 | 图像传感器：1600万像素 光学倍率：0.7X-4.5X 连续可调 电子放大倍率：21-135倍可调(可减小至90倍或增加至270倍) 输出方式：HDMI高清输出+USB2.0 对焦模式：手动对焦 帧 率：3840*2160@30帧 1920*1080@60帧 显示分辨率：3840*2160 1920*1080 存储方式：TF卡存储 照片分辨率：10368*5888、9216*5184、8448*4736、6144*3456.5376*3008、3840*2160、1920*1080 菜单操作方式：按键操作 光学尺寸：1/2.7" 像元尺寸：2.75um X 2.75ym 扫描方式：逐行扫描 十字线功能：横、竖各32条线 测量工具：USB连接电脑软件测量 菜 单：一次白平衡/自动手动白平衡、减少反光、全屏冻结、中英文菜单、电子缩放、锐度、饱和度、对比度、黑白、负片、镜头、定屏冻结等; 照明方式：LED可调光源 显示语言：中文简体/英文(可切换) 显示器尺寸：23.8寸。 |
| 台式回流焊机 | 否 | 1 | 台 | 1、加热区数量：上5/下3 2、加热区长度：1160mm 3、加热方式：红外加强制热风 4、冷却区数量：1 5、PCB最大宽度：链条传动：350mm 网带：320mm 6、感焊接高度：35mm 7、运输方向：左→右 8、传送方式：链条传动+网带 9、PCB加热时间：100-600秒 10、电源：三相电380V或市电220V 50/60Hz 11、额定功率：13.2KW 12、升温时间：≤20分钟 13、温度控制范围：室温～350℃ 14、温度控制方式：PID闭环控制 15、温度控制精度：±1℃（温度瞬间波动值） 16、PCB板温度分布偏差：±2℃（仅限敷铜电路板） 17、配底柜 |
| 台式打磨机 | 否 | 8 | 台 | 小型砂轮机 产品尺寸：长150/宽100/高70 砂轮尺寸：70mm 输入电压：220V，输出电压：12V-24V 电机功率：100W |
| 热风焊台 | 否 | 10 | 个 | 输入电压：220VAC 50Hz 功率：550W 显示方式：LED数显 温度范围：100℃-480°C 风量档位：A25-A99 气泵类型：膜片式气泵 气流量：23L/min 噪音：<52dB(A) 功能特点 采用传感器闭合回路控制，微电脑过零触发温控，升温迅速，精确稳定旋钮式调温调风，LED屏直观显示风量和温度值，操作简单方便。风量大小由MCU控制，安全性高，可配合多种喷使用。采用螺旋式发热芯，升温迅速，使用寿命更长。智能冷却系统，关机延时送风，更有效的保护热风手柄。 |
| 防静电烙铁 | 否 | 20 | 个 | 主机：功率:75W，温控范围:200℃-480℃，电压:AC220~230v50Hz，保险丝:250V/1A，主机尺寸:140MM*115MM*90MM，控温方式:旋钮调温。 烙铁手柄：输入电压:DC24V，长:1M，线发热元件:陶瓷发热体，手柄线材:防烫硅胶外皮线。 功能：控温芯片，无铅工艺，防静电设计，熔断式保护，校准偏位调整，符合CE、ESD 安全规范。 |