# 采办计划公告

为便于供应商及时了解项目采办信息，现将（海油发展-化工品类部-工程技术公司2026-2027年度仲烷基磺酸钠采购专有协议）的采办计划公开如下：

| 序号 | 采办包 名称 | 采购范围与主要技术指标 | 预计发标时间 （填写到月） | 供应商资质基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海油发展-化工品类部-工程技术公司2026-2027年度仲烷基磺酸钠采购专有协议 | 详见附件1。 | （2026．1） | 详见附件2 |  |

本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购相关事宜应以后续相关采购公告和采购文件为准，本次公开的采办计划所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。

本次公告有效期是（2026年1月5日）至（2026年1月12日）止。在此期间，有可提供仲烷基磺酸钠的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料。（详细内容请见附件1、2）。

中海油能源发展股份有限公司

采办共享中心

2026年1月5日

商务联系人：王莫飞，电话：02225801305

邮箱：wangmf2@cnooc.com.cn

如对上述公开内容真实、有效性存疑，请拨打社会监督电话：022-25802262，其他事项不受理。

# 附件1：采购范围与主要技术指标

一、需求概况

稠油热采是重要的增产措施，目前自主化应用产品分为主剂和关键单剂，此次提出的仲烷基磺酸钠为关键单剂之一。本技术要求描述了海油发展工程技术公司仲烷基磺酸钠产品的最低要求，供应商在报价、生产制造、调试及后续质量保障工作中应严格遵循。

# 本技术要求未引用产品标准，引用4项方法标准。

二、需求一览表

表1  产品需求一览表

| 序号 | 物资编码 | 品类编码 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 85194644 | A030807 | 仲烷基磺酸钠 | 仲烷基磺酸钠\C14-17\液体 | 310000 | KG | 协议签订后，以买方通知为准，要求通知后2天内送货 | 天津市滨海新区工程技术公司增产库房 | 最小送货量1000KG |

备注：以上数量为未来1年的预估需求数量，每次采购数量以买方采购订单为准。

# 三、执行标准/规范

# 本技术要求采购产品性能指标及检测方法参考检测和试验方法进行检测。

# 《GB/T 5173-2018 表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的测定 直接两相滴定法》

# 《GB/T 22592 水处理剂 PH值测定方法通则》

# 《GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法》

# 《GB/T 6678-2003 化工产品采样总则》

# 四、设计/使用条件

1. 使用地点：本产品主要在海上油田使用；

2. 作业环境要求：温度：-20℃~200℃；湿度：40%-100%。

# 五、技术要求

1. 产品基本信息

产品名称：仲烷基磺酸钠（C14-17 ）；CAS号：68037-49-0。

表2. 仲烷基磺酸钠技术参数

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 浅黄色均匀膏状物 |
| 2 | ★活性物含量（w/%） | ≥60 |
| 3 | pH值（10%溶液） | 6~8 |
| 4 | ★水分（w/%） | ≤1.0 |

2 检测方法

2.1 外观

目视观察。

比色管中加入10.0g样品，在非直射的自然光线下肉眼观察。

2.2 活性物含量

参照《GB/T 5173-2018 表面活性剂 洗涤剂 阴离子活性物含量的测定 直接两相滴定法》，检测活性物含量。

2.3 pH值（10%溶液）

参照《GB/T 22592 水处理剂 PH值测定方法通则》，检测pH值。

2.4 水分

参照《GB/T 6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）》，检测水分。

- 检测和试验

1.投标时投标人须提供第三方检测机构出具的盖章版(CNAS或CMA印章)产品检测报告，报告须覆盖本技术要求所有标★检测项目，且满足指标要求。

2.合同签订后，卖方需立即送样，通过工程技术公司质控中心检测项目全部技术要求合格后方可送货，供货时间为2天。

3.卖方承诺送货时提供的产品满足本技术要求中产品技术参数的全部要求，出具出厂产品合格证。并在该合同执行首次订单提供覆盖本技术要求所有标★检测项目的第三方检测机构出具的盖章版产品检测报告。

4.送货后，由买方取样送检化验，产品质检合格后方可办理验收手续。如到货产品买方抽样检测不合格，买方有权要求卖方退换货处理，退换货周期不超过1天。

5.如卖方对买方抽样质检结果有疑议，经双方协商后，进行联合取样，样品一式三份（每份不得少于200mL）；一份由具备CNAS/CMA认证机构的第三方质量检验机构检测，一份由工程技术公司质控中心检测，一份作为备样质控中心留存。若结果不一致，最终检测以质控中心检测结果为准。

# 七、标识、包装、运输和存储

1. 产品标识

产品标志/标签要求：标注产品名称、规格型号、生产批号、生产日期、有效期、生产商名称；

2. 产品包装

不要求具体包装形式，但卖方进行产品交付时需由卖方负责提供药剂运输及倒灌服务，将买方的6m³空药剂罐由天津增产公司库房运输至卖方符合国家法律法规要求的罐装作业场地。倒服务完成后，卖方将6m³药剂罐从卖方作业场地运回天津增产公司库房。

3. 产品运输

买方负责在天津增产公司库房场地内的装卸作业，其余环节，如卖方作业场地的装车、倒装及运输服务均由卖方负责。

4. 产品存储

按照产品说明书执行。

- 技术文件

1. 提供药剂时需要厂家提供出厂质检报告；

2. 提供产品的说明书，说明书中需要包含产品的主要成分；

3. 提供海事局认可的产品“货物运输条件鉴定书”，包含海运及陆运证书；

4. 提供产品的MSDS。

# 九、工作进度、监造和现场验收

1. 货物到达买方合同/订单指定到货地点后，由买方人员按本协议及合同/订单有关名称、品牌、型号、规格、数量、质量及技术要求进行验收。如发现卖方提供的货物名称、品牌、型号、规格、数量、质量及技术要求不符合买方合同/订单及本协议要求，证书、技术资料不齐，破损，买方有权要求退货、更换、补齐，由此引起的一切费用由卖方负责；

2. 验收合格后，买方指定人员在送货清单上签字确认，送货清单由验收人保留一份，卖方将其余的二份送货单交采办人员认可签字后，一份由我方物资采办管理部门保留，另一份由卖方保留。

# 十、技术服务与售后服务

- 1. 质保期要求：质保期为卖方交付该批货物经双方签署送货检验单后12个月。

- 2. 生产日期不能早于送货日期3个月。在质保期内，药剂出现质量问题时，卖方应负责进行免费更换。卖方保证更换的药剂为合格产品。如果药剂更换2批次后仍存在质量问题，买方有权提出退货，并按照惩罚措施提出赔偿。

- 3. 其它要求：到货验收不合格，无条件退或换货。

# 十一、质量保证

1. 质保期要求：质保期为卖方交付该批货物经双方签署送货检验单后12个月。

2. 生产日期不能早于送货日期3个月。在质保期内，药剂出现质量问题时，卖方应负责进行免费更换。卖方保证更换的药剂为合格产品。如果药剂更换2批次后仍存在质量问题，买方有权提出退货，并按照惩罚措施提出赔偿。

3. 其它要求：到货验收不合格，无条件退或换货。

# 十二、其他要求

- 1. 付款方式：合同约定银行电汇。

- 2. 付款周期要求：订单完成后，开票后45日付款。

- 3. 结算方式：本合同为年度协议合同，付款内容根据订单内容进行结算。

- 4. 交货日期：合同有效期内，按买方订单通知送货，卖方收到买方订单送货通知后，2日内完成送货。

- 5. 交货地点：天津市滨海新区工程技术公司增产库房。

- 6. 技术联系人：曲庆东 联系电话（手机号）：15320038872

- 7. 库房联系人：王  健，联系方式：13389080085。

- 8. 商务联系人：齐  健，联系方式：022-25803168。

9. 发票接收人：陈  媛，联系方式：022-25800974。

项目联系人

请感兴趣的供应商于2026年1月5日前，在系统反馈。

联系人：王莫飞

电  话：022-25801305

邮  箱：wangmf2@cnooc.com.cn

# 附件2 供应商资质基本要求

| 资质要求 | 1.申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照； 2.申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。 |
| --- | --- |