- 采购清单

| 序号 | 物料号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30467814 | 四要素自动气象站 | 测量要素：大气温度、大气湿度、风速、风向；采用有线传输 | 套 | 1 | 需要提供安装服务 |

2、技术要求：

2.1产品参数要求：

| 类别 | 序号 |  | 名称 | 要求 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感 器 |  | 01 | 大气温湿度一体传感器 | 自带保护罩 | 温度：测量范围-50~80℃ 精度：±0.2℃分辨率：0.1℃ | 1台 |
|  |  | 02 |  |  | 湿度：测量范围0～100%RH 精度：±3%RH分辨率：0.1%RH |  |
|  |  |  |  |  | 引线长度：1.5m |  |
|  |  | 03 | 风速传感器 |  | 测量范围：0～60m/s 精度：±0.02V+0.3 启动风速：0.2～0.4 m/s 分辨率：0.1m/s 引线长度：2.5m | 1台 |
|  |  | 04 | 风向传感器 |  | 测量范围：0~359° 精度：±3° 分辨率：1° 启动风速：0.2～0.4 m/s 引线长度：2.5m | 1台 |
| 主机 |  | 05 | 数据记录仪 (4要素) |  | 1、记录仪可独立工作，自带LCD显示屏，时钟、存储器，可显示各项气象数据； 2、通讯接口：RS232二个；RS485一个：USB接口一个； 3、自带232数据线一根；USB线一根；电源适配器一只；DC12V线一根； 4、供电方式：220V交流/12V直流； | 1台 |
| 软件 |  | 06 | 自动气象站监测软 件 | 乙方提供 | 可显示实时气象数据、历史气象数据，及各类气象统计等功能。 | 1套 |
| 1、主机实时显示采集数据，可设置存储和发送时间间隔。 2、模块化设计，可任意配置多个传感器(任意种类环境监测传感器)。 3、数据传输客户可选择多种匹配方式，如：WIFI+LAN、GPRS、短信模块、RS485、232、USB等等。 4、可以实现多套气象设备对接一个监控中心，数据上传物联网数据平台或客户指定电脑。 |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输方式 |  | 07 | 有线传输 | 有线通讯模块 | 同时具备 RS-485（二线制差分）与 RS-232（三线制）双接口，采用 5.08 mm 间距可插拔端子或 DB9/M8 防水接头，方便现场维护。 | 1套 |
| 1、免费提供物联网在线数据平台，自动同步主机数据。 2、可随时在手机端、PC端、PAD平板查看在线历史数据。 3、用户可为设备配置传感器报警条件。 4、物联网在线数据平台支持数据存储，提供足够容量可长期保存。 5、物联网在线数据平台提供曲线、图形、图表等形式显示数据，生动、直观。 6、物联网在线数据平台内的数据可以导出、下载、打印、分析。 |  |  |  |  |  |  |
| 供电方式 |  | 08 | 自动气象站供电方式 |  | 客户提供220V交流或者DC12V直流 | / |
| 配件 |  | 09 | 气象野外防护箱 |  | 不锈钢材质；安置数据记录仪 400*300*160材质不锈钢201,1.2个厚 | 1 只 |
|  |  | 10 | 气象2m不锈钢T型 支架 |  | 材质不锈钢；附带不锈钢横臂固定风速和风向等传感器； | 1套 |

2.2本次报价包括设备、配件及运输、保险、安装调试、技术服务、人员培训、13%增值税等设备（货物）到达甲方现场所发生的一切费用。

2.3运输、包装：供方须负责对产品进行适合长途运输和多次搬运的坚固包装，确保货物安全无损运抵交付地点。包装应有足够的强度，能防止在运输过程中因颠簸、装卸造成的损坏。

2.4交货：设备送达现场时，根据合同供货范围，对产品数量、设备外观、型号进行验收，验收合格后卸货。

2.5随机资料：设备送达现场时随机提供完整的设备装配图和设备质量证明、检验测试报告、操作说明书等设备资料及其它技术资料。

2.6货期：30天。