舞台灯光设备项目采购需求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED摇头切割电脑灯 | FINE | FINE 1700ZL BSWF | 一款集光束、染色、图案、切割于一身LED摇头切割电脑灯。搭载1500W定制模组，最大能输出40000lm光能量；内置第二代色彩标准，颜色一致性好，色彩纯正，色域宽广。一套可±90°旋转的全程切割系统，切边成像清晰，没有畸变。 光学系统： 光源：1500W LED （定制） 寿命：＞20000h 出光角度：6°~50 显色指数：Ra≥95，R9≥90 色温：6250k±250k颜色系统 CMY无极混色 CTO色温线性变化范围2700K-6200K 独立颜色盘：1个色盘，带有6个色片+白光，可实现彩虹效果，具有步进、线性调节 图案系统： 1个旋转图案盘，带6个图案片（可插拨式）+白光，可实现流水、抖动效果，图案自转定位 1套带4个全程图形切割片的切割系统，可以±90度旋转图形方向 1个动感轮，可切入切出，无极旋转，可与旋转图案盘叠加模拟动态效果： 旋转图案片外径：32mm；图案区域：26mm；材质：玻璃；厚度 | 12 | 台 |  |
| 2 | 420W光束灯 | 祥明 | XM6868 | 通道模式：16CH/20CH/31CH 光源： OSRAM SIRIUS HRI420W 电压: 110-240V,50/60Hz 功率:550W 显示: 触摸显示屏,可倒转180° 颜色盘:14个颜色+1个白光，颜色光亮鲜艳 固定图案盘: 6个图案+5个光束图案+3个彩色玻璃图案 棱镜1：1个16棱镜，1个双层棱镜（6棱镜+12棱镜） 光束角度:2.0° 出光口径：180mm 调光: 0—100%机械调光 支持机械频闪和可调速频闪效果 支持频闪宏功能 定位技术：采用高精度磁电式定位系统，XY轴定位更精准，利用磁器件代替了传统的霍尔定位系统,精度更高,性能可靠高;不受油烟、灰尘、自然光的干预影响 支持RDM协议，可通过控台远程智能更改地址码 水平:540°,解析度8/16Bit 垂直: 270°,解析度8/16Bit | 24 | 台 |  |

| 3 | 20颗12W 全彩LED染色帕灯 | 祥明 | XM3406 | 光源: 20颗12W LED四合一 电压: 110-240V,50/60Hz 通道模式：8CH 功率：200W； 显示: 点阵显示,四个轻触开关 出光角度: 15°/25°/45°可选 控制模式: DMX512 /自走/声控/主从/支持RDM协议 调光: 0-100%线性调光 外型采用压铸结构设计，具备良好的散热系统 无限的RGBW颜色混色系统 IP防护等级: IP20； 产品尺寸：210*210*290mm，净重：3.5kg | 60 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 四眼面光灯 | 祥明 | XM3407 | 额定电压： AC100-250V ，50-60H，功率：200W 光 源：4颗65W CW； 色温：双色温； 灯珠寿命：大于50000小时； 输出光通量：15421l；10米照度：860lux； 显指： Ra95； 外壳：压铸铝； 通道：8通道 出光角度: 15°/25°/45°可选； 模式： DMX512，自走、主从、中控 操作界面： LED数码管显示 控制模式：自走，声控，主从机，DMX512，支持RDM协议； 频闪：电子频闪，0-30次/秒 防水等级：IP20 净重：4KG 产品尺寸：210*210*290mm | 12 | 台 |  |
| 5 | 24路经济款胶木插电柜 | 国产 | AC115 | 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％ . 额定功率：200A 380V犀牛插输入 ,40A两芯胶木插输出， 最大24路×4KW 可选可用于任何负载. 设有125A总开关,过载与短路双重保护高分断空气开关. 三相独立电压，电流，监测， 外形尺寸：长：650MM宽：580MM高：290MM （6U）200A犀牛插输入40A胶木插输出 | 1 | 台 |  |
| 6 | 光电隔离信号放大器 | 国产 | HH-08 | 输入输出光电隔离，4路或8路光电输出，信号放大整形功能，延长信号输出距离，增强数据线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512输出接口故障现场隔离，提高数字式灯光，控制系统的安全可靠性。 | 2 | 台 |  |

| 7 | 双雾机 | 国产 | HH-FM15 | 电压： AC 100-240V 50/60Hz 功率：600W 烟油容量：2升 风扇角度：可调 输出风力调节：支持 控制方式：数码显示屏，DMX512、遥控 | 2 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 双雾油 | 国产 | HH-FM25 | 双雾机专用，按箱算，1箱6瓶，1瓶1升 | 2 | 箱 |  |
| 9 | 光束灯钩 | 国产 | HH-DG11 | 光束灯钩，最高承重60KG ，32-52mm | 216 | 个 |  |
| 10 | 保险绳 | 国产 | HH-DG12 | 更好的稳定灯光，钢丝材质 | 108 | 条 |  |
| 11 | 电源线 | 成天泰 | 3*4.0 | 国标 | 800 | 米 |  |
| 12 | 电源线 | 成天泰 | 3*2.5 | 国标 | 1000 | 米 |  |
| 13 | 辅材配件 | 国产 | 国标 |  | 1 | 项 |  |