福建省紧急医学救援龙岩队卫生应急服装采购需求

一、服装参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲锋上衣 | 1.上衣面料要求 须采用塔丝隆牛津布面料，成份为100%锦纶短纤维，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜。性能要求防寒、防风、防水、防潮、透气性强。 1.1耐静水压≥55kpa；透湿量≥5000g/(㎡·d)，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 1.2耐汗渍色牢度：变色/沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩/湿摩≥4级；耐皂洗色牢度：变色/沾色≥4级，禁用可分解致癌芳香胺染料，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 1.3抗合成血液穿透性：须符合GB 19082-2009标准，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 1.4抗菌效果：面料抗菌性能符合GB/T20944.3-2008标准要求，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 1.5防霉性能：面料防霉性能符合 GB/T 24346-2009标准要求，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 2.上衣款式要求 2.1冲锋服款式，前胸两侧须为隐藏斜插口袋，松紧魔术贴袖口，适用应急作业。 2.2前胸、后背明显位置使用反光材料，增强安全性能。 2.3可隐藏式帽子，全方位包围面部设计，便于户外挡光遮阳使用。 2.4两腋下须有散热拉链，方便身体热量散发。 2.5拉链须均为防水款式，腰部须有收紧调节，增强保暖功能。 ★3.上衣颜色和标识要求 3.1冬装上衣采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配。 3.2后背标识牌 后背标识牌须采用亮银色反光字制作，采用隐藏式磁性扣，印字“龙岩卫生”。 3.3 前胸及后背反光条 3.3.1前胸和后背上部须有亮银色反光条，反光条须使用 3M 视觉丽反光材料，反光材料的反光性能须符合《GB 20653-2020职业用高可视警示服》逆反射系数要求。供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 3.3.2须采用热合工艺制作，以保证同服装面料的贴合性。 | 280 | 5 | 件 | 1400 |
| 2 | 抓绒内胆 | 1.面料 卫生应急服装冬装是在春秋装上衣的基础上增加抓绒内胆，抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着，抓绒内胆拆卸后，外衣可以作为春秋服装。抓绒内胆为360g/㎡，可以抵御-10度以上的严寒。 内胆采用高保温抓绒材料，保暖性能强，超轻耐洗，不容易变形。抓绒面料克重为不小于350g/㎡。甲醛含量/mg/kg/≤75, pH值4.0-8.5之间。供货时须提供由省级或省级以上检测机构出具满足此条技术参数的检测报告原件。 | 145 | 5 | 件 | 725 |
| 3 | 冲锋裤 | 1.冬裤面料要求：须采用塔丝隆牛津布面料，成份须为100%锦纶短纤维；面料材质要求同冬装上衣。 2.冬裤款式要求 2.1裤腿须有风琴口袋，方便野外工作使用。 2.2裤耳须加装金属环，方便扣挂物品。 2.3裤角须有收紧调节，方便穿着。 3.冬裤颜色和标识要求：冬装裤子须为藏青色，颜色须和冬装上衣的藏青色一致， 无标识。 4.穿着舒适性须符合GB/T 11048-2008标准，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 | 160 | 43 | 件 | 6880 |
| 4 | 长袖衬衫 | - 须采用机织洞洞布吸湿速干面料，成分为聚酯纤维，克重120~140g/㎡。 2.面料安全性能须符合GB 18401-2010标准，耐水色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 3.面料吸湿速干性能须符合GB/T 21655.1-2008标准，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 4.款式要求：须采用职业衬衫款式设计，上臂须有挂臂章的扣。 5.颜色和标识要求 5.1夏装衬衫须为白色，领口及袖口刺绣有中国卫生LOGO。 | 115 | 78 | 件 | 8970 |
| 5 | 夏裤 | 1.须采用尼龙四面弹复合面料，性能要求至少防寒、防风、防水、透气、防潮，克重为245~255g/㎡。 2.面料安全性能须符合GB 18401-2010标准，耐摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度：变色和沾色≥4级，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 3.款式要求：裤子前面口袋须采用四十五度斜型插式设计。 4.裤子颜色和标识要求：颜色藏青色，无标识。 | 120 | 50 | 件 | 6000 |
| 6 | 圆领衫 | - 面料要求：须采用速干面料，≥120克吸湿排汗面料，吸湿速干功能强，贴身穿着舒适。 2.因贴身穿着，面料安全性须符合GB 18401-2010标准，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 3.款式要求：T恤须采用圆领衫款式。 4、颜色和标识要求 4.1T恤须为白色。 4.2左胸前须印有龙岩卫生标识，颜色须为金光红。 | 70 | 87 | 件 | 6090 |
| 7 | 马甲 | 1.面料要求 须采用 100%锦纶短纤维塔丝隆牛津布，表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜，里料采用至少240T春亚纺磨毛布。 抗合成血液穿透性：须符合GB 19082-2009标准，供货时须提供由制造商加盖公章的具有CMA认证的第三方检测报告原件。 2.款式要求 2.1胸口和后背须印有龙岩卫生标识，易于识别，增强野外工作的安全性。 2.2两侧须采用拉链调节衣服松紧。 2.3左前胸须设计透明工作证口袋，须设计至少2处隐藏式口袋。 3.颜色和标识要求 3.1须采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，左胸口和后背须印有龙岩卫生标识。 3.2马甲肩部、腰部、背部须设计有反光带，反光材料的反光性能须符合《GB 20653-2020职业用高可视警示服》逆反射系数要求。 | 145 | 28 | 件 | 4060 |
| 8 | 帽子 | 1.面料要求：须采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。 2.款式和标识要求：工作帽须为深藏蓝色，须采用棒球帽款式，帽前正中部绣有龙岩卫生标识。 | 35 | 53 | 顶 | 1855 |
| 9 | 臂章 | 1.款式：采用多彩立体电脑绣花工艺，中间位置是“红花白十字”图案，上下分别绣有地域名称和队伍类别。 2.尺寸：80mm*100mm。 供货时按照采购单位说明定制文字内容。 | 16 | 20 | 条 | 320 |
| 10 | 皮带 | 设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）要求》。采用优质厚牛皮材料，结实耐用，皮带宽度不小于3CM，长度不小于120CM，采用金属腰带头，皮带头刻有龙岩卫生标识。 | 70 | 20 | 条 | 1400 |
| 11 | 工作靴 | - 面料：采用警用防暴靴的面料、颜色和款式，鞋面采用优质头层牛皮制作，鞋底为橡胶材料。 2.颜色：全部为黑色。 3. 款式： 3.1鞋面：优质头层牛皮，支撑能力强，易清洁，耐变形；高帮设计，有效保护脚踝部位； 3.2鞋底：耐磨橡胶大底、防滑设计；安全应对多种复杂地形；防刺穿处理；防撞前趾保护，鞋后跟加固处理； 3.3选用透气、吸汗性能优良的面料，如涤棉混纺或功能性化纤面料，确保在长时间穿着过程中，能有效保持足部干爽，预防异味与细菌滋生。 4.性能：超强耐磨、防滑有弹性、不易断裂，柔软度较好、延伸性好、收缩稳定，硬度佳，防水、防穿刺。 | 200 | 50 | 双 | 10000 |
| 12 | 雨鞋 | 1.靴筒高度：高筒设计，有效提升防水高度，可抵御较深积水，为使用者在防汛抢险作业中提供全方位的防水保护。 2.材质参数 1）鞋面、鞋底材质：采用 PVC 材质，具有良好的防水性能和耐磨性，能在复杂潮湿环境下保持结构稳定，不易损坏，延长使用寿命。 2）里料材质：选用网纱作为里料，透气性佳，即使长时间穿着也能保持脚部干爽舒适，减少闷热感，提升穿着体验。 | 65 | 20 | 双 | 1300 |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 49000 |

备注：1.以上表格内各项物资具体尺码及型号以采购人下单为准。

2.①投标人必须按货物参数要求进行报价；②以上报价为综合报价，应包含税费、包装费以及运费等相关费用。

二、产品的交付时间、合同期限、地点、包装、运输方式及相关费用：

1.交付时间：按采购人需求供货，自接到采购人需求后15日内足量供货。

2.交付地点：采购人指定地点。

3.运输方式：由中标人负责将产品运至交货地点。

4.总价包干：产品的运输费、保险费、税收费用以及包装费均由中标人承担，采购人不再支付其他任何费用。

三、验收及付款

1.合同签订后15个工作日内完成。合同签订后,中标人应根据采购人要求提供样品,经采购人对样品确认后方可下单制作。若中标人提供的样品3次以上不符合采购人要求,采购人有权视此标的为废标,无条件中止服务。采购人按产品招标技术参数及要求验收，货物验收后五个工作日内采购人对货物质量有异议的,中标人应在5个工作日内负责解决。

2.货款按验收后一性支付，验收合格后中标人可凭招标人相关部门签收单据开具正式发票，招标人收到发票后60日内将款项以转帐方式转至合同约定账户。

四、最高控制价：49000元。

五、中标方式：低价中标。