技术商务要求
1.包1
（1）技术要求
	序号
	标的名称
	技术要求
	数量

	1
	智能运维服务器一体机
	一、软件参数：

1.为了方便运维工程师查看自己管理的设备，系统需要支持：支持按资源的管理维度查看当前已监控的设备，包括资源的告警状态、属性数据以及监控指标数据。支持根据不同用户、不同资源配置显示内容并能够保存。支持按资源组维度查看已监控的设备，包括资源的告警状态、属性数据以及监控指标数据。支持将监控资源导出文件

2.当某个资源出现告警时，可以通过系统在一个页面内集中查看资源的相关信息，包括且不限于：资源资产及属性信息，并能够根据业务需要定制信息内容；当前资源告警统计信息，并且可以通过切换告警状态来查看不同状态的统计信息；当前资源的风险统计信息；当前设备实时的运行状态，以及关键指标的实时趋势信息，并可支持切换不同的时间周期；当前设备运行信息数据，可根据不同设备类型显示独有关键信息内容。支持快速访问设备的WEB控制台界面；支持使用ping工具对设备进行连接测试，用以实时探测设备的在线状态；支持使用SSH工具对设备进行登录访问，支持通过命令行的方式对设备进行操作。

3.能够查看当前资源的所有相关详细信息，包括但不限于资源的告警、拓扑、组件及指标：支持查看当前监控资源的所有告警信息，并能够按不同类型或处理状态进行分类查询，并能够下钻打开告警详情信息。支持以拓扑图的方式查看监控资源的关系数据，当有告警产生时，可以在拓扑图是有明显的提示。支持查看资源及组件的所有指标数据，并能够实时取值，查看趋势数据，能够设定趋势数据时间周期。

4.支持通过SNMP自动发现各类主流网络设备(支持IPv6地址),包括锐捷、华为、H3C、CISCO等主流厂商的的路由器、交换机、防火墙、负载均衡、VPN等设备,监控能力包括:ping状态、ping延时、SNMP状态、CPU利用率、内存利用率、端口状态、端口速率、端口带宽利用率、端口丢包率、端口错包率、广播包速率、总流量、上行流量、下行流量、板卡、光模块、风扇、电源等运行状态和指标。

5.支持通过SNMP、ICMP协议对无线设备的性能指标监控和告警，包括锐捷、H3C、华为、信锐等主流厂商的无线设备；监控能力包括但不限于：ping状态、ping延时、SNMP状态、在线终端数、终端饱和度、在线AP数、离线AP数、AP在线率、AP在线状态、AP总速率等运行状态和指标。

6.支持对主流操作系统的监控，包含且不限于Windows、Linux（Red Hat、CentOS、Suse）系列等（支持IPv6地址），能够对操作系统级别的资源使用情况和性能进行监控，包括CPU、内存、磁盘、网络、进程等；监控能力包括：CPU使用率、内存使用率、分区使用率、分区总量和使用量、网卡发送和接收速率等。

7.支持对常用数据库的性能指标监控和故障告警，包括但不限于Oracle、Mysql、MSSQL等。能够对数据库的性能进行监控，包括了表（数据库）、用户、job等；监控能力包括：运行状态、qps、tps、锁个数、缓存命中率、连接占用率、死锁个数、数据文件报错数、事务回滚率。Oracle包括但不限于：表空间占用、软解析比率、latch命中率、flash占用率、PDB状态、ASM磁盘组占用率、损坏磁盘个数、dbtime时间、最优模式占比、onepass模式占比。Mysql包括但不限于：锁定线程数、磁盘临时表数、连接失败次数、全表扫描次数、临时表占比、文件占用率、慢查询个数。 MSSQL包括但不限于：文件组空间占用、定时任务状态、临时表数、游标缓存命中率、日志组使用率、临时文件组使用率、备份失败次数。

二、硬件参数详见附件1
	1

	2
	业务监控服务器一体机
	一、软件参数

1.为帮助运维人员快速构建应用，系统应提供自动化手段自动识别和发现应用和服务。可根据一定规则将自动识别的应用入库，无需人工干预即可自动监控。支持手工入库、编辑等操作和调整。

2.为了帮助用户识别应用内部服务之间的调用关系，系统应能根据一定规则自动进行识别，并自动绘制数据流图。系统应能自动识别进程之间的TCP访问关系。系统应能自动将进程之间的关系自动识别为服务之间的访问关系。系统应能自动检测服务之间访问链路的质量，应可提供以下指标：上行RTT、下行RTT、上行重传率、下行重传率、上行流速、下行流速、端到端RTT、重传率。

3.为了实时监测应用的可用性，系统应能提供模拟探测的方式判断应用是否可用。应能支持多地区部署拨测点，通过模拟用户访问业务系统过程的方式，按一定频度对业务系统7*24H模拟探测。应能支持多个HTTP、HTTPS的URL以及IP+端口的方式进行探测，同时探测多个地址，且每个地址可返回是否正常。需提供系统截图或提供具有CMA或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件(原件备查)或提供系统截图。

4.应用日常巡检工作中，需要实时了解每个应用系统的运行情况，因此系统应能提供看板或列表的方式，实时查看应用的运行状态和关键指标，例如应用的告警状态、访问成功率、响应时延和请求数等关键指标。

5.为了能回溯应用系统在历史时刻是否发生了故障，系统应能提供历史回溯的能力。应能查看最近7天每分钟所有应用的可用状态和告警状态。应能查看历史时刻每分钟应用的指标值。需提供系统截图。

6.为了应用异常定位，系统应支持在应用部署拓扑中查看基础资源是否有告警产生，并支持下钻分析具体异常情况。

二、硬件参数详见附件2
	1

	3
	可视决策服务器一体机
	一、软件参数

1.能够通过网络宏观架构视角实时感知网络状况，了解网络运维态势，需要提供网络运维态势监控视图：能够查看核心网络拓扑的架构图，包括拓扑分层结构、构成拓扑设备的关键指标数据、链路的运行情况等，掌握整体网络运维情况；能够查看核心网络拓扑中设备相关的实时告警情况，以便及时感知异常，处理故障；能够查看网络设备关键接口的接收速率和发送速率的运行趋势，及时洞察流量异常，感知流量变化。

2.能够通过业务健康检测视角洞察IT异常及变化，需要提供业务系统运行监控视图：能够查看当前业务总量以及其中正常、异常的业务数量分别是多少，了解整体业务运行情况；能够查看关键指标的业务排行，了解请求及响应状况，及时感知业务异常；能够查看当前各业务及其详情信息，包括业务访问视图、关键运行指标及关键指标运行趋势。

3.能够通过资源运行概况、告警追踪及风险预知等方面保障IT资源运行连续性，需要提供IT资源连续保障监控视图：能够总览监控资源的健康情况，及时了解各类资源中健康状态、告警状态、风险状态的资源数量分布；能够查看告警追踪概况，包括最近一周处理告警数量及上周环比，以及今日待受理、已受理、已恢复、已关闭的告警数量分布，并能够让客户查看实时告警列表，及时追踪故障处理情况；能够查看风险预防概况，包括最近一周修复风险数量及上周环比，以及今日待修复、修复中、已修复、已关闭的风险数量分布，并能够让客户查看实时检测到得到的风险列表，以便于让用户及时感知网络风险，规避网络异常发生。

4.能够通过多维度告警统计和实时告警信息追踪网络异常及处理情况，需要提供告警概览监控视图：通过告警状态、告警级别、资源类型等多个维度总览告警概况，能够一目了然的感知网络异常；通过实时告警列表能够及时的追踪告警产生及处理情况，确保网络环境的稳定运行。

5.应满足无线设备管理可视化的需要，稍大规模的无线网络设备往往有几百、几千台，在这种情况下，管理员很难了解无线设备运行及无线用户分布的状况，所以系统应支持视图可视化的管理，一目了然的了解无线设备运行情况及无线用户分布，视图包括：视图应支持以星光点可视的形式，展示AP的分布密度及状态，当AP不在线或故障时，视图可在AP所在区域中标示出来，以便提醒人员去处理。视图中分布的各区域，点击可查看单个区域的关联设备(AP、智分主机、POE交换机、微AP)状态统计、在线用户区域及历史峰值统计、终端SSID及频段用户占比，以及关联设备的详情信息，可方便运维人员进行问题处理。

6.此外系统需具备以下能力：视图可以通过星光点可视的形式，展现出区域的无线终端分布及密集情况，可以提醒人员关注终端用户密度情况。视图支持设备和用户2个维度的数据统计呈现；终端方面，视图可查看当前在线终端数、在线终端趋势统计、今日终端数峰值以及昨日峰值、区域在线终端数统计；设备方面，支持正常设备数、各类型设备正常数、总流量、区域无线网络流量TOP5、区域无线设备分布与运行情况统计、区域在线终端用户及频段分布情况、SSID终端占比统计。

二、硬件参数详见附件3
	1

	4
	光网络核心端汇聚设备
	1.★ 交换容量≥19T，包转发速率≥3600Mpps，如官网用x/y形式标识，以最小值为准。

2.★ 支持并实配10G物理/逻辑接口数≥80个；支持并实际配置可拔插双模块化电源

3.★ 支持100G上联，实配QSFP28光接口≥2个 ，兼容40G/25G/10G速率。

4.支持具备至少160间房间的万兆入室交换机通过10G以太网光口分别独享带宽上行到设备接口。

5.支持工作波长在1271nm~1571nm范围内的光模块，且各波长之间相互隔离，互不干扰。

6.设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度进行监控

7.支持对下联交换机的即插即用实现零配置上线、互联光链路故障自动监测，下联交换机故障后零替换功能。

8.所投设备内置管理软件和业务模板，上电实现极速部署。

9.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。

10.支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理

11.支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。
支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报12.文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作

13.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗

14.支持 对CPU、内存等信息的周期性采集提供工信部三层交换机进网许可证，
	1

	5
	接入侧交换机
	1.★交换容量≥670Gbps，包转发率≥80Mpps，如官网用x/y形式标识，以最小值为准。

2.★固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G/10G SFP+光口≥1个。

3.要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA。

4.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告证明。

5.所投产品采用金属外壳和金属网口设计。

6.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。

7.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。

8.符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

9.支持零配置上线功能：根据不同区域的业务创建相应业务模板后，绑定设备区域位置信息，设备开箱上电后配置即可自动从软件下发，无需在接入设备端刷入配置。

10.支持通过excel批量导入、基于楼栋交换机端口2种方式绑定设备区域位置管理资产信息，适应不同工程厂商在网络开局阶段的工作流程，提供高效的资产登记和网络规划方案。

11.支持创建交换机的业务模板，通过图形化界面提前规划各端口业务。

12.支持故障设备零配置替换：当交换机出现故障，支持替换用的新设备的零配置替换，新设备上电后配置自动下发，无需手动配置。

13.支持智能零替换：当交换机出现故障，替换用的新设备支持自适应不同型号间的设备替换，以及替换后新设备支持终端在任意端口接入，并且终端在原有设备接入端口的配置可自动跟随到新设备端口。

14.支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议。

15.支持光链路故障移动运维：当交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见。

16.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。
	1

	6
	光网络无源光汇聚
	1.汇聚设备的各光链路通道应实现物理隔离，无分光，带宽1：1独享。

2.汇聚设备需支持集中机柜安装、壁挂等安装方式

3.★ 汇聚器件完全无源，无需插电即可正常工作

4.汇聚产品固化端口数≥8
	1

	7
	日志审计设备
	1.★机架式设备，软硬件一体化

2.★硬件：CPU≥12核，主频≥2.0GHZ，内存≥32G，硬盘≥1*480G SSD+3*8T HDD，接口≥4*GE电口

3.★日志/事件处理性能：默认文本日志≥10000EPS，二进制日志≥20000EPS。接入授权：默认512日志源，最大可扩容至1024日志源

4.顶栏显示日志源数、Agent数、日志数、关联事件数、关联规则统计，并且支持下钻查看详细信息

5.支持按照日志按资产类型分布、日志设备采集分布、日志等级分布进行整体图表展示，并且支持下钻查看详细信息

6.可实时展示事件数量趋势，至少包含平台自身性能实时监控图CPU、内存、磁盘当前使用率信息

7.支持依据当前日志存储容量、日志存储开始时间、日均存储量，预估可存储天数并直观展示。

8.支持对日志被动采集器和主动采集器进行管理，展示当前采集器列表，列表内容包括采集器名称、状态、注册时间、更新时间、采集方式、描述、采集监控

9.支持针对日志采集进行监控，针对统计周期内展示各日志源、日志源IP及端口维度展示日志的平均采集速率、总数目

10.支持包括SYSLOG、Netstream、AAA、HTTP、HTTPS、SNMP采集方式

11.支持自定义采集日志类型，可以选择采集全部类型或者部分类型的日志

12.支持文件编码类型包含gbk、utf8、utf16、utf32、gb18030、 ascii、big5、bin、cp1250、cp1251、cp1256、cp1257、cp850、cp852、cp866、euckr、gb2312、greek、hebrew、latin1、latin2、latin5、macroman、sjis、tis620共20+种编码格式。提供第三方检测报告证明

13.支持自定义范式化规则，至少支持正则匹配、键值对匹配、JSON匹配规则匹配类型

14.支持按照规则类型、资产类型、厂商、型号进行适配规则检索查询

15.支持自定义查询条件，内置不少于300种字段进行推荐选择，可同时添加十条过滤条件，多个过滤条件之间关系可用AND/OR方式进行关联。提供第三方检测报告证明

16.支持针对查询结果展示的列表头按照用户习惯进行自定义设置并保存，支持拖动方式调整列表头展示顺序，支持可选的列表头字段不少于210种。

17.支持查看日志详情，日志详情中针对的范式化后日志和原始日志进行详细展示，支持针对日志详情中的字段一键添加作为作为过滤条件，便于进一步日志检索。

18.支持按照日志等级（调试、通知、重要、警告、错误、严重、故障、不可用及其他信息）列表展示日志范式化分析结果、下钻支持日志详情。

19.支持NAT溯源取证专题功能模块，查找内网资产真实IP，并能够查看相对应的安全风险,支持针对NAT转换源IP、目的IP、溯源时间信息进行溯源，针对溯源结果以溯源业务链的方式呈现。

20.支持报表自定义时进行预览，方便用户定义理想报表。
	1

	8
	日志存储服务器
	详见附件4
	1


附件1

	序号
	  指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	配置≥2颗,单CPU核数≥32核，主频≥2.5GHz，缓存容量≥64MB

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	支持海光C86-4G系列处理器,支持32GB、64GB内存

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	配置≥24个内存槽

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	最少支持SATA、SAS等存储

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	支持≥10个PCIe插槽

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	不涉及

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	配置OCP3.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	配置≥4条内存

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	DDR5 5600B,单条内存≥32GB

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	支持SAS、SATA机械硬盘和SSD固态硬盘

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	3*960GB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	提供至少1种类型固态盘接口

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	3*960GB SSD硬盘

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	支持≥8块硬盘，支持SAS/SATA

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	不涉及

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	不涉及

	21
	产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA卡端口数量
	不涉及

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	1Gb网口(RJ45)，4个

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	1Gb网口(RJ45)

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	≥1个VGA显示接口

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	≥4个USB接口

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及

	30
	产品规格
	
	其他接口
	≥1个前置专用管理网络接口

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	1+1冗余

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	≥1300W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	≤高89(mm)×≤宽485(mm)×≤深830(mm)

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	配置≥1套导轨

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%,贮存运输相对湿度20～93%(40℃);大气压86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	不涉及

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	不涉及

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/0模块等处理器与存储部件、网络部件、I/0部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	不涉及

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	不涉及

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	不涉及

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	不涉及

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；

	
	
	
	
	b) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；

	
	
	
	
	b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；

	
	
	
	
	c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	66
	功能要求
	
	BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

	
	
	
	
	通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持通过BMC页面带外设置BIOS选项，不限于启动项、CPU参数调节、带外配置PCIE参数等。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持检测BMC存在的安全隐患，可集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险，当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理。要求提供功能截图证明

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	不涉及

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	不涉及

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	不涉及

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	不涉及

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	不涉及

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘)的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及

	87
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	不涉及

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的 字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	不涉及

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	不涉及

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	不涉及

	99
	安全要求
	
	增强要求
	不涉及

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.5GHz

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核心

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥64MB

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥5600

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	不涉及

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	不涉及

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	配置冗余风扇

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	
	b) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

	
	
	
	
	c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	
	d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；

	
	
	
	
	b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；

	
	
	
	
	c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；

	
	
	
	
	d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	不涉及

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货


附件2

	序号
	  指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	配置≥2颗,单CPU核数≥32核，主频≥2.5GHz，缓存容量≥64MB

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	支持海光C86-4G系列处理器,支持32GB、64GB内存

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	配置≥24个内存槽

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	最少支持SATA、SAS等存储

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	支持≥10个PCIe插槽

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	不涉及

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	配置OCP3.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	配置≥4条内存

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	DDR5 5600B,单条内存≥32GB

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	支持SAS、SATA机械硬盘和SSD固态硬盘

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	3*960GB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	提供至少1种类型固态盘接口

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	3*960GB SSD硬盘

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	支持≥8块硬盘，支持SAS/SATA

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	不涉及

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	不涉及

	21
	产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA卡端口数量
	不涉及

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	1Gb网口(RJ45)，4个

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	1Gb网口(RJ45)

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	≥1个VGA显示接口

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	≥4个USB接口

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及

	30
	产品规格
	
	其他接口
	≥1个前置专用管理网络接口

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	1+1冗余

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	≥1300W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	≤高89(mm)×≤宽485(mm)×≤深830(mm)

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	配置≥1套导轨

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%,贮存运输相对湿度20～93%(40℃);大气压86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	不涉及

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	不涉及

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/0模块等处理器与存储部件、网络部件、I/0部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	不涉及

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	不涉及

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	不涉及

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	不涉及

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；

	
	
	
	
	b) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；

	
	
	
	
	b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；

	
	
	
	
	c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	66
	功能要求
	
	BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

	
	
	
	
	通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持通过BMC页面带外设置BIOS选项，不限于启动项、CPU参数调节、带外配置PCIE参数等。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持检测BMC存在的安全隐患，可集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险，当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理。要求提供功能截图证明

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	不涉及

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	不涉及

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	不涉及

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	不涉及

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	不涉及

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘)的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及

	87
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	不涉及

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的 字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	不涉及

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	不涉及

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	不涉及

	99
	安全要求
	
	增强要求
	不涉及

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.5GHz

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核心

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥64MB

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥5600

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	不涉及

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	不涉及

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	配置冗余风扇

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	
	b) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

	
	
	
	
	c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	
	d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；

	
	
	
	
	b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；

	
	
	
	
	c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；

	
	
	
	
	d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	不涉及

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货


附件3

	序号
	  指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	配置≥2颗,单CPU核数≥32核，主频≥2.5GHz，缓存容量≥64MB

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	支持海光C86-4G系列处理器,支持32GB、64GB内存

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	配置≥24个内存槽

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	最少支持SATA、SAS等存储

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	支持≥10个PCIe插槽

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	不涉及

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	配置OCP3.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	配置≥4条内存

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	DDR5 5600B,单条内存≥32GB

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	支持SAS、SATA机械硬盘和SSD固态硬盘

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	3*960GB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	提供至少1种类型固态盘接口

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	3*960GB SSD硬盘

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	支持≥8块硬盘，支持SAS/SATA

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	不涉及

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	不涉及

	21
	产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA卡端口数量
	不涉及

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	1Gb网口(RJ45)，4个

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	1Gb网口(RJ45)

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	≥1个VGA显示接口

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	≥4个USB接口

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及

	30
	产品规格
	
	其他接口
	≥1个前置专用管理网络接口

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	1+1冗余

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	≥1300W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	≤高89(mm)×≤宽485(mm)×≤深830(mm)

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	配置≥1套导轨

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%,贮存运输相对湿度20～93%(40℃);大气压86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	不涉及

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	不涉及

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/0模块等处理器与存储部件、网络部件、I/0部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	不涉及

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	不涉及

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	不涉及

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	不涉及

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；

	
	
	
	
	b) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；

	
	
	
	
	b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；

	
	
	
	
	c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	66
	功能要求
	
	BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

	
	
	
	
	通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持通过BMC页面带外设置BIOS选项，不限于启动项、CPU参数调节、带外配置PCIE参数等。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持检测BMC存在的安全隐患，可集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险，当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理。要求提供功能截图证明

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	不涉及

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	不涉及

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	不涉及

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	不涉及

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	不涉及

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘)的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及

	87
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	不涉及

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的 字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	不涉及

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	不涉及

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	不涉及

	99
	安全要求
	
	增强要求
	不涉及

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.5GHz

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32核心

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥64MB

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥5600

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	不涉及

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	不涉及

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	配置冗余风扇

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	
	b) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

	
	
	
	
	c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	
	d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；

	
	
	
	
	b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；

	
	
	
	
	c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；

	
	
	
	
	d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	不涉及

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货


附件4
	序号
	  指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	配置≥2颗,单CPU核数≥16核，主频≥2.5GHz，缓存容量≥32MB

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	支持海光C86-4G系列处理器,支持32GB、64GB内存

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	配置≥24个内存槽

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	最少支持SATA、SAS等存储

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	支持≥10个PCIe插槽

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	不涉及

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	配置OCP3.0及以上插槽的数量≥1个

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	配置≥8条内存

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	DDR5 5600B,单条内存≥32GB

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	支持SAS、SATA机械硬盘和SSD固态硬盘

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	10*8TB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	提供至少1种类型固态盘接口

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	10*8TB HDD硬盘

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	支持≥12块硬盘，支持SAS/SATA

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	不涉及

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS
	≥8

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	不涉及

	21
	产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA卡端口数量
	不涉及

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	1Gb网口(RJ45)，4个

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	1Gb网口(RJ45)

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	≥1个VGA显示接口

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	≥4个USB接口

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及

	30
	产品规格
	
	其他接口
	≥1个前置专用管理网络接口

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	1+1冗余

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	≥1300W

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	≤高89(mm)×≤宽485(mm)×≤深830(mm)

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	配置≥1套导轨

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%,贮存运输相对湿度20～93%(40℃);大气压86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	不涉及

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	不涉及

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/0模块等处理器与存储部件、网络部件、I/0部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	不涉及

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	不涉及

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	不涉及

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	不涉及

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	a) 支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；

	
	
	
	
	b) 支持熔断保护与恢复功能

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	a）网络控制、安装提供图形访问界面网络；

	
	
	
	
	b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分；

	
	
	
	
	c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s

	66
	功能要求
	
	BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

	
	
	
	
	通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持通过BMC页面带外设置BIOS选项，不限于启动项、CPU参数调节、带外配置PCIE参数等。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	支持检测BMC存在的安全隐患，可集中展示帐号和应用服务（如证书有效期）等安全配置状态，及时识别BMC安全配置的风险，当检测到风险时，可以查看详细信息和建议提高系统的安全性。要求提供功能截图证明

	
	
	
	
	可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理。要求提供功能截图证明

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	不涉及

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	不涉及

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	不涉及

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	不涉及

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB 18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	不涉及

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘)的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及

	87
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	不涉及

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的 字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	不涉及

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	不涉及

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	不涉及

	99
	安全要求
	
	增强要求
	不涉及

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.5GHz

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥16核心

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥32MB

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥32GB

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥5600

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	7.2K

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	≥1GE

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	不涉及

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	不涉及

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	配置冗余风扇

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；

	
	
	
	
	b) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；

	
	
	
	
	c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；

	
	
	
	
	d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；

	
	
	
	
	b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；

	
	
	
	
	c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；

	
	
	
	
	d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	不涉及

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货


（2）商务要求
由制造商为用户提供现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训；制造商为用户提供产品终身技术服务和后续软件升级。

设备制造商需提供所有软硬件设3年售后服务，所有软件产品3年技术支持及升级服务，项目交货期为合同签订后30个自然日内。

（一）报价要求

1. 投标货币

投标报价以人民币填列。

2. 投标报价的构成

投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、外贸代理费（免税进口设备）、税费等其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 项目实施过程中如需要其他资源，在投标方案中没有说明的，实施中所产生的费用由投标人承担。

4. 投标人报价低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会有权判定为无效投标。

5. 本项目不接受选择性报价。

6. 验收及相关费用由投标人负责。

（二）交货要求
1、交货期限：自签订合同之日起30日内。（特殊情况以合同为准）
2、交货地点：天津医科大学。（特殊情况以合同为准）
3、交货范围：除主体设备外，投标人还须提供配套的辅助设备、必需的备品备件（为保证产品正常、持续、稳定运行而必须储备的部件、材料和配件以及替换产品等）、技术资料（包括但不限于产品说明书、使用说明书、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等）等，并提供运输、安装调试及相应的技术服务与质量保证。
3、特别要求：采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。

（三）服务要求
1、货物包装及运输

投标人在投标文件中提供所投产品的供应运输方案，内容包括运输方式、配送能力、运输管理等。投标人须按照合同约定，将货物运至采购人指定的收货地点，保证所投产品表面无划伤，运输途中无碰撞。投标人须提供原厂全新配件并具有清晰的外包装标识，所投配件出现有质量问题（含破损）时，投标人应及时进行退（换）货。

2、货物安装调试及验收
2.1货物到货后，投标人将在与采购人约定的时间内，到指定的地点免费为采购人进行货物的安装、调试，货物的性能指标应达到招标文件中的要求并符合货物产品说明书中规定的技术指标。
2.2投标人向采购人提供货物供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定地点后，售后服务专业工程师在接到采购人安装调试通知后5-10个日历天内到达采购人指定交货地点，依据货物供货清单共同对货物进行开箱验收，并对货物的数量、品质进行逐项检查。投标人和采购人双方如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，采购人有权向厂商或投标人提出退、换和索赔。
2.3如货物安装有特殊要求，投标人或厂商应在货物安装之前30天以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。货物安装调试的费用由投标人承担，需计入报价中。
2.4投标人或厂商应向采购人提交安装测试内容、方法和计划。测试内容由投标人或厂商拟定并包括采购人需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，投标人或厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由投标人承担。关于货物的安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。
2.5货物到达采购人所在地后,在接到采购人通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。安装调试完毕并通过采购人最终验收后，投标人可向采购人提出验收申请，由采购人组织有关人员进行验收，采购人根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。
3、技术培训
3.1货物验收合格后，投标人配备的售后服务安装工程师到采购人指定现场提供该货物基础原理介绍并对采购人专业实验室人员进行至少3人次、为期2周的的货物基本操作的免费培训，包括该货物基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使采购人专业实验室人员能掌握有关该货物涉及的所有应用场景的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。
3.2货物验收合格并经采购人专业实验室人员使用后，根据采购人实际需求投标人每年至少免费提供一次仪器使用培训，培训内容包括：软件高级应用、样品处理、并帮助及指导采购人进行实际样品的分析方法的开发等。
3.3保修期：提供整机和软件  3  年免费保修，保修期自货物安装验收合格双方签字之日起，如因投标人原因导致货物未能及时验收，则顺延质保期。保修期内，由于非采购人人为因素，造成货物故障及损坏，概由投标人无偿负责解决（消耗品除外）。保修期满前1个月内投标人应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
3.4保修期满后，投标人应向采购人提供优惠维修服务，收取相应的部件工本费。
3.5零配件供货期：投标人承诺至少提供仪器十年零配件的供货。
3.6终身免费巡检服务：投标人每年至少为采购人提供一次免费维护货物的保养及校准服务，包括货物日常维护，耗材免费更换，标准样校准等，预防货物的发生，同时保证实验数据的准确性。
3.7技术服务人员:投标人配备专门工程师负责该产品线的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式，在保修期内对采购人做巡访；现场了解设备运行情况；进行必要测试与维护。若仪器出现故障，投标人应2小时内电话做出维修方案决定，如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后48小时到达现场（法定节假日除外）了解故障情况，排除故障，恢复仪器正常使用。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案；全年365天，每周7天，每天24小时服务热线，提供厂家热线电话号码及投标人售后服务固定电话。
（四）付款方式
1、本合同以人民币进行结算。

2、投标人安装调试并验收合格后，采购人于15个工作日内支付合同金额的100%。（特殊情况以合同为准）

— 66 —
— 67 — 


