南村城中村改造项目回迁居住区

（地块二、六）施工总承包-地块二项目

风机材料采购

资格预审

响

应

文

件

工程名称：南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目

采购材料名称：      风机

投标单位：                            (盖单位公章）

目    录

★ 必须提供的资质

1、投标人营业执照

2、投标人开户许可证

3、法定代表人身份证明及身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

5、投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件

品牌选用:德州启源、福奕特、易成、明新，或同档次及以上品质品牌

- 附采购物资清单

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 工程量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 油网过滤器LWP-D | - 终阻力:95.6Pa L=1400m³/h | - 组 | - 10 | - / |
| - 2 | - 油网滤尘器LWP-D | - 终阻力:73.5Pa L=1400m³/h | - 组 | - 3 | - / |
| - 3 | - 离心风机 | - 清洁通风量:L=6890m3/h H=698pa N=2.2kW | - 台 | - 2 | - / |
| - 4 | - 离心风机 | - 滤毒通风量:L=2980m3/h H=1323pa N=2.2kW | - 台 | - 1 | - / |
| - 5 | - 离心风机 | - 滤毒通风量:L=2880m3/h H=1330pa N=2.2kW | - 台 | - 1 | - / |
| - 6 | - 壁式轴流风机DZ NO2.5C | - L=2000m³/h H=215Pa N=0.37kw 噪声77dB | - 台 | - 1 | - / |
| - 7 | - 壁式轴流风机DZ NO2.2C | - L=400m³/h H=33Pa N=0.025kw 噪声54dB | - 台 | - 1 | - / |
| - 8 | - 低噪轴流风机HL3-2A No3.5A | - L=2327m³/h H=261Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4 | - 台 | - 1 | - / |
| - 9 | - 低噪轴流风机HL3-2A No8A | - L=22117m³/h H=508Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6 | - 台 | - 1 | - / |
| - 10 | - 低噪轴流风机HL3-2A No8A | - L=18394m³/h H=597Pa n=960rpm N=5.5kw Y132M2-6 | - 台 | - 1 | - / |
| - 11 | - 柜式消防离心风机HTFC(DT)-Ⅱ No25 | - 高速排烟:L=31630m3/h H=899Pa n=750rpm N=18.5kw 低速排风:L=21290m3/h H=537Pa n=520rpm N=6.2kw Y1DT180L-4/6 | - 台 | - 35 | - / |
| - 12 | - 混流风机HL3-2A No7A | - L=16370m³/h H=345Pa n=960rpm N=3kw Y132S-6 | - 台 | - 35 | - / |
| - 13 | - 低噪轴流风机HL3-2A No3.5A | - L=2797m³/h H=222Pa n=1450rpm N=0.55kw Y801-4 | - 台 | - 1 | - / |
| - 14 | - 低噪轴流风机HL3-2A No6A | - L=6846m³/h H=342Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6 | - 台 | - 2 | - / |
| - 15 | - 耐高温型排烟混流风机(排风)HL3-2A No7.5A | - L=20135m3/h 全压:396Pa 转速:960rpm 功率:11kw 重量:235kg 380V,防爆型 | - 台 | - 1 | - / |
| - 16 | - 低噪轴流风机HL3-2ANo4.5A | - L=5945m3/h H=367Pa n=1450rpm N=1.1kw Y90S-4 | - 台 | - 1 | - / |
| - 17 | - 低噪声节能混流风机HL3-2A No7.5A | - L=18223m3/h 全压:446Pa 转速:960rpm 功率:11kw 重量:235kg | - 台 | - 1 | - / |
| - 18 | - 低噪轴流风机HL3-2A No6A | - L=6133m³/h H=350Pa n=960rpm N=1.5kw Y100L-6 | - 台 | - 2 | - / |
| - 19 | - 油烟净化器DJH-10 | - L=10000m3/h 阻力≤70Pa N=540w /220V 净化率≥85％重量：200Kg | - 台 | - 1 | - / |
| - 20 | - 排油烟柜式离心风机HTFC(DT)-A1-Ⅲ No15 | - L=9800m3/h H=900Pa n=750rpm N=5.5kw /380V 噪声64db重量189Kg | - 台 | - 1 | - / |
| - 21 | - 低噪轴流风机HL3-2A NO4A | - L=4170m³/h H=290Pa n=1450rpmN=075kw重量64kgY802-4 | - 台 | - 1 | - / |
| - 22 | - 低噪轴流风机HL3-2A NO4A | - L=4614m³/h H=257Pa n=1450rpmN=0.75kw重64kgY802-4 | - 台 | - 1 | - / |
| - 23 | - 壁式轴流风机DZ NO5A | - L=7000m³/h H=233Pa n=1450rp N=0.75kW Y802-4 | - 台 | - 1 | - / |
| - 24 | - 混流风机HL3-2A N05 5A | - L=6320m³/h H=258Pa n=960r/mI N=1.1KW | - 台 | - 2 | - / |
| - 25 | - 混流风机HL3-2A N04.5A | - L=3908m³/h H=449Pa n=1450r/mI N=1.1KW Y90S-4 380V | - 台 | - 1 | - / |
| - 26 | - 除臭过滤段 | - 过滤风量:7000m3/h | - 台 | - 1 | - / |

备注：以上资质要求投标人盖章扫描后上传至此文档，顺序与目录一致。

- 1、投标人营业执照

- 2、投标人开户许可证

- 3、法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

投标单位名称：                                          .

单位性质：                                         .

地址：                                         .

成立时间：                                         .

经营期限：                                         .

姓名：       性别：       年龄：       职务：       .

身份证号：                                .

系                                     （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：                        （盖单位公章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件

4、法定代表人授权委托书及身份证复印件

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标单位名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署的南村城中村改造项目回迁居住区（地块二、六）施工总承包-地块二项目风机材料采购投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本项目的采购投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容以及在招标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

代理人：          (签字)  性别：    年龄：

身份证号码：                  电话：

投标单位：                           (盖单位公章)

法定代表人：                       (盖法定代表人章)

授权委托日期：           年          月          日

委托代理人身份证复印件

如法人参加投标，无需填写此项，空白处盖公章即可。

投标方是经销商或代理商的需提交生产厂家的营业执照复印件及授权书复印件