附件一                              包件划分明细表

| 包件号 | 标的 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定 数量 | 交货期 | 招标文件费（元） | 投标保证金（元） | 履约保证金（元） | 交货状态 | 收货单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 吸烟亭、茶水亭 | 标准箱式活动房，中间加隔断 | 个 | 1 | 自合同签订日期起至2027年4月30日 | 不收取 | 不收取 | 不收取 | 合格；汽车运输，到达工地指定地点交货。 | 中铁建工集团有限公司深圳碧头01、02地块项目经理部指定交货地点 |
|  | 楼梯防护栏 | 立柱1.0厚 48圆管 1.2米高（每套6m） | 套 | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干字柱 | 管件式防护栏杆颜色：红白 壁厚：1.0mm | 根 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 干字柱 | 管件式防护栏杆颜色：红白 壁厚：1.5mm | 根 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 万向杆 | 管件式防护栏杆颜色：红白 壁厚：1.0mm | 根 | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 万向杆 | 管件式防护栏杆颜色：红白 壁厚：1.5mm | 根 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48管件弯头 | 颜色：红 | 个 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48管件直接头 | 颜色：红 | 个 | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48钢管（6m） | 长度：6m 颜色：红白 壁厚：1.0mm | 根 | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48钢管（6m） | 长度：6m 颜色：红白 壁厚：1.5mm | 根 | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| / | 临边防护 基坑边 | 高度应为 1.2m 红白挡脚板，挡脚板200mm 材质：网板式格栅式防护栏杆，铁板0.8mm | 套 | 100 | 自合同签订日期起至2027年4月30日 | 不收取 | 不收取 | 不收取 | 合格；汽车运输，到达工地指定地点交货。 | 中铁建工集团有限公司深圳碧头01、02地块项目经理部指定交货地点 |
|  | 临边防护 基坑边 | 高度应为 1.2m 红白挡脚板，挡脚板200mm 材质：网板式格栅式防护栏杆，铁板0.6mm | 套 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯防护门 | 1.8m高，底部挡脚板高度不小于 180mm 材质：网板式 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔吊围栏 | 1.8m高，一个带门,颜色红白 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔吊司机上下通道 | 带门，可上锁红色或黄色，上人通道宽度不应小于 800mm，防护栏杆高度不应小于 1.2m，立杆间距不应大于1.5m，中间应设一道水平杆，底部应设钢板走道，两侧应设高度为 200mm 的挡脚板。 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔吊防攀爬 | 尺寸3.2*3.2*0.5（标准节2m*2m）;颜色：蓝色 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔吊检修平台 | 标准节2m*2m 颜色：蓝色 | 套 | 25 |  |  |  |  |  |  |
| / | 单体防护棚 | 双层防砸棚（楼承板），材质楼层板，尺寸3*3*3.6m 颜色：蓝色 | 套 | 15 | 自合同签订日期起至2027年4月30日 | 不收取 | 不收取 | 不收取 | 合格；汽车运输，到达工地指定地点交货。 | 中铁建工集团有限公司深圳碧头01、02地块项目经理部指定交货地点 |
|  | 敞开式加工棚 | 工字钢单立柱加工棚。双层防砸棚（楼承板）， 材质楼层板。6*9*4米 颜色：蓝色 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敞开式加工棚 | 工字钢单立柱加工棚。双层防砸棚， 材质楼层板。立柱200*4.2 框架50*1.2 14*4*4 颜色：蓝色 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 变压器防护棚 | 双层防砸棚（楼承板） 颜色：蓝色 立柱100*2 横梁40*60*1.5 短边4.5m，长边10m高度：临道外侧4.6m（含0.7m防砸），其中里侧立杆高度为4.2 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集装箱防护棚 | 双层防砸棚（楼承板） 颜色：蓝色 立柱100*2 横梁40*60*1.5 短边3.25m，长边6.3m 高度：外侧4.6m（含0.7m防砸） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| / | 安全通道 | 长度为6m，宽度为4m左右，净高4m，两层防护间距不小于700mm 双层防砸棚（楼承板） 颜色：蓝色 | 套 | 8 | 自合同签订日期起至2027年4月30日 | 不收取 | 不收取 | 不收取 | 合格；汽车运输，到达工地指定地点交货。 | 中铁建工集团有限公司深圳碧头01、02地块项目经理部指定交货地点 |
|  | 配电箱防护棚 | 长×宽×高=2140mm× 2140mm×2700mm，防砸高度700mm，双层防砸棚（楼承板） 颜色：红白 | 套 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工电梯防护门 | 宽度75公分+75公分为一套上网 下大板，板厚06，含LOGO开模及印刷 | 套 | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | 楼层防护板 | 定制，材质冲孔钢网片，板厚05 颜色：蓝色 | 平米 | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废料池 | 2*3*1.3米 吊耳圆钢兜底 （尺寸可调整） 料斗16吊环兜底 花纹板2.5个厚 方管40*40*1.5 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙扣卡扣 | 材质：PPR | 个 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 圆底座 | 材质：PPR | 个 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙座 | 材质：PPR | 个 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| / | 墙座 | 材质：铁 | 个 | 1000 | 自合同签订日期起至2027年4月30日 | 不收取 | 不收取 | 不收取 | 合格；汽车运输，到达工地指定地点交货。 | 中铁建工集团有限公司深圳碧头01、02地块项目经理部指定交货地点 |
|  | 膨胀螺栓挂扣 | / | 个 | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电梯井顶部防护罩 | 电梯规格：2.2*2.15m | 个 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全带系挂点 | 0.75米 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |  |

- 备注：

- 1.以上物资数量、规格型号在施工阶段可能有一定的调整，最终供货数量、规格型号以施工设计实际需求为准。

- 2.拟定的付款方式为：货款分期支付。当月结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式增值税发票和收据等资料后30日内，向乙方支付当期结算金额的75%；所有货物交付完成且结算完成后3个月内，支付至合同结算价款的97%，剩余3%作为质保金，在质保期满后3个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

- 3.价格调整方式：固定单价，不予调整。

- 4.验收方式：每批点收