昆生环复〔2026〕10-9号

昆明市生态环境局

关于《云南浩凯新材料有限公司塑料包装制品生产项目环境影响报告表》的批复

云南浩凯新材料有限公司：

你单位委托云南明洲环境科技有限公司编制的《云南浩凯新材料有限公司塑料包装制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》，项目代码：2509-530127-04-01-549163）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、《建设项目环境保护管理条例》第九条，经研究，批复如下：

一、项目建设地点位于云南省昆明市嵩明杨林经济技术开发区金成路8号（云南兰丰农机产业园区1号厂房），总占地面积为3850m2。项目租用云南兰丰农机产业园区已建成标准厂房，进行塑料包装等制品生产，设置生产车间、原料区、成品堆放区、办公室及相关辅助设施。项目建成投产后预计年产塑料薄膜4800t、塑料袋子1200t。

项目总投资300万元，其中环保投资10万元。

根据昆明市生态环境工程评估中心出具的《关于对〈云南浩凯新材料有限公司塑料包装制品生产项目环境影响报告表〉的技术评估意见》（昆环评估意见〔2026〕10-1号），在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施后，项目建设和运营的不良环境影响可以得到缓解和控制，同意该项目按照《报告表》所述工程内容、规模、功能、环保对策措施进行建设。

二、项目建设及运营期间重点做好以下工作

（一）严格按照“雨污分流、清污分流、分质处理、回收利用”的原则建设给排水、污水处理及回用系统，并与区域排水系统相协调。

项目运营期冷却水通过循环水池冷却处理后循环使用，不外排；生活污水依托厂区已建化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后，进入园区污水管网，最终进入嵩明县第二污水处理厂处理。

项目施工期施工设备清洗废水采用桶收集沉淀后用于项目施工场地洒水降尘，不外排；施工人员洗手清洁及冲厕废水依托现有化粪池处理。

（二）严格落实各项大气污染防治措施，确保大气污染物达标排放。

项目共设置1根排气筒，高度不低于15m。

项目运营期产生的非甲烷总烃、颗粒物有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限制标准。

厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界排放限制标准。

厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1标准。

项目运营期无组织臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

项目施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

项目运营期南面厂界临近规划道路一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；东、西、北厂界噪声执行3类标准。

项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类规范收集，确保不造成二次污染。

项目运营期产生的废包装物、废印版收集后暂存于一般固废间，定期由物资回收单位回收；不合格产品经处理后外售；生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处理；化粪池污泥定期委托当地环卫部门清掏清运处置。废机油、废活性炭、废机油桶、废弃含油棉纱、手套等危险废物分类收集暂存危险废物暂存库，委托有危险废物处理资质的单位外运处置，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。

项目施工期建筑垃圾回收可利用部分，不能回收利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置；生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处理。

（五）做好环境风险应急管理工作。严格执行《报告表》中风险影响评价中的各项防范措施，并建设相应风险防范设施，制定突发环境事件应急预案并报市生态环境局嵩明分局备案。开展必要的应急培训、宣传和演练。

（六）污染物总量控制指标：非甲烷总烃4.896t/a。非甲烷总烃总量指标来源于云南建投钢结构股份有限公司。

（七）认真组织实施《报告表》提出的环境监测计划，定期进行监测，发现异常立即停产，及时查明原因，采取有效控制措施。

（八）按照《排污许可管理条例》相关规定，纳入固定污染源排污许可管理的，需在项目启动生产设施或发生实际排污前，依法取得排污许可手续。

三、设计阶段应开展环境保护设计，落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资，严格执行环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目建成调试后，按规定自主开展竣工环保验收，经验收合格后方可正式投入运行。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自本批复之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、你单位应按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

请市生态环境局嵩明分局负责组织项目环境现场执法和日常监督管理，请市生态环境保护综合行政执法支队加强监督检查。

六、依法到其他部门办理相关手续。

2026年2月6日

抄送：云南省生态环境厅。市生态环境局嵩明分局，局机关各处室、各直属单位。云南明洲环境科技有限公司。

昆明市生态环境局                         2026年2月6日印发