# 山东金岭矿业股份有限公司

# 寰宇新材隔音屏障安装工程项目

（项目编号：61140025123101）

竞争性谈判公告

采购人：山东金岭矿业股份有限公司

2025 年12月30日

## 1.采购条件

山东金岭矿业股份有限公司寰宇新材隔音屏障安装工程项目,采购人为山东金岭矿业股份有限公司，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。该项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性谈判采购。

## 2.项目概况与采购范围

山东金岭矿业股份有限公司寰宇新材隔音屏障安装工程项目位于山东省淄博市先进制造业创新示范区山东金岭矿业股份有限公司。寰宇新材厂区西南侧原有隔音屏障140米，因使用年限长，破损严重。为降低噪音对居民的影响，需对厂区西南侧隔音屏障进行更换和延伸。其中原隔音墙南侧部分125米为砖砌基础，北侧部分15米坐落于原院墙之上。

2.1 新隔音屏整体要求

2.1.1 屏障规格尺寸：整体长度约170m，屏障顶标高较原隔音屏障南半部分基础的顶标高高5米，面积约760㎡。其中:

（1）南侧125m*5米，面积约625㎡。

（2）北侧（斜墙）15m，面积约40㎡（可根据设计增减，顶标高与南侧一致）；

（3）北墙向西延伸30m，面积约95㎡（可根据设计增减，顶标高与南侧一致）。

2.1.2 整体隔音墙根据现场实际和寰宇新材要求重新设计（包含基础、立柱、斜撑、隔音屏），原有基础、院墙能够利用或加固后能够利用的可以利用。隔音屏障完成后要达到：隔声量≥30dB；所有固定螺栓、钢板、立柱、支撑、屏体的结构强度和屏障基础强度均满足承受不小于淄博市50年一遇的最大风压。

2.2 屏障立柱要求

H型钢立柱，规格不低于HW100*100，防腐为高温喷涂，高度与屏障顶标高一致，间距不大于3米，立柱背面用不低于￠108*4镀锌钢管支撑。

2.3 金属屏体要求

金属屏体结构：镀锌板夹吸音棉，厚度不低于80mm。其中镀锌板规格：正面厚度0.8mm，背面厚度1mm，表面高温喷涂，颜色灰色；夹层为防火超细吸音棉。

2.4其他要求

消音屏障需现场勘察，根据采购人相关要求和规范进行设计，设计经采购人同意后做出施工图（设计单位签字并加盖设计资质章），并由采购人备案后再进行材料加工和工程施工。报价包括与本项目相关的自方案设计开始至验收完成期间所有的设计费（方案设计、施工图设计必须符合国家及省、市规定）、原隔音屏障的拆除费、垃圾处理费、新隔音屏障的工程费、检测费、调试费、验收费、保修等全部费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险费用。

计划工期：25日历日

保修期 5年

踏勘现场时间:2026年 1 月 6 日9：30

踏勘现场集合地点：山东金岭矿业股份有限公司寰宇矿业服务公司

踏勘现场联系人：王先生  3089401       刘先生  3089347

## 三.谈判供应商资格要求：

### 3.1在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

3.2资质要求：谈判供应商须具备建筑工程（或公路工程或市政公用工程）施工总承包叁级（含叁级）以上资质；并具有有效的安全生产许可证。

3.3项目经理：项目经理须具备建筑工程（或公路工程或市政公用工程）专业的建造师证书和对应的有效注册证书，以及有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。

3.4业绩要求：谈判供应商须提供类似工程业绩（以2022年1月至今的合同为准，合同至少要包括：合同双方主体的基本信息页，尤其是数量一定要显示、合同约定工作内容页、合同签字页等）。

3.5谈判供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；（须提供网络截图并加盖公司公章）。

3.6谈判供应商财务状况良好，没有处于财产被没收、接管、破产或其他关、停、并、转的状态，须提供近三年（2022年、2023年、2024年）财务审计报告；如近期成立的企业提供成立至今的财务审计报告。

### 3.7本项目不接受联合体投标。

## 四.谈判文件发售办法：

4.1本项目实行网上报名，网上发售电子版谈判文件。凡有意参加投标者，请于2025年12月31日至2026年1月5日登录山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）,报名并购买下载电子版谈判文件。

4.2未注册供应商，请登录山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）,注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可；点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示，报名成功后再按本公告要求交费即可(必须先报名再交费）。

4.3 谈判文件售价 200 元，售后不退；图纸资料押金  0  元，在退还图纸资料时退还（不计利息）。从谈判供应商基本账户电汇或转账到采购人账户，并在银行汇款或转账备注栏中注明项目编号(后四位)及款项性质（标书费）；否则，采购人有权不予确认，由此引起的后果由潜在谈判供应商承担。

标书费只开具收据不退还，谈判供应商交纳标书费后，采购人第二个工作日确认后,谈判供应商可直接用注册的账户和密码从网上下载谈判文件。

### 采购人账户信息

#### 账 户 名： 山东金岭矿业股份有限公司

银行账号： 1603065809201000694

开户银行： 中国工商银行股份有限公司淄博高新支行营业部

4.4 谈判供应商缴纳标书费后，采购人将在二个工作日内完成费用确认。确认完成后，谈判供应商可登录山钢集团阳光购销平台下载谈判文件。

4.5 谈判供应商如需开具标书费发票，须将开票信息（含单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）、发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）、费用转账记录等材料，发送至电子邮箱：jlkyzbb@163.com。

4.6 本项目不接受未购买本谈判文件的供应商投标。

五、响应文件的递交

### 5.1谈判响应文件递交截止时间（开标时间）、地点。

#### 5.1.1谈判响应文件递交截止时间(开标时间)：2026年1月9日9时0分

5.1.2开标地点:山东金岭矿业股份有限公司科创中心三楼开标室。

### 5.2谈判供应商递交响应文件应按照谈判文件的要求进行。

5.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

### 5.4本项目采用现场谈判方式,谈判供应商参加现场开标活动。

#### 六、发布公告的媒介

本项目谈判公告在“山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）”发布。谈判公告将明确对谈判供应商的资格要求、发售谈判文件的日期和方式、投标、开标等事宜。

#### 七、联系方式

联系地址：山东金岭矿业股份有限公司（淄博市张店区中埠镇铁鹰路29号）（百度地图可查）

电子邮箱: jlkyzbb@163.com

咨询时间： 工作日  上午：8:30-11:45      下午：13:30-16:45

| 序号 | 业务 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标咨询 | 王先生/宫先生 | 0533-3088212/3089963 |
| 2 | 商务咨询 | 吴先生 | 0533-3089871 |
| 3 | 技术咨询 | 刘先生/王先生 | 0533-3089347/3089401 |
| 4 | 监督 |  | 0533-3089311 |