伊犁师范大学东校区电子围栏建设项目需求

项目名称：伊犁师范大学东校区电子围栏建设项目

采购单位：伊犁师范大学

发布时间：2025年11月14日

一、采购项目预（概）算

| 资 金： 来 源： | 财政 自筹资金 项目资金批复文件 □ 无 有 |
| --- | --- |

总预算：160000元

最高限价：160000元

二、商务技术要求

1.商务要求

★1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

★1.2按照需求中采购文件要求制作响应文件，并加盖公章扫描上传政府采购云平台，出现资料缺失、未加盖公章或未按要求编制响应文件等情况的，视为无效文件，其竞价将被否决；

★1.3必须全部满足（不接受技术参数负偏离）并在附件中提交相关证明材料，否则视为无效投标，若经复核，中标产品无法满足采购人需求，采购人有权选择废标，同时将视同竞标人虚假应标，根据《政府采购质疑和投诉管理办法》投诉处理，并登记在我方采购管理黑名单。请供应商报价前仔细评估自身履约能力，不能满足采购人建设要求及相关产品参数则请勿参与报价，谢绝恶意低价，不按要求报价，中标后无故放弃，不按合同履约等违约行为。对出现此类行为的中标供应商，将根据竞价违约处理规则，依法依规提请相关主管部门进行处罚；
★1.4采购人有权在采购过程中、成交公示期间、实施过程中对投标人承诺的设备技术性能参数进行核查，如在核查过程中发现投标人所承诺的设备技术性能参数有虚假内容，对该投标人做废标处理；若在签订合同后项目实施过程中发现投标人的设备技术性能参数有虚假内容，则投标人构成违约，采购人有权取消合同；对采购人造成损失的，采购人依法追究投标人相应的法律、经济责任；

★1.5产品质保期不得少于4年（质保期内产品出现任何质量问题均由中标单位负责维修，所有维修零部件、人工等所有费用均由中标单位负责；质保期内产品维修后仍无法正常使用的，由中标单位免费更换新的产品。）；

★1.6在质保期内，须具备 7x24 小时响应机制。并做到随叫随到，确保10分钟内响应，故障报修后30分钟内到达现场，2小时内解决问题；

★1.7此项目为扩容建设项目，为保证项目稳定性和兼容性，需要施工方在招标前期进行现场勘测，所投设备需与现有的系统实现无缝对接，并出具无缝对接的证明函，如最终无法完成对接，需由中标方承担相应的责任。供货商提供的货物必须满足采购人的货物参数，设备的安装要符合供货商的实际需求；

★1.8签订合同后 15天内交付、安装、调试、验收合格，超期未完成的，超期未完成的按中标价的 3‰/每天作为违约金扣减。请提供书面承诺，不能响应或未提供书面承诺的视为无效文件，其报价将被否决；

★1.9为保障服务质量，所提供的货物保证是全新原厂正品，供货时需现场开箱双方共同查验确认无误后收货。报价时提供制造厂商出具的授权书原件，制造厂商出具的售后服务承诺书原件，报价时提供检测报告、资质文件及认证证书复印件并加盖制造厂商公章。中标后1个工作日提供所要求的检测报告、软件著作权、资质文件、认证证书、制造厂商授权书、制造厂商售后服务承诺书原件供采购人核对确认。资料不全视为虚假应标，采购人有权废除中标资格并按照《在线询价，反向竞价违约处理规则》上报至政采云平台及政府采购管理部门进行处理。中标后无故弃标、不按采购清单供应货物或不履行合同的采购人按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》上报至政采云平台及政府采购管理部门进行处理。

★1.10所有要求的资质文件、技术证明材料及检验报告请报价时上传扫描件到报价附件，签订合同时提供原件存档备案，未按要求提供的响应无效；

★1.11采购人不接受低价成交后协商更换其他品牌型号参数，只接受本次询价确定的成交品牌和配置的商品。如有不符合询价品牌、参数则采购人不接受，所有损失由供货商承担；

★1.12请各供应商必须按照附件及商务条款上传资料和采购产品的技术证明材料，本次采购所要求全部产品技术要求和商务条款均须全部满足，若出现提供的技术证明材料和要求提供材料存在缺失或证明材料不能证明满足采购需求的，视为不满足采购需求（存在负偏离），则认定提交的材料为无效文件，其报价将被否决；

★1.13供应商中标实施完毕后，我校将严格按照合同内容验收，验收中有任何一条参数与要求参数不符的，或提供虚假参数，我方将视为验收不合格，不支付相关款项，将按规定依法上报行政监管部门。学校将根据合同和造成违约情况对供应商提出赔偿要求；

- 技术要求

2.1脉冲电子围栏主机

★2.1.1 要求主机采用BI-polar技术，可实现前端围栏上每根线都有高压脉冲电，有效的防止入侵者。

★2.1.2要求主机的接线方式采用凹槽型结构，既满足耐受电压高，又满足安全、方便、可靠的要求。

★2.1.3报警信号可选择常闭报警信号输出或常开报警信号输出；预留RS-485通信接口，可通过控制键盘或控制软件，实现远程防区布防、撤防，输出电压调整、报警响应时间调节、控制权限等功能。

★2.1.4 具有掉电记忆功能，主机断电后，能记忆原有的工作状态。

★2.1.5 供电方式为交流供电，配备12V 4AH蓄电池，停电后要求持续工作8小时。

★2.1.6 要求可本机实现高低压切换、布防、撤防等功能。

★2.1.7 要求主机采用双核处理器结构，具备抗干扰能力和信息处理能力。

★2.1.8 要求通过远程控制软件技术，实现防区布防、撤防、输出电压调整、报警响应时间调节、控制权限、脉冲频率调节、报警记录存储、打印等功能，具备GBUS通信接口，总线制通信方式；要求该产品与站内智能辅助系统联网，满足站内智能辅助系统控制要求（注：站内智能辅助系统是易迅公司产品）。

★2.1.9主机的技术指标要求

供电电源：AC220V （±10%） 50Hz；   AC24V（±10% ）

消耗功率：平均25W                                   能量：≤ 5焦耳

脉冲幅度：≤10KV                                     脉冲周期：≧1S

脉冲持续时间：≦0.1S                          脉冲最大电量：≦2.5mc

脉冲电流峰值：＜10A

使用环境：温度：－40～80°C

★2.1.10要求主机可以通过控制键盘电话语音高压布防，电话语音低压布防，

2.1.11要求主机带有液晶中文彩屏，可以直接在主机面板设置防区，设置电压，设置 时间，液晶屏能显示围栏主机工作波形。

2.1.12 要求控制键盘能通过遥控器一键高压布防，一键低压布防，一键撤防，一键报 警复位功能。

★2.3具有报警数据保存查询功能（查询方式：防区查询，全部报警记录查询）可查看报警类型与报警时间。可以查看防区电压，通讯状态与围栏状态。

| 项目特征描述 （标记为“▲ ”的指标是重要指标需满足） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术指标及功能要求 |
| 1 | 网络电子围栏主机 | 5 | 套 | 1、 电子围栏产品供应商要求 ▲1.1产品制造商应为业内知名厂商，国家高新技术企业. 1.2产品供应商应具有独立的企业法人营业执照，无不良违法行为。 ▲1.3投标的电子围栏产品（包含电子围栏主机、主机控制器）经过ISO9001认证的， 1.4产品供应商提供的产品应提供GBT 7946-2015 标准公安部认证的检验报告。 1.5电子围栏生产厂家必须具备保险公司连续2年以上1000万产品承保意外责任险。 ▲1.6电子围栏生产厂家提供的脉冲电子围栏主机必须提供计算机软件著作权。 ▲1.7电子围栏主机需货得CE认证 1.8电子围栏主机需货得UL和IEC认证 ▲1.9电子围栏产品（包含电子围栏主机、主机控制器）经过环境管理体系GB/T24001-2016/ISO14001∶2015认证 ▲1.10电子围档产品（包含电子围栏主机、主机控制器）经过职业健康安全管理体系GB/T45001-2020/ISO45001∶2018认证 ▲1.11电子围栏产品（包含电子围栏主机、主机控制器）服务能力达到 国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T 27922-2011 5A ▲1.12有单线触网功能，有专利证书证明 |
| 2 | 警号 | 10 | 个 | 120分贝 报警声提示 |
| 3 | 网络总线制报警主机 | 2 | 台 | 1、密码登录功能、密码修改功能； 2、通过RS485总线对1－254防区电子围栏主机全面控制； 3、围栏主机防区号任意设定功能； 4、全面或部分防区布防、撤防、复位功能，各防区高低压转换功能； 5、报警防区、类别（短路及断线）、时间记录功能； 6、DC12V报警警号输出功能。 7.、可以接开关量信号 8、定时布撤防， 9、远程调节报警门限，灵敏度 10、供电电源：DC12V； 11、使用环境：温度：-40~+50℃ 湿度：≤95%。 ★14、电话语音高、低布防，撤防，报警，报警复位 |
| 4 | 高压避雷器 | 20 | 个 | 氧化锌专用防雷器（配送支架） |
| 5 | 不锈钢室外防水箱 | 5 | 个 | 430*360*200专用防水箱 |
| 6 | 终端杆 | 85 | 根 | ￠32，不绣钢， 850MM（配送送帽子） |
| 7 | 复合型终端杆绝缘子 | 920 | 个 | ABS工程塑料，新料（配送螺丝） |
| 8 | 过线杆 | 520 | 根 | ￠9.5，玻纤 850MM（配送帽子） |
| 9 | 收集器 | 300 | 个 | ABS工程塑料，新料（配送螺丝） |
| 10 | 套筒 | 500 | 个 | ABS工程塑料，新料（配送螺丝） |
| 11 | 承力杆绝缘子 | 2000 | 个 | ABS工程塑料，新料（配送螺丝） |
| 12 | 万向底座 | 970 | 个 | 钢板、冷压折叠、镀双锌（配送螺丝） |
| 13 | 合金丝 | 9200 | 米 | 1.8mm高强度镁铝合金，多股线 |
| 14 | 高压线 | 300 | 米 | 高绝缘材质，合金单股 |
| 15 | 线－线连接器 | 721 | 套 | 高强度铝合金材质 |
| 16 | 镀锌地钎角铁 | 5 | 跟 | 接地，不少于1米（一台主机1根） |
| 17 | 异型围栏警示牌 | 229 | 个 | 230×130双面 pp材料，新料 |
| 18 | 室外光电复合缆 | 2970 | 米 | GYXTW 8B1+RVV2*1.5 |
| 19 | 膨胀螺栓 | 550 | 个 | M8*80 |
| 20 | 施工及材料 | 1 | / | 包括但不限于设备的运输安装，安装环境整改，线路改造，原有电子围栏系统无缝对接等，根据现场实际情况，由投标人自行报价，在项目实施过程中，不足部分由中标单位自行补充，采购人不为此项给予任何追加。 |

三、竞价文件编制要求

(1)营业执照及中国政府采购网严重违法失信行为记录名单网页截图、“信用中国”网站失信被执行人网页截图、重大税收违法案件当事人名单网页截图

- 不虚假应标及样机测试承诺函

承诺函

伊犁师范大学：

我公司自愿参加本项目的竞价：

1.承诺投标报价的产品完全满足招标参数的各项要求；

2.我公司自愿参加本项目的竞价，承诺能在竞价结果公示发出后5日内提供样机进行现场查验，以保证报价产品完全满足竞价文件要求，同时承诺提交的全部资料均真实有效。

若发现我公司虚假应标，我公司自愿放弃中标结果，同时承担虚假应标的相关后果。

竞价人名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

- 详细报价清单

项目名称：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络电子围栏主机 |  |  |  | 套 | 5 |  |  |
| 2 | 警号 |  |  |  | 个 | 10 |  |  |
| 3 | 网络总线制报警主机 |  |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 高压避雷器 |  |  |  | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 不锈钢室外防水箱 |  |  |  | 个 | 5 |  |  |
| 6 | 终端杆 |  |  |  | 根 | 85 |  |  |
| 7 | 复合型终端杆绝缘子 |  |  |  | 个 | 920 |  |  |
| 8 | 过线杆 |  |  |  | 根 | 520 |  |  |
| 9 | 收集器 |  |  |  | 个 | 300 |  |  |
| 10 | 套筒 |  |  |  | 个 | 500 |  |  |
| 11 | 承力杆绝缘子 |  |  |  | 个 | 2000 |  |  |
| 12 | 万向底座 |  |  |  | 个 | 970 |  |  |
| 13 | 合金丝 |  |  |  | 米 | 9200 |  |  |
| 14 | 高压线 |  |  |  | 米 | 300 |  |  |
| 15 | 线－线连接器 |  |  |  | 套 | 721 |  |  |
| 16 | 镀锌地钎角铁 |  |  |  | 跟 | 5 |  |  |
| 17 | 异型围栏警示牌 |  |  |  | 个 | 229 |  |  |
| 18 | 室外光电复合缆 |  |  |  | 米 | 2970 |  |  |
| 19 | 膨胀螺栓 |  |  |  | 个 | 550 |  |  |
| 20 | 施工及材料 |  |  |  | / | 1 |  |  |

竞价人名称：（盖章）

法定代表人签字：

日期：

(4)技术参数证明材料

（包括但不限于商务要求、技术要求中要求提供的各项截图证明、证书和承诺函等，不可缺项，均需加盖对应厂家的公章或投标专用章）

(5)报价人的售后服务承诺函（格式自拟）

(6)竞价人资格的相关承诺

具有承担民事责任能力、为中国境内合法成立的法人单位或其他组织（提供承诺函）；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函）；

四、其他要求

1.竞价时须上传按照竞价文件商务技术要求要求上传的各项材料以及竞价文件编制要求编制材料，若缺项将取消竞价资格。

2.竞价单位对相关服务承诺的真实性负责。如有虚假，本次响应作无效响应处理（已中标/成交的中标/成交无效），采购人有权上报政府采购监管部门，并建议监管部门将本公司列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止本公司参加政府采购项目并予以通报。