淄川区般阳博物馆建设项目图书馆多功能厅内配项目

需求方案

采购单位：淄川区政府投资工程建设中心

采购代理机构：山东华力项目管理有限公司

项目名称：淄川区般阳博物馆建设项目图书馆多功能厅内配项目

编制时间：2026年01月16日

一、项目概况及预算情况

项目名称：淄川区般阳博物馆建设项目图书馆多功能厅内配项目

项目预算：本项目总预算为1890000.00元，共分一个包

拟采用的采购方式：公开招标

拟采用的评审方法：综合评分法

申请人的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：（1）统一信用代码的《营业执照》；（2）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录中的失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、采购标的具体情况

（一）项目概述：

- 1、项目名称：淄川区般阳博物馆建设项目图书馆多功能厅内配项目

- 2、交货地点：采购人指定地点

- 3、交货日期：自接到采购人通知之日起30日历天内供货安装调试完毕并经验收合格。

- 4、质保期：自供货安装调试完毕并经验收合格之日起不少于三年。

- 5、合同履行期限：自合同签订生效之日起至质保期满止。

（二）采购清单及技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 、灯光系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯控台 | 1.内置一个不少于15寸触摸屏，并可扩展一个触摸屏； 2.不少于6个DMX输出端口、DMX通道支持Artnet,并可扩展至最多48个DMX 输出口， 3.不少于15个重放推杆，支持1000个虚拟重放；支持中文菜单显示； 4.内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 信号放大器 | 1.一进八出，带有指示灯 | 台 | 4 |  |
| 3 | 电源直通柜 | 1.36路，每路输出功率不少于3kW 2.标准DMX512输入； 3.DMX信号接口采用光电隔离，确保强电不会进入控制设备，使其安全可靠 | 套 | 1 |  |
| 4 | LED聚光灯 | 1.光源功率：不少于200W 2.色温：5600K 3显色指数：Ra≥92 4.饱和红色R9≥90 5.光斑角度：15-30度变焦调节 | 台 | 12 |  |
| 5 | LED会议平板灯 | 1.光源功率：不少于200W 2.色温：5600K 3.显色指数：Ra≥92 4.R9≥90 5.调光：0-100%线性调光 | 台 | 18 |  |
| 6 | LED染色灯 | 1.采用18颗10W四合一RGBW光源 2.额定功率：180 W | 台 | 24 |  |
| 7 | 三合一电脑灯 | 1.光源： 380W 2.色温：7650K 3.光源寿命：≥1200⼩时 4.颜色盘：1个色片盘：12个色片+白光， 任意半色效果，带双向旋转的彩虹效果 5.图案盘：1个固定图案盘,10种图案+白圆， 带图案抖动和图案任意定位功能 6.1个旋转图案盘：6个图案⽚+白圆， 带图案抖动和图案任意定位功能 7.棱镜盘(一共2个棱镜)：盘一：8棱镜. 盘二：6排镜 2 个棱镜盘可以叠加使用，创造出无限动感，无 限的光束效果 8.雾化系统： 独立雾化柔光效果 9.X轴/Y轴：540°/270° | 台 | 12 |  |
| 8 | 阻燃圆电缆 | 3芯*2.5平方 | 米 | 1700 |  |
| 9 | 阻燃扁缆 | 11芯*2.5平方+2个DMX | 米 | 45 |  |
| 10 | DMX信号线 | 2*0.3+屏蔽 | 米 | 550 |  |
| 11 | 灯钩 | 灯具专用 | 套 | 78 |  |
| 12 | 保险链 | 灯具专用 | 条 | 78 |  |
| 13 | 灯光接插件 | 16A、定制 | 套 | 15 |  |
| 14 | 信号接插件 | 2芯信号插 | 套 | 6 |  |
| 15 | 舞台墙面备用综合灯光箱 | 电源*3不低于3kw+DMX*2，墙面定制 | 套 | 2 |  |
| 16 | 机柜 | 灯光机柜，高度满足安装需求。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 灯光配电箱 | 根据用电情况合理分配备份一定容量 | 套 | 1 |  |
| 二 、机械系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动匀速拉幕系统（会议底幕） | 1.对开方式：电动匀速对开 2.最大牵引力：550N； 3.单边行程：12m（满足实际建筑需求） 4.对开速度：0.4m/s； 5.重复定位精度：对开：≤±10mm 6.运行噪音：观众厅第一排座位测试≤55dB(A)； 7.重迭部分长度：≤2m 8.电机功率：0.75KW； 9.电源：AC380V/50Hz； 10.减速机：RV50-1:20； 11.Q235B型钢制框架轨道； 12.包含幕布行程挂钩、导向装置、航空钢丝绳、行程限位开关、幕布牵引装置等； 13.安装方式：固定吊挂； 14.安装位置：舞台内侧上空。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电动吊杆机（3道灯光、1道面光、2道侧光） | 11.吊杆卷扬机采用钢丝绳多层缠绕 12.吊点数：不少于4个，（侧光2个） 13.标定行程：13.0m 14.额定载荷：不低于6kN 15.速度：0.3m/s 16.电机功率: 不低于2.5KW制动电机 17.减速机：Ф100-1：60蜗轮螺杆减速机 18.定位精度：±5mm 19.保护装置;上下限位保护 20.运行噪音：观众厅第一排座位测试≤60dB(A)。 | 台 | 6 |  |
| 3 | 电动吊杆机（前檐幕） | 1.吊杆卷扬机采用钢丝绳多层缠绕 2.吊点数：4个 3.标定行程：13.0m 4.额定载荷：不低于2kN 5.速度：0.2m/s 6.定位精度：±5mm 7.保护装置;上下限位保护 8.运行噪音：观众厅第一排座位测试≤60dB(A)。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 电动吊杆机（景用吊杆） | 1.吊杆卷扬机采用钢丝绳多层缠绕 2.吊点数：不低于4个 3.标定行程：13.0m 4.额定载荷：不低于4kN 5.速度：0.3m/s 6.定位精度：±5mm 7.保护装置：上下限位保护 8.运行噪音：观众厅第一排座位测试≤60dB(A)。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电动吊杆杆体（1道面光） | 1.Ф50钢管×12m； 2.40片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用 40*20*2.75方管连接； 3.表面喷涂黑漆。 | 道 | 1 |  |
| 6 | 电动吊杆杆体（3道顶光） | 1.Ф50钢管×10m； 2.40片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用 40*20*2.75方管连接； 3.表面喷涂黑漆。 | 道 | 3 |  |
| 7 | 电动吊杆杆体（2道侧光） | 1.Ф50钢管×4m； 2.40片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用 40*20*2.75方管连接，黑色面漆； 3.每个连接处配 2 组螺栓组件，每组六角头螺栓 M10*60 一个，平垫圈 10 二个，弹簧垫圈 10 一个，六角头螺母一个 4.表面喷涂黑漆。 | 道 | 2 |  |
| 8 | 电动吊杆杆体（前檐幕） | 1.Ф50钢管×14m； 2.Ф50片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用 40*20*2.75方管连接，黑色面漆； 3.每个连接处配 2 组螺栓组件，每组六角头螺栓 M10*60 一个，平垫圈 10 二个，弹簧垫圈 10 一个，六角头螺母一个 4.表面喷涂黑漆。 | 道 | 1 |  |
| 9 | 电动吊杆杆体（景用吊杆） | 1.Ф50钢管×10m； 2.Ф50片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用 40*20*2.75方管连接，黑色面漆； 3.每个连接处配 2 组螺栓组件，每组六角头螺栓 M10*60 一个，平垫圈 10 二个，弹簧垫圈 10 一个，六角头螺母一个 4.表面喷涂黑漆。 | 道 | 1 |  |
| 10 | 横侧幕固定吊杆 | 1.Ф50钢管×14m； 2.Ф50片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用 40*20*2.75方管连接，黑色面漆； 3.每个连接处配 2 组螺栓组件，每组六角头螺栓 M10*60 一个，平垫圈 10 二个，弹簧垫圈 10 一个，六角头螺母一个 4.表面喷涂黑漆。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 横侧幕固定吊杆 | 1.Ф50钢管×不小于10m； 2.Ф50片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用 40*20*2.75方管连接，黑色面漆； 3.每个连接处配 2 组螺栓组件，每组六 角头螺栓 M10*60 一个，平垫圈 10 二个，弹簧垫圈 10 一个，六角头螺母一个 4.表面喷涂黑漆。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 吊点滑轮 | Ф120吊点滑轮 | 只 | 28 |  |
| 13 | 导向滑轮组 | Ф120*4导向滑轮组 | 套 | 8 |  |
| 14 | 航空钢丝绳 | Ф5 -6×19航空钢丝绳 | 米 | 1000 |  |
| 15 | 收线框 | 1.每道升降灯杆配一个收线框，每个收线框配不少于1套U型抱箍。 2.黑色面漆。 | 只 | 6 |  |
| 16 | 断火装置 | 1.防冲顶保护装置，外形：保护式外壳用钢板制作，防水式外壳用铸铁制成。 2.用途：操作与限制各种机构行程之用，限定吊杆运动极限上行位置。每个吊杆机一套 | 套 | 9 |  |
| 17 | 吊杆吊点抱箍 | Ф48mm杆体抱箍，配5套加强螺栓，黑色喷漆 | 套 | 30 |  |
| 18 | 钢丝绳防锈套 | 塑料倒模件护套，黑色，对钢丝绳紧固部分起保护与美化作用每个吊点配套1个 | 只 | 30 |  |
| 19 | 号码牌 | 双面标示号码，上面标明吊杆承载，黑底黄字； | 只 | 8 |  |
| 20 | 舞台机械控制台 | 1.不少于11个带有指示灯集控/场景选择按钮和不少于4个控制按钮/调速推杆。 2.控制台：运行指示灯，启动、急停。 3.控制台采用网络模块，实现可靠性通信 。 4.回路数量：不少于9回路 | 台 | 1 |  |
| 21 | 机械控制箱 | 1.控制功能：单控、集控、控速、上升、下降、旋转、急停 2.报警功能：通过上限报警开关，下限报警开关，冲顶、过载、绳松、 急停等报警控制装置，连接至舞台吊杆智能控制箱实现实时监控与安全保护，信息报警等功能 | 回路 | 9 |  |
| 22 | 配电箱 | 根据实际用电定制配电箱 | 套 | 1 |  |
| 23 | 舞台钢结构栅顶 | 1.钢结构栅顶施工采用满焊工艺，焊缝杜绝有夹渣气孔等缺陷； 2.防锈防腐要求:满足设计及规范要求。 | 项 | 1 |  |
| 24 | 电动面光钢结构基础 | 1.施工采用满焊工艺，焊缝杜绝有夹渣气孔等缺陷； 2.满足设计及规范要求。 | 项 | 1 |  |
| 25 | 前檐幕 | 1.面料：金丝绒 2.重量：不低于230g/㎡,特点：色泽鲜艳、垂感好，可选颜色多 3.规格：15m×1m×3×1（宽×高×折比×数量） 4.颜色：提供色卡，甲方自选 5.防火等级：B1级 | 平方米 | 45 |  |
| 26 | 前檐幕衬里 | 1.面料：制服呢， 2.布料重量：不低于115g/㎡， 3.规格：15m×1m×1×1（宽×高×折比×数量） 4.颜色：提供色卡，甲方自选 5.防火等级：B1级 | 平方米 | 15 |  |
| 27 | 横幕 | 1.面料：金丝绒 2.重量：不低于230g/㎡ 3.特点：色泽鲜艳、垂感好，可选颜色多， 4.规格：15m×0.8m×3×2（宽×高×折比×数量） 5.颜色：提供色卡甲方自选 6.防火等级：B1级 | 平方米 | 72 |  |
| 28 | 横幕衬里 | 1.面料：制服呢 2.布料重量：不低于115g/㎡ 3.规格：15m×0.8m×1×2（宽×高×折比×数量） 4.颜色：提供色卡甲方自选 5.防火等级：B1级 | 平方米 | 24 |  |
| 29 | 侧幕 | 1.面料：金丝绒 2.重量：不低于230g/㎡ 3.特点：色泽鲜艳、垂感好，可选颜色多 4.规格：2m×6.5m×3×4（宽×高×折比×数量） 5.颜色：提供色卡甲方自选 6.防火等级：B1级 | 平方米 | 156 |  |
| 30 | 侧幕衬里 | 1.面料：制服呢 2.布料重量：不低于115g/㎡ 3.规格：2m×6.5m×1×4（宽×高×折比×数量） 4.颜色：提供色卡 5.甲方自选 6.防火等级：B1级 | 平方米 | 52 |  |
| 31 | 底幕 | 1.面料：金丝绒 2.重量：不低于230g/㎡ 3.特点：色泽鲜艳、垂感好，可选颜色多 4.规格：8m×6.5m×3×2（宽×高×折比×数量） 5.颜色：提供色卡，甲方自选 6.防火等级：B1级 | 平方米 | 312 |  |
| 32 | 底幕衬里 | 1.面料：制服呢 2.布料重量：不低于115g/㎡ 3.规格：8m×6.5m×1×2（宽×高×折比×数量） 4.颜色：提供色卡，甲方自选 5.防火等级：B1级 | 平方米 | 104 |  |
| 二 、音响系统部分 |  |  |  |  |  |
| 音响 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左右声道线阵全频扬声器 | 1.频率响应：不劣于95Hz-18kHz（±3dB）/80Hz-20kHz(-10dB) 2.灵敏度：103dB 3.标称阻抗：16 Ohm 4.额定功率：不低于300W(AES) 5.低音单元：不小于 2×6.5〞 6.高音单元：1×2〞 7.水平覆盖角：对称90°/120°，非对称105°可调，垂直耦合范围：0°-10° 8.最大声压级：不低于127dB，132dB SPL peak | 只 | 8 |  |
| 2 | 线阵低频扬声器 | 1.频率响应：不劣于50Hz-180Hz（±3dB）/45Hz-450Hz（-10dB） 2.灵敏度：99dB SPL 3.标称阻抗：8 Ohm 4.额定功率：不低于600W(AES) 5.低音单元：不小于1×15〞 6.最大声压级：不小于125dB SPL,131dB SPL peak | 只 | 2 |  |
| 3 | 线阵吊架 | 原厂配套线阵扬声器专用吊架及固定件 | 套 | 2 |  |
| 4 | 功率放大器 | 1.立体声 8Ω 不低于1000W 2.频率响应（1W/8Ω）： 小于等于 20Hz 大于等于20KHz，+0.5/-0.5dB， 3.总谐波失真（THD+N)( 标准测量条件，8Ω/1KHz ) ：小于等于 0.1%。 | 台 | 3 |  |
| 5 | 舞台返送扬声器 | 1.频率响应：不劣于70Hz-18kHz（±3dB）/50Hz-20kHz(-10dB) 2.灵敏度： 100dB 3.标称阻抗：8 Ohm 4.额定功率：不低于300W(AES) 5.低音单元：不小于1×10〞 6.高音单元：1×2〞 7.标称覆盖角：90°(H)×90°(V) 8.最大声压级：不低于123dB SPL,130dB SPL peak | 只 | 2 |  |
| 6 | 功率放大器 | 1.输出功率 : 8欧姆立体声不低于 550W 4欧姆立体声 不低于 900W 2.频响:不劣于20Hz～20KHz,-0.5dB 3.系统保护内置：短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制等保护设置 4.总谐波失真 ≤0.03% 5.串音衰减 ≥70dB 6.阻尼系数 ＞500 7.标称灵敏度 0.775 V,1.4V,26dB 8.输入阻抗 20KΩ 9.信噪比 ≥100 dB | 台 | 1 |  |
| 7 | 数字调音台 | 1.32通道数字调音台 2.配有可供完全编程的话放及15个混音母线，并可设置子编组 3.16个模拟XLR输出及6个备用线路输入输出端 4.2个耳机接口及一个带有内置或外置话筒的对讲区 5.8个立体声效果返回通道 6.6个矩阵调音台 7.6个静音总线 8.7个DCA编组 9.24个低噪音100mm电动推子 10.高精度7英寸屏幕 11.可通过USB或网络远程 | 台 | 1 |  |
| 8 | 舞台接口箱 | 1.输入端口：不少于16路可编程话放 2.输出端口：不少于8个卡侬接口 3.MIDI输入/输出端口：1/1 4.ADAT输出端：1 5.USB B类接口：1个用于系统升级 6.总谐波失真：<0.008% 7.幻象电源：+48V | 台 | 1 |  |
| 9 | 交换机 | 1.24千兆口+2光口，10M/100M/1000Mbps 2.包转发率：96Mpps：126Mpps | 台 | 1 |  |
| 10 | 音频矩阵处理器 | 1.≥8个模拟输入,，≥采样率48k 2.带有配置双向RS232/RS485，RJ45控制接口 3.输入5/8/12段（可选）PEQ/ANS/AGC/AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、 4.输出分频器；5/8/12段PEQ,延时器；限幅器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 播放器 | 1.CD播放机 2.支持CD、WAV和MP3格式的CD、CD-R和CD-RW光碟播放和SD/SDHC/USB记忆体播放 3.RCA非平衡模拟输出和同轴/光纤的数字输出 4.带标准耳机插孔。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 无线手持话筒 | 1.音频质量 24位数字音频，20Hz至20kHz频率范围 2.动态范围 118dB 3.调谐带宽 44MHz 4.可用通道数 每个频段32个可用通道，每个6MHz电视频段多达10个兼容系统；每个8MHz频段12个系统 5.配对方式：通过扫描和红外同步轻松配对发射机和接收机 6.发射功率：1mW/10mW 7.话筒类型：超心形动圈话筒 8.频率响应：55Hz-16KHz 9.灵敏度：2.7mV/Pa | 套 | 6 |  |
| 13 | 无线领夹话筒 | 1.清晰的24位数字音频 2.扩展的20 Hz至20 kHz频率范围 3.超过118 dB的动态范围 4.数字式预开关分集 5.44 MHz调谐带宽 6.每个频带有32个可用通道 7.每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统 8.通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对 9.话筒类型：微型全指向，电容 | 套 | 6 |  |
| 14 | 指向性天线 | 1.接头类型：BNC,插孔 2.阻抗：50Q 3.电源要求：来自同轴连接的 10至 15伏直流4.偏移，75 MA 5.接收模式（3DB波束宽度）:65角度 6.三阶过载交截点(OIP3):>30DBM 7.天线增益（在轴）：7.5 DBI | 支 | 2 |  |
| 15 | 天线分配器 | 1.4路放大功能的 UHF 有源天线分配系统 2.放大射频信号以补偿因为将信号功率分配给多个输出接头而导致的插入损失。 | 台 | 3 |  |
| 16 | 大震荡合唱话筒 | 1.大振膜多功能话筒 2.侧向拾音心形电容 3.频率响应20Hz-20kHz 4.灵敏度35dB 5.信噪比：80DB 6.共模抑制比：＞45 dB（20Hz–20kHz） 7.带防震架 | 支 | 3 |  |
| 17 | 有线鹅颈会议话筒 | 1.传感器类型（麦克风）：电容麦克风 2.指向：心形鹅颈 4.频率响应：55–17,000 Hz 5.最大声压级：120DB 6.信噪比：66DB 7.无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰有隔离作用。 8.带底座 | 支 | 4 |  |
| 18 | 电源管理器 | 1.最大输入电流≥25A 2.单路最大输出电流≥20A 3.配置高精度输入电压表 4.输出电源插座：万用插座。带有8个受控万用插座 5.具有RS232中控串口，可支持设备同时联机使用 | 台 | 3 |  |
| 19 | 监听音箱 | 1.频率响应：不劣于55Hz-35kHz 2.交叉频率：2.5kHz 3.输入类型：平衡20kΩXLR(卡侬)，TRS(大三芯)，非平衡10kΩTS(大二芯) 4.高音：25芯球顶丝膜高音 5.低音：4.5英寸碳纤维编织音盆 6.高音单元功率：不低于35W 7.低音单元功率：不低于60W 8.输入电压：200V 50Hz | 只 | 2 |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 录播主机 | 1.可实现音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、视频会议等功能 2.终端视频支持 H.264、H.265视频编解码标准，视频编码码率可调，支持512kbps~20Mbps，视频分辨率可调，支持640x360~3840×2160 3.终端音频采用高品质 AAC音频编码技术，采样率达 40KHz 4.支持≥4路HDMI视频输入，HDMI输入最高支持4K分辨率，并向下兼容1080P、720P等常规分辨率 5.支持≥2路高清视频输出，其中HDMI信号输出≥1路，UVC视频输出≥1路，输出接口最大可支持4K分辨率 6.支持≥8路声音输入，其中HDMI音频输入≥4路，线路立体声音频输入≥4路，允许不同视频选择不同的音频进行编码合成 7.支持≥5路声音输出，其中≥2路HDMI音频输出，≥2路线路立体声音频输出，≥1路UAC音频输出 8.支持≥1路10/100/1000M自适应RJ45接口； 9.支持≥2路RS232接口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备 10.支持≥3个USB接口 11.支持1路电影通道4K高清录制，也支持电影通道+资源通道1080P高清录制 12.终端支持多种类型视频信号接入，支持RTSP网络拉流、IPC、HDMI、USB视频信号接入 | 台 | 1 |  |
| 2 | 高清摄像机 | 1.像素：采用1/2.8英寸高品质CMOS传感器，最高支持1080P60； 2.镜头：10倍光学变焦、10倍数字变焦，视角：5°～ 60°； 3.视频接口：支持3G-SDI、HDMI、LAN（POE）、USB2.0四路视频同时输出； 4.音频接口：支持3.5mm线性输入接口，支持HDMI、LAN、USB2.0音频输出接口； 5.视频格式：SDI/HDMI支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94多种制式，USB最高支持1080P30； 6.软件功能：OSD中/英文菜单，2D和3D降噪，支持手动/自动/一键白平衡/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K各种白平衡模式，支持亮度、对比度、锐度、水平翻转、垂直翻转(自动翻转关闭时显示)、黑白模式、伽玛曲线、电子变倍、DCI、镜头畸变矫正等视频调节功能，支持自动/手动/一键聚焦，自动/手动光圈和电子快门，支持背光补偿，动态范围等级可调，信噪比>50dB； 7.控制：支持RS-232、RS-485和IP控制，标准VISCA/Pelco-D/P控制协议，支持网络VISCA协议控制； 8.云台：水平转动±170度，俯仰转动-30～+90度，最高可设250个预置位。 | 台 | 2 |  |
| 中控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字中央控制系统 | 1.6路RS232/RS485控制/1路红外控制/8路短路信号输出控制 2.支持100M字节Flash，256M字节RAM，800MHz主频 3.25MHz晶振作为MCU的主时钟 4.支持强电、弱电、串口控制 | 套 | 1 |  |
| 2 | 中控面板 | 1.不小于10寸触摸屏 2.8G运行内存，不小于64G存储内存 3.屏幕类型：LCD 4.支持wifi功能 | 台 | 1 |  |
| 辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 话筒架 | 全钢制，两节话筒支架 | 个 | 6 |  |
| 2 | 机柜 | 设备机柜42U | 套 | 2 |  |
| 3 | 音响配电 | 根据用电情况合理分配 | 套 | 1 |  |
| 4 | 音箱线 | 2芯音响线 | 米 | 700 |  |
| 5 | 音频信号线 | 128P、2芯信号线 | 米 | 300 |  |
| 6 | 地板插座盒 | 定制，带有网络、音频信号等 | 个 | 4 |  |
| 7 | 同轴线 | 20米一条，50欧姆同轴线 | 条 | 2 |  |
| 8 | 网线 | 6类网线 | 米 | 100 |  |
| 三、LED大屏显示系统部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩屏 （9.28*5.12） | 1.点间距:2mm， 2.构成:1R+1G+1B 3.像素密度:400000ts/㎡ 4.模组尺寸：320mm*160mm； 5.模组像素：160*80 6.屏幕可视角度水平140±10°/垂直130±10° 7.观看最佳距离：≥2m 8.刷新频率：≥3800HZ 9.显示颜色：43980亿种 10.平均无故障时间：≥10000小时 11.亮度均匀性：≥0.92% 12.灰度等级：红、绿、蓝各12～14bits | 平方米 | 47.51 | ◎ |
| 2 | 接收卡 | 1.灵活带载，单卡支持不少于24组数据输出模式 2.无需转接板，单卡自带HUB75E接口，更加稳定 3.单卡带载像素512*384 4.支持逐点亮色度校正 | 张 | 58 |  |
| 3 | 视频处理器 | 1.输入接口至少包含2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0二选一,4路 HDMI13,1路USB3.0, 2.视频输出支持可达24路千兆网口输出，最大带载可达1560万像素，最宽支持16384,最高8192。 3.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； 4.图层能力：支持不少于12个2K图层或6个4K*1K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。 5.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级图片和视频的流畅播放 | 台 | 1 |  |
| 4 | 框架结构 | 根据现场特殊条件定做，满足现场承重安全要求,采用镀锌矩管接完成 | 平方米 | 50.43 |  |
| 5 | LED屏包边装饰 | 不反光材料包边装饰 | 套 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 45KW，元器件：国产优质，金属箱体 | 台 | 1 |  |
| 7 | 服务器 | 独立5050显卡，1T固态，I5，win11，带鼠键，23.8寸显示 | 台 | 1 |  |
| 8 | 强电线缆 | 3*2.5平方线缆 | 米 | 400 |  |
| 9 | 弱电线缆 | 6类网线 | 箱 | 3 |  |
| 10 | 视频线 | 90米一条，HDMI线缆 | 条 | 1 |  |
| 四、座椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼堂椅 | 1.椅背：采用高密度冷发泡PU定型海绵。背海绵密度为≥40kg/m³，背海绵尺寸：长度：690mm，宽度：445mm，厚度：100mm。背内板：采用优质多层板经模具冷压成型，尺寸为：690mm*445mm*8mm。 背外板：采用优质高密度实木多层板，经模具冷压铸成型，抗变形，含水率≤11%，靠背外板上部宽度：450mm，下部宽度：510mm，高度770mm，厚度16mm。靠背外板采用扪布设计。 2.椅座：海绵造型：座海绵密度≥40kg/m³，长度：470mm，宽度：440mm，厚度：140mm；回弹率≥55%，75%压缩永久变形≤8.5%。座垫外板长度445mm，宽度425mm，厚度13mm。坐垫外板采用扪布设计。 3.椅脚：上脚框采用优质钢板油压焊接成型，上框架厚度高达1.6mm，表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧聚酯粉末涂料静电喷涂。下脚架用优质铝合金经模具一次成型，铝合金下脚架与上脚框连接处尺寸：长度不低于156mm宽度不低于：75mm，连接孔位尺寸：120mm*40mm；下脚片长度不低于：500mm，宽度不低于80mm，脚片高度不低于40mm，下脚整体高度250mm。整个铝合金脚架采用K字型加强筋设计，两边加强筋壁厚不低于4mm，宽度不低于80mm，椅脚固定地面眼位中心距为：436mm，固定孔采用PP复合材料一次成型脚盖覆盖，美观大方 4.扶手面：采用纯实木切割，打磨，脱水干燥缓冲处理，喷涂5层环保烤漆 5.写字板：采用三氨板表面贴防火板，四周2mmpu封边或采用多层胶合板油漆处理，厚度15mm，耐磨1级，抗冲击1级，附着力1级 6.写字板支架采用高强度圆钢支架，为使写字板更加牢固，圆钢直径不低于145mm，长度不低于160mm，支架上面采用直径145mm的写字板翻转机构 7.采用优质礼堂椅专用腈纶面料。 8.座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)装置，回位轻盈，持久耐用，而且无噪音，采用扪布设计。并且加强型连接结构，角码采用厚度≥2.0mm的优质钢板一次冲压成型 9.选配网兜，折叠杯架，椅子头套，排位座位号 | 套 | 209 |  |
| 2 | 前排桌 | 规格：1600*400*760mm 1、 面材；采用≥0.55mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结)，同色实木皮封边 2、内外双层的基材采用密度板， 3、油漆：PE底漆，高级哑光聚酯面漆，采用三底三面油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 4、五金配件：品牌优质五金配件坚固耐用抽拉顺滑。 5、胶水采用木工胶水，甲醛释放量 ＜1.8mg/L(24H干燥法) | 张 | 4 |  |
| 3 | 主席台桌 | 规格：1600*600*760mm 1. 面材；采用≥0.55mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结)，同色实木皮封边， 2.内外双层的基材采用密度板， 3.油漆：PE底漆，高级哑光聚酯面漆，采用三底三面油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 4.五金配件：品牌优质五金配件坚固耐用抽拉顺滑。 5.胶水采用木工胶水，甲醛释放量 ＜1.8mg/L(24H干燥法) | 张 | 5 |  |
| 4 | 主席椅 | 1.规格：620*630*1010mm 2.采用精品实木白坯，经过一系列加工处理成型，采用加厚PV优质海绵坐垫坐垫厚度≥4.5CM 0.5MM韩皮包裹加工 3.整体设计符合人体力学，缓解疲劳 | 把 | 10 |  |
| 5 | 发言台 | 1.规格：700*500*1170mm 2. 面材；采用≥0.55mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结)，同色实木皮封边 3.内外双层的基材采用密度板 4.油漆：PE底漆，高级哑光聚酯面漆，采用三底三面油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。 5.五金配件：品牌优质五金配件坚固耐用抽拉顺滑。 6.胶水采用木工胶水，甲醛释放量 ＜1.8mg/L(24H干燥法) | 个 | 1 |  |

注：1、以上采购清单数量为本次采购所用，为暂估数量，采购人有权根据实际情况对数量进行调整，最终结算金额=实际供货数量×中标综合单价。

- 本项目内容技术参数要求为最低要求，仅供参考，不指代任何特定品牌产品，投标人可自选品牌报价，同时填写技术规格偏离表(若有偏离)。投标人投标报价应充分考虑货物供货安装调试过程中必需的工序、辅材用量以及其他不可预见费用等，完成本项目的所有费用视为投标人已包含在其报价中。投标人提供的产品应相当于或高于招标参数所要求的技术参数；如有负偏离将影响其评审得分。

- 本项目采购清单备注中标注“◎”的为核心产品。

- （三）服务要求

1、投标人须保证所供货物均为全新的、未使用过的合格货物且须保证所供上述货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利，并对货物实行质量“三包”，货物质量标准按原厂质量标准执行，原厂质量标准应满足有关国家标准、行业标准或通用标准，如有最新标准，执行最新标准。如采购人使用投标人所供货物造成上述侵权的，由投标人责任。

2、投标人应保证所供货物货源充足，免费提供满足货物安装等所需要的各种备品备件及易损件，且能提供长期稳定的配件、耗材供应服务。合理配备满足本项目的劳动力及机械设备，保证本次采购项目在规定供货安装期内按时完成。

3、投标人所提报的主要技术参数不得低于采购项目清单规定的标准，由评标委员会根据投标人的投标文件判定是否对招标文件技术参数做出实质性响应。投标人不得复制招标文件中的技术参数要求。

4、所供设备的详细功能均可根据采购人需要进行定义与确认。

5、所供设备原则上布线均需采用暗线模式，需走明线模式的要经采购人同意后方可实施。

6、中标人需根据空间布局，提出安装方案，经采购人同意后，方可进行安装、调试。

7、中标人所提供的货物必须符合招标文件规定的规格、质量，如规格、质量不符时，中标人应免费更换全部不合格货物。因货物规格不符、质量不符、损坏或安装不及时而造成的项目延误和由此产生的相关费用由中标人负责。同时，采购人有权终止合同。对采购人造成损失的，由中标人承担赔偿责任。

8、中标人所供设备、家具的颜色根据采购人指定要求提供。

9、中标人交货时，须随货物提供对应的质量检验检测报告及出厂合格证。

10、五金配件：采用优质五金件，道轨、内铰、抽屉，抽拉，所有五金配件全部经过防锈处理。薄木和其它材料覆面拼贴严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤。倒棱、圆角、圆线均匀一致。

11、投标人所提供家具的板材、油漆、胶等，必须符合现行国家及行业相关环保标准

12、中标人在供货前应到现场实测，与采购人沟通确认货物规格、尺寸、颜色、款式等信息，经采购人确认后方可进行生产、供货。若所供货物未达到采购人要求或与采购人要求不符，中标人须立即更换调整，直至达到采购人要求；若再次更换调整仍不合格，采购人将有权单方面解除本项目合同，因此造成的一切损失由中标人自行承担。如因客观原因(如房间布局风格等)，货物局部发生变化，中标人不再另外收取费用。

13、投标人所供货物应采用原厂包装，每个包装箱内应附详细装箱清单注明部件名称、型号规格和数量等。包装可靠，外包装材料应选用坚固材料，防潮、防振、防锈，保证货物完好无损，保证货物平稳运到采购人指定地点，相关保险及运输费用由投标人承担。运输过程中货物发生的损坏和损失由投标人自行负责。

14、家具木质材料甲醛等有害物质释放量须符合国家标准要求，并提供第三方出具的检测报告。

15、投标人需配备专业技术人员，具有货物的安装、调试、集成等能力，保证货物运行正常。投标人对所供家具、设备应根据采购人需求提供相应的清洁、保养和维修等服务。项目验收完成后，投标人安排至少1名专职售后工程师驻场工作6个月，相关费用已包含在投标报价中。

16、中标人应制定详细的培训方案，免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解货物的结构以及原理、货物的使用以及维护保养，保证至少3名操作人员能够独立操作和进行维护。

17、除首次培训外，中标人保证按采购人需求提供附加培训，满足采购人新员工培训需求。如遇货物涉及升级更新，中标人需及时提供更新操作指导。

18、售后服务：

（1）质保期内，中标人应当提供7*24小时服务，所有货物在使用过程中出现的非人为原因而出现的货物故障，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应提供及时周到的售后服务，保证每季度进行一次回访、检修。

（2）故障响应时间：中标人应当在接到采购人报修电话通知后，2小时内到达现场进行维修。

（3）故障解决时限：中标人应当在到达现场后24小时内恢复正常使用，否则中标人须免费提供备品(机)备件，以保证采购人正常使用。

（4）质保期内，因货物设计、生产、制造缺陷或货物安装调试缺陷，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。中标人在接到通知后没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

（5）质保期后，投标人应长期保证按成本价格提供货物的备品、备件和易损件。对其提供的货物提供终身维护服务。（投标人可提报更优惠的质保期外服务方案）

19、中标人应保证采购人在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如果任何第三方对此提出起诉，由中标人与之交涉并承担可能发生的一切法律及经济损失。

- 20、本项目不接受进口产品。

具体采购项目情况以相关招标公告和招标文件为准。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2026年01月17日起，至2026年01月19日止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2026年01月20日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向监督部门提出投诉。

五、项目联系方式

1.采购人信息

名称：淄川区政府投资工程建设中心

地址：淄川区般阳路275号建设大厦

联系人：宋真

联系方式：0533-5270013

2.采购代理机构信息

名称：山东华力项目管理有限公司

地址：淄博市张店区新村西路鲁信商务楼4楼400室

联系方式：0533-2826279

3.项目联系方式

项目联系人：王晓东

电话：0533-2826279

4.监督机构

名称：淄川区政府投资工程建设中心

联系人：郭艳芳

地址：淄川区般阳路275号建设大厦

联系方式：0533-5260016

2026年01月16日