张家口煤机重型装备有限责任公司

5吨半龙门吊技术规格及要求

- 用途及工艺要求：

- 1、施工号：SBGZ25128

设备名称：5t半龙门起重机

规格型号：BMHI5t-7.5m，H=9m，一台

用于重装公司成套设备车间铆工工位上下料及半成品重物装卸、移动、翻转等加工产品的吊装运输工作。

2、主要技术参数：

1.   设备主要技术参数要求：

1.1  起重量：               5t

1.2  跨度:                  约6m

1.3  电机功率：             7.5KW

1.4  设备高度:              约6m

1.5  大车行程：             约24m

1.6  起升速度：             8m/min

1.7  小车行走速度:          20m/min

1.8  大车行走速度：         20m/min

1.9  操纵方式：             线操、远程遥控操作

1.10 手柄线滑道：           单独滑道

1.11大车供电方式：安全滑触线，安全滑线建于半龙门起重机基础支架上。

1.12 加装安全防护、限位保护装置，设计、制造符合国家现行安全标准。

2.　 设备工作环境条件：

2.1　工作电源： 三相交流380V   50HZ

2.2　环境温度： -10～40℃，湿度≤80%

2.3　周边环境： 通风良好，有轻微振动

二、设备性能要求：

1.总体及钢结构

1.1整机必须具有较的高可靠性，特别是具有高温条件下的连续工作能力，能保证设备正常工作24 小时。

1.2本机有超负荷保护。

1.3行程和高度的保护，起重机各运动机构均设有极限位置的行程或高度保护。

1.4起重机设有短路保护、失压保护、零位保护、过流保护以及各种必要的联锁保护装置等等。

1.5大车运行机构上安装挡轨板、挡轨板距轨面10mm，能清除轨道上障碍物。

1.6起重机钢结构设计合理、结构优化、符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境；钢结构的设计必须考虑到制造、检查、运输、安装和维护等方便与可能性。在满足需求和有关现行规范标准条件下，通过优化设计，最大限度地降低钢结构的重量。

1.7起重机的钢结构主要由主梁、支腿、地梁等组成；主梁、支腿为箱形结构，地梁为矩形管结构。

注：主梁、支腿、地梁均分别为整体结构，不允许拼接焊接组装。

1.8主梁、支腿由钢板焊接成型，钢板材料必须符合国家的相应规范，刚度满足国家标准要求，主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，主要钢结构材料采用不低于Q355B，使用的材料具有材质报告及相应的合格证书。钢结构的制造、焊接、检验应按相应标准进行。重要受力对接焊缝应采取开坡口对接焊接工艺，并按规定进行外观检查和无损探伤，主要结构件的焊工应有相应的等级证书。主要焊缝必须进行射线无损探伤，并出具探伤报告。

1.9主梁在设计制造时应考虑上拱，上拱的最大拱度应控制在跨中L /10范围内（L为起重机跨度），应合理确定主梁组装时的初始上拱度以及桥式起重机安装完成以后计入自重的上拱度，要符合GB/T14405-1993《通用桥式起重机》和其它现行有关规范标准。

1.10所有钢结构（主梁、支腿、地梁）必须做整体抛丸，所有钢板在喷涂漆前必须经过表面预处理，要求抛丸或喷砂后达到Sa2.5等级。

1.11主梁、支腿与端梁采用高强度螺栓连接方式，安全性好，强度高，确保整机精度和运行平稳。

1.12在发运途中，金属表面要有保护措施，确保设备外观不受损坏。

2.机械部分

2.1 起重机的机械系统主要由电动葫芦、主梁、支腿、地梁等主要机械机构组成，起重机的机械系统所用的零部件，如齿轮箱、制动器、联轴器、卷筒、轮、滑轮、吊钩、轴承等都必须按起重机规范和相应标准设计制造。

2.2 起重机起升机构各部件在结构上可以相对独立，维修调整方便。

2.3 起重机大车行走机构车轮材料采用ZG340-640或以上材质的铸钢车轮，轨道型号采用中国行业标准YB/T5055。

2.4采用封闭式减速机，减小维修率，降低维修成本。

2.5车轮用开式齿轮驱动。车轮的材质应具有高的强度和良好的耐磨性能。车轮的踏面均应进行热出入，硬度范围HB300-380。

2.6齿轮轴之间安装在机加工的横梁上。

2.7上轨道大车行走有防脱轨装置。

2.8 注意手柄滑道为单独滑道。

2.9 注意起重机安装精确高度值以甲方提供值为准。

2.10 起重机必须采用先进的紧凑形设计方案，自重小、高度低，配置合理，传动效率高，降低能耗，模块化制造工艺，免维护率高，易损件少。

2.11 按机构设置润滑系统，其润滑点位置应便利安全操作。

3.电动葫芦运行和起升机构

3.1葫芦运行驱动装置采用新型的驱动装置机构和调速系统，硬齿面，静音设计，密封良好，不允许有漏油现象，如有渗漏质保期内免费更换。

3.2葫芦的行走机构都有安全止挡装置。

3.3起升机构需同时安装两种不同形式的高度限位装置，满足相关标准，具备双重安全限位，具备减速限位、错相保护限位等功能，所有限位开关应当密封良好且防尘。

3.4起升机构钢丝绳应采用符合中国现行有关标准的产品，所有钢丝绳采用镀锌钢丝绳，无需维护或涂防锈油，安全系数不小于4.5。

3.5起升减速箱选用硬齿面结构，密封良好，不允许有渗漏油现象，免维护，如有渗漏质保期内免费更换。

3.6所有制动器采用免维护型电磁盘式刹车，在断电时处于制动状态，以确保安全，刹车片磨损后，刹车间隙能够自动补偿。

3.7所有传动机构尽量采用直接输入输出模式，以便提高传动效率、减少装配误差、免维护性好。

3.8导绳器材质为球墨铸铁或高分子复合材料，要求对钢丝绳磨损小，强度高，韧性好。

3.9起重机吊钩可以360度旋转，有防止滑脱功能的安全扣。

4.大车及运行机构

4.1主要包括地梁和运行机构，并与支腿联接，地梁采用横梁与车轮组整体结构或轮箱结构，确保形位公差及轴孔尺寸精度，保证运行平稳，不啃轨，噪音小。

4.2大车行走机构两端设有缓冲器，轨道的终端均有止挡装置。

4.3大车运行机构采用新型的驱动装置机构和调速系统，硬齿面，静音设计，密封好，不允许有漏油现象，免维护，如有渗漏质保期内免费更换。

4.4大车轮材料采用锻造车轮，安装形式采用镗孔直接装车轮结构。

5.电气部分

5.1大车供电：采用单极式滑触线供电，并且需要安装电源状态指示灯,警示灯按要求安装在设备外侧指定位置。

5.2小车供电：采用电缆供电。小车的供电装置安装在导电侧。

5.3工作电源AC380V(85%-110%)50HZ 。

5.4起重机分别设置动力回路、控制回路、辅助回路，控制柜内各接线端子都布置在正面，以利于维护，各接线端子都标有对应线号标志，穿线管内壁光滑，硬管出线口和电气设备进线口加装橡胶保护套。

5.5电气柜安装在下横梁上；有线控遥控转换开关，线控操作时不可以遥控操作。

5.6电缆牵引装置为异型钢和滑车，牵引绳为不锈钢。

5.7 起重机两端各加一个防碰撞感应器，起安全警示作用。

5.8 在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。

5.9起重机工作时，对电网的干扰不应超过供电部门的规定，其它设备不受影响。

5.10起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。电气元器件和部件的要保证其产品的连续性，能长期保证备件的供应和可在当地方便地购买。

5.11起重机的电气控制系统的所有控制柜和元器件都保留足够的检测和维修空间，并且可方便地搬运和吊装，电气控制系统要方便维修和更换、拆卸部件。

5.12 变压器为干式隔离、环氧树脂浇注变压器，自然冷却，绝缘等级为F级，防火、防爆、防潮并具有温度保护功能；确保变压器总功率在原起重机设计的额定标准上有闲置功率，以备甲方后期增加投影灯等电器设施使用。

5.13起重机的主、辅变压器都设有温度保护，可自动切断电源开关。

6.驱动和控制部分性能

6.1起升电机接电持续率不小于40%，电机的防护等级不低于IP54，并具有过热保护及报警功能。

6.2大车、小车运行电机接电持续率不小于40%，电机的防护等级不低于IP54。

6.3起重机配有过载保护及报警功能以及安全规范规定或相关标准规定的所有保护措施。

6.4小车供电采用国内知名品牌扁电缆及滑动拖缆机构。

6.5遥控操作应选用国内外知名品牌遥控器产品，需确保安全可靠，天车操作频率合理分配，绝对不应与现场其它天车相互干扰。

7.安全防护技术要求

7.1卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

7.2起重机须具备载荷的模拟测量、报警、过载保护，以及超载次数累计、显示等功能，以便提高起重机自身保护和监控，减少不合理操作对起重机带来的损害。

7.3常规电气保护：过流、过压、低压、短路、过热、接地、漏电保护等。

7.4超负荷限制器的综合误差小于±10%。

7.5超负荷限制器在大于100%额定载荷自动停车。在超负荷时，过载保护动作，吊钩只能向减小负荷的方向动作，不能向增加负荷的方向动作。

7.6超负荷限制器可按照控制系统的控制要求输出控制信号。

7.7起重机要尽量采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生。

7.8所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可以防止危险发生的地方。

7.9起重机电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、防爆、机械强度高、安全可靠的特性。

7.10旋转轴、联节器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维修。

7.11防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。

7.12各部安全联锁和限位装置（包括下限位装置）、缓冲器、制动器、等齐全，安全可靠。

7.13设备的噪音和振动应符合国家相关标准，整机噪音应低于80分贝。

7.14起重机的全部动力电源和插座都是通过配电柜及变压器接入。

7.15起重机应有声光报警装置、准确定位装置。

8.主要组成部分

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主梁 |  |
| 2 | 端梁 |  |
| 3 | 立腿 |  |
| 4 | 电机 | 国内一线品牌 |
| 5 | 减速机 | 国内一线品牌 |
| 6 | 主要电气元件（接触器、继电器等） | 国内一线品牌 |
| 7 | 变压器 | 国内一线品牌 |
| 8 | 车轮、齿轮 |  |

三、设计和制造标准要求

按中华人民共和国国家标准（包括《起重机设计规范》）及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准：

GB3811-2008          起重机设计规范；

GB/T14405-1993       通用桥式起重机；

GB6067-2010	         起重机械安全规程；

GB5905-86	         起重机械试验规范和程序；

GB/T14407-93   	   通用桥式和门式起重机司机室技术条件；

GB/T 10183-88  	   桥式和门式起重机制造及轨道安装公差；

GB/T12467.1～5-2009  金属材料熔焊质量要求；

GB985-80          气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

GB986-80      	   埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸；

JB/JQ4000.3-86 	焊接通用技术条件；

GB3323-87     	   钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级；

JB/T4730-94    	压力容器无损检测；

GB9286-88     	   色漆和清漆漆膜的划格试验；

GB8923-88     	   涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

IEC (International Electrotechnical Committee)国际电工技术委员会的有关标准；

ISO (International Standards Organization)国际标准化组织的有关标准；

GB50150-91        电气装置安装工程  电气设备交接试验标准；

GB50169-92     	电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范；

GB50168-92        电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范；

GB50054-95     	低压配电设计规范；

GB50052-95     	供配电系统设计规范；

GB50055-93        通用用电设备配电设计规范；

GB50254-259-96 	电气装置安装工程施工及验收规范；

JB4315         	起重机电控设备标准；

GB4064-83      	电气设备安全设计导则；

GB4942.1-85    	电机外壳防护分级；

GB6995.1-86    	电线电缆识别标志 第1部分：一般规定；

GB4208-84      	外壳防护等级的分类；

GB12602-2009      起重机械超载保护装置；

JB/T10816-2007    起重机用底座式硬齿面减速器；

JB/T10817-2007    起重机用三支点硬齿面减速器。

JB/T 8437-1996    起重机械无线遥控装置

GB/T 24818.1-2009 起重机通道及安全防护设施 第1部分：总则

GB/T 24818.5-2009 起重机通道及安全防护设施 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 24817.1-2009 起重机械控制装置布置形式和特性 第1部分：总则

GB/T 24817.5-2009 起重机械控制装置布置形式和特性 第5部分：桥式和门式起重机

TSG Q0002-2008    起重机械安全技术监察规程－桥式起重机

GB/T 24809.1-2009  起重机对机构的要求 第1部分：总则

GB/T 24809.5-2009  起重机对机构的要求 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T 24810.1-2009 起重机限制器和指示器 第1部分：总则

GB/T 24810.5-2009 起重机限制器和指示器 第5部分：桥式和门式起重机

GB/T20303.1-2006 《起重机司机室 第1部分：总则》

GB/T20303.5-2006 《起重机司机室 第5部分：桥式和门式起重机》

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高级别的规定。如果被新标准和规范替代，执行新的标准和规范。如有不确定或相矛盾的地方，需与招标方进行协商，由招标方书面认可后方可执行。

四、安装施工要求：

半龙门式起重机轨道基础的选材要求H型钢，大车行程约为24米，基础支架设计数量不小于6套，其承载能力应满足起重机运行和起吊重物时的最大荷载要求，基础应进行专业设计和施工，并通过验收。轨道安装的直线度、水平度以及轨道间距等参数需符合规定要求，轨道的纵向倾斜度不大于1/1500，同一截面内两轨道的标高差不大于10mm，轨道跨度偏差不得超过±5mm。

- 其它要求：

1、（1）资质要求：特种设备生产许可证，许可项目：起重机械制造（含安装、修理、改造）；安装人员高空作业证；低压电工操作证等相关资质证明复印件，如涉及到同时高空作业和电工作业，需施工人员同时具备这两种资质证件。

（2）相关手续办理要求：安装单位在起重机械安装前应当向设备安装所在地的特种设备安全监督管理部门办理安装告知手续，安装单位还应当将安装告知的信息报送产权所在地的特种设备安全监督管理部门；并协助甲方办理特种设备首次检验等相关手续。

2、起重机外观喷漆颜色与现有起重机颜色一致为桔红色。漆膜的外观不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

3、随机资料，包括：图纸、使用说明书及维修手册、安全操作手册、易损件清单、设备使用说明书及维修手册、产品合格证、电气接线图等。

4、与相邻起重机的缓冲装置、光电限位装置安装高度相同，符合国家安装、安全标准要求。

5、安全附件齐全有效，符合国家标准。

6、所有电气设备的防护等级及结构应满足国家规定的有关标准。

7、所用钢材及其它材料符合国家规定的标准。

8、5吨半龙门安装位置与部分电源之间需做绝缘隔离护板处理。

9、交货期：一个月。

六、验收标准要求：

1、资料文件：使用说明书、产品设计文件、主要零部件合格证等要齐全。

2、外观结构：设备表面应无明显的磕碰、划痕和锈蚀等现象，金属结构无变形、裂纹等缺陷；主端采用高强度螺栓连接时，必须按设计要求处理并用专用工具拧紧；焊缝高度应符合设计要求，焊缝外部不得有裂缝、孔穴等明显缺陷；起重机明显部位应有清晰可见的额定起重量吨位牌。

3、机构性能：各运行机构应平稳、灵活，制动可靠，开动各机构电机，其运转应正常，大车和小车运行时不应卡轨。

4、电气系统：电气设备安装牢固，绝缘良好，接线规范，起重机专用馈电线进线端应设有总断路器，出线端不应对其他设备供电；滑线距离地面高度应≥3.5m，集电器应沿全长可靠接触，自由无阻地滑动。

5、电气系统：电气设备安装牢固，绝缘良好，接线规范，起重机专用馈电线进线端应设有总断路器，出线端不应对其他设备供电。

6、安全装置：各类安全装置齐全、有效，如过载保护、限位保护、起重量限制器、起升高度限位器、行程限位器等；缓冲器和止挡装置应能有效防止起重机碰撞，联锁功能正常，确保操作安全。

7、试验检验：空负荷试运转：操纵机构操作方向应与起重机各机构运行方向相符，各制动器能准确、及时地动作，各限位开关及安全装置动作应准确、可靠；静负荷试验：将小车停在跨中，无冲击地起升额定起重量的1.25倍负荷，在离地面高度为100-200mm处，悬吊停留时间不小于10min，试验不得超过三次，第三次应无永久变形，且无裂纹等缺陷；动负荷试验：起升额定起重量的1.1倍负荷，在全行程上对各机械进行试验，累计起动及运行时间不应小于1小时，各机构动作灵敏、平衡、可靠。

8、设备最终验收合格，双方代表在验收报告书上签字后生效。

附： 本技术要求旨在确保5吨半龙门吊在各种工作条件下的安全、高效和可靠运行，同时满足环保和操作安全的要求。在实际应用中，建议根据具体工况和需求，选择适合本单位具体情况的设备和技术方案。

备注：由于老旧车间情况较为复杂，管路管线较多，安装时需考虑避让或交错实施，故意向投标方需进行实地考察确定施工方案。