苍南县政府采购 招标文件 项目名称：苍南县104国道非现执法点位建设项目 采购方式：公开招标 采购人：苍南县交通运输局 联系人：金先生 联系电话： 采购代理机构：中纬工程管理咨询有限公司 联系人：杨先生 联系电话：0577-68885883 监督机构:苍南县政府采购监督管理办公室 二〇二五年九月

## 目   录

- 招标公告———————————————————————————2

- 投标人须知前附表———————————————————————6

第三章 采购内容及技术要求——————————————————————19

第四章 合同主要条款（参考）—————————————————————34

第五章 投标文件格式—————————————————————————39

第六章 评标原则及方法————————————————————————60

注：1.本招标文件的解释按目录顺序确定，前章规定优先于后章，实质性条款优先于一般条款，如本规定与国家法律法规有相抵触的,以国家法律法规为准。

2.本招标文件中部分加“▲”“★”、加粗及加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

第一章 招标公告

中纬工程管理咨询有限公司关于苍南县104国道非现执法点位建设项目的公开招标公告

项目概况 苍南县104国道非现执法点位建设项目的潜在供应商应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）上获取（下载）采购文件获取（下载）采购文件，并于2025年 月 日09:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL***************

项目名称：苍南县104国道非现执法点位建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：3835424

最高限价（元）：3835424（其中外场设备与数据治理模块限价最高限价为270000元）

采购需求：

标项名称:苍南县104国道非现执法点位建设项目

数量: 1

预算金额（元）:3835424

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：

合同履约期限：按采购文件要求执行。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件:

时间：/至2025年  月  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：1、本项目招标文件实行“浙江政府采购网”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2、获取地点：（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”或直接下载招标文件浏览）；4、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。

开标时间：2025年  月  日9:30

开标地点（网址）：（1）政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场。（2）代理机构于苍南县公共资源交易中心进行开评标活动。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面或在线形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商如对招标文件有疑问应按招标文件规定的询疑时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。（2）潜在供应商需在浙江政府采购网进行免费注册，进入浙江省政府采购供应商库，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。（3）本次政府采购项目按《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库【2016】125号）文件相关规定，对投标供应商进行信用甄别，详细规定见“投标通知(邀请)书”；（4）本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。（5）本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）（不接受现场递交的纸质响应文件），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见“政采云平台（www.zcygov.cn）-服务中心-帮助文档-操作流程-电子招投标”；在线投标时如遇平台操作/技术问题详询政采云客服400-881-7190。（6）为确保网上操作合法、有效和安全，政采云规定投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计1周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

（7）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的《电子加密响应文件》上传递交至“政采云平台”并在开标时在“政采云平台”进行CA数字证书解密参与投标。投标截止时间以后上传的响应文件将被“政采云平台”拒收。

（8）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”至代理公司地点，“备份投标文件”应当密封包装（不是指外包裹袋）并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。

（9）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商有递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回，放弃投标。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

◆注意：投标人在编制电子投标文件和上传文件时需确保“政采云电子交易客户端”和“CA驱动端”为最新版本，请各投标人及时查看更新。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苍南县交通运输局

地址：

传  真：/

项目联系人（询问）：

项目联系方式（询问）：

质疑联系人：

质疑联系方式：

2.采购代理机构信息

名称：中纬工程管理咨询有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

传  真：/

项目联系人（询问）：杨先生

项目联系方式（询问）：0577-68885883

质疑联系人：杨女士

质疑联系方式：13858712662

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：苍南县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地  址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传   真：/

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章 投标人须知前附表

一．投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾以本表为准

| 招标编号 | CNDL2025****** |
| --- | --- |
| 招标内容 | 苍南县104国道非现执法点位建设项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 最高限价 | 人民币383.5424万元（其中外场设备与数据治理模块限价分项最高限价为270000元）。 （注：投标总价不得超出最高限价，外场设备与数据治理模块报价也不得超出最高限价，否则做无效标处理） |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标截止与开标时间 | 2025年 月 日09:30:00 |
| 投标开标地点 | 苍南县灵溪镇春晖路公投大厦裙楼1楼苍南县公共资源交易中心（以电子公告板所显示的开标室为准） |
| 中纬工程管理咨询有限公司 | 咨询电话：0577-68885883,13858712662联系人：杨先生 |
| 现场踏勘 | 不组织，投标前，供应商可自行到项目所在地予以踏勘，对项目实施现场及周边环境等进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，否则，由此所造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 是否接收联合体投标 | þ不接收。 |
| 投标保证金 | 不收取 |
| 开标前答疑会 | þ不召开 |
| 采购类型 | 货物类 服务类 工程类 |
| 投标文件形式、制作及组成 | 投标人应准备电子投标文建议准备备份投标文件（U盘）： 电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html?utm=a0017.1b5152f3.cl12.1.ada5be20d4f411e9bc5ea36d2e097cc1）及本招标文件要求递交。 |
| 电子投标文件的传输递交 | 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。（供应商如采用邮寄方式寄达需合理安排邮寄时间，由此引发的后果由供应商自行承担。） |
| 备份投标文件的递交（建议递交备份投标文件，但不作强制要求） | “备份投标文件”的密封包装、递交： 1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）； 2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交的“备份投标文件”将不予接收； 3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101电话：13858712662，收件人：中纬工程管理咨询有限公司杨先生 |
| 投标文件的签章 | ☑电子签章（投标文件里要求盖公章和代表盖章的均使用电子签章，如无法使用电子签章时，供应商需将响应文件打印出再盖上公章、签字后再扫描至客户端按要求继续进行编制）。 |
| 注意事项 | 1.采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。解密从投标截止时间开始，30分钟内如未进行解密或者解密失败，将启用备份投标文件。 2.考虑到系统兼容性建议投标人在操作电子投标流程时使用windows764位操作系统。 3.采购组织机构将在开标过程中采用询标方式要求投标人线上提交或通过邮箱（1622584555@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。如递交的介质（U盘）无法使用，所造成后果由投标人自行承担。 4.招标文件中所要求的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 5.评审过程中涉及询标事项，请各投标人规定时间内在政采云网上进行应答，超出时限未做应答的，后果自行负责。 6.开标过程中如需电话联系，以投标人在政采云报名时所填写的号码作为联系号码，如未如实填写或无法联系的，后果由投标人自行承担。 7.凡是通过政采云系统生成的电子签章均为有效签章。 |
| 信用记录 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定，评审时采购组织机构将统一通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，对供应商信用记录进行甄别。凡是列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参加本次政府采购活动。 本项目详细处理办法如下： （1）投标截止时间前发现报名供应商存在上述“被拒绝情形”的，取消其报名资格，拒绝其参加采购活动。 （2）投标截止时间后、采购结果公告前发现投标供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过对其递交的投标文件（响应文件）作无效标处理。 （3）采购结果公告后（合同签订前）发现中标（成交）供应商存在上述“被拒绝情形”的，按资格审查不通过取消其中标（成交）资格。 （4）“被拒绝情形”是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形。 （5）查询工作由采购组织机构（采购人或采购代理机构）统一进行，并以书面形式留存备案。 （6）以联合体形式参加采购活动的，联合体中任何一方存在“被拒绝情形”的视同联合体存在“被拒绝情形”。 |
| 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | £专门面向中小企业采购项目 ☑非专门面向中小企业采购项目 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定本次政府采购，对符合政策要求的小型和微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小型、微型企业提供中型企业制造的货物、服务和工程的，视同为中型企业。（详见第六部分评标原则及方法） - 根据工信部联企业[2011]300号文，本项目为：工业。 |
| 特殊说明 | 依据浙江省财政厅《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，允许满足上述规定条款的供应商独立参加政府采购活动。上述机构独立参加本次项目的投标，必须同时满足以下条件：（1）投标截止时间前已依法办理工商、税务及社保登记；（2）取得总公司（或总机构）出具的授权，或能够提供房产权证（或其他有效财产证明材料）证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。本招标文件中所列“法定代表人”也是指该机构营业执照上所列的“负责人”等。 |
| 节能、环保产品优先（强制）采购政策说明 | 1、政策依据 （一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号) （二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号) （三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号） 2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。 3、支持创新发展1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。2）首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。 |
| 合同履约管理 | 1、合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 2、中标（成交）供应商须在合同签订后两个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构备案（邮箱：1622584555@qq.com），否则会影响合同款的支付。 |
| 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目暂停、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件如有更正补充将按规定时间发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。 ▲招标文件解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

二.总则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定并结合本项目的实际组织和实施。

  - 资金来源：苍南县国家机关财政性资金。

- 定义及解释

  - 采购人：系指按政府采购法有关规定，提出招标项目、进行招标的苍南县交通运输局。

  - 采购代理机构：系指依法受采购人委托，组织本次招标的中纬工程管理咨询有限公司。

  - 投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的制造企业或代理商。

  - 中标人：系指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：指依《政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日；时间：指北京时间。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标人

  - 供应商须符合政府采购法第二十二条规定。

  - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

  - 本项目的特定资格要求：无；

  - 本项目不接受联合体投标；

  - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 保密与披露事项

  - 投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标人自获得招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 采购人及采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购人及采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合约的资料、中标人的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 供应商资格的审查和认定

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，取商务分最高者；均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 非单一产品采购项目中，产品品牌相同部分报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的即确定为核心产品品牌相同，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌产品的供应商均按一家供应商认定，确定原则按7.1款。

三．招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明本次招标所需设备及相关服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一章招标公告

第二章投标人须知及前附表

第三章招标内容及要求

第四章合同主要条款

第五章投标文件格式

第六章评标原则及方法

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质上响应招标文件要求的投标将被拒绝。

- 招标文件的澄清

  - 投标人对本招标文件如有疑问，请于质疑时间截止前将问题以书面函件形式（信函、传真，加盖投标人法人公章）交至采购代理机构，超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。如有必要，将在规定时间内发布在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易中心网站，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负，该答疑文件为招标文件的组成部分。如果答疑期内未收到有关疑问，视为投标人完全同意招标文件所有条款，且对于招标文件的内容表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构解释为准。

  - 采购代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会，如需召开将会以书面形式通知所有的投标人。

- 招标文件的修改

  - 在规定前任何时候，采购代理机构或采购人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

四．投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文，度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标人所提供的技术文件和资料（包括图片、视频等资料）应使用中文简化字。

  - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

  - 投标文件分为电子投标文件（必须提交）和备份投标文件（建议提交）两种提交方式。电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密并递交；备份投标文件系电子投标文件电子版（U盘），按照“12.投标文件的组成”要求制作。如投标人提供的备份有误，启用时将无法成功导入，责任自负。

  - 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。因网络或者其他问题造成电子投标文件无法正常解密，才能启用备份投标文件。备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

- 投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件）由资格证明文件、技术资信文件和商务文件三部分组成，其中电子投标文件中所须加盖投标单位公章部分均采用CA签章。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标文件将否决。

“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

一、资格证明文件（资格审查不符合或未按要求提供，将否决投标处理）

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | a.投标人营业执照复印件（加盖投标单位公章）； |
| （2） | b.法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书（附件四（一））； |
| （3） | c.供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件四（二））； |
| （4） | d.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺（附件八（一））； |
| （5） | e.投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书（见附件八（二））； |
| （6） | f.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单:采购代理机构评审时网上查询并打印(可不提供)。 |

二、技术资信文件：

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| （1） | 投标函（附件一）； |
| （2） | 商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））； |
| （3） | 其他响应文件（附件五）； |
| （4） | 拟派项目负责人履历表（附件六）； |
| （5） | 项目团队人员概况（附件九）； |
| （6） | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料； |
| （7） | 供应商需对产品技术参数要求、综合实力、产品功能要求、综合评价、投标供应商人员配置、实施方案、售后服务、政策功能分等进行响应。 |
| （8） | 评分办法索引、供应商认为需要提供的文件和资料（具体参见评标细则及技术参数要求） |
| 以上资料如为复印件（复印件加盖有效公章）。 |  |

三、商务文件：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 开标一览表（统一格式，用于唱标）（见附件二（一））； |
|  | 投标分项报价表（见附件二（二））； |
|  | 中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（附件七，如有提供，供应商应详细解读并提供相关证明资料）。 |

- 投标文件格式填写说明

  - 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，并严格按照招标文件规定的统一格式、顺序（按第11条顺序）及要求编制、填写完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：（1）电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件要求制作、加密。混乱的编排或未对关联定位，导致投标文件被误读或查找不到有效文件所导致的风险投标人自行承担。（2）备份投标文件严格按照招标文件制作。

  - 投标人对招标文件中有特定格式要求的内容应按规定格式逐项填写，若无相应内容可填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，不准有空项。留有空项的投标文件，将有可能被视为非响应性投标而被拒绝。具体格式见招标文件第五部分投标文件格式。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按统一格式填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致投标被拒绝。

- 优惠条件

投标人承诺给予采购人提供的各种优惠条件，包括货物、运输、保险、安装调试、各种费率、付款条件、技术服务、售后服务、质量保证等。上述优惠条件投标人应在技术资信标中注明（是否接受由采购人决定）。

- 投标报价

  - 投标人必须按第五部分投标文件格式中的《开标一览表》、《投标分项报价表》（均统一格式）内容填写服务的单价、合价和总价，并由法定代表人或授权代表人签字或盖章。

  - 投标报价是指合同期内在承包区域的全部费用，包括：人员工资、奖金、人员食宿与交通、运输，各种加班费、夜餐费、培训费，各种社会保险、劳保、公积金，设备设施维运、维修、维保费用，第三方技术咨询费用、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有与工作相关的服装等各项全部费用并承担一切风险责任。全部费用，实行费用总包干（除另有约定外），投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。设备维修过程中所需相关配件由中标人提出采购清单及要求，经采购人审核后，由采购人提供。采购机构不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 采购代理机构不接受任何选择报价，对每一种服务只允许一个报价。投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对采购人及买方最优惠的投标报价。

  - 在同一地方，中标供应商应保证投标报价低于其他非政府采购价或市场平均的价格。同时，中标供应商应保证投标报价在配置等基本条件相同、设备市场价格稳定的情况下不得明显高于温州地区其他县市同等项目的成交价格，否则可能导致中标结果做无效处理。

  - 投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标大会上及时声明并提请采购代理机构注意，否则是投标人自己的风险，采购代理机构对此不承担任何责任。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90天内，投标书应保持有效。投标有效期短于规定期限的将被视为非响应投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签署

- 17.1  电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址见第二章投标人须知前附表）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

17.2  备份文件

1.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS、顺丰邮寄或投标人送达开标现场（即送即走）形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的“备份投标文件”（一份）；

2.“备份投标文件”应当密封包装（单独密封，需标记备份投标文件），并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖投标单位公章。没有密封包装或者投标截止时间后递交至地点的“备份投标文件”将不予接收；

3.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.邮寄地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101；电话：13858712662；收件人：中纬工程管理咨询有限公司杨先生

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；采购人免受有关行业监督机构和同业自律组织提出的起诉和投诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

五.投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

  - 递交备份投标文件（U盘）必须在规定的投标截止时间前送达（可邮寄）到指定的投标地点。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件:（1）递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；（2）递交投标文件截止时间之前补充或者修改备份投标文件的，采购人必须在规定的投标截止时间之前收到修改包括替代或撤回的书面通知。该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

  - 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按规定进行编写、密封、标注和递送。

  - 在投标截止时间之后至投标有效期满止，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。

- 在投标截止时间以后传输递交的电子投标文件将拒收。

- 发生下列情况之一的电子备份投标文件将拒收:

23.1 未传输递交的电子投标文件的；

23.2在投标截止时间以后送达的投标文件；

23.3未存U盘且装袋密封的电子备份投标文件或由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的；

六.开标与评审

- 评标委员会

采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后，直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标文件将被拒绝。

- 开标

  - 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织开标会。

  - 电子投标文件开标

投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

  - 备份投标文件开标

电子投标文件解密失败，启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子投标文件失效，不予启用。

  - 投标人线上提交或通过邮箱（1622584555@qq.com）的方式按要求填写的政府采购活动现场确认声明书（附件十）扫描件。

  - 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点开启投标文件，由采购人代表对供应商资格文件进行审查，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评审委员会对通过资格审查的投标人技术资信文件进行评审，技术资信文件评审结束后，开启技术资信文件合格投标人的报价文件，开评标程序均在政采云平台上完成，投标人可在平台系统开标评标信息页面查看得分报价等信息。因开评标期间会涉及询标、声明等环节，未按时回复的视作默认，在评审结束前投标人应全程密切关注，否则后果自负。

  - 公布报价开标情况。

  - 评标委员会对报价情况进行评审。

  - 公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 投标文件的评审

27.1开标后，对投标文件进行初审，初审内容为：

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，查验资格条件，采购人根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。

（2）符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2初审时若发现投标货物与招标货物在型号规格、技术性能、质量、保质保修期等有重大偏离，或缺少招标文件要求必须提供的投标内容条款，其投标将被拒绝。但允许投标文件中有不构成实质性偏差的微小差异。

27.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5评标委员会成员对资格性、符合性检查合格的投标文件按照招标文件中制订的评分办法进行综合评定打分。

27.6评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

27.7属于下列情况按无效标处理：

- 资格文件和技术资信文件中出现报价的；

- 未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

- 投标报价不是固定价的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的；或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的；

- 主要货物的技术规格和参数不满足招标内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中投标函、法人授权委托书、开标一览表等未按要求签字或印章的；

- 授权代表而无法定代表人授权书的；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

- 未按政采云平台系统要求制作致使电子投标文件和电子备份投标文件均解密失败的；

- 电子投标文件未按规定要求提供公章（指表格中涉及加盖公章的地方）；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.8、本项目采购活动的投标供应商之间存在以下利害关系的，不得参加同一标项的投标，否则其该标项相关投标做无效处理：

（1）法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

（2）法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

（3）法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

（4）法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

有上述以外其他利害关系且存在影响政府采购公平竞争行为的，其该标项相关投标做无效处理。

27.9、在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

▲27.10、至投标截止时间参加投标的供应商不足三家的；或评审期间，出现有效供应商不足三家的，本次采购任务（标段）做流标处理。

27.11、投标文件的澄清

(1)在评标期间，评标委员会可以书面方式（指通过政采云系统在线询问）要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按照要求对其投标文件进行澄清、说明或者补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

（2）经澄清后，若重大（实质性）偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“不响应招标文件要求的投标人”，不再进入下一步评审。

27.12、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过政采云平台系统在线应答。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 中标人的确定

  - 评标委员会依据法律及招标文件有关规定对投标书进行详细评审，按合格投标人的最终得分由高到低进行排序，将得分排名第一的投标人推荐为中标人候选人。（得分相同投标报价低者排序第一）。

  - 采购人在评标委员会推荐的中标候选人中依法确定为中标人,并在“苍南县公共资源交易中心网”及“浙江政府采购网”发布《中标公告》，中标公告期限为1个工作日。

- 拒绝任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，有权通知投标人限期进行解释。若该投标人未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，或无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 评审结果质疑

  - 如投标人对评审结果有异议，可向中纬工程管理咨询有限公司提出质疑，联系方式如下：

受理机构：中纬工程管理咨询有限公司

地址：温州市苍南县灵溪镇中驰御景园7-9-11幢101

投诉电话：0577-68885883

七．授予合同

- 合同授予标准

  - 最终审查

评标结束后，采购人将对投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人的资质、业务能力、信誉、以往政府采购活动中的业绩和表现及以往完成合同和服务的记录；最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

  - 中标人如未能通过最终审查，采购人将视具体情况，提出具体限时整改要求，中标人如未能达到整改要求，其中标资格将被取消。

  - 采购代理机构将中标通知书授予最佳投标人。

- 中标通知和公示

  - 中标人确定后，招标机构在浙江政府采购网和苍南县公共资源交易网站上公告中标结果，并向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。

  - 中标供应商须在中标结果公告后三日内联系采购代理机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

- 签订合同

  - 中标供应商领取中标通知书后及时内到采购人处与采购人签订合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；如采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

# 第三章 采购内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，成交供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书。供应商提供相关数据与说明，商务报价文件须对下列要求作出实质性回应。

4、本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容及技术要求

（一）项目概述

1、项目背景

近年来，公路货运车辆超限超载运输已成为危及全国道路交通安全的一个严重问题，成为危害公路交通可持续发展的“痼疾”，全国各级政府不断加大治理公路桥梁车辆超限超载运输的力度。通过几年来的实践证明，公路治超工作对有效保证桥梁、路面的使用寿命和减少交通事故的发生起到了积极的作用。

2、超限超载的危害：

1)车辆超限超载严重破坏了公路基础设施。由于超限超载车辆的荷载远远超过了公路和桥梁的设计载荷，致使路面损坏、桥梁断裂，使用年限大大缩短。

2)车辆超限超载，质量增大而惯性加大，制动距离加长，危险性增大。如果严重超载，则会因轮胎负荷过重、变形过大而引起爆胎、突然偏驶、制动失灵、翻车等事故。另外，超载还会影响车辆的转向性能，易因转向失控而导致事故。

3)驾驶人驾驶超限超载的车辆，往往会增加心理负担和思想压力，容易出现操作错误，影响行车安全，造成交通事故。

4)由于超限超载后的车辆无法达到正常速度行驶，长时间占用车道，直接影响道路的畅通。

G104京岚线南北向贯穿苍南县，是苍南通往温州市区及福建省的交通要道，2023年在老G104国道通往平阳方向已布设了超限运输非现场执法检测点，本次在新G104国道K1981+700建设超限运输非现场执法检测点。这样显著的提高G104公路管理水平，实现G104国道的全路段治超管控闭环，有效缓解管理执法人员的不足，保障G104国道新旧两条路段的公路桥梁和人民的生命财产安全。

在车辆高速行驶的情况下，公路治超电子检测系统能够通过自动采集和存储车轮对路面的冲击载荷信息，经程序运算给出路面承受的车轴荷载参数及车辆轴距、轴数、轴类型、车速、车型等参数，实现高速超限执法体系，实现道路运输监管，规范道路运输秩序，保障道路交通安全，更好的为国家经济建设服务。同时也是积极响应国家《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令2016年第62号）的重要体现。

（二）采购建设清单及技术要求

1、主要设备及项目建设项目清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态高速称重系统 |  |  |  |
| 1.1 | 称重主体 | - ★动态公路车辆自动衡器准确度等级：整车总重量的准确度等级≥5级；单轴或轴组载荷准确度等级≥E级；最大秤量Max≥40t，最小Min≤0.5t；动态称重运行速度：最小称量运行速度≤0.5km/h，最大称量运行速度≥100km/h；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - ★具有轴组载荷测量功能，并至少能够满足单轴载荷、双轴载荷、三轴载荷分别进行测量；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 采用一体式安装方式布置秤台，每个秤台均能独立称重检测； - 首次检定最大允许误差±2.50％，使用中检验最大允许误差±5.00％； - 相邻台面之间采用“无缝”拼接技术，保证车辆在碾压台面接缝行驶时也可准确检测； - 6、★动态称重设备满足道路异常行车时复杂的称重检测要求，应能处理跨道行驶、压线行驶、反复进退行驶、并排行驶、S形行驶、逆向行驶、断速行驶等异常行驶状态。（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） | 车道 | 6 |
| 1.2 | 称重传感器 | - ★量程≥20t，准确度等级≥C；（需提供《计量器具型式批准证书》及市场监督管理局计量器具型式批准查询页面截图并加盖投标单位公章。） - ）性能指标：灵敏度：≥1.65±0.01mV/V； - 零点输出：±200uV/10V； - 零点温度漂移：±0.02%FS/10℃； - 温度补偿范围：-10℃~+50℃； - 灵敏度温度漂移：±0.02%FS/10℃。 | 车道 | 6 |
| 1.3 | 称重平台基础 | - 含路面开挖、碎渣清理、高强度混凝土或灌浆料、钢筋、管材及路面内施工机具人工等费用； - 所投称重系统针对路面工程混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角；路面侧石直顺、曲线圆滑；接缝填筑饱满密实；不污染路面；胀缝无明显缺陷方面等进行检测。 | 车道 | 6 |
| 1.4 | 地感线圈及浇料 | - 线圈电缆由载面积1.5mm2的多股铜导线组成，应用于超低压电路（AC32V以下）； - 含线圈切槽施工及安装浇料等。 | 车道 | 6 |
| 1.5 | 驱动器 | 对地感线圈的信号接入并转换成标准接口，同时可对抓拍信号进行功率放大达到多路驱动的功能。可支持接入不少于4个地感线圈； | 台 | 2 |
| 1.6 | 车辆检测器 | - 电感量自调谐范围20-1000uH,Q值≥5；灵敏度4级可调；频率范围20kHz-110kHz，4级可调； - 2、★响应时间＜3ms；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 3、可接入4路地感线圈。 | 台 | 2 |
| 1.7 | 数据采集器 | - ★跨道精检型，AD转换，数据采集，轴数识别；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 12路同步采样模拟输入，采样率高达248kS/s；24位分辨率，ADC具有114dB动态范围； - 输入信号的范围从±1V至10V时，可设置2种增益设置，高达+20dB； - 交流/直流可选； - 12路通道提供的通道密度适宜大多数NVH；高可靠性。 | 台 | 2 |
| 1.8 | 接线盒 | 传感器接线，24路； | 台 | 2 |
| 1.9 | 称重数据处理一体机 | - 1、★实现公路超限检测数据的采集、匹配处理、存储以及数据转发输出。接收抓拍摄像机所抓拍的记录、图像、视频以及称重传感器系统获得的称重记录；对抓拍记录以及称重记录进行整合与匹配处理,合成车辆超限信息与证据链；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 2、内存：配置≥8G内存，最大支持4个内存插槽，最高容量可支持256G； - 3、配置≥1颗CPU，每颗CPU核心数≥4核，每颗CPU主频≥2.8GHz。 | 台 | 2 |
| 1.10 | 工业交换机 | - 不少于24端口千兆电+4端口千兆光以太网交换机； - 交换容量≥330Gbps。 | 台 | 2 |
| 1.11 | 户外柜体 | 设备柜。 - ★设备柜采用空调散热，MTBF≥50000h；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 使用条件：环境温度：-40℃~+70℃；环境湿度：≤95（+40℃时）；大气压力：70KPa~106KPa； - 箱体防护等级：IP55级； - 颜色：白/灰 - ★机械强度：各表面承受垂直压力＞980N，门打开后最外端承受垂直压力＞200N；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） | 台 | 2 |
| 1.12 | 温度调节单元 | - ★配备独立温控系统；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 制冷量：不低于1000W能效比：不小于1.8； - 输入电压：AC220V； - 温控方式：智能温控，可根据舱内温度进行自动调节。 | 台 | 2 |
| 1.13 | 交直流机架式配电单元 | 机架式配电模块，高度4U，总输入：63A/2P，情报板机柜：1*25A/2P,监控机柜：1*16A/2P，PDU。 | 台 | 2 |
| 1.14 | PDU | 机柜PDU，单相16A输入，8位10A国标输出 | 台 | 2 |
| 1.15 | 稳压器 | - 输入电压：单相185V-250V，三相320V-430V； - 输出电压：单相220V±1%，三相380V±1%； - 频率：50±2Hz；负载效应：<=±0.5%； - 效率：>90%；功率：500VA；5、响应时间20ms-100ms； | 台 | 2 |
| 1.16 | 柜内辅材 | 内部连接使用的线材、扎带等 | 台 | 2 |
| 1.17 | 机柜基础及接地 | 含机柜基础施工、接地等。 | 套 | 2 |
| 1.18 | 公路治超称重算法系统 | 软件用来判别公路车辆特殊过衡状态行驶行为；自动判断正向、逆向行驶行为，准确定义行驶方向和车道；自动判断单车跨道模块，压缝行驶行为，准确合并车辆数据；加强反作弊能力，自动判断超低速、走走停停行为，保证车辆判断不断轴。 | 套 | 2 |
| 1.19 | 车辆实时超重预警抓拍系统 | 可根据不同路段设置的监控要求，实现单车道，双车道，及多车道的实时抓拍和监控；完成车牌等图像抓拍数据与车辆重量数据的自动匹配，形成完整检测数据； | 套 | 2 |
| 1.20 | 公路治超非现场执法数据采集软件 | ★车辆通过自动分车，准确判断车辆轴数；全速度段称重满足动态衡器5级标准；0-1km/h超低速修正模块，确保超低速能够准确称重；完成车辆称重数据检测，自动上传匹配完整检测数据。（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） | 套 | 2 |
| 2 | 车辆识别系统 |  |  |  |
| 2.1 | 超限高清号牌抓拍相机(前抓、尾抓、侧抓) | - 包含摄像机（内置偏振镜）、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等； - ★像素：≥500W；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 分辨率：最大支持4096*2160； - 工作温度：-30℃~70℃； - 电源：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz； - ★工作湿度：湿度5%~95%@40℃,无凝结。（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） | 套 | 16 |
| 2.2 | 爆闪、补光一体灯 | - LED白光爆闪、红外爆闪、带LED光栅； - 铝合金灯体，鳍片式散热结构； - 气体灯管采用专业设计特定灯管； - 经专业光学设计，发光均匀，目标光斑显明，有效减少光污染； - ★采用步进电机功能，实现红外滤片的切换；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - ★LED控制采用先进的恒流驱动技术，有效减少光衰。（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） | 套 | 16 |
| 2.3 | L型监控杆件 | - 净空高6.5米，横杆10米；立柱采用热浸镀锌喷塑处理，镀锌厚度不小于270g/m2，喷塑厚度不小于0.076mm；立柱的壁厚8mm，横梁圆管壁厚6mm含避雷及接地防护设施。 | 套 | 4 |
| 2.4 | L杆基础 | 含L杆基础施工、支模，吊装。 | 套 | 4 |
| 2.5 | 抱杆机柜 | - 含强电模块，总输入：不小于1*32A/2P；设备：不小于3*16A/1P，防护等级IP55。 | 套 | 4 |
| 3 | 路面监控系统 |  |  |  |
| 3.1 | 高清红外球形摄像机 | 高速智能球机1、像素不低于400万2、最低照度：彩色：0.0004Lux@（F1.6，AGCON），黑白：0.0001Lux@（F1.6，AGCON），0LuxwithIR | 套 | 2 |
| 3.2 | 硬盘录像机 | 1、1U标准机架式，3盘位录像机，ATX电源，可满配30T； 2、报警IO接口：4路报警输入，1路报警输出； - 3、串行接口：1路全双工485接口； - 4、输入带宽：320Mbps； - 5、输出带宽：256Mbps； - 6、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入。 | 套 | 2 |
| 3.3 | 监控硬盘 | 不小于4T。 | 块 | 2 |
| 4 | 路面情报发布系统 |  |  |  |
| 4.1 | F式情报板 | - 尺寸：3.20m×1.92m（F型）； - LED像素点间距：10mm； - LED配比：双基色；LED视认角：≥30°； - 显示亮度：≥5000cd/m2；LED平均寿命为≥10000小时； - 失控率：≤1‰； - 含异步控制卡，框架、控制器、防雷、信息显示屏内容安全卫士、杆件及基础等。 | 套 | 2 |
| 5 | 路面安全防护设施及标志 |  |  |  |
| 5.1 | 道路交通标识线 | 称重区域前后标线重新改造实线，满足道路交通标志和标线(GB5768.2-2022)设计规范。 | ㎡ | 160 |
| 5.2 | 超限检测提醒标识牌 | 超限超载提示牌（悬臂式），符合国家规范；版面内容：“前方200m，超限检测”；版面尺寸：4m*2.4m。 | 套 | 2 |
| 5.3 | 悬臂式标志杆 | 悬臂式标牌杆件：立柱φ325*8mm，杆架进行热镀锌处理；标志牌安装后最下部离地不小于6m。 | 套 | 2 |
| 5.4 | 悬臂式标志杆基础 | 含悬臂式标志杆件基础施工、支模、吊装等。 | 套 | 2 |
| 5.5 | 禁止变道标志牌 | 版面尺寸：φ1000。 | 套 | 2 |
| 5.6 | 解除禁止变道标志牌 | 版面尺寸：φ1000。 | 套 | 2 |
| 5.7 | 单柱式标志杆 | 单柱式标牌杆件：立柱φ89*4.5mm，杆架进行热镀锌处理。 | 套 | 4 |
| 5.8 | 单柱式标志杆基础 | 含单柱式标志杆件基础施工、支模、吊装等。 | 套 | 4 |
| 5.9 | 安全施工保障措施 | 封路设施、设备、人员、安全、环保等文明施工相关费用。 | 项 | 1 |
| 6 | 综合管线系统 |  |  |  |
| 6.1 | 用电初装 | 卡点电力接入开户费用，业主协助协调工作。 | 项 | 1 |
| 6.2 | 治超专线接入 | 卡点数据上传，5年治超数据专线租赁费用。 | 项 | 1 |
| 6.3 | 卡点电力引入线 | 名称：电力电缆；规格：YJV22-3*16mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 600 |
| 6.4 | 电力电缆YJV22-3*6mm2 | 名称：电力电缆；规格：YJV22-3*6mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 920 |
| 6.5 | 电力电缆YJV22-3*4mm2 | 名称：电力电缆；规格：YJV22-3*4mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 400 |
| 6.6 | 电源线RVV-3*6.0mm2 | 名称：信号电缆；规格：RVV-3*6.0mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 40 |
| 6.7 | 电源线RVV-3*1.0mm2 | 名称：信号电缆；规格：RVV-3*1.0；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 1400 |
| 6.8 | 电源线RVV-2*1.0mm2 | 名称：信号电缆；规格：RVV-2*1.0mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 200 |
| 6.9 | 信号线RVVP-2*1.0mm2 | 名称：信号电缆；规格：RVVP-2*1.0mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 1900 |
| 6.10 | 信号线RVVP-4*1.5mm2 | 名称：信号电缆；规格：RVVP-4*1.5mm2；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 200 |
| 6.11 | 4芯双屏蔽软电缆 | 名称：信号电缆；规格：4芯双屏蔽软电缆；敷设方式：管内敷设；敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 720 |
| 6.12 | 线缆保护PE管φ50（含施工） | 名称：电缆保护管；材质：PE管；规格φ50；配置形式及部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 1600 |
| 6.13 | 线缆保护钢管φ100（含施工) | 名称：电缆过路钢管；材质：钢管；规格φ100；配置形式及部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 120 |
| 6.14 | 室外单模光缆（4芯） | - 配线形式：管内穿线； - 导线型号、材质、规格：室外单模光缆4芯； - 敷设部位：室外；以实际发生工程量结算。 | 米 | 1000 |
| 6.15 | 室外网线 | 室外六类防水网线 | 米 | 1600 |
| 6.16 | 接地装置 | 接地铜排3*30，接地引下装置，静电释放网线BVR-6mm2，BVR-16mm2等。 | 项 | 1 |
| 6.17 | 破路及修复 | 传输供电施工时沥青或混凝土，人行道路面开挖和修复。 | 点位 | 2 |
| 6.18 | 手孔井 | 手孔井500*500*700mm、井盖。 | 个 | 30 |
| 6.19 | 线路辅材 | 网络防雷、尾纤、水晶头等。 | 项 | 1 |
| 7 | 计量及检定 |  |  |  |
| 7.1 | 称重系统标定调试费 | 现场标定调试、车辆租用、道路交通管制等。 | 车道 | 6 |
| 7.2 | 计量及检定费用 | 计量单位首次计量检定，道路交通管制等。 | 车道 | 6 |
| 7.3 | 平台对接费 | 站点数据对接省治超平台，含前置机的费用。 | 点位 | 2 |
| 8 | 调试运输费 |  |  |  |
| 8.1 | 系统联合调试费 | 设备调试费用。 | 点位 | 2 |
| 8.2 | 设备运输费 | 台面运输及现场小件运输费。 | 车道 | 6 |
| 9 | 一站多用 |  |  |  |
| 9.1 | 一站多用数据稽核传输一体机 | - 采用国产处理器及国产操作系统，主控处理器≥8核@1.6GHz，内存≥8GB、EMMC32GB，配置1T及以上工业级固态硬盘宽温带缓存SSD硬盘；具备RS232、RS485、以太网接口等传输接口； - 含数据稽核校验站级软件：具备但不限于非现场执法点过车数据一站多用采集、站点属性标记等功能；具备一数多传功能，支持但不限于非现场执法点采集数据的省、市、县同步上传；支持不同类型前端站点大量部署与应用，实现证据链数据智能校验、稽核。对数据自动形成日志关联记录，实现数据元的日志可追溯。 | 台 | 2 |
| 2.9.2 | 车道设备数据治理终端 | - 采用国产处理器及国产操作系统，主控处理器≥8核@1.6GHz，内存≥8GB、EMMC32GB，配置2T及以上工业级固态硬盘宽温带缓存SSD硬盘，可接入路数：20路，支持并发压缩/AI路数：16路； - ★具备车道级设备时钟校验服务功能，实现车道时钟校验及设备时钟异常预警；（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） - 具备车道级过车数据记录补齐功能，将车道所有过车数据信息按照车牌、图像、过车时间等数据元素要求进行补齐； - 具备车道级数据压缩功能，可以实现对车辆图像数据进行压缩，单张图片压缩至300k以内，保证车辆信息清晰； - 具备端到端的数据延时预警，针对设备到治理终端延时在60s以上等不同类别进行预警； | 台 | 2 |
| 2.9.3 | 网络与数据安全探测模块 | ★支持非现场一站多用设备安全探测，支持网络穿透功能，能够对相机、称重设备、视频监控等不同设备进行漏洞检测，支持实时漏洞检测。（需提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告，并加盖投标单位公章。） | 套 | 2 |
| 2.9.4 | 站点定点稽查布控模块 | 支持关联及接入非现场执法点周边15分钟稽查布控圈范围内卡口等智能化设备，含稽查布控智能算法，支持基于非现场点位实现车辆稽查自动布控预警。 | 项 | 2 |
| 2.9.5 | 一站多用数据治理 | 一站多用数据治理以非现场执法点车道维度，对非现场执法点通过路侧勘察、路侧设备延时调优、站点信息和数据校验处理，支撑15分钟稽查布控圈构建。 | 车道 | 6 |

▲注：（1）因本项目必须通过省交通厅的验收，对所用产品要求很高，以上所列清单的参数要求只是满足验收的最低要求，所以根据投标人所投各产品与本项目采购文件规格参数要求中所有的参数偏离情况逐条进行响应对比，所有指标每项参数必须为无偏差或者正偏差，有一项负偏离按无效标处理。

（2）本项目内容包括但不限于上述内容，未列明的清单内容也视为包含在本项目内，参照浙江数智交院科技股份有限公司（浙江省交通规划设计研究院）出具的《温州市公路基础设施数字化转型升级项目专项设计文件-苍南分册》执行。

2、外场设备与数据治理模块建设清单

| 序号 | 名称 | 主要技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一站多用站点管理 |  |  |  |
| 1.1 | 一站多用站点基础数据注册、采集及标签初始化 | 实现对一站多用站点（设备）基础信息注册采集、盘点和归集，对各类型站点的站点信息、设备信息、数据信息进行信息盘点和归集。包括已建的非现场执法点、视频监控点位、交调站点； 完成站点及设备编码生成及校验：①设备编码申请:一站多用站点注册后，根据站点关联的设备信息，向省、市系统提交站点信息和设备信息，申请省、市规范的设备编码；②设备编码关联:省、市两级应用授权后，自动获取授权的设备编码，关联到对应设备信息中，生成设备编码； 实现对一站多用站点基本信息的初次标签初始化，并进行站点标签信息的设置。 | 项 | 1 |
| 1.2 | 站点和设备心跳数据监测 | 站点心跳监测：配置一站多用站点心跳监测规则和阈值，通过一站多用站点数据上传情况，对全域一站多用站点进行业务数据异常判定，触发异常阈值的，生成站点预警记录，及时通知站点所属部门，便于及时开展站点异常检查：①站点业务数据监测规则配置：对全域一站多用站点配置站点心跳监测的业务数据异常监测规则，包括数据完整性、字段规范性、数据时效性等监测规则，并设定异常阈值；②站点心跳监测预警：对出现数据完整性、字段规范性、数据时效性异常的站点，进行监测预警，及时通知管理部门，便于进行数据异常排查，保障站点数据质量； 设备心跳监测：提供设备管理，支持通过动态获取设备心跳，实现一站多用站点设备的在线监测，判断设备是否在线，对离线设备进行告警：①设备心跳监测配置：配置一站多用站点设备心跳监测规则，设置动态监测方式、异常判定条件等；②设备离线预警：对设备心跳监测存在异常的设备，及时向管理部门推送告警信息，便于设备维护人员及时进行设备离线问题排查。 | 项 | 1 |
| 1.3 | 设备安全监测 | 设备安全漏洞扫描监测:支持对一站多用站端设备进行安全漏洞扫描任务创建，动态配置漏洞任务参数，包括漏洞扫描目标、扫描测率、扫描频率，动态收集和识别系统中的安全漏洞。支持单次任务的全面扫描，包括主机安全漏洞、web安全漏洞、弱密码安全漏洞全面安全扫描，支持被动扫描； 安全检测策略监测：支持对一站多用站点设备安全检测策略设置，自定义设置威胁检测规则，设置规则属性、计算单元、规则配置、检测流程等，动态实现多维度安全策略检测保障； 设备日志安全检索监测：对一站多用站点设备提供的各种威胁日志、文件日志、网络日志等进行多源检索，分析安全威胁类型，包括但不限于恶意文件、APT威胁、僵尸网络、WEB攻击等，实现对各种威胁信息的详情追溯； 设备安全态势分析：汇聚全域一站多用站点的安全预警信息，进行安全风险分类统计和站点预警事件统计，分析安全风险站点、风险类别等，实现站点和设备的安全风险态势统计，包括设备资产总数、告警总数、风险分布、风险排行、近一周/近一月事件发生趋势、威胁类型TOP10和实时安全事件清单等。 | 项 | 1 |
| 1.4 | 站点数据质量监测 | 站点数据质量监测：监测站点数据质量，包含数据字段缺漏、数据字段不合规、数据上报时效性等问题； 站点数据多用质量监测：监测一站多用站点多用数据字段合规性； 站点业务数据监测：监测站点数据业务核心字段，包括车牌识别能力、货车识别能力、强光抑制能力。 | 项 | 1 |
| 1.5 | 数据传输监测 | 事件数据上报监测：支持一站多用数据上报监测，支持根据事件上报规则，对公路事件数据上报到市级综合巡查、数字路政的数据情况进行监测； 数据分发监测：实现一站多用数据分发监测，可以实现与个性化部署的“浙路通”应用级联，并进行业务数据分发情况监测； 设备巡检与维护状况监测：①设备巡检监测：提供设备巡检信息监测，记录一站多用站点设备巡检信息，生成设备异常预警信息；②设备巡检记录监测：支持录入设备巡检信息，包括设备巡检日期、巡检结果、异常问题、巡检人员等；③设备巡检预警监测：实现对巡检预警情况进行监测。 | 项 | 1 |
| 1.6 | 数据对账监测 | 站点数据对账监测：实现与省、市系统的站点一数多传数据对账，对异常数据情况进行监测并预警； 车辆数据记录对账监测：实现车辆数据记录与省、市站点数据的数据对账，对异常数据情况进行监测并预警。 | 项 | 1 |
| 2 | 数据治理 |  |  |  |
| 2.1 | 已建站点一站多用数据接入、转换及清洗 | 非现场执法点一站多用数据接入、转换及清洗：①对接入的已建的非现场执法点过车数据按照交调数据标准进行格式转换，生成符合交调业务应用的数据，并进行数据清洗；②对接入的已建的非现场执法点过车数据按照客车数据标准行格式转换，生成符合客运打非业务应用的数据，并进行数据清洗； 视频点位一站多用数据接入、转换及清洗：①对接入的视频点位过车数据按照交调数据标准进行格式转换，生成符合交调业务应用的数据，并进行数据清洗；②对接入视频点位过车数据按照客车数据标准进行格式转换，生成符合客运打非业务应用的数据，并进行数据清洗； 交调点位一站多用数据接入、转换及清洗：对符合卡口功能的交调点位按照治超稽查布控要求进行格式数据转换，生成符合稽查布控业务应用的数据，并进行数据清洗； 综合巡查事件数据转换及清洗：对符合要求的点位信息，按照数据标准进行格式转化，生成符合综合巡查业务应用的事件数据，并进行数据清洗。 | 项 | 1 |
| 2.2 | 异常数据数据加工标记 | 已建站点强光抑制标记：支持对已建站点强光抑制数据标记加工，通过标记优化提升夜间车辆识别准确率； 已建站点逃避检测行为标记：对排队过车、遮挡号牌、绕行检测、暴力冲卡等逃避检测车辆数信息进行数据加工，实现分类标记； 交调站点数据标记：支持对车辆流量、速度、车型、时间等信息数据加工，标记异常数据信息； 公路事件：支持对公路事件按照事件类型进行数据加工，包括对抛洒滴漏、污染公路、摆摊设点等事件数据分类标记； 路网监测标记加工：支持对视频监控站点进行数据标记。 | 项 | 1 |
| 3 | 数据实施及优化 |  |  |  |
| 3.1 | 基础数据优化 | 对于全域已建非现场执法点进行现场数据延时调优处理，确保点位数据传输的实时性，支撑稽查布控工作开展。通过优化数据传输协议和网络环境，减少数据传输的延迟，提升数据处理的效率。 | 项 | 1 |
| 3.2 | 数据标签验证、优化及个性化标签设计 | 标准化标签验证：实现省、市标准化标签的验证，将省、市两级数据标签与接入的点位数据进行标签数据验证； 数据标签优化（执法业务类）：依据区域执法情况，结合数据接入信息进行执法业务数据标签优化，提升标签及数据管理； 个性化标签设计及验证：制定个性化标签，进一步补充和完善数据标签体系，关联站级一站多用上传的基础数据，并进行数据进行验证，支持验证结果的查看。 | 项 | 1 |
| 3.3 | 站点及设备网络拓扑电子化生成及数据优化 | 网络拓扑电子初始化:电子初始化站点网络拓扑，并将所有设备设施名称基础信息标准化； 网络设备设施及基础信息拓扑优化：反向复核电子网络拓扑信息，与站点及设备拓扑情况进行电子网络联通测试,包含网络指令的测试、网络设备自动发现等； 设备清单及其他相关信息补充优化：依据区域情况，完善补充相关信息，包含设备组网配置、IP关联、非TCP/IP协议组网设备添加等。 | 项 | 1 |

注：（1）本项目所需的线缆及安装辅材、附件等采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，投标供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据，投标供应商自行承担报价风险。特殊情况，双方协商处理。

▲（2）因本项目必须通过省交通厅的验收，对所用产品要求很高，以上所列清单的参数要求只是满足验收的最低要求，所以根据投标人所投各产品与本项目采购文件规格参数要求中所有的参数偏离情况逐条进行响应对比，所有指标每项参数必须为无偏差或者正偏差，有一项负偏离按无效标处理。

（3）本项目内容包括但不限于上述内容，未列明的清单内容也视为包含在本项目内，参照浙江数智交院科技股份有限公司（浙江省交通规划设计研究院）出具的《温州市公路基础设施数字化转型升级项目专项设计文件-苍南分册》执行。

- （三）建设内容

- （1）普通国道非现场执法点新建

新建国道非现场执法点位主要系统包括：非现场执法点位高速动态称重系统、强光抑制车牌识别系统、监控系统、信息发布系统、数据传输系统等内容进行新建及施工、站点数据接入、计量检定。

本次项目新建普通国道非现场执法点要求能够适配温州市建设治超 15 分钟稽查布控圈的有关要求，能够与相关系统实现联动。具体要求支持基于非现场点位开展车辆布控：

①支持以非现场检测点为中心的点位围栏设置，定义点位围栏的名称、有效期等属性。

②能够以非现场检测点设置点位预警布控规则，非现场点位自动匹配过车车辆采集数据信息，自动产生预警。

③点位重点布控车辆库名单，生成点位布控名单，联动将名单推送至执法人员终端

④点位能够联动执法人员终端，执法人员通过终端连接非现场点位，查看执法人员距非现场点位距离数据，判断布控距离。同时通过终端查看该点位过车预警车辆、布控车辆等数据。

- （2）建设位置

| 非现场点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属路线 | 桩号 | 类型 | 覆盖车道数 | 情况说明 |
| 1 | G104 | K1981+700温州方向 | 新建 | 单向3车道 | 新建 |
| 2 | G104 | K1981+700福建方向 | 新建 | 单向3车道 | 新建 |

- （3）县级外场设备与数据管理模块

温州市下辖洞头区、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县、瑞安市、乐清市配套建设县级外场设备与数据管理工程。

各个区县通过县级外场设备与数据管理工程接入区域内已建的称重设备、强光抑制相机等非现场执法一站多用站点设施，对各类站点数据多用归集、验证，并建设县级管理标签，支撑不同应用的数据服务。

（1.1）模块架构

县级外场设备与数据管理工程支持将接入的一站多用站点感知数据，并将存储到温州市级多元基础数据融合和设备信息管理模块，实现数据上云；有条件的县（市、区）也可以本地另行存储和管理。总体架构图如下

图3-8总体架构图

（1.2）市县两级关系

如系统架构图所示，温州市级多元基础数据融合和设备信息管理主要承担温州全市公路外场设施感知数据接入、站点运行统计监测，县级外场设备管理和数据工程主要承担全域站点设备感知数据一数多传配置和管理，以及日常运维监测和异常处置。

1、温州市级多元基础数据融合和设备信息管理实现温州市本级感知数据接入和各区县县级外场设备和数据管理工程融合。

2、县级外场设备和数据管理工程实现全域站点设备感知数据一数多传配置和管理，站点设备心跳监测，站点数据

质量监测和安全监测，并提供站点设备运维监测和管理。

- 图3-9数据流向逻辑

①治超数据流向

已建治超站点继续向省级公路监测监管系统（浙路通）进行数据传输，并进行一数多传改造；新建或升级改造的治超站点通过相关设备与数据管理模块实现一数多传，治超数据流向主要包括：

一是治超设备站点应通过原治超系统传输至省级公路监测监管系统（浙路通）；

二是站点数据具备传输至“浙路通”温州市平台；

三是县级作为站点管理节点，可根据情况应具备数据接入功能和存储功能。

②交调数据流向

已建交调站点继续向省级公路监测监管系统（浙路通）进行数据传输，并由省级系统回流或由交调站点直接传输至“浙路通”温州市平台，因地制宜进行一数多传改造。新建或升级改造的交调站点具备直接向省市两级进行数据传输功能，省级传输至省级公路监测监管系统（浙路通），市级可传输至“浙路通”温州市平台。

③视频数据流向

新建或升级的视频监控、非现场执法点摄像机向县（市、区）级视频平台进行数据传输。

（1.3）模块建设内容

模块建设一站多用站点（设备）注册、信息汇集及监管、标签算法、设备安全监测等功能。

- 表3-3县级外场设备和数据管理模块建设内容一览表

| 序号 | 模块 | 技术参数、模块功能 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 数据采集与监测 |  |
| 1 | 一站多用站点基础数据注册、采集 及标签初始化 | 1.实现对一站多用站点（设备）基础信息注册采集、盘点和归集，对各类型站点的站点信息、设备信息、数据信息进行信息盘点和归集。包括已建的超限运输检测站、非现场执法点、视频监控点位、交调站点。 2.完成站点及设备编码生成及校验： ①设备编码申请:一站多用站点注册后，根据站点关联的设备信息，向省、市系统提交站点信息和设备信息，申请省、市规范的设备编码； ②设备编码关联:省、市两级应用授权后，自动获取授权的设备编码，关联到对应设备信息中，生成设备编码。 3.实现对一站多用站点基本信息的初次标签初始化，并进行站点标签信息的设置。 |
| 2 | 站点和设备心跳数据监测 | 1.站点心跳监测：配置一站多用站点心跳监测规则和阈值，通过一站多用站点数据上传情况，对全域一站多用站点进行业务数据异常判定，触发异常阈值的，生成站点预警记录，及时通知站点所属部门，便于及时开展站点异常检查： ①站点业务数据监测规则配置：对全域一站多用站点配置站点心跳监测的业务数据异常监测规则，包括数据完整性、字段规范性、数据时效性等监测规则，并设定异常阈值； ②站点心跳监测预警：对出现数据完整性、字段规范性、数据时效性异常的站点，进行监测预警，及时通知管理部门，便于进行数据异常排查，保障站点数据质量。 2.设备心跳监测：提供设备管理，支持通过动态获取设备心跳，实现一站多用站点设备的在线监测，判断设备是否在线，对离线设备进行告警： ①设备心跳监测配置：配置一站多用站点设备心跳监测规则，设置动态监测方式、异常判定条件等； ②设备离线预警：对设备心跳监测存在异常的设备，及时向管理部门推送告警信息，便于设备维护人员及时进行设备离线问题排查。 |
| 3 | 设备安全监测 | 1.设备安全漏洞扫描监测:支持对一站多用站端设备进行安全漏洞扫描任务创建，动态配置漏洞任务参数，包括漏洞扫描目标、扫描策略、扫描频率，动态收集和识别系统中的安全漏洞。支持单次任务的全面扫描，包括主机安全漏洞、web安全漏洞、弱密码安全漏洞全面安全扫描，支持被动扫描。 2.安全检测策略监测:支持对一站多用站点设备安全检测策略设置，自定义设置威胁检测规则，设置规则属性、计算单元、规则配置、检测流程等，动态实现多维度安全策略检测保障。 3.设备日志安全检索监测：对一站多用站点设备提供的各种威胁日志、文件日志、网络日志等进行多源检索，分析安全威胁类型，包括但不限于恶意文件、APT威胁、僵尸网络、WEB攻击等，实现对各种威胁信息的详情追溯。 4.设备安全态势分析：汇聚全域一站多用站点的安全预警信息，进行安全风险分类统计和站点预警事件统计，分析安全风险站点、风险类别等，实现站点和设备的安全风险态势统计，包括设备资产总数、告警总数、风险分布、风险排行、近一周/近一月事件发生趋势、威胁类型TOP10和实时安全事件清单等。 |
| 4 | 站点数据质量监测 | 1.站点数据质量监测:监测站点数据质量，包含数据字段缺漏、数据字段不合规、数据上报时效性等问题。 2.站点数据多用质量监测:监测一站多用站点多用数据字段合规性。 3.站点业务数据监测：监测站点数据业务核心字段，包括车牌识别能力、货车识别能力、强光抑制能力。 |

| 5 | 数据传输监测 | 1.事件数据上报监测：支持一站多用数据上报监测，支持根据事件上报规则，对公路事件数据上报到市级综合巡查、数字路政的数据情况进行监测。 2.数据分发监测：实现一站多用数据分发监测，可以实现与个性化部署的“浙路通”应用级联，并进行业务数据分发情况监测。 3.设备巡检与维护状况监测： ①设备巡检监测：提供设备巡检信息监测，记录一站多用站点设备巡检信息，生成设备异常预警信息； ②设备巡检记录监测：支持录入设备巡检信息，包括设备巡检日期、巡检结果、异常问题、巡检人员等； ③设备巡检预警监测：实现对巡检预警情况进行监测。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 数据对账监测 | 1.站点数据对账监测：实现辖区站点与省、市站点数据的数据对账，对异常数据情况进行监测并预警。 2.车辆数据记录对账监测：实现车辆数据记录与省、市站点数据的数据对账，对异常数据情况进行监测并预警。 |
| 二 | 数据处理 |  |
| 1 | 已建站点 一站多用数据接入、转换及清洗 | 1.非现场执法点一站多用数据接入、转换及清洗： ①对接入的未改造的非现场执法点过车数据按照交调数据标准进行格式转换，生成符合交调业务应用的数据，并进行数据清洗； ②对接入的未改造的非现场执法点过车数据按照客车数据标准行格式转换，生成符合客运打非业务应用的数据，并进行数据清洗。 2.视频点位一站多用数据接入、转换及清洗： ①对接入的视频点位过车数据按照交调数据标准进行格式转换，生成符合交调业务应用的数据，并进行数据清洗； ②对接入视频点位过车数据按照客车数据标准进行格式转换，生成符合客运打非业务应用的数据，并进行数据清洗。 3.交调点位一站多用数据接入、转换及清洗：对符合卡口功能的交调点位按照治超稽查布控要求进行格式数据转换，生成符合稽查布控业务应用的数据，并进行数据清洗。 4.综合巡查事件数据转换及清洗：对符合要求的点位信息，按照数据标准进行格式转化，生成符合综合巡查业务应用的事件数据，并进行数据清洗。 |
| 2 | 异常数据数据加工标记 | 1.未改造站点强光抑制标记：支持对未改造站点强光抑制数据标记加工，通过标记优化提升夜间车辆识别准确率。 2.未改造站点逃避检测行为标记：对排队过车、遮挡号牌、绕行检测、暴力冲卡等逃避检测车辆数信息进行数据加工，实现分类标记。 3.交调站点数据标记：支持对车辆流量、速度、车型、时间等信息数据加工，标记异常数据信息。 4.公路事件：支持对公路事件按照事件类型进行数据加工，包括对抛洒滴漏、污染公路、摆摊设点等事件数据分类标记。 5.路网监测标记加工：支持对视频监控站点进行数据标记。 |
| 三 | 数据实施及 优化 |  |
| 1 | 基础数据优化 | 对于全域已建非现场执法点进行现场数据延时调优处理，确保点位数据传输的实时性，支撑稽查布控工作开展。通过优化数据传输协议和网络环境，减少数据传输的延迟，提升数据处理的效率。 |
| 2 | 数据标签验证、优化及个性化标签设计 | 1.标准化标签验证：实现省、市标准化标签的验证，将省、市两级数据标签与接入的点位数据进行标签数据验证。 2.数据标签优化（执法业务类）：依据区域执法情况，结合数据接入信息进行执法业务数据标签优化，提升标签及数据管理。 3.个性化标签设计及验证：制定区县个性化标签， 进一步补充和完善区县的数据标签体系，关联站级一站多用上传的基础数据，并进行数据进行验证，支持验证结果的查看。 |
| 3 | 站点及设备网络拓扑电子化生成及数据优化 | 1.网络拓扑电子初始化:电子初始化站点网络拓扑，并将所有设备设施名称基础信息标准化。 2.网络设备设施及基础信息拓扑优化：反向复核电子网络拓扑信息，与站点及设备拓扑情况进行电子网络联通测试，包含网络指令的测试、网络设备自动发现等。 3.设备清单及其他相关信息补充优化：依据区域情况，完善补充相关信息，包含设备组网配置、IP关联、非TCP/IP协议组网设备添加等。 |

- （1.4）数据工程建设内容

- 1）站点信息盘点、归集

对温州市各县（市、区）不在浙江省交通基础设施数字化转型升级建设范围内的各类型站点的站点信息、设备信息、数据信息进行信息盘点和归集。

- 表3-4超限运输检测站信息盘点与归集

| 数据名称 | 数据字段 |
| --- | --- |
| 站点信息 | 包含站点名称、站点简称、站点编码、检测方向、所在行政区划名称、站点级别、所属管理机构、管辖大队、管辖中队、所在路线编号、所在路线名称、站点桩号、经度、纬度、详细地址、站点状态、检测车道数量、占地面积、检测场地面积、卸载区占地面积、总投资、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 设备信息 | 包含设备名称、设备厂商、设备保修期、设备类别、设备型号、设备建设日期等字段 |
| 数据名称 | 数据字段 |
| 称重设备 | 包含设备名称、设备厂商、东经、北纬、设备型号、设备种类、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 监控设备 | 包含设备名称、设备厂商、东经、北纬、设备型号、设备种类、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 业务数据 | 包含车牌号、车牌颜色、总重、限重、车轴、车辆类型、超限率、检测类型、卸载重量、货车长度、货车宽度、货车高度、处置状态等字段 |

- 表3-5非现场检测站点信息盘点与归集

| 数据名称 | 数据字段 |
| --- | --- |
| 站点信息 | 包含站点名称、站点简称、站点编码、检测方向、所在行政区划名称、站点级别、所属管理机构、管辖大队、管辖中队、所在路线编号、所在路线名称、站点桩号、经度、纬度、详细地址、站点状态、检测车道数量、占地面积、检测场地面积、卸载区占地面积、总投资、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 设备信息 | 包含设备名称、设备厂商、设备保修期、设备类别、设备型号、设备建设日期等字段 |
| 称重设备 | 包含设备名称、设备厂商、东经、北纬、设备型号、设备种类、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 监控设备 | 包含设备名称、设备厂商、东经、北纬、设备型号、设备种类、建设日期、投入运行日期等字段 |

- 表3-6交调站点信息盘点与归集

| 数据名称 | 数据字段 |
| --- | --- |
| 站点信息 | 包含站点名称、站点编码、所在行政区划名称、所属管理机构、管辖大队、管辖中队、所在路线编号、所在路线名称、站点桩号、经度、纬度、车道数、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 设备信息 | 包含设备名称、设备厂商、设备保修期、设备类别、设备型号、设备建设日期等字段 |

- 表3-7视频监控信息盘点与归集

| 数据名称 | 数据字段 |
| --- | --- |
| 站点信息 | 包含站点名称、站点简称、检测方向、站点编码、所在行政区划名称、所属管理机构、管辖大队、管辖中队、所在路线编号、所在路线名称、站点桩号、经度、纬度、检测车道数量、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 设备信息 | 包含设备名称、设备厂商、设备保修期、设备类别、设备型号、设备建设日期等字段 |
| 监控设备 | 包含设备名称、设备厂商、东经、北纬、设备型号、设备种类、建设日期、投入运行日期等字段 |
| 事件信息 | 包含事件类型、事件检测时间、事件检测地点、事件处置结果等字段； 事件类型包含公路路政、养护、应急、工程等事件 |

2）已建站点据接入

①超限运输检测站：通过县级外场设备管理与接入模块接入超限运输检测站数据，完成对温州市各县（市、区）本次改造或新建范围之外的超限检测数据汇聚与整合。

②非现场执法点：通过县级外场设备管理与接入模块非现场执法点数据，完成对温州市各县（市、区）本次改造或新建范围之外的非现场执法点检测数据汇聚与整合分析。

③视频点位：通过县级外场设备管理与接入模块与视频平台对接，完成视频监控数据的汇聚与接入。

④交调点位：通过县级外场设备管理与接入模块与交调平台对接，将交调点位设备采集数据汇聚与接入。

3）数据标记加工

①未改造站点强光抑制标记：支持对未改造站点强光抑制数据标记加工，通过标记优化提升夜间车辆识别准确率。

②未改造站点逃避检测行为标记：对排队过车、遮挡号牌、绕行检测、暴力冲卡等逃避检测车辆数信息进行数据加工，实现分类标记。

③交调站点数据标记：支持对车辆流量、速度、车型、时间等信息数据加工，标记异常数据信息。

④公路事件：支持对公路事件按照事件类型进行数据加工，包括对抛洒滴漏、污染公路、摆摊设点等事件数据分类标记。

⑤路网监测标记加工：支持对视频监控站点进行数据标记。

4）对已建站点的一站多用数据转换

①已建非现场执法点一站多用数据转换：对接入的已建非现场执法点过车数据按照交调数据标准进行格式转换，生成符合交调业务应用的数据；对接入的已建的非现场执法点过车数据按照客车数据标准行格式转换，生成符合客运打非业务应用的数据。

②接入的视频点位一站多用数据转换：对接入的视频点位过车数据按照交调数据标准进行格式转换，生成符合交调业务应用的数据；对接入视频点位过车数据按照客车数据标准进行格式转换，生成符合客运打非业务应用的数据。

③对已接入的交调点位、视频点位过车数据按照治超数据标准进行格式转换，生成符合稽查布控业务应用的数据。

④已进入未改造的非现场执法点位、视频点位数据按照综合巡查数据标准进行格式转换，生成符合综合巡查业务应用的事件数据。

- 5）两类数据清洗治理

对通过县级外场设备管理与接入模块接入的超限运输检测站、非现场执法点数据，在数据接入过程中，存在的重复过车数据进行数据清洗治理。

对视频监控站点检测到的综合巡查事件数据中的识别错误数据进行数据清洗治理。

- 6）已建站点与县级模块之间数据对账

对接入的已建非现场执法点一站多用数据与非现场执法点站端数据进行数据对账，比对非现点上传的数据量和实际过车量的数量差别

- （1.5）站点一站多用集成实施

- 1）站点网络拓扑生成实施

依据接入站点的设备IP，进行站点设备网络拓扑生成实施，包括根据设备清单进行设备组网配置、IP关联、非TCP/IP协议组网设备添加等，生成站点完整的设备清单和网络拓扑图。

- 2）站点初始化配置集成

对接入的站点、设备进行初始化配置，进行站点标签标记、管理人员信息登记、设备巡检策略配置、设备心跳监测配置、数据完好率监测配置、设备安全策略配置等。

- 3）现有非现场执法站点数据延时优化实施

对于温州市各县（市、区）现有非现场执法点进行现场数据延时调优处理，确保点位数据传输的实时性，支撑稽查布控工作开展。通过优化数据传输协议和网络环境，减少数据传输的延迟，提升数据处理的效率。

- （2）交通情况调查点位

交调站的分布应从全面反映普通国道路网交通流量及特性出发，结合公路网布局、公路的行政等级、技术等级及公路规划建设等因素，进行科学规划、合理布局。

- （2.1）点位设置原则

——省、市级行政区划分界之间路段；

——县级行政区划分分界之间路段；

——干线公路与干线公路交叉点（互通立交或平面交叉口）之间的路段；

——县级及县级以上城市、大型工业生产基地、重要港站枢纽、重点旅游风景区之间的路段。

- （2.2）设施功能需求

——交通情况调查设施设备应符合现行《公路交通情况调查设备》（JT/T1008）等相关标准的规定；

——交通情况调查设施设备安装结构应稳定，机箱外部完整；

——传感器安装应符合设计要求，检测区域正确；

——机动车分类或分型误差不大于10%；

——车流量相对误差不大于5%；

——车速相对误差不大于8%；

——传输性能24小时观察时间内失步现象<1次；以太网传输丢包率≤0.1%；

——能够向监控中心计算机提供显示内容的确认信息及本机工作状态自检信息；

——加电后，设备能自动恢复到正常通信状态，并被上位机或控制系统识别，断电或故障前存储数据保持不变；

——设备应安装标识标牌，采用全国公路交通情况调查统一标志（如图3-10所示）,内容应包括观测站编号、观测站名称、管理单位、联系电话，建议规格为40cm*60cm,采用

铁皮表面刻字或涂层、交通反光膜刻字等方式。

图3-10全国公路交通情况调查统一标志

——在设备安装前，应确保设备能够顺利接入浙江省公路交通情况调查系统。通信协议采用TCP/IP协议，数据服务中心服务器作为服务端，设备作为客户端，设备向数据服务中心服务器传递数据包，并响应数据服务中心服务器发送的系统指令，设备给数据服务中心服务器发送数据包时，应使用3131~3140范围端口。设备应有同时向多个服务器直接传输数据的能力，应确保数据不可转发，防止未经授权的第三方访问或使用数据。

——交调点位具备卡口车牌抓拍能力，能记录通行车辆通过的全景特征图片和号牌图片，全景图片包含机动车前部全貌、号牌、颜色、车型等信息，抓拍图片还应叠加车辆经过的ETC门架编号、抓拍时间、车牌号、车辆品牌型号（如有）、行驶方向等信息。支撑稽查布控工作开展，车牌抓拍数据能够上传至浙路通省市平台，区域监管联动试点区域能够将数据上传至区域监管联动系统。

——具备一数多传能力，数据传输网络满足一数多传要求。

三、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3、系统软件升级，整个系统的集成，各个相关单位的接入；完成各项安装、调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的软硬件系统调整、配置和调试、维护；

4、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5、质保期内的维保及维修；

6、售后服务的措施及承诺；

7、现场施工人员安全及保险；

8、施工现场交通疏导。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

四、商务条款

1、付款方式：

1）中标人在合同签订后以转账或保函的形式向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在项目质保期结束后7个工作日内无息退还。

2）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价50%的预付款（中标供应商需开具正式发票并经使用单位签字盖章，签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；

3）供应商完成非现治超点位（双向6车道）的新建后7个工作日内，支付至合同价款的60%，所有工作内容完成并通过业主验收后，采购人向供应商支付至合同价款100%。

2、完工期、质保期

合同签订后90天内完工，完成供货安装调试。质保期为8年。

3、维护期内要求：维护期内应开通24小时热线服务电话，提供7*24小时技术服务。故障响应时间2小时，4小时内出具解决方案，24小时内解决故障。维护期不得另外收取费用，包含在本次招标费用里，供应商自行考虑报价。

五、招标代理费

1、中标供应商在领取中标通知书同时向招标代理机构支付         元的招标代理服务费。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：苍南县农村合作银行经营部

开户名称：中纬工程管理咨询有限公司苍南分公司

开户帐号：201000114997847

2、中标供应商在规定的时间内未主动与采购人签订合同或放弃中标资格或因违规行为被取消中标资格的，将不退还其招标代理服务费。

# 第四章 合同主要条款（参考）

甲方（委托方）：_____________________________

乙方（受托方）：_____________________________

双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购清单及合同价格

（1）合同总价为                     元（大写：                ）

（2）乙方保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币元

| 采购设备名称 | 配置、性能指标 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：交货期

合同签订后90天内完工，完成供货安装调试。

第六条：设备的到货、安装、调试和验收

1、产品的质量标准要求

①本次采购项目的产品质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求。

②乙方提供的设备必须是全新的设备（包括零部件）。乙方必须确保投标文件中所投的所有产品：符合我国相关业界产品标准，有产品合格证和国家质检标志，并应提交国家相关部门的质量检测报告书。

③若因系统设备及产品不符合我国国家质量标准及现行规范要求而给甲方人造成损失，乙方需承担相应责任并赔偿甲方的损失。

④所有设备和配件均要求是经过实际运行验证、性能稳定的全新产品。

2、到货

设备到达现场后，乙方必须派员到现场与甲方一起开箱检验，按供货清单验收,若有缺少或损坏，乙方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至甲方满意为止。

3、安装

①设备安装工作须由具备相应资质的安装单位进行，且乙方须在安装前提供安装单位的资质证书给甲方确认，确认之后方可进行安装工作；如乙方未按要求提供资质证书或未由相应资质的安装单位进行安装工作，甲方权取消其中标资格且赔偿相应损失。

②为确保安装调试工作安全有序的进行，要求乙方在货物运抵安装现场前3天内向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方应承担相应责任。

③设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中招标人将对设备的安装质量进行监督。乙方需按甲方的要求和认可负责设备的就位、安装和调试及试运行工作。

④甲方除提供安装所需的水电、设备存放场地以外，设备的装卸、就位、安装、调试、检验、人员食宿、交通、设备保护等所有费用均由乙方承担，须全部包含在总报价内。

⑤在安装过程中，如由于乙方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，乙方须负责修理并赔偿全部损失。

4、调试

设备安装就位、校准后，乙方应按事先被甲方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给甲方，但乙方应对测试的各种数据的真实性负责。甲方也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器设备进行功能、性能测试，乙方负责测试和调试所需的一切费用，并负责解决在调试和试运行时出现的任何质量问题。并填写测试报告交由甲方存档。

5、验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向甲方提交，验收视为合格，甲乙双方签署验收合格证书。若因乙方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，乙方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由乙方承担，甲方保留向乙方索赔的权利。验收不合格，除要求更换不合格的产品（包括外购产品）外，还要负赔偿责任扣合同总价款的10%。

- 乙方在设备到货、安装、调试和验收期间应接受甲方的协调和管理，乙方应采取严格的安全措施，运输及施工过程中的安全责任均由乙方负责，所有事故责任及其发生的一切费用均由乙方承担。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

中标人在合同签订后以转账或保函的形式向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在项目质保期结束后7个工作日内无息退还。

第九条：货款的支付

1）合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同总价50%的预付款（中标供应商需开具正式发票并经使用单位签字盖章，签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定）；

2）供应商完成非现治超点位（双向6车道）的新建后7个工作日内，支付至合同价款的60%，所有工作内容完成并通过业主验收后，采购人向供应商支付至合同价款100%。

第十条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十一条：补救措施和索赔

1、甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1）乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2）根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十二条：履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款1000元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十三条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条：违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2、本合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章。

第十八条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第十九条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、甲方的招标文件与招标补充文件；

2、乙方投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

第二十条其他

（一）新建成非现执法点位设施未接入全省统一的公路监管平台的，不予支付工程款；

（二）建成的非现执法点位设施质保期为8年；

（三）建成治超非现执法点位设施每车道保留不少于3万元质保金，用于确保非现执法点位设施正常运行；

（四）在设施质保期内，设施正常运行的标准为：非现执法点位设施每月正常运行不低于25天。因设施原因不能确保正常运行的，按每车道按不少于500元/天扣除质保金，扣完为止。

甲方(盖章)：                                  乙方（盖章）：

法定代表人（或企业负责人）：                 法定代表人（或企业负责人）：

开户银行：                                   开户银行：

开户名称：                                   开户名称：

账号：                                       账号：

签约日期：                                   签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第五章 投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件一

投  标  函

苍南县交通运输局：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及本项目所在地的政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                       招标编号：                 报价单位：人民币元

| 项目名称 | 分项报价 （元） | 投标总价（元）合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 苍南县104国道非现执法点位建设项目 | 主要设备及项目建设项目报价： 大写： 小写： | 大写： 小写： | 主要设备及项目建设项目分项最高限价：356524元 |
|  | 外场设备与数据治理模块报价： 大写： 小写： |  | 外场设备与数据治理模块分项最高限价：270000元 |

1.本表中的报价为总报价，应包括完成需要的全部内容,包括设备、机械设备、通讯、利润、税金、保险、检测验收、技术支持与培训、专利、售后服务与维保、招标代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3.▲本次招标设有最高限价人民币3835424元（其中主要设备及项目建设项目报价最高限价为356524元，外场设备与数据治理模块限价最高限价为270000元），投标总价不得超出最高限价，主要设备及项目建设项目报价不得超出最高限价，外场设备与数据治理模块报价也不得超出最高限价，否则做无效标处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）

- 投标分项报价表

- （价格单位：元人民币）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ....... | ....... | ...... | ...... | ...... | ....... | ....... |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  | 含 |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  | 含 |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  | 含 |  |  |
| 税金 |  |  |  |  | 含 |  |  |
| 其他相关费用 |  |  |  |  | 含 |  |  |
| 总价（应与开标一览表中投标总价相一致） |  |  |  |  | 元 |  |  |

▲合计报价应与开标一览表中投标总价一致。

▲本表可延伸，细化，

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附件三（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

（采购人）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

本授权书于     年    月    日生效，有效期至      年   月  日，特此声明。

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓    名：  （签字）      性别：        年龄：    职务：

系          （投标人名称）                 的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖章）

日  期：    年    月

附件四(二）

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

- 5. 我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。 若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- 6. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

7．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五：其他响应文件

附件六：

拟派项目负责人履历表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明可提供旁证材料 （合同等，若有）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件七

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- （标的名称，采购清单内列明的商品）,属于（工业）,承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

- （标的名称，采购清单内列明的商品）,属于（采购文件中明确的所属行业）,承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）新成立企业应参照国务院批准的中小企业划分标准，根据企业自身情况如实判断。认为本企业属于小微企业的，可按照《办法》的规定出具《中小企业声明函》，享受相关扶持政策。无上一年度数据的新成立企业可不填报，但需在下划线空格中填写“无上一年度数据的新成立企业”，否则做无效声明函；

（3）中小企业划分标准文件：工信部联企业[2011]300号文件，本项目所属行业以本页为准，不允许更改；

（4）《中小企业声明函》中表述错误、不明确、矛盾的视为无效声明函。

监狱企业证明文件（如有）

监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

附件八（一）

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺

致：

我单位近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购活动过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位无条件地退出本项目招标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八（二）

投标供应商依法缴纳税收和社会保障金的声明书

：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

项目团队人员概况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格/职称证书 | 现任职务 | 从事相关服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交证书复印件（如有则提供，加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、本表可延伸、细化。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

附件十

政府采购活动现场确认声明书

中纬工程管理咨询有限公司：

本人经由                      （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                    （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系.

（供应商代表签名）

年   月   日

附件十一

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10% | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

# 第六章 评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标人。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由采购人的代表和有关专家组成，成员人数为五人或五人以上单数。

三、评标办法

1、采用资格审查合格通过后的综合评分法（百分制法），即投标人最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照本评标方法的各项评分标准对其技术资信标进行综合评审。并最终根据各技术资信标合格投标人的技术资信标和商务标的合计得分由高到低确定中标候选人。

2、开标后，采购人首先对投标人资格性检查进行审查，审查合格后由评标委员会进行符合性检查，凡投标书实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，经评标委员会认定作为无效投标，予以废除，不再进入后续评审。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人做出书面答复作为投标书的补充文件。

3、评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）采用百分制打分法，其中技术资信标70分，商务标30分。

（2）本次招标设有最高限价人民币383.5424万元（其中外场设备与数据治理模块限价最高限价为270000元），如果所有供应商的报价均超出最高限价的情况，本次采购作流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出最高限价，则该供应商作无效标处理。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将会作为无效投标处理。

- 评标细则

- 技术、资信分（满分70分）

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数要求 | 根据投标人所投各产品与本项目采购文件规格参数要求中所有的参数偏离情况逐条进行响应对比，所有指标每项参数必须为无偏差或者正偏差，有一项负偏离按无效标处理，其中加“★”参数指标满足要求并能按要求提供证明材料的，每提供一项得1分，最高可得17分。 注：技术参数要求出具相关证明的需提供扫描件并加盖投标单位公章，否则视为负偏离。 | 17 |
| 2 | 综合实力 | 1、为了更好实现测量精度稳定性和售后服务快捷便利，投标人所投“平板式称重主体、称重传感器、称重显示控制器（称重数据处理一体机）”厂商保持一致且均能提供市场监督管理局颁发的《计量器具型式批准证书》得3分，未提供或提供不全的不得分。 注：须提供以上证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 3 |
|  |  | - 2、投标供应商提供的称重设备拥有自主知识产权的异常行驶行为检测方法（例如跳磅、S型、连续跟车、跨车道、斜向、断续行驶等），每提供一个得1分，本项最高得5分。 注：须提供具有国家知识产权局出具的佐证材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 5 |
| 3 | 产品功能要求 | - 称重产品功能模块功能要求： - ①具备自动缓存功能，本地能够存储不少于6个月的数据。 - ②具备数据重发功能，并在出现通信链路不稳定等异常情况时保障数据的唯一性和完整性。 - ③具有故障自检功能，当出现设备或线路故障时能取得相应的故障信息，并能够将这些故障信息上报。 - 以上需提供相应功能的检测报告，每满足一项得1分，最高得3分。 - 注：须提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告并加盖投标单位公章，报告内的功能描述要满足或优于上述描述，否则不得分。 | 3 |
|  |  | - 轮轴识别设备功能要求： - ①普通车道检测宽度≥1200mm，超宽车道检测宽度≥1600mm，识别准确率≥98%。 - ②平均使用寿命10年以上。 - ③具有自诊断功能，发生故障时能够通过信息接口向外部发出故障信息。 - 以上需提供相应功能的检测报告，每满足一项得1分，最高得3分。 - 注：须提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告并加盖投标单位公章，报告内的功能描述要满足或优于上述描述，否则不得分。 | 3 |
|  |  | - 3、车牌识别及抓拍设备功能要求： - ①抓拍的车辆照片应清晰辨别机动车车型、车身颜色、号牌等基本特征，符合GA/T 497、GA/T 832、GA/T 833等标准要求。 - ②日间车牌识别准确率应不小于 95%，夜间车牌识别准确率应不小于 90%，日间车牌颜色识别准确率应不小于 90%，夜间车牌颜色识别准确率应不小于 80%；车辆号牌种类识别准确率应不小于 95%，未悬挂号牌的识别率应不小于 80%；通过监测点对车辆图像捕获率应不小于 99%。提供相应功能的检测报告。 - ③当车辆图像为前部特征图像时，记录的驾驶人面部图像不小于 50×50 个像素点，应具备人脸增透功能，准确分辨人像特征。 - ④车辆图像捕获时应不受雨、雪、雾等天气、环境光和相临车道通行车辆的影响，空拍和重拍的图像记录应小于3%。 - 以上需提供相应功能的检测报告，每满足一项得1分，最高得4分。 - 注：须提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告并加盖投标单位公章，报告内的功能描述要满足或优于上述描述，否则不得分。 | 4 |
|  |  | - 4、视频监控设备功能要求： - ①不低于20 倍光学变焦，具备红外日夜型全天候监控录像功能，可进行图像回放，支持视频图像截图并上传。 - ②具备自诊断、视场校对和自动补偿功能。 - ③根据网络带宽的不同情况，实现自动调节抽帧或降低分辨率，以保证正常的监控。 - ④应不低于 200 万像素（1920*1080）的高清机芯，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿。 - 以上需提供相应功能的检测报告，每满足一项得1分，最高得4分。 - 注：须提供具备CMA或CNAS认证第三方检验机构的检验报告并加盖投标单位公章，报告内的功能描述要满足或优于上述描述，否则不得分。 | 4 |
| 4 | 综合评价 | 1、投标供应商具有质量管理管理体系认证、信息安全管理体系认证、企业诚信管理体系认证的，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 注：须提供以上认证证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  | 2、投标供应商或所投称重主体制造商提供类似项目业绩，每提供一个得0.5分，本项最高得1.5分。 注：1）须提供中标通知书或中标公告网页截图、合同、竣工报告扫描件，合同内容需至少包含称重平板、抓拍相机及LED情报板，否则不得分。 2）须提供上述证明材料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 1.5 |
|  |  | 3、根据供应商或所投称重主体制造商提供上述2.的类似业绩中，业主评价为满意的，每提供一个得0.5分；本项最高得1.5分。 - 注：提供由业主盖章确认的评价证明资料扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 1.5 |
| 5 | 投标供应商人员配置 | 1、投标供应商拟投入的项目负责人（1人）具有机电工程专业一级建造师证书、机电制造专业高级及以上工程师的，每具备一个证书得0.5分，本项最高得1分。 2、投标供应商拟投入的项目技术负责人（1人）具有系统集成项目管理工程师（软考）、一级造价工程师证书的，每具备一个证书得0.5分，本项最高得1分。 3、投标供应商拟投入的项目团队成员（除项目负责人、技术负责人外）具有信息技术高级及以上工程师证书、注册信息安全工程师的，每具备一种证书得0.5分，本项最高得1分。(同一个人具有多种证书的，按一个证书来计算) 注：须同时提供相关证书和在投标截止前3个月内至少1个月在本单位缴纳的社保缴纳证明扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分。 | 3 |
| 6 | 实施方案 | 根据投标供应商提供实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性等进行综合评分。 （1）施工总体部署、施工准备计划、供货、安装、集成、调试及验收方案。注：完全满足的得3分，基本满足的得2分，不太满足的得1分，与内容无关或无此内容不得分。 （2）确保施工质量方案、确保按时完工的保障措施、文明施工组织方案、确保安全施工组织方案。 注：完全满足的得2分，基本满足的得1分，不太满足的得0.5分，与内容无关或无此内容不得分。 - （3）施工现场交通安全组织方案、针对本项目提出的应急处理方案、实施重点、难点分析及解决方案等。 注：完全满足的得2分，基本满足的得1分，不太满足的得0.5分，与内容无关或无此内容不得分。 | 7 |
| 7 | 售后服务 | （1）根据服务承诺的范围和完善程度（包括服务承诺，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间（24小时内）方式及保障措施）等，从服务方案全面、完整性、合理性考虑，由专家进行综合打分。 - 注：完全满足的得7.5分，基本满足的得4.5分，不太满足的得1.5分，与内容无关或无此内容不得分。 - （2）承诺所投全部产品质保期全部在招标文件要求基础上，增加一年得2分，增加两年得5分，本项最高得5分。 - 注：以投标人提供的质保期承诺书为准（格式自拟），未提供不得分。 - （3）承诺质保期内配合计量单位完成每年1次的称重设备计量检定，每半年完成线下现场巡检并出具巡检报告。本项最高得3分。 - 注：以投标人提供的质保期承诺书为准（格式自拟），未提供不得分。 | 15.5 |
| 8 | 政策功能分 | 1、投标产品中有列入《节能产品政府采购品目清单》的，可得0.5分，但属于政府强制采购节能产品的不得分； 2、投标产品中有列入《环境标志产品政府采购品目清单》的，可得0.5分。 注：须提供所投相关产品对应的认证证书扫描件，否则不得分。 | 1 |

注：每个评委可根据上述评分内容和分值独立打分，然后求其算术平均值作为该投标人的技术、资信最后有效得分。

2．商务标评分标准：30分

2.1评标基准价的确定方法为：

满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分（即价格权值为30%）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。（四舍五入，精确到小数点后二位）。

2.1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，供应商如为小微企业并提交中小企业声明函的，其小微企业报价扣除10%后参与评审；

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业并提交相关证明材料的，视同小型、微型企业；

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，供应商如为残疾人福利性单位并提交《残疾人福利性单位声明函》的，视同小型、微型企业；

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.3、符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）监狱企业证明文件：省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（2）如果提供其他监狱企业制造的货物，还须同时提供该企业为监狱企业的证明文件。

2.4、符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位，在全部提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参加政府采购活动时，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

备注：（1）残疾人福利性单位证明材料：残疾人福利性单位声明函。（2）如提供其他残疾人福利性单位制造的货物，还须同时提供该企业的残疾人福利性单位声明函。3、投标人的技术资信标和商务（报价）标得分之和，即为该投标人的最终得分。

4、评标委员会按资格合格的投标人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5、中标人确定后，在苍南县公共资源交易中心及浙江政府采购网及苍南县公共资源交易网上公示评标结果，采购人同时向中标单位发中标通知书，公示期为1个工作日。

五、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购人备查。未尽事宜按有关法律法规规定执行。