附件-参考检测项目、频次表

| 锅炉废气检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工测定方法 | 服务期内检测次数 |
| 1 | 废气 | DA002 | 锅炉排气筒2号 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 2 | 废气 |  | 锅炉排气筒2号 |  | 烟气黑度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 3 | 废气 |  | 锅炉排气筒2号 |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 4 | 废气 |  | 锅炉排气筒2号 |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 5 | 废气 | DA003 | 锅炉排气筒3号 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 6 | 废气 |  | 锅炉排气筒3号 |  | 烟气黑度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 7 | 废气 |  | 锅炉排气筒3号 |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 8 | 废气 |  | 锅炉排气筒3号 |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 9 | 废气 | DA004 | 锅炉排气筒4号 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 10 | 废气 |  | 锅炉排气筒4号 |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 11 | 废气 |  | 锅炉排气筒4号 |  | 烟气黑度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 12 | 废气 |  | 锅炉排气筒4号 |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 13 | 废气 | DA005 | 锅炉排气筒5号 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 14 | 废气 |  | 锅炉排气筒5号 |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 15 | 废气 |  | 锅炉排气筒4号 |  | 烟气黑度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 16 | 废气 |  | 锅炉排气筒5号 |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 17 | 废气 | DA006 | 锅炉排气筒6号 | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 18 | 废气 |  | 锅炉排气筒6号 |  | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 19 | 废气 |  | 锅炉排气筒6号 |  | 烟气黑度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 20 | 废气 |  | 锅炉排气筒6号 |  | 二氧化硫 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 2次/年 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 3次 |
| 污水处理废气检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工检测方法 | 服务期内检测次数 |
| 21 | 废气 | DW002 | 污水处理废气排放口 | 氧含量，烟气流速，烟气温度，烟气压力，烟气含湿量，烟道截面积 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 22 | 废气 |  | 污水处理废气排放口 |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 23 | 废气 |  | 污水处理废气排放口 |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 24 | 废气 | - | 污水处理站周界 | 温度，湿度，气压，风速，风向 | 甲烷 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 25 | 废气 | - | 污水处理站周界 |  | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 26 | 废气 | - | 污水处理站周界 |  | 氨（氨气） | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 27 | 废气 | - | 污水处理站周界 |  | 氯（氯气） | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 28 | 废气 | - | 污水处理站周界 |  | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样至少3个 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 医疗废水检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工检测方法 | 服务期内检测次数 |
| 29 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 | 水温，流量 | 色度 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 30 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | PH | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 31 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 悬浮物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/周 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 53次 |
| 32 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 化学需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 33 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 五日生化需氧量 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 34 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 35 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 石油类 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 36 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 动植物油 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 37 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 挥发酚 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 38 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总氰华物 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 39 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总余氯 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 40 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 粪大肠菌群 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/月 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 13次 |
| 41 | 废水 | DW001 | 指定位置 |  | 肠道致病菌（沙门氏菌） | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 42 | 废水 | DW002 | 指定位置 |  | 肠道致病菌（志贺氏菌） | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/半年 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 3次 |
| 43 | 废水 | DW001 | 指定位置 |  | 总α放射性 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 44 | 废水 | DW001 | 指定位置 |  | 总β放射性 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 45 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总汞 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 46 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总镉 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 47 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 48 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 六价铬 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 49 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总砷 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 50 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总铅 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 51 | 废水 | DW001 | 综合污水处理站 |  | 总银 | 手工 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 1次/季 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 5次 |
| 52 | 废水 |  | 污水处理生化池 | 温度 | 五日生化需氧量 | 手工 | 6个生化池，每池取一个 | 1次/半年 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 2次 |
| 53 | 废水 |  | 污水处理生化池 | 温度 | 化学需氧量 | 手工 | 6个生化池，每池取一个 | 1次/半年 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中要求的检测方法 | 2次 |
| 54 | 废水 |  | 污水处理生化池 | - | 溶解氧浓度 | 手工 | 6个生化池，每池取一个 | 1次/半年 | 碘量法测定水质溶解氧(GB7489-1987)、电化学探针法测定水质溶解氧(HJ506-2009) | 2次 |
| 污水处理污泥检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 污泥 | - | 综合污水处理站 | - | 粪大肠菌群数 | 手工 | 多点取样，样品应具有代表性，样品重量不小于1kG | 1次/半年 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中所要求的检测方法 | 3次 |
| 56 | 污泥 | - | 综合污水处理站 | - | 蛔虫卵死亡率 | 手工 | 多点取样，样品应具有代表性，样品重量不小于1kG | 1次/半年 | GB18466-2005医疗机构废水排放标准中所要求的检测方法 | 3次 |
| 噪声检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工测定方法 |  |
| 57 | 噪声 | 厂界 | 内蒙古自治区人民医院 |  | 稳态噪声 | 手工 | 依据排污许可证取样 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 58 | 噪声 | 厂界 | 内蒙古自治区人民医院 |  | 频发噪声 | 手工 | 依据排污许可证取样 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 59 | 噪声 | 厂界 | 内蒙古自治区人民医院 |  | 偶发噪声 | 手工 | 依据排污许可证取样 | 1次/季 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5次 |
| 直饮水检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工测定方法 | 服务期内检测次数 |
| 60 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 色 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 61 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 浑浊度 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 62 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 嗅和味 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 63 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 肉眼可见物 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 64 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | pH | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 65 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 硬度(以碳酸钙计) | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 66 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 铁 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 67 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 锰 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 68 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 铜 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 69 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 锌 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 70 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 铝 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 71 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 挥发性酚类 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 72 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 阴离子合成洗涤剂 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 73 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 硫酸盐 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 74 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 氯化物 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 75 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 溶解性总固体 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 76 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 高锰酸钾消耗量（CODMn5以氧计） | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 《CJ94-2005饮用净水水质标准》所要求的检测方法 | 3次 |
| 77 | 直饮水 | - | 指定位置 | - | 电导率 | 手工 | 依据CJ94-2005取样 | 1次/半年 | 执行国家或行业检测标准 | 3次 |
| 供热中心在线监测设备比对检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工测定方法 | 服务期内检测次数 |
| 78 | 废气 | DA002 | 锅炉排气筒2号 | - | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少9个 | 1次/季 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 4次 |
|  |  |  |  |  | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 手工 | 非连续采样至少5个 | 1次/季 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 4次 |
| 79 | 废气 | DA003 | 锅炉排气筒3号 | - | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少9个 | 1次/季 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 4次 |
|  |  |  |  |  | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 手工 | 非连续采样至少5个 | 1次/季 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 4次 |
| 80 | 废气 | DA004 | 锅炉排气筒4号 | - | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少9个 | 2次/年 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 2次 |
|  |  |  |  |  | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 手工 | 非连续采样至少5个 | 2次/年 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 2次 |
| 81 | 废气 | DA005 | 锅炉排气筒5号 | - | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少9个 | 2次/年 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 2次 |
|  |  |  |  |  | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 手工 | 非连续采样至少5个 | 2次/年 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 2次 |
| 82 | 废气 | DA006 | 锅炉排气筒6号 | - | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样至少9个 | 2次/年 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 2次 |
|  |  |  |  |  | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 手工 | 非连续采样至少5个 | 2次/年 | 《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)表2(准确度验收技术要求)中规定的评价标准 | 2次 |
| 综合污水处理站在线监测设备比对检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工检测方法 | 服务期内检测次数 |
| 83 | 废水 | DW001 | 污水处理废水排放口 | COD、氨氮、PH 、水温 | COD | 手工 | 连续采样至少3个 | 1次/月 | 水污染源在线检测系统(CODCr、氨氮等）运行技术规范（HJ 355-2019） | 12次 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 手工 | 连续采样至少3个 | 1次/月 | 水污染源在线检测系统(CODCr、氨氮等）运行技术规范（HJ 355-2019） | 12次 |
|  |  |  |  |  | PH、水温 | 手工 | 连续采样至少1个 | 1次/月 | 水污染源在线检测系统(CODCr、氨氮等）运行技术规范（HJ 355-2019） | 12次 |
| 在线监测应急检测（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 检测内容1 | 检测内容2 | 检测形式 | 手工检测采样方法及个数 | 手工检测频次 | 手工检测方法 | 服务期内检测次数 |
| 83 | 废水 | DW001 | 污水处理废水排放口 | 在线设备故障样提取 | COD | 手工 | 非连续采样12次 | 根据在线故障时间提取 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5-12次 |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 手工 | 非连续采样12次 | 根据在线故障时间提取 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5-12次 |
|  |  |  |  |  | PH、水温 | 手工 | 非连续采样12次 | 根据在线故障时间提取 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5-12次 |
| 84 | 废气 |  | 锅炉排气筒号 | 在线设备故障样提取 | 氮氧化物 | 手工 | 非连续采样10次 | 根据在线故障时间提取 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5-12次 |
|  |  |  |  |  | 烟气流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积，氧含量 | 手工 | 非连续采样10次 | 根据在线故障时间提取 | 排污许可证要求的手工检测方法 | 5-12次 |