黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

关键连接构件性能计算书

广州珠江设计集团有限公司

目录

第一章、计算依据及说明 	3

一、工程概况说明 	3

二、设计依据 	3

1 相关规范 	3

2 基本计算公式 	9

3 材料性能 	14

第二章、门窗系统计算 	18

一、门窗系统承受荷载计算 	18

1 水平风荷载计算 	18

2 垂直于门窗平面的分布水平地震作用计算： 	19

二、建筑门窗面板计算 	20

1 基本参数 	20

2 玻璃面板的荷载分配 	21

3 玻璃面板的强度及挠度校核 	23

三、门窗竖中梃计算 	26

1 基本参数 	26

2 竖中梃荷载计算 	26

3 竖中梃的内力计算 	28

4 选用竖中梃型材的截面特性 	30

5 竖中梃截面校核 	31

四、门窗横中梃计算 	35

1 基本参数 	35

2 横中梃荷载计算 	35

3 横中梃的内力计算 	38

4 选用横中梃型材的截面特性 	39

5 横中梃截面校核 	40

五、门窗连接结构计算 	42

1 基本参数 	42

2 整樘结构荷载计算 	42

3 连接片与建筑结构连接计算 	43

第三章 飘窗板结构计算 	94

第四章 雨棚结构计算 	97

第五章 电梯吊钩对主体结构影响计算 	101

第六章 设备对主体结构影响计算 	103

# 第一章、计算依据及说明

## 一、工程概况说明

工程名称：黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目

工程所在地：广州黄埔区

工程所属建筑物地区类别：C 类地形

工程所在地区抗震设防烈度 7 度

工程所在地区地震设防分类：标准设防类

工程基本风压：0.50kN/m²

工程基本雪压：0kN/m²

## 二、设计依据

### 1 相关规范

#### 1.1 幕墙设计规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《铝合金结构设计规范》 | GB50429-2007 |
| 2 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-2003 |
| 3 | 《建筑幕墙》 | GB/T21086-2007 |
| 4 | 《建筑幕墙工程技术规范》 | DGJ08-56-2012 |
| 5 | 《小单元建筑幕墙》 | JG/T216-2007 |
| 6 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》 | JGJ133-2001 |
| 7 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2015 |
| 8 | 《坡屋面工程技术规范》 | GB50693-2011 |
| 9 | 《建筑用玻璃与金属护栏》 | JG/T342-2012 |
| 10 | 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 | CECS127-2001 |
| 11 | 《建筑玻璃点支承装置》 | JG/T138-2010 |
| 12 | 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 | JG139-2001 |
| 13 | 《点挂外墙板装饰工程技术规程》 | JGJ321-2014 |
| 14 | 《人造板材幕墙工程技术规范》 | JGJ336-2016 |

#### 1.2 建筑设计规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |

3 / 107

| 1 | 《钢结构设计标准》 | GB 50017-2017 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 《高层建筑混凝土结构技术规程》 | JGJ3-2010 、J186-2010 |
| 3 | 《地震震级的规定》 | GB17740-2017 |
| 4 | 《工程抗震术语标准》 | JGJ/T97-2011 |
| 5 | 《混凝土结构后锚固技术规程》 | JGJ145-2013 |
| 6 | 《混凝土结构加固设计规范》 | GB50367-2013 |
| 7 | 《混凝土结构设计规范》 | GB50010-2010(2015 版) |
| 8 | 《混凝土用机械锚栓》 | JG/T 160-2017 |
| 9 | 《建筑防火封堵应用技术规程》 | CECS 154:2003 |
| 10 | 《建筑工程抗震设防分类标准》 | GB50223-2008 |
| 11 | 《建筑结构荷载规范》 | GB50009-2012 |
| 12 | 《工程结构可靠性设计统一标准》 | GB50153-2008 |
| 13 | 《建筑抗震设计规范》 | GB50011-2010(2016 版) |
| 14 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2014 (2018 年版) |
| 15 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB50057-2010 |
| 16 | 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 | GB50018-2002 |
| 17 | 《民用建筑设计通则》 | GB50352-2005 |
| 18 | 《擦窗机》 | GB19154-2003 |
| 19 | 《钢结构焊接规范》 | GB50661-2011 |
| 20 | 《钢结构工程施工规范》 | GB50755-2012 |
| 21 | 《建筑玻璃采光顶》 | JG/T231-2007 |

#### 1.3 铝材规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《铝合金建筑型材第 1 部分基材》 | GB5237. 1-2017 |
| 2 | 《铝合金建筑型材第 2 部分阳极氧化型材》 | GB5237.2-2017 |
| 3 | 《铝合金建筑型材第 3 部分电泳涂漆型材》 | GB5237.3-2017 |
| 4 | 《铝合金建筑型材第 4 部分粉末喷涂型材》 | GB5237.4-2017 |
| 5 | 《铝合金建筑型材第 5 部分氟碳漆喷涂型材》 | GB5237.5-2017 |
| 6 | 《铝合金建筑型材第 6 部分隔热型材》 | GB5237.6-2017 |
| 7 | 《建筑用隔热铝合金型材》 | JG175-2011 |
| 8 | 《变形铝及铝合金化学成分》 | GB/T3190-2008 |
| 9 | 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 | YS/T431-2009 |
| 10 | 《一般工业用铝及铝合金板、带材》 | GB/T3880. 1~3-2012 |
| 11 | 《铝合金型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 | YS/T437-2009 |
| 12 | 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 | GB/T16474-2011 |

#### 1.4 玻璃规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《中空玻璃》 | GB/T11944-2012 |

4 / 107

| 2 | 《平板玻璃》 | GB11614-2009 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 《建筑用安全玻璃 第 1 部分：防火玻璃》 | GB15763. 1-2009 |
| 4 | 《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化玻璃》 | GB15763.2-2005 |
| 5 | 《建筑用安全玻璃 第3 部分：夹层玻璃》 | GB15763.3-2009 |
| 6 | 《半钢化玻璃》 | GB/T17841-2008 |
| 7 | 《热弯玻璃》 | JC/T915-2003 |
| 8 | 《压花玻璃》 | JC/T511-2002 |
| 9 | 《防弹玻璃》 | GB17840- 1999 |
| 10 | 《镀膜玻璃 第 1 部分：阳光控制镀膜玻璃》 | GB/T18915. 1-2013 |
| 11 | 《镀膜玻璃 第 2 部分：低辐射镀膜玻璃》 | GB/T18915.2-2013 |
| 12 | 《建筑用安全玻璃 第 4 部分：均质钢化玻璃》 | GB15763.4-2009 |
| 13 | 《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》 | JG/T455-2014 |

#### 1.5 金属板及石材规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《干挂饰面石材及其金属挂件》 | JC/T 830. 1-2005 (2012) |
| 2 | 《建筑装饰用微晶玻璃》 | JC/T872-2000 |
| 3 | 《建筑幕墙用瓷板》 | JG/T217-2007 |
| 4 | 《建筑装饰用搪瓷钢板》 | JG/T234-2008 |
| 5 | 《微晶玻璃陶瓷复合砖》 | JC/T994-2006 |
| 6 | 《铝幕墙板第 1 部分：板基》 | YS/T429. 1-2014 |
| 7 | 《铝幕墙板第 2 部分：有机聚合物喷漆铝单板》 | YS/T429.2-2012 |
| 8 | 《建筑幕墙用铝塑复合板》 | GB/T17748-2016 |
| 9 | 《建筑幕墙用陶板》 | JG/T324-2011 |
| 10 | 《建筑装饰用石材蜂窝复合板》 | JG/T328-2011 |
| 11 | 《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》 | JG/T331-2011 |
| 12 | 《纤维增强水泥外墙装饰挂板》 | JC/T2085-2011 |
| 13 | 《建筑用泡沫铝板》 | JG/T359-2012 |
| 14 | 《金属装饰保温板》 | JG/T360-2012 |
| 15 | 《外墙保温用锚栓》 | JG/T366-2012 |
| 16 | 《聚碳酸酯 (PC) 中空板》 | JG/T116-2012 |
| 17 | 《聚碳酸酯 (PC) 实心板》 | JG/T347-2012 |
| 18 | 《铝塑复合板用铝带》 | YS/T432-2000 |
| 19 | 《天然板石》 | GB/T18600-2009 |
| 20 | 《天然大理石荒料》 | JC/T202-2011 |
| 21 | 《天然大理石建筑板材》 | GB/T19766-2016 |
| 22 | 《天然花岗石荒料》 | JC/T204-2011 |
| 23 | 《天然花岗石建筑板材》 | GB/T18601-2009 |
| 24 | 《天然石材统一编号》 | GB/T17670-2008 |

5 / 107

| 25 | 《天然石材术语》 | GB/T13890-2008 |
| --- | --- | --- |

#### 1.6 钢材规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《建筑结构用冷弯矩形钢管》 | JG/T178-2005 |
| 2 | 《建筑幕墙用钢索压管接头》 | JG/T201-2007 |
| 3 | 《不锈钢冷轧钢板和钢带》 | GB/T3280-2015 |
| 4 | 《不锈钢热轧钢板和钢带》 | GB/T4237-2015 |
| 5 | 《不锈钢小直径无缝钢管》 | GB/T3090-2000 |
| 6 | 《彩色涂层钢板及钢带》 | GB/T12754-2006 |
| 7 | 《热强钢焊条》 | GB/T5118-2012 |
| 8 | 《低合金高强度结构钢》 | GB/T1591-2008 |
| 9 | 《耐候结构钢》 | GB/T4171-2008 |
| 10 | 《高碳铬不锈钢丝》 | YB/T096-2015 |
| 11 | 《合金结构钢》 | GB/T3077-2015 |
| 12 | 《碳素结构钢》 | GB/T700-2006 |
| 13 | 《冷拔异型钢管》 | GB/T3094-2012 |
| 14 | 《非合金钢及细晶粒钢焊条》 | GB/T5117-2012 |
| 15 | 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》 | GB/T3274-2017 |
| 16 | 《优质碳素结构钢》 | GB/T699-2015 |
| 17 | 《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 | GB/T13912-2002 |
| 18 | 《不锈钢棒》 | GB/T1220-2007 |
| 19 | 《不锈钢冷加工钢棒》 | GB/T4226-2009 |
| 20 | 《低合金钢焊条》 | GB/T5118-2012 |

#### 1.7 胶类及密封材料规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《丙烯酸酯建筑密封胶》 | JC/T484-2006 |
| 2 | 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 | JC/T882-2001 |
| 3 | 《金属板用建筑密封胶》 | JC/T884-2016 |
| 4 | 《丁基橡胶防水密封胶粘带》 | JC/T942-2004 |
| 5 | 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 | JC887-2001 |
| 6 | 《工业用橡胶板》 | GB/T5574-2008 |
| 7 | 《混凝土建筑接缝用密封胶》 | JC/T 881-2017 |
| 8 | 《建筑窗用弹性密封胶 | JC/T485-2007 |
| 9 | 《建筑密封材料试验方法》 | GB/T13477. 1~20-2002 |
| 10 | 《建筑用防霉密封胶》 | JC/T885-2016 |
| 11 | 《建筑用硅酮结构密封胶》 | GB16776-2005 |
| 12 | 《建筑用岩棉绝热制品》 | GB/T19686-2015 |
| 13 | 《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》 | JG/T174-2014 |

6 / 107

| 14 | 《建筑装饰用天然石材防护剂》 | JC/T973-2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 《聚氨酯建筑密封胶》 | JC/T482-2003 |
| 16 | 《聚硫建筑密封胶》 | JC/T483-2006 |
| 17 | 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 | GB/T11835-2016 |
| 18 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 (裤形、直角形和新月形试样) 》 | GB/T529-2008 |
| 19 | 《石材用建筑密封胶》 | GB/T23261-2009 |
| 20 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第 1 部分：邵氏硬度计法》 | GB/T531. 1-2008 |
| 21 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第 2 部分：便携式橡胶国际硬度 计法》 | GB/T531.2-2009 |
| 22 | 《修补用天然橡胶胶粘剂》 | HG/T3318-2002 |
| 23 | 《中空玻璃用弹性密封胶》 | GB/T29755-2013 |
| 24 | 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 | JC/T914-2014 |
| 25 | 《建筑表面用有机硅防水剂》 | JC/T902-2002 |
| 26 | 《钢结构防火涂料》 | GB14907-2002 |

#### 1.8 五金件规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《封闭型沉头抽芯铆钉 11 级》 | GB/T12616. 1-2004 |
| 2 | 《封闭型平圆头抽芯铆钉 11 级》 | GB/T12615. 1-2004 |
| 3 | 《紧固件螺栓和螺钉通孔》 | GB/T5277- 1985 |
| 4 | 《紧固件公差螺栓、螺钉、螺柱和螺母》 | GB/T3103. 1-2002 |
| 5 | 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 | GB/T3098. 15-2014 |
| 6 | 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 | GB/T3098.6-2014 |
| 7 | 《紧固件机械性能抽芯铆钉》 | GB/T3098. 19-2004 |
| 8 | 《紧固件机械性能螺母》 | GB/T3098.2-2015 |
| 9 | 《紧固件机械性能螺母、细牙螺纹》 | GB/T3098.4-2000 |
| 10 | 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 | GB/T3098. 1-2010 |
| 11 | 《紧固件机械性能自攻螺钉》 | GB/T3098.5-2016 |
| 12 | 《紧固件术语盲铆钉》 | GB/T3099.2-2004 |
| 13 | 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 | GB/T16823. 1- 1997 |
| 14 | 《十字槽盘头螺钉》 | GB/T818-2016 |
| 15 | 《铜及铜合金铸件》 | GB/T13819-2013 |
| 16 | 《地弹簧》 | QB/T2697-2013 |
| 17 | 《锌合金压铸件》 | GB/T13821-2009 |
| 18 | 《铝合金压铸件》 | GB/T15114-2009 |
| 19 | 《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》 | GB/T 6414-2017 |

#### 1.9 建筑节能规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB50189-2015 |

| 2 | 《民用建筑热工设计规范》 | GB50176-2016 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 | JGJ75-2012 |
| 4 | 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 | JGJ/T151-2008 |
| 5 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2015 |
| 6 | 《玻璃幕墙光热性能》 | GB/T18091-2015 |
| 7 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB50411-2007 |
| 8 | 《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透 射比及有关窗玻璃参数的测定》 | GB/T2680- 1994 |
| 9 | 《居住建筑节能检测标准》 | JGJ/T132-2009 |
| 10 | 《公共建筑节能改造技术规范》 | JGJ176-2009 |
| 11 | 《公共建筑节能检测标准》 | JGJ/T177-2009 |
| 12 | 《既有居住建筑节能改造技术规程》 | JGJ129-2012 |
| 13 | 《节能建筑评价标准》 | GB/T50668-2011 |
| 14 | 《建筑幕墙工程技术规范》 (上海) | DGJ08-56-2012 |
| 15 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 | GB 55015-2021 |

#### 1.10 相关物理性能等级测试方法

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 | JGJ/T139-2001 |
| 2 | 《玻璃幕墙光热性能》 | GB/T18091-2015 |
| 3 | 《彩色涂层钢板及钢带试验方法》 | GB/T13448-2006 |
| 4 | 《钢结构工程施工质量验收规范》 | GB50205-2001 |
| 5 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 |
| 6 | 《建筑防水材料老化试验方法》 | GB/T18244-2000 |
| 7 | 《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》 | GB/T15227-2007 |
| 8 | 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 | GB/T18575-2017 |
| 9 | 建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法 | GB/T 18250-2015 |
| 10 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | GB50210-2018 |
| 11 | 《金属材料拉伸试验第 1 部分：室温试验方法》 | GB/T228. 1-2010 |

#### 1.11 门窗及相关设计规范

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《铝合金结构设计规范》 | GB50429-2007 |
| 2 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-2003 |
| 3 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2015 |
| 4 | 《建筑幕墙》 | GB/T21086-2007 |
| 5 | 《铝合金门窗》 | GB/T8478-2008 |
| 6 | 《塑料门窗工程技术规程》 | JGJ103-2008 |
| 7 | 《建筑幕墙工程技术规范》 | DGJ08-56-2012 |
| 8 | 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 | GB/T8484-2008 |
| 9 | 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 | GB/T11976-2015 |

| 10 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GB/T7106-2008 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 《钢塑共挤门窗》 | JG/T207-2007 |
| 12 | 《电动采光排烟窗》 | JG/T189-2006 |
| 13 | 《铝合金压铸件》 | GB/T15114-2009 |
| 14 | 《铝合金门窗工程技术规范》 | JGJ214-2010 |
| 15 | 《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》 | GB/T8485-2008 |

#### 1.12 参考资料

《建筑结构静力计算手册》  (第二版)

#### 1.13 土建图纸：

### 2 基本计算公式

#### 2.1 地形类别划分：

地面粗糙度可分为 A 、B 、C 、D 四类：

— A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；

—  B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；

—  C 类指有密集建筑群的城市市区；

—  D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

#### 2.2 风荷载计算：

门窗属于薄壁外围护构件，根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》  (GB50009-2012) 采用，垂

直于建筑物表面上的风荷载标准值，应按下述公式计算：

当计算主要承重结构时

Wk  = βzμsμz W0

当计算围护结构时

Wk  = βgzμs1μz W0

式中：

(GB50009-2012   8. 1. 1- 1)

(GB50009-2012   8. 1. 1-2)

Wk—— 垂直作用在门窗表面上的风荷载标准值 (N/mm²) ；

βgz—— 高度 Z 处的阵风系数；

根据不同地面粗糙度类别，按以下公式计算：

βgz  = 1 + 2gI10(Z/10)-α

(GB50009-2012 第 8.6. 1 条文说明)

g—— 峰值因子，按全国 GB50009-2012 荷载规范取值 2.5；

α—— 地面粗糙度指数，对应 A 、B 、C 、D 地面粗糙度，分别取 0. 12 、0. 15 、0.22 和 0.30；

I10—— 为 10m 高名义湍流度，对应 A 、B 、C 、D 地面粗糙度，分别取 0. 12 、0. 14 、0.23 和 0.39；

βgz  = 1 + 2gI10(Z/10)-α = 1 + 2×2.5×0.14×   -0.15=1.4974

μz—— 风压高度变化系数，按 GB50009-2012   8.2. 1 条文说明中公式取定；

根据不同地面粗糙度类别，按以下公式计算：

A 类：μz  = 1.284  0.24

B 类：μz  = 1.000  0.30

C 类：μz  = 0.544  0.44

D 类：μz  = 0.262  0.60

本工程为 C 类地形：μz  = 1 ×  0.3  = 1.9802

μs1—— 局部风压体型系数，按 GB50009-2012   8.3 条验算围护构件及其连接的强度时，可按下列

规定采用局部风压体型系数：

外表面

1) 封闭矩形平面房屋的墙面及屋面可按表 8.3.3 的规定采用；

2) 檐口、雨篷、遮阳板、边棱处的装饰条等突出构件，取-2.0；

3) 其它房屋和构筑物可按本规范第 8.3. 1 条规定体型系数的 1.25 倍取值。

内表面

1) 封闭式建筑物，按其外表面风压的正负情况取 0.2 或-0.2 ；  (广东荷载规范按 0.3 或-0.2 取值)

2) 仅一面墙有主导洞口的建筑物：

—  当开洞率大于 0.02 且小于或等于 0. 10 时，取0.4μs1；

—  当开洞率大于 0. 10 且小于或等于 0.30 时，取0.6μs1；

—  当开洞率大于 0.30 时，取0.8μs1；

3) 其它情况，应按开放式建筑物的μs1取值；

注：1 ：主导洞口的开洞率是指单个主导洞口与该墙面全部面积之比；

2 ：μs1应取主导洞口对应位置的值；

计算非直接承受风荷载的维护构件风荷载时，按《建筑结构荷载规范》  (GB50009-2012) 第 8.3.4 条，局部体型系数μs1可按构件的从属面积折减，折减系数按下列规定采用：

(1) 当从属面积不大于 1m²时，折减系数取 1.0；

(2) 当从属面积大于或等于 25m²时，对墙面折减系数取 0.8 ，对局部体型系数绝对值大于 1.0 的 屋面区域折减系数取 0.6 ，对其他屋面区域折减系数取 1.0；

(3) 当从属面积大于 1m²小于 25m²时，墙面和绝对值大于 1.0 的屋面局部体型系数可采用对数插

值，即按下式计算局部体型系数：

μs1(A) = μs1(1) + [μs1(25) - μs1(1)] logA/1.4

W0—— 基本风压，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》  (GB50009-2012) 附表 E.5  (全国各城

市的雪压和风压值表) 给出的风压采用，但不得小于 0.3kN/m²。

#### 2.3 地震作用计算：

qEAk = βE ×αmax ×GAk

式中：

qEAk—— 水平地震作用标准值

βE—— 动力放大系数,按 5.0 取定

α    —— 水平地震影响系数最大值，根据相应抗震设防烈度和场地地震动峰值加速度确定。

max

GAk—— 门窗构件单位面积自重 (N/mm²)

GB50011-2010 表 5.1.4- 1 水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 6 度 | 7 度 | 8 度 | 9 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08(0. 12) | 0. 16(0.24) | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.50(0.72) | 0.90( 1.20) | 1.40 |
| 注:括号内数值分别用于设计基本地震速度为 0. 15g 和 0.30g 的地区。 |  |  |  |  |

同时，根据 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》(2016 年版)及 GB18306-2015《中国地震动参数 区划图》的要求：

本工程场地类型为：Ⅱ类场地，场地地震动峰值加速度调整，按下式确定：

max           a        maxⅡ

α     = F  · α

… …GB18306-2015 附录 E. 1

F —— 场地地震动峰值加速度调整系数，可按表 E. 1 所给值分段线性插值确定。

a

α max = Fa · α max Ⅱ = 1×0.08 = 0.08

根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 规定：

1. 特殊设防类，应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度 为 9 度时应按比 9 度更高的要求采取抗震措施。同时，应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地 区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。简称甲类。

2. 重点设防类，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为 9 度时应按比 9 度更高的要求采取抗震措施；地基基础的抗震措施，应符合有关规定。同时，应按本地 区抗震设防烈度确定其地震作用。简称乙类。

3. 标准设防类，应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用，达到在遭遇高于当地抗震 设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。简称丙类。

4. 适度设防类，允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施，但抗震设防烈度为 6 度

时不应降低。一般情况下，仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。简称丁类。

#### 2.4 作用效应组合：

一般规定，门窗结构构件应按下列规定验算承载力和挠度：

a. 无地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

γoS ≤ R

b. 有地震作用效应组合时，承载力应符合下式要求：

SE ≤ R/γRE

式中：

S—— 荷载效应按基本组合的设计值；

SE—— 地震作用效应和其他荷载效应按基本组合的设计值；

R—— 构件强度设计值；

γo—— 结构构件重要性系数，应取不小于 1.0；

γRE—— 结构构件承载力抗震调整系数，应取 1.0；

c. 挠度应符合下式要求：

df ≤ df,lim

df—— 构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值；

12 / 107

df,lim—— 构件挠度限值；

d. 双向受弯的杆件，两个方向的挠度应分别符合df ≤ df,lim 的规定。

门窗构件承载力极限状态设计时，其作用效应的组合应符合下列规定：

1. 有地震作用效应组合时，应按下式进行：

S = γGSGk  + γw ψwSWk  + γE ψESEk

2. 无地震作用效应组合时，应按下式进行：

S = γGSGk  + ψwγwSWk

S—— 作用效应组合的设计值；

SGk—— 永久荷载效应标准值；

SWk—— 风荷载效应标准值；

SEk—— 地震作用效应标准值；

γG—— 永久荷载分项系数；

γw—— 风荷载分项系数；

γE—— 地震作用分项系数；

ψw—— 风荷载的组合值系数；

ψE—— 地震作用的组合值系数；

进行门窗构件的承载力设计时，作用分项系数，按下列规定取值：

①一般情况下，永久荷载、风荷载和地震作用的分项系数γG 、γw 、γE应分别取 1.2 、1.4 和 1.3；

②当永久荷载的效应起控制作用时，其分项系数γG应取 1.35；此时，参与组合的可变荷载效应仅 限于竖向荷载效应；

③当永久荷载的效应对构件有利时，其分项系数γG 的取值不应大于 1.0。

可变作用的组合系数应按下列规定采用：

①一般情况下，风荷载的组合系数ψw应取 1.0 ，地震作用于的组合系数ψE应取 0.5。

②对水平倒挂玻璃及框架，可不考虑地震作用效应的组合，风荷载的组合系数ψw应取 1.0  (永久荷

载的效应不起控制作用时) 或 0.6  (永久荷载的效应起控制作用时) 。

13 / 107

门窗构件的挠度验算时，风荷载分项系数γw和永久荷载分项系数均应取 1.0 ，且可不考虑作用效应 的组合。

### 3 材料性能

材料力学性能，主要参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003。

1) 玻璃的强度设计值应按表 5.2. 1 的规定采用。

表 5.2.1  玻璃的强度设计值 fg   (N/mm²)

| 种类 | 厚度 (mm ) | 大面 | 侧面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通玻璃 | 5 | 28.0 | 19.5 |
| 浮法玻璃 | 5~12 | 28.0 | 19.5 |
|  | 15~19 | 24.0 | 17.0 |
|  | ≥20 | 20.0 | 14.0 |
| 钢化玻璃 | 5~12 | 84.0 | 58.8 |
|  | 15~19 | 72.0 | 50.4 |
|  | ≥20 | 59.0 | 41.3 |

2) 铝合金型材的强度设计值应参考《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007 ，按表 4.3.4 的规定采用。 表 4.3.4  铝合金型材的强度设计值 fa   (N/mm²)

| 铝合金牌号 | 状态 | 壁厚 (mm ) | 强度设计值fa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉、抗压 | 抗剪 | 局部承压 |
| 6061 | T4 | 不区分 | 90 | 55 | 133.0 |
|  | T6 | 不区分 | 200 | 115 | 199.0 |
| 6063 | T5 | 不区分 | 90 | 55 | 120.0 |
|  | T6 | 不区分 | 150 | 85 | 161.0 |
| 6063A | T5 | ≤ 10 | 135 | 75 | 150.0 |
|  |  | ＞10 | 125 | 70 | 141.5 |
|  | T6 | ≤ 10 | 160 | 90 | 172.0 |
|  |  | ＞10 | 150 | 80 | 163.0 |

3) 部分单层铝合板强度设计值应参考《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 。按表 5.3.2 采

用

。

表 5.3.2  单层铝合金板强度设计值 (N/mm²)

| 牌号 | 试样状态 | 厚度 (mm ) | 抗拉强度 fta1 | 抗剪强度fva1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2A11 | T42 | 0.5~2.9 | 129.5 | 75. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＞2.9~10.0 | 136.5 | 79.2 |
| 2A12 | T42 | 0.5~2.9 | 171.5 | 99.5 |
|  |  | ＞2.9~10.0 | 185.5 | 107.6 |
| 7A04 | T62 | 0.5~2.9 | 273.0 | 158.4 |
|  |  | ＞2.9~10.0 | 287.0 | 158.4 |
| 7A09 | T62 | 0.5~2.9 | 273.0 | 158.4 |
|  |  | ＞2.9~10.0 | 287.0 | 166.5 |

4) 热轧钢材的强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017-2017 的规定采用，也可按

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 表 5.2.3 采用。

表 5.2.3  热轧钢材的强度设计值 fs   (N/mm²)

| 钢材牌号 | 厚度或直径d ( mm ) | 抗拉、抗压、抗弯 | 抗剪 | 端面承压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | d≤16 | 215 | 125 | 325 |
|  | 16＜d≤40 | 205 | 120 |  |
|  | 40＜d≤60 | 200 | 115 |  |
| Q345 | d≤16 | 310 | 180 | 400 |
|  | 16＜d≤35 | 295 | 170 |  |
|  | 35＜d≤50 | 265 | 155 |  |
| 注：表中厚度是指计算点的钢材厚度；对轴心受力杆件是指截面中较厚钢板的厚度。 |  |  |  |  |

5) 冷弯薄壁型钢的钢材的强度设计值应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-

2002 的规定，可按表 4.2. 1 采用。

表 4.2.1 冷成型薄壁型钢的强度设计值 (N/mm²)

| 钢材牌号 | 抗拉、抗压、抗弯 fts | 抗剪 fvs | 端面承压 (磨平顶紧) fcs |
| --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 205 | 120 | 310 |
| Q345 | 300 | 175 | 400 |

6) 螺栓连接的强度设计值可参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 表 B.0. 1- 1。 表 B.0.1- 1  螺栓连接的强度设计值 (N/mm²)

| 类别 | 螺栓的性能等级、锚栓和构件钢材的牌 号 | 普通螺栓 |  |  |  |  |  | 锚栓 | 高强度螺栓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C 级螺栓 |  |  | A、B 级螺栓 |  |  |  | 承压型连接 |  |  |
|  |  | 抗拉 | 抗剪 | 承压 | 抗拉 | 抗剪 | 承压 | 抗拉 | 抗拉 | 抗剪 | 承压 |
|  |  | ftb | fvb | fcb | ftb | fvb | fcb | ftb | ftb | fvb | fcb |

| 普通螺栓 | 4.6 、4.8 级 | 170 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.6 级 | - | - | - | 210 | 190 | - | - | - | - | - |
|  | 8.8 级 | - | - | - | 400 | 320 | - | - | - | - | - |
| 锚栓 | Q235 钢 | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - |
|  | Q345 钢 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 承压型连接高强度螺栓 | 8.8 级 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 250 | - |
|  | 10.9 级 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 310 | - |
| 构件 | Q235 钢 | - | - | 305 | - | - | 405 | - | - | - | 470 |
|  | Q345 钢 | - | - | 385 | - | - | 510 | - | - | - | 590 |
|  | Q390 钢 | - | - | 400 | - | - | 530 | - | - | - | 615 |

7) 焊缝的强度设计值可参考《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 表 B.0. 1-3。

表 B.0.1-3  焊缝的强度设计值 (N/mm²)

| 焊接方法和焊条型号 | 构件钢材 |  | 对接焊缝 |  |  |  | 角焊缝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牌号 | 厚度或直径d (mm ) | 抗压 fcw | 抗拉和抗弯受拉 ftw |  | 抗剪 fvw | 抗拉、抗压、抗剪 ffw |
|  |  |  |  | 一、二级 | 三级 |  |  |
| 自动焊、半自动焊和 E43 型焊条的 手工焊 | Q235 钢 | d≤16 | 215 | 215 | 185 | 125 | 160 |
|  |  | 16＜d≤40 | 205 | 205 | 175 | 120 | 160 |
|  |  | 40＜d≤60 | 200 | 200 | 170 | 115 | 160 |
| 自动焊、半自动焊和 E50 型焊条的 手工焊 | Q345 钢 | d≤16 | 310 | 310 | 265 | 180 | 200 |
|  |  | 16＜d≤35 | 295 | 295 | 250 | 170 | 200 |
|  |  | 35＜d≤50 | 265 | 265 | 225 | 155 | 200 |
| 自动焊、半自动焊和 E55 型焊条的 手工焊 | Q390 钢 | d≤16 | 350 | 350 | 300 | 205 | 220 |
|  |  | 16＜d≤35 | 335 | 335 | 285 | 190 | 220 |
|  |  | 35＜d≤50 | 315 | 315 | 270 | 180 | 220 |
| 自动焊、半自动焊和 E55 型焊条的 手工焊 | Q420 钢 | d≤16 | 380 | 380 | 320 | 220 | 220 |
|  |  | 16＜d≤35 | 360 | 360 | 305 | 210 | 220 |
|  |  | 35＜d≤50 | 240 | 240 | 290 | 195 | 220 |

8) 玻璃幕墙材料的弹性模量可按表 5.2.8 的规定采用。

表 5.2.8  材料的弹性模量 E  (N/mm²)

| 材 料 | 弹性模量 E |
| --- | --- |

16 / 107

| 玻璃 | 72000 |
| --- | --- |
| 铝合金 | 70000 |
| 钢、不锈钢 | 206000 |
| 消除应力的高强钢丝 | 205000 |
| 不锈钢绞线 | 120000~150000 |
| 高强钢绞线 | 195000 |
| 钢丝绳 | 80000~100000 |
| 注：钢绞线弹性模量可按实测值采用。 |  |

9) 玻璃幕墙材料的泊松比可按表 5.2.9 的规定采用。

表 5.2.9  材料的泊松比υ

| 材料 | υ | 材料 | υ |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 0.20 | 钢、不锈钢 | 0.30 |
| 铝合金 | 0.33 | 高强钢丝、钢绞线 | 0.30 |

10) 玻璃幕墙材料的线膨胀系数可按表 5.2. 10 的规定采用。

表 5.2.10  材料的线膨胀系数α (1/℃)

| 材料 | α | 材料 | α |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃 | 0.000008~0.00001 | 不锈钢板 | 0.000018 |
| 钢材 | 0.000012 | 混凝土 | 0.00001 |
| 铝材 | 0.0000235 | 砌砖体 | 0.000005 |

11) 玻璃幕墙材料的重力密度标准值可按表 5.3. 1 的规定采用。

表 5.3.1  材料的重力密度γg   (kN/m3)

| 材料 | γg | 材料 | γg |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通、夹层、钢化、半钢化玻璃 | 25.6 | 矿棉 | 1.2~ 1.5 |
| 钢材 | 78.5 | 岩棉 | 0.5~2.5 |
| # 铝合金 | 28.0 | 玻璃棉 | 0.5~ 1.0 |

第二章、门窗系统计算

## 一、门窗系统承受荷载计算

### 1 水平风荷载计算

按现行国家标准《建筑结构荷载规范》  (GB50009-2012) 附表 E.5  (全国各城市的雪压和风压值

表) 可知：广州白云区地区，按 50 年重现期，取基本风压值为：

W0=0.50kN/m2

该门窗工程的计算标高为 ：92.200 m ，地面粗糙度类别为：B 类地形。按现行国家标准《建筑结 构荷载规范》  (GB50009-2012) 可得：

阵风系数：βgz  = 1.4974

风压高度变化系数： μz = 2.1205

#### 1.1 面板风载荷计算 (直接承受风载荷)

1) 面板风荷载标准值：

按现行国家标准《建筑结构荷载规范》  (GB50009-2012) 要求，视建筑门窗面板为直接承受风荷

载的围护构件，体型系数不进行折减，故此，本工程 (封闭式建筑物) 墙面负压区体型系数取值为：

μs1  = 1 + 0.2 = 1.2

按规范 JGJ102-2003 中 5.3.2 规定，建筑门窗面板风荷载标准值应按下式计算，并且不应小于 0.001N/mm²；

Wk = βgz×μz×μs1×W0 = 1.4974×2.1205×1.2×0.0005

= 0.001905N/mm² ≥ 0.001N/mm²

Wk = 0.001905 N/mm²

2) 面板风荷载设计值：

作用于门窗上的风荷载设计值为：

W = γw  · Wk

W—— 作用在门窗上的风荷载设计值；

γw—— 风荷载分项系数；

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 5.4.2 条取风荷载分项系数为：1.4；

因此，作用在门窗上的风荷载设计值为：

W = 1.4 × 0.001905 = 0.002667 N/mm²

#### 1.2 支撑结构风载荷计算 (非直接承受风载荷)

1) 支撑结构风荷载标准值：

支撑结构的从属面积：

A = 0.6m × 1.1m = 0.66 m²

按《建筑结构荷载规范》  (GB50009-2012) 第 8.3.4 条，当从属面积不大于 1m²时，折减系数取

1.0；

μs1(A) = 1.0μs1(1) = 1.0×1 = 1

支撑结构(非直接承受风荷载)的局部风压体型系数取值为：

μs1  = 1 + 0.2 = 1.2

按规范 JGJ102-2003 中 5.3.2 规定，风荷载标准值应按下式计算，并且不应小于 0.001N/mm²； Wk = βgz×μz×μs1×W0 = 1.4974×2.1205×1.2×0.0005

= 0.001905N/mm² ≥ 0.001N/mm²

Wk = 0.001905 N/mm²

2) 支撑结构风荷载设计值：

作用于门窗上的风荷载设计值为：

W = γw  · Wk

W—— 作用在门窗上的风荷载设计值；

γw— —  风荷载分项系数；

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 5.4.2 条取风荷载分项系数为：1.4；

因此，作用在门窗上的风荷载设计值为：

W = 1.4 × 0.001905 = 0.002667 N/mm²

### 2 垂直于门窗平面的分布水平地震作用计算：

#### 2.1 垂直于门窗平面的分布水平地震标准值计算：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 5.3.4 条，垂直于门窗平面的分布

水平地震标准值可按下式计算：

qEk  = βE  · αmax  · Gk/A

式中：

qEk—— 垂直于门窗平面的分布水平地震标准值 (N/mm²) ；

βE—— 动力放大系数，可取 5.0；

α    —— 水平地震影响系数最大值，本工程取值为：0.04；

max

Gk—— 门窗构件 (仅包括面板) 的重力荷载标准值 (N) ；

A—— 门窗平面面积 (m²) 。

#### 2.2 垂直于门窗平面的分布水平地震设计值计算：

垂直于门窗平面的分布水平地震设计值为：

qE  = γE  · qEk

γE—— 水平地震作用分项系数；

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 5.4.2 条取地震作用项系数为：1.3； qE—— 水平地震作用设计值 (N/mm²) 。

## 二、建筑门窗面板计算

### 1 基本参数

(1) 建筑门窗板块尺寸：宽× 高=B×H= 1000mm×2000mm；；

(2) 建筑门窗配置：中空玻璃，外片 6mm 钢化玻璃，内片 6mm 钢化玻璃；

(3) 建筑门窗面板的计算模型为四边简支，模型简图如下：

H

B

(四边简支)

20 / 107

### 2 玻璃面板的荷载分配

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 第 6. 1.5 条的规定，作用于中空玻璃上的 内外片玻璃的风荷载值分别按下面计算公式进行荷载分配：

外片为  Wk1  = 1.1 ×Wk        ，       (JGJ102-2003  6. 1.5- 1)

内片为  Wk2  = Wk        ，       (JGJ102-2003  6. 1.5-2)

地震作用标准值按各单片玻璃的自重按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 第 5.4.3 条的规定

计算。由于内外片玻璃的荷载不同，所以应分别计算内外片玻璃的强度。

#### 2.1 外片玻璃的荷载计算

1) 外片玻璃面板的自重：

GAk—— 玻璃面板单位面积自重 (仅包括玻璃)  (N/mm²)

t—— 外片玻璃面板厚度 (mm ) ，t = t1  = 6mm

g

γ —— 材料的重力密度，对玻璃取值为：0.0000256 N/mm3

GAk1  = γg ·t1  = 0.0000256 × 6 = 0.0001536 N/mm²

2) 垂直于面板平面的分布水平地震作用：

a. 垂直于面板平面的分布水平地震作用标准值

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 5.3.4 条，垂直于玻璃平面的分布

水平地震标准值可按下式计算：

qEk1  = βE ·αmax · GAk1  = 5 × 0.04 × 0.0001536 = 0.000031 N/mm²

b. 垂直于玻璃平面的分布水平地震设计值为：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 5.4.2 条，垂直于玻璃平面的分布

水平地震设计值可按下式计算：

qE1  = γE ·qEk1  = 1.3 × 0.000031 = 0.00004 N/mm²

3) 外片玻璃所受风荷载

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 6. 1.5 条的规定，分配到外片玻璃 的荷载组合的标准值 (N/mm²) 和荷载组合的设计值分别为：

a. 分配到外片玻璃的风荷载标准值

Wk1  = 1.1 ×Wk   = 1.1 ×0.001779 ×  = 0.000978 N/mm²

b. 分配到外片玻璃的风荷载设计值

W1  = 1.1 ×W = 1.1 ×0.002491 ×  = 0.00137 N/mm²

4) 作用于玻璃面板的风荷载及地震作用荷载组合：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 5.4.3 条，作用于玻璃面板上的风 荷载和地震作用的组合系数分别如下：

风荷载组合系数： ψw  = 1.0

地震作用组合系数： ψe  = 0.5

a. 外片玻璃所受荷载组合标准值为：

qk1  = ψw · Wk1  + ψe ·qEk1  = 1 × 0.000978 + 0.5 × 0.000031 = 0.000994 N/mm²

b. 外片玻璃所受荷载组合设计值为：

q1  = ψw · W1  + ψe ·qE1  = 1 × 0.00137 + 0.5 × 0.00004 = 0.00139 N/mm²

#### 2.2 内片玻璃的荷载计算

1)  内片玻璃的自重

内片玻璃的厚度为：t = t2  = 6mm

内片玻璃的自重为：

GAk2  = γg ·t2  = 0.0000256 × 6 = 0.0001536 N/mm²

2) 垂直于面板平面的分布水平地震作用：

a. 垂直于面板平面的分布水平地震作用标准值

qEk2  = βE ·αmax · GAk2  = 5 × 0.04 × 0.0001536 = 0.000031 N/mm²

b. 垂直于玻璃平面的分布水平地震设计值为：

qE2  = γE ·qEk2  = 1.3 × 0.000031 = 0.00004 N/mm²

3)  内片玻璃所受风荷载

a. 分配到内片玻璃的风荷载标准值

Wk2  = Wk   = 0.001779 ×  = 0.00089 N/mm²

b. 分配到内片玻璃的风荷载设计值

22 / 107

W2  = W  = 0.002491 ×  = 0.001246 N/mm²

4) 荷载组合值

a. 内片玻璃所受荷载组合标准值为：

qk2  = 1 × 0.00089 + 0.5 × 0.000031 = 0.000906 N/mm²

b. 内片玻璃所受荷载组合设计值为：

q2  = 1 × 0.001246 + 0.5 × 0.00004 = 0.001266 N/mm²

### 3 玻璃面板的强度及挠度校核

#### 3.1 中空玻璃的强度校核

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 6. 1.2 条，中空玻璃在垂直于玻璃

门窗平面的风荷载和地震作用下，玻璃截面最大应力应满足下列条件：

σ =  η ≤ fg

式中：

σ—— 玻璃截面最大应力设计值 (N/mm²) ；

η—— 折减系数，由参数θ确定，其中θ =

qk—— 荷载组合标准值 (N/mm²) ；

E—— 玻璃的弹性模量 (N/mm²) ；

m—— 弯矩系数；

q—— 荷载组合设计值 (N/mm²) ；

a—— 矩形玻璃板材短边边长 (mm ) ；

t—— 玻璃厚度 (mm ) ；

fg—— 玻璃强度设计值 (N/mm²) ；

1) 折减系数：

外片玻璃的强度折减参数：

θ1  =  =  = 18.631

内片玻璃的强度折减参数：

(JGJ113-2015  表 4. 1.9)

θ2  =  =  = 16.982

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 查表 6. 1.2-2

表 6.1.2-2   折减系数η

| θ | ≤5.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| θ | 120.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 350.0 | ≥400.0 |
| η | 0.65 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |

可得：

外片玻璃折减系数：η1  = 0.9255

内片玻璃折减系数：η2  = 0.9321

2) 弯矩系数：

由 =  = 0.534884

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 查表 6. 1.2- 1

表 6.1.2- 1   四边支承玻璃板的弯矩系数 m

| a/b | 0.00 | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 0. 1250 | 0. 1230 | 0. 1180 | 0. 1115 | 0. 1000 | 0.0934 | 0.0868 | 0.0804 |
| a/b | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |  |
| m | 0.0742 | 0.0683 | 0.0628 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0483 | 0.0442 |  |

可得：

弯矩系数：m = 0.0954

3) 强度校核：

外片玻璃产生的最大应力为：

σ1  = η1  = × 0.9255

= 27.051N/mm² ≤ fg  =84N/mm²

外片玻璃强度满足要求！

内片玻璃产生的最大应力为：

σ2  = η2  =  × 0.9321

= 24.814N/mm² ≤ fg  =84N/mm²

内片玻璃强度满足要求！

#### 3.2 中空玻璃的挠度校核

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 6. 1.3 条，夹层玻璃在风荷载作用

下的跨中挠度，应满足下列条件：

df =  η ≤ df,lim  =

式中：

μ—— 挠度系数；

Wk—— 风荷载标准值 (N/mm²) ；

a—— 矩形玻璃板材短边边长 (mm ) ；

η—— 折减系数；

D—— 玻璃刚度。

1) 折减系数：

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 第 6. 1.4 条，计算夹层玻璃的折减系 数时，玻璃计算厚度 t 取两片玻璃的等效厚度：

t = te  = 0.95 × = 0.95 × = 7.182mm

依据上述公式可以算得参数：

θ =  =  = 16.243

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 查表 6. 1.2-2 可得： 折减系数：η = 0.935

2) 挠度系数：

由   =  = 0.534884

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》  (JGJ102-2003) 查表 6. 1.3

表 6.1.3   四边支承玻璃板的挠度系数μ

| a/b | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 0.01302 | 0.01297 | 0.01282 | 0.01223 | 0.01013 |

| a/b | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| μ | 0.00940 | 0.00867 | 0.00796 | 0.00727 | 0.00663 |
| a/b | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| μ | 0.00603 | 0.00547 | 0.00496 | 0.00449 | 0.00406 |

可得：

挠度系数：μ = 0.00962

3) 玻璃刚度：

中空玻璃的计算厚度为t = 7.182mm ，由此可得中空玻璃的刚度为：

D =  =  = 2315347. 704N·mm

4)  中空玻璃挠度校核：

中空玻璃产生的最大挠度为：

df = η =  × 0.935

=12.088mm ≤ df,lim =  =19.167mm

中空玻璃的挠度满足要求！

## 三、门窗竖中梃计算

### 1 基本参数

(1) 力学模型：简支梁；

(2) 竖中梃跨度：H = 1400mm；

(3) 竖中梃左受荷单元宽：W1  = 400mm；

(4) 竖中梃右受荷单元宽：W2  = 800mm；

(5) 竖中梃采用组合型材，组合形式为：插接方式；

### 2 竖中梃荷载计算

根据竖中梃的跨度和左右单元宽判断作用于门窗中梃的荷载分布形式 (三角形或梯形) 。

1) 竖中梃在左单元作用下线荷载集度计算：

由于W1≤H，采用梯形荷载分布

| B | H | B |
| --- | --- | --- |

横梁梯形荷载分布示意图

受力分布图

a. 左受荷单元在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值 (N/mm )

qwk  = Wk  ×  = 0.001779 ×  = 0.356N/mm

风荷载线分布最大荷载集度设计值 (N/mm )

qw  = qwk  × γw  = 0.356 × 1.4 = 0.498N/mm

b. 左受荷单元在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于门窗平面的分布水

平地震标准值可按下式计算：

qEAk = βE  × αmax  × Gk/A = 5 × 0.04 × 0.0005 = 0.0001N/mm²

水平地震作用线荷载集度标准值 (N/mm ) ：

qEk  = qEAk  ×  = 0.0001 ×  = 0.02N/mm

水平地震作用线荷载集度设计值 (N/mm )

qE  = qEk  × γE  = 0.02 × 1.3 = 0.026N/mm

c. 左受荷单元荷载线集度组合值：

依据相关规范及设计资料，进行门窗构件的承载力计算时，作用于门窗上的风荷载和地震作用的 组合系数分别如下：

风荷载组合系数： ψw  = 1

地震作用组合系数： ψe  = 0.5

左受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm ) ：

q1  = ψw  × qw  + ψe  × qE  = 1 × 0.498+0.5 × 0.026 = 0.511N/mm

2) 竖中梃在右单元作用下线荷载集度计算：

由于W2≤H，采用梯形荷载分布

| B | H | B |
| --- | --- | --- |

横梁梯形荷载分布示意图

受力分布图

a. 右受荷单元在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值 (N/mm )

qwk  = Wk  ×  = 0.001779 ×  = 0. 712N/mm

风荷载线分布最大荷载集度设计值 (N/mm )

qw  = qwk  × γw  = 0. 712 × 1.4 = 0.997N/mm

b. 右受荷单元在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于门窗平面的分布水

平地震标准值可按下式计算：

qEAk = βE  × αmax  × Gk/A = 5 × 0.04 × 0.0005 = 0.0001N/mm²

水平地震作用线荷载集度标准值 (N/mm ) ：

qEk  = qEAk  ×  = 0.0001 ×  = 0.04N/mm

水平地震作用线荷载集度设计值 (N/mm )

qE  = qEk  × γE  = 0.04 × 1.3 = 0.052N/mm

c. 右受荷单元荷载线集度组合值：

依据相关规范及设计资料，进行门窗构件的承载力计算时，作用于门窗上的风荷载和地震作用的 组合系数分别如下：

风荷载组合系数： ψw  =  1

地震作用组合系数： ψe  = 0.5

右受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm ) ：

q2  = ψw  × qw  + ψe  × qE  = 1 × 0.997 + 0.5 × 0.052 = 1.023N/mm

### 3 竖中梃的内力计算

1) 竖中梃在左右受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm )

M = M1  + M2 = · (3-4(²) + · (3 - 4(²)

式中：

M1—— 左受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm )  (按梯形分布)

M2—— 右受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm )  (按梯形分布)

q1—— 左受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm )

q2—— 右受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm )

M = × (3 - 4×()²) + × (3 - 4×()²)

= 121788.333 + 223355 = 345143.333N·mm

竖中梃在左右受荷单元力作用下的弯矩如下图所示：

M = 345143.333N·mm

竖中梃在左右受荷单元力作用下的弯矩图

2) 竖中梃在左右受荷单元力作用下的剪力设计值 (N) ：

V = V1  + V2  = · (1- + · (1-

式中：

V1—— 左受荷单元力作用下的剪力设计值 (N)  (按梯形分布)

V2—— 右受荷单元力作用下的剪力设计值 (N)  (按梯形分布)

V = · (1-) + · (1-) = 306.6 + 511.5 = 818.1N

竖中梃在左右受荷单元力作用下的剪力图，如下图所示：

V = 818.1N

竖中梃在左右受荷单元力作用下的的剪力图

### 4 选用竖中梃型材的截面特性

1) 外框参数：

选用型材型号：CSB6003a

外框的抗弯强度设计值：fa  = 90N/mm²

a

外框的抗剪强度设计值：τ  = 55N/mm²

a

外框弹性模量：E  = 70000N/mm²

ax

外框绕 X 轴惯性矩：I   = 454080mm4

ay

外框绕 Y 轴惯性矩：I   = 108020mm4

外框绕 X 轴净截面抵抗矩：Wanx1  = 8729mm3

外框绕 X 轴净截面抵抗矩：Wanx2  = 9503mm3

an

外框净截面面积：A    = 465.811mm²

a

外框截面垂直于 X 轴腹板的截面总宽度：t  = 2.8mm

ax

外框受力面对中性轴的面积矩：S   = 6250mm3

外框塑性发展系数：γa  = 1.00；

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 ，取 1.00； 对于热轧型钢龙骨，按 JGJ133 或 JGJ102 规范,取 1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007 ，取 1.00；

对塑钢型材，参照铝合金龙骨，取 1.00；

2)  内框参数：

选用型材型号：3mm 厚镀锌槽钢

内框的抗弯强度设计值：fs  = 215N/mm²

s

内框的抗剪强度设计值：τ  = 125N/mm²

s

内框弹性模量：E  = 206000N/mm²

sx

内框绕 X 轴惯性矩：I   = 432790mm4

sy

内框绕 Y 轴惯性矩：I   = 10490mm4

内框绕 X 轴净截面抵抗矩：Wsnx1  = 9111mm3

内框绕 X 轴净截面抵抗矩：Wsnx2  = 9111mm3

sn

内框净截面面积：A   = 388.2mm²

s

内框截面垂直于 X 轴腹板的截面总宽度：t  = 3mm

sx

内框受力面对中性轴的面积矩：S   = 5758mm3

内框塑性发展系数：γs  = 1.05；

### 5 竖中梃截面校核

#### 5.1 竖中梃荷载分配

由于门窗竖中梃采用组合型材，按等挠度原则，总荷载分别按比例分配到外框和内框截面上。 如果组合型材其中一种为钢材，则对铝型材部分取γF = 1.05的调正系数；

如果组合型材中没有钢材，则γF = 1.0；

荷载分配系数分别为：

E ·I   + E ·I                 70000 × 454080 + 206000 × 432790

k1  = γF      Ea ·Iax            = 1.05×                   70000 × 454080                   = 0.276

a   ax           s   sx

E ·I   + E ·I       70000 × 454080 + 206000 × 432790

k2  =       Es ·Isx            =                  206000 × 432790                  = 0. 737

a   ax           s   sx

式中：

k1 1—— 分配到外框截面上的荷载比例；

k22—— 分配到内框截面上的荷载比例；

a

E —— 外框的弹性模量 (N/mm²) ；

s

E —— 内框的弹性模量 (N/mm²) ；

I  —— 外框的绕 x 轴惯性矩 (mm4 ) ；

ax

I —— 内框的绕 x 轴惯性矩 (mm4 ) ；

sx

#### 5.2 竖中梃抗弯强度校核

1) 竖中梃外框的抗弯强度应符合下式要求：

×k1 ≤ fa

式中：

M——竖中梃在左右受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm ) ；

W   —— 型材截面绕截面 x 轴 (门窗平面内方向) 的净截面抵抗矩 (mm3 ) ；

anx

γa—— 塑性发展系数，取值为 1.00；

fa—— 型材抗弯强度设计值，取值为 90N/mm²；

则：

×k1  =  × 0.276=10.913N/mm² ≤ fa =90N/mm²

竖中梃外框的抗弯强度满足要求！

2) 竖中梃内框的抗弯强度应符合下式要求：

×k2 ≤ fs

式中：

M——竖中梃在左右受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm ) ；

32 / 107

W   —— 型材截面绕截面 x 轴 (门窗平面内方向) 的净截面抵抗矩 (mm3 ) ；

snx

γs—— 塑性发展系数，取值为 1.05；

fs—— 型材抗弯强度设计值，取值为 215N/mm²；

则：

×k2  =  × 0. 737=26.59N/mm² ≤ fs =215N/mm²

竖中梃内框的抗弯强度满足要求！

#### 5.3 竖中梃抗剪强度校核

1) 竖中梃外框的抗剪强度应符合下式要求：

I  ·t

1         a

V·Sax ×k  ≤ τ

ax   a

式中：

V—— 竖中梃在左右受荷单元力作用下的剪力设计值 (N) ；

S  —— 型材截面绕 x 轴的毛截面面积矩 (mm3 ) ；

ax

I  —— 型材截面绕 x 轴的毛截面惯性矩 (mm4 ) ；

ax

ta—— 型材截面垂直于 x 轴腹板的截面总宽度 (mm ) ；

a

τ —— 型材抗剪强度设计值，取值为 55N/mm²；

则：

I  ·t      1       454080 × 2.8                                          a

V·Sax ×k  = 818.1 × 6250 × 0.276 =1.11N/mm² ≤ τ =55N/mm²

ax   a

竖中梃外框的抗剪强度满足要求！

2) 竖中梃内框的抗剪强度应符合下式要求：

I  ·t

2         s

V·Ssx ×k  ≤ τ

sx   s

式中：

V—— 竖中梃在左右受荷单元力作用下的剪力设计值 (N) ；

S  —— 型材截面绕 x 轴的毛截面面积矩 (mm3 ) ；

sx

I —— 型材截面绕 x 轴的毛截面惯性矩 (mm4 ) ；

sx

ts—— 型材截面垂直于 x 轴腹板的截面总宽度 (mm ) ；

s

τ —— 型材抗剪强度设计值，取值为 125N/mm²；

则：

V·S              818.1 × 5758

I  ·t      2          432790 × 3                                              s

sx ×k  =                         × 0. 737 =2.674N/mm² ≤ τ =125N/mm²

sx   s

竖中梃内框的抗剪强度满足要求！

#### 5.4 竖中梃挠度校核

由于组合型材是按等挠度原理进行的荷载分配，所以，在此仅以外框为例进行验算：

1) 竖中梃在左受荷单元力作用下的挠度计算 (梯形) ：

df1  = k1 ×  - 5(² + 2(4

= 0.276× ×   - 5 × ()² + 2 × ()4   = 0.15mm

2) 竖中梃在右受荷单元力作用下的挠度计算 (梯形) ：

df2  = k1 ×  - 5(² + 2(4

= 0.276× ×   - 5 × ()² + 2 × ()4   = 0.27mm

3) 竖中梃在风荷载作用下的总体挠度：

df = df1  + df2  = 0.15 + 0.27 = 0.42mm

按规范要求，竖中梃挠度的限值取杆件总长的 1/ 150 ，即 9.333mm ，且不应大于 20mm。 0.42mm ≤ 9.333mm

0.42mm ≤ 20mm

竖中梃的挠度满足要求！

竖中梃在风荷载作用下的挠度图，如下图所示：

df= 0.42mm

## 四、门窗横中梃计算

### 1 基本参数

(1) 力学模型：简支梁；

(2) 横中梃跨度：W = 1100mm；

(3) 横中梃上受荷单元高：H1  = 1350mm；

(4) 横中梃下受荷单元高：H2  = 750mm；

(5) 横中梃材质：6063-T5；

### 2 横中梃荷载计算

#### 2.1 横中梃水平荷载计算

根据横中梃的跨度和上下单元高判断作用于门窗中梃的荷载分布形式 (三角形或梯形) 。

1) 横中梃在上受荷单元水平作用下线荷载集度计算：

由于H1 ≥ W，采用三角形荷载分布

| B | H | B |
| --- | --- | --- |

横梁三角形荷载分布示意图

受力分布图

a. 上受荷单元在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值 (N/mm )

qwk  = Wk  ×  = 0.001779 ×  = 0.978N/mm

风荷载线分布最大荷载集度设计值 (N/mm )

qw  = qwk  × γw  = 0.978 × 1.4 = 1.369N/mm

b. 上受荷单元在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于门窗平面的分布水

平地震标准值可按下式计算：

qEAk = βE  × αmax  × Gk/A = 5 × 0.04 × 0.0004 = 8E-05N/mm²

水平地震作用线荷载集度标准值 (N/mm ) ：

qEk  = qEAk  ×  = 8E-05 ×  = 0.044N/mm

水平地震作用线荷载集度设计值 (N/mm )

qE  = qEk  × γE  = 0.044 × 1.3 = 0.057N/mm

c. 上受荷单元荷载线集度组合值：

依据相关规范及设计资料，进行门窗构件的承载力计算时，作用于门窗上的风荷载和地震作用的 组合系数分别如下：

风荷载组合系数： ψw  = 1

地震作用组合系数： ψe  = 0.5

上受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm ) ：

q1  = ψw  × qw  + ψe  × qE  = 1 × 1.369+0.5 × 0.057 = 1.398N/mm

2) 横中梃在下受荷单元水平作用下线荷载集度计算：

由于H2 ＜W，采用梯形荷载分布

| B | H | B |
| --- | --- | --- |

横梁三角形荷载分布示意图

受力分布图

a. 下受荷单元在风荷载作用下线荷载集度

风荷载线分布最大荷载集度标准值 (N/mm )

qwk  = Wk  ×  = 0.001779 ×  = 0.667N/mm

风荷载线分布最大荷载集度设计值 (N/mm )

qw  = qwk  × γw  = 0.667 × 1.4 = 0.934N/mm

b. 下受荷单元在地震作用下线荷载集度

按现行国家标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102- 2003)第 5.3.4 条，垂直于门窗平面的分布水

平地震标准值可按下式计算：

qEAk = βE  × αmax  × Gk/A = 5 × 0.04 × 0.0004 = 8E-05N/mm²

水平地震作用线荷载集度标准值 (N/mm ) ：

qEk  = qEAk  ×  = 8E-05×  = 0.03N/mm

水平地震作用线荷载集度设计值 (N/mm )

qE  = qEk  × γE  = 0.03 × 1.3 = 0.039N/mm

c. 下受荷单元荷载线集度组合值：

依据相关规范及设计资料，进行门窗构件的承载力计算时，作用于门窗上的风荷载和地震作用的 组合系数分别如下：

风荷载组合系数： ψw  = 1

地震作用组合系数： ψe  = 0.5

下受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm ) ：

q2  = ψw  × qw  + ψe  × qE  = 1 × 0.934 + 0.5 × 0.039 = 0.954N/mm

#### 2.2 横中梃重力荷载计算

1) 横中梃 (上单元) 自重线荷载标准值 (N/mm )

k           Ak            1

G  = G    × H  = 0.0004 × 1350 = 0.54N/mm

2) 横中梃 (上单元) 自重线荷载设计值 (N/mm )

G = Gk  × γG  = 0.54 × 1.2 = 0.648N/mm

### 3 横中梃的内力计算

q

W

M

V

受力简图

#### 3.1 横中梃在水平荷载作用下的内力计算

1) 横中梃在上下受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm )

My  = M1  + M2 =  + · (3-4(²)

式中：

M1—— 上受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm )  (按三角形分布)

M2—— 下受荷单元力作用下的弯矩设计值 (N·mm )  (按梯形分布)

q1—— 上受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm )

q2—— 下受荷单元荷载线集度组合设计值 (N/mm )

My  =  + × (3-4×()²)

= 140965 + 121933. 125 = 262898. 125N·mm

2) 横中梃在上下受荷单元力作用下的剪力设计值 (N) ：

Vx  = V1  + V2  =  + · (1-

式中：

V1—— 上受荷单元力作用下的剪力设计值 (N)  (按三角形分布)

V2—— 下受荷单元力作用下的剪力设计值 (N)  (按梯形分布)

Vx  =  + ·(1-) = 384.45 + 345.825 = 730.275N

38 / 107

#### 3.2 横中梃在重力荷载作用下的内力计算

1) 横中梃在重力荷载作用下的弯矩设计值 (N·mm )

x               8

M  = G × W²

式中：

M —— 横中梃在重力荷载作用下的弯矩设计值 (N·mm )

x

G—— 自重作用下的线荷载集度设计值 (N/mm )

W—— 横中梃跨度 (mm )

Mx  =  = 98010N·mm

2) 横中梃在重力荷载作用下的剪力设计值 (N) ：

Vy  =  =  = 356.4N

### 4 选用横中梃型材的截面特性

所选型材为：6063-T5 ，型材型号：CSB6002

型材抗弯强度设计值：fa  = 90N/mm²

a

型材抗剪强度设计值：τ  = 55N/mm²

型材弹性模量：E = 70000N/mm²

x

型材绕 X 轴惯性矩：I  = 92410mm4

y

型材绕 Y 轴惯性矩：I  = 180520mm4

型材绕 X 轴净截面抵抗矩：Wnx1  = 2567mm3

型材绕 X 轴净截面抵抗矩：Wnx2  = 2567mm3

ny1

型材绕 Y 轴净截面抵抗矩：W    = 5289mm3

39 / 107

ny2

型材绕 Y 轴净截面抵抗矩：W    = 7032mm3

型材受力面对中性轴的面积矩(绕 X 轴)：Sx  = 2520mm3

型材受力面对中性轴的面积矩(绕 Y 轴)：Sy  = 3646mm3

x

型材截面垂直于 X 轴腹板的截面总宽度：t  = 2.8mm

y

型材截面垂直于 Y 轴腹板的截面总宽度：t  = 2.8mm

n

型材型材净截面面积：A  = 353.811mm²

塑性发展系数：

对于冷弯薄壁型钢龙骨，按《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002 ，取 1.00； 对于热轧型钢龙骨，按 JGJ133 或 JGJ102 规范,取 1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007 ，取 1.00；

对塑钢型材，参照铝合金龙骨，取 1.00；

本计算中γ = 1.00 。

### 5 横中梃截面校核

#### 5.1 横中梃抗弯强度校核

横中梃的抗弯强度应符合下式要求：

+  ≤ f

式中：

M ——横中梃在自重荷载作用下的弯矩设计值 (N·mm ) ；

x

M ——横中梃在水平向荷载作用下的弯矩设计值 (N·mm ) ；

y

W  —— 型材截面绕截面 x 轴的净截面抵抗矩 (mm3 ) ；

nx

ny

W  —— 型材截面绕截面 y 轴的净截面抵抗矩 (mm3 ) ；

γ—— 塑性发展系数，取值为 1；

f—— 型材抗弯强度设计值，取值为 90N/mm²；

则：

Mx     +  My

γ Wnx

γ Wny

=  +  =87.887N/mm² ≤ f=90N/mm²

横中梃的抗弯强度满足要求！

#### 5.2 横中梃抗剪强度校核

横中梃的抗剪强度应符合下式要求：

≤ τ  (水平方向)

≤ τ  (垂直方向)

式中：

V —— 横中梃在水平向荷载作用下的剪力设计值 (N) ；

x

V —— 横中梃在垂直向荷载作用下的剪力设计值 (N) ；

y

τ—— 型材抗剪强度设计值，取值为 55N/mm²；

则：

V ·S

x    y

y   y

I ·t

=  =5.268N/mm² ≤ τ = 55N/mm²

横中梃水平方向的的抗剪强度满足要求！

=  =3.471N/mm² ≤ τ = 55N/mm²

横中梃垂直方向的的抗剪强度满足要求！

#### 5.3 横中梃挠度校核

1) 横中梃在上受荷单元力作用下的挠度计算 (三角形) ：

df1  =  =  = 0.944mm

2) 横中梃在下受荷单元力作用下的挠度计算 (梯形) ：

df2  =  -5(² +2(4

=  ×   - 5 × ()² + 2 × ()4   = 0.828mm

3) 横中梃在风荷载作用下的总体挠度：

dfy  = df1  + df2  = 0.944 + 0.828 = 1. 772mm

按规范要求，横中梃挠度的限值取杆件总长的 1/ 150 ，即 7.333mm ，且不应大于 20mm。 1.772mm ≤ 7.333mm

1.772mm ≤ 20mm

横中梃在风荷载作用下的挠度满足要求！

4) 横中梃在自重标准值作用下横梁的挠度

dfx  = 5  = 5 ×  = 1.591mm

1.591mm ≤ 7.333mm

1.591mm ≤ 20mm

横中梃在自重标准值作用下的挠度满足要求！

## 五、门窗连接结构计算

### 1 基本参数

(1) 整樘门窗洞口尺寸：宽× 高=B×H=3400mm×2150mm；

(2) 门窗边框材质：6063-T5；

(3) 与连接片接触面边框壁厚：1.5mm；

(4) 连接片和门窗边框连接：卡槽连接；

连接片钢板厚度：1.5mm；

连接片总数量：26 个；

(5) 连接片与建筑结构连接：

紧固件类型：射钉；

紧固件公称直径：4mm；

紧固件数量：1 个；

### 2 整樘结构荷载计算

1) 整樘结构风荷载设计值：

V —— 整樘结构总风荷载设计值 (N) ：

w

Wk—— 风荷载标准值 (N/mm²) ；

w                     k

V  = 1.4W BH =1.4×0.001779×3400×2150 = 18206.286N

2) 地震作用总荷载设计值：

VE—— 整樘结构地震作用总荷载设计值 (N) ：

βE—— 动力放大系数，取 5.0；

α    —— 水平地震影响系数最大值，按现行建筑抗震规范取用；

max

Gk/A—— 结构构件的单位自重 (N/mm²) ；

VE  = 1.3×βEαmaxGk/A×BH = 1.3×5.0×0.04×0.0005×3400×2150 = 950.3N

3) 整樘结构承受的总荷载设计值：

风荷载组合系数： ψw  = 1.0

地震作用组合系数： ψe  = 0.5

V = ψw  Vw  + ψe  VE  = 1.0×18206.286+0.5×950.3 = 18681.436N

4) 每个连接件承受的剪切荷载：

V —— 每个连接件所受剪切荷载 (N) ；

n

β—— 受力不均匀系数，取 1.25；

n—— 整樘结构中连接片总数；

Vn  = β = 1.25 × = 898.146N

### 3 连接片与建筑结构连接计算

1) 连接片上每个射钉承受的剪切荷载：

v1—— 连接片上每个射钉承受的剪切荷载 (N) ；

V —— 每个连接件所受剪切荷载 (N) ；

n

n—— 每个连接片上与建筑结构连接用紧固件数量；

v1  =  =  = 898.146N

2) 连接片与主体连接计算：

连接采用射钉固定，按如下公式校核：

Nvf= 3. 7 · t · d · f                6. 1.7-7  (GB50018-2002)

式中：

t—— 被固定的单层钢板的厚度 (mm ) ；

d—— 射钉直径 (mm ) ；

f—— 被固定钢板的抗拉强度设计值 (N/mm²) ；

Nvf= 3. 7 · t · d · f = 3. 7×1.5×4×205 =4551N ≥ v1 =898.146N

# 连接片与建筑结构连接部分满足要求！

第三章飘窗板结构计算

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R -

HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 计算简图：

2 计算条件：

荷载条件:

均布恒载标准值:      1.50kN/m

均布活载标准值:      2.00kN/m

梁容重        :     25.00kN/m3

恒载分项系数  :      1.30

活载调整系数  :      1.00

活载准永久值系数:

支座弯矩调幅幅度:

计算时考虑梁自重:

活载分项系数    :

0.50

0.0%

考虑

1.50

配筋条件:

抗震等级      :    不设防       纵筋级别        :    HRB400

混凝土等级    :

配筋调整系数  :

面积归并率    :

最大裂缝限值  :

截面配筋方式  :

3 计算结果：

单位说明:

弯    矩:kN.m 纵筋面积:mm2   裂    缝 :mm

C30       箍筋级别        :    HPB300

1.0       上部纵筋保护层厚:        15mm

30.0%      下部纵筋保护层厚:        15mm

0.300mm 挠度控制系数C   :       200

单筋       按裂缝控制配筋计算

剪    力 :kN

箍筋面积:mm /m2

挠    度 :mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号   1 :

弯矩(-) :

弯矩(+) :

剪    力 :

上部as:

下部as:

上部纵筋:

下部纵筋:

箍 筋Asv:

上纵实配:

下纵实配:

箍筋实配:

腰筋实配:

上实配筋率:

下实配筋率:

箍筋配筋率:

裂    缝 :

挠    度 :

跨长 = 500

左

-1.025

0.000

4.100

35

35

200

200

1271

5E14(770)

5E14(770)

4d8@150(1340)

---- (0)

0.77%

0.77%

0.13%

0.003

-0.000

B×H = 1000 × 100

中                右

-0.256            -0.000

0.000             0.000

2.050             0.000

35                35

35                35

200               200

200               200

1271              1271

5E14(770)         5E14(770)

5E14(770)         5E14(770)

4d8@150(1340)     4d8@150(1340)

(0)           ---- ( )0

0.77%             0.77%

0.77%             0.77%

0.13%             0.13%

0.001             0.000

0.026             0.073

最大裂缝:0.003mm<0.300mm

最大挠度0.073mm<5.000mm(2×500/200 悬挑)

# 第四章 雨棚结构计算

执行规范:

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010),  本文简称《混凝土规范》

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R -

HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

1 计算简图：

2 计算条件：

荷载条件:

均布恒载标准值:      1.50kN/m

均布活载标准值:      2.00kN/m

梁容重        :     25.00kN/m3

恒载分项系数  :      1.30

活载调整系数  :      1.00

配筋条件:

活载准永久值系数:

支座弯矩调幅幅度:

计算时考虑梁自重:

活载分项系数    :

0.50

0.0%

考虑

1.50

抗震等级      :

混凝土等级    :

配筋调整系数  :

面积归并率    :

最大裂缝限值  :

截面配筋方式  :

3 计算结果：

单位说明:

弯    矩:kN.m 纵筋面积:mm2   裂    缝 :mm

| 不设防 纵筋级别 : C30 箍筋级别 : 1.0 上部纵筋保护层厚: 30.0% 下部纵筋保护层厚: 0.400mm 挠度控制系数C : 单筋 按裂缝控制配筋计算 | HRB400 HRB400 25mm 25mm 200 |
| --- | --- |

剪    力 :kN

箍筋面积:mm /m2

挠    度 :mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号   1 :

弯矩(-) :

弯矩(+) :

剪    力 :

上部as:

下部as:

上部纵筋:

下部纵筋:

箍 筋Asv:

上纵实配:

下纵实配:

箍筋实配:

腰筋实配:

上实配筋率:

下实配筋率:

箍筋配筋率:

裂    缝 :

挠    度 :

跨长 = 1500

左

-11.053

0.000

14.737

35

35

300

300

953

5E10(393)

5E10(393)

4E8@100(2011)

---- (0)

0.26%

0.26%

0.20%

0.080

-0.000

B×H = 1000 × 150

中                右

-2.763            -0.000

0.000             0.000

7.369             0.000

35                35

35                35

300               300

300               300

953               953

5E10(393)         5E10(393)

5E10(393)         5E10(393)

4E8@100(2011)     4E8@100(2011)

(0)           ---- ( )0

0.26%             0.26%

0.26%             0.26%

0.20%             0.20%

0.011             0.000

1.418             4.004

最大裂缝:0.080mm<0.400mm

最大挠度4.004mm<15.000mm(2×1500/200 悬挑)

本跨计算通过.

-----------------------------------------------------------------------

4 所有简图：

# 第五章 电梯吊钩对主体结构影响计算

对于整个夏茅客运站项目， 电梯吊钩对主体最不利处为住宅顶电梯机房处，2个吊钩同时连接在单块 7.7mX2.25m单向板上，现对该单向板进行复核。 吊钩反力取4T=40kN，分配为单向板上恒载5kN/m^2, 板上恒载3kN/m^2，活载0.5kN/m^2。

《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012),  本文简称《荷载规范》

钢筋：d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R -

HRBF500

-----------------------------------------------------------------------

按弹性板计算:

1 计算条件

计算跨度: Lx=7.700m

Ly=2.250m

板厚h=200mm

板容重=25.00kN/m3  ；板自重荷载设计值=6.50kN/m2

恒载分项系数=1.30 ；  活载分项系数=1.50

活载调整系数=1.00 ；

荷载设计值(不包括自重荷载):

均布荷载q=11.15kN/m2

砼强度等级: C30, fc=14.30 N/mm2, Ec=3.00×104  N/mm2

支座纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105  N/mm2

板底纵筋级别: HRB400, fy=360.00 N/mm2, Es=2.00×105  N/mm2

纵筋混凝土保护层=15mm, 配筋计算as=20mm, 泊松比=0.20

支撑条件=

四边  上:固定 下:简支 左:简支 右:简支

角柱  左下:无 右下:无 右上:无 左上:无

2 计算结果

弯矩单位:kN.m/m,  配筋面积:mm /m2, 构造配筋率:0.20%

弯矩计算方法: 单向板按公式法

挠度计算方法: 单向板按公式法。

---------------------------------------------------------------

2.1 跨中: [水平]    [竖向]

弯矩  0.0         6.3

面积 400(0.20%)  400(0.20%)

实配 E12@250(452)    E12@250(452)

2.2 四边: [上]      [下]        [左]        [右] 弯矩 -11.2    0.0         0.0         0.0

面积 400(0.20%)  400(0.20%)  400(0.20%)  400(0.20%)

实配 E12@250(452)    E12@250(452)    E12@250(452)    E12@250(452)

2.3 挠度结果(按单向板计算):

挠度验算: 0.74<fmax=11.25mm,满足

2.4 支座最大裂缝: 0.030<[ωmax]=0.30mm,满足

2.5 跨中最大裂缝: 0.017<[ωmax]=0.30mm,满足

# 第六章 设备对主体结构影响计算

根据按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2012，第5.1.1条文，民用建筑楼面均布活荷载的标准值及 相关系数的取值要求，在整个项目中，浴室、卫生间的荷载值及系数相对较高，而且由于卫生间处设 置有吊挂天花板式排气扇及相关风管、电气系统、给排水消防系统管线等附属系统，因此考虑卫生间 处为设备对主体结构最不利处。

卫生间楼面均布活荷载标准值为2.5，组合值为0.7，频遇值为0.6，准永久值为0.5，均满足相关系数 要求。

设备附属系统均受力于7.8X2.75m单向板上，现对此进行结构承载力验算。

## 单板荷载计算

1)  板自重：

GAk—— 板块单位面积自重  (N/mm²) ；

t—— 板块厚度 (mm) ；

γg—— 板的体积密度 (N/mm3) ；

=8.50kN/m2

3)  作用在板块上的设备荷载组合：

用于强度计算时，采用Sw + 0.5SE设计值组合：       (JGJ102-2003  5.4.1)

=0.784kN/m2

Sw + 0.5SE标准值组合：

=0.739kN/m2

用于挠度计算时，采用Sw标准值：              (JGJ102-2003  5.4.1)

=0.651kN/m2

按弹性板计算:

1 计算条件

计算跨度: Lx=7.800m

Ly=2.750m

板厚h=200mm

恒载分项系数=1.30 ；  活载分项系数=1.60

活载调整系数=1.20 ；

荷载设计值(不包括自重荷载):

均布荷载q=8Mmax/bl2，

式中：l——板的跨度；

b——板上荷载的有效分布宽度，按本附录C.0.5确定；

Mmax——简支单向板的绝对最大弯矩，按设备的最不利布置确定。

整体活荷载计算：

各楼层分布质量、单位面积质量分布(单位:kg/m**2)

层号

3

2

1

塔号

1

1

1

楼层质量

1.41E+006

1.48E+006

2. 16E+006

单位面积质量 g[i]

1529.00

1504.79

2362.76

单位面积质量比

1.02

0.98

1.57

各层分布构件数量、构件材料和层高

层号  梁数 (箍筋)   柱数(箍筋)支撑数 墙数(水平/竖向)    层高(m)        累计高度(m)

3   200(360)            38(360)    0                        0              3.900            12.650

2    198(360)            38(360)    0                        0              3.900              8.750

1    194(360)            38(360)    0      20(270/300)              4.850              4.850

层号           梁数           柱数           支撑数       墙数

(混凝土/主筋)     (混凝土/主筋)      (混凝土/主筋)   (混凝土/主筋)

3       200(C30/360)    38(C40/360)        ---     ---

2       198(C30/360)    38(C40/360)           ---      ---

1       194(C30/360)    38(C40/360)           ---      20(C40/360)

按《荷载规范》附录 J 计算：

层号

3

2

1

恒载

28645.0

42138.4

60347.9

恒载下轴力

28645.0

42138.3

13989.0

活载

4582.5

7131.9

13989.0

活载下轴力

4582.5

7131.9

7131.9

单活荷载计算：

单位说明:

弯  矩:kN.m                          剪  力:kN

裂  缝:mm                       挠  度:mm

-----------------------------------------------------------------------

梁号 1:        跨长 = 7800

左        中        右

弯矩(-) :           -6.413            -6.062            -0.000

弯矩(+) :             0.000             0.000             0.000

剪  力:            14.737             7.369             0.000

裂  缝:             0.080             0.011             0.000

挠  度:            -0. 120             2.300             1.005

最大裂缝:0. 120mm<0.400mm

最大挠度 5.302mm< 15.000mm(2×1500/200 悬挑)

挠度验算: 2.300<fmax= 11.25mm,满足

2.4 支座最大裂缝: 0.030<[ωmax]=0.30mm,满足

2.5 跨中最大裂缝: 0.024<[ωmax]=0.30mm,满足

-----------------------------------------------------------------------

卫生间应力简图

2、太阳能光伏板所在屋面的活荷载及结构荷载能力

太阳能光伏系统荷载仅为0.3~0.35KN/㎡，结构预留荷载为2 KN/㎡，远大于太阳能光伏板所需的结构荷载值，故设计满足使用要求。