分水江水利枢纽工程-尾水台车维修改造项目

（国企招标）

招标文件

（电子招投标）

（编号：ZJTP-2025TLCG-07 ）

采购单位：     桐庐县分水江水力发电有限公司

采购代理机构：    浙江天平投资咨询有限公司

备案单位：   桐庐投资建设发展集团有限公司

2025年04月

目     录

- 招标公告

- 招标需求

- 投标人须知

前附表

  - 总 则

  - 采购文件

  - 投标文件的编制

  - 开标

  - 评标

  - 定标

  - 合同授予

- 评标办法及评分标准

- 采购合同

- 投标文件格式

# 第一章   招标公告

根据相关文件规定，经有关部门批准，现就分水江水利枢纽工程-尾水台车维修改造项目采用公开招标方式进行采购，欢迎符合投标资格条件的投标人来投标：

- 项目编号：ZJTP-2025TLCG-07

- 采购组织类型：分散采购（非政府采购项目）

- 采购方式：公开招标

- 采购内容及数量：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算价（最高限价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分水江水利枢纽工程-尾水台车维修改造项目 | 1项 | 42.75万元 | 具体内容详见招标需求。 |

五、合格投标人的资格要求

1．基本要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6）参加本项目投标供应商需未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单，否则将被拒绝（以开标当日采购人或采购代理机构核实的查询结果为准）。

2．特定要求：无。

- 本项目不允许联合体投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、招标文件的获取：

1.时间：项目公告发布时间至本项目投标截止时间前，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可。）

2.地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

3.获取方式：潜在供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

4.采购文件售价：0元

（注：对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理）

七、投标保证金：本项目无需交纳投标保证金。

八、电子招投标说明

1.电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”（乐采云投标客户端）：请自行前往“乐采云-企业采购信息服务-在线下载-电子交易客户端”进行下载：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，在线获取招标文件，供应商不赴现场领用；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的在线电子交易活动，无需到线下开标场所，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前以介质存储的数据电文形式提交备份投标文件。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第三掌投标人须知前附表；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购”。

2.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3.招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

九、投标截止时间、地点及要求

本项目于2025年04月29日09时30分00秒投标截止。

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被乐采云平台拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2025年04月29日09时30分00秒在杭州市公共资源交易中心桐庐分中心4号开标室乐采云平台（www.lecaiyun.com）开标。本项目不要求投标人到开标现场开标，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时登录乐采云在线出席电子开标会议，随时关注开标进度，如在开标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清、答复。

十一、业务咨询：

1.采购人名称：桐庐县分水江水力发电有限公司

联系人：赵华杰          联系电话：13346186918

地址：桐庐县分水镇天溪路488号

2.采购代理机构名称：浙江天平投资咨询有限公司

联系人： 顾勤飞           联系电话：13735843982

质疑联系人：申屠小燕        联系电话：15867121297

地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼

3.监管部门：桐庐投资建设发展集团有限公司

联系人：朱琳       联系电话：13588052704

地址：浙江省杭州市桐庐县县城春江西路69号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线 95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

1、项目概况

分水江水利枢纽工程位于分水江干流中游河段，坝址在浙江省桐庐县分水镇上游2.5Km的五里亭，距桐庐县城约37Km，距杭州市约105Km。

分水江水利枢纽属II等大（2）型工程，工程任务是以防洪为主，结合发电，兼顾灌溉、供水和旅游等综合开发利用。坝址以上集水面积2630Km2，主流长122.7km。水库总库容19260万m3，电站装机容量2×15MW，多年平均发电量6837万KW.h。枢纽采用河床式电站布置型式，主要建筑物包括拦河坝、泄洪闸、发电厂及升压站等。

2、技术要求

TQ2×630KN尾水移动启闭机置于发电机组下游，启闭机尾水检修闸门配合发电机组维修保养。尾水移动启闭机2005年投产至今，期间进行几次小修和局部改造。鉴于设备可靠性下降近期进行一次改造性维修，以满足使用。具体要求如下：

1.投标单位要自行到现场勘查，并提供改造方案，相关费用自行承担。

2.移动启闭机机房在使用中存在不同程度的漏水和锈蚀。本次改造主要目的是消除漏水，和外壳上的锈迹。要求墙面采用0.8毫米厚304不锈钢复合板。总厚度50毫米。原各机房框架不换，但要进行防腐处理。机房外观颜色要求与原来同色。

移动启闭机花纹板面有不同程度锈蚀，局部更换花纹板。

3.移动启闭机检修抓梁，该抓梁主要功能是吊装尾水检修门，因检修门抓梁各部件老化影响穿、退轴等功能，影响安全吊装。本次检修主要是消除液压抓梁上存在的缺陷，对抓梁部分部件进行更换及保养。更换主电缆、穿插销传感器、液压软管。

4.移动启闭门机电气部分：更换电控柜、电缆、部分电缆桥架、遥控器、开度仪及传感器、载荷仪及传感器；增加工作照明灯。具体要求如下：

①电控柜内含PLC、触摸屏，接触器采用施耐德或ABB或西门子或同等档次及以上品牌产品。

②启闭机内部各控制电缆、动力电缆、信号电缆，部部位出现开裂等缺陷，影响安全运行。本次维修要求按原型号采购品牌电缆进行更换并更换部分电缆桥架。但是未标明有效的电缆长度。更换后启闭机电缆外露部分采用缠绕管进行保护。

③启闭机控制6个点位，以满足下降到位及穿、退销的需求。具体位置按实际调试设定。

④开度和载荷要满足项目功能的需求。

5.移动启闭机底部安装2盏工作照明灯，采用1000W LED 投光灯。机房内安2盏300W LED装照明灯。

6.抓梁钢丝绳按原型号进行更换490m。

7.移动启闭机维护保养、齿轮油更换、电机轴承换油等。

8.移动启闭机防腐，本次采用手工打磨除锈，底漆：环氧富锌底漆两道，干漆膜厚度120um。中间漆：环氧云铁防锈漆一道，干漆膜厚度70um面漆：聚氨酯面漆两道，干漆膜厚度80um 面漆颜色按桔红色涂装，涂装标准按照SL105和SDZ014执行。防腐油漆推荐品牌为光明、佐敦、海虹等品牌；原油漆品牌是光明。机房不锈钢表面涂装要求刷专用底漆、中间漆和所有面漆选用六氟橡胶。

9.本项目现状图及电气原理图详见附件。

三、维修保养清单

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 电气维修 |  |  |  |
| 1、 | 电控柜更换（带PLC \触摸屏选购设备近期款式） | 只 | 1 | 柜内电气品牌（西门子或ABB或施耐德或同等档次及以上品牌） |
| 2、 | 电缆线更换 | 套 | 1 | 电缆线品牌（万马或上海起帆或远东或同等档次及以上品牌） 外部分采用缠绕管保护 |
| 3、 | 开度仪及传感器更换 | 套 | 1 |  |
| 4、 | 载荷仪、传感器更换 | 套 | 2 |  |
| 5、 | 遥控器 | 套 | 1 | 阿波罗或世泽或禹鼎或同等档次及以上品牌 |
| 6、 | 机房内照明及吊装工作照明 | 项 | 1 | 含2台1000W 塔吊灯 |
| 7、 | 启闭机各行程开关 | 项 | 1 |  |
| 二、 | 机房更换及防腐防腐 |  |  | 含门移位、窗等 |
| 1、 | 墙体更换 | 项 | 1 | 框架不换，墙面更换材料用304不锈钢复合材料板 |
| 2、 | 墙体更换拆装、框架防腐 | 项 | 1 | 总墙体面积180平方 |
| 三、 | 金属结构维修及防腐 |  |  | 含门窗部分结构件改动 |
| 1、 | 花纹板更换（局部） | 项 | 1 |  |
| 2、 | 整机防腐 | 项 | 1 |  |
| 四、 | 启闭机保养 | 项 | 1 |  |
| 1、 | 启闭机钢丝绳（热镀锌） | 项 | 2 | 直径22毫米-490M |
| 2 | 电机轴承、变速箱、液压推杆等 | 项 | 1 | 含材料 |
| 五、 | 抓梁保养 |  |  |  |
| 1、 | 抓梁电缆更换 | 项 | 1 | 含航空插头更换 |
| 2、 | 抓梁维护 | 项 | 1 | 含油管、密封电缆管 |
| 3、 | 抓梁穿轴、退轴、下降就位开关型传感器 | 项 | 1 | 6套 （原设备为郑州尼林需与其配套） |

注：1.本项目由供应商自行现场踏勘，以确定维修方案是否符合现场条件。踏勘时应注意自身安全问题，如在现场踏勘中发生任何人身等安全事故，均由投标单位自行负责，与采购人无关。

2.如供应商中标后须无条件满足采购人本次维修要求，不能满足要求的，采购人有权拒绝接受，并有权解除合同，拒付货款，并扣总价款10%的违约金。如供应商未进行现场踏勘，因此而产生的后果均由供应商负责，与采购人无关。

3.本项目总价包干，包括维修设施设备、专用工具、人工、包装、运杂、装卸、检测检验、成品保护、保险、货到就位以及调试、验收、质保、售后服务、税金、管理费、技术服务、安全文明、环境保护、风险等一切费用。如有漏项，视同已包含在项目中。投标单位应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标单位承担，请投标人予以谅解。

4.中标供应商在项目实施过程中要加强管理，确保安全。在项目实施过程中发生的一切安全责任与费用均由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

四、维修保养要求

1.保持设备正常运转，性能不降低。

2.机组维修完工，相关安装、调试、检验、修后试验完成，试运行24小时通过采购人验收合格十个工作日后，并对机组实行不少于2年免费保修，但下列情况不属保修范围：

（1）他人擅自拆装或操作失误造成的损坏；

（2）由甲方提供的使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤；

（3）因不可抗力的因素引起的损坏；

（4）因未经乙方人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。

3.质保期满后，中标供应商对服务的设备实行终身服务，并对甲方提出的技术支持在24小时内作出响应。继续提供因检修原因而出现的问题，以及应采购人要求，协商处理其他施工及检修问题，涉及服务费用问题双方协商解决。

4.设备维修保养须符合设备厂商规定的技术要求和相关规定，维修保养所需的配品、配件、耗材须为正品材料。

5.维修保养内容包含但不仅限于清单中的项目，在维修中发现有设备设施损坏，影响正常使用的情况，供应商均应负责维修；设备设施保养维护的频次和内容须符合设备保养手册等相关技术文件要求。

五、合同履行期限

1. 合同履行时间： 合同签订后80日内送货并安装、调试完毕，具体根据采购人实际需要适当的调整供货时间。

2. 履行地点：根据采购人要求送货至指定地点。

六、付款方式

1.合同签订并收到供应商的银行履约保函后的15天内，甲方支付合同价总金额的 20% 作为预付款；

2.完成所有工作量，并经甲方现场验收确认后支付至合同价款的100%。

七、履约保证金及质量保证金：

1.履约保证金：签订合同时，中标人应向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无质量问题无息退。

2.质量保证金：合同签订时，中标人须向采购人纳缴合同金额的1.5%作为质量保证金，质保期满后无息退还。

3.供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。

八、验收

1.采购人在接到供应商验收资料后7个工作日内组织验收。

2.验收标准按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

九、代理服务费

1.本项目招标服务费2702元+开标过程中产生的费用，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给代理公司。上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

2.代理费收取账号信息：

公司名称：浙江天平投资咨询有限公司桐庐分公司

账号:201000142135438

开户行：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司营业部

第三章 投标人须知

- 前附表

| 序 号 | 内 容 及 要 求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量：详见《招标需求》。 |
| 2 | 项目属性：服务类 |
| 3 | 信用记录:根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以招标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其招标响应将作无效处理。 |
| 4 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 5 | 是否允许进口产品：/ |
| 6 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 答疑与澄清：供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。 质疑和投诉参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在《浙江政府采购网》中“下载专区”内下载。质疑时要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。” |
| 8 | 联合投标：不允许联合体投标。 |
| 9 | 现场踏勘：本项目由投标人自行现场踏勘。踏勘时应注意自身安全问题，如在现场踏勘中发生任何人身等安全事故，均由投标单位自行负责，与采购人无关。 |
| 10 | 本项目实行网上电子招投标。 供应商应准备电子投标文件、备份投标文件二类（采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件）： （1）电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 （2）备份投标文件，以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。数量为1份。 备份文件邮寄地址：桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞 联系电话：13735843982）。收件时间应在投标截止时间2小时前，逾期送达和收件将被拒收。 |
| 11 | 中标结果公示：中标供应商确定之日起2个工作日内，将在乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）发布成交公告，并发放中标通知书。 |
| 12 | 签订合同：中标（成交）通知书发出后30天内与采购单位签订采购合同。 |
| 13 | 履约保证金的收取: 签订合同时，中标人应向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无质量问题无息退。 |
| 14 | 投标文件有效期为90天。 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |
| 17 | 本次招标设定最高限价为： 42.75万元。投标单位报价不得超过最高限价，否则作无效标处理。 |

- 一   总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次招标文件中的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“投标人或供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的单位。

2.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的完成本项目所有招标需求的内容。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

7.“▲”系指重要条款。

（三）投标人及委托有关说明

1.如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见附件）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

（五）质疑

1.供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人及采购代理机构提出质疑。

2.质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：浙江政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

3.本项目质疑投诉参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）执行。

（六）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于前附表第7项规定时间前以书面形式向采购人、采购代理机构提出。招标方将在规定的时间内，在招标公告发布媒体上发布更正公告，潜在投标人请自行查看。逾期提出招标方将不予受理。

2.招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 二  投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

- 投标文件的编制

1.1电子投标文件编制，按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，且必须在乐采云电子投标客户端进行投标文件制作时进行正确关联，混乱的编排或未正确关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

1.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d），并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

1.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 备份投标文件

2.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

2.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称★不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

2.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

2.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间2小时前送达桐庐县城南街道白云源路1018号中艺大厦8楼（浙江天平投资咨询有限公司）（收件人：顾勤飞  联系电话：13735843982）。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

2.5★投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

3. 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资质文件、技术及商务文件、报价文件三部分组成：其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资质文件（不含报价）：

（1）“供应商的资格要求”规定的证明文件（格式见附件）；

（2）投标声明书；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）授权代表的身份证（复印件）；

（5）需要说明的其他资料。

2.技术及商务文件（均不含报价）：

（1）评分索引表（格式附后）；

（2）投标人的基本情况介绍（格式附后）；

（3）评标标准相应的商务技术资料（请投标人按评分标准顺序制作）；

（4）投标标的清单；

（5）商务技术偏离表（格式附后）；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

注：资质文件、技术及商务文件中均不得出现投标报价信息，否则以无效标处理。无格式附件的投标文件内容自拟。

（三）投标文件的语言及计量

★1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；

（四）投标文件的有效期

★1.自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数、包装

1.《投标文件》的签章：见《前附表》；

2.《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字，并同时加盖投标供应商公章。

3.电子签章操作指南，详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

（六）投标文件的递交、修改和撤回

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被乐采云平台拒收。

（七）投标报价

★1.投标文件只允许有一个报价，有选择性的报价将不予接受。投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）。

★2.投标人各规格综合单价包括货物的采购，同时还包含产品相关辅材、配件，备品备件、配送、装卸、检测检验、验收、培训、质保、售后服务、符合当地市场监督管理部门要求或其授权的水表强制检定机构出具的《检定证书》或《校准证书》相关费用、税金、管理费等一切费用。在不改变产品参数的前提下，合同单价不做调整。按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标价内，由中标人向税务机关缴纳。

（八）投标保证金

本项目无需交纳保证金。

（九）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

（十）投标无效的情形

没有实质上响应招标文件要求的投标，将被视为无效投标。投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标有效期不足的；

（2）电子投标文件解密失败且未在规定时间内提交备份投标文件的，或仅提交备份投标文件的；

（3）投标供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或资格审查不通过的，或未按要求提供资格审查资料的；

（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）与招标文件存在重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；

（6）对一个标项提供两个投标方案的；

（7）技术商务资信文件中出现投标价格信息的；

（8）投标供应商被视为串通投标的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）投标供应商IP、MAC、设备硬件信息一致的；

（11）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的；

（12）满足招标文件规定的无效标情形的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离，与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件要求报价的；

（2）投标报价超出招标文件规定的最高限价单价合计的；

（3）投标人民币出现不一致的；

（4）投标报价具有选择性，唱标价格与投标文件承诺的优惠/折扣后价格不一致的。

4.符合招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

（十一）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价文件不一致的，以扫描上传的报价文件为准

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

电子招投标开标及评审程序

1．投标截止时间后，采购组织机构向各响应供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。在线解密电子响应文件时间为开标时间起半个小时内。响应供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份响应文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3．在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4．在系统上公开报价开标情况；

5．评标委员会对报价情况进行评审；

6．在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订廉洁自律承诺书。

4.采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6.采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9.评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（三）评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长。

2.评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为采购项目档案归档留存。

6.评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（四）评审原则

1.评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3.评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（五）确定中标供应商的原则

1.项目由评标委员会根据第四章《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2.采购结果由采购人确认。采购人未确定成交供应商且在规定时间内不提出异议的，视为默认。

3.采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在乐采云平台（www.lecaiyun.com）发布中标公告，并发放中标通知书。

（六）合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（七）电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第四章  评标办法及评分标准

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，抽签决定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。本项目推荐综合得分最高的供应商为中标候选人。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

- 二、评标内容及标准

（一）价格分（40分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

2.投标人的投标报价超过设定的最高限价，作无效标处理。本项目的最高限价为人民币42.75万元。

3.报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

4.评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效标处理，并在评审报告中说明。

（二）商务技术分（60分）

| 序号 | 项目名称 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资信 | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书的，每有一个得1分，最高得3分。 注：提供相关证书原件扫描件或复印件，否则不得分。 | - 3 |
|  |  | 2.投标人具有水工金属结构防腐证书的得2分。 注：提供相关证书原件扫描件或复印件，否则不得分。 | - 2 |
|  |  | 3.投标人具有《大型固定卷扬式、中型移动式启闭机设计认可证书》得3分。 注：提供证书原件扫描件或复印件,否则不得分。 | - 3 |
|  |  | 4.投标人具有水利水电施工总承包三级资质的得1分，具有水利水电施工总承包二级资质的得2分，具有水利水电施工总承包一级资质的得3分，没有不得分。 注：提供资质证书原件扫描件或复印件,否则不得分。 | - 3 |
| 2 | 企业业绩 | 投标供应商在近10年内具有同类项目业绩（TQ2*400KN(含)以上移动启闭机制作或维修)，每提供一个得2分，最高得4分。 注：需提供直接与业主单位签订有效的合同及用户证明,否则不得分。 | - 4 |
| 3 | 施工设备及配备人员 | 1.拟派项目负责人具有水利水电工程二级建造师的得2分，一级建造师的得3分。（提供人员相关证书扫描件或复印件及在投标单位缴纳社保证明，未提供的不得分。） 2.拟派项目技术负责人具有相关专业高级职称证书的得3分，中级职称证书的得2分。（提供人员相关证书扫描件或复印件及在投标单位缴纳社保证明，未提供的不得分。） 3.项目组其他成员具有相关专业高级职称证书的得2分，中级职称证书的得1分，最高得2 分。（提供人员相关证书扫描件或复印件及及在投标单位缴纳社保证明，未提供的不得分。） | - 8 |
| 4 | 项目现状的了解情况 | 投标人对项目需求的理解和解决方案是否有独到的优势；对项目功能实现方面的理解情况和所采取的方案与需求的吻合程度，方案能够详细阐述方案思路、实现思路以及方案的功能实现与方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等进行评审。 ①方案内容详尽、全面完善、科学合理可行的得4-6分； ②方案内容较完善、基本科学合理的得2-4分； ③方案内容笼统，内容模糊，不够合理的得0-2分； ④方案未提供的不得分。 | - 6 |
| 5 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的改造方案是否符合项目的实际情况，是否能满足本项目的要求，评审根据改造方案的合理性、科学性进行评审。（供应商应在改造方案中提供明确的技术参数等明确的指标） ①方案内容详尽、全面完善、科学合理可行的得6-10分； ②方案内容较完善、基本科学合理的得3-6分； ③方案内容笼统，内容模糊，不够合理的得0-3分； ④方案未提供的不得分。 | - 10 |
|  |  | 投标人结合项目实际情况提供项目的改造安装调试实施方案，根据实施方案的合理性、科学性、完整性以及方案是否符合项目实际需求进行评审。 - ①方案内容详尽、全面完善、科学合理可行的得6-10分； - ②方案内容较完善、基本科学合理的得3-6分； ③方案内容笼统，内容模糊，不够合理的得0-3分； ④方案未提供的不得分。 | - 10 |
| 6 | 售后服务方案 | 投标人提供的质量保证措施，包括不仅限于进度计划安排、安装调试质量保证措施、检验、验收等提升本项目质量进行评审。 ①方案内容详尽、全面完善、科学合理可行的得2-4分； ②方案内容较完善、基本科学合理的得1-2分； ③方案内容笼统，内容模糊，不够合理的得0-1分； ④方案未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | 服务响应及服务承诺：根据投标人提供的服务响应时间进行评议，承诺4小时内到达现场得2分，3小时内得3分，超出不得分，最高得3分。 | - 3 |
| 7 | 质保期 | 质保期满足招标文件要求（2年）的不得分；每增加1年，得2分，最高得4分；质保期不满足招标文件要求的，该项不得分。 | - 4 |

（三）商务技术分的计算

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：

商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

- 第五章   采购合同

（具体文本以实际签署的为准）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

- 根据《中华人民共和国民法典》等法律法规和招标文件（编号：       ）招标结果，经甲乙双方平等协商，达成如下条款。

- 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、中标通知书；

3、投标文件（含澄清或者说明文件）；

4、招标文件（含澄清或者修改文件）；

5、其他相关采购文件。

- 维修保养清单

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 电气维修 |  |  |  |
| 1、 | 电控柜更换（带PLC \触摸屏选购设备近期款式） | 只 | 1 |  |
| 2、 | 电缆线更换 | 套 | 1 | 外部分采用缠绕管保护 |
| 3、 | 开度仪及传感器更换 | 套 | 1 |  |
| 4、 | 载荷仪、传感器更换 | 套 | 2 |  |
| 5、 | 遥控器 | 套 | 1 |  |
| 6、 | 机房内照明及吊装工作照明 | 项 | 1 | 含2台1000W 塔吊灯 |
| 7、 | 启闭机各行程开关 | 项 | 1 |  |
| 二、 | 机房更换及防腐防腐 |  |  | 含门移位、窗等 |
| 1、 | 墙体更换 | 项 | 1 | 框架不换，墙面更换材料用304不锈钢复合材料板 |
| 2、 | 墙体更换拆装、框架防腐 | 项 | 1 | 总墙体面积180平方 |
| 三、 | 金属结构维修及防腐 |  |  | 含门窗部分结构件改动 |
| 1、 | 花纹板更换（局部） | 项 | 1 |  |
| 2、 | 整机防腐 | 项 | 1 |  |
| 四、 | 启闭机保养 | 项 | 1 |  |
| 1、 | 启闭机钢丝绳（热镀锌） | 项 | 2 | 直径22毫米-490M |
| 2 | 电机轴承、变速箱、液压推杆等 | 项 | 1 | 含材料 |
| 五、 | 抓梁保养 |  |  |  |
| 1、 | 抓梁电缆更换 | 项 | 1 | 含航空插头更换 |
| 2、 | 抓梁维护 | 项 | 1 | 含油管、密封电缆管 |
| 3、 | 抓梁穿轴、退轴、下降就位开关型传感器 | 项 | 1 | 6套 （原设备为郑州尼林需与其配套） |

注：1.乙方须无条件满足甲方本次维修要求，不能满足要求的，甲方有权拒绝接受，并有权解除合同，拒付货款，并扣总价款10%的违约金。

- 本项目总价包干，包括维修设施设备、专用工具、人工、包装、运杂、装卸、检测检验、成品保护、保险、货到就位以及调试、验收、质保、售后服务、税金、管理费、技术服务、安全文明、环境保护、风险等一切费用。如有漏项，视同已包含在项目中。

- 乙方在项目实施过程中要加强管理，确保安全。在项目实施过程中发生的一切安全责任与费用均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

- 技术要求

TQ2×630KN尾水移动启闭机置于发电机组下游，启闭机尾水检修闸门配合发电机组维修保养。尾水移动启闭机2005年投产至今，期间进行几次小修和局部改造。鉴于设备可靠性下降近期进行一次改造性维修，以满足使用。具体要求如下：

1.移动启闭机机房在使用中存在不同程度的漏水和锈蚀。本次改造主要目的是消除漏水，和外壳上的锈迹。要求墙面采用0.8毫米厚304不锈钢复合板。总厚度50毫米。原各机房框架不换，但要进行防腐处理。机房外观颜色要求与原来同色。

移动启闭机花纹板面有不同程度锈蚀，局部更换花纹板。

2.移动启闭机检修抓梁，该抓梁主要功能是吊装尾水检修门，因检修门抓梁各部件老化影响穿、退轴等功能，影响安全吊装。本次检修主要是消除液压抓梁上存在的缺陷，对抓梁部分部件进行更换及保养。更换主电缆、穿插销传感器、液压软管。

3. 移动启闭门机电气部分：更换电控柜、电缆、部分电缆桥架、遥控器、开度仪及传感器、载荷仪及传感器；增加工作照明灯。具体要求如下：

①电控柜内含PLC、触摸屏，接触器采用施耐德或ABB或西门子或同等档次及以上品牌产品。

②启闭机内部各控制电缆、动力电缆、信号电缆，部部位出现开裂等缺陷，影响安全运行。本次维修要求按原型号采购品牌电缆进行更换并更换部分电缆桥架。但是未标明有效的电缆长度。更换后启闭机电缆外露部分采用缠绕管进行保护。

③启闭机控制6个点位，以满足下降到位及穿、退销的需求。具体位置按实际调试设定。

④开度和载荷要满足项目功能的需求。

4.移动启闭机底部安装2盏工作照明灯，采用1000W LED 投光灯。机房内安2盏300W LED装照明灯。

5.抓梁钢丝绳按原型号进行更换490m。

6.移动启闭机维护保养、齿轮油更换、电机轴承换油等。

7.移动启闭机防腐，本次采用手工打磨锈，底漆：环氧富锌底漆两道，干漆膜厚度120um。中间漆：环氧云铁防锈漆一道，干漆膜厚度70um面漆：聚氨酯面漆两道，干漆膜厚度80um 面漆颜色按桔红色涂装，涂装标准按照SL105和SDZ014执行。防腐油漆推荐品牌为光明、佐敦、海虹等品牌；原油漆品牌是光明。机房不锈钢表面涂装要求刷专用底漆、中间漆和所有面漆选用六氟橡胶。

- 维修保养要求

1.保持设备正常运转，性能不降低。

2.机组维修完工，相关安装、调试、检验、修后试验完成，试运行24小时通过采购人验收合格十个工作日后，并对机组实行       年免费保修，但下列情况不属保修范围：

（1）他人擅自拆装或操作失误造成的损坏；

（2）由甲方提供的使用假冒或伪劣消耗材料造成的故障和损伤；

（3）因不可抗力的因素引起的损坏；

（4）因未经乙方人同意或雇佣第三方修理而引起的损坏。

3.质保期满后，中标供应商对服务的设备实行终身服务，并对甲方提出的技术支持在24小时内作出响应。继续提供因检修原因而出现的问题，以及应采购人要求，协商处理其他施工及检修问题，涉及服务费用问题双方协商解决。

4.设备维修保养须符合设备厂商规定的技术要求和相关规定，维修保养所需的配品、配件、耗材须为正品材料。

5.维修保养内容包含但不仅限于清单中的项目，在维修中发现有设备设施损坏，影响正常使用的情况，供应商均应负责维修；设备设施保养维护的频次和内容须符合设备保养手册等相关技术文件要求。

- 合同金额

本合同金额为（人民币）：大写       元整；小写          元 。

- 技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关的技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 产权担保

乙方保证所服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金及质量保证金

1.履约保证金：签订合同时，中标人应向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金，履约保证金在合同履行完毕无质量问题无息退。

2.质量保证金：合同签订时，中标人须向采购人纳缴合同金额的1.5%作为质量保证金，质保期满后无息退还。

3.供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

4.签订合同后，如成交人不按双方签订合同约定履约，按实际损失赔偿。

- 转包或分包

本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 保密

参与采购活动的各方应对采购文件和投标响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

供应商不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 合同履行时间、履行方式及履行地点

采购人有权对项目组进场实施人员身份进行核审。除特殊情况外，成交供应商不得随意更换项目组人员，如确实需要更换的应书面报请采购人同意，否则采购人有权取消合同，并赔偿因此造成的损失。

1. 履行时间： 合同签订后80日内送货并安装、调试完毕，具体根据采购人实际需要适当的调整供货时间。

2. 履行方式：上门维修。

3. 履行地点：根据采购人要求送货至指定地点。

- 款项支付

1.合同签订并收到供应商的银行履约保函后的15天内，甲方支付合同价总金额的 20% 作为预付款；

2.完成所有工作量，并经甲方现场验收确认后支付至合同价款的100%。

- 质量保证及后续服务

1. 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，进行修正；

3. 如在实际过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

4.在服务期内，乙方应对出现的服务及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、投标文件承诺。

- 验收

1.采购人在接到供应商验收资料后7个工作日内组织验收。

2.验收标准按国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

- 违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务成果的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，自逾期之日起十日内，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方有权每天处以合同款项千分之六的罚款，且甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，需方将有权不予退还履约保证金，损失赔偿不足部分，由乙方承担赔偿。

5.乙方须对所响应产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有、使用、收益、处分的权利，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，甲方概不负责，由此给甲方造成损失的，乙方承担相应后果，并负责赔偿。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。

- 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

- 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为补充合同、合同、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经监管单位审批，并签书面补充协议报监管单位备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式8份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份；监管部门、代理机构各执1份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

法定代表人：                   法定代表人：

或受委托人（签字）：            或受委托人（签字）：

联系人（签字）：                联系人（签字）：

地址：                         地址：

邮编：                         邮编：

电话：                         电话：

传真：                         传真：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

# 签约地点：                      签约时间：  年    月   日

# 第六章    投标文件格式

资质（技术及商务、报价）文件封面格式：

×××（投标人名称）

资质（技术及商务 、报价）文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人签字或盖章：

年  月  日

注：投标人应按资格文件、技术及商务文件、报价文件分别进行编制成册加密上传。

- 资格文件目录

（1）“供应商的资格要求”规定的证明文件；

（2）投标声明书；

（3)法定代表人授权委托书(格式见附件)

（4）授权代表的身份证（复印件）

（5）需要说明的其他资料。

(1)★符合“供应商的资格要求”规定的证明文件

1.★营业执照等证明文件

证明材料：营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）（提供复印件加盖投标供应商公章）。

提示和说明：

a.投标供应商为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标供应商为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标供应商为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标供应商为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。

b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖投标供应商公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

2.★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                                  （项目编号：  ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

3.★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                                  （项目编号：  ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，如中标，我方将按我方投标文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格 （投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

4.★依法缴纳税收和社会保障金的承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                                 （项目编号：  ）的采购活动，依据采购文件相关规定，郑重承诺：我方已依法办理税务、社保登记手续，并依法缴纳税收和社会保障金，符合本项目采购文件规定的投标供应商资格要求，本文件中所提供的相关材料均真实有效，如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

5.★近三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

：（采购机构名称）

我方在参加                                （项目编号：  ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

6.★没有失信记录承诺函

：（采购机构名称）

我方参加                               （项目编号：  ）的采购活动，在投标文件递交前，我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方已经清楚了解本次项目采购文件中有关“供应商信用信息查询、存档与使用”的相关规定，同意由采购人或采购代理机构按采购文件规定对我方的信用信息记录进行统一查询，并以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准。

我方上述承诺内容如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：       年    月    日

7.★特定要求：提供采购公告中的特定要求相关资料（如有）。

（2）投标声明书

致（采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业。经营地址：

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（编号为       ）的响应，为此，我方就本次采购有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为90天。

6、不存在以下情况：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字（或盖章）：            日 期：

投标供应商名称（公章）：

（3）法定代表人授权书

致：桐庐县分水江水力发电有限公司 ：

我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签字或盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

年    月    日

（4）身份证（原件扫描件）

法定代表人身份证件扫描件：

正面： 反面：

授权代表的身份证扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(盖章)：

日期：  年    月     日

- 2、技术及商务文件目录

（1）评分索引表 ；

（2）投标人的基本情况介绍 ；

（3）评标标准相应的商务技术资料（请投标人按评分标准顺序制作）；

（4）投标标的清单；

（5）商务技术偏离表；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明。

注：以上目录是编制技术商务内容的基本格式要求，投标人可根据自身情况进一步细化。如提供相关格式的，建议按下面相关格式编制。

（1）评分索引表

评分索引表

投标人全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

投标人：                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日 期：

（2）供应商基本情况介绍

供应商基本情况

| 投 标 人 概 况 | 名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 工商登记号 |  | 税务登记号 |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 单位优势及投标服务特点：可包括以下一些内容： |  |  |  |
| 在本地售后服务 机构情况 |  | 机构名称： 地址： 人员状况： 联系电话： （可另附纸说明） |  |  |

（3）业绩一览表

| 序号 | 采购方 | 合同金额 | 签订时间 | 现联系人 | 备注、合同内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作，表后附相关证明材料。

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日 期：

（4）投标标的清单

| 序号 | 名称 | 品牌（如果有） | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1.按本格式和要求提供。

2.本清单按本项目维修保养清单填写。

（5）商务技术偏离表

| 序号 | 采购需求要求 | 投标响应承诺 | 偏离情况 | 相关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.偏离情况请注明：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”或“负偏离”请说明相应情况。如未一一注明偏离情况视为全部响应招标要求。

投标人：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日 期：

- 3、报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）

（2）开标一览表（格式见附件）

（3）投标人需要说明的其他文件和说明

- （1）投 标 函

致：桐庐县分水江水力发电有限公司

根据贵方招标文件的要求，投标人 （投标人名称） 提交下述文件。据此函，兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了              (项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

投标报价                  。

## 合同履行期限：                                              。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起90天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如在此有效期内，我方出现下列行为之一者，同意无条件接受采购单位及上级部门的处罚。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标人，且对招标文件中规定的付款方式无异议。

7.                 （投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

电话：

日期：

- （2）开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 电气维修 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 电控柜更换（带PLC \触摸屏选购设备近期款式） | 只 | 1 |  |  |  |
| 2、 | 电缆线更换 | 套 | 1 |  |  | 外部分采用缠绕管保护 |
| 3、 | 开度仪及传感器更换 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4、 | 载荷仪、传感器更换 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5、 | 遥控器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6、 | 机房内照明及吊装工作照明 | 项 | 1 |  |  | 含2台1000W 塔吊灯 |
| 7、 | 启闭机各行程开关 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 机房更换及防腐防腐 |  |  |  |  | 含门移位、窗等 |
| 1、 | 墙体更换 | 项 | 1 |  |  | 框架不换，墙面更换材料用304不锈钢复合材料板 |
| 2、 | 墙体更换拆装、框架防腐 | 项 | 1 |  |  | 总墙体面积180平方 |
| 三、 | 金属结构维修及防腐 |  |  |  |  | 含门窗部分结构件改动 |
| 1、 | 花纹板更换（局部） | 项 | 1 |  |  |  |
| 2、 | 整机防腐 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四、 | 启闭机保养 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1、 | 启闭机钢丝绳（热镀锌） | 项 | 2 |  |  | 直径22毫米-490M |
| 2 | 电机轴承、变速箱、液压推杆等 | 项 | 1 |  |  | 含材料 |
| 五、 | 抓梁保养 |  |  |  |  |  |
| 1、 | 抓梁电缆更换 | 项 | 1 |  |  | 含航空插头更换 |
| 2、 | 抓梁维护 | 项 | 1 |  |  | 含油管、密封电缆管 |
| 3、 | 抓梁穿轴、退轴、下降就位开关型传感器 | 项 | 1 |  |  | 6套 （原设备为郑州尼林需与其配套） |
| 总计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目总价包干，包括维修设施设备、专用工具、人工、包装、运杂、装卸、检测检验、成品保护、保险、货到就位以及调试、验收、质保、售后服务、税金、管理费、技术服务、安全文明、环境保护、风险等一切费用。如有漏项，视同已包含在项目中。投标单位应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由投标单位承担。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日