[image: image8.png]@= 5l T2
& cooec




                 

结构及制管工厂化施工年度协议工作范围及技术要求


	[image: image1.png]@= 5l T2
& cooec




  

结构及制管工厂化施工年度协议

工作范围及技术要求

	批  准

APPROVE
	
	日  期

DATE
	

	审  核

CHECK
	
	日  期

DATE
	

	编  制

COMPILE
	
	日  期

DATE
	

	页  数 

TOTAL PAGES
	PAGE 47
	版  次

REV.
	REV 0

	海洋石油工程（青岛）有限公司

OFFSHORE OIL ENGINEERING CO.,LTD


招标说明
适用范围：

本次招标内容包括

结构预制：结构预制及型材和板材下料、导管架预制和总装、装船/卸船/清驳、海上施工、陆地异地施工作业；

结构总装：结构总装及海上安装、陆地异地施工工作；
制管：制管专业相关工作及码头服务配合、生产保障队配合日常生产和生产辅助等年度协议工作。
★资格要求：

投标主体： 

投标人为企业的，应具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，投标时需提供原件扫描件（原件备查）； 

投标人为分公司的，应具有合法有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照，总公司与分支机构只可一家参与投标，同时参与投标视为投标无效； 

c.投标人为事业单位的，投标人应经全国各级事业单位登记管理机关核准登记或者备案，具有合法有效的事业单位法人证书。 如出现不同投标人的负责人为同一人或存在控股、管理关系的情况，相关投标均无效，招标人随时有权做出拒绝投标、取消投标资格、取消授标、不签订合同或在合同签订后终止合同等决定，相关投标人须无条件接受，且由此造成的任何损失由对应投标人承担。

（2）投标人须同时具备有效的如下体系认证证书： a）质量体系认证证书； b）环境管理体系认证证书； c）职业健康安全管理体系认证证书。备注：上述证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实（如国外体系网站查询不适用）。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新要求为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查)。
（3）投标人具备有效期内的住建部门颁发的以下资质之一，投标时需提供原件扫描件（原件备查）： 

a.钢结构工程专业承包资质三级或以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实；

b.海洋石油工程专业承包资质二级或以上资质，并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站(https://jzsc.mohurd.gov.cn/)核实。

（4）投标人需具有有效的安全生产许可证，并可在全国工程 质 量 安 全 监 管 信 息 平 台 （https://zlaq.mohurd.gov.cn/）核实。投标时需提供原件扫描件（原件备查)。

备注：（1）未按要求在开标阶段进行公开的资质、业绩信息，评标阶段不予认可。评标阶段只评审开标阶段已公开的资质、业绩内容，对在开标环节未公开的资质、业绩内容，即使投标文件中提供了也不认可并不再进行评审。

（2）投标时需承诺（附承诺书），以上资质证书必须在有效期之内，且合同执行周期内所有证书均应在有效期之内。

3  ★申请人投标时必须承诺在合同正式履行前办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资格证书，如不能办理，招标人有权终止合同。办理流程详见招标附件x  《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》，附件x-1  《承包商QHSE资质审查表》，附件x-2  《承包商QHSE资质申请资料清单》。

4  关键参数：《工作范围和技术要求》正文中，有标★主要指标的为关键参数，技术评标过程中，关键参数有一项不满足，即判定技术标不合格，敬请关注。

5  技术标书响应要求：投标方技术标书必须逐条回复响应本技术标书的内容。不能响应或有异议的部分请投标方提出技术偏离或技术异议,无明确提出的，则视为全部接受。（不能满足本技术标书逐条响应招标要求的，将作为废标处理，敬请注意）。
6★ 在合同执行期间，如出现投标人提供施工资源无法满足招标人订单需求的情形，招标人有权要求投标人自费做适当的调整、更换、安排或做合理的增加，投标人拒不整改的，出现一次时，招标人将对投标人进行书面警告；出现二次时，招标人将对投标人进行再次书面警告，并有权终止合同，且会按照招标人管理制度的要求，对投标人进行“禁用一年”的处理。投标人自接到“禁用一年”的处理通知后，仍有义务继续对招标人已下发给投标人的订单执行完毕（招标人主动要求终止的订单除外）。
目录

5一、工作范围


51.1定义


51.2工作范围及预估工作量


51.2.1 ★结构预制工作范围


61.2.2★结构总装工作范围


71.2.3 ★制管专业工作范围


81.2.4 ★乙方工作范围说明


81.2.4 ★工作量（预估）


101.2.5 工期


101.2.6 ★施工地点


111.3★工作界面


111.3.1 工作界面


201.3.2 取证范围及界面划分


21二、技术要求


222.1一般技术要求


252.2技术要点


252.2.1 下料作业流程及技术要求


272.2.2导管架施工流程及技术要求


292.2.3组块施工流程及技术要求


332.2.4制管专业


352.2.5其他要求


35三、工作业绩和人员及设备要求


353.1★业绩要求


363.2★管理人员资格要求


373.3 ★施工人员资格要求


393.4★人力投入


413.5★设备要求


413.6人员取证及其它要求


42四、★费用控制


424.1变更管理


424.2 QS管理(工作量统计)


434.3 ★考核与结算


43五、生产组织管理


435.1 HSE管理


445.2 质量管理


445.3 设备设施管理


445.4 材料管理


455.5 施工前准备


455.6 建造场地


455.7 场地安保、消防


465.8 清洁生产


465.9 项目文件管理


475.8 项目沟通与协调


475.10 其它项目管理


47附录：





结构及制管工厂化施工工作范围及技术要求
一、工作范围

1.1定义
甲方（招标方）：是指海洋石油工程（青岛）有限公司，下文亦称“甲方”。

乙方（投标方）：是指中标本年度协议的承包商，下文亦称“乙方”。
1.2工作范围及预估工作量
1.2.1 ★结构预制工作范围
乙方工作内容主要包括： 

1. 型材和板材下料
型材下料工作；

板材下料工作；
③其它起重、辅助类工作。
2.导管架结构预制和总装

准备工作； 

主结构预制和总装；
附件预制及总装；
称重配合、其它与导管架施工有关的工作。
3.结构预制
准备工作；
结构片预制； 

 一体化施工相关结构及附件预制安装、结构总装附件预制（包括但不限于DSF、滑靴、DSU、挡风墙等）； 

其它与预制、运输、释放、场地清理有关的工作。
装船/卸船/清驳
①装船准备及配合工作；

②船上固定结构的组对、焊接相关工作；

③卸船及清驳相关工作；

各项目其它结构专业相关工作、基础设施建设、其它临时性辅助或委托工作。
结构专业海上施工或陆地异地施工。 
1.2.2★结构总装工作范围

乙方工作内容主要包括：
准备工作；

DSF等安装；

组块/模块类等总装；

组块称重配合及场地清理；

结构专业海上施工、陆地异地施工。
  具体工作包括但不限于以下内容：
负责进行材料的确认与跟踪，填写报检单，进行本次施工相关全部材料，包括但不限于陆地和海上全部材料的出料、装卸、转运、固定、临时移位工作。负责海上施工所需的设备、工机具、集装箱、物料笼、气笼、气瓶等所有物料的装卸、转运、固定、临时移位以及其它出海准备工作。
负责全部型材（H型钢、角钢、槽钢、圆钢、扁铁、T型梁）板材、管材的下料修正与辅助工作（含开坡口、打磨倒角等）。

负责进行结构施工所需测平配合，并根据结果与相应文件进行调平与矫正。
负责全部一般吊装工作。同时，应充分考虑环境，预留车道，配合大型吊装。并在大型吊装前后，提供吊装带车、挂扣、司索及其他起重配合辅助人员。
负责进行组块、生活楼、火炬臂或放空臂、栈桥或其他需要海上安装、陆地异地施工的结构物（如钻机模块、LMU），及海上安装施工用设备、集装箱及物料（及盛放的笼/架）固定的切除。
负责海上施工临时结构、设备保护架等的预制，安装和拆除。
负责完成组块、生活楼或其他需要海上安装的结构物全部结构安装、焊接，包括组块、生活楼本体及其固定结构，火炬臂或放空臂安装、焊接，挡风墙安装，滑道梁安装，吊机休息臂安装，其他结构物（如钻机模块、LMU）安装，海上跨块连接结构的安装与焊接。
负责恢复与安装受海上安装吊装影响的结构。
负责进行小型钢结构（梯子、栏杆、走道、舱盖）安装。梯子包括直梯与斜梯。
负责进行护管（泵护管、电缆护管、法兰）及其支撑安装与连接；安装泵护管时，须进行相关格栅恢复。
负责进行隔水套管就位与固定。
负责限位型钢和支撑管材的组对、焊接。
钻井平台拆除与恢复，拆除后吊装，临时固定。
吊装完成后，负责完成主吊点及其环板切除与清理工作。
负责进行临时加固，回收剩余材料、设备、工机具，并卸载至指定地点。
各项目的急难险重、其他结构相关工作、基础建设、或其他临时性辅助及委托工作。
1.2.3 ★制管专业工作范围
乙方工作内容主要包括：
准备工作； 
板材领料、下料、配送；
管材卷制、压制和焊接；
附件预制、安装。
码头服务配合工作；
生产保障配合工作。
具体工作包括但不限于以下内容：
制管专业相关工作，包括从板材下料、管材卷制和焊接、附件预制及安装至材料配送全流程工作；
码头服务配合工作，包括配合甲方进行装、卸船及清驳、船舶看护、船舶解系缆、船舶进出坞、码头围栏拆卸及安装等工作；
生产保障配合工作，包括配合甲方对部门所辖施工区域的设备设施进行维护保养、维修等工作，结构物料切割及运输、设施清理、场地平整、工装布置、生产支持、区域文明施工等工作；
其他生产工作，包括项目施工配合、基础设施制作、小型钢结构制作等工作。
1.2.4 ★乙方工作范围说明

甲方委托乙方完成的工作内容中，凡甲方提供的图纸中涉及的，招标文件中有描述的有关工作，均为乙方的工作内容；

上述工作以甲方正式下发的技术图纸/方案为准；

文明施工管理：乙方保证施工区域每天的清洁保持工作、将垃圾收集到甲方指定的存放地点；

乙方需对所承揽工作的质量进行保证，负责所承揽工作内容中所有需要报检的工作进行自检，并配合甲方进行最终检验；

乙方施工过程中必须满足甲方的工作范围、进度、安全、质量的要求。

说明：为确保生产计划顺利完成，当有需要时，甲方会根据各专业人力及工作量情况，对工厂化人员或工作量进行跨专业调整，即乙方可能会参与其它专业施工。

1.2.4 ★工作量（预估）
本协议共分为X个标段，标段具体划分及预估工作量详见附件1。甲方有权根据甲方利益最大化原则，调配各标段之间工作量以及安排各标段具体施工区域。
说明：
1.本合同将以人工形式结算，工作量数据为预估工作量，最终工作量确认以甲方确认为准；乙方应充分预判并接受工作量变化的风险，不得以实际发生工作量与预估工作量的差异为理由向甲方索要任何费用。
2.陆地施工、陆地异地按照工时进行结算（班前班后会时间不额外计算，相关成本包含在乙方人工单价中），陆地异地施工单价与正常陆地施工单价一致，动复员、食宿费用、设备及工机具等相关内容参照本文具体要求执行；海上施工按照工日进行结算，若无待工等特殊情况，海上施工实行24小时2班倒连续作业，每班12小时计为1工日，超出12小时计为加班。陆地及海上施工的加班费率与正常工作一致（费用为甲方支付乙方，不作为乙方支付施工工人工资依据；乙方应按相关法律法规要求支付工人相关费用）。

3.陆地施工和海上施工：预估工作量中的维修电工、维修钳工，仅指甲方人员不足时，乙方按甲方需求提供并由甲方直接管理的人员。乙方运营管理及施工管理所需的管理人员和维修电工、维修钳工的费用，包含在其它单项报价中。

铆工班长和电焊班长及以下人员属于施工人员，不属于管理人员。
4.海上施工、陆地异地施工动复员为动员+复员，即1人往返1次算一次动复员。

海上动复员及出海考勤按下表原则计算。

	动员
	动员时间
	出海时间
	交通
	食宿
	T日考勤
	T+1日考勤
	备注

	
	T
	T
	甲方
	无
	海
	海
	不计动员

	
	T
	T
	乙方
	无
	动员
	海
	

	
	T
	T+1
	甲方
	甲方/乙方
	动员
	海
	

	
	T
	T+1
	乙方
	乙方
	动员
	海
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	复员
	下船时间
	复员时间
	交通
	食宿
	T日考勤
	T+1日考勤
	备注

	
	T
	T
	甲方
	无
	海
	无
	不计复员

	
	T
	T
	乙方
	无
	复员
	无
	

	
	T
	T+1
	乙方
	乙方
	海
	复员
	

	
	T
	T+1
	甲方
	甲方
	海
	复员
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：
	a、如最终出海人员存在不计动员计复员或不计复员计动员情况，出海动复员工作量按照每人0.5次动复员确认；

	
	b、如最终出海人员存在不计动员且不计复员情况，出海动复员工作量不确认；

	
	c、如最终出海人员存在计动员且计复员情况，出海动复员工作量按照每人1次动复员确认。


陆地异地施工动复员费：山东省、河北省、天津市、北京市、辽宁省动复员费与海上施工渤海区域动复员费一致，江苏省、浙江省、福建省、安徽省、河南省、陕西省、山西省、湖北省动复员费与海上施工东海、黄海区域动复员费一致，其他省份/自治区动复员费与海上施工南海区域动复员费一致。
因甲方原因或恶劣天气等其它特殊原因造成乙方人员无法按计划时间出海造成待工的，按照相应陆地人工单价70%结算，陆地待命期间甲方提供食宿，若甲方不提供食宿，甲方按照每天150元/人的标准支付乙方。海上施工期间因船舶避风等原因造成施工整体停滞人员无法施工时，记为人员待工，按照相应海上人工单价70%结算。陆地异地施工期间因甲方原因造成待工的，按照相应陆地异地施工人工单价70%结算，陆地异地施工期间甲方提供食宿，若甲方不提供食宿，甲方按照每天150元/人的标准支付乙方。
6.施工单价为综合单价，包含但不限于人员工资、加班费、奖金、保险、安全生产费、劳保、交通/餐费/住宿、体检、工种资格证、青岛公司等级认证、管理费、利润、税金、出海取证、工机具等一切费用。

7.报价原则：

1.甲方将在招标文件中设定各工种单价系数和要求（报价格式及系数为星号项，不接受澄清），详情请见报价明细表。

2.乙方报价应符合甲方要求的报价原则，违背任一原则即视为无效报价。

1.2.5 工期
自合同签订之日起至三年。本协议采用1+1+1模式，合同执行每满12个月，甲方对乙方进行考核，考核不合格甲方有权通知乙方终止合同。甲方有权在本合同有效期到达前30日，向乙方发出合同有效期延展的通知，双方若对合同条款无异议，应在30日内双方签订延长合同有效期的补充协议。如在本协议有效期内的作业任务通知单在协议期满时仍未执行终结，则协议有效期自动延续到该订单执行完毕且双方费用结清之日，但在该自动延续期内，不得再新签作业任务通知单。
1.2.6 ★施工地点
青岛经济技术开发区连江路492号，海洋石油工程（青岛）有限公司场地内。
海上施工所在海域（南海、东海、渤海、黄海等国内海域）；
陆地异地施工所在区域（国内除港澳台之外各区域）。
1.3★工作界面

1.3.1 工作界面
	（一）生产施工年度协议工作界面（通用要求）

	序号
	工作内容
	甲方
	乙方
	说明

	1
	项目管理

	1.1
	里程碑计划编制与控制
	√
	　
	甲方编制四级计划。

	1.2
	建造详细计划与进度控制
	√
	√
	甲方负责下发施工指令（不限于计划/工作任务通知单/工作委托单等）及监管施工进度。
乙方按甲方上述施工指令（不限于计划/工作任务通知单/工作委托单等）执行，细化措施并反馈施工进度及存在问题。

	1.3
	乙方项目组织机构建立及健全
	　
	√
	乙方建立、健全组织机构，未经得甲方同意不得随意变更组织机构人员。

	1.4
	人员资质、人员岗位职责提交
	　
	√
	乙方提交，报甲方批准。

	1.5
	合同管理
	√
	√
	各自负责。

	1.6
	文件管理
	√
	√
	各自负责。

	1.7
	会议纪要
	√
	√
	召集方负责

	1.8
	建造安全管理
	√
	√
	乙方须承诺入场前办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书，如不能办理，甲方有权终止合同。
各自负责，乙方对自己员工队伍的安全全面管理，并按照甲方相关管理规定开展施工过程的安全管理。

	1.9
	人员设备保险
	√
	√
	各自负责。乙方对提供的租赁设备负责，保险费用包含在各报价项中，不再单独结算相关费用。

	1.10
	施工过程质量控制
	√
	√
	乙方提供的产品应满足图纸技术规格书等相关要求；负责产品的自检和向甲方报检并填写报检单（甲方负责确认）；负责各项质量管理记录的填写；负责施工队伍施工过程中涉及质量管控的主体责任，按照甲方最新的体系文件要求开展工作。

甲方负监管责任，负责质量控制过程的监督、培训、技术交底等工作；负责施工中日常巡检、发现问题并监督整改、对发生的质量事件等进行处理。

	1.11
	乙方人员的后勤支持
	
	√
	乙方入厂施工人员食宿、交通由乙方负责，乙方驻甲方场地的人员需报甲方批准，均须遵守甲方相关规定。

海上施工过程中的食宿由甲方提供。

乙方管理人员的办公场所、办公设备、办公用品由乙方提供。

	1.12
	人员动复员
	　
	√
	

	2
	质量保证

	2.1
	结构焊工人员名单及资格证书
	　
	√
	焊工非特殊取证，详情请见1.3.2 取证范围及界面划分，1、结构、制管专业焊工非特殊取证范围。

上述证件在投标方正式施工前需具备，投标方提交资料，经招标方审核批准。资质认可范围为海油工程相关单位颁发的焊工证书（包含经海油工程天津智能制造分公司和青岛公司等单位复核合格且施焊记录连续的证书，以印章为准）。

投标方焊工资质若不符合招标方要求，投标方需要按招标方焊工资质管理规定要求考试取证，费用由投标方自行承担，费用标准参考《焊工复核考试单价表》执行。



	2.2
	结构焊工考试和取证
	A
	√
	①对特殊项目，因项目施工需要考取的其他焊工证件均界定为特殊取证。投标方人员考试前，招标方会对其进行7日以内的培训。培训结束后，经招标方批准的人员参加考试并通过，则培训和考试期间人工投入费用按照其对应人工单价的70%结算；招标方未批准参加考试及考试未通过的的人员，则培训和考试期间人员费用由投标方自行承担。

如项目有特殊取证要求，需要在外部第三方机构取证的，按照项目特殊要求执行。投标方应保证取证人员至少服役于项目需求结束，如中途擅自离职，投标方需承担招标方由此造成的费用损失，已经确认的取证费用以及培训期间的人工投入等费用按照确认金额200%进行扣除。

②项目要求的重复取证参照1.3.2 取证范围及界面划分执行。

	2.3
	焊接程序报批、焊接工艺评定、检验程序报批
	√
	　
	

	2.4
	检验和试验计划
	√
	A
	甲方负责对乙方制作完成的产品进行报检和检验。乙方负责检验过程中配合。

	2.5
	NDT检验及报告
	√
	A
	

	2.6
	其它质量保证文件
	√
	√
	各自负责，乙方报批。

	3
	施工资源

	3.1
	施工场地资源

	3.1.1
	甲方场地
	√
	　
	

	3.1.2
	甲方场地供水（市政供水）、供电、工业气体、压缩空气、瓶装气体
	√
	　√
	甲方仅提供一级接口；气瓶由甲方提供；其余压力表、回火阀、流量计、连接软管等所有配套附件均为乙方自备。

	3.1.3
	公共区域照明
	√
	
	

	3.1.4
	施工单点照明
	√
	√
	甲方负责受限空间区域照明，其它区域照明由乙方负责

	3.1.5
	施工区域通风
	√
	√
	甲方负责受限空间区域通风，其它区域通风由乙方负责。

	3.2
	施工设备资源

	3.2.1
	履带式起重机、行吊、门机
	√
	
	

	3.2.2
	汽车吊
	√
	
	

	3.2.3
	叉车
	√
	
	

	3.2.4
	拖板车
	√
	
	

	3.2.5
	液压移动平板车
	√
	
	

	3.2.7
	测氧测爆仪
	
	√
	

	3.3
	工机具/消耗材料/配件

	3.3.1
	施工所需工机具
	
	√
	维修电工和维修钳工亦应该配备相应工机具，包含但不限于：维修电工包、测电笔、万用表、维修维修电工刀、老虎钳、斜口钳、尖嘴钳、剥线钳、螺丝刀（6件套）、活动扳手、公（英）制内六角扳手、开口梅花扳手（14件套）、套筒扳手（14件套）。

	3.3.2
	施工所需吊索具
	√
	√
	大型吊装吊索具由甲方负责（一般为50吨及以上结构物吊装，具体以甲方的方案为准，索具领取及挂扣等工作由乙方完成）装船、卸船、清驳作业中的10吨及以上倒链由甲方提供。除以上情况及特殊说明的情况外，其余吊索具均由乙方负责。

	3.3.4
	个人劳保
	A
	√
	码头服务、装船施工、海上安装过程中的救生衣由甲方提供，其余个人劳保均由乙方负责。个人工机具及个人劳保由乙方自行负责，包括：安全帽、工作服、工作鞋、护目镜、手套、耳塞、呼吸器、安全带、焊帽、工具包、砂轮机、头灯、手电筒、焊条保温桶、蘑菇头机、风铲、刨锤、烤枪、气刨枪、测温设备等，其中计量工具应按照相关标准进行鉴定和提供证书。个人劳保发放质量及频次需满足甲方要求，以保障施工人员工作安全及工作环境。

	3.3.5
	消耗材料
	
	√
	出于安全考虑，甲方可能会指定部分消耗材料规格和标准。

	3.3.6
	计量检测器具
	A
	√
	甲方进行的无损及尺寸检测所用器具由甲方负责；乙方施工及自检所用器具由乙方负责。乙方计量器具及设备需按照甲方及甲方业主要求进行标定并提供相应证书，相关费用涵盖在人工单价中，不再单独计费。

	3.4
	焊接预热和焊后热处理

	3.4.1
	焊接预热
	
	√
	焊接预热（包括电加热及其它预热方式）及其相关设备、耗材等均由乙方负责。

	3.4.2
	焊后热处理
	√
	A
	乙方负责电加热片的固定及拆除相关工作。

	3.5
	工程辅助设施
	指甲方场地内的辅助设施。

	3.5.1
	场内施工所需的辅助设施
	√
	
	

	3.5.2
	所有工程辅助设施的改造工作
	√
	√
	甲方提供标准尺寸预制垫墩、运输垫墩等，乙方负责适应性改造。

	3.5.3
	工程辅助设施制作过程中的脚手架搭设、拆除
	√
	
	　

	4
	材料管理

	4.1
	工程项目主材
	√
	
	

	4.2
	工程项目辅材
	√
	
	

	4.3
	项目所需焊材
	√
	
	乙方严格按设计用量执行，超出设计用量将进行处罚。

	4.4
	材料管理
	√　
	√
	各自负责自身材料管理。对于乙方从甲方领取的材料，乙方责任按甲方要求进行管理，包括但不限于：负责材料领取过程中的记录、记录保存、备查、与甲方进行材料交接；负责根据项目材料控制要求，妥善管理全部材料，包括余料、废料与边角料；负责对全部材料分区存放，及时进行钢印转移，按期安排退库工作。

	5
	人力资源

	5.1
	管理人员
	  
	√
	乙方负责提供满足自身工厂化施工的管理人员，包括安全、质量、计划、统计、材料、技术、文控、测量等人员，此部分人员费用包含在乙方其他工种人工单价中。

	5.2
	施工人员
	
	√
	满足施工计划的专业施工人员；标书中要求的施工人员所需资质的证件取证，除有特殊说明的，其余均由乙方负责相关费用。乙方自身施工所需维修电工、维修钳工等，费用包含在乙方其他工种单价中；乙方根据甲方需求，提供甲方施工所需维修电工、维修钳工并由甲方统一管理，此部分人员费用由甲方单独支付。

	6
	装船/卸船/码头服务
	
	
	

	6.1
	装船准备及配合工作
	
	√
	

	6.2
	船上固定结构的组对、焊接相关工作
	
	√
	

	6.3
	卸船机清驳相关工作
	
	√
	

	6.4
	码头服务配合及码头看护
	√
	A
	甲方整体负责，乙方提供所需配合人员由甲方直接管理。

	7
	各项目其它结构相关工作
	
	√
	

	7.1
	工艺执行
	√
	√
	严格按照项目技术规格书要求执行。

	7.2
	统计工作
	A
	√
	乙方按甲方要求，完成施工日报的填写及申报相关工作、工作量完成情况和计划执行相关统计工作。

	8
	海上施工及陆地异地施工动复员
	√
	√
	按照具体海上施工、陆地异地施工工作量和工作计划开展相关海上、陆地异地施工工作。

1、乙方负责按照甲方要求将出海、陆地异地施工人员按时动员至指定地点。

2、针对出海期间人员往返海上导管架或平台，在船舶离港或飞机起飞之日起至船舶到港或飞机降落之日前均含当日，记入海上施工。动员时抵达当天未直接出海，抵达当天包含在动复员内，如当天直接出海，当日记为出海。因航空管制或恶劣天气等其他特殊原因造成投标方人员无法按计划时间出海的，期间记为陆地待命。待命期间，按相应陆地或海上人员单价的70%结算。陆地待命期间，甲方提供食宿，若甲方不提供食宿，甲方按照每天150元/人的标准支付给乙方。

海上施工期间因船舶避风等原因造成施工整体停滞人员无法施工时，记为人员待工，按照相应海上人工单价70%结算。

陆地异地施工期间，因甲方原因造成待工的，按陆地相应人工单价70%结算，陆地异地施工期间食宿均由甲方负责，若甲方不提供食宿，甲方按照每天150元/人的标准支付给乙方。

3、一人次动复员包含一人次动员及复原全过程。期间的交通、食宿等费用由投标方负责。

4、乙方提供满足要求的施工人员及个人劳保，海上施工期间的设备、工机具及消耗材料由甲方提供；陆地异地施工期间的设备（不含大型机械设备）、工机具及消耗材料由乙方负责提供，甲方负责提供动复员的运输车辆（乙方负责装卸车）。

项目出海、陆地异地施工前，按项目需求进行出海、陆地异地施工人力动复员及相关取证。动复员一次，包括人员动员、复员全过程。若无项目特殊情况，人员出海、陆地异地施工的动复员由乙方负责，包括来、回交通及正常的食宿，乙方的报价中应包含此部分费用。海上施工期间由甲方负责人员食宿。



	（二）结构预制生产施工年度协议工作界面

	序号
	工作内容
	甲方
	乙方
	说明

	1
	施工资源
	
	
	

	1.1
	工机具/消耗材料/配件
	
	
	

	1.1.1
	型钢下料、板材下料相关工作吊索具
	√
	
	

	2
	导管架预制和总装
	
	
	

	2.1
	准备工作
	
	√
	主要包括垫墩准备和预制、抬梁预制、滑道准备、临时支撑和辅助用料准备、场地及物料清理等。

	2.2
	主结构预制和总装、合拢
	
	√
	包含水平片、井口片、防沉板片、立片、花片、ROW片、裙桩、散装立柱拉筋等。

	2.3
	附件预制及总装
	
	√
	包括挂架、电缆护管、包板、 CASSION管（泵护管）、立管及卡子、各类支撑管、封隔器/卡装器、走道、型钢、栏杆、格栅、系缆柱、梯子、船用小链、登船平台、靠船件（含吸能器）、钻井平台、锁具平台、抗冰锥、水密隔板、阳极、阴极检测、防海生物、防震锤等。

	2.4
	称重配合、其它与导管架施工有关的工作
	
	√
	包括称重配合、挂架拆除、小车运输配合、滑靴改造、脚靴预制、滑道摆放和拆除、吊笼（高空）施工，其它图纸方案上，与导管架施工有关的全部工作。

	3
	结构预制
	
	
	

	3.1
	准备工作
	
	√
	包括垫墩预制、场地清理等。

	3.2
	结构片一体化预制、甲板片上相关结构及附件预制安装
	
	√
	包括主立柱、拉筋管、组合梁、型钢、各类筋板（含轨道梁加强筋板、生活楼底座筋板等）、火炬臂底座、甲板、墙皮、挡风墙、防火墙、安全门、油漆间、工作间、各类操作平台、休息平台、设备底座、开排槽、管支撑、井口导向支撑及导向结构、梯子、栏杆、窗框、门框、扁铁、半圆管、各类支架等各类主、次和三级附件结构的预制、组装、打磨、焊接及报检工作。

	3.3
	结构总装附件预制
	
	√
	吊机休息臂、墙皮、门(窗)框、舱口盖、挡风墙（包括钻孔）、防火墙（防爆墙）、安全墙、铭牌（标识牌）、开排槽、楼梯转角小平台（塔楼）、吊机立柱小平台、索具平台、各类操作小平台、设备底座、各类支架、临时支撑/加强件/吊点、插尖导向等附件预制工作。

	3.4
	其它与结构片预制、运输、释放、场地清理有关的工作
	
	√
	包括甲板片运输前准备和配合工作（包括运输垫墩准备/预制，甲板片固定，甲板片吊装/顶升作业及配合），甲板片运输后地面的清理，喷涂前结构释放，预制过程中临时加强结构的预制安装，其它与结构预制相关的行为（如过程中质量报检、尺寸测量）等工作。

	4
	型材和板材下料
	
	
	

	4.1
	型材下料工作
	
	√
	包括型材原材料领料、卸车、原材料钢印号转移、原材料材质确认报验和预处理、型材倒运、切割胎架上料、划线、钢印号转移、杆件号等相关信息标记、型材切割（包括型材数控切割机和手工切割）、型材断料、梁头打磨、收料摆放、成品件配送（含按配送单分料）、废料倾倒、余料记录、退库配合等工作，以及施工区域的场地卫生清理；实际执行中，甲方会根据管理需求，适当调整乙方施工范围。

	4.3
	板材下料工作
	
	√
	包括原材料领料、卸车、原材料钢印号转移、原材料材质确认报验和预处理、板材(含余料)倒运、切割胎架上下料、数控板材切割机操作、板材钢印号转移、杆件号标记、杆件开坡口及打磨、成品件配送（含按配送单分料）、领料及配送时材料交接、废料倾倒、余料记录退库配合等辅助工作，以及施工区域的场地卫生清理；实际执行中，甲方会根据管理需求，适当调整乙方施工范围。

	5
	施工资源

	5.1
	施工设备资源

	5.1.1
	数控切割机床（板材、型材）
	√
	A
	乙方需按照甲方要求，进行日常维护保养，使用期间操作失误或人为损坏导致设备故障或损坏由乙方按照甲方要求维修或赔偿；使用过程中的正常故障由甲方维修。

	5.1.2
	其余施工设备
	√
	√
	结构预制车间和分段车间内焊机设备（包括：主机、机头、焊枪、把线、控制线）由甲方提供，消耗配件及消耗材料由乙方提供。使用期间操作失误或人为损坏导致设备故障或损坏由乙方按照甲方要求维修或赔偿，使用过程中的正常故障由甲方维修。其余施工所需设备均由乙方提供。

	（三）结构总装生产施工年度协议工作界面

	序号
	工作内容
	甲方
	乙方
	说明

	1
	结构总装

	1.1
	准备工作
	
	√
	包括场地清理、滑道准备（滑道块划线及摆放、滑道板及特氟龙板铺设等）、临时垫墩及支撑准备等。

	1.2
	DSF、滑靴、DSU、脚靴等安装
	
	√
	包括DSF接长和安装，木头及固定结构的安装

	1.3
	组块/模块总装
	
	√
	结构总装工作包括方案或结构图纸中涉及的所有结构工作，包括但不限于如下项：各层甲板片、夹层、操作平台、楼梯转角小平台、吊机立柱小平台、索具平台、房间盖、楼梯间、外悬、立柱和拉筋的安装，吊机立柱（包括开孔、封板安装）、吊机立柱过渡段（包括切坡口）、吊机底座的安装，梯子/固定栏杆/可移动栏杆/安全门/格栅/挡水扁铁/挡水板圆管安装，吊机休息臂、墙皮、门(窗)框、舱口盖、挡风墙、防火墙（防爆墙）、安全墙、铭牌、开排槽、滑道梁、散装梁、各类支架的安装。

	1.4
	称重配合及场地清理
	
	√
	称重结构改造及摆放、称重配合；拖拉后的滑道板拆除、特氟龙板拆除、总装临时垫墩及支撑拆除工作（倒运至招标方指定地点）； 根据招标方材料管理规定，对使用后的滑道板、角钢进行切割、打磨回收和退库处理；负责组块拖拉前后滑道调整及场地清理工作。

	2
	施工设备资源

	2.1
	焊机/气刨机
	
	√
	

	（四）制管专业生产施工年度协议工作界面

	序号
	工作内容
	甲方
	乙方
	说明

	1
	制管

	1.1
	材料检查确认，保管
	√
	√
	各自工作界面内的材料各自负责

	1.2
	下料
	√
	A
	甲方整体负责，乙方提供所需配合人员由甲方直接管理

	1.3
	压制（压头）
	√
	A
	甲方整体负责，乙方提供所需配合人员由甲方直接管理

	1.4
	卷制
	√
	A
	甲方整体负责，乙方提供所需配合人员由甲方直接管理

	1.5
	纵缝组对、焊接
	
	√
	

	1.6
	钢结构附件预制安装
	
	√
	

	1.7
	环缝组对、焊接
	
	√
	

	1.8
	马鞍口切割
	√
	A
	数控机床马鞍口切割由甲方整体负责，乙方提供所需配合人员由甲方直接管理；超出数控机床工作范围的，由乙方负责划线、切割。

	1.9
	被交位置划线相关工作
	A
	√
	马鞍口数控切割完成无后续工作的，由甲方负责划线，乙方提供所需配合人员由甲方直接管理；其余由乙方负责。

	1.10
	整体释放
	√
	√
	马鞍口数控切割完成无后续工作的，由甲方负责整体释放；其余由乙方负责整体释放。

	1.11
	单节管、接长管倒运
	√
	√
	制管车间内各工序之间涉及的倒运由乙方负责；车间外倒运由甲方负责（车间内向车间外运输的管，乙方负责装车或吊装至运输台架上），乙方提供所需配合人员由甲方直接管理。

	2
	施工资源

	2.1
	施工设备资源

	2.1.1
	转胎、移缸机
（制管）
	√
	A
	乙方需按照甲方要求，进行日常维护保养，使用期间操作失误或人为损坏导致设备故障或损坏由乙方按照甲方要求维修或赔偿；使用过程中的正常故障由甲方维修。

	2.1.2
	数控切板机、相贯线切割机、压力机、卷板机（制管）
	√
	A
	乙方需按照甲方要求，进行日常维护保养，使用期间操作失误或人为损坏导致设备故障或损坏由乙方按照甲方要求维修或赔偿；使用过程中的正常故障由甲方维修。

	2.1.3
	焊机、气刨设备（制管）
	√
	√
	①车间内（包含36米线和120米线施工区域和气刨棚）：焊接及气刨设备由甲方提供。

②车间外：甲方提供STT焊机、埋弧自动焊机，其余焊接和气刨设备均由乙方负责，费用包含在其它单项报价中。

③甲方焊机等设备使用及维修：甲方提供主机、机头、焊枪、把线、控制线等，焊机消耗材料及配件由乙方提供；使用期间操作失误或人为损坏导致设备故障或损坏由乙方按照甲方要求维修或赔偿；使用过程中的正常故障由甲方维修。

	2.2
	工机具/消耗材料/配件

	2.2.1
	吊索具（制管）
	√
	√
	除吊带外的吊索具由甲方提供，吊带由乙方提供。

	（五）工作界面说明

	1）“√”--责任方，“A”--辅助方。

	2）除表格中明确标明甲方负责的工作范围外，凡甲方在施工过程中需要乙方完成的任何工作，均为乙方的工作内容，已甲方发出的工作指令为准。

	3）甲方在项目总包合同中承诺业主的工作范围，乙方也必须承担其工作范围内的所有责任。

	4）生产施工年度协议工作界面（通用要求）所罗列内容，适用于结构预制、结构总装和制管作业。


1.3.2 取证范围及界面划分
1、结构、制管专业焊工非特殊取证范围（即常规取证范围）
	焊接方法
	焊接位置

	STT+SAW-板
	3G+1G

	STT+SAW-管
	5G+1G

	SAW-板
	1G

	SMAW+FCAW-G(二氧)
	6G

	SAMW+FCAW-G（混合气）
	6G

	SMAW+FCAW-G(二氧)
	6GR

	SMAW+FCAW-G（混合气）
	6GR

	SMAW+FCAW-G(二氧)
	小角度

	SAMW+FCAW-G（混合气）
	小角度

	SMAW+FCAW-G(二氧)
	角焊缝

	SAMW+FCAW-G（混合气）
	角焊缝

	SMAW+FCAW-G(二氧)
	3G+4G

	SAMW+FCAW-G（混合气）
	3G+4G


2、出海取证

（1）、出海非特殊取证范围：

非特殊取证包括五小证、补差证、四小证、防硫化氢安全技术培训、海上交通安全证、海上安全培训、健康证、MTS卡、领班证、监火证。

（2）、出海特殊取证范围：

超出上述出海非特殊取证范围且需要在第三方机构取证的界定为出海特殊取证。投标方应保证取证人员至少服役于项目需求结束，如中途擅自离职，投标方需承担招标方由此造成的费用损失，已经确认的取证费用以及培训期间的人工投入等费用按照确认金额200%进行扣除。

3、界面划分：
	取证类型
	焊工取证
	出海取证

	
	动复员
	食宿费用
	人工投入费用
	考试取证
	动复员
	食宿费用
	人工投入费用
	考试取证

	非特殊（常规）取证
	投标方
	投标方

	特殊取证（青岛市内）
	投标方
	投标方
	招标方
（经招标方批准并考试通过，否则，投标方承担）
	招标方
	投标方
	投标方
	招标方
（经招标方批准并考试通过，否则，投标方承担）
	招标方

	特殊取证（第三方机构-青岛市外）
	招标方
	招标方


4、工作范围说明：
（1）非特殊取证，动复员、食宿费用、人工投入费、考试取证等所有费用均由投标方负责（除招标方要求的重复取证外）。

（2）特殊取证、招标方要求的重复取证，说明如下：
①青岛市内的，考试取证期间的动复员费用、食宿费用由投标方负责；培训及取证期间人工投入费用和取证费由招标方负责（经招标方批准的人员且参加考试并通过，否则，投标方承担）。其中，培训及考试取证期间的人工投入按招标方确认的人力投入及陆地施工单价70%结算；取证费用以发票金额按照不含税金额确认（税率以本合同签订的税率为准）。

②青岛市以外的，动复员费用、食宿费用、培训及取证期间人工投入费用和取证费由招标方负责（经招标方批准的人员且参加考试并通过，否则，投标方承担）。其中，动复员费用标准确认参照异地施工动复原标准执行；取证期间的食宿费用按照150元/人天结算（不含动复员时间）；考试取证期间（不含动复员时间）的人工投入按招标方确认的人力投入及陆地施工单价70%结算；取证费用以发票金额按照不含税金额确认（税率以本合同签订的税率为准）。
（3）除焊工取证、出海取证外，如项目要求需要经外部第三方取得的证书，由投标人负责组织取证，相关费用由招标人承担，具体参照第3.3条执行，但特种作业操作证、起重指挥证、司机证、管理人员所需资质证书除外。
二、技术要求

2.1一般技术要求
乙方应在满足设计规范和图纸的前提下完成a、结构预制：结构预制及型材和板材下料、导管架预制和总装、装船/卸船/清驳、海上施工、陆地异地施工作业；b、结构总装：结构总装及海上安装、陆地异地施工工作；c、制管：制管专业相关工作及码头服务配合、生产保障队配合日常生产和生产辅助等年度协议相关工作，并按照工作界面要求提供相应的管理人员和施工人员，提供施工工机具及其它服务。

2.所有工作应按照规范、图纸和相应的技术要求进行；需要第三方取证的工作，乙方需要按照规格书要求进行取证。
3.技术标书响应要求：乙方技术投标书必须逐条回复响应本《工作范围和技术要求》的内容；不能响应或有异议的部分请提交技术偏离或技术异议，无明确提出的，则视为全部接受。
4.其它要求
乙方应保证工机具、人力投入满足招标文件要求，配置合理。

5.建造人力

乙方所聘用的铆工、焊工、起重工等特殊工种的人员必须是技术熟练的、具有符合业主及业主所聘用第三方要求的资格证书的人员，并且资质证书必须报甲方审批，获得批准后才能上岗。

6.建造场地

建造场地是指甲方划定给乙方施工的建造场地。甲方场地仅提供一级接口。如果甲方代表要求对场地进行检查，乙方应积极配合并提供必要的工作空间和通道。

乙方提供的施工人员、消耗材料、工机具、设备、配件、人员劳保、保险、食宿、入场培训及其它服务，需要满足24小时作业能力。

乙方负责的所属区域的文明施工、卫生清洁工作，需当天完成，特殊情况经甲方允许可以延时。

乙方在施工过程中必须严格按照业主检验、安全等方面要求，准备相关的安全措施材料（例如：警示带、喉箍等）。

乙方须在甲方规定的作业区域内进行陆地建造工作，并遵守甲方相关的HSE管理、质量管理、文明施工等规定。

7.场地安保、消防

乙方应负责提供对材料、设备和乙方人员在现场所需的一切安全保障设施及措施，并负责施工工人安全问题。

乙方须保证为其施工人员配备足够的安全防护用品并经过对其使用方法的培训，在需要时佩带。用品包括：安全帽、工作鞋、防护眼镜、劳保服和其它公司要求的个人防护用品，并配合甲方进行应急响应。

乙方应保证所有的工具和设备保持良好的工作状态，危险的和不安全的设施应从工作现场拆除且不能使用。

乙方须建立一套有效、快速的现场安全应急措施，以确保紧急情况下人员、设备等的救护、疏散。

乙方应为工作环境提供充足的消防、保护设备；负责提供经过训练的消防人员，并负责施工场地的消防工作。

8.施工许可

乙方须获得所有必要的认可、批准、检验和许可证明，需负责其从业人员的培训和取证工作，所有认证、取证费用由乙方承担。包括但不限于按照界面提供施工所需的全部人员、设备设施、工机具、计量器具、吊索具等证书、检定合格文件和证明，按公司相应管理规定，在开工前完成全部手续和作业许可文件办理。手续和许可文件包括但不限于：入场许可、场地各项作业许可、船上施工动火票、加班申请单等。

乙方对于工作中用到的当地的法规和条例负责。
9.清洁生产

甲方推行现场清洁生产管理，乙方应按照甲方清洁生产的相关要求，进行不低于以下要求的相关生产管理工作。

乙方有义务清理施工场地的废料和垃圾，并且清理临时设施、余料和现场使用完毕的设备和工具，乙方应每天对工作现场进行清理并使之在任何时候都保持一种干净整洁的状况。

乙方有责任通过优化施工工艺技术、改善管理等手段，本着“节能、降耗、减污、增效”的管理思想，为实现经济效益最大化、人员和环境危害最小化提供优质服务，使施工资源（人力、机械、项目主材、消耗材料）得到合理利用。

乙方有责任组织施工人员学习《清洁生产促进法》、《清洁生产审核暂行办法》等法律法规，提高施工队伍清洁生产意识。

乙方有责任制定清洁制造生产方案，包括但不限于确定废弃物来源、数量及类型，确定废弃物削减的目标，制定有效的削减废弃物产生的对策，确定高耗能的设备及施工工艺环节，制定节能降耗的对策，清洁制造生产方案报甲方审核、批准后，严格执行。

乙方有义务识别可利用废弃物料，做好统计，根据甲方要求，开展可利用废弃物料回收工作。

10.技术交底

本项目开工前，双方应进行充分的技术交底。

11.供货设备/材料管理和保管

1）甲方负责该项工作的管理监督考核事宜；

2）甲方负责项目设备/材料的验收工作，验收合格后，乙方才能使用。

3）乙方对设备/材料进行接管后，应按该材料的技术要求妥善保管，如因此引起的任何质量问题以及管理问题均应由乙方负责。

4）乙方全面负责其工作范围内的货物的维护、照管和管理工作，在此期间发生损失、丢失的货物，乙方必须负责全部的修复；如果发生任何事故，乙方必须立即报告甲方，并出具事故报告，根据甲方的要求，协助甲方向保险公司索赔。上述事件发生的相关费用，如因甲方的原因造成，其保险的免赔额由甲方承担；如因乙方的原因造成，其保险的免赔额由乙方承担。

5）乙方应严格执行甲方下发的焊材管理规定；对焊材保存、使用不符合甲方质量要求的，甲方将视情况进行处罚；对低于焊接合格率的情况，甲方视情况进行处罚。

6）施工余料的回收

乙方须遵循甲方规定执行材料退库，材料退库清单对应相关施工料单。

乙方负责施工现场施工余料、废弃物料的统计、整理、保管等工作，每个单体工作结束后，根据甲方要求，及时开展相关回收工作。

12.会议制度

乙方负责统计数据，如：工作量、工时等，并以日报、周报的形式及时上报甲方，并按时参加部门及业主组织的生产会。

13.临时辅助设施

 临时固定结构：在建造过程中使用的临时结构/支撑，准备和加工工作由乙方负责，在工作完成之后，乙方应按规格书的要求进行切除，临时焊接应打磨至母材表面，切伤母材及使用电弧切除临时结构/支撑都是不允许的。结构件上的非结构附属物，例如临时支撑和其它的辅助设施只能放在甲方指定的适当位置。当辅助设施移除后，所有的焊点和飞溅应打磨光滑。
2.2技术要点

以下为国内常规项目一般性技术要点，仅供参考；如国外项目有特殊规范要求，具体实施以项目实际要求为准；详细具体要求参见各项目技术文件及规格书要求。
施工通用技术要求：
施工作业要严格按照具体项目的相关设计文件及技术要求进行；
对于有标准施工工艺要求的施工作业项，施工工艺要严格按照作业部下发的施工工艺文件开展；
施工中作业施工工艺优化改进时，要按照最新工艺要求开展具体施工作业；
当不同的标准文件及工艺要求不一致时，遵从更高要求执行。
2.2.1 下料作业流程及技术要求

1、下料流程及技术要求

[image: image2.png]LGN

10 i L B 4%

Gokk. MRIA

TR

1
2
3)
4)
5)

L<5Mif, RIZRSIEFHBRA, PFIRA%E (0~-2) mm;
SMSL<1OM#, RIZ R E TG RN 3mm, Y)EJE R A %2~4mm;
L21OME, R ROT S T b RS nsmm, - V)] jG R 22 224~ 6mm

) TR LI R RO Y B 3 SRR I mm, D)5 8 SR A 2 5R0~2mm;
8 # RS T B iR R m2mm, Y)EE 24 225K 1~3mm

TIEIT R

AR

FRCER

EH TR

1
2
3)
4)
5)

R TR J9-2~-4mm; AR FBRTRAZE R ~-1;

B R S) —fZ BR O~-4mm 24 ZHEAT TR CRAKZEIR G 300 B AR BT )
B CERD) FRAZER1~-1.

SLAE SRR TR T L L4 DI% BRD-100mmiEAT HERR Tk s

TR EREFLI T AU T FL EL 4D % BRD-10mmud AT HoRR R Heks

FFAF IR R A

L e

LEE 2 e

1
2
3)
4)

PR FREH AR, AFEKR (-5~-Tmm) .

MY R PR A ZELH AR, AEZER (0~-2mm) 4|
WA CPED EfKE, AFEEKR (2~-4mm) .

M T R , EfKR, RREERSEBH RS, AZFEK By

(-2~+2mm) .

1
2
3)
4)
5)

KPR AR IS EYIE], AZEHO~-2mm, FERT IR
A5 T RIAHZE 1 480°-90° /), /A% K0~-2mm;

P A A A 1 R B 24 2 J9-13mm ~-17mm;

— i S EPANEE ST AN T B AHES R A 5 B 20 % g-8mm ~-12mm; 48
I 1 i B BUA 20 22 J9-2mm ~-4mm.

mf 4n





2、下料注意事项

1.接收并确认下料计划
每周三更新结构装船作业部下发的下料计划，对计划进行确认、明确。
2.收集整理计划所需图纸文件。
按计划收集文件、图纸，并且核对计划和图纸、版次是否一致，整理存放。
3.进料、原材料自检。
对应计划排版图从料场进料，检查原材料有无凹坑、变形、起皮等缺陷，测量尺寸是否满足下料要求。填写《结构装船作业部下料自检记录表》，与下料人员做好材料交接。
4.下料
核对排版图、下料图、程序与接收原材料的规格材质等信息是否一致，检查材料是否满足下料要求，做好交接记录。
切割前检查数控机床是否正常运行，是否满足切割条件（等离子、火焰切割）； 

演示路径，观察路径是否合理，保证程序和钢板的坐标轴吻合，所有杆件均能在板材尺寸内完全切割。
数控操作人员严格按照《结构装船作业部设备操作规定》操作下料，控制好切割质量。
5.杆件信息标记、转移
字迹工整、清晰，严格按照下料图的标注转移杆件号、钢印等信息，保证炉批号材质等信息的准确性。
6.质量自检、报检
检查标注的杆件号、炉批号等信息是否准确。
对主吊点、立柱环板等重要杆件进行逐个测量检查，对其它杆件进行抽检测量，（数控切板机切割的每一张板的首个杆件为必检杆件，必须在第一时间对其进行测量，以防止发生批量错误）确保杆件尺寸符合公差要求；填写《结构装船作业部下料自检记录表》。
观察切割面是否光滑，有无缺陷。
提前和检验人员沟通，以免影响工期。
7.成品料分拣摆放
收料时细心、认真，避免遗漏。
成品料按照项目和分片信息分类摆放整齐。
8.余料管理
做好余料保留、余料使用、余料退库等的余料跟踪记录，并将余料未按照排版图使用的情况及时反馈给技术人员。
9.成品料配送
仔细核对配送杆件号及数量，严格按照配送单配送成品料。
2.2.2导管架施工流程及技术要求

导管架施工流程


[image: image3.wmf]
2.导管架结构预制和总装施工常采用的标准规范：

AWS D1.1/D1.1M 钢结构焊接规范；
AWS A2.4 焊接标记和非破损性实验；
RP 2A-WSD 海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法-工作应力设计法；

Spec.2B 结构钢管制造规范；
Spec.2H 海上平台管节点用碳锰钢板规范；
RP 2X 海上结构建造的超声检验推荐作法和超声技师资格考核指南；
AISC 钢结构建筑物规范-许用应力设计和塑性设计；
GB/T 11263 热轧 H 型钢和剖分 T 型钢；
YB 3301 焊接 H 型钢。
3、导管架施工技术要求
导管架所有节点位置应在控制在设计标高的±25mm 之内。
导管架导管的中心线位置误差在±10mm 以内。

导管架同一平面内的对角线误差及两者相对之差在±19mm 以内。
水平拉筋在导管上的组对偏差在±12mm 以内。

导管架导管对节点处中心偏差为± 6mm以内。

导管的直线度误差要求如下：任何 3m 长度内的直线度误差要小于或等于 3mm。
任何12m 长度内的直线度误差要小于或等于 10mm；任何大于 12m 长度的直线度误差要小于或等于 12mm。

井口导向的最优中心线与合同图纸上的理论中心线相比，偏差不能大于 25mm。

任意三个连续的套管导向与最优中心线的偏差不能大于 12mm。所有导向平面上的位置偏差不能大于 6mm。
施工中所用的临时吊点和临时支撑构件，去除时不应采用锤或电气割的方法，应在距母材 5mm 上方用气炬割除，并用砂轮打磨，使母材光滑平齐。

2.2.3组块施工流程及技术要求
1.组块施工流程


[image: image4.emf]接受盖章图纸

技术下发下料

计划及配送单

下料队领料 下料 配送材料 节点预制

甲板片预制

散件预制

组合梁预制

箱型梁预制

轨道梁预制

组合梁、节

点、小梁组对

组合梁、节

点、小梁焊接

摆放垫墩 甲板铺设

筋板组对、焊

接

甲板焊接

立柱插装、焊

接

散件安装

整体处理释放

甲板片喷涂

散件同步

甲板片总装

斜拉筋预装

滑靴改造 滑道块摆放

滑道板铺设

支撑预制安装

滑靴安装

释放返厂交接

项目开工

滑靴及临时支

撑

整体调平

甲板片吊装

焊前

调整尺寸及水平

测量尺寸及水平

合拢口梁焊接

合拢口甲板安装

立柱拉筋安装

焊后

测量尺寸及水平

散件安装


2.组块、模块预制施工常采用的标准规范：

API RP 2A-WSD:海上固定平台规划、设计和建造的推荐做法-工作应力法

API Spec.2B：结构钢管制造规范（2001）(R2012)

API RP 2X：海上钢结构超声波检验推荐作法和超声技师资格考核指南

API Spec.2H：海上平台管节点碳锰钢使用规范

AISC 钢结构建筑规范--应力设计和塑性设计

AWS D1.1/D1.1M 钢结构焊接规范

AWS 2.4 焊接标记和非破损性实验

YB 3301 焊接H型钢
GB/T 11263 热轧H型钢和T型截面钢
3.组块施工技术要求

具体常规技术要求如下：
节点区域

节点区域应该满足以下要求：

筋板和隔板的安装位置偏差应小于±3mm或t/10，二者取小值（t=筋板或隔板的厚度）。

加厚段和节点段端面垂直度误差必须在±5mm的范围内。

节点段或拉筋安装时的中心线偏差在±5mm内。

加厚段的长度误差在0到﹢20mm内。

拉筋端部和加厚段相连，沿着拉筋端部中心线到加厚段中心线测量，拉筋端部的长度误差在0到+25mm内。

筋板

节点外部的筋板位置安装偏差在6mm内。

定位公差

组装结构应该满足下列公差要求：

节点位置

所有节点的位置应该在设计标高的±25mm范围内。

立柱或腿柱位置

立柱或腿中心线应在理论位置±10mm范围内。

相邻立柱中心线的水平距离公差±8mm以内。

在平面图中，立柱或腿柱的对角线距离公差应该在±13mm范围内。

拉筋位置

水平拉筋的标高误差应该在±12mm范围内。

插入点

插尖位置，立柱中心线的误差不差过±6mm。

立柱插尖内的肋板下侧标高误差在5mm以内。

滑道梁

滑道梁的尺寸公差要求按照规范Q/HS 2007.2-2002第3.10.7节执行。

钻井中心

导管架和甲板的所有井口中心预制公差应该不超过±25mm。

最终甲板片水平度

甲板片在梁顶部的总体水平度应该在13mm内。甲板片应该通过实验证明液体可以流入排水槽。

附属结构公差

栏杆

建造与安装必须满足一定精确度，顶部围栏的水平高度与眼部平齐，围栏与栏杆必须是垂直的。

登船平台，踏步和格栅区域

登船平台的高度与上下楼梯的水平尺寸偏差必须在±12mm以内。格栅相邻单片间的顶部接缝高度偏差不能大于3mm。

开孔

任意开孔的中心点公差应该在±5mm以内。

实际开孔尺寸直径公差应该在±5mm以内。

临时围墙的钢构架

建造与安装必须满足一定精确度，水平杆件的高度与眼部平齐，竖直杆件必须是垂直的。

4.附件要求

滑道梁的尺寸公差要求按照规范Q/HS 2007.2-2002第3.10.7节执行。

建造与安装必须满足一定精确度，顶部围栏的水平高度与眼部平齐，围栏与栏杆必须保证垂直。

登船平台的高度与上下楼梯的水平尺寸偏差必须在±12mm以内。格栅相邻单片间的顶部接缝高度偏差不能大于3mm。

任意开孔的中心点位子公差应≤±5mm；开孔尺寸直径公差应≤±5mm。

5、结构预制专业参考定额
结构预制专业海油系统内常规项目工效，请见下表。

	序号
	甲板片类型
	甲板片吨位
	参考工效（工/吨）
	备注

	1
	单层片
	T≧300t
	4.8~5.6
	
此工效为甲板片一体化预制综合工效。

	2
	单层片
	100t≤T<300t
	5.6~6
	

	3
	单层片
	T<100t
	6~6.5
	

	4
	双层片
	/
	6.8~7.7
	

	说明：1、以上为海油系统内常规项目工效，仅作为招投标阶段参考使用，不作为后续结算依据，实际执行以招标方的详细工效定额为准（按照甲方下发定额及审核工作量，以工单形式进行结算）；2、实际执行过程中，部分工作项工效可能会超出此范围，投标方不得以此向招标方发起变更或索要费用。


6、结构总装参考定额
	专业
	单位
	参考综合工效范围

（工日/单位）
	计量依据
	备注

	
	
	
	
	

	结构总装
	吨
	3.44～4.18
	结构吨位
	

	说明：1、以上为中海油系统内常规项目工效，仅作为招投标阶段参考使用，不作为后续结算依据，实际执行以招标方的详细工效定额为准.2、由于不同项目单体详细工作量配比存在差异，实际执行时可能与与此综合参考工效存在差异。3、实际执行过程中，部分工作项工效可能会超出此范围，投标方不得以此向招标方发起变更或索要费用。


2.2.4制管专业
1、制管工艺标准
此协议工作范围执行标准以各项目下发的建造规格书为准，包括但不限于以下通用标准： 美国石油协会标准(API)RP 2A，海上固定平台规划、设计和建造的推荐作法；美国石油协会标准(API) Spec.2B，结构钢管制造规范；美国焊接协会标准(AWS)D1.1/D1.1M钢结构焊接规范，以及相关欧标、挪威船级社标准、及相关企业标准和业主要求的标准。

2、制管施工流程
[image: image5.jpg]HEEW T ZRaEE





3、关键施工节点

制管专业施工部分关键节点：板材划线，切割，卷制，纵缝焊接，加强环等附件组对焊接，环口组对焊接，马鞍口切割等。

4、制管专业参考定额

制管专业海油系统内常规项目工效，请见下表。

	序号
	施工项
	常规工效范围
	备注

	1
	组块立柱
	1.3~2.2
	此工效工作范围包括纵缝环缝组对焊接等工作，不含卷制等其他工作

	2
	组块拉筋
	3~5
	

	3
	导管架导管
	2~3.2
	

	4
	导管架拉筋
	3~5
	

	5
	钢桩
	1.7~2.5
	

	6
	隔水套管
	3~4
	

	说明：1、以上为海油系统内常规项目工效，仅作为招投标阶段参考使用，不作为后续结算依据，实际执行以招标方的详细工效定额为准（按照甲方下发定额及审核工作量，以工单形式进行结算）；2、实际执行过程中，部分工作项工效可能会超出此范围，投标方不得以此向招标方发起变更或索要费用。


2.2.5其他要求

甲板片预制阶段各工序施工时，需参考遵守的作业部下发的工艺及施工管理要求如下：“结构装船作业部型钢组对挂梁器推广应用的通知”、“立柱环板中心定位开孔作业指导书”、“焊接预热作业指导书”、“拉筋墙皮的临时固定做法”、“一体化拉筋及墙皮安装推荐做法”、“结构装船作业部尺寸控制管理办法”、“关于全面实施焊接工艺卡管理制度的通知”，以及标准的工序施工工艺文件。
建造与安装必须满足一定精确度，水平杆件的高度与眼部平齐，竖直杆件必须是垂直的。

施工中所用的临时吊点和临时支撑构件，去除时不应采用锤或电气割的方法，应在距母材 5mm 上方用气炬割除，并用砂轮打磨，使母材光滑平齐。

施工作业要严格按照具体项目的相关设计文件及技术要求进行；

对于有标准施工工艺要求的施工作业项，施工工艺要严格按照作业部下发的施工工艺文件开展；

施工中作业施工工艺优化改进时，要按照最新工艺要求开展具体施工作业；

当不同的标准文件及工艺要求不一致时，遵从更高要求执行。

三、工作业绩和人员及设备要求
3.1★业绩要求
（1）2015年1月1日至投标截止日，投标人应具有并提供至少1个合同的海洋石油工程项目或造船项目或LNG工程项目或石油石化工程项目或炼化工程项目或机电工程项目或海上风电工程项目或建筑工程项目的服务验收业绩，所提供的业绩合同中须包含钢结构专业施工服务内容，且满足单个合同金额或单个年协类合同订单累计金额不低于15000万元人民币；

投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件至少包括：1）合同和2）服务验收证明材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方签署或盖章）、服务内容及服务验收证明材料（至少包括业绩合同甲方签署或盖章的：验收合格证明或结算证明或其他可以证明合同项下服务验收的证明材料）。若业绩合同为年度协议/框架协议/费率合同，除提供年度协议/框架协议/费率合同外，还应提供相应的已完工订单，订单内容或编号应与年度协议/框架协议/费率合同相关联。同一个年度协议/框架协议/费率合同下提供1个或以上的订单及与订单对应的服务验收证明材料均算为1个有效业绩。未提交业绩证明文件，或通过所提供的业绩证明文件无法认定满足上述业绩要求的，均视为无效业绩，业绩原件备查。

3.2★管理人员资格要求
施工管理人员包括安全、质量、计划、统计、材料、技术、文控等管理人员，乙方需提供满足甲方需求的施工管理人员（实际人数以项目实际进度需求为准）。

1.项目负责人：投标时提供有效的以下证书之一（①或②）：①《中华人民共和国二级建造师注册证书》或《中华人民共和国一级建造师注册证书》，证书专业：建筑工程专业。若证书为《中华人民共和国一级建造师注册证书》，根据建办市〔2021〕 5 号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，超出使用时限的电子证书无效；②PMP 认证证书（发证机构为美国项目管理协会 PMI）；建造师注册证书应可在全国建筑市场 监 管 公 共 服 务 平 台 （https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person）网站核实。。
2.安全管理人员：投标时提供以下三种证书中任意一种即可（①或②或③）：①国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书【C证】；②国家应急管理部、各地应急管理部门批准或备案的安全培训机构考核合格后颁发的安全培训资格证；③国家应急管理部、人力资源社会保障部门颁发的注册安全工程师注册证书（初级及以上）。乙方中标后，安全管理人员与施工人员配置需满足甲方体系文件要求，如配置比例有变化，则按甲方最新要求执行。
（3）质量管理人员：自检人员施工前按要求通过甲方自检员考试，取得资质。乙方中标后，质量管理人员与施工人员配置需满足甲方体系文件要求，如配置比例有变化，则按甲方最新要求执行。

3.3 ★施工人员资格要求
施工人员包括铆工（高级工、中级工、初级工）、结构焊工（高级工、中级工、初级工）、起重工、辅助工、设备操作工、维修电工、维修钳工等，部分施工人员需满足出海要求，乙方需提供满足甲方需求的施工人员。
1.铆工能力要求
铆工：具有特种作业操作证，作业类别：熔化焊接与热切割作业。
铆工应具备识图能力、理解程序/标准/规范，具备铆工现场实操能力。

铆工级别从低到高分为初级、中级和高级。技能等级认证按照甲方提供的《工种技能等级认证方案》执行，详情请见附件2。技能等级认证对照表如下：
[image: image6.png]K1, ENPIREFRNENRE

eanBAR | nmewen | emsuen | mnswes
<k gz ErE [
2 [res [ [
2k [T [ war





2.结构焊工能力要求：
结构焊工应具有AWS D1.1等符合甲方要求的相关标准的结构焊工证和特种作业操作证，特种作业证书要求的作业类别：焊接与热切割作业。

结构焊工技能等级认证按照甲方提供的《工种技能等级认证方案》执行，详情请见附件2，技能等级认证对照表如下：
[image: image7.png]& 1 MR TR AR IR

HIRBERR
i 16/26 HERER | 36/46 RERER | 66/60R EFIE R
BRIEER
<i% % % w4
124 (F2%) LB L3 EE3
EE
G (BHEAED i R





说明：乙方提供结构焊工必须具备特殊工种操作证，乙方申报结构焊工资质认证，由甲方对结构焊工进行等级认证，结构焊工级别从低到高分为初级、中级和高级，如结构焊工同时持有多项焊接资质，以最高级别资质为准。

3.起重工能力要求
起重工具备专业起重指挥作业能力，具有Q1（起重机指挥）证书。

4.设备操作工能力要求

具备数控机床操作能力，具备高中及以上学历或职高学历数控相关专业毕业，且具备应急管理局颁发的《熔化焊接与热切割作业》特种作业操作证。
5.出海人员能力要求
出海人员除需满足陆地施工所要求的条件外，还需具备有效期内的出海证件，包括五小证、补差证、四小证、防硫化氢安全技术培训、海上交通安全证、海上安全培训、健康证、MTS卡、领班证、监火证；并按甲方要求进行出海施工前各项安全及技术等培训，上述取证及培训费用均由乙方负责，包含在出海人工单价中，不再单独计价。
6.行车/门机司机(遥控吊）要求

具备市场监督管理局颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》，作业种类为“起重机司机”，项目代号为Q2。
7.维修电工要求

具备应急管理部门颁发的《特种作业操作证》，人力资源和社会保障部门颁发的《职业资格证书（技能等级证书）》，技能等级为低压维修维修电工作业或以上。

3.4★人力投入
投标阶段需按以下要求提供人员清单。投标阶段要求的人力不作为后续执行阶段人力投入依据，乙方应按甲方要求投入人力，以满足生产需求。
管理人员投入

（1）投标人投标时需提供至少100名自有人员（只含项目经理和安全负责人），投标时提供人员明细清单。以上所有人员需为投标单位的正式职工，投标时需提供上述人员身份证（正反在同一面）等原件扫描件，且需提供自信息公示之日起前连续12个月内由投标人缴纳的社保缴纳证明复印件。以上管理人员均不能兼任，并须按要求的格式提供人员清单、有效期内的相应证书原件扫描件（如人员清单信息与证书扫描件信息不符，以扫描件为准）。

（2）人员社保要求：上述人员社保缴费证明必须由社保部门开具的或从社保网站打印的证明（证明中参保单位名称须与投标人单位名称一致），参保单位为投标人分公司的，视同为参保单位名称与投标人单位名称一致。
（3）人员证件要求：上述管理人员（项目经理和安全负责人），在投标阶段需按以下要求提交证书扫描件：
1）项目经理，同时具备以下2项证书：

①投标人具备并提供有效的《中华人民共和国一级建造师注册证书》电子证书，须有持证人签名（备注：根据建办市〔2021〕5号规定，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；超出使用时限的电子证书无效）或《中华人民共和国二级建造师注册证书》，注册单位为投标人；并可在全国建筑市场监管公共服务平台网站：https://jzsc.mohurd.gov.cn/home核实。

②投标人具备并提供有效的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证），注册单位为投标人，投标时提供原件扫描件（原件备查），且在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实；

2）安全负责人：投标人具备并提供有效的《建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证），注册单位为投标人，投标时提供原件扫描件（原件备查），且在全国工程质量安全监管信息平台公共服务门户（https://zlaq.mohurd.gov.cn/fwmh/bjxcjgl/fwmh/pages/construction_safety/qyaqscglry/qyaqscglry.html）核实。

	序号
	职务/岗位
	姓名
	身份证号
	年龄
	学历
	毕业年限
	职业资格相关证书（如需）
	职业资格证书编号（如需）

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安全管理人员
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	


2.高峰期人力投入

各工种人力需求预估数量如下表所示，表格中所示人力数量仅为预估数量，乙方应承诺不以此作为资源投入的上限或下限，必须按照甲方要求增减人力以满足生产需求。

	工种
	标段一
	标段二
	标段三
	合计

	铆工
	168 
	168 
	168 
	505

	结构焊工
	198 
	198 
	198 
	594

	辅助工
	477 
	477 
	477 
	1432

	起重工
	45 
	45 
	45 
	135

	维修电工（甲方需求）
	4 
	4 
	4 
	13

	维修钳工（甲方需求）
	2 
	2 
	2 
	6

	行车/门机司机（遥控吊）
	7 
	7 
	7 
	22

	设备操作工
	8 
	8 
	8 
	24

	工厂化管理人员（甲方需求）
	11 
	11 
	11 
	34

	总计
	922 
	922 
	922 
	2765


说明：各标段均应进行出海人员储备，满足单标段进行单项目海上施工要求。常规组块海上施工需求人力约为53人(其中安全管理2人，电焊工24人，铆工24人，起重工1人，维修电工2人)；导管架海上施工人力约49人（渤海区域一般安全管理2人，电焊工28人，铆工16人，起重工1人，维修电工2人；东南海区域一般安全管理2人，电焊工12人，铆工30人，起重工1人，维修电工2人）。人员需求数量会根据不同项目上下浮动，具体以招标方具体通知为准。
3.5★设备要求

乙方应提供施工所需设备及主要工机具清单，且确保清单中的工机具机设备状态完好，可正常使用。其中投标阶段至少提供110台焊机、16台气刨机、4台电加热器、2台全站仪的清单及相关证明材料。

投标阶段要求的设备不作为后续执行阶段设备投入依据，乙方应按甲方要求投入设备，以满足生产需求。

设备清单至少包含设备名称、数量等信息，并提供设备购置发票或购置合同或设备标定记录或入厂记录等自有证明文件。

	序号
	设备名称
	设备数量
	证明文件所在位置（投标文件第XX页）
	备注

	1
	焊机
	
	
	

	2
	…
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	…
	气刨机
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	…
	电加热器
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	…
	全站仪
	
	
	


3.6人员取证及其它要求

1.乙方应按照《劳动法》规定，为该项目所有从业人员办理合同和保险（甲方有权抽检），并配备全部的劳动保护用品，保护用品必须符合甲方规定。

2.乙方负责所有施工人员的动复员、教育、培训、考试和管理、人员取证（乙方施工人员所需健康证、安全证件、特殊工种等证件）、资质的报批。
3.乙方应严格按照甲方正式下发的施工计划组织施工，组织相应专业的施工人员投入施工生产，满足施工计划进度要求及人力投入要求，并做到依据甲方的要求增加人力及个人工机具的投入。若乙方没有满足施工计划要求，乙方必须进行调整和给出解决措施，直至符合甲方的要求。

4.未经甲方同意，乙方不得随意更换人员和工机具资源。乙方施工人员因技能不足导致合格率未到达青岛公司指标要求，其相应的返修工时予以扣除。甲方有权将不符合甲方工作要求的乙方人员进行清退。

5.报价格式中的人员、设备等投入数量仅为保证生产的正常需求，乙方应承诺不以招标文件或合同中约定的数量作为投入资源的上限，应根据甲方要求，增加人员及设备投入。

6.乙方须承诺将根据甲方需求提供足够的施工人员，在接到甲方的人力动复员通知后一周内完成人力调整和响应，必要时进行加班和24时倒班作业。

7.分包管理要求：依据住建部《建筑业企业资质标准》，本次允许投标人进行劳务分包，但须满足如下要求：
投标人施工管理人员须为自有人员；

投标人就施工人员可进行劳务分包，但投标人本单位及其分子公司人员比例应满足如下要求：
	区间
	比例
	最低
	最高

	≤500人
	20%
	按比例折算
	100人

	>500人
	15%
	100人
	按比例折算


如招标人要求中标人提供300名施工人力（含管理人员），其中投标人本单位及其分子公司人员比例不能低于20%（含管理人员），即60人；劳务分包比例不能超过80%，即240人（招标承诺项，投标人获得订单后，人员入场前满足此项要求即可）；

（3）投标人进行劳务分包前须向招标人报批，完整提供劳务分包合同、劳务公司资质、业绩，劳务分包人员与劳务公司的劳动合同、保险及工资流水，相关材料应形成完整闭环，不接受劳务公司委托其他单位代发工资、代缴保险；
（4）招标人、投标人及银行签署三方协议，投标人为劳务分包人员在指定银行开立监管账户，劳务分包人员每月工资的100%须由投标人直接向监管账户支付，以保障农民工权益。
（5）投标人不得向“中海油违规违纪供应商及其关联公司”进行劳务分包，其中违规违纪供应商及其关联公司指“供应商因纪检监察机构通报，与中国海油员工存在违法违规利益输送被处理，关联公司包括违法违规供应商的分支机构、投资持股的公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）、董监高投资或担任董监高的公司。供应商因串通投标或提供虚假材料（资质文件、业绩、财务状况、书面承诺等）参与采购活动被处理，关联公司包括违法违规供应商的分支机构、投资持股比例大于等于50%的控股公司，在工商登记的法定代表人、实际控制人（自然人）担任董监高的公司以及投资持股比例大于等于50%的控股公司。”
四、★费用控制

4.1变更管理
1.由于乙方施工工序、安排等不合理原因造成施工返修的工作量，不属于变更，且若因此发生施工进度落后、浪费材料或其它资源浪费等情况，以及乙方使用不当、故意破坏等原因导致设备损坏，甲方将有权向乙方提出反变更。
2.乙方需配合甲方完成提报变更的工作，包括提供各类信息、文件等证明材料。

3.乙方人力投入不足或计划执行不力造成工期延误或损失，甲方有权安排其它单位完成延误工作，其发生成本（按照其它中标人工单价或甲方的人工单价计算金额）从乙方签订的合同工日中扣除。
4.2 QS管理(工作量统计)
由于合同将会以人工的形式结算，乙方QS付款及最终付款的申请必须以双方确认过的工作指令为依据。甲方将针对陆地施工相关工作指令执行结果对乙方进行考核，考核结果影响结算，详情请参考第4.3项内容。
4.3 ★考核与结算

甲方依据生产计划向乙方下发施工工单，施工工单作为结算的基础，同时针对此部分工作对乙方进行考核，考核按照甲方相关部门考核管理办法执行（详见附件3），考核得分将直接影响乙方费用结算，具体考核细则如下：
考核得分为X，根据X数值按以下规则确认档位，进行结算。
（1）X≥90，为A档；按工单核算金额的100%进行结算；

（2）90＞X≥85，为B档；按工单核算金额的98%进行结算；

（3）85＞X≥80，为C档；按工单核算金额的96%进行结算；

（4）80＞X≥70，为D档；按工单核算金额的94%进行结算；

（5）X＜70，为E档；按工单核算金额的92%进行结算；同时，乙方需要对不能胜任岗位的人员进行调整。
如若非乙方原因（如甲方修改、甲方资源问题导致重复作业或待工等）致使乙方人力投入超出下发工单的要求，同时有甲方指令并有相关说明，乙方发起、甲方审核确认。审核通过后，超标部分按照审核的金额进行结算。
五、生产组织管理
5.1 HSE管理
乙方须承诺入场前办理海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书，如不能办理，甲方有权终止合同。
乙方须接受甲方的HSE方针，并在其员工中进行该目标指标的推行、培训和维护工作。乙方所有人员在工作区域内施工需遵守海洋石油工程（青岛）有限公司《健康安全环境管理奖惩规定》以及HSE管理体系。《健康安全环境管理奖惩规定》以及QHSE管理体系目的在于补充而非替代乙方的安全管理计划。
具体施工过程中对乙方的安全管理，可参见合同HSE条款。

如合同授予后，甲方及项目业主可随时在工作区域检查服务的履行情况，是否符合甲方安全管理规定，并要求乙方对违规项及时落实整改，促使符合规定。

若乙方违反甲方HSE管理相关规定，甲方可根据相关管理规定进行考核扣分、罚款、约谈甚至停工整顿等处罚。

乙方人员操作设备时如因乙方管理疏忽或违反操作规程等原因造成的一切机械设备事故及人员伤亡事故，全部由乙方承担责任。

5.2 质量管理
1.所有焊接、结构焊工和结构焊工资格考试及质量合格率均应符合甲方的要求。
2.甲方有权对从事本工程的结构焊工进行考核，经考核合格后方能上岗。在焊接施工过程中，施焊结构焊工必须严格遵照焊接工艺规程。

3.甲方对乙方工作的各个方面进行检查。当甲方决定对工程的任何部分进行检查时，乙方应对相关区域进行彻底的清扫，例如：余料、焊接飞溅残渣、碎片等，并允许甲方有足够的时间进行检查。

4.若乙方违反甲方质量管理相关规定，甲方可根据相关管理规定进行考核扣分、罚款、约谈甚至停工整顿等处罚。

5.对于低于质量目标而造成的返修和返工工作，产生的费用（包含场地费、风水电气、机械台班等）由乙方承担，从乙方合同总价中扣除。
5.3 设备设施管理

乙方设备操作人员需严格按照甲方设备设施管理细则、设备安全操作规程与维护保养要求进行设备操作，发生设备故障或设备损坏应按照甲方维修流程进行上报。若经分析判定人为损坏，由乙方进行维修，甲方可根据相关管理规定进行考核扣分、约谈、停工整顿、更换员工、赔付等处罚。

5.4 材料管理
甲方材料管理负责该项工作的管理监督考核事宜，按照招标方的工程材料、耗材、工机具等管理要求执行。乙方根据工作安排给予配合。

在施工期间，对材料设备采取保护措施，如果在建造与安装过程中，破坏和取消了这些保护措施，乙方根据甲方批准的保管程序对其重新实施保护；由于乙方原因造成损坏、丢失由乙方负责。

从乙方负责工程开工之日起到合同工作完成截止之日止，乙方全面负责其工作范围内的货物、设备设施、工机具等材料、资源的维护、照管和管理，在此期间发生损失、丢失的货物，乙方必须负责全部的赔偿；如果发生任何事故，乙方必须立即报告甲方，并出具事故报告，根据甲方的要求，协助甲方向保险公司索赔。上述事件发生的相关费用，如因甲方的原因造成，其保险的免赔额由甲方承担；如因乙方的原因造成，其保险的免赔额由乙方承担。

5.5 施工前准备

乙方应在施工前做好充分的准备，包括以下内容，如建造场地的规划与清理、场地的安保消防、施工许可等相关内容。关键位置尺寸控制数据提交甲方及下道工序部门确认。

5.6 建造场地
建造场地是指甲方划定给乙方施工场地，双方均应保证提供场地的平整，保证场地上供水、供电、供风、供气，满足施工需求。如施工区域为海上，建造场地为相应平台或船舶。

如果甲方代表要求对场地进行检查，乙方应积极配合并提供必要的工作空间和通道。

5.7 场地安保、消防

1.乙方应负责提供对设备、工机具和人员在现场所需的安全保障设施。
2.乙方须保证为其施工人员配备足够的安全防护用品并经过对其使用方法的培训，在需要时佩带。用品包括：安全帽、工作鞋、防护眼镜和其它的个人防护用品。
3.乙方应保证所有的工具和设备(包括结构焊工引线)保持良好的工作状态。危险的和不安全的设施应从工作现场移除。
4.乙方须建立一套有效、快速的现场安全组织机构及应急措施，以确保紧急情况下人员、设备等的救护、疏散。

5.乙方应为工作环境提供充足的消防、保护设备；负责提供经过训练的消防人员，并负责施工场地的消防工作。
5.8 清洁生产

1.甲方推行现场清洁生产管理，乙方应按照甲方清洁生产的相关要求，进行不低于以下要求的相关生产管理工作。
2.乙方有义务清理施工场地的废料和垃圾,并且清理临时设施、余料和现场使用完毕的设备和工具，乙方应每天对工作现场进行清理并使之在任何时候都保持一种干净整洁的状况。
3.乙方有责任通过优化施工工艺技术、改善管理等手段，本着“节能、降耗、减污、增效”的管理思想，为本项目实现经济效益最大化、人员和环境危害最小化提供优质服务，使施工资源（人力、机械、项目主材、消耗材料）得到合理利用。
4.乙方有责任制定清洁制造生产方案，包括但不限于确定废弃物来源、数量及类型，确定废弃物削减的目标，制定有效的削减废弃物产生的对策，确定高耗能的设备及施工工艺环节，制定节能降耗的对策，清洁制造生产方案报甲方审核、批准后，严格执行。
5.乙方有义务识别可利用废弃物料，做好统计、保管，根据甲方要求，开展可利用废弃物料回收工作。

5.9 项目文件管理

文件管理的内容包括但不限于以下内容：
1.项目合同管理。
2.备忘录、会议纪要等过程文件管理。
3.临时文件管理。
5.8 项目沟通与协调
双方应坚持执行以下沟通方式：
1.赶工会、专题协调会。
2.电话沟通，现场交流等。
5.10 其它项目管理
1.乙方根据甲方加工设计图纸、技术要求、部门生产任务需要和合同的规定，完成合同全部施工活动、现场支持服务，完工状态要求达到100%，各项设施均达到正常使用要求，并全面履行合同义务。

2.需要第三方认证的项目，还需要取得第三方认证证书。

3.根据生产需求，乙方必须根据甲方工作指令安排开展工作。

4.对于本技术文件未详尽描述的内容，乙方应按照甲方规定执行。

5.对于需要使用PCMS或其它软件完成报检或其它工作的，乙方应按甲方要求安排专人完成报检数据及其它数据的录入等相关工作，费用包含在各工种单价中。
附录：

附件1：《青岛公司结构及制管工厂化年度协议预估工作量》

附件2：《工种技能等级认证方案》

附件3：《工厂化考核表》
28

[image: image8.png]_1234567890.dwg

_1234567891.unknown

