安徽职业技术大学2026年建筑工程管理实训中心采购项目采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 签订合同后支付合同总额的60%（付款前，中标人须向招标人提供等额的预付款保函），安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后支付合同余款。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽职业技术大学。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同签订生效后，90日历天完成交货及安装调试。 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起3年。 |

二、技术需求

（一）货物指标重要性表述

| 标识重要性 | 标识符号 | 符号说明 |
| --- | --- | --- |
| 关键性指标项 | ★ | 不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| 重要指标项 | ■ | 评分项，每满足一项得**分 |
| 一般指标项 | ● | 评分项，每满足一项得**分 |
| 无标识项 |  | 不作为评审项，投标文件（响应文件）中无需列明 |

（二）技术参数及要求

第1包（智慧检测实训中心）：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲架站式三维激光扫描机器人 | 1.测量精度：±1.5mm，重复精度：±1mm（需提供CMA 认证专业检测机构出具的检测报告或实物照片或说明书截图等相关证明材料）。 2.回波模式：自适应多回波/单回波 3.角分辨率：0.06°/0.03°/0.015°。 4.扫描视场角：水平 360°*垂直 300°。 5.激光参数：一级安全激光。波长：1550nm。发散角：0.3mrad。 ★6.感知范围：支持两种测距模式一键热切换。模式 A：最小测距 0.4m，最大测距 200m（80%反射率）。模式 B：最小测距 0.4m，最大测距 500m（80%反射率（提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图）。 7.扫描速度：每秒不低于 30 万点。 8.工作时间：单电池不低于 2.5 小时，标配 2 块电池。 9.防护等级:IP54。 10.工作温度:-20℃至+50℃。 11.重量:≤4.3kg（不含电池）。 12.彩色点云支持。 13.全景相机像素：≥6400 万。 14.可智能化单点拼接；可实现点云数据于全景影像，一键赋色。 15.点云数据信息查询，绝对坐标、相对坐标、点云强度；支持输出点云精度拼接报告。 16.支持多测站点云分幅、合并导出；具备参考地理坐标转换功能。 17.可导入导出 LAS/XYZ 等点云数据。 ●18.支持利用基础模块组件，根据业务场景可快速搭建工作空间，每个工作空间中可以独立设置菜单栏、功能区、状态栏、资源树、快捷键等；实现项目生产工具的按需组装；支持大场景数据区块划分与工程配置功能；支持文件拖拽式自动识别路径创建工程，支持一个工程内同时加载多块区域场景数据；并提供多工程合并能力；支持生产模板编辑功能，自定义基本属性和扩展属性，适应地理实体构建等不同项目成果标准。 19.支持点云的多种展示方式，如点云高程显示、强度显示、密度显示、RGB显示、分类显示、GPS时间、组合显示、回波、特征、点大小等，使用户能够更好地理解和展示数据。 20.支持二维图元采集功能，包括点、多段线、样条线、圆弧、圆、矩形、注记等矢量采集，支持矢量编辑功能，含插点、删点、延伸、修剪、偏移、删除公共边、相交打断、打断、连接、平移、旋转、缩放、复制、粘贴等。 ■21.支持多种几何体编辑功能、含面挤出工具、偏移工具、切割、快速切片、连接、布尔加、布尔减、模型交错、平移、旋转、缩放、复制、阵列、镜像、倒角等功能。支持选择多个面同时挤出、挤出非流程、挤出到基准面等操作；支持体块模型之间的一键式布尔运算处理，自动去除体块之间的穿插和重叠结构，减少单体模型的数据量，保障数据的合规性（需产品功能截图或产品彩页等证明材料）。 ■22.支持对模型及贴图重命名处理，通过对固定码、时间码、顺序码、GUID、模型名称的自由排列组合，生成重命名规则，满足不同项目需求；支持导出常用三维格式成果模型，含OBJ、OSGB、3Ds、FBX、3Dtiles、KML、GLTF等；支持常见的矢量格式成果导出，含SHP、DWG、DXF等；支持自动、人工交互两种质检模式对模型进行质检，支持将三维图元与高精度实景三维数据两个模型间的距离比较，得到三维图元的平面误差、高程误差，通过不同颜色渲染三维模型，可直观反应模型质量分布，支持直方图图、饼状图统计模型面合格率，支持导出模型精度检查质检报告（需产品功能截图或产品彩页等证明材料）。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 混凝土结构多功能检测仪 | 1.检测对象：混凝土或钢管混凝土。 2.检测功能：混凝土脱空（包含钢管混凝土脱空）、混凝土的开口裂缝、混凝土厚度等缺陷。 3.仪器硬件性能：运行内存≥4GB，存储空间≥32GB。 4.图形模式：平面等值线图。 5.外触发装置：识别敲击波形，蓝牙通讯。 ■6.可对混凝土裂缝进行拍照，识别标记裂缝宽度，勾勒记录发展趋势（需附截图证明材料）。 7.脱空影响深度：可达≥0.3m。 8.裂缝深度测试范围：≥0.3m。 9混凝土厚度测试范围：0.2～1m。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 冲击弹性波无损检测仪 | （一）设备参数 1.可对混凝土结构材质（弹性模量、强度）、厚度、裂缝深度、内部缺陷（空洞、不密实、脱空）、浅层剥离进行无损检测。 2.工作温度：0～40℃。 测试通道数：2通道。 3.通讯方式：无线。 4.通讯距离：显示端与采集端远距离交互≥20m。 5.采样点数：＞20000个。 6.耦合方式：传感器侧壁高阻尼支座，可避免按压力度不均匀造成的误差。 7.传感器耐冲击性：28000m/s2以上。 8.噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、FFT、MEM。（需附截图证明材料） 9.图像模式：等值线图。 10.支持检监测数据、设备管理综合平台，数据能无缝直接上传至综合平台。 11.混凝土材质、尺寸最适测试范围：0.1～1m。 12.混凝土裂缝深度最适测试范围：0.05～0.15m。 ■13.提供该设备的微课、实训指导书、课件PPT等教学资源（需附截图证明材料）。 （二）配套模型参数 - 结构厚度检测模型 - 能够配合冲击弹性波检测仪使用，满足教学功能需求； 2）能够满足冲击弹性波单面反射法检测条件； 3）能够与室外混凝土厚度、裂缝与缺陷模型配合使用； 4）尺寸≥150mm*150mm*150mm； 5）材质为尼龙材质； - 结构裂缝检测模型 - 能够配合冲击弹性波检测仪使用，满足教学功能需求； 2）能够满足冲击弹性波单面反射法检测条件； 3）能够与室外混凝土厚度、裂缝与缺陷模型配合使用； 4）尺寸为≥150mm*150mm*150mm； 5）材质为尼龙材质。 - 结构缺陷检测模型 1）能够配合冲击弹性波检测仪使用，满足教学功能需求 2）能够满足冲击弹性波单面反射法检测条件； 3）能够与室外混凝土厚度、裂缝与缺陷模型配合使用； 4）尺寸≥400mm*400mm*200mm,内部缺陷尺寸≥150mm*150mm，缺陷厚度≥50mm； 5）材质为尼龙材质。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 孔道灌浆缺陷定位仪 | （一）仪器设备参数 1.可对单孔灌浆（模型）孔道进行灌浆缺陷定位检测。 2.工作温度：0～40℃ 3.测试通道数：1通道 4.通讯距离：显示端与采集端远距离交互，可达20m 5.采样点数：＞20000个，可调 6.采样模式：单次、阈值连续、特征波形连续（AI辅助判定，有效过滤非激振波形） 7.噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、FFT、MEM。（需附截图证明材料） 8.图形处理：等值线 9.测试壁厚范围：0.1～0.3m 10.支持检监测数据、设备管理综合平台，数据能无缝直接上传至综合平台 11.提供微课、实训指导书、课件PPT等教学资源。（需附截图证明材料） （二）配套模型参数 1.能够配合孔道灌浆定位仪使用，进行对孔道灌浆的定位检测。 2.尺寸≥300mm*200mm*200mm，在200mm*200mm面中部设置直径为50mm，深度150mm的空洞。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 锚杆无损检测仪 | （一）仪器设备参数： 1.功能：仪器可对短锚杆长度及其灌浆密实度进行无损检测。 2.工作温度：0～40℃。 3.测试通道数：1通道。 4.供电方式：内置充电电池，满电量可供工作时间＞15h。 5.通讯方式：无线。 6.通讯距离：显示端与采集端远距离交互。 7.采样点数：＞20000个。 8.输出类型：电荷。 9.信号匹配技术：时域自相关分析。 10.结果分析：自动剔除异常数据，统计得出最优结果。 11.噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、FFT、MEM。 12.支持检监测数据、设备管理综合平台，数据能无缝直接上传至综合平台。 13.测试范围：1～3m。 ■14支持与本地BIM系统直接连接，实现检测结果模型可视化；支持云端AI（人工智能）分析 15.提供微课、实训指导书、课件PPT等教学资源。（需附截图证明材料） （二）配套模型参数 1.模拟锚杆长度、锚杆灌浆密实度检测。 2.能够满足冲击弹性波单面反射法检测条件。 3.内部为直径25mm的螺纹钢，外部以直径50PVC管包裹，并灌注M10砂浆，长度不低于1m。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 钢质护栏立柱埋深检测仪 | （一）仪器设备参数 - 功能：仪器可对立柱模型长度、埋深进行检测。 - 最适工作温度：0～40℃。 - 测试通道数：2通道。 - 供电方式：内置充电电池，满电量可供工作时间＞15h。 - 通讯方式：无线。 - 通讯距离：显示端与采集端远距离交互。 - 采样点数：＞20000个。 - 采样频率：500kHz。 - 激振方式：电磁自动击打，保证稳定性。 - 激振力度：多档可调，适用不同工况。 - 信号处理技术：可消减激振残留、地面反射信号。 - 噪音处理及频谱分析：移动平滑、BPF、EMD、小波降噪，FFT、MEM。 - 支持检监测数据、设备管理综合平台，数据能无缝直接上传至综合平台。 - 最适测试范围：1～3m。 17.提供微课、实训指导书、课件PPT等教学资源。（需附截图证明材料） （二）配套模型参数 1.能够配合室外钢质护栏立柱埋深模型使用，满足教学需求； 2.直径140mm/直径114mm，厚度≥3.0mm，长度≥1m； | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 7 | 一体式钢筋扫描仪 | 1.采用高精度光栅传感器扫描位移及钢筋间距。 2.钢筋直径适用范围（mm）：Φ6-Φ50。 3.最大量程（mm）：①第一量程：1~105，②第二量程：1~205。 4.保护层厚度最大允许误差：①±1 (mm)：1~80，②±2 (mm)：81~120，③±3 (mm)：121~160，④±4 (mm）：161~205。 5.直径估测适用范围（mm）：Φ6-Φ50。 6.直径估测最大误差：±1个规格。 7.直径估测显示精度（mm）：0.1。 8.配置室内教学模型、实训指导书、微课。 | 2套 | 软件和信息技术服务业 |
| 8 | 数字回弹仪 | 1.配合手机APP软件，可实现回弹数据实时上传。 2.PC端联机系统软件，具有自动导入和云端导入回弹值等功能。自动分析和处理检测数据；集成了丰富的报表格式，多种数据导出格式。 3.检测数据处理依据:内置国标统一测强曲线及各省市区地方测强曲线和专用测强曲线。 4.数据储存:1000个构件，每个构件最多可设置100个测区。 6.冲击动能:2.207J。 7.弹击拉簧刚度:785±30N/m。 8.弹击拉簧拉伸长度:75.0±0.3mm。 9.弹击拉簧工作长度:61.5±0.3mm。 10钢砧率定值:80±2Mpa。 11.示值一致性:＜±0.5。 12.显示屏:3英寸高亮度可触摸液晶屏。 13.供电方式:3200毫安时 3.7V锂离子电池。 14.配置室内教学模型、实训指导书、微课。 | 2套 | 软件和信息技术服务业 |
| 9 | 超声波无损检测仪 | - 主控单元：A8专业处理器。 - 通道数：双通道。 - 显示方式：8英寸寸彩色液晶屏（1024x768）。 - 触发方式：自动触发（信号触发）。 - 采样间隔：0.025μs～2000μs多档可选。 - 采样长度：512点～2048点多档可选。 - 接收灵敏度：≤10μV。 - 声时测量范围：0～4096000μs。 - 频带宽度：10～500kHz。 - 幅度测读范围：0～170dB。 - 发射电压：125V、250V、500V、1000V多档可选。 - 发射脉宽：0.1μs~100μs。 - 声时测读精度：0.025μs。 - 存储容量：内置电子硬盘（16G）+U盘。 - 数据转存方式：专用U盘，WIFI。 - 充电电源：AC100~240V，50/60Hz，输出12.6VDC，3.0A。 - 工作温度：-20～+60℃。 - 裂缝测深范围：5～500mm。 - 裂缝测宽范围：0～10mm，精度0.01mm。 - 裂缝宽度判断：AI斜向裂缝自动判读、横向判读、手动判读。 21.配置室内教学模型、实训指导书、微课。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 10 | 静载荷测试仪 | - 主机主控单元：专业处理器。 - 主机操作方式：触屏。 - 主机显示方式：≥12.1 英寸彩色液晶屏（1024×768）。 - 主机存储容量：≥16G。 - 主机转存方式：专用 U盘。 - 主机工作时间：连续工作时间超过 10 小时。 - 主机主机功率：≤25VA。 - 主机扬声器：高保真语音扬声器。 - 主机无线测控距离：超过 2000m。 - 充电电源：直流 DC12V±5%（电源适配器）。 - 主机工作温度：-20～+60℃。 - 主机通信模式：4G 通信模块 +Wifi。 - 主机环境湿度：≤50%。 - 前端机显示屏：6.5 英寸液晶显示屏。 - 前端机通讯方式：无线。 - 前端机定位：GPS 定位系统。 - 前端机供电模式：直流 DC12V±5%（电源适配器）；交流 AC220V±20%。 - 前端机前端机功率：直流 ≤10VA；交流 ≤15VA。 - 位移传感器类型：防水调频位移传感器。 - 位移传感器测试通道：1个位移盒支持4个位移传感器通道；最大支持 8 个位移传感器通道。 - 位移传感器位移量程：50.00㎜（可选100.00㎜）单次，累计行程无限制 - 位移传感器位移测试精度：≤0.1%FS - 位移传感器位移分辨率：≤0.01mm - 压力传感器类型：压阻式、4～20mA 输出、无需调零。 - 压力传感器量程：0～70MPa。 - 压力传感器精度：≤0.5%FS。 - 压力传感器分辨率：≤0.1%FS。 - 压力传感器控载超调量：可任意设置。 - 压力传感器最大控制功率：7kVA。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 11 | 基桩低应变检测仪 | - 主控单元：高性能ARM处理器。 - 显示屏：≥10.1寸彩色液晶屏分辨率1280x800。 - 存储方式：≥16G内部存储空间。 - 操作方式：电容触屏。 - 转存方式：U盘转存、WIFI上传云端。 - A/D采样精度：24位。 - 采样频率：6、12、24、36、48、72kHz六档可选。 - 采样长度：1024、2048、4096三档可选。 - 传感器类型：加速度传感器。 - 传感器灵敏度：≥100mV/g。 - 传感器量程：0-50g。 - 频率范围：0.5-9000Hz。 - 分辨率：≤0.0002g。 - 抗冲击：≥1500g。 - 仪器增益：1、2、4、8倍可调。 - 供电方式：可拆卸锂电池。 - 工作时间：≥8h。 - 无线连接方式：WiFi、蓝牙。 - 工作环境温度：-10～+50℃。 - 工作环境湿度：≤90%RH。 - 云上传：支持。 - 工作模式：单速度模式、双速度模式。 通道数：2通道。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 12 | 桥梁动静态挠度检测仪 | 1.设备检测方式:光电图像法。 2.支持全局 DIC 技术获得连续的位移场。 3.支持散斑和规则网格图案识别。 4.能够智能匹配测点。 5.配备激光测距机和测距望远镜。 6，录像功能：可录制并分析 2000Hz 频率的无损无压缩 AVI 图像。 7.支持自动标定、智能匹配测点、录像复测、光照补偿、扰动分析、目标点质量评价、设置基点、丢点自动找回、外触发及超限预警功能， 并可现场实时显示各测点数值及位移曲线变化，锂电池供电。 8.可自动分析位移极限、速度、加速度、频谱曲线等参数。 9.网格数:≥9 阶。 ●10.应变分辨率:≥10 微应变（提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图）。 11.应变测量范围:0.005%-2000%。 ●12.相机分辨率:≥500万像素。（需要提供第三方检测报告或功能截图） ●13.测量分辨率:≥0.01毫米（需要提供第三方检测报告或功能截图）。 14.测量精度:≤士0.01毫米(10 米距离)。（需要提供第三方检测报告功能截图）。 ●15.标定精度:优于1%（需要提供第三方检测报告或功能截图）。 16.可以检测斜拉索的固有频率和模态频率、幅度、波形和振动时间等关键参数，并对相关数据进行并对分析生成报告。 ★17.防护等级:IP67防护（需要提供第三方检测报告）。 18.随机附带专用数据后处理软件:支持生成测试报告、生成数据表，自动分析挠度最大、最小值，桥梁冲击系数，区间频率，阻尼比，功率谱、衰减系数；支持数字滤波，均值滤波、基线自调整、删除曲线功能。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |

注：

1.上表中产品如为工程、服务，无需列明所属行业，投标人在填写《中小企业声明函》时，无需填写工程、服务品目。

2.主要标的前标注“▲”符号。

第2包（城市管理实训中心）：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式三维激光扫描仪 | 一．硬件： 1.线束与测程:激光线程数不低于16线；测程不低于120米 2.激光视场角:不低于360°× 270° 3.扫描频率:不低于32万点/秒 4.后处理点密度:地面点云密度不低于18000PTS/㎡，后处理后点密度不低于一百万PTS/㎡。 5.激光等级:Ⅰ级（人眼安全） 6.防护等级:不低于IP54 7.工作温度:-20℃~50℃ 8.存储容量:不低于1TB 9.不间断持续采集时间长:不低于90min 10.实时点云生成:支持扫描后实时导出包含绝对坐标的彩色点云。 11.实时点云精度:绝对精度平面优于3cm、高程优于3cm，相对精度优于2cm（RMSE） 12.整机总重量:小于等于2.0kg（不含电池） 13.供电与配件设置:设备一体化设计，无需外挂（电源/全景相机/计算模块） ●14.机身全景相机:内置2个彩色鱼眼相机（提供功能截图或实物图）。 15.机身内置深度相机:支持视觉辅助定位算法，像素不低于100万。 16.模型生成:单次采集的数据同时支持彩色点云后处理和三维模型重建。 二．软件： 1.APP可实时查看三维点云及扫描轨迹。 2.APP具备初始化倒计时功能，辅助操作人员初始化设备 。 3.APP具备添加控制点、设置RTK账号、切换坐标系、开启点云远程传输功能。 ■4.设备采集时，倾斜超过30°，APP应自动报警提示（提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图）。 5.APP同时支持无线网络、数据线方式与设备连接。 6.经点云软件后处理后，点云精度优于：绝对精度高程3cm，绝对精度平面 3cm，相对精度 1cm，重复精度 2cm，水平度(RTK融合) 0.015°。 ●7.点云软件支持点云增强功能，可通过算法生成1mm、5mm点云间距的高清细腻彩色点云，最高不低于一百万PTS/㎡。当点云数据量大时，软件可自动分块输出多个点云数据;（提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图 ●8.点云软件支持一键预处理、可设置人影去除、首尾闭环、稳健模式等，项目处理完自动输出处理报告（提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图）。 9.点云软件支持地图融合功能，支持通过控制点、RTK、断点续扫等方式，将多个扫描的数据融合，实现大场景的拼接，支持在无控制点RTK情况下进行手动拼接。 10.点云软件支持自动精度核验，可自动识别标靶纸，自动输出精度报告。 11.点云软件支持云图叠加功能，可以将点云和全景照片叠加显示，可按轨迹查看全景照片和点云并进行测量。 12.点云软件支持点云转mesh功能，可生成带贴图的mesh实景模型。 13.支持一键生成基于3D高斯技术的高清三维实景模型和点云生产。 14.支持对模型的三维标注，标注类型包括但不限于支持文字、图片、视频、超链接，并保存标注内容。 15、支持导出模型PLY、3DTiles、USDZ格式等通用格式。 ●16、软件支持对3D高斯模型进行裁剪并保存，支持对选中部分的色彩调整（提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图）。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 倾斜摄影平台 | 一．摄影相机 1.总像素：≥1.3 亿。 2.CMOS数量：5pcs。 3.重量：≤630g。 4.体积：≤105×105×87mm。 5.工作温度：-20°C~65°C。 6.最小曝光间隔：0.5s。 7.总存储器容量：≥1T。 8.支持实时图传功能。 9.具备5路热靴独立反馈功能。 10.数据预处理功能：配备数据预处理软件，能够自动生成block文件，一键入导入建模软件，提供数据融合功能，可空三前刺点，提高空三效率。 12.拍照反馈：具有5相机实时拍照反馈，并实时在地面站显示，能够在作业飞行过程中，随时知晓相机的工作状态。 ■13.航片筛选功能：软件可自动剔除5相机外扩航线的无用航片（提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图）。 13.支持相机模式切换，可进行正射和环绕拍摄。 14.姿态合成功能：能够解算出倾斜相机准确外方位元素。 二．摄影平台 1.最大载重：≥6 千克。 2.工作环境温度：≥-20°C 至 50°C。 3.防护等级：≥IP55。 4.支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS。 5.支持RTK定位：需具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息。 6.支持单北斗定位模式。 7.避障性能：≥25 米/秒速度，当探测到前方电线等障碍物，应能自动刹停避开障碍物。 8.最大挂载数量：≥7。 9.夜航灯：飞行器双侧应配备夜航灯，支持通过遥控器手动开启或关闭。 10.感知系统：具备全向双目视觉模块；具备六向毫米波雷达模块；具备顶部环扫激光雷达模块；可实现白天及夜间避障。 12.具备飞行器健康管理系统，应能显示动力系统、航电系统、视觉系统、图传系统、电池系统等的健康状态。 12.低电量自动返航：具备低电量自动返航功能。 13.信号丢失自动返航：具备信号丢失自动返航功。 14.图传天线数量：≥10。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 多光谱相机 | 1.组配方式：6个多光谱通道。 2.靶面大小：1/3英寸。 3.有效像素：≥1.2Mpx。 4.快门类型：全局。 5.视场：≥45°×35°。 6.地面分辨率：优于9cm@h120m。 7.覆盖宽度：≥110m×80m@h120m。 ●8.光谱通道：450nm@30nm,555nm@27nm,660nm@22nm,720nm@10nm,750nm@10nm, 840nm@30nm（提供产品检测报告或功能截图或实物图或产品彩页或官网截图）。 9.光学窗口：蓝宝石光学玻璃窗口。 10.主机尺寸：≤130mm×160mm×165mm（光轴与地水平）、≤130mm×160mm×150mm（光轴垂直对地）。 11.图片格式：16bit 原始 TIFF & 8bit 反射率 JPEG ( 包含 GPS、环境光信息 )。 12.存储介质：标配64G 、最大支持 128G 容量micro SD卡。 13.支持多光谱数据预处理，包括波段间配准、影像拼接、辐射定标及波段间四则运算。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 分光光度计 | 1.光路结构：双光束。 2.波长范围：190～1100nm。 3.光谱带宽： 0.1-5.0nm连续可调。 4.波长准确度：±0.3nm。 5.波长重现性：≤0.1nm。 6.比准确度：±0.3%τ（0-100%τ） ±0.002A(0～0.5A) ±0.003A(0.5A～1A)。 7.透射比重复性：±0.15%τ（0-100%τ） ±0.001A(0～0.5A) ±0.0015A(0.5A～1A)。 8.杂散光：≤0.02% τ (220nm NaI，340nm NaNO2)。 9.稳定性：0.0005A/h（500nm预热后）。 10.噪声：±0.0002A (500nm预热后)。 11.基线平直度：±0.0005A。 12.测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量。 13.波长调节：自动调节。 14.光度范围：0-200%T、-4-4A、0-9999C。 15.显示方式：10英寸彩色触摸屏。 16.检测器：硅光二极管*2。 17.光源：氘灯，钨灯。 18.电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz。 19.功率：≤120W。 20.具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定（选）、双波长、三波长（选）DNA蛋白质测量（选）等多种测量方法。 ★21.仪器具备语音控制功能，解放实验人员双手。直接通过语音控制进行光度测量，空白校正，样品测量，波长扫描等功能(提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图)。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | ▲电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1.电路类型：固态射频电源。 2.工作频率：27MHz-28MHz。 3.输出功率：700W～1600W 。 4.输出功率稳定性：＜0.05% 。 5.距机箱30cm处电场强度E：＜2V/m 。 ★6.具有固态射频电源输出保护装置，带有水路、气路及过载安全保护功能(提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图)。 ■7.配置四通道十二滚轴高精度蠕动泵，可同时保证进样的精度和防止积液，蠕动泵的转速连续可调(提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图)。 8.采用质量流量控制器控制气体流量，等离子气质量流量控制器：1L～20L/min、辅助气质量流量控制器：0.05L-1L/min、载气质量流量控制器：0.05L-1L/min、氩气总消耗量：＜14 L/min。 ■9.温控和水路系统采用精密恒温系统保护，可根据实验室实际环境温度实时设定，控温精度≤±0.1℃，具有二进六出的水路集成反馈分流器系统(提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图)。 10.单色器光路焦距：≤1000mm。 11.光栅规格：离子刻蚀全息光栅，刻线密度3600线/mm、线色散率倒数：0.26nm/mm。 ■12.步进电机驱动最小步距:0.0004 nm，扫描速度不小于10个元素/分钟，可同时分开Fe的四重峰(提供产品功能截图或实物图或产品彩页或官网截图)。 13.光电倍增管负高压：（-50～-1000）V，扫描波长范围：190nm～800nm（2400L/mm 光栅）、190nm～500nm（3600L/mm光栅）、190nm～460nm（4320L/mm 光栅）、重复性：（即短期稳定度）相对标准偏差RSD≤1％、稳定性：相对标准偏差RSD≤1.5％。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 实验室废水处理设备 | - 水质运行检测指标：包括物理指标和化学指标。处理后水质标准：达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）设备尺寸不大于900*650*650mm。 2.通过在线pH仪表控制加药泵的运行和停止，具有迟滞量设置功能。 3.通过液位传感器控制增压泵、加药泵的运行和停止。 4.配置PH中和预调反应装置，通过传感器在线监控水质，根据需要添加相应药剂，完成水质酸碱度控制。 5.利用臭氧以氧原子的氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用，并且能充分将废水中的细菌病毒杀死，彻底杀灭大肠杆菌，在规定的时间和场所内，臭氧的泄漏量为≤0.1mg/m³，粪大肠杆菌的杀菌率达到99.99%以上，安全高效。 6.配置复合过滤装置，用于去除水中的悬浮物、胶体、重金属等杂质及细菌、病毒等污染物。 7.具备全能自动启停功能，无需定时开关机，用户单位实验室额外工作加班，设备正常运行。 | 1套 | 软件和信息技术服务业 |

注：

1.上表中产品如为工程、服务，无需列明所属行业，投标人在填写《中小企业声明函》时，无需填写工程、服务品目。

2.主要标的前标注“▲”符号。

三、安装调试、质保及售后服务要求

1.仪器到货安装，仪器到货前卖方应出具场地布置方案书面通知买方，并与买方协商到货和安装验收时间，卖方负责安装调试，现场开箱清点检查和性能测试以及验收结果需买卖双方参与并确认。

2.质量保证，仪器设备质保期自验收合格之日起计算，免费质保期为3年。质保期内，任何由制造商引起的质量问题，卖方负责维护维修或更换部件等直至符合验收标准，并承担相关全部费用。质保期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式检查报告，如发现潜在问题，应负责解决排除。质保期内提供免费软件更新与系统维护。

3.质保期服务响应，卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

4.质保期外服务，厂商或其代理商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。质保期合同期外，需提供设备终身保障性服务，系统、软件及仪器有维修需求需及时进行现场维修，以协助保障仪器设备的正常使用。

5.技术培训，到货安装调试完成后，卖方专业工程师现场提供系统的使用培训服务，直至买方技术人员不少于3人熟练掌握操作和常规维护为止。并在质保期内提供不少于2次/年的技术服务与培训。

6.维护与更新，提供持续软件更新与系统维护服务。提供持续技术支持，服务客户功能调整、定制及更新。案例库持续免费更新。

四、报价要求

1、所有投标均以人民币报价。

2、投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。

3、投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

五、其他要求

无。