打印机的部分参数信息：

内存：128MB闪存、128MB SDRAM

打印宽度：可达4.09英寸/104毫米（203dpi）

介质传感器：可移动黑标传感器，从中心到左侧的有限范围

介质宽度：1.00英寸/25.4毫米至4.4英寸/112毫米

标卷芯内径：0.5英寸（12.7毫米）和1.0英寸（25.4毫米）（使用可选适配器可实现1.5英寸（38.1毫米）、2.0英寸（50.8毫米）和3.0英寸（76.2毫米）

厚度：0.003英寸（0.08毫米）-0.0075英寸（0.1905毫米）（限撕纸模式）

介质类型：卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、标签纸料、连续收据纸和腕带

碳带外径：2.6英寸/66毫米（300米）；1.34英寸/34毫米（74米）

碳带宽度：1.33英寸/33.8毫米至4.3英寸/109.2毫米

电气规格：可自动检测的（兼容PFC）100-240VAC，50-60Hz，经过ENERGYSTAR认证

条码类型：支持多种一维条码和二维条码

字体和图形：16种内建可扩展ZPLII位图字体，2种内建可缩放ZPL字体，5种内建可扩展EPL2字体

用户内存：50MB用户可用的非易失内存，8MB用户可用的SD内存