## 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.项目概况

购置办公桌椅及学生课桌椅

### 3.2.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 300,000.00

采购包最高限价（元）: 300,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学、实验用桌 | 课桌椅 | 800.00（套） | 232,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 2 | 教学、实验用桌 | 午休课桌椅 | 55.00（套） | 27,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |
| 3 | 教学、实验用桌 | 教师办公桌椅 | 45.00（套） | 40,500.00 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 课桌椅 | 800.00（套） | 290.00（元） | 232,000.00 | 总价 | 无 |
| 2 | 午休课桌椅 | 55.00（套） | 500.00（元） | 27,500.00 | 总价 | 无 |
| 3 | 教师办公桌椅 | 45.00（套） | 900.00（元） | 40,500.00 | 总价 | 无 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学、实验用桌 | 课桌椅 | 课桌椅 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学、实验用桌 | 课桌椅 | 课桌椅 |
| 2 | 教学、实验用桌 | 午休课桌椅 | 午休课桌椅 |
| 3 | 教学、实验用桌 | 教师办公桌椅 | 教师办公桌椅 |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

### 3.3.技术要求

采购包1：

标的名称：课桌椅

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1、手摇式课桌：600*400*760mm，（升降范围符合GB/T 3976-2014） （1）桌面为600*400mm；采用厚度16mm E1级实木多层板，桌面四周采用灰色塑料整体一次性封边，封边高度与桌面齐平，避免滞水和影响写作；桌面下部靠学生侧为鸭嘴形边；桌面远离学生侧中间配独立笔槽，笔槽必须在桌面下端打孔注塑； （2）课斗尺寸为450*300*150mm，采用厚度0.8mm冷轧钢板，一次冲压成形； 2、镙丝固定升降课椅： （1）课椅座面：尺寸382*382*12mm（±2mm）， 课椅座面符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量，封边处应无脱胶、鼓泡、透底、露底，外表应倒棱、圆角圆线应一致，结合处尖无崩茬，木制件表面应手感光滑、无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象，甲醛释放量E1级≤0.124，耐干热不低于5级，耐湿热不低于5级，加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。基材采用厚度≥12mmE1级实木多层板贴防火板；四周采用注塑封边； （2）课椅靠背：尺寸382*245*12mm（±2mm）; 课椅靠背符合GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品甲醛释放量，封边处应无脱胶、鼓泡、透底、露底，外表应倒棱、圆角圆线应一致，结合处尖无崩茬，木制件表面应手感光滑、无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、明显色差、皱皮、发粘、漏漆现象，甲醛释放量E1级≤0.124，耐干热不低于5级，耐湿热不低于5级，加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象。（靠背高度为靠背上顶点到靠背下顶点的直线距离），基材采用厚度≥12mmE1级实木多层板贴防火板，四周采用注塑封边；椅靠背有靠背点，且靠背点以上向后倾斜6-12°。 3､课桌、课椅立柱外套：72*26*30*1.1mm； 课桌、课椅立柱外套金属件喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。金属喷漆（塑）涂层理化性能硬度铅笔法≥5H，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，附着力应不低于1级。采用72*26mm(中间突起部分为30mm)。 4、课桌、课椅立柱内套：61*22*25*1.2mm； 课桌、课椅立柱内套金属件喷涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀。金属喷漆（塑）涂层理化性能硬度铅笔法≥5H，冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹，附着力应不低于1级。采用61*22mm(中间突起部分为25mm)的椭圆管。 5、课椅背立柱采用30*15mm、厚度1.2mm椭圆管； 6､课桌和课椅横脚：采用350*45*30(mm)厚度≥1.5mm，开口型材，一次冲压成型；课桌和课椅与地面接触部分安装工程望料卡扣式防滑胶脚，防滑胶脚与地面接触面尺寸60*53mm（±2mm）。课桌和课椅横脚符合QB/T 4071-2021课桌椅； 7､课桌上横条采用20*40mm厚度1.2mm U型椭圆管；课桌下横条和课椅横条采用20*40mm、厚度1.2mm椭圆管； 8､课桌椅采用三角支撑加强板连接立柱与横脚； 9､课椅座面、课椅靠背连接工艺采用安全防滑螺帽；课桌、课椅升降螺丝杆采用标件； 10、课桌为手摇式升降，可根据手摇柄孔位调节进行升降高度，高度可任意升降。 11､课桌和课椅与地面接触部分安装静音防滑胶脚，防滑胶脚与地接触面尺寸60*53mm，插入式连接，不易脱落； 12、升降高度经专业激光打印设备附着永久性标识； 13､所有金属件严格经过酸洗、磷化、静电喷塑处理 |

标的名称：午休课桌椅

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1、课桌：规格600*400*760mm（升降范围符合GB/T 3976-2014） （1）桌面为600*400mm；采用厚度16mm E1级实木多层板，桌面四周采用灰色pp塑料整体一次性封边，封边高度与桌面齐平，避免滞水和影响写作；桌面下部靠学生侧为鸭嘴形边；桌面远离学生侧中间配独立笔槽，笔槽必须在桌面下端打孔注塑； （2）课斗尺寸为450*300*150mm，采用厚度0.8mm冷轧钢板，一次冲压成形；冷轧钢板金属喷漆（塑）涂层冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹。 金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。金属喷漆（塑）涂层附着力应不低于0级。金属涂层耐腐蚀等级：乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾18h，简易10级制定级法不低于10级。） （3）课桌立柱外套采用72*26mm(中间突起部分为30mm)、厚度1.1mm凸型管；金属件外观性能要求:喷涂层：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。金属喷漆（塑）涂层附着力：应不低于1级。Rᴘ₀.₂：企业技术条件≥295MPa。抗拉强度：企业技术条件≥425MPa。断后伸长率：企业技术条件≤40％。立柱内套采用61*22mm(中间突起部分为25mm)、厚度1.2mm凸型管，拉杆采用25*50mm壁厚1.2mm厚的优质椭圆管连接，（桌子脚托支架采用φ16圆管1.2mm厚，桌下架配有可手动翻转的PP塑料脚踏胶板一张，规格≧320*190mm，壁厚约为4mm，脚托板经注塑机一次性整体注塑成型，脚托板面采用人体工程学原理设计，双脚支撑感舒适，板面采用菱形阵列式漏空设计，美观透气，翻板起到学生午休时双脚的支撑作用，整体外表面为磨砂处理，不反光，保护眼睛视力，多孔设计，保持通风干爽，久靠舒适，利用翻转结构，收纳方便；）可选配 （4）课桌横脚采用72*26mm(中间突起部分为30mm)、厚度1.2mm凸型管，课桌与地面接触部分安装静音防滑胶脚，防滑胶脚尺寸≥80*75*44mm，插入式连接； （5）课桌采用手摇升降，可根据手摇柄孔位调节进行升降高度。课桌高度可任意升降。 2、课椅：规格 （手摇式升降，可任意升降） （1）椅子坐板、背板：材质工艺：采用高强度PP工程塑料，经注塑机一次性整体注塑成型，椅子坐板面采用人体工程学原理设计，坐感舒适，板面采用菱形阵列式漏空设计，美观透气，坐板规格：≧430*420mm，壁厚约为7mm，两边采用“U”形翘曲翻边设计，单边翘曲度为25︒，翻边高度和坐板面之间的高度为80mm，矫正人体坐姿，同时设计环形手提拉手，拉手尺寸≥110*30mm，内侧上端有不少于4个线形齿口，方便搬时不滑落，方便学生起身助力，整体外表面为磨砂处理，不反光，保护眼睛视力，椅子背板尺寸：≧425*415mm，壁厚约为6mm，背板两边采用“U”形翘曲翻边设计,单边翘曲度为5︒，翻边高度和背板面之间高度为120mm，背板上方左右设计扇形手提位，方便学生升降靠背板，调节高度，整体外表面为磨砂处理，不反光，保护眼睛视力。 （2）脚托塑料伸缩板:规格：≧295*200mm，壁厚约为4mm，材质工艺：采用高强度PP工程塑料，经注塑机一次性整体注塑成型，伸缩翻板面采用人体工程学原理设计，双脚支撑感舒适，板面采用菱形阵列式漏空设计，美观透气，伸缩翻板起到学生午休时双脚的支撑作用，整体外表面为磨砂处理，不反光，保护眼睛视力，两侧的折叠托管采用Ф16mm椭圆管，壁厚1.5mm厚）可选配，椅背靠背有四档倾斜弧度，可根据学校场地空间适度选择可调节的档位； （3）椅背有伸缩功能，午休时可以供不同身高的孩子加长放脚空间，提供更舒适的午休睡眠体验，有透气孔使用比较舒适，符合人体工学弧度设计；更好的保证孩子们午休时不易滑落，侧翻，让孩子在教室也能睡得舒适，睡得安全，桌椅分体式的，更方便搬动，打扫卫生，同时椅子落地两脚可以插进桌子两脚内侧，更节约空间，完全躺平午休模式； （4）背架下拉杆采用20*10*1.0mm矩管，坐板加强筋采用Ф19*1.0mm圆管； （6）课椅立柱外套采用72*26mm(中间突起部分为30mm)、厚度1.1mm型管；立柱内套采用61*22mm(中间突起部分为25mm)、厚度1.2mm椭圆管； （7）课椅横脚采用72*26mm(中间突起部分为30mm)、厚度1.2mm凸型管，课椅与地面接触部分安装静音防滑胶脚，防滑胶脚尺寸≥80*75*44mm，插入式连接； （8）课椅带收纳框，收纳框采用Ф4mm钢筋制作，收纳框下拉杆采用30*15*1.0mm椭圆管； （9）课椅采用手摇升降，可根据手摇柄孔位调节进行升降高度。课椅高度可调至480mm； 3、课桌椅采用三角支撑加强板连接立柱与横脚； 4、所有钢件经下料，除油除锈，酸洗清洗，表调、磷化等。 5、塑粉：全自动流水线喷涂，220度恒温烘烤，整体美观，坚固耐用，喷涂均匀，耐酸性（3%HCI)48小时无异常，耐碱性（5%NaOH）48小时无异常，耐湿热性48小时无异常，耐盐雾性：48划线处，单向锈蚀0.5mm，未划线区，无异常。耐人工气候老化性：48H变色0级，失光1级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。 |

标的名称：教师办公桌椅

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 1、办公桌规格：1400mm*700mm*760mm （1）基材：桌面采用25mm厚承重型中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021中密纤维板，吸水厚度膨胀率≤7%，密度0.7~0.75（允许偏差为±10.0），板内密度偏差±2.0，含水率7-7.5%，甲醛释放量限量值为≤0.035/m3。 （2）其余部分采用采用E1级 15mm厚，中密度纤维饰面板，符合GB/T 11718-2021中密纤维板，吸水厚度膨胀率≤7%，密度0.7~0.75（允许偏差为±10.0），板内密度偏差±2.0，含水率7-7.5%，甲醛释放量限量值为≤0.035/m3。 （3）采用优质缓冲铰链。 2、办公椅规格：500*620*1070mm（长*宽*高） （1）背框：工程塑料全新料（PP+玻纤） （2）面料：靠背用优质尼龙特网，座包用华宇弹力网布 （3）扶手：黑色PP连体扶手 （4）坐垫棉：原生切割海绵，带装饰座壳 （5）座板：采用12mm的成型板。 （6）底盘：2.5MM逍遥蝴蝶底盘 （7)气杆：三级黑色气杆。 (8)脚架：340黑色尼龙脚 (9)轮子：55PA+PU黑轮 |

### 3.4.服务要求

#### 3.4.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.4.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起10日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 一次付清 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、验收合格后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库（2016）205号）、《政府采购需求管理办法》（财库（2021）22 号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 1年 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由采购人所在地人民法院诉讼解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

### 3.5.其他要求

采购包1：

技术参数涉及的标准，如有最新标准，按最新标准执行。