淄博宏达路桥建设有限公司沥青混凝土拌合站项目-拌合站更新及沥青加温站提升改造设备采购及安装项目采购需求方案

采购单位：淄博宏达路桥建设有限公司

采购代理机构：山东博会工程造价咨询有限公司

项目名称：淄博宏达路桥建设有限公司沥青混凝土拌合站项目-拌合站更新及沥青加温站提升改造设备采购及安装项目

编制时间：2026年1月7日

一、项目概况及预算情况

项目名称：淄博宏达路桥建设有限公司沥青混凝土拌合站项目-拌合站更新及沥青加温站提升改造设备采购及安装项目

项目预算：本项目总预算为10200000.00元,共分2个包，其中包1拌合站更新设备采购及安装项目：9100000.00元；包2沥青加温站提升改造设备采购及安装项目：1100000元。

拟采用的采购方式：公开招标

拟采用的评审方法：综合评分法

申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：（1）具有加载统一社会信用代码的《营业执照》有效证件；（2）包2须具备《建筑机电安装工程专业承包资质》二级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）；（3）未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

二、采购标的具体情况

（一）项目概述

1、采购标的名称：拌合站更新及沥青加温站提升改造设备采购及安装项目

2、项目内容：本项目包含更换具备沥青混凝土厂拌热再生功能的沥青拌合设备一套、沥青加温站提升改造设备一套，共分为2个包；包1拌合站更新设备采购及安装项目；包2沥青加温站提升改造设备采购及安装项目。

3、预算金额：10200000.00元；包1拌合站更新设备采购及安装项目：9100000.00元；包2沥青加温站提升改造设备采购及安装项目：1100000元。

4、质量要求：合格，达到国家和相关部门以及采购人的要求。

5、供货地点：原淄博万通公路工程有限公司沥青混凝土拌合站。

6、交付日期：合同签订并接到采购人通知后3个月内交付并安装调试完毕至正常使用。

（二）设备清单及技术参数要求

包1：拌合站更新设备采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体式环保型沥青混合料厂拌热再生设备 | 4000型；详细参数后附 | 1 | 套 |

附：详细技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 1.1整体式环保型沥青混合料厂拌热再生设备，4000型，数量1套； |
| 2 | 适用范围 | 2.1适用于高速公路、道路、桥梁、大坝及机场跑道等建筑工程的各类级配沥青混凝土搅拌及生产； |
| 3 | 生产能力 | 3.1标准工况下，额定生产能力≥320t/h，回收料添加比例≥50%，（标准工况指：环境温度20℃，标准大气压，冷骨料平均含水率5%，以燃油或燃气为燃料，热骨料温度160℃或成品料温度140℃，对应为AC型中粒式沥青混合料，无等料、溢料的工况）； |
|  |  | 3.2标准工况下，回收料生产能力≥160t/h（标准工况指：环境温度20℃，标准大气压，冷骨料平均含水率3%，以燃油或燃气为燃料，回收料加热温度≥150℃）； |
| 4 | 工作环境 | 4.1工地海拔：≤1000m； |
|  |  | 4.2环境温度：-10℃～50℃； |
|  |  | 4.3抗风指标：25m/s； |
| 5 | 标准规范 | 5.1投标设备应符合以下国家及行业相关标准 《道路施工与养护机械设备 沥青混合料搅拌设备》 《道路施工与养护机械设备 沥青混合料厂拌热再生设备》 |
| 6 | 基本构成 | 6.1沥青混合料搅拌设备包括但不限于以下部件：1、冷料供给系统；2、烘干加热系统；3、热骨料提升机；4、振动筛分系统；5、热骨料储存系统；6、称量搅拌系统；7、除尘系统；8、粉料储供系统；9、中央控制系统；10、气路系统；11、一体式热再生系统；12、环保系统； （投标人需列全套设备供货清单） |
| 7 | 产品要求 | 7.1整机设备必须为国内外知名品牌； |
|  |  | 7.2强制间歇式，模块化设计，搅拌主楼各层部件应为独立框架式结构，设备安装、搬迁方便； |
|  |  | 7.3搅拌主楼立柱采用型材结构，具有良好的承重及抗变形能力； |
|  |  | 7.4主楼下方离地净空高度≥4m，保证运输车辆装料； |
|  |  | 7.5整机性能良好，各部件功能相匹配，技术参数设置合理；设备主要系统，如烘干加热系统、振动筛分系统、称量搅拌系统、控制系统等要求先进工艺及配置。关键部位的减速器、轴承、传感器、计量装置、气动元件、电控元件等零部件应选用国内外知名品牌产品，设备的所有钢结构件的防护等级应满足有关国际、国家及行业标准（以标准高者为准）； |
| 8 | 动力要求 | 8.1动力电源：380V/50Hz（三相四线交流电），照明电源：220V/50Hz； |
|  |  | 8.2电气配电应按标准具有过载、过流、过热、漏电等安全保护及良好的接地装置； |
|  |  | 8.3装机容量及各部件驱动功率满足设备满负荷生产需求。 |
| 9 | 外观要求 | 9.1焊缝牢固、平整、均匀，无咬边、气孔等缺陷； |
|  |  | 9.2铸件表面整洁，无气孔和疏松缺陷； |
|  |  | 9.3结构件、钣金件进行喷沙等表面除锈处理，表面平整、光洁； |
|  |  | 9.4油漆采用知名品牌，喷漆表面光滑，高温部分涂高温漆。所有加温管路包裹保温材料，外表用镀锌板材或其他环保、耐高温材料加以防护，保证高温管路外包保温材料的使用寿命； |
|  |  | 9.5各种管路、线槽布局与敷设应合理、坚固、安全、美观，并符合国家相关安装规范。 |
| 10 | 环保要求 | 10.1烟尘排烟浓度（有组织排放）：≤30mg/Nm3，烟囱高度≥15m，符合国家标准，并且无二次污染物产生； |
|  |  | 10.2设备排放及噪音污染符合国家环保要求； |
|  |  | 10.3烟气黑度(林格曼级) ≤I。 |
| 11 | 其它要求 | 11.1产品交货期：合同签订后25天内交货；3个月内安装调试完毕至正常使用。投标人承诺时间 月 |
|  |  | 11.2质量保证期：自验收合格之日不少于2年，投标人承诺保质期： 年 |
|  |  | 11.3安装方式及安装要求：投标人负责安装调试工作，交钥匙工程；设备安装调试由投标人独立完成 |
|  |  | 11.4设备占地面积：投标方根据情况自行填写； |
| 12 | 冷料供给系统 | 12.1冷料斗数量≥6个，单斗容量≥16m3，每个料斗可单独精确地调节给料量，保证供应精度，并设有断料报警装置，不少于2个冷料斗配破拱装置； |
|  |  | 12.2所有冷料斗均带防超大料格栅、围栏和扶梯，每个冷料斗均配置维修平台； |
|  |  | 12.3喂料机调速方式采用变频调速，输送能力应与设备最大生产能力有良好的匹配，喂料速度能在控制室按设定的范围单独或同时进行无级调速。皮带须采用高强度耐磨裙边皮带，单个最大输出能力≥150t/h； |
|  |  | 12.4集料、上料皮带机输送能力与设备的最大生产能力相匹配，配三点托架式槽型托辊，采用无接缝环形皮带，有张紧、防溢出、自清扫的功能，并可方便清除溢料； |
| 13 | 烘干加热系统 | 13.1标准工况下，干燥滚筒的能力应与设备最大生产能力相匹配；干燥滚筒叶片应采用长寿命、耐磨、耐高温的材料，干燥滚筒热效率应≥90%； |
|  |  | 13.2干燥滚筒的直径≥φ2.8m，与燃烧器火焰有良好的匹配； |
|  |  | 13.3干燥滚筒四轮摩擦驱动，轴装一体式减速电机，减速电机为国内外知名品牌，减速电机功率≥4×30kW； |
|  |  | 13.4干燥滚筒外壁均应裹覆消音保温层，外敷不锈钢板材； |
|  |  | 13.5干燥滚筒出料口配置高精度测温传感器，出料温度采用闭环自动控制调节，热骨料料温计量精度±5℃； |
|  |  | 13.6燃烧器：低噪声、自动点火油气两用型燃烧器，其能力应与干燥滚筒的最大能力相匹配，燃烧器功率可全自动连续调节，燃烧器熄火后，风门及燃料供给都能自动关闭；燃烧器上需要留有安全保护装置；燃烧器应为国内外知名品牌； |
|  |  | 13.7燃烧器点火装置：具有远程自动点火、火焰自动控制、远程中央控制与调节、自动熄火装置、无级调节，具备意外熄火时燃料自动关闭功能； |
|  |  | 13.8燃烧器控制应集成到整机控制系统界面，操作方便； |
| 14 | 热骨料提升机 | 14.1热骨料提升机提升能力应与设备最大生产能力相匹配； |
|  |  | 14.2热骨料提升机为垂直、双排板链、斗式提升机，设有防卡料、防逆转装置及链条张紧装置； |
|  |  | 14.3热骨料提升机为全封闭斗式提升机，内部处于负压状态； |
|  |  | 14.4热骨料提升机配备耐高温链条和可更换耐磨料斗； |
|  |  | 14.5热骨料提升机进料口及出料口应布置防磨阻尼结构； |
| 15 | 振动筛分系统 | 15.1振动筛为双振动电机式直线振动筛，激振力和振幅可调节，筛分能力满足设备最大产能要求；振动筛能有效避免停机时的共振现象发生； |
|  |  | 15.2配置不少于6层筛网，筛分可满足6种以上规格级配材料筛分，筛分面积≥60㎡； |
|  |  | 15.3筛分效率≥90%； |
|  |  | 15.4振动筛为全封闭式结构，配引风装置，内部处于负压状态； |
| 16 | 热骨料储存系统 | 16.1热骨料仓隔仓不少于6个，热骨料仓的总容量≥55m3，隔仓采用耐磨结构，外敷岩棉保温；热骨料仓配置料位仪，砂仓配测温装置； |
|  |  | 16.2热骨料仓放料门采用大、小料门，应开、关适时，关闭紧密，每仓均能实现热骨料的粗称和精称； |
|  |  | 16.3每个热骨料仓均应设有溢料口、取样口和检修口，当热骨料超过上限时从溢料口排出； |
| 17 | 称量搅拌系统 | 17.1双卧轴强制间歇式搅拌，搅拌机的搅拌能力≥5000㎏/批； |
|  |  | 17.2减速机和电机为轴装一体式，配同步装置，减速电机驱动功率≥2×75kW，减速电机、轴承为知名进口品牌； |
|  |  | 17.3搅拌锅内搅拌轴和搅拌臂配保护装置，衬板、叶片的使用寿命可满足生产合格沥青混合料≥50万吨（鹅卵石、花岗岩除外）； |
|  |  | 17.4搅拌锅放料口处配置非接触式测温仪，检测成品料温度，并实时在控制界面上显示； |
|  |  | 17.5搅拌锅应有各种添加剂接口，设有相应的安全保护装置和检修口； |
|  |  | ★17.6沥青进搅拌锅采用沥青泵强制多点喷洒形式，喷洒管导热油加热，沥青计量泵和进锅泵的流量应满足设备计量和搅拌需求，不影响生产时间，沥青计量泵和进锅泵应为螺杆泵； |
|  |  | 17.7详细叙述骨料、粉料、沥青各种材料的自动计量型式特点； |
|  |  | 17.8称量系统应具备落料差自动补偿功能，计量误差自动和手动校正，热骨料称重卸料门能实现飞料检测，实时调整控制； |
|  |  | 17.9骨料采用累计式计量，骨料秤称重能力≥5000kg,骨料秤最小读数为0.5kg； |
|  |  | 17.10新粉和回收粉分别累计计量，粉料秤称重能力≥500kg，粉料秤最小读数为0.1kg； |
|  |  | 17.11沥青秤最大称重能力≥500kg，最小读数为0.1kg；沥青秤应具有加热功能，秤内应配沥青液位传感器； |
|  |  | 17.12静态计量精度：骨料±0.3%，粉料±0.2%，沥青±0.2%，回收料±0.5%； |
|  |  | 17.13动态计量精度：骨料±2.5%，粉料±2%，沥青±1.5%；回收料±2.5%； |
|  |  | ★17.14成品料温度稳定性能±5℃；提供投标型号设备第三方检验机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告予以支持； |
|  |  | ★17.15成品料沥青含量偏差±0.1%；提供投标型号设备第三方检验机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告予以支持； |
| 18 | 除尘系统 | 18.1应采用二级除尘方式，第一级为重力除尘，第二级为布袋除尘，有自动清灰功能；除尘效果要求排放含尘量≤30㎎/Nm3； |
|  |  | 18.2除尘效率≥99%； |
|  |  | 18.3除尘系统具有自动温度控制和高低温自动保护装置并能在操作系统中显示除尘箱温度、负压值和报警信息； |
|  |  | 18.4高温保护：双高温保护系统，当除尘器进气温度超过+160℃时，除尘器打开冷风阀进行降温；当除尘器进气温度超过+180℃时，第一套保护系统自动熄灭燃烧器火焰；若第一套保护系统失效，当温度超过+200℃时能够自动报警，第二套保护系统也能自动熄灭燃烧器的火焰； |
|  |  | 18.5粉尘能回收再利用，一级重力除尘收集到的大颗粒粉尘能直接回到热骨料提升机作为骨料再利用，二级布袋除尘收集到的细颗粒粉尘应加湿外排； |
|  |  | 18.6粉尘回收采用螺旋输送方式，螺旋输送能力满足最大生产能力下石料10%含粉量要求； |
|  |  | 18.7引风机风量、压力和除尘面积满足原再生同时生产时最大产能需求，除尘面积≥1500㎡，处理风量≥130000m³/h，引风机采用变频控制，风量根据干燥筒负压可无级自动调整； |
|  |  | 18.8布袋耐腐蚀，耐磨，耐高温，使用寿命不少于50万吨产量，最大耐高温能力≥220℃，可承受240℃的瞬时高温，尾气排放符合环保要求；采用耐腐蚀的金属布袋骨架，除尘器箱体保温、内壁防腐蚀处理等。 |
|  |  | 18.9除尘器放置于干燥滚筒上方或与搅拌主楼并排放置，节省占地面积。 |
| 19 | 粉料储供系统 | 19.1粉仓应采用新粉仓与回收粉仓叠仓直线结构形式； |
|  |  | 19.2新粉仓容积≥55m³，回收粉仓容积≥30m³，配置集成或独立式回收粉过渡仓，过渡仓容积≥2m³，回收粉通过全密闭提升机输送至回收粉过渡仓； |
|  |  | 19.3粉仓应防雨，防潮，具有破拱和通气装置，应配料位仪、超压安全保护和除尘装置； |
|  |  | 19.4粉料输送采用螺旋输送器,配备足够数量和输送能力的螺旋输送器； |
|  |  | 19.5粉料提升机为全封闭、垂直、斗式提升机，设有防卡料、防逆转装置及链条张紧装置，具有良好的防粉尘防溢散能力； |
|  |  | 19.6应配回收粉加湿搅拌机，回收粉有加湿外排功能，处理能力≥30t/h。 |
| 20 | 沥青、燃料储供系统 | 20.1沥青计量泵采用螺杆泵，配备三通阀，可实现沥青计量和循环，所有上楼沥青管道要有保温防护。 |
| 21 | 中央控制系统 | 21.1控制系统应配备双计算机系统，25寸以上液晶彩显2台、主机2台，兼容热再生控制系统； |
|  |  | 21.2配中文操作界面，具有数据存储和打印功能，可随时打印所有生产数据和各种生产报表及对应的材料消耗量； |
|  |  | 21.3进口品牌低压保护类电气元件，整机在合适的位置应设有紧急手动停机装置，对维修时危险性高的部位，控制电源要有切断锁定功能，杜绝误操作造成人员人身伤害； |
|  |  | 21.4全封闭隔热、隔音、防火、防潮、防锈、防尘配电室、控制室，视野良好、结构坚固、布局合理、密封性好，配电和控制区域单独隔离或单独配置操作房； |
|  |  | 21.5配单独的冷暖空调，空调功率能满足日常作业需求，配备防静电地板、工作台、座椅等； |
|  |  | 21.6生产过程能及时调整有关参数；能设定称量误差的范围，超过规定误差应发出报警信号；能自动扣除称量斗重量、调整零点；料位指标和报警信号可在控制界面进行显示，具有自动点火、负压控制、温度控制、计量和产量、电流、压力、温度显示； |
|  |  | 21.7系统应具有故障自动诊断功能，具有电动器件的故障自测、显示、报警、紧急停止及远程诊断功能等，设备主要部位配备紧急停止装置； |
|  |  | 21.8控制系统对各种材料的计量误差有自适应调节和手动调节功能，能储存200种以上用于生产混合料的配方，并具有设备运行中修改配方的功能，同时还必须具有打印生产报表的功能；生产报表必须可以以某种储存介质长久保留，需要时可打印输出，打印的报表中必须包括拌合周期、每批拌合重量、各种骨料的重量、各种粉料添加量、油石比、拌合时间和各控制点温度等； |
|  |  | 21.9根据生产安全监控需要，投标人应在各个需要观察监控的点安装监控设施，不少于4路监控点，并集中反馈到控制室，以便操作人员在控制室管理生产，监控设备应为国内外知名品牌产品； |
|  |  | 21.10电机控制及信号电缆具有耐油、防腐、防晒、防潮等功能，信号电缆应选用屏蔽电缆，各电缆端子有永久性编号，各电缆应标明走向，标记清晰明确。 |
| 22 | 气路系统 | 22.1配备的空压机气量满足原再生同时生产最大产能用气量需求； |
|  |  | 22.2采用国内外知名品牌螺杆式空压机，每个空压机均需配置容量足够的储气罐，储气罐必须是具备资质的专业厂家生产，内部经过酸洗磷化，气路配有超压安全装置； |
|  |  | 22.3气路配置气缸、电磁阀、气路管道、接头等满足各部件使用需求，各部件动作灵活，快速； |
| 23 | 一体式热再生系统 | 23.1再生冷料斗数量≥2个，单斗容量≥12m3，每个料斗可单独精确地调节给料量，并设有断料报警装置；每个再生冷料斗应配置有效的破拱装置，保证下料顺畅。 |
|  |  | 23.2所有再生冷料斗均带防超大料格栅、围栏和扶梯，每个再生冷料斗均配置维修平台； |
|  |  | 23.3喂料机调速方式采用变频调速，输送能力应与设备最大生产能力有良好的匹配，喂料速度能在控制室按设定的范围单独或同时进行无级调速。皮带须采用高强度耐磨裙边皮带，单个最大输出能力≥150t/h； |
|  |  | 23.4输料皮带机输送能力与设备的最大生产能力相匹配，配三点托架式槽型托辊，采用无接缝环形皮带，有张紧、防溢出、自清扫的功能，并可方便清除溢料； |
|  |  | 23.5回收料提升机提升能力应与设备最大生产能力相匹配； |
|  |  | 23.6回收料提升机为垂直、双排板链、斗式提升机，设有防卡料、防逆转装置及链条张紧装置； |
|  |  | 23.7回收料提升机为全封闭斗式提升机，内部处于负压状态； |
|  |  | 23.8回收料提升机配备耐高温链条和可更换耐磨料斗； |
|  |  | 23.9回收料提升机进料口及出料口应布置防磨阻尼结构； |
|  |  | 23.10标准工况下，采用二次燃烧法，再生干燥滚筒的能力应与设备最大生产能力相匹配，加热温度应≥150℃；再生干燥滚筒叶片应采用长寿命、耐磨、耐高温的材料，叶片排布合理，具有防粘料措施；再生干燥滚筒热效率应≥85%； |
|  |  | ★23.11再生干燥滚筒的尺寸：直径≥φ2.5m，长度≥13m； |
|  |  | 23.12再生干燥滚筒减速电机为国内外知名品牌，减速电机功率≥4×30kW； |
|  |  | 23.13再生干燥滚筒外壁均应裹覆消音保温层，外敷不锈钢板材； |
|  |  | 23.14再生干燥滚筒出料口配置高精度测温传感器，出料温度采用闭环自动控制调节，再生料温度稳定精度±9℃； |
|  |  | 23.15燃烧器：低噪声、自动点火油气两用型燃烧器，其能力应与再生干燥滚筒的最大能力相匹配，燃烧器功率可全自动连续调节，燃烧器熄火后，风门及燃料供给都能自动关闭；燃烧器上需要留有安全保护装置；燃烧器应为国内外知名品牌； |
|  |  | 23.16燃烧器点火装置：具有远程自动点火、火焰自动控制、远程中央控制与调节、自动熄火装置、无级调节，具备意外熄火时燃料自动关闭功能； |
|  |  | 23.17燃烧器控制应集成到整机控制系统界面，操作方便； |
|  |  | ★23.18再生干燥滚筒的尾气通过风机、烟气沉降室及管道引至再生干燥滚筒进行燃烧循环利用，应配内循环风机，风机变频控制； |
|  |  | ★23.19再生烟气通过风机、烟气沉降室及管道引至原生干燥滚筒进行燃烧处理，应配再生风机，风机变频控制； |
|  |  | 23.20热再生系统配沉降室，能够有效沉积细颗粒； |
|  |  | 23.21热回收料储存仓容量≥10m3，配可拆检修门，实时称重显示重量，实时检测料温，具有导热油加热保温功能，保温棉外敷彩钢板；仓内壁嵌耐磨钢板； |
|  |  | 23.22热回收料计量仓容量≥3吨，有导热油加热保温功能，保温棉外敷彩钢板； |
|  |  | ★23.23热回收料出计量仓门后垂直进入搅拌锅，搅拌锅放在热回收料计量仓的正下方，防止再生料粘结。 |
|  |  | 23.24卸料门开、关位置信号输入计算机处理，可以自动操作，亦可手动操作，并具备常开功能； |
| 24 | 环保系统 | 24.1集料、上料皮带机配置皮带罩，拆卸方便，所有皮带输送落料点应配密封罩； |
|  |  | 24.2接料区域车道内部配置高清摄像头及照明系统； |
|  |  | 24.3车道放料口应配烟尘收集装置和引风管道接入环保装置，烟尘处理方式喷淋塔+电铺焦油器+活性炭。 |
|  |  | ★24.4机外辐射噪声≤83dB，操作者耳边噪声≤70dB； |
| 25 | 溢废料仓 | 25.1配置顶置式溢废料仓，容量≥20吨，与搅拌楼平行放置，通车宽度一致，方便运输车辆进出。 |
| 26 | 配套设备 | 26.1配套环保系统喷淋塔（整体为PP材质）适用于烟尘类，具有良好的密封性能和耐腐蚀性能，使用寿命长，符合国家环保技术要求+电捕焦油器要由压型钢板制成的圆形或者方形结构，设备制造符合国家环保技术要求+活性碳采用煤基柱状活性炭，用精制无烟煤为原料，设计制造符合国家环保技术要求。 |
|  |  | 26.2配套120型沥青回收料破碎筛分设备（国有知名品牌）1.上料斗出料要变频控制，出料速度可调；同时上料皮带机配有强磁铁，有效防止金属材料进入破碎机。2.采用圆振动筛，物料运行轨迹要椭圆型，抛射角要为近似直角，要有良好的高透筛率和筛分效率。3.采用缓冲对齿辊结构，沥青料要不被破坏，实现柔性破碎，双减速电机配置动力要足，破碎能力要强.4.生产能力说明：1）针对沥青铣刨料大小不超过30mm的沥青回收料，设备产能约100-120t/h；2）针对沥青铣刨料大小超过30mm的沥青回收料,设备产能大约80t/h. |
|  |  | 26.3配套改性沥青木质纤维（絮状）投料设备一套要求自动化控制计量精准，有强力打散功能，能与主楼智能联动。 |
|  |  | 26.4配备粉尘回收加湿处理设备加湿搅拌机一套，要求自动化控制配备水箱、水泵、流量控制阀及喷水装置，确保供水稳定可控。 |
|  |  | 26.5配备集成温拌沥青设备系统一套，要求沥青发泡型，匹配沥青站生产能力不低于300 吨/小时的沥青发泡需求，配备独立PLC控制柜，支持与主楼控制系统通联。 |
| 27 | 安全配置 | 27.1设备位置较高位置均应配备检修平台、栏杆、扶梯/踏梯、把手、防护罩/网等安全装置，平台部分采用防滑的鱼眼冲孔钢板及防护栏杆；楼梯踏板采用鳄鱼嘴式防滑踏阶；栏杆之间有锁紧装置，防止栏杆颤动； |
|  |  | 27.2所有的三角皮带及皮带轮电机等传动部分均有防护罩保护； |
|  |  | 27.3对维修时危险性高的部位，如搅拌锅、干燥滚筒、振动筛、提升机等重要部件，对控制电源要有切断锁定功能，杜绝误操作造成人员人身伤害。 |
|  |  | 27.4各个模块系统之间采用联锁控制，保证开机和停机时的起停有序，安全可靠； |
|  |  | 27.5搅拌锅、骨料称斗、热料仓等部分连锁顺序功能，下一级部件不到位，系统的上一级部件锁定不工作； |
|  |  | 27.6气路设计应采用安全保护系统；天然气燃烧器接口处需安装声光燃气报警器。 |
|  |  | 27.7各模块电器系统设有急停按钮、欠压和过压保护；所有电机均为IP55级；具备过载和过流保护功能； |
|  |  | 27.8设备楼体上装有电铃或气喇叭警示装置，以作为开机前和突发事件的报警装置； |
|  |  | 27.9本设备所有控制程序、软件均有计算机硬件备份及远程监控数据库备份，保证生产数据的完整性及真实性和设备的正常运转； |
|  |  | 27.10设备主要部位应有监视系统，最少配置4路高清摄像头； |
|  |  | 27.11电气系统须具备防止电机、电器和元器件因受潮、灰尘或结露等产生不良后果的保护措施； |
|  |  | 27.12设备各模块间的电缆插座、插头应带明显的标志； |
|  |  | 27.13设备运转时各部件应满足或高于国家颁布的《工业企业噪声卫生标准》，不得出现油、料、粉尘“跑、冒、滴、漏、扬”等现象。 |

包2：沥青加温站提升改造设备采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沥青加温站提升改造设备 | 详细参数要求后附 | 1 | 套 |

附：详细技术参数要求

1、6.0乳化沥青设备配置清单一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 胶体磨 |  | 台 | 1 | 304全不锈钢磨头，11kw，6.0m³/h； |
| 2 | 基质沥青输入泵 |  | 台 | 1 | 导热油保温式，3kw；变频调速 5.0m³/h |
| 3 | 成品输出沥青泵 |  | 台 | 1 | 电机功率0.75kw 8.0m³/h |
| 4 | 乳化剂溶液输入泵 | KCB83.3 | 台 | 1 | 304全不锈钢泵头，2.2kw；变频调速 5.0m³/h |
| 5 | 搅拌器总成 | BLD1 | 套 | 2 | 2.2kw，针轮摆线式 |
| 二 | 配套罐体 |  |  |  |  |
| 1 | 乳化剂反应釜(皂液罐) | 1.7m3 | 台 | 2 | 不锈钢钢板：内含导热油加热不锈钢管道 |
| 2 | 沥青罐 | 3吨 | 台 | 1 | 碳钢钢板：δ4，内含导热油加热管道，外部100mm岩棉和彩钢板保温 |
| 3 | 水罐 | 3吨 | 台 | 1 | 碳钢钢板：δ4，内含导热油加热不锈钢管道 |
| 三 | 配套管道及配套阀门系统 |  | 套 | 1 | 沥青罐线采用导热油夹套保温或电加热保温，乳化剂溶液过滤器一台，管道、阀门 |
| 四 | 中转箱 |  | 套 | 1 | 中转箱0.3m³ |
| 五 | 配套支架和加料平台 |  | 套 | 1 | 设备吊装底座、加料平台 |
| 六 | 配套电气系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1 | 电气控制柜 |  | 套 | 1 | 内含所有电气控制元件，二台变频器手动控制操作系统一套 |
| 2 | 电线电缆及桥架、线管 |  | 批 | 1 |  |
| 七 | 仪表 |  |  |  |  |
| 1 | 温度计 |  | 只 | 3 | 沥青罐，皂液罐 |
| 2 | 热电偶 |  | 只 | 3 | PT100 沥青罐，皂液罐 |
| 3 | 浮球式液位计 |  | 只 | 1 | 沥青罐 |
| 4 | 浮球式液位控制器 |  | 只 | 1 | 中转箱液位自动控制，自动启闭系统 |
| 5 | 玻璃管液位计 |  | 只 | 2 | 皂液罐 |

2、YY(Q)W-1400Y(Q)（120万大卡）有机热载体配置货清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、燃烧系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 燃烧器 | ZH－Y/QEF－1.4FGR油气两用 | 台 | 1 |  |
| 2 | 防爆门 |  | 台 | 1 |  |
| 二、循环系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉本体 | YY(Q)W-1400Y(Q) | 台 | 1 |  |
| 2 | 高温循环泵 | RY100-65-200 | 台 | 1 | 22KW |
| 三、仪表控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电气控制柜 | 温控表控制温度 | 台 | 1 |  |
| 2 | 双金属温度计 | WSS511 | 支 | 2 | 0-300度 |
| 3 | 铂热电阻 | WZP220,PT100 | 支 | 1 | 0-400度 |
| 4 | 电接点压力表 | YX-150,1.5级 | 只 | 2 | 0-1.6MPa |
| 5 | 温度表束节 | M27*2 | 只 | 2 |  |
| 6 | 热电阻束节 | M27*2 | 只 | 1 |  |
| 7 | 压力表束节 | M20*1.5 | 只 | 2 |  |
| 8 | 压力表缓冲管 | M20*1.5 | 支 | 2 |  |
| 9 | 压力表针型阀 | M20*1.5 | 只 | 2 |  |
| 四、随机软件资料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 炉本体质量证明书 |  |  |  |  |
| 2 | 出厂资料 |  |  |  |  |

3、1000m³沥青库改造工程改造清单

| 序号 | 改造项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有外部管线、阀门、泵拆除，管线导热油放油、原80万大卡锅炉炉体拆除、原乳化沥青设备拆除等 | 1 | 批 | 原有外部管线、阀门、泵拆除，管线导热油放油、原80万大卡锅炉炉体拆除、原乳化沥青设备拆除等。 |
| 2 | 原1000m³（φ11.4m×10.5m）沥青罐拆除 | 1 | 座 | 原1000m³（φ11.4m×10.5m）沥青罐拆除（罐内有高温罐一座），拆除的钢板堆放在罐区规定位置。包含吊装费，不含钢板和垃圾外运费。 |
| 3 | 50m³卧式沥青罐 | 3 | 座 | 罐体钢板δ6，罐体δ100岩棉保温，保护层彩钢板0.5mm；加热盘管采用φ57×3.5无缝钢管，总长度400米；罐体鞍座3个（方便运输）。 |
| 4 | 50m³卧式改性成品罐 | 1 | 座 | 罐体钢板δ6，罐体δ150岩棉保温，护层彩钢板0.5mm；加热盘管采用φ57×3.5无缝钢管，总长度600米。罐体鞍座3个（方便运输），罐体设置3座立式搅拌器。 |
| 5 | 改性沥青搅拌器 | 3 | 台 | 功率7.5kw，摆线针轮减速机（国贸），机架，搅拌轴。 |
| 6 | 6t乳化沥青设备 | 1 | 套 | 详见配置清单 |
| 7 | 乳化沥青设备管线、阀门安装 | 1 | 批 | 乳化沥青设备基质沥青管线、阀门（利用旧阀门）、导热油主管线、阀门（利用旧阀门）。 |
| 8 | 乳化沥青设备顶棚拆除并重新安装 | 1 | 批 | 顶棚彩钢板拆除 （更换新彩钢板），框架拆除重新利用。 |
| 9 | 3寸沥青泵 | 2 | 台 | 卸油池上部两台3寸沥青泵更换，浙江尚贵沥青泵（含原泵拆除、新泵安装）。 |
| 10 | 1.5m³卸油池 | 2 | 座 | 新建一座改性沥青卸油池、一座重油卸油池，钢板厚度5mm，内加热管φ57*3.5共20米。 |
| 11 | 120万大卡锅炉安装 | 1 | 座 | 120万大卡锅炉炉体一台、油气两用燃烧器一台、22kw导热油循环泵一台、锅炉控制柜电气等安装；国产品牌。（锅炉燃烧天然气能达到环保要求，烧油达不到环保要求）。天然气接口处安装声光燃气报警器。 |
| 12 | 锅炉报检费 | 1 | 批 | 锅炉安装告知、报检、管道无损检测、特检部门检监。 |
| 13 | 重油罐到锅炉燃烧器管线阀门安装 | 1 | 批 | 重油阀门DN50一台，重油管线φ76*4（φ57*3.5）共12米，金属软管DN25一根。 |
| 14 | 50m³沥青罐导热油阀门（DN100）更换 | 1 | 台 | 一台DN100导热油闸阀更换安装。 |
| 15 | 外部管线、阀门、泵安装 | 1 | 批 | 新增一台改性及重油卸油泵（4寸泵），沥青夹套管线φ76*4（φ57*3.5），导热油管线φ133*5、φ108*4.5、φ76*4、φ57*3.5、φ32*3，对应管线、阀门、弯头、管道支架安装；烟气回收管道接入主站环保系统；管线、阀门、泵保温防护安装。所有改造管线需要保温和铁皮防护，主沥青管线要连接到主拌合站预留法兰口并做好保温和铁皮防护 |
| 16 | 发油管线改造安装 | 1 | 座 | 一个基质沥青发油管线、一根乳化沥青发油管线。 |
| 17 | 工艺金属结构件 | 1 | 批 | 罐底阀门操作平台两座，四座卧式罐顶阀门操作平台一座，卧式罐斜爬梯一座。 |
| 18 | 锅炉及导热油管线清洗 | 1 | 批 |  |
| 19 | 沥青洒布机更换柴油机 | 1 | 台 | 一台3t沥青洒布机更换柴油机（R190系列） |
| 20 | 电气仪表 | 1 | 套 | 含三台搅拌器、一台沥青泵控制柜，控制柜至搅拌器、沥青泵控制电线；原有两台3寸泵和两台4寸泵拆除安装后电气恢复。 |
| 21 | 环保配套 | 1 | 套 | 沥青罐烟气回收管路接入主拌合站环保系统 |

- 其他要求

- （一）产品要求

- 本项目全部设备材料须选用优质合格产品。投标人须无条件按照要求进行供货施工，不得擅自变更采购要求，也不得因此而要求采购人增加费用或申请延长工期，否则采购人将有权终止合同并将视情况对中标人提出索赔。

- 投标人使用的材料设备技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。投标人的投标一旦被接收，应严格按照投标文件文件进场施工，不得擅自更改材料设备的厂家或降低质量等级、标准等。

- 本项目所用的设备材料均须为正规厂家生产的合格产品，质量标准均符合国家相关标准要求，国家及地方现行其他可供参考的标准要求，如有新版，以最新版为准。

（二）安全文明施工及环境保护要求

- （1）施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，出现的一切人身伤亡事故均由中标人负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。

- （2）施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。

- （3）中标人应做好场区内环境保护，防止环境污染。中标人使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，中标人都有责任采取措施予以防止和消除。由于中标人过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由中标人负担。

- （4）在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。

- （5）中标人要做到文明、安全施工，确保施工区域、施工过程和周边建筑物、市政设施的安全，若发生安全事故或伤、亡、病、残等事故，均由中标人承担全部责任和费用。

（三）工程施工要求

- （1）工程施工用水、电、施工现场的临时设施和场地平整由采购人负责，竣工后的清理工作，由中标人自行解决。

- （2）工程施工过程中造成的建筑物、构筑物及其它设施的损坏，由中标人负责恢复原状，一切责任由中标人承担。

- （3）工程施工过程中如需中断交通，中标人有义务配合交通管理部门和采购人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。

- （4）中标人必须对施工现场负责，并有义务拒绝未取得采购人认可的进场施工的其他专业施工队伍进行施工。

- （5）采购人可对中标人随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可按规定对其进行处罚。

- （6）项目施工时严格执行建设主管部门及环保、环卫、消防等有关部门对施工现场管理的规定，做到每天工完场清，保持现场整洁。

三、论证意见

无

四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2026年1月8日起，至2026年1月10日止。

五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2026年1月11日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向监督机构提出投诉。

- 项目联系方式

- 1.采购人信息

名 称：淄博宏达路桥建设有限公司

地 址：山东省淄博市高青县常家镇田翟路73号

联系人：朱中海

联系方式：0533-6990717

2.采购代理机构信息

名  称：山东博会工程造价咨询有限公司

地  址：淄博市张店区潘南西路8号

联系方式：0533-3180485

3.项目联系方式

项目联系人：姜宁

电  话：0533-3180485

4.监督机构

名 称：高青县人民政府国有资产监督管理局

联系人：李剑

地 址：淄博市高青县田镇街道高苑路 15 号

联系方式：0533-6966507

发布人：山东博会工程造价咨询有限公司

发布时间：2026年1月7日