中海油能源发展股份有限公司

危险化学品包装物、容器检验鉴定服务

技术要求

编    制：

校    核：

审    核：

审    批：

批    准：

- 项目概况及总体要求

根据国家海事局关于化学品出海货物的鉴定相关要求，《危险货物运输包装使用鉴定报告》系试剂类化学品日常出海申报的必备材料。鉴于试剂类化学品的类型与海上平台生产需求密切相关，且存在种类繁多、变化频繁的实际情况，为扎实做好试剂包装物出海前的各项基础工作，现特提出试剂类危险化学品货物运输包装使用鉴定年度服务采购申请。

- 服务内容和范围

- 服务内容：

依据当期试剂类危险化学品，涉及开展危险货物运输包装使用鉴定的主要为正己烷、石油醚、甲醇、四氯乙烯、乙二醇、无水乙醇、二甲苯等。

- 工作量清单：

| 序号 | 服务名称 | 规格型号 | 预估数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品包装物、容器检验鉴定服务（短期） | 包装物为：500ml玻璃容器或50ml玻璃瓶 | 700 | 次 | （完成单个样品鉴定并出具报告为1次）有效期七天 |
| 2 | 危险化学品包装物、容器检验鉴定服务（长期） | 包装物为：500ml玻璃容器或50ml玻璃瓶 | 100 | 次 | （完成单个样品鉴定并出具报告为1次）有效期365天 |

- 服务地点：

- 乙方场地：甲方负责将样品送寄至乙方指定接收地点，送寄费由乙方承担。

- 服务期限：合同签订之日起三年，在合同执行阶段采用“1+1+1”的方式，即合同届满1年，若甲乙双方对合同条款及合同价格均无异议，继续沿用1年；若无法达成一致，则合同自动终止。第3年同第2年的操作方式，以此类推。协议期满后，如有未执行完毕的订单，该订单应履行完毕。

- 执行标准/规范

- 《国际海运危险货物规则》

- 《出口危险货物包装检验规程 第3部分：使用鉴定》

- 服务要求

- 标准引用：

- 引用：（SNT 0370.3-2021）《出口危险货物包装检验规程 第3部分：使用鉴定》5.1检验批盛装在同一包装规格及标记的相同品种、组分、含量的危险货物作为一个检验批。

- 鉴定服务适配性要求

- 多类型试剂覆盖：可承接各类试剂类危险化学品（包括但不限于腐蚀品、易燃液体、氧化性物质等）的包装鉴定，适配玻璃、塑料、金属等不同材质包装，以及小容量试剂瓶（≤500ml）、中大型包装桶（≤200L）等多种规格，满足海上平台生产所需试剂的多样化鉴定需求。​

- 动态响应能力：针对试剂种类频繁变化的实际情况，乙方需建立快速适配机制，收到鉴定需求后24小时内确认试剂类别、危险特性及包装参数，无需额外流程即可启动鉴定，不影响货物出海计划。​

- 定制化鉴定方案：对于特殊性质试剂（如易聚合、易分解、强腐蚀性试剂）或非标准包装，需提供定制化鉴定方案，结合货物特性开展专项测试，确保包装与货物的适配性。

- 服务时效与流程要求​

- 鉴定周期：常规试剂包装鉴定自收到完整资料（含试剂 MSDS、包装规格、使用场景说明等）及样品后，3 个工作日内出具鉴定报告；紧急需求（如货物需加急出海）可提供 1-2 个工作日加急服务，明确承诺交付时间。​

- 样品处理：规范样品接收、存储、测试及返还流程，对腐蚀性、毒性等危险样品采取安全防护措施，测试后剩余样品按甲方要求妥善处理（返还或合规销毁），并提供处理凭证。​

- 流程透明度：建立服务跟踪机制，甲方可实时查询鉴定进度（如资料审核、样品测试、报告编制等阶段），关键节点（如发现包装不符合要求、需补充测试等）及时主动沟通，提供解决方案建议。

- 其他专项要求​

- 资料保密：对甲方提供的试剂 MSDS、生产工艺、包装设计等商业机密及技术资料严格保密，不得向第三方泄露，保密期限不少于服务结束后10年。​

- 服务配合：配合甲方完成采购验收、年度评审等工作，提供鉴定业务统计数据（如鉴定批次、试剂类型分布、合格通过率等），根据甲方需求优化服务流程。

- 出具的鉴定报告需具备唯一编号、防伪标识及签字盖章齐全，确保在海事申报、港口查验等环节100%通过审核，若因报告不合规导致申报受阻，乙方需承担相应责任并免费重新鉴定。

- 配备资源要求

- 机具要求

| 名称 | 规格型号 | 预估数量 | 用途 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包装密封性测试仪 | 符合 GB 190-2009，真空度 0-100kPa 可调，测试精度 ±1kPa | 2 台 | 检测试剂包装密封性能，防范海运泄漏 | 每年1次第三方校准，提供校准证书；故障响应≤24小时，备用设备随时启用 |
| 跌落冲击试验机 | 跌落高度 0.5-2.0m 无级可调，最大承载质量≥50kg，支持单 / 双臂跌落 | 1 台 | 模拟海运跌落场景，测试包装抗冲击能力 | 适配≤200L 包装桶、≤500ml 试剂瓶等多规格包装，数据自动记录导出 |
| 抗压强度试验机 | 最大试验力≥50kN，试验速度 0.5-50mm/min 可调，精度 ±1% | 1 台 | 测试包装堆码抗压性能，符合 IMDG Code 要求 | 配备电脑控制系统，可生成抗压曲线报告 |
| 危化品特性检测仪 | 可检测腐蚀度、闪点、毒性等级，覆盖 UN1-9 类危险化学品 | 1 台 | 确认试剂危险类别，匹配对应鉴定标准 | 检测周期≤30 分钟 / 样品，数据可追溯 |
| 防腐蚀采样工具套装 | 含 PTFE 采样管、哈氏合金采样勺、密封采样罐（100ml/500ml） | 5 套 | 安全采集危险试剂样品，避免污染 | 耐酸碱、耐有机溶剂，全套工具可高压灭菌 |
| 便携式数据终端 | 支持离线录入、4G/5G 上传，电池续航≥8 小时 | 3 台 | 现场记录鉴定数据、同步进度 | 预装鉴定流程管理软件，支持样品二维码溯源 |

- 材料要求

| 名称 | 规格型号 | 预估数量 | 用途 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防腐蚀采样容器 | 100ml/500ml，耐酸碱、耐有机溶剂，带唯一样品编号 | 200 个 | 存储待测试剂样品 | 符合 UN 危险货物包装标准，密封泄漏率≤0.01% |
| 安全防护装备（PPE） | 二级防化服（GB 20653-2006）、耐酸碱手套（EN 374-1）、防毒面具（GB 2890-2009）、防冲击护目镜（GB 14866-2006） | 满足使用要求 | 保障操作人员安全 | 护具使用周期≤1 年，定期检测更换；防毒面具滤毒罐适配常见危化品类型 |
| 鉴定报告专用材料 | 带防伪水印的报告纸（A4）、防伪标识贴纸（可扫码核验）、专用盖章印泥 | 满足使用要求 | 制作合规有效鉴定报告 | 报告纸含机构唯一标识，防伪贴纸与报告编号一一对应 |
| 危险废物存储容器 | 20L/50L，密闭防泄漏，贴危废类别标识 | 满足使用要求 | 临时存储测试后危险样品及废弃物 | 符合 GB 18597-2001，耐腐蚀性≥96 小时 |
| 泄漏应急处理材料 | 吸附棉（吸液量≥20 倍自重）、酸碱中和剂（适配常见腐蚀品）、防泄漏托盘（容积≥10L） | 满足使用要求 | 处理样品泄漏突发情况 | 吸附棉不产生二次污染，中和剂反应温和无有毒气体 |

- 人员要求

| 工种 | 预估数量 | 技术能力 | 持证要求 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鉴定工程师 | 3 名 | 熟练掌握 GB190-2009、IMDG Code，能独立制定鉴定方案、分析测试数据、编制报告 | 持有CMA检验检测人员资格证、危化品安全操作证 | 负责试剂危险特性识别、包装性能测试、报告审核签发 |

- 场地要求

| 场地类型 | 环境与安全要求 | 功能用途 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业鉴定实验室 | 1. 分区设计：样品前处理区、测试区、数据分析区物理隔离；. 环境控制：温度 18-25℃，湿度 40%-60%，通风换气次数≥10 次 / 小时； 安全设施：配备防爆电器、紧急喷淋装置、洗眼器、有毒有害气体检测仪、干粉 + 二氧化碳灭火器、应急疏散通道及标识；. 防腐处理：地面、墙面采用耐酸碱防腐材料，设置防泄漏槽（容积≥0.5m³） | 开展包装性能测试、试剂危险特性分析 | 1. 取得 CMA 认证对应的场地资质，符合《检验检测机构资质认定评审准则》；. 远离居民区及明火区域，完成环保、安全部门备案 |
| 样品存储区 | 1. 分类存储：按危化品类别（腐蚀品、易燃液体等）分区存放，设置明显警示标识； 环境控制：温度 0-30℃，避免阳光直射，通风良好；3. 安全防护：配备防爆照明、防泄漏托盘、应急吸附材料，安装视频监控（覆盖全区域） | 临时存储待测试剂样品及测试后剩余样品 | 1. 符合《危险化学品安全管理条例》存储要求；>2. 监控保存期≥90 天，配备门禁系统 |
| 应急处置区 | 1. 紧邻实验室及样品存储区，设置明显应急标识；. 配备应急救援物资（急救箱、备用防化服、泄漏收集装置、中和剂、应急冲洗设备）；3. 地面做防泄漏、防腐处理 | 处理样品泄漏、人员轻微伤害等突发情况 |  |

- 服务进度跟踪

- 工作界面

- 甲方职责

| 责任类别 | 具体职责内容 | 对应阶段 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品准备 | 1. 负责准备符合鉴定要求的待检样品（含试剂本体及对应运输包装），确保样品状态完好、无泄漏；2. 完整提供样品基础信息，包括但不限于试剂 MSDS、型号规格、危险类别、包装材质 / 尺寸 / 数量、使用场景说明等 | 需求受理与资料审核阶段 | 样品数量需满足鉴定测试要求（按乙方提前告知的最低样品量准备），信息真实准确无遗漏 |
| 样品送寄 | 1. 按照乙方明确的接收地点、联系人及时间要求，将待检样品及包装物基础信息送至指定地点和人员；2. 送寄过程需符合危险化学品运输合规要求，确保样品在运输途中安全，避免损坏或泄漏 | 样品接收与预处理阶段 | 送寄前需提前 24 小时告知乙方预计送达时间，便于乙方做好接收准备 |

- 乙方职责

| 责任类别 | 具体职责内容 | 对应阶段 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息复核与沟通 | 1. 依据采购订单及甲方提供的基础信息，对接收的样品及包装物进行逐项复核（包括样品型号、包装规格、危险特性标注等）；>2. 若发现样品与信息存在异常差异（如型号不符、包装破损、信息缺失等），需在样品接收后 8 小时内主动与甲方代表沟通，明确差异情况及处理方案 | 样品接收与预处理阶段 | 沟通记录需形成书面凭证（如邮件、工作联络单），双方确认后存档 |
| 检测鉴定与报告出具 | 1. 严格按照既定鉴定标准、阶段性时限要求，开展样品检测及包装使用鉴定工作；2. 鉴定完成后，按时出具《危险货物运输包装使用鉴定报告》，同步提供电子扫描件（加密发送）及纸质版（按甲方要求送达） | 鉴定测试实施阶段、报告编制与交付阶段 | 报告内容需完整覆盖鉴定项目、测试数据、结论等核心信息，符合海事申报要求 |
| 进度逾期反馈 | 若因不可抗力、样品特性异常等非甲方原因导致鉴定进度逾期，需在预计逾期前 24 小时向甲方代表提交书面反馈意见，说明逾期原因、预计延期时长及补救措施 | 鉴定测试实施阶段 | 书面反馈需加盖乙方公章，通过正式渠道送达（如邮寄、专人送达），并留存送达凭证 |
| 工作建议提供 | 在鉴定过程中，结合样品危险特性、包装适配性、海运合规要求等，适时向甲方代表提出针对性工作建议（如包装优化方案、样品存储注意事项、申报流程简化建议等） | 鉴定测试实施阶段、后续支持阶段 | 建议需具备实操性，可采用口头沟通 + 书面建议函（重要建议）的形式，沟通记录存档备查 |

- 服务及验收标准

- 验收形式与阶段要求

- 验收形式：采用 “单个鉴定项目分阶段验收 + 订单” 相结合的形式。

- 验收标准：满足时限要求

- 完工资料

| 资料类别 | 具体资料清单 | 交付要求 |
| --- | --- | --- |
| 核心成果资料 | 《危险货物运输包装使用鉴定报告》：纸质版（不少于 2 份，加盖乙方公章）+ 电子版（加密 PDF 格式）； | 报告需含唯一编号、测试数据、签字盖章，电子版加密发送至甲方指定邮箱 |

- 验收合格：单个项目验收通过后，甲方出具《单项目验收确认单》；年度总体验收通过后，出具《年度服务验收合格证书》，作为服务费全额支付的依据。

- 验收不合格：乙方需在甲方指定时限内（最长不超过 5 个工作日）整改，整改后重新申请验收，直至合格；若因报告不合规、数据错误等核心问题导致验收不合格，乙方需免费重新鉴定。

- 资料归档：所有完工资料经甲方验收合格后，乙方需按要求完成电子 + 纸质归档，纸质资料留存甲方 1 份，乙方留存 1 份（存档期不少于 3年）。

- 质量保证​

- 报告修订与补正：若因甲方提供资料变更、海事监管要求调整等原因需修订报告，1 个工作日内完成修订并重新出具；报告存在打印错误、信息遗漏等问题，免费无条件补正。​

- 技术咨询服务：全年提供免费技术咨询，解答试剂包装选型、鉴定标准解读、出海申报流程等相关问题，协助甲方优化包装方案，降低合规风险。​

- 应急支持：针对出海申报过程中出现的鉴定报告相关突发问题（如港口查验时对报告有疑问、需补充说明材料等），2 小时内响应，提供专业技术支持及书面说明材料，协助甲方顺利完成申报。​

- 质量承诺：建立鉴定结果追溯机制，所有测试数据、鉴定流程均存档备查（存档期不少于3年），若因鉴定结果错误导致甲方遭受损失，承担相应赔偿责任。

- 其他要求

- 技术联系人：林军/夏力

- 付款方式：银行电汇

- 付款周期要求：接到发票45天内付款

- 结算方式：订单结算

- 甲方执行方：中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司及其所属单位