技术参数要求

注：响应的供应商需按照本参数要求表，填写自己产品的具体参数和单价与总价，需同时满足产品的参数要求和安全系数，请谨慎填写，确保供应货物符合响应的技术参数书。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 技术参数要求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬常服（上衣下裤） | 83 | 材料名称：藏青色毛涤缎背哔叽 （1）面料纤维成分：羊毛≥70%，聚酯纤维≤30%； （2）纱线线密度（允差±0.5） 经向：12.5tex×2、纬向：12.5tex×2； （3）单位面积质量：≥233g/m2； （4）织物密度： 经向:≥520根/10cm 纬向:≥345根/10cm （5）耐水色牢度:≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度:≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥4级； （8）耐光色牢度：＞5级； （9）断裂强力:经向≥760N，纬向≥480N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质：≤20mg/kg （14）甲醛含量：≤20mg/kg （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、GB/T 2664-2017、GB/T 2666-2017一等品要求。 |  |
| 2 | 春秋常服 | 83 | 材料名称：藏青色毛涤哔叽 （1）面料纤维成分：羊毛≥70%，聚酯纤维≤30%； （2）纱线线密度（允差±0.5） 经向：12.5tex×2、纬向：12.5tex×2； （3）单位面积质量：≥197g/m2； （4）织物密度： 经向:≥370根/10cm 纬向:≥320根/10cm （5）耐水色牢度:≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度:≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥4级； （8）耐光色牢度：＞5级； （9）断裂强力:经向≥760N，纬向≥480N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质：≤20mg/kg（14）甲醛含量：≤20mg/kg （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、GB/T 2664-2017、GB/T 2666-2017一等品要求。 |  |
| 3 | 春秋常服配套衬衣 | 166+ | 材料名称：天空蓝色精梳棉涤天丝混纺染色斜纹布 （1）面料纤维成分：棉49%、涤纶40%、莱赛尔（天丝）11% （允差±5） （2）纱线线密度（允差±0.5） 经向：5.9tex×2、纬向：5.9tex×2； （3）单位面积质量：≥120g/㎡； （4）织物密度： 经向：≥560根/10cm 纬向：≥300根/10cm （5）耐水色牢度：≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度：≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥3-4级； （8）耐光色牢度：＞4级； （9）断裂强力:经向≥930N，纬向≥400N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质:≤20mg/kg （14）甲醛含量:≤20mg/kg （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、GB/T 2660-2017一等品要求。 |  |
| 4 | 春秋茄克式执勤服 | 166 | 材料名称：藏青色毛涤缎背哔叽 （1）面料纤维成分：羊毛≥60%，聚酯纤维≤40%； （2）纱线线密度（允差±0.5） 经向：12.5tex×2、纬向：12.5tex×2； （3）单位面积质量：≥197g/㎡； （4）织物密度： 经向：≥350根/10cm 纬向：≥315根/10cm （5）耐水色牢度：≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度：≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥4级； （8）耐光色牢度：＞5级； （9）断裂强力:经向≥640N，纬向≥400N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质：≤20mg/kg （14）甲醛含量：≤20mg/kg （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、FZ/T 81007-2022、GB/T 2666-2017一等品要求。 |  |
| 5 | 冬茄克式执勤服 | 166 | 材料名称：藏青色毛涤缎背哔叽 （1）面料纤维成分：羊毛≥60%，聚酯纤维≤40%； （2）纱线线密度（允差±0.5） 经向：12.5tex×2、纬向：12.5tex×2； （3）单位面积质量：≥233g/m2； （4）织物密度： 经向：≥460根/10cm 纬向：≥330根/10cm （5）耐水色牢度：≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度：≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥4级； （8）耐光色牢度：＞5级； （9）断裂强力:经向≥820N，纬向≥440N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质：≤20mg/kg （14）甲醛含量：≤20mg/kg （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、GB/T 2662-2017、GB/T 2666-2017一等品要求。 |  |
| 6 | 短袖制式衬衣 | 166 | 材料名称：天空蓝色精梳棉涤混纺染色方平布 （1）面料纤维成分：棉≥40%，聚酯纤维≤60%； （2）纱线线密度（允差±0.5） 经向：5.9tex×2、纬向：11.8tex； （3）单位面积质量：≥148g/m2； （4）织物密度： 经向：≥660根/10cm 纬向：≥550根/10cm （5）耐水色牢度：≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度：≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥3-4级； （8）耐光色牢度：＞4级； （9）断裂强力：经向≥960N，纬向≥680N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质：≤20mg/kg （14）不得检出甲醛含量 （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、GB/T 2660-2017一等品要求。 |  |
| 7 | 长袖制式衬衣 | 10 | 材料名称：天空蓝色精梳棉涤混纺染色方平布 （1）面料纤维成分：棉≥40%，聚酯纤维≤60%； （2）纱线线密度（允差±0.5） 经向：5.9tex×2、纬向：11.8tex； （3）单位面积质量：≥148g/m2； （4）织物密度： 经向：≥660根/10cm 纬向：≥550根/10cm （5）耐水色牢度：≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度：≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥3-4级； （8）耐光色牢度：＞4级； （9）断裂强力:经向≥960N，纬向≥680N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质：≤20mg/kg （14）甲醛含量：≤20mg/kg （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、GB/T 2660-2017一等品要求。 |  |
| 8 | 单裤 | 166 | 材料名称：藏青色防静电仿毛哔叽 （1）面料纤维成分（允差±2）：聚酯纤维65％、粘纤35％； （2）纱线线密度（允差±1） 经向：34s、纬向：36s； （3）单位面积质量：≥180g/㎡； （4）织物密度： 经向：≥475根/10cm 纬向：≥420根/10cm （5）耐水色牢度:≥4级 （6）耐酸碱汗渍色牢度:≥4级 （7）耐干、湿摩擦色牢度：≥3级； （8）耐光色牢度：＞5级； （9）断裂强力:经向≥970N，纬向≥850N； （10）PH值：4.0-8.5 （11）接缝性能：≤0.6cm。 （12）异味：无异味 （13）可分解芳香胺等致癌物质：≤20mg/kg （14）甲醛含量：≤20mg/kg （15）外观质量符合城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）、GB/T 2666-2017一等品要求。 |  |
| 9 | 男士大檐帽 女士卷檐帽 | 83 | 材料名称：毛涤哔叽 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：经纬纱12.5tex×2，羊毛70%聚酯纤维30%（其中30%聚酯纤维部分中可含一定比例的其它纤维）。 单位面积质量：≥197g/m2 |  |
| 10 | 凉帽（男士大檐帽女士卷檐帽） | 83 | 材料名称：涤纶牵伸丝网眼布 颜色：藏青色（PANTONE 19-4007 TPX） 成份：300D/98f×150D/38f 质量：570 g/m2 网眼结构：三空一 |  |
| 11 | 单皮鞋 | 83 | （1）材质:（帮面）牛皮革； （2）帮底剥离强度（N/cm）≥70； （3）成鞋耐折性能:割口裂口长度（mm）5.0-6.0,帮面无破损，帮底结合部位无开胶，外底不应出现新裂纹。 （4）外底耐磨性能（磨痕长度㎜）≤5.5； （5）成型底鞋跟硬度（邵尔A）65-75 （6）感官质量：符合QB/T 1002-2015标准要求。 |  |
| 12 | 皮凉鞋 | 5 | 鞋面：铬鞣黑色中小黄牛皮面革 鞋里：铬鞣黑色头层水染猪皮里； 内底：汉麻合成内底 帮底：结合工艺采用橡胶/聚醚型聚氨酯双密度连帮注射工艺 |  |
| 13 | 雨靴 | 83 | 鞋面：高强度PVC / 天然橡胶 / 热塑性橡胶（TPR） 鞋里：针织天鹅绒 / 快干透气面料 / 复合布 内底：抗菌防臭EVA发泡鞋垫 / 透气孔海绵鞋垫 帮底：防滑耐磨橡胶，深层多向花纹设计 |  |
| 14 | 标志标识 | 83 | 城市管理执法制式服装和标志标识技术指引（试行）标准执行 |  |
| 15 | 连帽雨衣 | 83 | 材料名称：涂层雨衣布 颜色：藏青色（PANTONE 19-4013 TPX） 成份：聚酯纤维99%，含1%其它纤维（99≤聚酯纤维<100；0<其他纤维≤1） |  |