淄博市淄川区国控产业投资集团有限

公司景观绿化工程          工程

# 工 程 量 清 单

招  标  人 ：

(单位盖章)

法定代表人或

其授权人：

(签字或盖章)

编  制  人：

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：

工 程 造 价

咨 询 人 ：

(单位盖章)

法定代表人或

其授权人：

(签字或盖章)

复  核  人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间：    年   月   日

# 总  说  明

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                  第  1  页  共  1  页

一、工程概况： 本工程为淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程，位于淄川经济开发区； 二、控制价编制依据： 1、依据现场实际工程量及相关做法说明； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011年）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》 （鲁建标字[2016]40号）、《关于发布山东省建设工程定额人工单价及定额价目表的通知》（鲁建标字[2018]45号）、《关于发布淄博市建设工程规费计取标准的通知》（淄建发[2017]69号）； 3、2016版《山东省市建筑、装饰工程消耗量定额》、2016版《山东省市政、园林工程消耗量定额》、2020年《山东省建筑、装饰工程消耗量定额价目表》、 2020年《山东省市政、园林工程消耗量定额价目表》及《关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（增值税一般计税）（鲁建标字〔2020〕 24号）及《淄博市建设工程计价办法》（2023） ； 4、与建设项目相关的标准、规范、法规及技术资料 ； 5、施工现场情况、工程特点及常规施工方案 ，建设项目相关的标准、规范、技术资料； 6、人工工日单价执行建筑102元/工日、装饰110元/工日、市政、园林95元/工日、机械130元/工日、房修建筑83元/工日； 7、材料价格执行编制同期《淄博工程造价指南》价格，造价指南没有的执行市场价格。 三、按增值税一般计税，增值税税率为9%； 四、其他：本项目未列暂列金额。 表-01

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                       第 1 页  共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101007001 | 清除原地表地被、垃圾并外运 | 1.名称:清除原地表地被、垃圾并外运 2.清理深度:综合考虑 3.外运距离:自行考虑 | m2 | 6900 |  |  |  |
| 2 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:综合考虑 2.其他:达到设计要求 | m2 | 3500 |  |  |  |
| 3 | 050101009001 | 种植土回填 | 1.施工内容:外购种植土 2.说明:包含种植土运输等相关费用 | m3 | 2000 |  |  |  |
| 4 | 050101011001 | 绿地起坡造型 | 1.回填土质要求:符合设计要求 2.其他:达到设计要求 | m3 | 2000 |  |  |  |
| 5 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:特选造型多杆对节白蜡（带土球 120cm） 2.胸径或干径:基径40- 50cm 3.株高、冠径:2.5- 3.0m 4 养护期:一年 | 株 | 10 |  |  |  |
| 6 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:特选造型景观松（带土球1.4m） 2.地径:15-25cm 3.株高、冠径:2.5- 3.0m，高度4-5m，植株饱满，造型优美。 4.养护期:一年 | 株 | 2 |  |  |  |
| 7 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:造型瓜子黄杨（带土球80cm） 2.高度:2-2.5m 3.地径：10-15cm 3.冠幅:1.5-2m，层次分明，8片以上 4 养护期:一年 | 株 | 6 |  |  |  |
| 8 | 050102002002 | 栽植灌木 | . 1.种类:花瓶海棠（容器70cm） 2.高度:1.8-2.2m 3.冠幅:1-1.5m，株造型最宽处不小于0.5m 4.养护期:一年 | 株 | 14 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                       第 2 页  共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:红叶石楠球（带土球70cm） 2.高度:1.5-1.8m 3.冠幅:1.5-2m，北方苗，植株饱满 4.养护期:一年 | 株 | 70 |  |  |  |
| 10 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:月季树（容器40cm） 2.地径：4-6cm 3.高度：1.2-1.5m: 4.养护期:一年 | 株 | 8 |  |  |  |
| 11 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:大叶黄杨球（土球60cm） 2.高度：1.2-1.5m 3.冠幅：1.2-1.5m，北方苗，植株饱满 4.养护期:一年 | 株 | 80 |  |  |  |
| 12 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:丛生南天竹（土球50cm） 2.高度：1.2-1.5m 3.冠幅：0.3--0.5m，植株饱满 4.养护期:一年 | 株 | 90 |  |  |  |
| 13 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:高羊茅成品草皮 2.铺种方式:铺种 3.规格:密铺，不露土，厚度不小于4cm 4.养护期:一年 | m2 | 6900 |  |  |  |
| 14 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.植物种类:荷花（容器苗） 2.株高或蓬径或芽数/株:花色不少于三种 3.单位面积株数:多年生植株健壮 4 养护期:一年 | 丛 | 20 |  |  |  |
| 15 | 050102009002 | 栽植水生植物 | . 1.植物种类:睡莲（容器苗） 2.株高或蓬径或芽数/株:花色不少于三种 3.单位面积株数:多年生植株健壮 4 养护期:一年 | 丛 | 20 |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  | . |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:平均0.5m 2.挖掘方式:人工配合机械 3.其他:影响造价因素综合考虑 | m3 | 113.25 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                       第 3 页  共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:水池清理出的淤泥垃圾等 2.运距:10km内 | m3 | 113.25 |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石实心砖 2.部位:原水池损坏部分 3.墙体类型:外墙 4.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 | m3 | 2.4 |  |  |  |
| 4 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:3： 7灰土垫层夯实 2.厚度:20cm | m3 | 45.3 |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.厚度:15cm 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 33.98 |  |  |  |
| 6 | 010515011001 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:直径12mm | 根 | 301 |  |  |  |
| 7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:直径12mm 2.间距:@20cm | t | 1.971 |  |  |  |
| 8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.厚度:20cm 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 45.3 |  |  |  |
| 9 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:1 ;3水泥砂浆找平层 2.部位:水池底 | m2 | 226.5 |  |  |  |
| 10 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2遍 、厚度：综合考虑。 3.部位:平面 | m2 | 226.5 |  |  |  |
| 11 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2遍 、厚度：综合考虑。 3.部位:立面 | m2 | 78.26 |  |  |  |
| 12 | 011101003001 | 细石混凝土保护层 | 1.细石砼保护层厚度:5cm 2.面层厚度、混凝土强度等级:C35细石混凝土 | m2 | 226.5 |  |  |  |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                       第 4 页  共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 13 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.防水层做法:五层防水 2.砂浆厚度、配合比:1：2防水砂浆 | m2 | 78.26 |  |  |  |
| 14 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.石材规格:五莲红大理石板 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 60.2 |  |  |  |
| 15 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.石材规格:芝麻灰大理石板 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 12 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价汇总表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                      第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |
|  | 绿化工程 |  |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |
|  | 景观水池工程 |  |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |
|  | 合计 |  |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                     第 1 页  共 1 页

| 序号 | 名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |  |
| 1 | 夜间施工费 |  |  |  |  |
| 2 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                           第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质:四脚桩 | 株 | 12 |  |  |  |
| 2 | 050403001002 | 树木支撑架 | 1.支撑类型、材质:三脚桩 | 株 | 28 |  |  |  |
| 3 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.胸径（干径）:胸径≤ 15cm 2.草绳所绕树干高度:满足设计及规范要求 | 株 | 6 |  |  |  |
| 4 | 050403002002 | 草绳绕树干 | 1.胸径（干径）:胸径≤ 20cm 2.草绳所绕树干高度:满足设计及规范要求 | 株 | 2 |  |  |  |
| 5 | 050403002003 | 草绳绕树干 | 1.胸径（干径）:胸径≤ 40cm 2.草绳所绕树干高度:满足设计及规范要求 | 株 | 10 |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型 号:1m3挖掘机带液压锤 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                    第 1 页  共 1 页

| 序号 | 子目名称 | 计算基础 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 29013.2 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 发包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 | 12500 | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 8 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 5728.2 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  |
| 3 | 发包人分包的专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 4 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 5 | 计日工 | 项 |  | 详见计日工表 |
| 6 | 采购保管费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7 | 其他检验试验费 | 项 |  |  |
| 8 | 总承包服务费 | 项 |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9 | 其他 | 项 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |

# 暂列金额明细表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                    第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观 | 绿化工程 |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 29013.2 |  |
|  | 合计 |  | 29013.2 |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |
| 2 | 暂列金额 | 项 | 5728.2 |  |
|  | 合计 |  | 5728.2 |  |

# 材料暂估价一览表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                     第  1  页'共  1  页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 单价(除税) | 税率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZG0002 | 特选景观松（冠幅3-4m，高度4-4.5m），带土球 | 株 |  | 18000 | 18000 | 0 |  |
| 2 | ZG0003 | 特选多杆对接白蜡（胸径10cm，冠幅2.5-3m，高度2.5-3m），带土球 | 株 |  | 9000 | 9000 | 0 |  |
| 3 | ZG0004 | 花瓶海棠（高度1.8-2.2m，冠幅1-1.5m），带土球 | 株 |  | 2200 | 2200 | 0 |  |
| 4 | ZG0005 | 造型瓜子黄杨（高度2- 2.5m，冠幅1.5-2m），带土球 | 株 |  | 7000 | 7000 | 0 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 工程设备暂估价一览表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                      第  1  页'共  1  页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 单价(除税) | 税率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 专业工程暂估价

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                    第 1 页  共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 特殊项目暂估价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                       第 1 页  共 1 页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计量 单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |
|  | 购买营养土 |  | 袋 |  | 12500 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 12500 |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 计 日 工 表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                       第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                         第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 | 0 |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 | 0 |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |
| 1 | 总承包服务费 | 0 |  |  |
| 2 | 材料采购保管费 | 0 |  |  |
| 3 | 设备采购保管费 | 0 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

# 其他检验试验费计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                        第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程                                 第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 淄博市淄川区国控产业投资集团有限公司景观绿化工程 |  |  |  |
|  | 绿化工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 1.75 |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 0.16 |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 0.35 |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 1.25 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 3.7 |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 1.6 | 优质优价费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计：1+2 |  |  |  |
|  | 景观水池工程 |  |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 |  | 3.51 |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 |  | 0.56 |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 |  | 0.65 |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 |  | 0.92 |  |
| 1.2 | 社会保险费 |  | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 |  | 3.7 |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 0.105 |  |
| 1.6 | 优质优价费 |  |  |  |
| 2 | 税金 |  | 9 |  |
|  | 合计：1+2 |  |  |  |