320万吨/年催化裂解装置一类机泵技术招标文件


[image: image1.wmf]
中海石油宁波大榭石化有限公司

320万吨/年催化裂解联合装置
循环热水泵（1140-P-101C）

技术招标文件

目录
1.总则
1
12.标准与规范


23.投标人业绩要求


34.供货范围


65. 技术要求


116. 投标人工作范围


117. 主要部件分供商名单


128. 制造监理和节点设置


139. 油漆、包装、运输及交货要求


1410. 性能保证


1411. 资料文件交付


1612. 现场服务


1713. 附件




1.总则
1.1技术招标文件仅适用于中海石油宁波大榭石化有限公司320万吨/年催化裂解联合装置循环热水泵（1140-P-101C）1台机泵的招标工作。

1.2本招标相应的技术文件，表明招标人对本项目中拟采购的机泵的最低限度要求。投标人应仔细阅读本技术招标文件及技术询价文件的工艺参数和技术要求，并将其作为准备和完成投标文件的依据。本技术招标文件和技术询价书内容互为补充，均为招标文件的有效组成部分。如有本技术招标文件与技术询价书矛盾之处，应严格按照技术招标文件执行。

1.3投标人确认已清楚理解并能够满足招标人对本次采购设备的设计、材料采购、制造、质量控制、文件资料交付、检（试）验、包装、运输、验收及安装等技术要求。
1.4招标人和设计方对投标人提供资料的确认，并不能解除或减轻投标人对合同所有条款应负的责任。
1.5投标人应遵守本技术招标文件和项目规范的要求，保证其分投标人也遵守上述要求，并对其所供货设备或材料负完全责任。同时，投标人对其所提供的技术来源的有效性和合法性负全部责任。

1.6投标人提交的所有文件资料图纸中计量单位按国家法定的国际单位制（SI）执行（除温度采用℃）。
标准与规范

设备在设计和制造过程中严格遵照下列标准（下述标准应以本招标时的最新版本为准），当所用标准和本技术条件相矛盾时，应按严者执行。
2.1适用标准

主要规范及标准如下，但不限于此：

1）《石油、重化学和天然气工业用离心泵》                 API610 11th  

2）《离心泵和转子泵用轴封系统》                         API682 4th

3）《美国机械工程师协会标准，管道法兰、管件系列》       ASME B16.5-2013 

4）《International Electrical Code》                    IEC 60034，IEC 60079

5）《旋转电机定额与性能》                               GB/T755-2019

6）《旋转电机冷却方式》                                 GB/T1993-1993

7）《电机外壳防护分级》                                 GB/T4942.1-2006

8）《轴中心高为 56mm 及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》 GB 10068-2020
9）《旋转电机噪声测定方法及限值 第 1 部分：旋转电机噪声测定方法》 GB/T10069.1-2006                          

10）《旋转电机噪声测定方法及限值 第 3 部分：噪声限值》       GB/T 10069. 3-2008

11）《三相异步电动机试验方法》                               GB/T 1032-2012

12）《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》             GB18613-2012

13）《爆炸危险环境电力装置设计规范》                         GB 50058-2014

14）《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》                   GB 3836.1-2010

15）《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d” 保护的设备》      GB 3836.2-2010

16）《爆炸性环境 第 3 部分:由增安型“e”保护的设备》         GB 3836.3-2010

17）《爆炸性环境 第 4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》     GB 3836.4-2010

18）《爆炸性环境 第 5 部分:由正压外壳型“p”保护的设备》     GB/T 3836.5-2017

19）《压力容器 第一部分：通用要求》                          GB/T150.1-2011

20）《压力容器 第二部分：材料》                              GB/T 150.2-2011

21）《压力容器 第三部分：设计》                              GB/T 150.3-2011 

22）《压力容器 第四部分：制造、检验和验收》                  GB/T 150.4-2011

23）《热交换器》                                             GB/T151-2014

24）《承压设备无损检测》                                     NB/T 47013-2015

25）《石油化工钢制管法兰》                                   SH/T 3406-2013

26）《石油化工钢管尺寸系列》                                 SH/T 3405-2017

2.3 标准按最新版本执行，标准冲突时按严格的执行。

2.4 相关文件优先次序

优先顺序应适用如下：

1）本招标技术文件

2）招标技术文件技术附录


3）标准，例如 API，ASME，IEC等相关标准

3.★投标人资格

3.1 投标人须同时具备有效的GB/T19001（ISO9001）质量体系认证证书、GB/T24001（ISO14001）环境管理体系认证证书、GB/T28001(OHSAS18001)或GB/T45001 (ISO45001) 职业健康管理体系认证证书，并可在中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)核实。如果有国家相关部门发布的最新体系标准，以最新体系标准为准。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

3.2  2015年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准）,投标人在中国境内的单套装置中具有2台介质为热水BB2型机泵的供货业绩，且同时满足流量≥900Nm3/h、扬程≥60m、BB2型催化循环热水泵的技术要求。

3.2 投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）销售合同复印件（含相关技术附件）和2）到货验收材料。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、装置名称、制造商名称、货物名称、供货数量、输送介质、入口流量、入口温度、入口压力、电机功率的技术要求及到货验收材料。

未提交业绩证明文件，或所提供的业绩证明文件无法体现满足上述业绩要求的，均视为无效业绩。

4.供货范围

4.1投标人的供货范围应包括但不限于以下内容：
	序号
	位号
	数量
	单位
	名称、规格
	备注

	1.
	1140-P-101C
	1
	台
	循环热水泵
	BB2


4.2每台机泵详细供货范围应至少包含下述标识为“ FORMCHECKBOX 
”的各供货细项

	标识
	序号
	供货细项


	规格简述

	 FORMCHECKBOX 

	
	泵本体
	 FORMCHECKBOX 
 符合API 610         FORMCHECKBOX 
 适用的技术规定

 FORMCHECKBOX 
 材料见数据表         FORMCHECKBOX 
 形式见数据表

	 FORMCHECKBOX 

	
	壳体
	 FORMCHECKBOX 
 铸造                FORMCHECKBOX 
 垂直剖分

 FORMCHECKBOX 
 管口符合ASME B16.5

	 FORMCHECKBOX 

	
	叶轮
	 FORMCHECKBOX 
 叶轮低速动平衡ISO 1940 G2.5

 FORMCHECKBOX 
 叶轮型式：闭式      FORMCHECKBOX 
 叶轮加工形式：铸造

	 FORMCHECKBOX 

	
	轴
	 FORMCHECKBOX 
 锻造          FORMCHECKBOX 
棒材

	 FORMCHECKBOX 

	
	支撑及推力轴承
	 FORMCHECKBOX 
 滚动轴承      FORMCHECKBOX 
滑动轴承        

 FORMCHECKBOX 
 自润滑

	 FORMCHECKBOX 

	
	轴端密封
	 FORMCHECKBOX 
 密封方案详见数据表

 FORMCHECKBOX 
 密封罐规格见基本技术要求

 FORMCHECKBOX 
 符合 API 682 4th 标准

	 FORMCHECKBOX 

	
	联轴器
	 FORMCHECKBOX 
 符合API 610     FORMCHECKBOX 
 膜片式        FORMCHECKBOX 
 间隔段

	 FORMCHECKBOX 

	
	联轴器护罩
	 FORMCHECKBOX 
 无火花型           FORMCHECKBOX 
 承受90公斤外力

	 FORMCHECKBOX 

	
	底座

 FORMCHECKBOX 
 2个接地耳

 FORMCHECKBOX 
 找水平顶起螺丝
	 FORMCHECKBOX 
 共用底盘           FORMCHECKBOX 
 焊接钢结构 

 FORMCHECKBOX 
 全集液式           FORMCHECKBOX 
 带灌浆孔

	 FORMCHECKBOX 

	
	支座调整螺钉
	 FORMCHECKBOX 
 不锈钢调整填片用于：

 FORMCHECKBOX 
 驱动机      FORMCHECKBOX 
变速器     FORMCHECKBOX 
泵    

	 FORMCHECKBOX 

	
	地脚螺栓及螺母

 FORMCHECKBOX 
 找正垫板和调整垫 
	 FORMCHECKBOX 
 泵厂提供

 FORMCHECKBOX 
 为预埋螺栓（预留孔）

	 FORMCHECKBOX 
 
	
	所有法兰接口

 FORMCHECKBOX 
 带配对法兰

 FORMCHECKBOX 
 垫片、螺栓及螺母
	 FORMCHECKBOX 
 符合ASME B16.5标准

 FORMCHECKBOX 
 不允许采用不常用系列

 FORMCHECKBOX 
 除非另外规定，法兰面应为RF

	 FORMCHECKBOX 

	
	底盘范围内的管路及其支撑

 FORMCHECKBOX 
 排凝管路

 FORMCHECKBOX 
（R）放空管路

 FORMCHECKBOX 
（R）密封气管路

 FORMCHECKBOX 
（R）外部冲洗管路

 FORMCHECKBOX 
（R）冷却水管路
	 FORMCHECKBOX 
 安装完毕

 FORMCHECKBOX 
 必须为法兰接口

 FORMCHECKBOX 
 回水加视镜

 FORMCHECKBOX 
 集成到底座边缘

	 FORMCHECKBOX 

	
	底盘范围内仪器仪表

 FORMCHECKBOX 
 完成至接线箱配线

 FORMCHECKBOX 
 出线端电缆密封接头
	 FORMCHECKBOX 
 提供表明供货范围的P&ID.

 FORMCHECKBOX 
 大于等于三个变送器配接线箱

	 FORMCHECKBOX 

	
	机械监测系统(MMS)：

适用于高速泵、多级泵、汽轮机驱动的泵
	 FORMCHECKBOX 
 符合API 670

 FORMCHECKBOX 
 符合适用的数据表

 FORMCHECKBOX 
 提供表明供货范围的P&ID.

	 FORMCHECKBOX 

	
	泵壳体振动
	 FORMCHECKBOX 
 振动变送器（4~20mA信号）

 FORMCHECKBOX 
 铣出X，Y方向的测振平面，攻螺纹，规格：M6

	 FORMCHECKBOX 

	
	轴振动探头

 FORMCHECKBOX 
 带前置放大器及特殊电缆

 FORMCHECKBOX 
 带键相器

 FORMCHECKBOX 
 带校验工具包
	 FORMCHECKBOX 
 非接触式

 FORMCHECKBOX 
 每个径向轴承配2个振动探头

 FORMCHECKBOX 
 键相器安装在主驱动机上

	 FORMCHECKBOX 

	
	轴振动探头监视器

 FORMCHECKBOX 
 带安全栅
	 FORMCHECKBOX 
 由买方统一采购

 FORMCHECKBOX 
 安装在机柜室

	 FORMCHECKBOX 

	
	泵轴承温度
	 FORMCHECKBOX 
 三线双支RTD

	 FORMCHECKBOX 

	
	轴承温度监视器

 FORMCHECKBOX 
带安全栅
	 FORMCHECKBOX 
 在DCS设置

 FORMCHECKBOX 
 引入MMS

	 FORMCHECKBOX 

	
	电机
	 FORMCHECKBOX 
 适用的工程规定

	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 
 轴承
	 FORMCHECKBOX 
 非驱动端配绝缘轴承

 FORMCHECKBOX 
 进口

	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 
 接线盒
	 FORMCHECKBOX 
 带密封接头（Cable Gland）

	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 
 高压电机轴承温度
	 FORMCHECKBOX 
 2组双支三线RTD

	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 
 高压电机定子温度
	 FORMCHECKBOX 
 6组单支三线RTD

	 FORMCHECKBOX 

	
	 FORMCHECKBOX 
 仪表接线箱
	 FORMCHECKBOX 
 轴承、定子RTD共用。

	 FORMCHECKBOX 

	
	有关文件中规定的其它项
	 FORMCHECKBOX 
 轴承箱预留1/4NPT的纯油雾润滑接口


注：振动监测统一规定使用无线探头代替由招标人负责，不再由设备厂商提供一体式振动探头，投标人负责轴承箱铣出X,Y方向振动平台并攻M6螺孔，用于无线振动探头安装。

4.3备品备件清单

4.3.1投标人至少应提供下列安装和试车备件，且投标人根据自己经验提供下表为列出、但投标人认为必要的安装试车备件。

4.3.2安装和试车备件，两年用备品备件应提供单独的价格表。安装和试车备件的价格应包括在总价内，两年用备品备件清单应单独报价。

4.3.3 1台套指1台泵的数量。
	序号
	备件名称
	数量

	
	
	安装和试车用
	两年用

	a.
	泵
	
	

	a.1.
	所有泵用 0 型国及垫片
	1 台套/台泵
	1 台套/台泵

	a.2.
	叶轮及壳体口环
	
	1 台套/位号

	a.3.
	集装式机械密封（带压盖和轴套）
	1 台套/台泵
	1 台套/位号

	a.4.
	径向轴承
	1 台套/台泵
	1 台套/位号

	a.5.
	止推轴承
	1 台套/台泵
	1 台套/位号

	a.6.
	泵头
	
	1 台套/位号

	b.
	电机
	
	

	b.1.
	电机轴承
	1 台套/台泵
	

	c.
	联轴器
	
	

	c.1.
	联轴器膜片及连接件
	1 台套/位号
	


4.4专用工具清单

4.4.1投标人应按照下列要求提供一份专用工具清单和单独的价格表，该价格应包括在设备总价里。

4.4.2投标人应在报价中含简图和简要用途说明的专用工具清单，供招标人审查已确定最终的专用工具供货清单。

4.4.3投标人应提供整套机组所必须的专用工具，包括且不少于下面列表中列出的内容，投标人要确保专用工具的种类和数量满足业主安装、检修机泵的要求。
	序号
	专用工具名称
	数量

	1 
	泵组安装检修用的专用工具
	1 套（每种规格）

	2 
	Plan53B 充气工具（如果需要）
	1 套


技术要求

5.1总则

5.1.1 本次招标机泵全部用于320万吨／年催化裂解装置，为户外安装，招标人不提供任何防气候防护。投标人应负责保证出厂的设备正确安装，设备的组装应在投标人监理（如有）监督下进行。投标人所提供的设备应该是已证实的设计并有良好的运行业绩。距离机泵任一设备及其相连管线1米以外的任何地方，其噪音不超过85dB (A）。
5.1.2 所有装于现场的仪表、电气设备（电机、电加热器、操作元件等）均应为室外型，并应满足现场环境气候/公用工程条件及危险区域划分的要求。
5.1.3 设备的设计、制造应按照公制单位体系。泵内组件不能按公制单位制造时，投标人必须得到招标人书面许可，并由投标人提供全部配套工具。

5.2离心泵

5.2.1离心泵的设计、制造、检验等按照API610第11版执行。
5.2.2投标人所报泵组应满足离心泵数据表所规定的工况及相关要求（包括工艺参数、泵型、材质、汽蚀余量、密封冲洗方案、关闭压力等）。
5.2.3泵必须具有到关死点连续上升的、稳定的扬程—流量曲线，扬程上升量最好不低于额定流量扬程的6%，最好控制在20%之间，最佳效率点最好位于正常流量与额定流量之间。
5.2.4★在最小稳定流量到最大额定流量内，NPSHa与NPSH3的差值不得小于1m。

5.2.5★吸入比转速不得高于11000（USGPM, ft.）/13000（m3/hr, meters），当泵送介质为水或水含量超过50%的水溶液，并且泵的单级叶轮轴功率超过75kW时，入口比转速不得高于9500（USGPM，ft.）/11000（m3/hr，meters）。
5.2.6★泵的性能试验必须按照API610第11版执行，其中至少要对以下点进行试验：（1）关死点；（2）最小稳定流量点；（3）额定流量的95%到99%之间的一点；（4）额定流量的100%到105%之间的一点；（5）最佳效率点；（6）最大允许流量点。
5.2.7卧式离心泵不得采用诱导轮。

5.2.8泵壳体的设计温度与最大操作温度间的富裕量应不小于28℃。
5.2.9当介质操作温度大于或等于205℃时，对于BB5结构的泵在泵壳体的顶部和底部需设置温度元件，作为暖泵后启动条件。
5.2.10泵轴采用锻钢。

5.2.11MAWP不得小于泵在MAWT运行温度下，用额定叶轮操作时关死点扬程的110%+最大入口压力。

5.2.12包括承受吸入压力部分在内的承压壳体应按最大允许工作压力设计。
5.2.13泵壳的辅助接口包括放空和排凝应采用与壳体焊接的法兰短节并带相应的阀门。

5.2.14泵应设计成在不拆卸进出口管的情况下能抽出叶轮和内件。

5.2.15须提供泵体和叶轮用耐磨环。

5.2.16泵的转子部分须进行动平衡试验，平衡精度按照ISO1940 G2.5 的要求。
5.2.17泵体轴承箱采用铸钢材质。
5.2.18泵体和底座所能承受的力和力矩按API610 Table 5 三倍执行。如遇大口径和高温情况，以数据表要求为准。
5.2.19所有与用户接口法兰均应执行大外径对焊带颈法兰(ASME B16.5)，压力等级不小于Class150。

5.2.20压力等级≤Class 600的管线，采用RF法兰面，与用户相联接的法兰采用金属缠绕垫；压力等级≥Class 900的管线，采用RJ法兰面，与用户相联接的法兰采用金属环垫；管线外径选用SH/T3405-2017的管线系列；冷却水和润滑油接口法兰采用压力等级Class150#，RF；和工艺介质接触法兰采用压力等级≥Class300#，RF。
5.2.21如果泵采用从底部进行暖泵的方式，投标人应提供暖泵线和暖泵孔板并在底座内安装好。如果泵送介质为200℃以上高温时，泵体暖泵线、排凝线应设置双阀，法兰连接。
5.2.22★严禁使用非金属保持架轴承，应使用铜保持架，甩油环采用铜合金材质。
5.2.23油封应能在泵运转或不运转的条件下均保持有效，不因为密封不严导致的润滑油污染而更换轴承。常规设计满足油雾润滑、油浴润滑等各种润滑条件。
5.2.24泵轴承箱应铣出X和Y方向的测振平台，并攻M6的螺纹孔，用于测振探头的安装。
5.2.25所有泵组采用无垫铁安装，地脚螺栓和顶丝孔处设计加强钢板。

5.2.26★在额定转速和额定流量下，泵应满足以下要求：
（1）额定扬程允差±3%；
（2）轴功率：允许偏差不超过+4%；
（3）效率：不允许有负偏差；
（4）必需汽蚀余量：不允许有正偏差；
（5）应将性能试验测得的数据换算成泵送介质所对应的数据，并绘制流量—扬程曲线、流量—效率曲线、流量—轴功率曲线、流量—NPSHr曲线。
5.3机械密封及密封冲洗系统

5.3.1投标人机械密封应符合API-682第4版的规定。

5.3.2各泵密封分类编码、布置形式、冲洗冷却方案以及仪表配置要求详见泵数据表和所附PID。

5.3.3在正常操作条件下，机械密封连续运行的时间不得小于3年。
5.3.4单端面机械密封应设置无火花浮动节流衬套。

5.3.5对于波纹管机械密封，波纹管材质需采用INCONEL 718，辅助密封圈材质采用石墨，石墨材料应选用进口材质。

5.3.6★缓冲液罐（Plan 52 reservoir）、隔离液罐（Plan 53A reservoir）、密封冷却器（Seal cooler）和蓄能器（Accumulator）的设计、制造按GB/T150执行。缓冲液罐和隔离液罐的材质为不锈钢316L。密封冷却器和蓄能器壳体应为奥氏体不锈钢，蓄能器的胶囊采用丁腈橡胶。

5.3.7密封冷却器的管程和壳程低点应设置排凝口，并带有阀门。
5.3.8对于独立的PLAN53系统，密封厂应配手动补液泵，PLAN53B还应配备充气工具。

5.3.9对于PLAN52系统，密封厂应配手动加液漏斗，补液应能在地面完成。

5.3.10泵的Plan32冲洗方案，每端应设置流量（优先选用转子流量计，DCS监控）、温度、压力监控。
5.3.11密封系统应包括压力罐、仪表、阀门、管子等全部附件，系统应全部组装好并安装在泵底座内。除泵体/密封压盖上的密封接口可以用螺纹连接外，所有买卖双方接口均应采用ANSI B16.5（除非另有规定）。
5.3.12密封冲洗系统的管线、接头、法兰及冷却器等均应为316型不锈钢材质。

5.3.13高温泵密封冷却器及轴承的冷却采用循环水。
5.3.14应保证密封冲洗系统冷却器冷后温度≤70℃，冷却面积按120%考虑，且冷却器采用下法兰可拆装形式。

5.4联轴器和防护罩

5.4.1泵与电机之间的联轴器为弹性叠片联轴器。
5.4.2防护罩材料应为无火花材料，且带有盘车开门。
5.4.3防护罩应有足够的刚度，能够承受来自任意方向上的90kg的静载荷而不接触转动部件。

5.5电机及器附属设备
5.5.1电机需满足所附“电动机技术条件”的要求。
5.5.2电机应为隔爆型，3ph，50Hz，F级绝缘，B级温升，防护等级不低于IP55 TH WF2；如无特殊情况应优选隔爆型。电机应为高效节能型电机（至少二级能效）。
5.5.3电动机由投标人配套提供并安装在共同的底座上, 并且应适合数据表中给定的操作环境. 投标人应对其选配的电动机的性能和质量负责。
5.5.4电动机的壳体防护等级应符合IP55，接线盒的防护等级应符合IP56，整个电机应是适合室外运行的户外型。
5.5.5当数据中规定的环境温度超过40℃、相对湿度超过95%时，投标人应提供修正后的电机额定输出功率。当环境温度及湿度低于该值时，电动机的额定输出功率不需被修正。
5.5.6对于使用不同的电压应分别设立不同的接线盒，接线盒应布置在电机的同一侧，接线盒防护等级IP56，接线盒带符合防爆防护等级要求的密封接头，接线盒进线方式应按照招标人规定。

5.5.7中/高压电机轴承和定子应装测温仪表，Pt100 双支。其中轴承测温仪表每轴承各一个，定子测温装置每 相两个，使用一个，备用一个
5.5.8中/高压电机应带有隔爆型空间加热器。

5.6冷却水系统

5.6.1冷却水系统应按询价文件数据表规定的方案进行设计。
5.6.2当离心泵中的多个部位需要冷却时，投标人应进行适当的串联或并联，为招标人提供集中的冷却水进/出接口；冷却水的进/出接口采用法兰联接，并符合ASME B16.5的要求；冷却水系统应能高点放空，低点放净，并能对水路内部进行必要的清洗；冷却水出口管路上应设置观察视镜。
5.6.3冷却水系统的材料至少应为碳钢。
5.6.4冷却水系统应包括换热器、过滤器、仪表、阀门、管子等全部附件，系统应全部组装好并安装在泵底座内。

5.7安装底盘

5.7.1泵、电动机、密封系统、就地仪表盘等都安装在一个共用底盘上。
5.7.2底盘采用焊接钢结构，焊后进行整体热处理。
5.7.3电动机侧必须提供至少3mm的不锈钢垫片，泵侧不能设置填垫片。
5.7.4底盘的每个间隔段都应能彻底放净，并标出灌浆口。
5.7.5底盘上的所有元件都应在底盘边缘以内，在此基础上，底盘尺寸可按厂家标准化的尺寸。
5.7.6底盘上应配两个接地耳，从泵向电机看，接地耳应设置在泵头左侧和电机右侧各一个，在靠近底盘各端部大约300mm的位置。材料至少为304不锈钢，一端钻孔ø5。
5.7.7所有泵组采用无垫铁安装，地脚螺栓和顶丝孔处设计加强钢板。

5.7.8投标人应提供地脚螺栓、螺母、垫片等。
5.8仪表和控制

5.8.1仪表和控制部分的要求详见技术附件“机泵仪表技术要求”。

5.9管线

5.9.1工艺管线应遵照询价技术文件中所列相关技术规定。
5.9.2辅助管线和元件的设计应遵照ASME B31.3 和B16.5。制造厂管线等级应提交招标人确认。不得使用1 ¼, 2 ½, 5”的非标管线。如果投标人不能提供ASME标准的法兰，需在取得招标人许可的情况下提供必需的配对法兰和螺栓、螺母、垫片。
5.9.3管线制作应尽量使用弯头和焊接来减少法兰和配件。管线应具有适当的挠度和适用性。烃类(包括润滑油)管线禁止使用螺纹连接。设备接口处只能使用焊接法兰以便检、维修解体时使用。

5.10试验及检验要求
5.10.1投标方应提供ISO9001质量体系认证证书。分供商应为ISO9001质量体系认证生产商。
5.10.2设备试验、检验应按投标方检验标准。投标方的试验、检验计划应符合招标方询价技术文件所附要求，并得到招标方的批准。投标方应在预检验会上提交其质量保证手册和详细的检验计划。
5.10.3仪表、管件等应按照相关标准和规范进行检验、试验。
5.10.4招标方对投标方车间试验的接受，并不放弃对于设备性能的要求（规定操作条件下），也不减少投标方对此所负的全部责任。
5.10.5全部电气元件、设备、仪表应具有符合危险区域划分的要求的证书。
5.10.6全部仪表应经过校准认证。
5.10.7投标方在生产制造设备的过程中应认真且连续的控制和测试材料的质量，以确保产品完全满足合同的要求。
5.10.8招标方的检验人员有权利要求投标方做额外的试验和检验以保证设备满足相关标准和规范。
5.10.9投标方有责任向其分包供货商提出试验和检验要求。投标方应在见证试验前30天通知招标方。
5.10.10试验标准程序应按照招标方质量控制计划，并在执行试验前得到招标方和设计院代表的同意。
5.10.11泵组的机械运转试验和性能试验程序应在试验之前提交招标方批准。
5.10.12全部试验程序应明确规定试验方法和认可标准。
5.10.13在未得到招标方签署的发货通知前，投标方不得将材料或设备运抵现场。
5.10.14所有承压零、部件，包括冷却夹套，都应用水或油做液压试验；
5.10.15液压试验压力应为设计压力的1.5倍，保压时间至少应为30分钟。
5.10.16每台泵都应在额定转速下进行性能试验。
5.10.17性能试验后即进行运转试验，以对泵进行机械检验。包括性能试验在内，其连续运转时间至少为2小时。
5.10.18所有的泵都应进行汽蚀余量试验。

5.10.19汽蚀余量试验应包括下列不同的流量值：关闭点、最小稳定流量点、额定流量的95%到99%之间的一点、额定流量的100%到105%之间的一点、最佳效率点和最大允许流量点。

5.12设计参数

1）设计参数的要求详见技术附件“询价文件离心泵数据表”。

投标人工作范围
投标人需严格按招标人提供的技术文件要求，完成一类泵的材料采购、设计、选型、制造、组装、检（试）验、涂漆、运输包装及技术服务等工作，具体见询价技术文件。

★主要部件分供商名单
	序号
	外配套设备
	生产厂商

	1
	电机
	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司/佳木斯电机股份有限公司/ABB/西门子/东芝/上海电机厂或等同

	2
	联轴器
	无锡创明传动工程有限公司/丹东克隆集团有限责任公司/JohnCrane/EKK或等同

	3
	机械密封及密封冲洗系统
	约翰克兰(天津)有限公司/中密控股股份有限公司/丹东克隆集团有限责任公司或等同

	4
	滚动轴承（包括主电机）
	SKF/NSK/FAG或等同

	5
	压力表
	威卡国际贸易（上海）有限公司/雅斯科仪器仪表（苏州）有限公司/上海精普机电科技有限公司/北京布莱迪仪器仪表有限公司/重庆川仪自动化股份有限公司/安徽天康（集团）股份有限公司或等同

	6
	双金属温度计
	上海精普机电科技有限公司/上海虹达仪器仪表厂有限公司/杭州富阳富春江仪表厂/安徽天康（集团）股份有限公司或等同

	7
	铂热电阻（不含电机）
	上海精普机电科技有限公司/安徽天康（集团）股份有限公司/重庆川仪自动化股份有限公司/沈阳西城/浙江伦特机电有限公司机电有限公司/淄博溢源或等同

	8
	压力变送器，压差变送器
	ROSEMOUNT/EJA/FUJI或等同

	9
	转子流量计（不带远传）
	横河电机(中国)有限公司/科隆测量仪器(上海)有限公司 /上海ABB工程有限公司/东京计装（厦门）仪表有限公司或等同

	10
	接线箱和接线端子
	库柏电气（上海）有限公司/博太科防爆设备（上海）有限公司/魏德米勒电联接（上海）有限公司/倍加福（北京）过程自动化控制设备有限公司或等同

	11
	仪表管阀件
	Hamlet/PARKER/Swagelok或等同

	12
	轴承油封
	INPRO/ISOMAG/昂特（北京）科技有限公司或等同

	13
	温度变送器
	ROSEMOUNT/YOKOGAWA/Moore/E+H或等同

	14
	液位变送器
	Emerson/Yokogawa/Rosemount/EJA或等同


7.1 投标人应对外购件进行质量复检，并对外购件的质量负全责。上述外购件分供商应取得ISO 9001质量认证，并在随机资料中提交证书复印件。

7.2 投标人应对外购件进行质量复检，并对外购件的质量负全责，所有外购件必须有原始出厂证明文件，并在随机资料中提交。

7.3 偏离澄清和业绩证明文件需要得到主机厂、招标人和设计方的确认后，所报分供商方可允许使用。

制造监理和节点设置
8.1 招标人根据情况确定是否需要委派第三方监造。招标人（或委托人）根据订货技术文件和投标人的工艺质量控制文件编制监造大纲，并有权查阅全部的制造过程文件，投标人须提供必要的便利工作条件。

8.2 投标人在设备制造前，要编制《制造排产计划》、《检试验计划（ITP）》、《质量计划》并报招标人及设计方审核，经招标人及设计方审核同意后方可执行。 

8.3 对约定的招标人参与见证点、停止点，投标人应提前30个工作日书面通知招标人。招标人将在一周内以书面形式通知投标人是否参加。招标人委托人代表招标人行使对制造过程的监造，监造质量控制节点另编《监造大纲》。若招标人因故无法赴制造厂则视为自动放弃。

8.4 为了解和加强投标人对产品的质量控制，招标人（或委托人）在约定的制造节点进行见证，但招标人的见证不属于投标人的质量控制体系范畴，投标人对产品的质量负全责。

8.5 产品出厂前招标人将对产品进行检查，检查的范围主要为产品与现场安装的匹配是否相符，抽查外观质量和抽查制造文件。对于产品的性能和内在质量将在试运行和质量保证期阶段进行考核。

8.6 产品制造期间，应按照招标人的要求每周按时报送制造周报。

8.7 对于监造设备，出厂时应有监造单位签字确认的《放行单》，无《放行单》则不能出厂。
8.8 拒收

如有下列任何情况之一，设备将被拒收，并有投标人承担一切责任：

1） 质量合格证明不全；

2） 实际使用材料与材料报告及合同要求不一致；

3） 制造没有遵循设计、技术文件及标准规范的要求；

4） 任何一项检验或试验不符合相应要求；

5） 任何有使用未经招标人同意或认可的配件。

6） 无监造单位签字确认的《放行单》（如有监造单位）。

油漆、包装、运输及交货要求
9.1设备应在已完成的条件下交付。

9.2运输准备应在所有试验和检查完成后开始。

9.3最大限度的模块化，减少现场安装工作量；主设备及辅助设备应撬装交货。

9.4投标人应提供足够的支撑部件和临时加固，以避免在运输过程中设备变形，以及对现场拆卸的必要指示。

9.5设备铭牌、工作标志要求：设备的铭牌应为蚀刻或光刻，铭牌应涵盖以下内容：制造厂名称、设备名称及型号、出厂日期、出厂编号、设备性能参数、重量等应标注在铭牌上，铭牌应固定在设备合适的、显著的位置。铭牌材质为不锈钢。介质流向标注在阀体上，执行机构的安装方向由设计方确认。

9.6设备的表面处理要求（不锈钢、碳钢、有色金属）：设备进行表面处理应具有优良耐腐蚀性，以满足防止盐雾腐蚀要求，表面处理寿命不小于10年。

9.7设备的包装应符合安全、经济、不受损要求。投标人应对不合适包装所引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

9.8设备的外表面涂漆要求应遵守项目及投标人相关规定。

9.9所有分散装运的附件和材料均应带有适当的标牌或作出标记，所有可拆卸的需要精确复位的部件都应作出相应的配合标记。

9.10泵出场包装前，投标人要进行防锈、防潮、防水处理，包装应能满足陆路运输条件的需要，保证防止潮湿、水淋、冷冻、撞击、生锈、野蛮装卸的损害，使货物不受损坏安全运到现场，投标人对由于提供不适当，不正当的包装引起的生锈、损坏、丢失等承担责任。包装应保证运输后户外储存6个月。

9.11所有的内表面以及机加工外面表都应采用适当的防腐剂保护，防腐剂应是采用溶剂可以去除的，并在设备外挂标签指明防腐剂类型。
9.12★收到中标通知书后5个月内，交货至浙江省宁波市大榭开发区320万吨/年催化裂解装置现场指定位置，车板交货。到达项目现场前的运输方式由投标人自行决定。

宁波市大榭岛设备陆地运输限制条件：

设备长度≤68米

设备宽度≤12.6米

设备高度≤12.6米
性能保证
10.1投标人应按采购合同要求保证其全部设备的质量性能

10.2泵服务寿命：20年。

10.3滚动轴承：25000小时。

10.4油封：25000小时。

10.5机械密封：25000小时。

10.6连续运转时间：不少于3年。

10.7性能保证：按API610标准。

10.8噪声等级：设备边缘1米处<85dB(A)。

资料文件交付
11.1投标人资料图纸提交计划

	序号
	文件名称
	报价时提供
	提交供审查资料日期
	最终资料
	备注

	
	文件目录
	
	4周
	(
	

	
	制造进度表
	
	合同后每月初递交一次
	
	

	
	填写完整的数据表
（包括泵、电机、机械密封）
	(
	4周
	(
	

	
	完整的性能曲线（包括扬程、功率、效率以及汽蚀裕量对入口流量的曲线，换算成输送介质）
	(
	4周
	(
	

	
	PID
（含泵进出口、放空、放净、冷却水、密封系统）
	(
	4周
	(
	

	
	泵组布置图（包括所有设备、仪表接线箱及管路）
	( (参考图)
	4周
	(
	

	
	泵进出口法兰允许的力和力矩
	
	4周
	(
	

	
	泵组基础图
含外形尺寸、转速、功率、各部件重量、转子重、重心位置、地脚螺栓形式及尺寸以及特殊要求（包括振动要求、灌浆要求等）等。
	
	4周
	(
	

	
	泵、机械密封、联轴器剖面图及材料清单
	(（仅泵）
	4周
	(
	

	
	单体设备外形图
	
	4周
	(
	

	
	水、电、汽消耗指标
	(
	4周
	(
	

	
	管口表（询价文件格式）
	
	4周
	(
	

	
	电气仪表原理图和逻辑框图
	
	6周
	(
	

	
	仪表清单
	
	6周
	(
	

	
	接线箱端子图
	
	6周
	(
	

	
	I/O点清单
	
	6周
	(
	

	
	泵组报警、联锁逻辑图
	
	6周
	(
	

	
	仪表安装，使用维护手册及单体调试报告
	
	
	
	包含在31项

	
	联轴器装配图及材料表
	
	6周
	(
	

	
	电机数据表
	
	6周
	(
	

	
	电机外型图，接线盒端子接线图
	
	6周
	(
	

	
	电机的特征曲线
	
	6周
	(
	

	
	电机的检查和试验报告
	
	试验后立即
	(
	

	
	电气设备防爆认证证书
	
	
	
	交货时

	
	检验、试验计划/规程
	(
	
	(
	

	
	机械运转试验及报告
	
	试验后立即
	
	

	
	性能试验报告
	
	试验后立即
	
	

	
	其他规定的试验，检验报告及材料证书
	
	试验后立即
	
	

	
	质量认证报告
	
	
	(
	交货前4周

	
	泵，电机，密封等出厂合格证、质保书，装箱单
	
	
	(
	交货前4周

	
	安装、操作，维护手册
	
	
	(
	随机

	
	安装、调试、开车备品备件清单
	(
	
	
	

	
	两年操作备品备件清单
	(
	
	
	

	
	专用工具清单
	(
	
	
	


11.2审查版图纸审查完后4周内提供最终版图纸。

11.3 安装、操作，维护手册中应包含以上所列图纸和资料，交货前2周提供。

11.4 资料提交数量及其他资料要求详见技术附件“询价文件”。

11.2最终图纸和文件数量应是8套纸质文件（其中6套发给最终用户，2套发给设计方）、2套电子文件，移动存储设备2套（U盘），文件格式采用*.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg, *.dxf（一份移动存储设备给最终用户，一份给设计方）。A4幅面的文件，应以硬壳双孔活页夹的形式提供，不接受螺旋孔夹。

现场服务
12.1投标人应保证所供产品的质量满足设计、本标书、询价技术文件及使用要求。

12.2投标人应在设备安装及试运行过程中提供免费现场指导、解决现场发现的问题，直到安装、试运、正常运行合格。 

12.3质保期内设备运行中发现制造质量问题时，投标人应在 8 小时内给予答复，24 小时内赶至现场无偿解决，直至问题消除。

12.4投标人负责提供招标人现场的设备安装指导、开车指导及培训。 

12.5在到货后18个月或设备投运12个月内有效，以先到日期为准。重要部件因设计和制造质量问题损坏，投标人负责免费更换，更换后，保证期自更换之日起1年内有效。

12.6自设备安装调试正常之日起12个月内，在此期间产品如确因投标人原因而发生不应有的损坏（含易损件），投标人承诺负责无偿及时修理或更换对应的零部件，更换后的零部件质保期顺延。

附件
附件一  循环热水泵询价技术文件

附件二  机泵仪表技术要求（SEI通用版）

附件三 低压(380V)防爆电机技术文件

附件四 中压(10kV)防爆电机技术文件



_1234567890

