# 机电一体化专业中德班中期及结业

# 考核设备采购需求

| ## 序号 | ## 名称 | ## 技术参数 | ## 单位 | ## 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电一体化考试设备（核心产品） | - （一）模块一、机电一体化控制柜 - 机电一体化控制柜模块可以与物料筛选设备模块、物料传送设备模块分别进行联动，现就此控制柜相关参数要求如下： - 1、控制柜尺寸要求： - 长宽高600mm*250mm*1000mm±20mm，钢结构，需带相应安装孔，厚度≥1.5mm，表面需喷塑处理，内应含相应安装底板，安装尺寸控制为：长920mm*宽540mm±20mm； - 2、控制柜柜门要求： - 带有≥23个插入位置的外部显示和操作单元，需至少包括主令电气控制元件、指示灯、紧急停止按钮以及触摸屏等器件。至少含1个插入式按键，紧急关断，2通道，2NC；不少于2个插入式开关（转换开关，0～1），1NO；不少于1个插入式开关（转换开关，1～0～1），2NO；不少于5个带有灯泡的插入式～发光按键，1NO，白色，24V；不少于2个带有灯泡的插入式～发光按键，1NO，绿色，24V；不少于2个带有LED显示的指示灯，红色，24V；不少于3个带有LED显示的指示灯，白色，24V；不少于3个用于插入位置的堵头。 - 3、设备所含主要配件要求： - （1）本控制柜含不少于1个可编程控制器，参数要求： - ①PLC CPU模块，具备不少于125 KB工作存储器； 24VDC 电源，板载 DI 14x24VDC漏型/源型，板载DQ 10x24VDC，板载AI2和AQ2；板载6个高速计数器和4路脉冲输出；采用信号板扩展板载式 I/O；支持不少于3个可进行串行通信的通信模块；支持不少于8个可用于I/O扩展的信号模块；采用PROFINET IO控制器，双端口，支持TCP/IP传输协议、开放式用户安全通信、S7通信、Web 服务器，OPC UA：服务器DA功能。 - ②配套PLC扩展模块：数字量输入/输出模块，不少于16DI/16DO，16DI 24V DC，灌电流/拉电流，16DO，晶体管0.5A。 - ③配套下载线压好水晶头1条。 - （2）本控制柜含不少于1个触摸屏，参数要求： - 支持PN通讯，至少具备1个PROFINET通讯接口，触摸屏可采用按键式/触摸式操作，功能按键数量≥8个，显示屏尺寸≥7寸，TFT显示屏≥65536颜色，工作环境温度区间-20~+50°C。 - （3）本控制柜含不少于3个接触器，DC 24V AC3 4kW 400V，至少带1对常开触点与1对常闭触点。 - （4）本控制柜含不少于1个电动机保护开关 0.11～0.16A，（带有辅助触点，1NC，1NO）。 - （5）本控制柜含不少于1个安全继电器，24V DC，具有监控启动 / 自动启动，横向短路识别，启动测试等功能； 继电器使能电路至少3 个常开触点以及 继电器信号电路至少1 个常闭触点。 - （6）本控制柜含不少于 1个隔离开关，3～极，25A，用于装配/扩建，防护等级不低于IP40。 - （7）本控制柜含不少于1组重载通信连接系统组成： - ①不少于2个用于40极插座嵌件的扩展外壳； - ②不少于2个插座嵌件，40极（压接，螺纹或者无螺纹嵌件）；不少于2个插管外壳用于40极插针嵌件+ PE，具有多重螺栓连接与执行元件/传感器配电系统相匹配；不少于2个插针嵌件，40极（压接，螺纹或者无螺纹嵌件）。 - （8）本控制柜含不少于1个故障电流保护开关（RCD），16A/10mA，2极。 - （9）本控制柜含不少于1个三相交流电插头，5极，400V，16A，用于装配/扩建。 - （10）本控制柜含不少于1个单相交流电插头，3极，250V，16A，用于装配/扩建。 - （11）本控制柜含不少于1个用于导轨装配的插座，230V，16A。 - （二）模块二、物料筛选设备 - 1、功能要求： - 物料筛选设备需由机械执行模块、电磁阀阀岛模块、压力传感器、信号分配器、三色指示灯、过滤减压阀等组成。 - 自动模式时，推料气缸、库位气缸初始至缩回状态。当料位开关检测到有料信号，按下自动启动按钮，自动流程启动。推料气缸延时2S伸出，将料仓内的物料小球推出，小球运行到输送滑道，通过滑道1滑行到输送滑道2，最终进入物料仓库A；此时，控制器对物料小球进行计数，推料气缸再次伸出，将料仓内的物料小球推出，重复上述循环，当计数达到指定数量后，库位气缸动作，进行库位切换，库位切换完成后，推料气缸延时2S伸出，将料仓内的物料小球推出，重复库位A的流程，完成库位B的入库操作，两个库位装料完成，料满指示灯亮起，自动操作完成，等待复位信号开始新的循环。 - 2、参数要求： - （1）整体尺寸：（长*宽*高）≥800*550*540mm - （2）控制电源：24V DC - （3）环境：-5℃至+60℃，相对湿度＜90%（25℃） - ★供应商需在响应文件中提供该物料筛选设备的实物图、整体设计图、机械结构图纸、电气控制图纸。 - 设备所含主要配件要求： 序号; 名称; 参数; 不低于下表所列数量. 1; 考试设备安装板; ≥750*550*50mm; 1. 2; 过滤减压阀; 过滤等级：≤40 µm； 最大冷凝容积：≥19 mL； 工作压力：0.8 bar ~14 bar； 压力调节范围：0.3 bar~7 bar; 1. 3; 笔形气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥40mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 4; 单向节流阀; 阀功能：排气单向节流功能； 流量控制方向上的标准标称流量：≤110 L/min； 封锁方向上的标准标称流量：65～110 L/min； 工作压力完整温度范围：0.2～10bar; 6. 5; 圆型气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥25mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 6; 圆形气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥60mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 7; 两位五通电磁阀; 阀功能：两位五通，单稳态； 阀规格：≥10 mm； 额定流量：≥195 L/min； 工作电压：24V DC； 工作压力：2.5bar ~7bar 复位类型：气动弹簧； 最大开关频率：≥2 Hz; 1. 8; 三位五通电磁阀; 阀功能：三位五通，中封式； 阀规格：≥10mm； 额定流量：≥210L/min； 工作压力：3~8bar； 线圈电压：DC24V; 3. 9; 消声器; 外螺纹·M5、配套两位五通电磁阀使用； 工作压力：0 bar～ 10 bar; 2. 10; 消声器; 气动接口G1/8、配套气路板使用； 工作压力：0 bar ～ 10 bar; 2. 11; 球阀; 工作压力：-1 bar～ 10 bar; 1. 12; 快插接头; 气口1外螺纹M5；气口2外接气管外径4mm ;R型；公称通径：≥2.5mm; 3. 13; 快插接头; 气口1外螺纹·M5·气口2外接气管外径4mm ;L型；公称通径：≥2.5mm; 6. 14; 快插接头; 气口1外螺纹G1/8.气口2外接气管外径4mm；公称通径：≥3mm; 4. 15; 磁性开关; 设计：用于T 型槽； 测量原理：磁阻式， 重复精度：≤0.2mm； 开关输出：PNP； 开关元件功能：常开触点； 额定工作电压：DC 24 V； 工作电压范围：DC 5~30V； 电气接口：3 芯 电缆; 6. 16; 压力开关; 流体形式：非腐蚀性； 测量压力范围：100kPa~1000kPa； 测量误差：≤±0.2%； 输出类型：PNP; 1. 17; 光纤传感器; 最大开关距离：取决于所使用的光纤线； 供电电压：12 V DC ～ 24 V DC； 开关量输出：PNP； 开关量输出数量：≥1; 1. 18; 接近传感器; 触发感应距离：≤4 mm； 安全接通距离 ：≥3.24 mm； 安装在金属：齐平； 开关频率：≥2000Hz； 开关量输出：PNP； 输出功能：常开接点； 电气规格：DC 3 线； 供电电压：10 V DC~ 30 V DC; 1. 19; 光纤线; 工作原理：漫反射系统； 光纤长度：≥2000mm; 1. 20; 三色灯; 红黄绿三色信号灯; 1. 21; 直线滑轨; 距离：≥180mm; 1. 22; 轴承钢珠钢球; 直径：≥20mm; 2. 23; 聚四氟乙烯小球; 直径：≥20mm; 2. - （三）模块三、物料传送设备 - 1、功能要求： - 物料传送设备由机械执行机构、气动执行部分、电气传动部分、电气检测部分组成；物料传送设备与机电一体化控制柜模块能够实现联动，完成一个典型的机电一体化设备工艺流程；具备机电控制典型的安全防护、急停控制、手自动切换、人机界面等功能，其能够实现的工艺流程要求如下： - 自动模式时，料盒气缸、推料气缸初始至缩回状态、物料计数清零。按下自动启动按钮，物料输送皮带启动，3s后料盒气缸伸出，将料盒仓内的料盒推送至输送皮带，料盒通过输送皮带运行至料仓处，当料位开关检测到料盒到位，输送皮带停止；推料气缸伸出，将料盒推送至装料区，完成物料填装，入库推料装置推送物料向前运行到物料称重处，进行物料的检测，根据物料检测结果并作出状态指示，检测完成后推料装置再次运行，将物料推送至暂存位，到达暂存位后推料装置自动返回料仓位置。输送皮带再次运行，重复料盒输送循环，当第二批物料推送至称重位置时，进行物料的检测，根据物料检测结果并作出状态指示，检测完成后，仓库满信号闪烁，推料装置返回料仓位置，自动操作完成，等待仓库复位信号开始新的循环。 - 2、参数要求： - （1）整体尺寸：（长*宽*高）≥800*550*540mm - （2）控制电源：24V DC - （3）环境：-5℃至+60℃，相对湿度＜90%（25℃）。 - ★供应商需在响应文件中提供该物料传送设备的实物图、整体设计图、机械结构图纸、电气控制图纸。 - 3、设备所含主要配件要求： 序号; 名称; 参数; 不低于下表所列数量. 1; 考试设备安装板; ≥750*550*50mm; 1. 2; 电机+减速机; 电压：三相380V； 频率：≥50HZ； 额定电流：≥0.13A； 额定转速：≥1300r/min； 额定转矩：≥195mN·m； 输出功率：≥25W； 减速比：180：1； 输出转速：≥7.2r/min； 额定转矩：≥8Nm; 1. 4; 梅花联轴器; 额定扭矩：≥9.5N/m 最大扭矩：≥19N/m 最高转速：≥10000r/min; 1. 5; 光纤线; 工作原理：漫反射系统； 光纤长度：≥2000mm; 1. 6; 考试设备2皮带; 宽：≥40mm 厚：≥1.5 mm; 1. 7; 无杆气缸; 缸径：≥10mm 行程：≥80mm 动作方式：双作用 位置检测 ：通过磁性开关; 1. 8; 磁性开关; 输出方式：PNP 配线方式：三线式 导线引出方式：横向 电源电压：DC5·12·24V（4.5-28V）; 2. 9; 单向节流阀; 阀功能：排气单向节流功能； 流量控制方向上的标准标称流量：≤110 L/min； 封锁方向上的标准标称流量：65～110 L/min； 工作压力完整温度范围：0.2～10bar; 6. 10; 笔形气缸; 活塞直径：≥10mm； 行程：≥40mm； 工作模式：双作用； 位置检测：通过接近开关； 工作压力：1.5bar~10bar; 1. 11; 磁性开关; 设计：用于T 型槽； 测量原理：磁阻式， 重复精度：≤0.2mm； 开关输出：PNP； 开关元件功能：常开触点； 额定工作电压：DC 24 V； 工作电压范围：DC 5~30V； 电气接口：3 芯 电缆; 4. 12; 带导杆气缸; 行程：≥40mm； 活塞直径：≥16 mm； 位置检测：通过接近开关； 工作压力： 2~10bar， 工作模式：双作用; 1. 13; 步进电机; 机身长：≥40mm； 静力矩：≥0.4 N.m； 额定电流：≥1.5A； 转子惯量：≥54 g.cm2; 1. 14; 电感传感器; 触发感应距离 Sn：≤4 mm； 安全接通距离 Sa： ≥3.24 mm； 安装在金属：非齐平； 开关频率：≥4,000 Hz； 开关量输出：PNP； 输出功能：常开接点； 供电电压: 10 V DC~30 V DC; 3. 15; 梅花联轴器; 额定扭矩：≥9.5N/m 最大扭矩：≥19N/m 最高转速：≥10000r/min; 1. 16; 直线导轨; 长度：≥350mm; 1. 17; 直线导轨; 长度：≥60mm; 1. 18; 滚珠丝杠; 轴径：≥12mm； 导程：≥5mm； 长度：≥380mm； 滚珠直径：≥2mm; 1. 19; 力矩传感器; 工作原理：电阻应变式 传感器类别：称重传感器 工作电流：≤0.04A 工作电压：≥10V; 1. 20; 轴承钢珠钢球; 直径≥20mm; 2. 21; 聚四氟乙烯小球; 直径≥18mm; 2. 22; 工业变频器; 输入电源电压：380-480V 3AC -15/+10 %； 输入相位数：3 AC； 输出相位数：3 AC； 通讯：Modbus RTU; 1. 23; 过滤减压阀; 过滤等级：≤40 µm； 最大冷凝容积：≥19 mL； 工作压力：0.8 bar ~14 bar； 压力调节范围：0.3 bar~7 bar; 1. 24; 快插接头; 公称通径：≥3mm; 4. 25; 球阀; 阀功能：两位两通双螺线管； 工作压力：-1 bar ～ 10 bar; 1. 26; 消声器; 气动接口：G1/8; 工作压力：0 bar～ 10 bar; 2. 27; 快插接头; 公称通径：≥2.5mm; 6. 28; 三位五通电磁阀; 阀功能：三位五通，中封式； 阀规格：≥10mm； 额定流量：≥210L/min； 工作压力：3~8bar； 线圈电压：DC24V; 3. 29; 压力开关; 流体形式：非腐蚀性； 测量压力范围：100kPa~1000kPa； 测量误差：≤±0.2%； 输出类型：PNP; 1. 30; 两位五通电磁阀; 阀功能：两位五通，单稳态； 阀规格：≥10 mm； 额定流量：≥195 L/min； 工作电压：24V DC； 工作压力：2.5bar ~7bar 复位类型：气动弹簧； 最大开关频率：≥2 Hz; 1. 31; 快插接头; 公称通径：≥2.5mm; 3. 32; 消声器; 气动接口：M5; 工作压力：0 bar～10 bar; 2. 33; 光纤传感器; 最大开关距离：取决于所使用的光纤线； 供电电压：12 V DC ～ 24 V DC； 开关量输出：PNP； 开关量输出数量：≥1; 1. 34; 步进电机驱动器; 电压输入范围：DC 20V~40V； 输出电流(峰值)：0.3-2.2A； 信号脉冲频率：0-200 kHz； 细分设定：200~25600 步数/转; 1. 35; 三色灯; 红黄绿三色信号灯; 1. - （四）配套实训手册（或说明书） - ★供应商需在响应文件中提供一份为本实训室配套使用的实训手册（或说明书）样章。配套实训手册（或说明书）以实训项目为单位交付，区分教师用书与学生用书，以活页式手册为优先，支撑学校教学不少于200课时，每个实训项目内容要求：说明书(至少包含教学大纲、问题或情境说明、应具备的条件、信息、工作、学习资源、成果等7个部分)；教学大纲(至少包括所属学习领域、思维导图、情境说明书3个部分)；操作过程(至少包含计划、决策、实施、检查、评估等5个部分) | 套 | 5 |