项目背景

目前，清远市清城区已在辖区内关键路段建设并运行了五个非现场治超监测站点。为进一步做好辖区内超限超载治理工作，运用现代电子信息科技，及时掌握辖区超限超载动态，推进“科技治超”的实践应用，提高执法效率，进一步严厉打击非法超限运输行为，筹备在石角X844建设一个新的非现场治超检测点。

X844公路是清城区一条重要的县道，主要连接石角镇和龙塘镇，平日较多重型大车通过该县道通往龙塘镇，导致路面损坏严重，严重影响当地村民出行。近些年来虽对路面进行了翻修，基本实现全程无烂路，行车安全条件得到极大改善。但是，修好的路如何养护，又成为公路管理部门面临的首要难题。因此，除了加强预防性养护和机械养护，还需要合理设置非现场治超检测点位，防止货运车辆超载运输。

本项目的建设是响应《广东省数字交通“十四五”发展规划》等国家战略与政策要求的必然举措，是破解清城区交通管理难题的关键路径，是满足民生服务需求的迫切需要，是推动技术创新与产业升级的需要，是推动区域协同发展的重要支撑。项目建成有利于筑牢公共安全防线、优化公共服务供给、提升城市整体形象、促进文化传播与精神文明建设。

项目目标

为构建“源头管控-路面监测-执法处置”的全链条治超体系，针对当前非现场治超监测点、超限信息情报板、源头治超站点数据纳管的短板，需强化三大核心基础设施建设：非现场治超监测点按“全域覆盖、重点聚焦”原则扩容优化，配套高精度动态称重、高清车牌识别及视频监控设备，确保设备经法定检定合格并满足7×24小时不间断运行要求，实现超限行为精准捕捉与证据固化；超限信息情报板需与监测点同步配套建设，在监测点后3公里合理布设，具备实时显示车辆超限数据、就近卸货场所及执法提示功能，符合视认距离与行车安全规范，为联合执法提供即时指引；源头治超站点数据需纳入统一管理平台，按标准化格式整合称重、车辆、装载企业等数据，搭建安全稳定的传输网络，实现数据集中存储、实时上传，对接交通运输系统，满足数据加密、权限管控及全程可追溯要求，筑牢“源头-路面”数据协同基础。三者协同建设遵循统一规划、标准引领原则，确保硬件设施与信息系统无缝衔接，全面提升治超执法的智能化、规范化水平。

建设内容

本项目总体建设内容为清远市清城区城市交通基础设施及相关内容建设，主要包括：

- 1、基础设施服务：新建1套非现场治超检测点、2套超限信息情报板以及73家源头治超站点数据纳管。

- 2、针对项目建设需求制订可行的项目管理计划并组织项目实施，对项目的人员、资金、设备、进度和质量等进行管理，并能根据实际情况及时做出调整；分配协调项目实施所涉及的相关人员，通过分析和评估项目管理计划和成果，发现和解决存在问题，保证按时按质完成项目建设。

建设依据

国家、省、市指导性文件

- 《中华人民共和国公路法》；

- 《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第8号）；

- 《公路安全保护条例》（中华人民共和国国务院令第 593 号）；

- 《中华人民共和国道路运输条例》（国务院令（2019）709号）；

- 《关于加强车辆超限超载治理工作的通知》（国办发[2005]30号）；

- 《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发（2012）30号）；

- 《公路超载检测站管理办法》交通部令（2011年第7号）；

- 交通运输部关于修改《道路货物运输及站场管理规定》的决定（中华人民共和国交通运输部令2023年第12号）；

- 《关于在全国开展车辆超限超载治理工作的实施方案》（交公路发[2004]219号）；

- 《关于进一步加强车辆超限超载治理工作的通知》（交公路发[2004]455号）；

- 《2005年全国治超工作要点》（交公路发[2005]89号）；

- 《道路货运汽车及汽车列车推荐车型表》（交公路发[2005]170号）；

- 《关于加强治超站点管理规范治超执法行为的通知》（交公路发[2005]351号）；

- 《关于印发2006年全国治超工作要点的通知》（交公路发[2006]76号）；

- 《关于印发全国车辆超限超载长效治理实施意见的通知》（交公路发[2007]596号）；

- 《关于印发<贯彻落实国务院办公厅有关实施公路安全生命防 护工程意见的实施方案>的通知》（交公路发[2015]22号）；

- 《关于进一步做好<货车非法改装和超限超载治理工作>的意见》（交公路发[2016]124号）；

- 《关于印发<整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案的通知》（交办公路[2016]109号）；

- 《广东省治超非现场执法系统技术标准》（征求意见稿）；

- 《广东省交通运输关于印发<广东省治超非现场执法系统建设技术指南（试行）>的通知》（粤交执函[2018]457号）；

- 《广东省交通运输关于印发公路治超非现场执法数据采集标准和接口规范的通知》（粤交执函[2018]2861号）；

- 《关于加强超限运输车辆行驶公路管理的通告》；

- 中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》的通知（中办发〔2018〕63号）；

- 中共交通运输部《关于进一步加强全国治理车辆超限超载工作的通知》（交公路函〔2020〕298号）；

- 《广东省数字交通“十四五”发展规划》

国家、行业标准和相关规范

- 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589-2016）；

- 《动态公路车辆自动衡器检定规程》（JJG 907-2006）；

- 《动态公路车辆自动衡器 第1部分：通用技术规范》（GB/T 21296.1-2020）；

- 《动态公路车辆自动衡器 第5部分：石英晶体式》（GB/T 21296.5-2020）；

- 《称重传感器》（GB/T 7551-2008）；

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

- 《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）；

- 《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107—2010）；

- 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）；

- 《道路交通标志和标线》（GB5768-2025）；

- 《机动车地感线圈测速系统》（JJG 1122-2015）；

- 《动态称重自动汽车衡国际建议》（OIML-R134）；

- 《动态公路车辆自动衡器型式评价大纲》（QTDLD025-2015）；

- 《全国治超信息管理系统数据交换标准（试行）》（交通运输部，2010年）；

- 《广东省公路超限不停车检测系统建设技术指南（试行）》；

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）；

- 《通信管道与通道工程设计标准》（GB 50373-2019）；

- 《通信管道工程施工及验收标准》（GB/T 50374-2018）；

- 《通信线路工程设计规范》（GB 51158-2015）；

- 《通信线路工程验收规范》（GB 51171-2016）；

- 《通信设备安装工程抗震设计标准》（GB/T 51369-2019）；

- 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）；

- 《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》（JT/T 817-2011）；

- 《机动车安全技术检验项目和方法》（GB 38900-2020）；

- 《广东省公路不停车超限检测系统技术标准（试行）》；

- 《交通信息基础数据元 第2部分：公路信息基础数据元》（JT/T 697.2-2014）；

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

- 《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）；

- 《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/T 833-2016）；

- 《中华人民共和国机动车号牌》（GA 36-2018）；

- 《交通电视监视系统工程验收规范》（GA/T 514-2004）；

- 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）；

- 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）；

- 《道路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GA/T 961-2020）；

- 《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T 497-2016）；

- 《全国道路交通管理信息数据库规范 第3部分:交通违法管理信息数据库规范》（GA 329.3-2006）；

- 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

- 《安全防范工程程序与要求》（GA/T 75-1994）；

- 《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

- 《视频安防监控系统技术要求》（GA/T 367-2001）；

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）；

- 《工业电视系统工程设计标准》（GB/T 50115-2019）；

- 《安全防范系统通用图形符号》（GA/T 74-2017）；

- 《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）；

- 《发光二极管(LED)显示屏通用规范》(SJ/T11141-2025)；

项目要求

非现场治超检测点建设要求

系统要求

动态称重子系统要求

称重传感器布局要求

要求采用5排石英式动态称重传感器安装，5排石英传感器安装可以有效地处理异常信号并剔除，同时保留有效信号而不至于降低检测精度和出现漏检现象，5排动态称重传感器的安装方式，是治超非现场执法较为理想的传感器布局方式，通过5排石英传感器数据采集，可以采集到更多的车辆数据，系统检测出来的数据更接近真实值。

动态称重子系统功能要求

运行速度范围

不停车称重设备在货运车辆以0.5～100km/h运行速度范围内正常通过时，应能准确检测和输出货运车辆整车总质量。

整车总重量准确度等级

- 不停车称重设备在允许运行速度范围内，车货总质量的称重最大允许误差在首次检定和后续检定以及在使用中检查的要求应不小于《动态公路车辆自动衡器检定规程》（JJG 907-2006）中准确度等级5的规定和下表要求。

车货总质量动态称量最大允许误差

| 车货总质量 |  |  | 称重速度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 货运车辆车货总质量约定真值的百分比 |  | （0.5-100）km/h |
|  | 首次检定和后续检定 | 使用中检查 |  |
| 5 | ±2.50% | ±5.0% |  |

- 不停车称重设备应具备货运车辆非正常行驶行为判别功能。

存储要求

不停车称重设备应能自动存储当前已设置的参数和取证信息，存储时间应≥72h。

时钟运行要求

时钟要与超限信息管理平台同步，抓拍视频与抓拍图像的时间误差应≤1ms。断电情况下不停车称重设备内部时钟运行时间应≥7d。

防腐处理要求

不停车称重设备裸露金属部件部分防腐要求应满足《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）的相关规定和要求。

车辆分离器

不停车称重设备的车辆分离器技术要求如下：

  - 轴数检测精度应≥95%。

  - 轴间距检测误差应不超过10cm。

  - 车型分类精度应≥95%。

  - 跨道识别率应≥98%。

工作环境要求

工作环境温度适用范围应满足-10℃～+70℃，耐环境湿度技术指标应满足《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》（JT/T817-2011）室外机电设备的相关规定和要求。

防护等级要求

防护等级应满足《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》（JT/T 817-2011）的规定和要求。

传感器单轴载荷要求

不停车称重设备使用的称重传感器单轴额定载荷应≥30吨，最大过载能力应≥150%。

室外机柜要求

基本要求

所有的交换机、电源、光纤收发器、防雷器等前端辅助设备都安装在设备箱内，内部安装架的设计充分考虑设备的安装位置，同时具有防雨、防尘、防高温、防盗等功能。不便于在立杆上部安装设备箱的，在地面设置设备机柜，其设计按照相关的规范标准执行，同时应具有防尘、防雨、防破坏等功能。

通过对运行维护需求、实际地理环境和气候、安全性、稳定性分析，新建室外机柜应采用智能机柜。机柜内部应提供电源配电模块、防雷模块、绕纤盘、接地铜排、散热风扇，预留网络传输设备放置空间。设备箱应能放置光纤收发器、光纤终端盒、供电设备及防雷接地装置等前端设备。

- 箱体大小应根据光纤收发器及其他配套设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，应保证有充足的空间，方便设备安装和维护。

- 箱体材料应符合下列要求：

- 用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

- 箱体宜采用优质冷轧钢板。

- 箱体背板厚度应不小于1.2mm，其余面板厚度应不小于1.0mm。

- 箱体表面应喷涂防锈油漆，箱体应有明显标识，表明设备箱用途，如“治安监控”字样。

- 箱体进线孔必须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

- 设备箱应根据安装方式，提供相应的安装附件。

环境适应性及机械性能

- 温度适应性

设备箱在经过高温和模拟太阳辐射试验后，不应出现以下缺陷：

- 箱体的翘曲、损伤或损坏、永久变形；

- 门、窗及孔口盖板等活动部件开关不灵活或闭锁不可靠。

- 涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落。

- 安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏。

- 金属件的锈蚀或涂覆层脱落。

- 其他缺陷。

- 防盐雾腐蚀

经盐雾试验后，金属机柜应无腐蚀现象。

- 防水

箱体应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》中的IPX5防水等级要求。箱体所有进出线口必须带防水锁扣。

- 散热

箱体底板应冲孔，孔应均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧及中央上部宜开散热孔，可使用冲孔及百叶式。

- 防尘

设备箱的防尘等级应符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》中的IP4X防尘等级要求。

- 防凝露

- 当设备箱暴露在温度范围为5%～100%的外部环境中时，设备箱内部设备在运行前或运行后应避免凝露产生。

- 当箱内设备工作时，不应在设备上形成凝露或凝露滴落在设备上。

- 防风

设备箱在正常使用状态下，应可承受60m/s的强风破坏。

- 防雷

设备箱应考虑防雷块安装位置，且设备箱内部应有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。

- 设备箱的散热孔洞应加装不锈钢纱网，防止虫、鼠等啮齿类动物侵入。

- 机械性能要求

箱体在经过机械试验和防风试验后，不应出现下列缺陷：

- 出现影响形状、配合和功能的变形或损坏，如铰链、锁具、插销等功能损坏。

- 脱层、翘曲、戳穿、损坏和永久变形。

- 门开、关不灵活，不可靠。

- 密封部位的膨胀、开裂、脱落。

- 安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏。

- 门、盖板等活动部件转动不灵活、关（锁）不住、卡死。

机柜安全性能

- 一般要求

箱体应避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。

箱体的抗电压要求能达到GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》中的IP34等级要求。

周围环境温度为55℃时，金属材料箱体表面温度不应超过75℃。

箱体不允许使用无防松装置的螺纹连接作为结构和承载连接。

- 接地保护要求

箱体内应设置接地排，接地排孔洞数能满足箱内所有设备接地要求。

箱体的金属部分应互连并接至接地排，任意两点之间的连接电阻应小于0.1Ω。

接地连接点应有清晰的接地标识。

- 锁具要求

所有外门应使用锁具，抗破坏性能应符合GA/T 73-2015《机械防盗锁》中的B级要求。

车牌识别子系统要求

车牌识别子系统功能要求

- 车牌识别及抓拍设备功能要求应满足GB/T 28649《机动车号牌自动识别系统》的相关规定和要求。

- 车牌识别及抓拍设备应配备补光灯或闪光灯，车牌识别及抓拍设备在白天车牌识别正确率应≥95%，夜间车牌识别正确率应≥90%，识别时间应≤200ms。

- 应能以全幅JPG格式清晰输出所采集的货运车辆号牌图像，识别结果应包含识别时间、车牌颜色等。

- 车牌识别抓拍图像以及后抓拍图像像素应≥900万，其他抓拍图像像素应≥900万。货运车辆通过不停车超限检测区时，应抓拍不少于2张机动车特征图像，包括车辆正面图像1张、全景图像1张。在条件具备的检测区，同时抓拍车辆两个侧面图像各1张，车辆尾部图像1张。

- 依据正面高清图像信息应能清晰辨别货运车辆车牌区域、车头及驾驶室特征、车头颜色等；依据车辆侧面高清图像信息应能清晰辨别货运车辆轴数、车身颜色、运输货物的基本情况等；依据车辆尾部高清图像信息可分辨尾部车牌号、车身颜色等信息。

- 每幅图像应叠加检测日期、检测时间、检测地点、车货总重量、车辆外廓尺寸、图像取证设备编号、防伪等信息。

视频监控子系统要求

视频监控子系统功能要求

- 视频监控摄像机应具备全天候对不停车超限检测区全方位的摄像功能。

- 视频监控设备及其附件其它技术指标应满足《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》（GA/T 995-2020）的相关规定和要求。

- 视频监控设备应截取不少于5秒有效取证视频。

车辆轮廓检测子系统要求

车辆轮廓检测子系统功能要求

实时快速检测

货运车辆通过不停车超限检测区时，应能自动完成对货运车辆长、宽、高外廓几何尺寸实时快速检测，并输出正确识别结果。响应时间应≤30ms，完成单次检测和输出结果时间应≤3s。

检测范围要求

货运车辆长、宽、高外廓几何尺寸测量范围应满足下表的要求：

车辆外廓尺寸检测设备测量范围

| 测量参数 | 测量范围（mm） |
| --- | --- |
| 整车长 | 1000～33000 |
| 整车宽 | 1000～4500 |
| 整车高 | 1000～5500 |

测量误差要求

在货运车辆以1～100km/h运行速度范围正常通过时，长、宽、高外廓几何尺寸测量分辨率应≤1mm，车辆外廓尺寸检测设备测量误差应满足以下要求：

- 长度误差L：-300mm≤L≤300mm。

- 宽度误差W：-100mm≤W≤100mm。

- 高度误差H：-50mm≤H≤50mm。

检测频率要求

车辆外廓尺寸检测设备采用激光的检测频率应≥1kHz，应具备GB1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定的全部货运车辆车型和车速检测功能。

防作弊检测

车辆轮廓检测子系统应具备货运车辆并行、变道行驶、黑色材料遮挡物覆盖和高反射率材料货运车辆的外廓几何尺寸检测功能。

车型识别

车辆轮廓检测子系统应具备货运机动车车型、交通流量调查、车速检测功能。并且货运机动车车型分类精度应≥95%。

工作环境温度要求

工作环境温度适用范围应满足-10℃～+70℃，耐环境湿度技术指标应满足《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》（JT/T 817-2011）室外机电设备的相关规定和要求。

设备安装方式

车辆外廓尺寸检测设备建议采用门架式安装。

设备防护级别

车辆外廓尺寸检测设备防护等级应不低于IP67。

智能判别

车辆外廓尺寸设备应具有外廓尺寸超限值和超限率计算判断功能，具备车辆前、后图像抓拍功能。

数据匹配子系统要求

数据匹配子系统部署要求

本期项目治超监测点位部署2台工控机，对车道采集数据进行管理，在网络中断时数据可以在工控机上进行存储，并在网络恢复后将数据上传至现有平台。同时，为存放工控机、交换机等设备，需额外增加1个一体化机柜并加装防盗网。

数据匹配子系统功能要求

- 应具备货运车辆异常驾驶行为检测、判别和输出功能。

- 超限取证信息（车牌、图像、视频、总重、超限率、检测时间）与超限货运车辆匹配率应不低于95%。

系统建设点位

| 序号 | 点位名称 | 具体位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石角X844七星宋屋村路段检测点 | 石角X844七星回味鸡旁公路 |

交通标志牌要求

- 在不停车超限检测区前方≥500米处应设置提示前方进入“公路超限不停车检测区”的指示交通标志。指示交通标志版面尺寸、字符大小、字符颜色、标示牌颜色、字符间距、底膜和字模的反光性能应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）相关规定。

- 在不停车超限检测区前方≥150米处设置“禁止变道”交通标志。

- 在不停车超限检测区后方≥150米处设置“解除禁止变道”交通标志。

- 在公路超限不停车检测区处应设置“您已进入公路超限监控区域 违章处罚”标识牌。标识牌版面尺寸、字符大小、字符颜色、标示牌颜色、字符间距、底膜和字模的反光性能应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768）相关规定。

供电与防雷接地

- 超限信息采集取证系统应配置稳定可靠的供电线路，应能满足24小时不间断供电运行要求。交流市电引入应首选采用埋地方式引入，电力电缆埋地长度不宜小于15m。电力电缆宜选用具有金属铠装层的电缆或穿钢管埋地引入。电缆金属铠装层和钢管应在两端就近接地。

- 超限信息采集取证系统及相关元器件的供电接口和控制接口应采取必要的防雷电和过电压保护措施，防护措施应符合《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》（JT/T 817-2011）的相关规定和要求。

- 机柜内供电电源输入端应配置合格的电源浪涌保护器(SPD)。电源浪涌保护器(SPD)最大通流容量的选用应根据环境因素按下表进行选择。

- 超限信息采集取证系统应采用单点就近接地方式，宜采用直流并联接地方法。

- 超限信息采集取证系统设备防雷接电电阻应≤10Ω，保护接地电阻应≤4Ω，在大地土壤电阻率较高、接地电阻难以达到时、可设置辐射型接地体、地网的等效半径应不小于20m。

- 接地引入线应采用截面积不小于16 mm2的多股铜线。

公路不停车超限检测区设置要求

不停车超限检测区组成

公路不停车超限检测区包括不停车称重和不停车外廓尺寸检测区域及其共用的前后连接的引道路段组成。公路不停车超限检测区由不停车称重设备承载器（称量区）及其前后两端的引道路段组成。

不停车超限检测区选址要求

- 为保证不停车称重数据准确性和行车安全，不停车超限检测区前60m引道路段和后30m引道路段的路面车道隔离宜采用实线隔离。

- 引道路段路基应稳固，路面摩擦系数应满足所在路段的设计要求。

- 引道路段路面表面应平整密实，路面不能有车辙、坑槽、沉陷、拥包、龟裂、网裂、凸起，水泥路面不能有错台、破碎板、沉陷、积泥等病害。

- 引道路段路面平整度应满足《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）相关规定和要求。

- 引道路段路面的宽度应能支撑称量范围内的最宽货运车辆正常通行。

- 不停车超限检测区路面中心线宜采用双黄实线隔离，车道分界线宜采用白实线隔离。

路面改造要求

非现场治超检测点对于路面的平整度要求很高。路面平整度指的是路表面纵向的凹凸量的偏差值，是路面评价的一个重要指标，主要反映的是路面纵断面剖面曲线的平整性。当路面纵断面剖面曲线相对平滑时，则表示路面相对平整，或平整度相对好，反之则表示平整度相对差。

不停车称重子系统作为公路非现场治超检测点建设的重要组成系统，该系统的称重检测设备-动态称重传感器铺设区域的道路路面平整度直接关系到传感器检测车辆超限超载信息的数据准确性和使用寿命。当车辆经过动态称重传感器检测区域时，由于检测区域及前后距离道路路面的不平整，如有坑洼、起伏不平等其他道路路面情况，会增大行车阻力，并使车辆产生附加的振动作用，不但会导致动态称重传感器跳轴无法按照系统的准确率检测车辆的超限超载信息，而且会严重缩减动态称重传感器的使用寿命。

为了保证本期建设治超非现场执法系统检测的稳定性与数据的准确性，以及延长使用寿命，本次项目的路面改造需要达到以下技术要求：

  - 路面改造长度不小于15M，深度不小于40CM。达到路基平整可靠。根据现场情况可作加长加深适当调整。

  - 切割路面，推荐使用干式切割。

  - 路面改造时需布放横穿道路的管道供本期系统走线使用。

  - 路面热缩缝位置须位于传感器对接处。

  - 传感器前后约30m道路标线为实线。

  - 路面改造尺寸保证传感器安装后路侧＞100毫米的空位。

  - 灌胶必须充分混合,然后倒入干燥、洁净的槽中。

  - 组合的传感器必须小心地放入槽内。清除多余的胶。在传感器上施加一定重量以使传感器组固定。

  - 在完成灌胶后,传感器表面和胶缝需要磨光,以使其与周围路面齐平。

  - 改造过程中需要控制路面平整度，规定3m直尺凹凸不得大于5mm，新旧板块高低差不得大于3mm。

  - 砼板块上下行方向设置拉杆，左右幅方向设置传力杆。传力杆采用∅34圆钢，长50cm，间距25cm；拉杆采用∅16螺纹钢，长80cm，间距60cm。

  - 浇注混凝土时应先将道路积水抽干，如渗水过分严重来不及抽水时，可采用厚塑料布将坑全部垫好再浇注混凝土，使水与混凝土隔离，以保证施工质量，振捣时，有条件的地方一定要用电动振动器振捣，无电源时，手工一定要振捣均匀密实。

超限信息情报板建设要求

系统建设要求

实时数据接口：根据建设要求及接口标准，完成数据接口开发及集成测试，实现新建设系统与现有非现场治超系统对接，实时获取过车数据包。快速判定引擎：内置高效的超限判定算法，对接收到的车辆数据即时完成超限判断和超载率计算。

系统建设点位

| 序号 | 点位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 源潭G355非现治超站点后方3公里处 |
| 2 | 源潭G240非现治超站点后方3公里处 |

源头治超站点数据纳管

系统建设

为切实加强清远市清城区公路货运车辆超限超载源头治理工作，防止违法超限超载车辆出站出场，把好货物装载“出门关”，提升清城区治超现代化水平，本期项目需要将清城区73家源头企业治超数据进行纳管。

本期项目主要是将前端源头治超站点数据统一纳管到交通运输局“清远市清城区交通执法监督指挥和行业管理信息系统”，主要是通过租用运营商传输网络链路将数据回传。

系统建设点位

源头治超站点点位清单

| 序号 | 站点名称 |
| --- | --- |
| 1 | 清远市清城区源潭镇东坑吊简村（清远绿由环保科技有限公司） |
| 2 | 新鑫再生资源有限公司机房（清远市科俊混凝土有限公司） |
| 3 | 清远市广清混凝土有限公司 |
| 4 | 广东家美陶瓷有限公司 |
| 5 | 清远纳福娜陶瓷有限公司（原东鹏陶瓷） |
| 6 | 清远市欧雅陶瓷有限公司 |
| 7 | 清远市钛美铝业公司 |
| 8 | 清远市耀信建材实业有限公司 |
| 9 | 清远市威信混凝土有限公司 |
| 10 | 清远市清晟混凝土有限公司 |
| 11 | 清远市景盛混凝土有限公司 |
| 12 | 清远市顺丰混凝土有限公司 |
| 13 | 清远市联兴混疑土有限公司 |
| 14 | 清远市润城混凝土有限公司 |
| 15 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
| 16 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 |
| 17 | 清远市益强混凝土有限公司 |
| 18 | 清远市鸿基混凝土有限公司 |
| 19 | 广东南珠管桩有限公司 |
| 20 | 清远市方元新型材料有限公司 |
| 21 | 清远市清城区源潭镇兴和瓷沙加工堆放场 |
| 22 | 清远市峻兴管桩有限公司 |
| 23 | 清远绿由环保科技有限公司（前门） |
| 24 | 清远市合展混凝土有限公司 |
| 25 | 清远市键发混凝土有限公司 |
| 26 | 广东清远市简一陶瓷有限公司 |
| 27 | 广东宏威陶瓷实业有限公司 |
| 28 | 清远市丰诚混凝土有限公司 |
| 29 | 清远市清城区源潭建兴(丰圣)破碎场 |
| 30 | 新庄检测站 |
| 31 | 黄布检测站交通治超（地磅） |
| 32 | 交通治超载华丰矿业视频监控 |
| 33 | 交通治超广东宏宇新型材料有限公司视频监控 |
| 34 | 交通治超金德（清远）工业园西南1门视频监控 |
| 35 | 交通治超东鹏陶瓷青龙仓视频监控 |
| 36 | 源潭峻合石场地磅办公房交通超冶点 |
| 37 | 广东宏威陶瓷实业有限公司金德仓库 |
| 38 | 清源水务有限公司 |
| 39 | 清远市新城区北江四路岗头堆场（高隆达码头马路对面） |
| 40 | 清远市禹通混凝土有限公司 |
| 41 | 清远市顺博铝合金有限公司 |
| 42 | 源潭镇大龙矿粉公司监控 |
| 43 | 源潭镇得利陶瓷原料厂监控 |
| 44 | 源潭镇益成建材加工厂监控 |
| 45 | 邦达建筑固废物循环利用有限公司治超监控 |
| 46 | 源潭锦邦交通治超 |
| 47 | 清远市清城区龙塘镇龙塘工业区银源工业园德昌陶瓷厂办公楼交通治超 |
| 48 | 清远市清城区石角镇舟山村委杨屋村意笙矿业有限公司 |
| 49 | 清远市清城区龙塘镇龙塘工业区浩良工业园恒建公司 |
| 50 | 清远市清城区龙塘镇龙塘工业区金沙工业园榕兴新型环保建材有限公司 |
| 51 | 清远市清城区石角镇界牌村委北江工业园财源五金铸造厂 |
| 52 | 清远市清城区横荷镇青山村委红星村清远市众盛建材有限公司 |
| 53 | 清远市清城区源潭镇清佛公路工业园威利邦木业有限公司 |
| 54 | 恒和盛建材地磅治超监控 |
| 55 | 清远市泰都钢铁有限公司 |
| 56 | 清远港去飞来峡左右去公用码头 |
| 57 | 清远市南拓石业有限公司 |
| 58 | 清远市清城区凯伦陶瓷供应有限公司 |
| 59 | 清远粤顺建材有限公司 |
| 60 | 清远珠江货运码头有限公司 |
| 61 | 清远市宇创环保混凝土有限公司 |
| 62 | 广东天弼陶瓷有限公司 |
| 63 | 广东清源水业有限公司/水务投资集团清远河沙分公司赤岗砂场 |
| 64 | 清远友诚沥青混凝土有限公司 |
| 65 | 广东冠星陶瓷企业有限公司 |
| 66 | 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 |
| 67 | 清远市粤鑫新型建筑材料有限公司 |
| 68 | 清远市高隆达有限公司 |
| 69 | 石角镇七星水泥厂 |
| 70 | 清远市联升空气液化有限公司 |
| 71 | 清远市泰业金属模具制品有限公司 |
| 72 | 清远市清晟矿业有限公司 |
| 73 | 清远市华茂矿业有限公司 |

源头治超主链路清单

将73路源头治超线路汇聚进入清城区政府机房，汇聚-清城区政府机房3路VPN。

| 序号 | 名称 | 条数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚-清城区政府机房 | 3 |

网络传输系统要求

网络传输基本原则

本项目的网络传输系统设计需满足高性能、高可靠性、高安全性、可扩展性、可升级并且具有可维护替换性，且遵循以下原则：

满足应用需求原则：网络传输系统以应用为第一原则，并可根据用户的应用需求设计出满足用户需求的网络系统；

开放性标准化原则：采用的标准、技术、结构、系统组件和用户接口等遵从开放性和标准化的要求，保证多种设备的互操作性、兼容性、可维护性和对前期投资的保护。

高效的运维管理原则：通过网络系统的规划、设计和网络设备的软硬件安装调试，实现网络系统的运行、维护和管理，能高效、可靠、安全地管理网络资源。

可靠性和安全性原则：可靠性与安全性原则贯穿于整个网络系统的设计和开发过程。这里安全性分为两个层次，网络系统的安全性和应用软件的安全性。网络设备和操作系统软件的选择应根据应用的需要，符合必须的安全级别，通常最低的安全级别为C2级。开发的应用软件系统应具有严格的分级权限管理，防止非法用户越权使用系统资源。参考网络信息安全等级保护标准和相关规范，制定网络信息安全技术和管理解决方案，保障网络及信息安全。

灵活性和可扩展性原则：系统集成配置灵活，提供备用和可选方案；能够在规模和性能两个方面进行扩展，修改、删除或增加高层应用软件时，不对其他应用软件部分产生影响，以及能方便地修改、删除或增加应用软件的功能；另外，计算机网络系统应具有扩展和升级的能力，以适应应用和技术发展的需要。

网络传输基本要求

一般要求

网络传输系统建设应遵循 GB/T28181-2022《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，满足非现场治超检测点视频图像资料的传输与查阅。网络和数据安全性能、稳定性、可靠性和可扩展性应满足GB/T 28452-2012《信息安全技术 应用软件系统通用安全技术要求》。

网络传输带宽要求

网络带宽应能满足前端非现场治超检测点、超限信息情报板以及源头治超站点接入指挥中心、指挥中心互联、用户终端接入指挥中心的带宽要求，并留有余量。为确保图像质量，根据清城区政府建设指导意见要求，前端站点接入网络至少保留一定的冗余带宽。本次网络带宽如下表：

| 序号 | 建设内容 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非现场治超检测点链路 | 规格：带宽100Mbps，上下行对称；服务期60个月 | 1 | 条 |
| 2 | 超限信息情报板链路 | 规格：带宽100Mbps，上下行对称；服务期60个月 | 2 | 条 |
| 3 | 前端源头治超站点链路 | 规格：带宽100Mbps，上下行对称；服务期60个月 | 73 | 条 |
| 4 | 前端源头治超站点主干链路 | 规格：带宽1000Mbps，上下行对称；服务期60个月 | 3 | 条 |

运维服务要求

基本内容

制定项目整体集成运维服务计划，对运维服务期进行风险管理并适时执行风险应对措施；能协调系统集成项目所涉及的相关维护部门单位及人员，做到故障早预防、早发现、早处理。项目实施应提供的运维服务内容包括：日常运作、咨询服务、巡检保养、故障修复、更新升级和服务时间。

日常运作

中标人应按照系统功能和性能要求，维护系统的日常正常运作。

中标人应于每月上旬完成对系统设备和器材的至少一次维护保养，并填写设备养护记录表，以确认所有设备及系统工作正常，发现需维修的，要及时提出进行维修。主要包括检查系统供电情况，摄像机（球）日常维护，石英传感器、服务器、存储设备、防雷器等设备维护、测试、调校，检查系统软件运行情况，检查各类标签（包括交、直流线缆等）是否齐全、正确，有无遗漏或脱落等。对存在问题4小时内必须报告给业主并进行整改。

咨询服务

中标人应设立专门的服务咨询中心，接受系统故障申告、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。服务咨询中心应7×24小时全天候正常运行，提供的7×24小时热线电话，配备足够的咨询人员或技术工程师，热线电话的接通率达到90％以上（报障指引如下）。在热线电话发生故障的情况下，中标人提供接口人作为应急备份联系人。

中标人提供的热线电话如发生变更，需提前15个工作日以书面形式告知建设单位，经建设单位同意后方可更换；中标人提供的接口人及联系方式如发生变更，需提前5个工作日以书面形式告知建设单位，经建设单位同意后方可更换。

中标人应提供包括远程技术指导、现场技术支持等在内的多种有效的咨询服务；中标人在项目初期及运行期间，除需派驻相应工程师做常规前端、系统、设备的日常维护，对设备故障组织人员抢修，以保证系统保持良好的工作状态和实现最佳的运行效率。

巡检保养

定期巡检服务

巡检发现网络设备、传输线路等有不正常情况时，应首先检查本端设备，维护人员必须立即通知相关单位，把障碍情况和本端初步检查结果告诉对方，请对方帮助检查；

接到相关部门反馈检查结果后，维护人员必须做好详细记录。

对于各系统设备的定期巡查，由定期执行各系统模块巡查负责人进行巡查，并做好巡查记录。

前端设备定期巡查：

每两周或恶劣天气过后对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断。

每月对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表。

每月对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表，以确认所有设备及系统工作正常。

每半年对防雷系统进行一次检测，填写检测登记表，对不达标的防雷地极进行相应处理。

前端设备定期巡查：

每季度对工程范围内存储设备、网络交换设备、服务器及其它相关配套设备进行外部除尘，除尘时须使用干燥、清洁的软布和中性清洁剂。

每周检查工程范围内存储设备中数据的完整性。

每周检查工程范围内服务器系统软件运行的稳定性及数据库数据的完整性。

每周检查工程范围内网络交换设备的网络配置、物理端口的完好性。

每周查看工程范围内系统软件、平台软件的功能及性能状况。

每周查看工程范围内系统软件、平台软件的操作日志及系统日志、错误日志。

定期抽检服务

每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。

国庆节、春节、元旦、劳动节等重大节日，以及应业主要求的特别防护期的前三天完成系统检测服务。

故障修复

紧急抢修

项目实施应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

突发事件分级

根据突发事件的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，将突发事件分为四级：特别重大事件(Ⅰ级）、重大事件(Ⅱ级）、较大事件(Ⅲ级）、一般事件(Ⅳ级）。

应急响应

1.信息报告

突发事件发生后，现场人员应立即向本部门负责人报告，部门负责人在15分钟内电话报告应急领导小组组长，并在1小时内提交书面报告。报告内容包括事件发生时间、地点、性质、现状、初步原因、已采取措施等。应急领导小组根据事件级别，按规定向上级主管部门报告。

2.响应分级

Ⅰ级、Ⅱ级响应：应急领导小组组长立即启动应急预案，组织召开紧急会议，部署应急处置工作；各应急工作小组迅速赶赴现场，按照职责分工开展工作；必要时请求外部专业救援力量支援。

Ⅲ级响应：应急领导小组副组长启动应急预案，组织相关工作小组开展应急处置；及时向组长汇报进展情况，根据需要调整应急措施。

Ⅳ级响应：由事发部门负责人组织本部门人员进行处置，

安全监督部进行指导和监督；处置完成后向应急领导小组报告。

3.应急处置措施

设备故障事件：抢险救援组迅速到达现场，对故障设备进行排查和抢修；若无法及时修复，启用备用设备或采取临时替代措施，减少对交通应用和运营的影响。

网络攻击事件：网络与数据恢复组立即隔离受攻击系统，防止病毒扩散；开展漏洞修复和数据恢复工作；安全保障组加强网络安全监测，防止二次攻击。

火灾事件：安全保障组迅速疏散现场人员，设置警戒区域；抢险救援组使用消防器材进行灭火；医疗救护组对受伤人员进行救治；若火势较大，及时拨打119报警，配合消防部门开展灭火工作。

极端天气事件：在台风、暴雨等极端天气来临前，各部门按照防范措施做好准备；事件发生时，抢险救援组对受损设备进行加固和抢修；安全保障组加强巡查，及时处理倒伏树木、积水等安全隐患。

备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用（如光纤切割），项目实施应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

易损易耗件

项目实施应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布。有条件且在用户同意的情况下，可在用户的使用现场（例如监控室）储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

更换设备

在五年维护期内，若某个设备在1个月内连续发生2次以上（含2次）故障或非人为原因设备损坏，项目承建方应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用能力。

更新升级

文档更新

项目实施应建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给业主方。一旦资料进行了版本更新，应在3天内向业主方提供最新版本的资料。

升级服务

项目实施应提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的免费升级服务。

系统优化

项目实施应根据运行情况定期向采购方提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

服务时间

提供7×24小时服务承诺

项目实施需承诺提供5年全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障。

故障修复时限承诺

在接到故障报修后，须立即响应，县城区域内技术工程师需在30 - 60分钟内到达现场，乡镇区域技术工程师需在60 - 120分钟内到达现场。若遇恶劣天气情况，则需通过“安全规范+技术优化”平衡效率与安全，避免二次事故。到达现场后在规定考核时间内排除设备故障及修复。若需二次调配设备，则视设备调配时限延长，并反馈处理结果（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。

- 七、附表一：建设清单

| 序号 | 建设子项 | 建设规模 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 非现场治超检测点建设 | 新建1个点位 | 1、建设1套动态称重子系统 2、建设1套车牌识别子系统 3、建设1套视频监控子系统 4、建设1套车辆轮廓检测子系统 5、建设1套信息发布子系统 6、采购1批交通杆件标志牌 7、采购1批线缆 8、扩容后端存储 9、传输链路租用 10、5年维护 |
| （二） | 超限信息情报板建设 | 新建2个点位 | 建设4个圆杆、2套发送卡、2套交换机、4套地笼、2个抱杆箱、2套控制系统以及配套电源线 |
| （三） | 源头治超站点数据纳管 | 共纳管73个站点 | 含73个站点传输链路租用以及3条主干传输链路租用 |
| （四） | 非信息化配套设备建设 | 非信息化配套设备建设 | 非信息化配套设备建设 |
| （五） | 非现场治超检测点建设及超限信息情报板建设土建部分 |  |  |

（一）非现场治超检测点建设

| 序号 | 建设内容 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1、前端系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1、动态称重子系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 高速动态称重控制器 | 1.数据采集：250k/s,16bit； 2.精度：≥国标5级； 3.信号数：32路,64路； 4.数据接口：DB37,DB68； 5.常规接口：2xLAN,2xCOM,6xUSB； 6.输入电源：AC220V,50HZ； 7.接入≥32路信号、支持≥16个抓拍； | 台 | 2 |  |
| 1.1.1.2 | 石英式数据采集器 | 1.传感器类型：石英传感器 2.传感器数量：16,20,24 3.地感数量：≥4路 4.数据接口：DB37 5.常规接口：≥24*防水接口，≥5*航空插头 6.信号输出：≥4*IO信号,≥4*RS485 | 台 | 2 |  |
| 1.1.1.3 | 石英传感器 | 1.最大单轴或轴组载荷：≥40t。 2.过载能力：≥150%F.s 3.载荷灵敏度：（0.2～1.0）pC/N 4.车速：（0.5～100）km/h 5.防护等级：≥IP68 6.数据线：抗EMI干扰，滤波处理 7.承载面：承载面可研磨(研磨层≥13mm) 8.传感器型材：外表加黑硬化防腐处理 9.线性精度：±1.5% 10.一致性：±1%(传感器不同位置点动态精度，含端头位置) 11.重复性：±1%(传感器同位置点动态精度) 12.传感器标准化：±2.5% 13.综合精度：±2.5% | 米 | 88 |  |
| 1.1.1.4 | 车辆检测器 | 1.线圈电感量：20mH～1500mH； 2.速度检测范围：1～200km/h； 3.线圈在车距≥2m时，正确分车的精度>99%； 4.电缆长度：50m(可扩展到 150m)； 5.频率范围：20～200kHz; | 套 | 2 |  |
| 1.1.1.5 | 称重控制器 | 1.速度范围：0.5～100km/h； 2.数据存储空间：≥1M Byte； 3.数据存储：≥400000 条的车辆信息数据； 4.数据接口：RJ45； 5.网络接口通信速率：≥9600bps； 6.MTBF≥30000h； 7.检测精度：≥动态 5 级； 8.输入通道数：≥64 路； 9.采用≥ 7″TFT 彩色液晶触摸屏； 10.具有内置显示装置与按键操作功能； 11.铝合金外壳，采用机架式结构，自由扩展；采集模块采用高速 AD+8 通道 DSP+RAM 架构； 12.具有故障自检功能以及对石英称重传感器的故障诊断功能； 13.动态修正功能，可根据车道、车速、车型、行驶轨迹等进行系数自适应补偿； 14.实时数据会显示当前上传的车辆数据，包括总重、轮重、轮轴、轴数、轴距、速度、行驶车道号、采集时间、方向、编号等信息； 15.可对标定数据进行复位、修改操作； 16.可查看系统版本、设备状态、传感器内码值; 17.可设置检测方向、抓拍方式、通讯方式、传感器间距； 18.可对上传通讯协议进行修改，对网络参数进行修改； 可通过触摸屏进行操作，可删除存储数据和续传数据; 19.扩展接口：接入车辆位置传感器（轨迹传感器）、车辆外轮廓检测仪、线圈控制器接口、抓拍相机控制接口; | 台 | 2 |  |
| 1.1.1.6 | 室外综合机柜 | 1.规格：1800*600*800mm； 2.柜板壁：抗氧化喷涂铁皮，厚度2mm； 3.防护等级：≥IP65； 4.具有防雷、抗浪涌冲击装置； 5.供电电压：220V。 | 台 | 2 |  |
| 1.1.1.7 | 综合机柜防盗网 | 1.防盗网尺寸：1500mm（长）*1500mm宽*2000mm（高）； 2.材质：不锈钢管，带门； 3.配不锈钢防盗挂锁; | 套 | 2 |  |
| 1.1.1.8 | 机柜配电设备 | 1.定制成套配电设备，220V,含排插、供电总开关、保险等 | 套 | 2 |  |
| 1.1.1.9 | 公路治超非现场执法 管理软件(站级) | 1.匹配车辆的轴重、轴数、轴组重、轴距、车速、总重量等信息； 2.采集车辆正面、全景、车牌特写、驾驶员特征、侧面、车辆尾部等图像，截取≥10秒有效取证视频； 3.车辆正面图像叠加检测日期、检测时间、检测地点、车货总重量、车辆外廓尺寸、图像取证设备编号、防伪等信息； 4.治超数据及车流量查询统计分析，数据可接入省级（市级）非现场执法平台； | 套 | 2 |  |
| 1.1.2、车牌识别子系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 抓拍摄像机 | 1.包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等; 2.图像传感器：采用≥1英寸CMOS; 3.设备应采用国产深度学习芯片; 4.支持主码流同时输出≥30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览; 5.最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800; 6.视频帧率：在1～25fps可调; 7.支持在25%丢包率的网络环境下，正常显示监控画面; 8.视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG; 9.支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别; 10.支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率≥99%； 11.支持≥14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰; 12.支持检测并跟踪指定区域内≥200个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人等; 13.支持1～6 张图片合成一张图片; 14.具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍; 15.支持车牌黑/白名单设置，最大可设置90万条黑/ 白名单; 16.支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度≤200lx，夜晚辅助光照度≤30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%; 17.宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能; 18.设备可识别通过监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。设备可识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。设备可对80×25至1200×380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码; 19.设备可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型; 20.▲支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 21.▲支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出 OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 22.▲支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 | 台 | 12 |  |
| 1.1.2.2 | 挂杆机柜 | - 含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关1个，三芯、二芯插座1个; 2.结构：整体结构采用拼焊结构; 3.防护等级≥IP55; 4.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构; 5.专用户外柜锁; 6.机柜底部进出线缆; | 个 | 2 |  |
| 1.1.3、视频监控子系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 全景球机 | 1.≥400万23倍光学变倍，≥16倍数字变倍 2.设备支持人车检测信息叠加至码流 3.采用高效补光阵列，红外补光≥150m 4.支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 5.支持最大≥2560×1440@30fps高清画面输出 6.支持双mic功能 7.支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储 8.传感器类型：≥1/2.8＂ CMOS 9.最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 10.宽动态：支持真宽动态 11.焦距：4.8 mm~110 mm，≥23倍光学变倍 12.视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 13.垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 14.对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 15.补光灯类型：红外补光 16.红外照射距离：≥150 m 17.水平范围：360° 18.垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 19.水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 20.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 21.主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 22.视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 23.内置麦克风：支持双mic功能，拾音距离8 m 24.网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 25.SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB 26.防护：≥IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准 27.▲设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 28.▲红外补光灯开启，可识别距离设备≥150m处的人体（1.7m * 0.5m)轮廓。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 29.▲内置≥6颗补光灯。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 | 台 | 3 |  |
| 1.1.3.2 | 硬盘录像机 | 1.可内置≥5个SATA接口硬盘; 2.可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘; 3.可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽 160Mbps，最大存储带宽 160Mbps，最大转发带宽160Mbps，最大回放带宽160Mbps，开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低; 4.预览分辨率支持：8160×3616、8208×3072、8160×2304、6912×2800、5760×1696、5520×2400、4096×2160、4000×3000、3072×3072、4096×2160、3840×2160、2560×2560、2560×1440、1920×1080 、1280×960、1280×720、704×576；帧率均为25帧/秒; 5.可同时显示输出12路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出3路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码2路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像。输出1路H.265编码、25fps、8160×3072格式的视频图像；开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低; 6.支持周界报警过滤功能，对IPC上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报；最大支持16路; 7.支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息; 8.接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式; 9.接入带有人体测温功能的IPC，支持在预览界面以卡片形式实时展示体温信息，体温正常为绿色，体温异常为红色，支持根据体温状态联动语音输出，语音支持“体温正常”、“体温异常”。 10.接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防; 11.▲支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报; 12.▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储; 13.▲支持路人库，库容≥5万张人脸抓拍图片。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 14.▲支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车牌颜色、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息。【（提供第三方检测机构出具具有CNAS或CMA检测报告扫描件并加盖投标人公章作为评分依据）】 | 台 | 1 |  |
| 1.1.3.3 | 硬盘 | 1.容量≥8TB，3.5英寸SATA3.0接口; 2.转速：≥5400RPM; 3.缓存：≥256MB; | 套 | 4 |  |
| 1.1.3.4 | 24口千兆交换机 | 1.可用千兆电接口数量≥24，非复用千兆光接口数量≥4; 2.交换容量：336Gbps/3.36Tbps; 3.转发性能：51Mpps/126Mpps; | 台 | 2 |  |
| 1.1.3.5 | 8口千兆交换机 | 1.可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2; 2.交换容量≥20Gbps; 3.转发性能≥14.88Mpps; 4.支持防护等级≥IP40; 5.支持≥4K MAC地址表; 6.支持无风扇设计; 7.支持双电源输入; 8.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv; 9.网口浪涌等级(Surge)满足6kv; | 台 | 2 |  |
| 1.1.4、车辆轮廓检测子系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 激光传感器 | 1.测量范围：0.5m-80m； 2.激光特性：1类激光产品； 3.支持加热功能 4.频率：支持25Hz/50Hz/100Hz； 5.扫描角度：≥270°； 6.角度分辨率：支持0.0625°； 7.抗环境光：≥100000lx； 8.抗振等级满足：振动频率10Hz～150Hz,加速度5g，设备应完好，能够正常工作； 9.产品浪涌（冲击）抗扰度应符合GB/T 17626.5-2019规定的要求，设备经测试验证后应能正常工作； 10.外壳防护等级：≥IP67； | 台 | 10 |  |
| 1.1.4.2 | 挂杆机箱 | 1.采用Q235工程级冷轧碳钢板材料； 2.一体化（支持挂墙、挂杆等多种安装方式）安装结构； 3.具有远程管理和维护功能； 4.支持宽电压输入功能100Vac～240Vac； 5.电压输出特性支持多种电压输出功能，包括：1路5Vdc输出； 6.支持多种控制信号接口，包括：RS485通信接口；RJ45网络接口；门禁开关接口；温度传感器接口；湿度传感器接口； 7.控制器支持控制信号扩展； 8.支持网络设备堵塞、死机状态智能检测并自动恢复功能； | 套 | 2 |  |
| 1.1.4.3 | 8口千兆交换机 | 1.可用千兆电口数量≥8，可用千兆光口数量≥2; 2.交换容量≥20Gbps; 3.转发性能≥14.88Mpps; 4.支持防护等级≥IP40; 5.支持≥4K MAC地址表; 6.支持无风扇设计; 7.支持双电源输入; 8.静电放电抗扰度等级（ESD）满足接触放电6kv，空气放电8kv; 9.网口浪涌等级(Surge)满足≥6kv; | 台 | 2 |  |
| 1.1.4.4 | 轮廓主机 | 主板配置如下：CPU：国产化≥4核，64位；内存：≥512M，存储≥64GB 1）雷达数据处理：通过网络接口可与雷达设备通信，处理多个雷达数据。 2）数据存储功能：标配容量64G，其他容量可选。 3）远程升级功能：在控制中心，即可对本设备的固化软件进行远程更新。 4）电源输出功能：提供5路对外DC24V输出，其中2路直接输出，3路继电器控制 输出。设备上电时，可控制雷达分步供电启动，控制时间间隔5秒。 5）电源浪涌保护：AC220V和DC24V电源端口设计有防过压、抗浪涌、等保护电路，防护等级4KV。 6）各端口保护设计：RS485口、RS232口、网口均设计有保护电路，以保护各端口不受外来干扰的影响。 7）信号采集控制功能：支持4路遥控、4路遥信、2路遥测。遥控为继电器常开、常闭输出。遥信为光耦隔离输入，0VDC–5VDC低电平输入，8VDC–30VDC高电平输入。遥测为8位AD，非隔离，输入范围0–20VDC。 8）自加热控制功能：为适应低温环境机箱内置加热模块。当温度探头检测到机箱内低于0℃启动加热模块，高于5℃关闭加热模块。具备超温保护电路。 | 台 | 2 |  |
| 1.1.4.5 | 轮廓检测系统 | 1.测量方式：非接触式动态不停车测量； 2.测量分辨率：mm毫米级； 3.测量范围：长度：车长30m；宽度5m，高度5m：车道宽度不限； 4.实现车辆的低速，高速动态车辆外廓测量及数据通信，有效检测车辆长宽高数据和进车出车数据； 5.测量速度1-120km/h；响应时间≤30ms，完成单次检测和输出结果时间应≤3s； 6.测量误差满足《GB1589-2016汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》技术要求； 7.货运车辆长、宽、高外廓尺寸系统测量误差符合：长度<300mm；宽度<100mm；高度<50mm； 8.具备通信异常、断电等故障自检功能。 9.在不影响车辆正常行驶的情况下，本硬件设备可配合称重设备，相机设备，进行外廓数据与称重重量、相机抓拍车牌、视频等的匹配，实现车牌号、外廓尺寸、总重、图片、车速等信息进行自动采集与匹配，配合事件检测结果形成一条完整的检测数据，并实时上传全息平台以及按需求上传至非现场执法数据库； | 套 | 2 |  |
| 1.1.5、信息发布子系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 发送卡 | 1.内置配电及控制系统； 2.支持65万像素点带载能力，最宽1920像素，最高1080像素； 3.支持百兆有线网络； 4.板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节； 5.输入电压：5VDC； 6.防护等级：≥IP20。 | 套 | 2 |  |
| 1.1.5.2 | 千兆光纤收发器A | 1.光纤收发器发送端; 2.光口：1个千兆光口; 3.传输距离：≥20公里; 4.光口类型：FC口; 5.光纤类型：单模单纤; 6.电口：1个千兆网口; | 套 | 2 |  |
| 1.1.5.3 | 千兆光纤收发器B | 1.光纤收发器接收端; 2.光口：1个千兆光口; 3.传输距离：≥20公里; 4.光口类型：FC口; 5.光纤类型：单模单纤; 6.电口：1个千兆网口; | 套 | 2 |  |
| 1.1.5.4 | 5口交换机 | 1.5个10/100/1000M自适应RJ45端口 2.所有端口均具备线速转发能力 3.支持MAC地址自学习; 4.支持全双工工作模式 5.指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯、每设备具有1个Power指示灯 6.性能：存储转发，支持2K的MAC地址表深度 | 台 | 2 |  |
| 1.1.5.5 | 抱杆箱 | 1.含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关1个，三芯、二芯插座1个; 2.结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠; 3.防护等级≥IP55； 4.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性; 5.机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘; | 个 | 2 |  |
| 1.2、前端配套设备采购 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | LED电源线 | 1.规格：RVV3*6mm²； 2.LED电源线缆； | 米 | 540 |  |
| 1.2.2 | 主供电电缆 | 1.规格：ZR-YJV22-3*10mm²； 2.主电源电缆线； | 米 | 130 |  |
| 1.2.3 | 电源线 | RVV3*4mm²； | 米 | 600 |  |
| 1.2.4 | 电源线 | RVV3*2mm²； | 米 | 340 |  |
| 1.2.5 | 控制线 | RVV4*1mm²； | 米 | 1900 |  |
| 1.2.6 | 超六类网线 | 超六类非屏蔽； | 米 | 702 |  |
| 1.2.7 | 光纤 | 室外6芯单模； | 米 | 540 |  |
| 1.2.8 | 地线 | 1*16mm² | 米 | 50 |  |
| 1.3、后端配套设备采购 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 存储基础上扩容 | 1、1*960GB SSD硬盘单元(2.5") 2、4*16TB 7.2K RPM NLSAS硬盘单元(3.5") 3、融合存储规划设计、系统部署与扩容服务 （在现网存储基础上扩容，扩容4块16TB数据盘，需扩容1块960GB SSD缓存加速盘，因此本次扩容4块16TB HDD数据盘，按需需要扩容1块960GB SSD性能层硬盘） | 项 | 1 |  |
| 1.4、实施 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 前后端集成安装调试 | 前后端集成安装调试 1、前后端设备安装 2、前后端设备连接 3、前后端设备配置 4、系统调试 5、系统调测 6、与原有平台或系统对接 以上均含包含车辆费用、人员费用、仪器仪表费用等 | 项 | 1 |  |
| 1.4.2 | 布放线缆 | 电源线、网线或光缆（布放挂墙、架空、直埋、管、暗槽）、PVC管布放 | m | 4802 |  |
| 1.5、输链路租用 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 传输链路租用 | 1.100M VPN专线网络（上下行对称） 2.按5年记取（共60个月） | 点位 | 1 |  |
| 1.6、维护 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 维护 | 五年维护 | 项 | 1 |  |

（二）超限信息情报板建设

| 序号 | 建设内容 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1、前端系统建设 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 发送卡 | 1.内置配电及控制系统； 2.支持65万像素点带载能力，最宽1920像素，最高1080像素； 3.支持百兆有线网络； 4.板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节； 5.防护等级：≥IP20。 | 套 | 2 |  |
| 2.1.2 | 交换机 | 1.5个10/100/1000M自适应RJ45端口 2.所有端口均具备线速转发能力 3.支持MAC地址自学习 4.支持全双工工作模式 5.指示灯：每端口具有1个Link/Ack指示灯、每设备具有1个Power指示灯 6.性能：存储转发，支持2K的MAC地址表深度 | 套 | 2 |  |
| 2.1.3 | 抱杆箱 | 1.含双路220V防雷，双路空气开关1个，单路空气开关1个，三芯、二芯插座1个; 2.结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠; 3.防护等级≥IP55； 4.机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性; 5.机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘; | 个 | 2 |  |
| 2.1.4 | 电源线 | RVV3*6mm² | 米 | 99 |  |
| 2.1.5 | 控制系统 | 1.车辆超载数据实时接收 2.车辆超载数据排版展示 3.支持数据排队展示，由新到旧依次排队 4,支持排版自定义，根据LED屏大小进行自适应 5.支持缓冲技术，可回看前100条超限数据 6.分站点管理，只可查看本站点数据 | 套 | 2 |  |
| 2.2、实施 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 前后端集成安装调试 | 前后端集成安装调试 1、前后端设备安装 2、前后端设备连接 3、前后端设备配置 4、系统调试 5、系统调测 6、与原有平台或系统对接 以上均含包含车辆费用、人员费用、仪器仪表费用等 | 项 | 1 |  |
| 2.2.2 | 布放线缆 | 电源线、网线或光缆（布放挂墙、架空、直埋、管、暗槽）、PVC管布放 | m | 99 |  |
| 2.2.3 | 施工现场围蔽 | 包括现场围蔽工作 | 个 | 2 |  |
| 2.3、输链路租用 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 传输链路租用 | 1.100M VPN专线网络（上下行对称） 2.按5年记取（共60个月） | 点位 | 2 |  |
| 2.4、维护 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 维护 | 五年维护 | 项 | 1 |  |

（三）源头治超站点数据纳管

| 序号 | 建设内容 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1、输链路租用 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 源头治超点位传输链路租用 | 1.100M VPN专线网络（上下行对称） 2.按5年记取（共60个月） | 点位 | 73 |  |
| 3.1.2 | 源头治超点位传输链路租用 | 1.1000M VPN专线网络（上下行对称） 2.按5年记取（共60个月） | 点位 | 3 |  |

（四）非信息化配套设备建设

| 序号 | 建设内容 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1、非现场治超检测点非信息化配套设备建设 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 石英传感器灌封胶 | ≥10公斤 | 桶 | 2 | 动态称重子系统 |
| 4.1.2 | 地感线圈 | 尺寸：适用于普通车道和紧急车道； 导线规格：多芯镀银导线； | 套 | 12 | 动态称重子系统 |
| 4.1.3 | 地感线圈灌封胶 | ≥10公斤 | 桶 | 1 | 动态称重子系统 |
| 4.1.4 | 补光灯 | 1.光源类型：大功率LED，车道车牌补光灯; 2.LED灯珠数量：≥16颗; 3.发光角度：40°; 4.最佳补光距离：16米-25米; 5.触发方式：电平量触发(可选配开关量触发); 6.响应时间：≤20us; 7.触发信号电平：4V-6V; 8.防护等级：≥IP66; | 台 | 4 | 车牌识别子系统 |
| 4.1.5 | 爆闪灯 | 1.回电时间短、适于超速抓拍; 2.峰值功率大，有效提升白天抓拍效果; 3.具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过RS485调节亮度值; 4.电平量触发（可定制开关量触发）; 5.灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便; 6.内置光栅（可选配外置光栅），可有效减少光污染; | 台 | 12 | 车牌识别子系统 |
| 4.1.6 | 龙门架 | 1.立杆八角直径：450-520mm-10mm厚-高6.9米； 2.横臂八角直径270-270-5/8mm厚-25米； 3.底法兰：φ1000*30mm; 4.采用杆件热镀锌处理； 5.抗风速度：≥35m/s； 6.承受重量：≥1吨； 7.净空高度：≥6.5m； | 套 | 3 | 车牌识别子系统 |
| 4.1.7 | 地笼 | 1.底板：φ1000*10mm； 2.丝杆32*1500*8mm； | 套 | 6 | 车牌识别子系统 |
| 4.1.8 | 定制外罩 | 1.全向可调整金属外壳； 2.含固定支架； | 套 | 10 | 车辆轮廓检测子系统 |
| 4.1.9 | F杆 | 1.立柱：φ377*8*8000mm； 2.2横梁：φ200*150*6mm矩形方管； 3.采用杆件热镀锌处理； 4.含检修通道； 5.抗风速度：≥35m/s； 6.承受重量：≥1吨； 7.净空高度：≥5.5.m； 8.含户外支架。 | 个 | 2 | 信息发布子系统 |
| 4.1.10 | 地笼 | 1.底板700*10mm; 2.丝杆32*1800*8mm； | 个 | 2 | 信息发布子系统 |
| 4.1.11 | 公路超限不停车 检测区标志牌 | 1.在不停车超限检测区前方≥500米处设置提示前方进入“公路超限不停车检测区”的指示交通标志； 2.尺寸：4000*3000mm； 3.3mm厚铝合金标志板面贴二级反光膜； 4.铝槽、抱箍与横梁固定。 | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.12 | 公路超限不停车 检测区标志牌杆件 | 1.立柱：φ325×8500×8（mm）； 2.悬臂杆2-Φ159×5000×6(mm)； 3.表面处理采用热镀锌的方式； 4.抗风速度：≥35m/s； 5.承受重量：≥0.5吨； 6.净空高度：≥8m； | 套 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.13 | 公路超限不停车检 测区标志牌杆件地笼 | 1.底板700*10mm厚； 2.丝杆32*1800*8mm； | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.14 | 原有道路标志牌杆件地笼 | 1.底板700*10mm厚； 2.丝杆32*1800*8mm； | 个 | 1 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.15 | 禁止变道标志牌 | 1.在不停车超限检测区前方≥150米处设置“禁止变道”交通标志； 2.尺寸：3000*1200mm； 3.铝合金标志板面3mm厚； 4.贴二级反光膜； 5.配5副抱箍（抱在钢管立柱上）； | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.16 | 禁止变道标志牌杆件 | 1.镀锌管φ114*4.5*5500mm; | 套 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.17 | 禁止变道标志牌杆件地笼 | 1.M20*4*1615mm； 2.地脚螺栓固定，9.8m、3.55kg; 3.Φ8mm箍筋加固; | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.18 | 进入不停车检测区标志牌 | 1.在公路超限不停车检测区处设置“您已进入公路超限监控区域“违章处罚”标识牌； 2.尺寸：3000*1200mm； 3.铝合金标志板面3mm厚； 4.贴二级反光膜； 5.配5副抱箍（抱在钢管立柱上）； | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.19 | 进入不停车检测区 标志牌杆件 | 1.镀锌管φ114*4.5*5500mm; | 套 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.20 | 进入不停车检测区 标志牌杆件地笼 | 1.M20*4*1615mm； 2.地脚螺栓固定，9.8m、3.55kg; 3.Φ8mm箍筋加固; | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.21 | 解除禁止变道标志牌 | 1.在不停车超限检测区后方≥150米处设置“解除禁止变道”交通标志； 2.尺寸：3000*1200mm； 3.铝合金标志板面3mm厚； 4.贴二级反光膜； 5.配5副抱箍（抱在钢管立柱上）； | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.22 | 解除禁止变道标志牌杆件 | 1.镀锌管φ114*4.5*5500mm; | 套 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.23 | 解除禁止变道 标志牌杆件地笼 | 1.M20*4*1615mm； 2.地脚螺栓固定，9.8m、3.55kg; 3.Φ8mm箍筋加固; | 个 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.1.24 | 交通监控指示牌 | 1.在不停车超限检测抓拍杆处设置“交通监控”交通标志； 2.尺寸：800*400mm； 3.铝合金标志板面3mm厚； 4.贴二级反光膜； 5.配2副抱箍； | 套 | 2 | 交通杆件标志牌 |
| 4.2、超限信息情报板非信息化配套设备建设 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 圆杆 | 1.立柱：镀锌管φ114*4.5*2500mm; 2.表面处理采用热镀锌的方式； 3.含检修通道； 4.抗风速度：≥35m/s； 5.承受重量：≥1吨； 6.净空高度：≥5.5.m； 7.含户外支架。 | 个 | 4 |  |
| 4.2.2 | 电表 | 单相220V 5(60)A 2级 | 台 | 2 |  |
| 4.2.3 | 地笼 | 1.底板350*10mm; 2.丝杆16*800*8mm； | 个 | 4 |  |
| 4.3、实施 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 前后端集成安装调试 | 前后端集成安装调试 1、前后端设备安装 2、前后端设备连接 3、前后端设备配置 4、系统调试 5、系统调测 6、与原有平台或系统对接 以上均含包含车辆费用、人员费用、仪器仪表费用等 | 项 | 1 |  |
| 4.4、维护 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 维护 | 五年维护 | 项 | 1 |  |

- （五）非现场治超检测点建设及超限信息情报板建设土建部分

5.1、详见招标公告附件3：《图纸及清单》