附件1

产品要求：

一、电解质分析仪

1.检测样品：血清、血浆（全血）、或其他体液。

2.检测项目：K+、Na+、Cl-、iCa2+、pH、nCa、TCa

3.测量方法：采用ISE离子选择性电极法

4.测量范围、分辨率和重复性误差：

测量范围(mmol/L)      分辨率(mmol/L)       重复性误差

K+：   0.50-15.00            0.01            CV≤1.5%

Na+：  30.0-200.0            0.1             CV≤1.5%

Cl-：  30.0-200.0            0.1             CV≤1.5%

iCa2+： 0.10-5.00             0.01            CV≤1.5%

PH：    4.00-9.00             0.01            CV≤1.0%

5.要求技术参数：

①. 组合式离子选择性电极，铝合金全屏蔽抗干扰技术，配合检测传感器，使用方便。

②．采用无引线组合式离子选择性电极，超量氯化银电极。所有电极采用全密封技术。

③. 采用嵌入式处理器，仪器所有的测试、校准、电极状态监测等全部由程序控制。仪器配置智能化的监测传感器，可以检测样品、气泡、废液溢出报警、标准液耗尽报警。

④. 仪器采用离子选择电极法校准方法，并采用专用的质控分析程序，可对批间和日间质控测量后给出包含均值（x̄）、标准差（SD）和变异系数（CV）的质控报告。

⑤. 仪器有通讯接口，可以和外部计算机及管理软件通讯，亦可方便地手动查询数据。

6.配置清单

| 序号 | 主 / 配件 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解质分析仪主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电极 | 套 | 1 |  |
| 3 | 瓶盖 | 只 | 2 |  |
| 4 | 废液瓶盖 | 只 | 1 |  |
| 5 | 废液瓶 | 只 | 1 |  |
| 6 | 电缆 | 根 | 1 |  |
| 7 | 产品说明书 | 本 | 1 |  |
| 8 | 装箱单 | 张 | 1 |  |
| 9 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 10 | 保修证 | 张 | 1 |  |
| 11 | 安装及技术培训报告 | 份 | 1 |  |
| 12 | 仪器专用调试套装 | 套 | 1 |  |

二、TDP电磁波治疗仪

- 产品结构型式为立式，双头。

3、电源条件：AC220V,50Hz。

5、波谱主要分布范围:2um-25nm。

6、加热器额定工作寿命:≧2000h。

7、额定功率下加热器表面温度:300°C+10%。

- 加热器表面温度不均匀度:≤20%。

9、调温功能:电子定时的台式。

10、定时器:治疗器有限时1h的定时器, 误差不超过10%。

11、产品组成：治疗头、支臂、控制盒、圆座、立柱、脚架、脚轮。

12、产品作用：促使机体对深部瘀血块和深部积液改善局部血液循环消炎、消肿、疏通经络作用。

13、配置设置：

| - 序号 | - 主/配件 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 特定电磁波谱治疗器（主机） | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 电源线 | - 根 | - 1 |  |
| - 3 | - 特定电磁波谱治疗器（头） | - 个 | - 2 |  |
| - 4 | - 支脚底座 | - 个 | - 1 |  |
| - 5 | - 立柱组合 | - 个 | - 1 |  |
| - 6 | - 支脚 | - 只 | - 4 |  |
| - 7 | - 合格证 | - 份 | - 1 |  |
| - 8 | - 保修卡 | - 份 | - 1 |  |
| - 9 | - 使用说明书 | - 份 | - 1 |  |

- 三、电脑中频经络通治疗仪

- 中频调制脉冲1-12khz,单-频率允差土10%。

- 低频调制频率: 0.5-150Hz。

3、脉冲宽度: 20us-2ms。

4、远红外磁热疗波长: 8um-14um。

5、超声频率: 1MHz士10%。

6、超声输出功率:≤5w。

7、激光波长: 650nm-750nm。

- 激光输出功率: 1mW-5mW。

- 外形尺寸: 460*570*1050m。

- 安全类别: II类BF。

- 产品作用：具有缓解肌肉紧张，促进局部血液循环，改善局部淋巴回流的作用；行气活血，利湿消肿，温经散寒，通络止痛等作用。

- 适用于：颈椎病、腰椎病、肩周炎、肌筋膜炎、周围神经病变等疾病所引起的肌肉关节疼痛病证的治疗。

- 配置清单

| - 序号 | - 主/配件 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电脑中频经络通治疗仪主机 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 电源线 | - 根 | - 1 |  |
| - 3 | - 输出线 | - 根 | - 8 |  |
| - 4 | - 电极片 | - 块 | - 8 |  |
| - 5 | - 电极片（带泡沫） | - 块 | - 8 |  |
| - 6 | - 产品说明书 | - 份 | - 1 |  |
| - 7 | - 合格证 | - 份 | - 1 |  |
| - 8 | - 保修卡 | - 份 | - 1 |  |
| - 9 | - 常见的穴位指南书 | - 份 | - 1 |  |

- 四、电子诊疗（针疗）仪

1.供电电源: AC220V+10%， 频率50HZ+1HZ。

2.输入功率: 6W+15%。

3.安全类型:I类BF型普通安全防护设备。

4.输出波形:双向非对称脉冲波。

5.输出调节:五路输出分别由5只控制调节旋钮调节输出幅度。

6.显示部分通过发光:二极管指示仪器在不同波形档位工作时的频率状态。

- 连续波。疏密波、断续波三种脉冲波形、频率、幅度、宽度的技术参数。

- 产品作用：疏通经络、活血化瘀、调和脏腑、平衡阴阳。

- 适用于：腰肌劳损、网球肘、坐骨神经痛、偏头痛以及痛经、便秘、腹泻等疾病。

- 10.配置清单：

| - 序号 | - 主/配件 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电子针疗（诊疗）主机 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 输出导线（电极线） | - 根 | - 12 |  |
| - 3 | - 皮肤电极 | - 块 | - 10 |  |
| - 4 | - 毫针电极金属夹 | - 个 | - 12 |  |
| - 5 | - DC9V电源适配器 | - 个 | - 1 |  |
| - 6 | - 合格证 | - 份 | - 1 |  |
| - 7 | - 保修卡 | - 份 | - 1 |  |
| - 8 | - 使用说明书 | - 份 | - 1 |  |