东营原油储备项目二钢结构平台采购

技术要求

- 供货范围

- 250处钢结构平台及栏杆、斜梯的制作、运输、组织验收、倒运、安装就位、调平与固定等工作。

- 钢结构防腐。

- 钢结构平台接地连接，包括100处盘梯原接地扁钢拆除后再与新设钢结构平台焊接及相关的防腐；150处人孔平台新设接地连接及相关的防腐。

- 总体要求

- 投标前建议乙方至现场查勘，充分了解现场情况。

- 钢结构平台制作图纸文件应满足国家及行业相应的资质及设计深度要求。

- 图纸文件应通过我方的审查后方可实施。

- 钢结构平台需满足现场安装、使用、接地等要求。

- 需特别注意储罐环墙周边已有电缆支架、槽盒、液位计等物品的位置，并注意避让。

- 现场已处于生产运行阶段，需严格遵守生产方的各项管理规定，各项工具用品均需防爆。

- 现场施工用电取自生产检修电源，电费由乙方支付。

- 钢结构材料提供材质证明材料；在工厂完成制作、喷砂、防腐过程需甲方见证；出厂验收合格后再发运至现场。

- 现场安装位置处于防火堤内储罐旁边，现场仅提供空白混凝土地面，其他吊装、倒运、就位等工作内容均由乙方完成。

- 供货技术要求和安装要求

3.1. 技术要求详见图纸。

3.2. 安装施工人员管理

3.2.1 乙方入厂施工人员须经甲方相关部门审核。

3.2.2 安装施工人员要求

（1）安装施工人员年龄应在18周岁以上、60周岁以下（施工作业人员年龄不得超过55周岁），进场人员名单中从事工种不足一年的人员占作业队伍的最高比例不能超过5%。

（2）乙方应保证安装施工人员身体健康无疾病史，如心脏病、高血压等职业禁忌症。乙方应组织对施工人员进行健康体检，合格后方可进厂作业。

（3）乙方必须与安装施工人员签订用工合同，必须为施工人员缴纳工伤保险，并为从事危险作业人员购买意外伤害保险，每人的人身意外伤害保险的保险金额不低于100万元。

3.2.3 特种作业人员要求

（1）乙方特种作业人员必须经过安全技术培训，取得国家或地方政府主管部门颁发的“特种作业人员操作证”，施工人员身份证与特种作业证对应并真实有效。

（2）乙方特种作业人员在作业过程中必须严格执行持证项目作业法规及相关制度，严禁违章作业。

（3）乙方不得违章指挥，无证人员不得从事特种作业或从事非持证项目作业。

（4）应急局颁发人员资质包括焊工、热切割、高（低）电工、高处作业、登高架设；质监局颁发人员资质包括承压焊工、起重指挥；住建厅颁发人员资质包括脚手架搭设。应急局焊工证为资格证，所有焊工必须配备；从事特种设备焊接需持有应急局、质监局双证。依据谁施工谁搭设脚手架的原则，至少配备2名有证架子工。登高施工人员应具备高处作业证。

（5）按照设计文件中焊接接头等级要求，焊接一次合格率不低于98%。

（6）根据区域分工，从事电器仪表施工，乙方应配备充足的高压作业、低压作业、电力电缆作业、电气试验、防爆电气作业等专业电工。

3.2.4 特殊作业人员要求

（1）乙方应安排身体素质良好的施工人员进行受限空间作业，并按照甲方要求佩戴相应的劳动防护用品。对于年龄偏大施工人员，乙方应安排其从事辅助性工作，严禁安排登高、进罐等特殊检修作业。

（2）从事夜间检修作业和受限空间检修作业，乙方必须安排2名及以上人员，其中1人为安全监护人员。

3.2.5 工机具要求

（1）乙方必须配备焊条烘干箱和保温桶；

（2）乙方必须配备充足的防爆工具。

3.3 表面色规定

3.3.1 构架、平台、梯子、扶手等表面色应符合下表规定

3.3.2 色卡选用 GB/T3181附录A中十三种，即中酞蓝、海蓝、蓝灰、天酞蓝、中灰、海灰、艳绿、苹果绿、象牙、淡黄、桔黄、中黄、大红。

RAL9006 银色

RAL9005 黑色

RAL 9010 白色

RAL1018 对应 GSB05-1426-2001 Y06 淡黄

RAL5009 对应GSB05-1426-2001PB08蓝灰

RAL1003 对应 GSB05-1426-2001 Y07 中黄

RAL2004 对应GSB05-1426-2001YR04 橘黄

RAL2002对应GSB05-1426-2001R03大红

RAL5012对应GSB05-1426-2001PB09 天蓝

RAL5009 对应GSB05-1426-2001PB08蓝灰

RAL5019 对应 GSB05-1426-2001 PB05 海蓝

RAL5002 对应SB05-1426-2001PB04中酞蓝

RAL 6019 对应GSB05-1426-2001G01 苹果绿

RAL6023 对应 GSB05-1426-2001G03 艳绿

RAL7038 对应GSB05-1426-2001B05海灰

RAL7033 对应GSB05-1426-2001B03中灰

- 安装质量要求

- 乙方应安排专业技术人员与甲方项目负责人对接，详细了解施工项目技术要求，编制合理的施工方案，并监督施工人员按照要求进行施工，保证施工质量。

- 乙方应严格按照国家、行业施工规范进行施工，并对甲方提出的主要质量控制点制定施工措施。

- 若出现施工质量问题，乙方应立刻组织返修。甲方有权根据质量问题的影响程度对乙方进行经济处罚。

- 乙方应严格按照甲方检维修工程验收要求进行验收，未经过验收不得进行下一步施工。

- 安装施工验收

安装施工验收按照图纸及相关现行国家、行业及地方施工验收规范进行验收。

（一）标准、规范的选用原则

- 对于本协议描述的标准规范的任何修改或偏离应该首先经过发包人的批准。

- 在遵守中国法律、法规与满足国家强制性标准要求的前提下，必须依据项目要求或设计文件规定来确定所使用的标准。

- 拟采用的规范标准间发生矛盾时，应以较严格的执行。特殊情况要得到发包人的同意。

- 以国家公布的有效版本为准，无论在合同生效日以前或以后出现版本变化，承包人应无条件执行新版本的强制性标准所要求的内容，如新版本为推荐性要求，则双方协商解决。

参考标准：

《钢结构通用规范》（GB 55006-2021）

《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）

《钢结构工程施工规范》（GB 50755-2012）

《钢结构防腐涂装技术规程》（CECS243-2013）

《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）

（二）其他验收要求

- 在安装施工验收过程中，若发现施工质量不符合有关规定及未达到设计要求，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。

- 凡隐蔽工程完成后，乙方要提前24小时通知甲方进行验收，必须经过验收合格并作出记录后，乙方方可进行下一工序的施工。

- 乙方对安装工程质量保修期与主体结构保质期同步。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷均由乙方负责无偿返修。